101/2025. (XII.01. MÁV Ért. .) PMVIG utasításhoz

a vasúti társasági hatáskörbe tartozó vizsgáztatás lebonyolítására vonatkozó vizsgaszabályzatról és eljárási rendről

1. SZ. FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA

Tartalomjegyzék

Függelék: Infrastruktúra	4

1.	Függelék: Infrastruktúra: Biztosítóberendezés forgalmi (MÁV Zrt. F.2. For-galmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) vasúti társasági vizsga MÁV Zrt. V01-VT2022/1	4

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	4

TUDÁSANYAG	6

2.	Függelék : Infrastruktúra: Egyszerűsített forgalmi árufuvarozási szolgáltatás (MÁV Zrt. F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások)	30

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	30

TUDÁSANYAG	31

3.	Függelék: Infrastruktúra: Egyszerűsített forgalmi biztosítóberendezési szakszolgálat (MÁV Zrt. F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások)	47

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	47

TUDÁSANYAG	48

4.	Függelék: Infrastruktúra: Egyszerűsített forgalmi erősáramú szakszolgálat (MÁV Zrt. F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások)	81

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	81

TUDÁSANYAG	82

5.	Függelék: Infrastruktúra: Egyszerűsített forgalmi pálya (MÁV Zrt. F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások	104

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	104

TUDÁSANYAG	105

6.	Függelék: Infrastruktúra: Egyszerűsített forgalmi távközlő szakszolgálat vasúti társasági vizsga (pályaműködetetői kapacitásigény felhasználásért felelős nem lehet) (MÁV Zrt. F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) MÁV Zrt V01-VT2023/1	146

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	146

TUDÁSANYAG	148

7.	Függelék: Infrastruktúra: Erősáramú forgalmi vasúti társasági vizsga (MÁV Zrt. F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) (jelzőőr munkakör betöltésére nem jogosít) MÁV Zrt V01-VT2023/1	171

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	171

TUDÁSANYAG	178

8.	Függelék: Infrastruktúra: Jelzőőr vasúti társasági vizsga (MÁV Zrt. F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) MÁV Zrt. V01-VT2024/1	193

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	193

TUDÁSANYAG	194

9.	Függelék: Infrastruktúra: Vasúti munkavezető vasúti társasági vizsga (MÁV Zrt. F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) MÁV Zrt. V01-VT2024/1	207

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	207

TUDÁSANYAG	209

10.	Függelék: Infrastruktúra: Vasúti munkavezető (Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás a Balatonfenyves Gazdasági Vasút részére) vasúti társasági vizsga MÁV Zrt V01-VT2023/1	243

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	243

TUDÁSANYAG	249

11.	Függelék: Infrastruktúra: Különleges kötöttpálya hálózaton vonatkísérő, gyermekvasúti vonatkísérő vasúti társasági vizsga (MÁV Zrt F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) MÁV Zrt V01-VT2024/1	262

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	262

TUDÁSANYAG	265

12.	Függelék: Infrastruktúra: Egyszerűsített forgalmi pálya szakszolgálat vasúti társasági vizsga (Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás a Balatonfenyves Gazdasági Vasút részére utasítás és kapcsolódó szabályozások) MÁV Zrt V01-VT2024/1	421

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	421

TUDÁSANYAG	425

Függelék: Infrastruktúra

- Függelék: Infrastruktúra: Biztosítóberendezés forgalmi (MÁV Zrt. F.2. For-galmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) vasúti társasági vizsga MÁV Zrt. V01-VT2022/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vasúti társasági vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A szóbeli vizsga csak sikeres írásbeli vizsga után kezdhető meg.

ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

Az írásbeli vizsgatevékenység 16 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések megoszlása:

- 8 kérdés a MÁV Zrt. F.1. számú Jelzési Utasításból (VHF/64299-1/2020-ITM).

- 6 kérdés a MÁV Zrt. F.2. számú Forgalmi Utasításból (VHF/64299-1/2020-ITM).

- 2 kérdés a MÁV Zrt. F.2. számú Forgalmi Utasítás Függelékeiből (VHF/64299- 1/2020-ITM).

Minden kérdésre adott helyes válasz 1 pontot ér, az elérhető maximális pontszám: 16 pont.

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 80 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A feladatok a következő típusúak lehetnek:

- 3 válaszos tesztkérdés 1 helyes válasszal (a kérdés max. 150, a válaszok max. 100 karakter hosszú lehet)

- párosítás

- többszörös választás

A megfelelt minősítés

Írásbeli vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, akinek a feladatokra adott helyes válaszokra kapott pontszáma a maximálisan elérhető pontszám legalább 75%-a.

A válaszok értékelésénél az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

- Ismeri a jelzésekkel kapcsolatos alapfogalmakat, azok alkalmazását,

- Ismeri a fő- és előjelzők alkalmazásával, jelzésével és azok értelmével kapcsolatos szabályokat,

- Tévesztés nélkül ismeri a jelzőőr által adott kézijelzést és annak módját,

- Ismeri a vonatokon, járműveken alkalmazott jelzéseket,

- Ismeri a nem üzemszerűen működő helyhez kötött jelzőkkel kapcsolatos előírásokat,

- Ismeri azokat a figyelmeztető jeleket, amelyek a vágányok közötti magatartás szabályaira figyelmeztetnek,

- Tisztában van a forgalmi szabályok fogalom meghatározásaival,

- Ismeri a váltók lezárásával, használhatóságukkal kapcsolatos szabályokat,

- Ismeri a váltók meghibásodása esetén a biztonsági betétet felhelyezési szabályait

- Tévesztés nélkül tudja az útsorompók kezelésére, helyreállítására, kikapcsolására vonatkozó ismereteket,

- Tévesztés nélkül ismeri az állomásról induló (áthaladó) és az útsorompóhoz közeledő vonat várható érkezési idejének kiszámítását,

- Ismeri a Menetidők táblázatos kimutatásának kezelését,

- Ismeri a jelzőőrök részére rendszeresített Fejrovatos előjegyzési napló vezetését,

- Ismeri a munkavonatok, segélymozdonyok útsorompót érintő közlekedésének szabályait,

- Ismeri a Hibaelőjegyzési könyv vezetését.

A megfelelt szinthez 12 pont szükséges.

KOMBINÁLT GYAKORLATI-SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A vizsgatevékenység az ismeretanyagból komplexen felépülő 4 részből áll, mely 2-2 (összesen 8) feladatot tartalmaz:

A gyakorlati-szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A szóbeli feleleteket lehetőleg üzemi környezetben kell megadni fényképek, torzított helyszínrajzok segítségével, bemutatással, szimulációval vagy szemléltetéssel.

A megfelelt minősítés

A 8 feladatból 6 feladatot kell megfelelt szinten teljesíteni.

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

- Ismeri a jelzésekkel kapcsolatos alapfogalmakat, azok alkalmazását,

- Ismeri a fő- és előjelzők alkalmazásával, jelzésével és azok értelmével kapcsolatos szabályokat,

- Tévesztés nélkül ismeri a jelzőőr által adott kézijelzést és annak módját,

- Ismeri a vonatokon, járműveken alkalmazott jelzéseket,

- Ismeri a nem üzemszerűen működő helyhez kötött jelzőkkel kapcsolatos előírásokat,

- Ismeri azokat a figyelmeztető jeleket, amelyek a vágányok közötti magatartás szabályaira figyelmeztetnek,

- Tisztában van a forgalmi szabályok fogalom meghatározásaival,

- Ismeri a váltók lezárásával, használhatóságukkal kapcsolatos szabályokat,

- Ismeri a váltók meghibásodása esetén a biztonsági betétet felhelyezési szabályait

- Tévesztés nélkül tudja az útsorompók kezelésére, helyreállítására, kikapcsolására vonatkozó ismereteket,

- Tévesztés nélkül ismeri az állomásról induló (áthaladó) és az útsorompóhoz közeledő vonat várható érkezési idejének kiszámítását,

- Ismeri a Menetidők táblázatos kimutatásának kezelését,

- Ismeri a jelzőőrök részére rendszeresített Fejrovatos előjegyzési napló vezetését,

- Ismeri a munkavonatok, segélymozdonyok útsorompót érintő közlekedésének szabályait,

- Ismeri a Hibaelőjegyzési könyv vezetését.

TUDÁSANYAG

A „JELZÉSI ISMERETEK” témakör ismeretanyagának tételes felsorolása

MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás

(A zárójelben a MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Az utasítás hatálya, tartalma, kiegészítői, és előírásainak értelmezése

- Az utasítás hatálya (1.1.1.)

- Az utasítás tartalma (1.1.2 - 1.1.3.)

1.2. Fogalom meghatározások a jelzési Utasítás és forgalmi Utasítás előírásainak helyes értelmezése szempontjából

- Alakjelző (1.2.1.)

- A vonatnál alkalmazható legnagyobb sebesség (1.2.2.)

- Bejárati jelző (1.2.3.)

- Biztosított főjelző (bejárati-, kijárati-, fedező- és térközjelző) (1.2.4.)

- Biztosított tolatásjelző (1.2.5.)

- Ellenőrző jelző (1.2.7.)

- Fedezőjelző (1.2.9.)

- Fényjelző (1.2.10.)

- Fénysorompó, fénysorompóval kiegészített fénysorompó (továbbiakban: fénysorompó (1.2.11.)

- Fényvisszaverős kialakítású jelző, figyelmeztető jel (1.2.12.)

- Figyelmeztető jel (1.2.13.)

- Gurításjelző (1.2.15.)

- Hallható jelzés (1.2.16.)

- Jelzés (1.2.18.)

- Jelzőárbóc (1.2.19.)

- Jelzőeszköz (1.2.20.)

- Jelzőhíd (1.2.21.)

- Jelzővel ellenőrzött útsorompó (1.2.22.)

- Jelzővel függésben lévő útsorompó (1.2.23.)

- Kézi állító készülék (ellensúly) (1.2.24.)

- Kézi jelzés (1.2.25.)

- Kijárati jelző (1.2.26.)

- Kisiklasztó saru, zártuskó (1.2.27.)

- Központi állítás (1.2.28.)

- Nem biztosított főjelző (1.2.30.)

- Rálátási távolság (1.2.31.)

- Szabadlátás korlátozottsága (1.2.32.)

- Szabványos állás (alapállás) (1.2.33.)

- Szelvényezés (1.2.34.)

- Távolbalátás korlátozottsága (1.2.35.)

- Teljes sorompó (1.2.37.)

- Térköz (1.2.38.)

- Térközjelző (1.2.39.)

- Tolatásjelző (1.2.40.)

- Útsorompót ellenőrző fedezőjelző (1.2.42.)

- Vágány (1.2.45.)

- Vágányzáró sorompó (1.2.46.)

- Vonat által vezérelt útsorompó (1.2.48.)

- Vonatbefolyásolás (1.2.49.)

- Vonat eleje (1.2.50.)

- Vonat vége (1.2.51.)

1.3. A jelzők, jelzőeszközök, figyelmeztető jelek alkalmazására, a jelzések rendeltetésére, adására vonatkozó előírások

- Jelzést, továbbá figyelmeztetést adó eszközök és berendezések (1.3.1.)

- A hallható és a látható jelzések alkalmazása (1.3.2.)

- A jelzésadás ideje, helye, módja (1.3.3.)

- Figyelési kötelezettség (1.3.4.)

- Eljárás eltérő értelmű egyidőben adott jelzések, továbbá kétes értelmű jelzések esetén (1.3.5.)

- A jelzőeszközök kéznél tartása (1.3.6.)

- A jelzők csoportosítása (1.3.7. - 1.3.7.4.)

- Jelzők, jelzőeszközök és figyelmeztető jelek helye (1.3.8.)

- A jelzőárbocok színezése (1.3.9. – 1.3.9.6.)

- Világítás (1.3.10.)

2. A FŐJELZŐKRE, ELŐJELZŐKRE ÉS ISMÉTLŐJELZŐKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2.1. A főjelzők felsorolása, feladata

- A főjelzők felsorolása (2.1.1.)

- A főjelzők feladata (2.1.2. - 2.1.2.1.)

2.2. A főjelzők fajtái, alkalmazása, szabványos állása

- Bejárati jelző fajtái, alkalmazása (2.2.1.)

- Kijárati jelző fajtái, alkalmazása (2.2.2.)

- Fedezőjelző alkalmazása (2.2.3.)

- Térközjelző alkalmazása, fajtái (2.2.4.)

- Útsorompó működését ellenőrző főjelzők (2.2.5.)

- A főjelzők szabványos állása (2.2.6.)

2.4. A fényjelzők és jelzéseik

- A biztosított fényjelzők jelzési rendszere (2.4.1. - 2.4.1.1.)

- A jelzések értelmezésének alapszabályai (2.4.2.)

- A jelzőlapok alakja és elhelyezkedése az árbócon (2.4.3. – 2.4.3.2.)

2.5. Biztosított fény bejárati, kijárati, fedező- és térközjelzők, valamint a tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők vonatközlekedést szabályozó jelzései (2.5.1. – 2.5.14.5.)

2.6. Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző alkalmazása, kialakítása és jelzései

- Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző alkalmazása, kialakítása (2.6.1. – 2.6.1.1.)

- Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző jelzései (2.6.2. – 2.6.2.4.)

2.7. A nem biztosított fény bejárati jelzők jelzései (2.7.1. – 2.7.2.)

2.8. A nem biztosított (vonatjelentő) fény térközjelzők jelzései (2.8.1. – 2.8.2.)

2.9. A biztosított alak bejárati, fedező- és térközjelzők jelzései (2.9.1. – 2.9.3.)

2.10. Az alak kijárati jelzők jelzései (2.10.1. -2.10.2.)

2.11. A nem biztosított alak bejárati jelzők jelzései (2.11.1. – 2.11.2.)

2.12. A nem biztosított (vonatjelentő) alak térközjelzők jelzései (2.12.1. –  2.12.2.)

2.13. Az előjelzők fajtái, alkalmazása, csoportosítása, helye, szabványos állása és az alak előjelzők kezelése

- Az előjelző alkalmazása (2.13.1.)

- Az előjelzők fajtái (2.13.2.)

- Az előjelző és az előjelzést is adó főjelző helye (2.13.3.- 2.13.3.2.)

- Az előjelző szabványos állása (2.13.4.)

- Az alak előjelző kezelése (2.13.5.)

2.14. A biztosított fény főjelzők külön előjelzőjének jelzései (2.14.1. – 2.14.4.)

2.15. A nem biztosított fény bejárati jelzők előjelzőinek jelzései (2.15.1. – 2.15.2.)

2.16. A nem biztosított fény térközjelzők előjelzőinek jelzései (2.16.1. – 2.16.2.)

2.17. A biztosított alak főjelzők háromfogalmú alak előjelzőinek jelzései (2.17.1. –  2.17.3.)

2.18. A biztosított alak főjelzők kétfogalmú alak előjelzőinek jelzései (2.18.1. – 2.18.2.)

2.19. A nem biztosított alak bejárati jelzők kétfogalmú előjelzőinek jelzései (2.19.1. – 2.19.2.)

2. 20. A nem biztosított alak térközjelzők kétfogalmú alak előjelzőinek jelzései (2.20.1. – 2.20.2.)

2.21. Az előjelzővel egyesített alak bejárati jelzők (2.21.1.)

2.22. Az ismétlőjelző alkalmazása és jelzései (2.22.1. – 2.22.3.)

3. TOLATÁSI MOZGÁST SZABÁLYOZÓ JELZŐK FAJTÁI, ALKALMAZÁSUK ÉS A VELÜK ADOTT JELZÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- A tolatási mozgást szabályozó jelzők fajtái (3.1.)

- A tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők alkalmazása (3.2. – 3.2.2., 3.2.5. – 3.2.5.2., 3.2.6. – 3.2.6.2., 3.2.7. – 3.2.7.2.)

- A tolatásjelzők csoportosítása, jelzéseik és kezelésük (3.3. – 3.3.2., 3.3.4. -3.3.5.2.)

- A tolatásjelzők szabványos állása (3.4.)

- Biztosított fény tolatásjelzők kiegészítő jelzése (3.6.)

- Gurításjelzők alkalmazása, csoportosítása és jelzéseik (3.8. – 3.8.2., 3.8.8. – 3.8.8.5.)

4. AZ EGYÉB JELZŐK ÉS JELZÉSEIK

4.1. Mellékvonali ellenőrző jelző

- A Mellékvonali ellenőrző jelző feladata, kialakítása (4.1.1. első bekezdés, 4.1.1.1. - 4.1.1.3.)

- A mellékvonali ellenőrző jelzők csoportosítása (4.1.2.)

- A bejárati irányú ellenőrző jelző alkalmazása (4.1.3. – 4.1.3.1.)

- A bejárati irányú ellenőrző jelző szabványos állása (4.1.4.)

- A bejárati irányú ellenőrző jelző jelzései (4.1.5., 4.1.5.1., 4.1.5.2., 4.1.5.3. első és második bekezdés, 4.1.5.4. első és második bekezdés)

- a kijárati irányú ellenőrző jelző alkalmazása (4.1.6., 4.1.6.2.)

- A kijárati irányú ellenőrző jelző szabványos állása (4.1.7.)

- A kijárati irányú ellenőrző jelző jelzései (4.1.8., 4.1.8.1., 4.1.8.2. első és második bekezdés, 4.1.8.3. első és második bekezdés, 4.1.8.4. első és második bekezdés)

4.3. Az útsorompót ellenőrző egyéb jelzők

- Az útsorompót ellenőrző egyéb jelzők csoportosítása (4.3.1. – 4.3.1.1.)

- Az útsorompó működését ellenőrző Mellékvonali ellenőrzőjelző alkalmazása (4.3.2.)

- A Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző alkalmazása (4.3.3. – 4.3.3.5.)

4.4. A Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla

- A Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla (4.4.1. – 4.4.2.)

4.5. A váltójelzők

- A váltójelzők alkalmazása (4.5.1.)

- A váltójelzők kialakítása (4.5.2.- 4.5.2.1.)

- A váltók megjelölése, a váltószámozás feltüntetésének módja (4.5.3. – 4.5.3.1.)

- A váltójelzők jelzései (4.5.4. – 4.5.4.4.)

- A váltók kézi állítókészüléke (4.5.5. – 4.5.5.4.)

4.6. Vágányzáró jelző (4.6. – 4.6.1., 4.6.4. – 4.6.4.2.)

4.11. A Fékút eleje jelző (4.11.1.)

- Fékút eleje jelző alkalmazása kétvágányú pálya szolgálati helye előtt (4.11.2.)

- Fékút eleje jelző alkalmazása a bejárati irányú ellenőrző jelző előtt (4.11.3. – 4.11.3.1.)

4.14. A járhatatlan pályarészek fedezésére használt jelzők és jelzéseik

- A járhatatlan pályarész fedezése (4.14.1., 4.14.1.2.)

- A Megállj jelző előjelzője (4.14.2.- 4.14.2.2.)

- A Megállj! jelző (4.14.3.- 4.14.3.2.)

- Járhatatlan pályarész fedezése a nyílt vonalon (4.14.4.- 4.14.4.4.)

- Járhatatlan pályarész fedezése a szolgálati helyen (4.14.5.)

4.15. Munkaterületek fedezése a szolgálati helyeken és a nyílt vonalon

- Munkaterület fedezése a nyílt vonalon (4.15.1. – 4.15.1.4.)

- Munkaterület fedezése a szolgálati helyen (4.15.2.)

5. KÉZIJELZÉSEK ÉS HANGJELZÉSEK

5.1. A vonatközlekedés közben adható jelzések

- Megállj! (5.1.1.8.)

5.3. A mozdonyszemélyzet hangjelzései

- Figyelj! (5.3.1.)

- A vonat indul! (5.3.5.)

- Veszély! (5.3.8.)

5.5. Jelzőőrök jelzései

- A jelzőőrök jelzései (5.5.1. – 5.5.1.3.)

6. JELZÉSEK A VONATOKON ÉS A JÁRMŰVEKEN.

6.1. A vonatok elejének és végének jelzésére, valamint a járműveken alkalmazandó jelzésekre vonatkozó előírások

- A vonat elejének jelzése (6.1.1.)

- A vonat végének jelzése (6.1.2.)

- Jelzések a kapcsolatlan tolómozdonyon (6.1.3.)

- Jelzések a tolatást végző járműveken (6.1.4., 6.1.4.1.)

7. ÜZEMEN KÍVÜLI, FIGYELMEN KÍVÜL HAGYANDÓ, ÉRVÉNYTELEN ÉS A HASZNÁLHATATLAN JELZŐK

- Üzemen kívüli jelzők (7.1.1.)

- Érvénytelen jelzők (7.3.1. – 7.3.1.3.)

- Eljárás, ha a jelző érvénytelen (7.3.2.)

- A használhatatlan jelzők (7.4.1.)

- Eljárás, ha a jelző használhatatlan (7.4.2.1.- 7.4.2.7.)

8. FIGYELMEZTETŐ JELEK

- Bejárati jelzőre figyelmeztető jel (8.2.)

- Külön előjelzővel nem rendelkező fény bejárati jelzőre, vagy fény fedezőjelzőre figyelmeztető jel (8.3.)

- Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőre figyelmeztető jel (8.4)

- Előjelzőre figyelmeztető jel (8.5. – 8.5.3.)

- Az alak főjelző továbbhaladást engedélyező szabványos állására figyelmeztető jel (8.6. – 8.6.1.)

- Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel. (8.9 – 8.9.4.)

- Villamos távvezeték biztonsági övezetére figyelmeztető jel. (8.10.)

- Jelző, figyelmeztető jel érvényének irányára utaló figyelmeztető jel (8.14.)

MÁV ZRT. F.1. SZÁMÚ JELZÉSI UTASÍTÁS (VHF/64299-1/2020-ITM)

VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA VIZSGAKÉRDÉSEI:

A vasúti társasági vizsgakérdések önállóan, összevont formában, valamint – a tudásanyag alapján – más megfogalmazásban is feltehetők.

- Ismertesse az Alakjelző fogalmát!

- Mit ért a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebesség alatt?

- Ismertesse a Bejárati jelző fogalmát!

- Ismertesse a Biztosított tolatásjelző fogalmát!

- Ismertesse az Ellenőrző jelző fogalmát!

- Ismertesse a Fedezőjelző fogalmát!

- Ismertesse a Fényjelző fogalmát!

- Ismertesse a Figyelmeztető jel fogalmát!

- Ismertesse a Gurításjelző fogalmát!

- Ismertesse a Hallható jelzés fogalmát!

- Ismertesse a Jelzés fogalmát!

- Ismertesse a Jelzőárbóc fogalmát!

- Ismertesse a Jelzőeszköz fogalmát!

- Ismertesse a Jelzőhíd fogalmát!

- Ismertesse a Jelzővel ellenőrzött útsorompó fogalmát!

- Ismertesse a Jelzővel függésben lévő útsorompó fogalmát!

- Ismertesse a Kézi állító készülék fogalmát!

- Ismertesse a Kézi jelzés fogalmát!

- Ismertesse a Kijárati jelző fogalmát!

- Ismertesse a Kisiklasztó saru fogalmát!

- Ismertesse a Központi állítás fogalmát!

- Ismertesse a Nem biztosított főjelző fogalmát!

- Ismertesse a Rálátási távolság fogalmát!

- Ismertesse a Szabadlátás korlátozottságának fogalmát!

- Ismertesse a Szabványos állás (alapállás) fogalmát!

- Ismertesse a Szelvényezés fogalmát!

- Mikor korlátozott a távolbalátás?

- Ismertesse a Távolbalátás korlátozottsága fogalmát!

- Ismertesse a Teljes sorompó fogalmát!

- Ismertesse a Térköz fogalmát!

- Ismertesse a Térközjelző fogalmát!

- Ismertesse a Tolatásjelző fogalmát!

- Ismertesse az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző fogalmát!

- Ismertesse a Vágány fogalmát!

- Ismertesse a Vágányzáró sorompó fogalmát!

- Ismertesse a Vonat által vezérelt útsorompó fogalmát!

- Ismertesse a Vonatbefolyásolás fogalmát!

- Ismertesse a Vonat eleje fogalmát!

- Ismertesse a Vonat vége fogalmát!

- Csoportosítsa azokat az eszközöket és berendezéseket, amelyekkel jelzést, továbbá figyelmeztetést lehet adni!

- Mivel adhatók a vasúti jelzések és figyelmeztetések?

- Ismertesse a hallható és a látható jelzések alkalmazását!

- Mikor, hol és hogyan kell adni a jelzéseket?

- Milyen szabályok vonatkoznak a jelzésadás idejére, helyére és módjára?

- Ismertesse a figyelési kötelezettségre vonatkozó szabályokat!

- Mi az eljárás eltérő értelmű egyidőben adott, továbbá kétes értelmű jelzések esetén?

- Ismertesse a jelzőeszközök kéznél tartására vonatkozó szabályokat!

- Milyen szempontok szerint csoportosíthatjuk a jelzőket?

- Ismertesse a jelzők csoportosítását!

- Hol kell elhelyezni a különböző jelzőket és figyelmeztető jeleket?

- Ismertesse a jelzőárbócok forgalomszabályzó szerepét!

- Ismertesse a jelzőárbocok színezését!

- Sorolja fel a főjelzőket, ismertesse a főjelzők feladatát!

- Ismertesse a fedezőjelzők alkalmazására vonatozó szabályokat!

- Ismertesse a térközjelzők fajtáit és alkalmazásukra vonatkozó szabályokat!

- Sorolja fel az Útsorompók működését ellenőrző főjelzőket!

- Ismertesse az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző alkalmazását, kialakítását!

- Ismertesse az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző jelzéseit!

- Ismertesse a nem biztosított fény bejárati jelzők jelzéseit!

- Ismertesse a nem biztosított (vonatjelentő) fény térközjelzők jelzéseit!

- Ismertesse a biztosított alak bejárati, fedező és térközjelzők jelzéseit!

- Ismertesse a nem biztosított (vonatjelentő) alak térközjelzők jelzéseit!

- Hogyan kell a főjelzők jelzésére előjelzést adni?

- Ismertesse az előjelzők fajtáit!

- Ismertesse az előjelzők és az előjelzést is adó főjelző helyére vonatkozó előírásokat!

- Ismertesse az előjelző szabványos állását és az alak előjelző kezelésére vonatkozó szabályokat!

- Ismertesse a nem biztosított fény térközjelzők előjelzőinek jelzéseit!

- Ismertesse a biztosított alak főjelzők háromfogalmú alak előjelzőinek jelzéseit!

- Ismertesse a biztosított alak főjelzők kétfogalmú alak előjelzőinek jelzéseit!

- Ismertesse a nem biztosított alak térközjelzők kétfogalmú alak előjelzőinek jelzéseit!

- Ismertesse az ismétlőjelző alkalmazását és jelzéseit!

- Ismertesse az útsorompót ellenőrző egyéb jelzők csoportosítását!

- Ismertesse a fénysorompót ellenőrző útátjárójelző alkalmazását!

- Milyen jelzőt alkalmazunk a vasúti átjáró megjelölésére?

- Ismertesse a váltójelzők alkalmazását!

- Milyenek lehetnek a váltójelzők kialakításuk szerint?

- Mely váltók hagyhatók váltójelző nélkül?

- Ismertesse a váltók megjelölését, a váltószámozás feltüntetésének módját!

- Ismertesse az egyszerű váltó váltójelzőjének jelzéseit!

- Ismertesse az átszelési váltó váltójelzőjének jelzéseit!

- Ismertesse a váltók kézi állítókészülékének színezését!

- Ismertesse a fékút eleje – jelzőt, alkalmazását!

- Hogyan kell a járhatatlan pályarészeket fedezni állomáson valamint nyílt vonalon?

- Ismertesse a járhatatlan pályarészek fedezésére szolgáló jelzőket!

- Ismertesse a járhatatlan pályarészek fedezését nyílt vonalon!

- Ismertesse a járhatatlan pályarészek fedezését szolgálati helyen!

- Ismertesse a vágányzárolt pályarész fedezését!

- Kinek a feladata a vágányzárolt, járhatatlan pályarész fedezése, és kinek kell ellenőriznie?

- Hogyan kell a munkaterületet fedezni a szolgálati helyeken és a nyílt pályán?

- Ismertesse az érvénytelen jelzőkkel kapcsolatos előírásokat!

- Honnan ismerhető fel az érvénytelen jelző, mikor lehet a jelzőket érvényteleníteni?

- Hogyan kell érvényteleníteni a jelzőket?

- Ismertesse az érvénytelen jelzővel kapcsolatos eljárást!

- Milyen állásban kell érvényteleníteni a különböző jelzőket?

- Mikor kell a jelzőt használhatatlannak minősíteni?

- Mi az eljárás a használhatatlan jelzők esetében?

- Ismertesse Helyszíni őrzés alatt nem álló, nem biztosított váltóra figyelmeztető jelet!

- Ismertesse a Bejárati jelzőre figyelmeztető jelet!

- Ismertesse a Jelző, figyelmeztető jel érvényének irányára utaló figyelmeztető jelet!

- Ismertesse a Külön előjelzővel nem rendelkező fény bejárati jelzőre, vagy fény fedezőjelzőre figyelmeztető jelet!

- Ismertesse az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőre figyelmeztető jelet!

- Ismertesse az Előjelzőre figyelmeztető jelet!

- Ismertesse Az alak főjelző továbbhaladást engedélyező szabványos állására figyelmeztető jelet!

A „Forgalmi ismeretek témakör ismeretanyagának tételes felsorolása

MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei

(A zárójelben a MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre.)

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Az utasítás hatálya, tartalma, kiegészítői, kezelése és rendelkezéseinek értelmezése

- Az utasítás hatálya (1.1.1.)

- Az utasítás tartalma (1.1.2.)

- Az utasítások kezelése (1.1.5.1.)

- Az utasítások kéznél tartása (1.1.6.1.)

- Az utasítások előírásainak értelmezése (1.1.7. - 1.1.7.1.)

1.2. Fogalom meghatározások az utasítás előírásainak helyes értelmezése szempontjából

- Állomás (pályaudvar) (1.2.3.)

- Állomás területe (1.2.4.)

- Állomásfőnök (1.2.5.)

- Állomási személyzet (1.2.6.)

- Állomáskezelő (1.2.7.)

- Állomásközi távbeszélő (1.2.8.)

- Átmenő fővágány (1.2.9.)

- Átszelési kitérő (1.2.10.)

- Biztonsági betét (1.2.11.)

- Biztosítóberendezési kikapcsolás (1.2.12.)

- Biztosított szolgálati hely (1.2.13.)

- Deltavágány (1.2.16.)

- Egyszerű kitérő (1.2.17.)

- Ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés (1.2.20.)

- Elsodrási határ (1.2.21.)

- Eseménykönyv, Eseménylap (1.2.22.)

- Forgalmi kitérő (1.2.31.)

- Forgalmi szolgálattevő (1.2.34.)

- Forgalomirányító (1.2.36.)

- Forgalomszabályozást végző szolgálati hely (1.2.37.)

- Fővágány (1.2.38.)

- Helyes és helytelen vágány (1.2.41.)

- Hordozható rádió (1.2.44.)

- Jelzőőr (1.2.49.)

- Jobb és bal vágány (1.2.50.)

- Kezdőpont, végpont (1.2.51.)

- Kiszolgálást végző vonat (1.2.53.)

- Kitérő (továbbiakban forgalmi szempontból: váltó) (1.2.54.)

- Központi forgalomirányító szolgálat (KÖFI) (1.2.58.)

- Lezárt vágányút (1.2.60.)

- Megálló-rakodóhely (1.2.63.)

- Mellékvágány (1.2.64.)

- Menetvonal (1.2.65.)

- Mobil telefon (1.2.66.)

- Mozdonyvezető (vasúti járművezető) (1.2.72.)

- Munkavégzésért felelős (1.2.74.)

- Műszaki irányító (1.2.75.)

- Nem biztosított állomás (1.2.76.)

- Nyílt vonal (1.2.77.)

- Pályaelágazás (1.2.81.)

- Pályahálózat működtető (1.2.82.)

- Pályaszemélyzet (1.2.86.)

- Pályatelefon (1.2.88.)

- Rendkívüli esemény (1.2.100.)

- Rugós váltó (1.2.102.)

- Segélymozdony (1.2.105.)

- Segélyvonat (1.2.106.)

- Szolgálati felsőbbség (1.2.112.)

- Szolgálati főnök (1.2.113.)

- Térközbiztosító berendezés (1.2.117.)

- Tolatás (1.2.119.)

- Tolómozdonnyal közlekedő vonat (1.2.123.)

- Tolt vonat (1.2.124.)

- Többvágányú pálya (1.2.125.)

- Utasítást adó hangszórós távbeszélő (1.2.126.)

- Utolérést kizáró biztosítóberendezés (1.2.1.28.)

- Útsorompó kezelő (továbbiakban: sorompókezelő)(1.2.129.)

- Űrszelvény (1.2.132.)

- Vasúti munkagép (továbbiakban: munkagép) (1.2.133.)

- Vasúti társaság (1.2.134.)

- Vágánygépkocsi (1.2.136.)

- Vágányút (1.2.137.)

- Vágányzár (1.2.138.)

- Vállalkozó vasúti társaság (1.2.139.)

- Váltókezelő (1.2.140.)

- Vezető váltókezelő (1.2.142.)

- Védőkocsi (1.2.144.)

- Védőváltó (1.2.145.)

- Vonat (1.2.149.)

- Vonatjelentőőr (1.2.154.)

- Az utasítás szövegében előforduló kifejezések (1.2.160.)

1.3. Az önálló szolgálatvégzés feltételei

- Beosztás önálló szolgálatra (1.3.1.)

- Felügyelet alatti foglalkoztatás (1.3.2.2.)

- Vizsga a villamosított vonalakra, valamint a villamos fűtésre, hűtésre vonatkozó ismeretekből (1.3.4.)

1.4. Szolgálati magatartás

- Felelősség (1.4.1.- 1.4.1.1.)

- Magatartás a vágányok között (1.4.2. - 1.4.2.4.)

- Idegen személyek tartózkodása vasúti területen (1.4.3. - 1.4.3.1.)

- Az egy személy által kiszolgált mozdony mozdonyvezetőjének cselekvőképtelensége (1.4.4.)

- Biztonságos munkavégzésre alkalmas állapot (1.4.5.)

- Munkahely elhagyása (1.4.6.)

- Rendelkezések adása és végrehajtása (1.4.7. - 1.4.7.1.)

- Munkavégzés rendkívüli helyzetben (1.4.8.)

- Parancskönyv (1.4.9.)

- Ruházat, szolgálati jelvény viselése (1.4.10. - 1.4.10.1.)

- Jelentkezés szolgálattételre (1.4.11. – 1.4.11.2.)

- Ellenőrzési kötelezettség (1.4.15.)

- Közlemények nyugtázása, előjegyzése (1.4.16. – 1.4.16.1.)

1.5. Létesítmények, berendezések

- Létesítmények, berendezések jelölése (1.5.1.)

- Hibaelőjegyzési könyv, Hibanapló (1.5.2.)

- Ólomlevétel és a számlálókészülék kezelésének ellenőrzése (1.5.3.)

- Szolgálati órák (1.5.5., 1.5.5.1.)

2. VÁLTÓK, VÁLTÓ-ÉS VÁGÁNYÚTELLENŐRZÉS

2.1. A váltók alkatrészei

- Az alkatrészek felsorolása (2.1.1.)

- Tősínek és csúcssínek (2.1.2.)

- A csúcssínek szabványos állása (2.1.3.)

- Feles állás (2.1.4.)

- Sínszékek, csúcssínemelő szerkezetek (2.1.5.)

- Összekötő rúd (rudak) (2.1.6.)

- Csúcssínrögzítő szerkezetek (2.1.7.)

- Állítószerkezetek (2.1.8.)

- Váltójelző (2.1.9.)

- Váltózár (2.1.10.)

2.2. A váltók csoportosítása forgalombiztonsági szempontból

- Csoportosítás (2.2.1.)

- Lezárható és le nem zárható váltók (2.2.2.)

- Biztosított és nem biztosított váltók (2.2.3.)

2.7.A váltók használhatóságának ellenőrzése forgalmi szempontból

- A használhatóság forgalmi feltételei (2.7.1.)

- A használhatóság ellenőrzése (2.7.2.)

- A használhatóság ellenőrzése váltóállítás közben (2.7.4. – 2.7.4.1.)

2.8. A vágányút beállítása és ellenőrzése

- Utasítás a vonat vágányútjának beállítására (2.8.1.)

- Teendők a vágányút beállításának elrendelése után (2.8.3.)

2.9. A váltók állítása

- Váltófelvágás (2.9.4.- 2.9.4.3.)

2.10. A váltók lezárása, felnyitása és feloldása. Lezárási táblázat, Elzárási táblázat

- Biztonsági betét alkalmazása (2.10.4.)

- Lezárási táblázat, Elzárási táblázat (2.10.5.)

2.11. A váltózárkulcsok és védelmi berendezések zárkulcsainak megjelölése és kezelése

- Megjelölés (2.11.1.)

- Nyíltvonali váltózárkulcsok és védelmi berendezések zárkulcsainak kezelése (2.11.4., 2.11.4.1. első bekezdés második francia bekezdése, 2.11.4.3.)

- Váltózár-és védelmi berendezés másodkulcsok (2.11.6.)

2.12. Váltóellenőrzés (Meggyőződés a váltók helyes állásáról)

- Alapszabály (2.12.1.)

3. ÚTSOROMPÓK, ÚTSOROMPÓK KEZELÉSE

- Az útsorompó kezelés általános szabályai (3.1.- 3.1.7.)

- A sorompókezelők és a jelzőőrök értesítése az indítandó vonatról (3.2.)

- Az útsorompók lezárása, felnyitása (3.3.- 3.3.3.)

- A fénysorompó használhatatlanságának esetei (3.5.)

- Eljárás a nyíltvonali fénysorompó használhatatlansága esetén (3.6.5.)

- A fénysorompó berendezés tervezett kikapcsolása (3.8. - 3.8.2.)

- Eljárás az útátjáró felbontása, fénysorompó berendezés műszaki átalakítása, cseréje esetén (3.9. - 3.9.6.)

- Eljárás az útsorompó műszaki hibája, nem tervezett kikapcsolása, rongálás esetén (3.10.1., – 3.10.2.)

- Eljárás teljes sorompó használhatatlansága esetén (3.11.1., 3.11.2.)

- Intézkedés az útsorompó használhatatlanságának elhárítására, jelzőőrök kirendelésére (3.12., 3.12.3., 3.12.4., 3.12.5., 3.12.9.)

- Jelzőőr (jelzőőrök) alkalmazása (3.13. – 3.13.2.)

- Eljárás ha nem közölhető a vonat száma és indulási ideje (3.14.)

- Eljárás a Vasúti átjáró kezdete-jelző, illetve az Útátjárójelző hiánya, valamint a fénysorompó berendezés jelzőjének megrongálása összetörése, kidöntése esetén (3.15.)

- Egyéb előírások (3.16.)

4. TOLATÓSZOLGÁLAT

4.1. Általános rendelkezések

- Alapszabályok (4.1.1.)

- Tolatás útátjárón át (4.1.16. - 4.1.16.1.)

5. VÉDEKEZÉS A JÁRMŰMEGFUTAMODÁSOK ELLEN

5.5.A megfutamodott járművek megállítása

- A megfutamodott járművek megállítása (5.5.2., 5.5.5.)

13. MENETREND

- A menetrend szerepe (13.1.)

- Menetrendjegyzék, Menetidők táblázatos kimutatása (13.4., 13.4.1.)

14. A VONATOK FORGALOMBA HELYEZÉSE

- A vonatok forgalomba helyezése, lemondása (14.1., 14.1.1.)

15. A VONATKÖZLEKEDÉS LEBONYOLÍTÁSA

15.1. Általános rendelkezések

- Közlekedést szabályozó személyek (15.1.1.)

- A vonatok számozása (15.1.8.)

- Figyelési, tájékozódási és értesítési kötelezettség (15.1.12., 15.1.12.1.)

15.3. Követő vonat indítása állomástávolságban

- Alapszabály (15.3.1.)

- Vonatindítás a visszajelentés vétele előtt (15.3.2., 15.3.2.4.)

15.4. Követő vonat indítása térközi közlekedésre berendezett pályán

- Térközrendszerek (15.4.1.)

- Vonatközlekedés önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán a berendezés használhatatlansága esetén (15.4.3.)

15.8. A vonat számának és előrelátható indulási idejének külön közleményben történő közlése

- Alapszabályok (15.8.1. - 15.8.1.1.)

- A közlemény adásának és nyugtázásának módja állomásközi távbeszélőn (15.8.2.)

- A közlemény érvénytelenítése és megismétlése (15.8.3.)

- Eljárás, ha nem jelentkezik valamelyik sorompókezelő vagy jelzőőr (15.8.4. – 15.8.4.1.)

15.9. A vonat tényleges indulási (áthaladási) idejének közlése (15.9.1.)

15.16. A vonatok fogadása

- A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon és a nyílt vonalon (15.16.13.)

- A be-, ki-, át- és elhaladás idejének feljegyzése (15.16.14.)

15.18.Közlekedés tolómozdonnyal

- Engedélyezés, alkalmazás (15.18.1.1., 15.18.1.2.)

- Állomási-, pálya- és vonatszemélyzet értesítése a tolómozdony alkalmazásáról (15.18.2.)

- Induló vonat megtolása állomáson (15.18.3.)

15.19. Munkavonatok, mérővonatok, segélymozdonyok, segélyvonatok és 6000 kg-nál könnyebb járművek közlekedtetése

- Munkavonatok közlekedtetése (15.19.1. - 15.19.1.1., 15.19.1.6., 15.19.1.7.,15.19.1.10., 15.19.1.16.,15.19.1.19., 15.19.1.20.)

- Segélymozdonyok, segélyvonatok (15.19.2.5., 15.19.2.6.)

16. SZOLGÁLAT A VONATOKNÁL

16.2. Magatartás vonatközlekedés közben

- Eljárás, ha a vonatnál jelzési hiányosság van (16.2.6.)

- Eljárás, ha a vonatot a nyílt vonalon veszély fenyegeti (16.2.9. - 16.2.9.2.)

- Eljárás sérült pályarész felfedezésekor (16.2.10. - 16.2.10.1.)

- Visszatolás a nyílt vonalon az indulás megkönnyítése végett (16.2.11.)

- Visszatolás a mögöttes állomásra (16.2.12., 16.2.12.1.)

16.3. A vonatok védelme, fedezése (védekezés összeütközés, továbbá utolérés ellen)

- A vonatfogadásra kötelezettek teendői (16.3.1.)

17. LASSÚMENETEK, PÁLYAMŰKÖDTETŐI KAPACITÁSIGÉNY FELHASZNÁLÁSOK

17.2. A vonatforgalmat nem érintő, nem vágányzár keretében az elsodrási határon  kívül végzett munkák

- Állomáson, nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül végzett munkák (17.2.1. – 17.2.1.2.)

17.3. A vonatforgalmat érintő, nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák

- Állomáson, nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák (17.3.1. – 17.3.1.2., 17.3.1.5., 15.3.1.7., 15.3.1.8.)

- Egyéb rendelkezések (17.3.2., 17.3.2.1.)

17.4. Pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás (vágányzár, feszültségmentesítés, biztosítóberendezési kikapcsolás)

- Nem tervezhető üzembiztonsági pályaműködtetői kapacitásigény felhasználása (17.4.7.)

- Biztonsági intézkedések (17.4.8.)

18. A FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSE TÉLEN

- A forgalmi szolgálat végzése télen / Általános rendelkezés (18.1.)

- Különleges rendelkezések a forgalmi szolgálat mikénti végzésére (18.2.)

- (18.2.1.)

- (18.2.2.)

19. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK

- Teendők rendkívüli események bekövetkezésekor (19.1.)

- (19.1.2.)

F.2. számú Forgalmi Utasítás Függelékei:

5. sz. Függelék

Távvezérelt, távkezelt, valamint a központi forgalomirányításra berendezett vonalak, vonalszakaszok, szolgálati helyek forgalomszabályozására vonatkozó általános előírások

5.1. Távvezérelt, távkezelt, KÖFI vonalakra, vonalszakszokra vonatkozó általános előírások (5.1., 5.1.1. első bekezdés, 5.1.12.)

6.sz. FÜGGELÉK

A FORGALMI SZOLGÁLAT EGYSZERŰSÍTETT ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ELTÉRŐ ELŐÍRÁSOK

6.1. Általános előírások (6.1.)

6.2. Fogalom meghatározások (6.2.1. - 6.2.5.)

6.3. Közlemények nyugtázása, előjegyzése (6.3.)

6.4. jelző- és biztosítóberendezések (6.4., 6.4.1.)

6.5. Értekező berendezések (6.5.- 6.5.2.)

6.14. Útsorompók, sorompókezelés a szolgálatszünetelés tartama alatt

6.18. A vonatközlekedés lebonyolítása (6.18.1.- 6.18.13.)

6.19. Kizárólag a MEFI, MERÁFI vonalakra vonatkozó előírások (6.19.1- 6.19.13.)

7.sz. FÜGGELÉK

- Közlemények nyugtázására, előjegyzésére vonatkozó előírások (7.1.)

- Fejrovatos előjegyzési napló vezetése (7.2., 7.2.1.)

8.sz. FÜGGELÉK LÉTESÍTMÉNYEK JELÖLÉSE, ANYAGHALMOK ELHELYEZÉSE A VÁGÁNYOK MELLETT

- Távbeszélő jelzése (8.1.)

- A vágányok számozása (8.2.)

- A váltók számozása (8.3., 8.3.2., 8.3.4.)

- Jelzők jelölése (8.4.)

- A sorompók jelölése (8.5.)

- Kisiklasztósaruk és vágányzáró sorompók jelölése (8.6.)

9.sz. FÜGGELÉK

LEZÁRÁSI TÁBLÁZAT

10.sz. FÜGGELÉK
ELZÁRÁSI TÁBLÁZAT

17. sz. FÜGGELÉK

A MUNKAVONATOK (MUNKAGÉPEK) KÖZLEKEDÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A VÁGÁNYZÁROLT ÉS ÉPÍTÉS ALATT LÉVŐ VÁGÁNYOKON

17.2 A közlekedés szabályozása

- Felelősség (17.2.1.)

- Állomási és pályaszemélyzet értesítése (17.2.9.)

- Sorompókezelés (17.2.13.)

- Fénysorompó, fény- és félsorompó kikapcsolása (17.2.14.)

HIBAELŐJEGYZÉSI KÖNYV VEZETÉSE 17/2023. (III.17. MÁV ÉRT. 5.) EVIG SZ. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

- A Hibaelőjegyzési könyv, Hibanapló rendszeresítése, kezelése (4.1.1.-4.1.3.)

- Hibák és egyéb események bejelentése (4.2.1., 4.2.2.)

- A hibák előjegyzése a Hibaelőjegyzési könyvbe (4.3.1.-4.3.10.)

- Munkavégzés, műszaki vizsgálat előjegyzése (4.4.1.-4.4.4.)

24/2023. (III.24. MÁV ÉRT.6.) EVIG sz. utasítás a biztonsági betétek alkalmazására csúcssínrögzítő zárszerkezettel ellátott váltóknál

Az oktatás idején hatályos utasítás alapján kell oktatni.

4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA

4.1 Biztonsági betét alkalmazásának esetei

4.2 Biztonsági betéttel rögzített váltók minősítése

4.3 Biztonsági betétek alkalmazása különböző zárszerkezettel ellátott váltókhoz

4.3.9 Biztonsági betétek alkalmazásának módjai

4.4 Forgalomszabályozás biztonsági betéttel lezárt váltó esetében

1.sz. melléklet

Biztonsági betétek típusai

A „FORGALMI ISMERETEK” TÉMAKÖR FOLYAMATKÖZI ELLENŐRZÉSÉHEZ ALKALMAZANDÓ, NEM A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA TÁRGYÁT KÉPEZŐ KÉRDÉSEK

17/2023. (III. 17. MÁV Ért. 5.) EVIG sz. utasítás A Hibaelőjegyzési könyv rendszeresítéséről és vezetéséről című utasítás kérdései:

- Ismertesse a Hibaelőjegyzési könyv, Hibanapló rendszeresítésére, kezelésére vonatkozó szabályokat! (4.1.1.-4.1.3.)

- Ismertesse a Hibák és egyéb események bejelentésére vonatkozó ismereteket! (4.2.1., 4.2.2.)

- Hogyan kell a hibákat előjegyezni a Hibaelőjegyzési könyvbe? (4.3.1.-4.3.10.)

- Ismertesse a Munkavégzés, műszaki vizsgálat előjegyzésére vonatkozó szabályokat! (4.4.1.-4.4.4.)

24/2023 (III.24. MÁV Ért.6.) EVIG sz. Utasítás a biztonsági betétek alkalmazására csúcssínrögzítő zárszerkezettel ellátott váltóknál című utasítás kérdései:

- Ismertesse a biztonsági betét alkalmazásának eseteit!

- Sorolja fel a kampózáras váltókhoz alkalmazandó Biztonsági betét részeit és alkalmazásának módját!

- Sorolja fel a zárnyelves váltókhoz alkalmazandó Biztonsági betét részeit!

- Sorolja fel a Tempflex váltókhoz alkalmazandó Biztonsági betét részeit!

- Sorolja fel a Spherolock váltókhoz alkalmazandó Biztonsági betét részeit!

MÁV ZRT. F.2.SZ. FORGALMI UTASÍTÁS (VHF/64299-1/2020-ITM)

VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA VIZSGAKÉRDÉSEI:

A vasúti társasági vizsgakérdések önállóan, összevont formában, valamint – a tudásanyag alapján – más megfogalmazásban is feltehetők.

- Milyen szabályok vonatkoznak az utasítások értelmezésére?

- Ismertesse az Állomás (pályaudvar) fogalmát!

- Ismertesse az Állomás területének fogalmát!

- Ismertesse az Állomásfőnök fogalmát!

- Ismertesse az Állomási személyzet fogalmát!

- Ismertesse az Állomáskezelő fogalmát!

- Ismertesse az Állomásközi távbeszélő fogalmát!

- Ismertesse az Átmenő fővágány fogalmát!

- Ismertesse az Átszelési kitérő fogalmát!

- Ismertesse a Biztonsági betét fogalmát!

- Ismertesse a Biztosítóberendezési kikapcsolás fogalmát!

- Ismertesse a Biztosított szolgálati hely fogalmát!

- Ismertesse a Deltavágány fogalmát!

- Ismertesse az Egyszerű kitérő fogalmát!

- Ismertesse az Ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés fogalmát!

- Ismertesse az Elsodrási határ fogalmát!

- Ismertesse az Eseménykönyv, Eseménylap fogalmát!

- Ismertesse a Forgalmi szolgálattevő fogalmát!

- Ismertesse a Forgalmi irányító fogalmát!

- Ismertesse a Fővágány fogalmát!

- Ismertesse a Helyes és helytelen vágány fogalmát!

- Ismertesse a Hordozható rádió fogalmát!

- Ismertesse a Jelzőőr fogalmát!

- Ismertesse a Jobb és bal vágány fogalmát!

- Ismertesse a Kezdőpont, végpont fogalmát!

- Ismertesse a Kiszolgálást végző vonat fogalmát!

- Ismertesse a Kitérő (továbbiakban forgalmi szempontból: váltó) fogalmát!

- Ismertesse a Lezárt vágányút fogalmát!

- Ismertesse a Mellékvágány fogalmát!

- Ismertesse a Menetvonal fogalmát!

- Ismertesse a Mobiltelefon fogalmát!

- Ismertesse a Mozdonyvezető fogalmát!

- Ismertesse a Munkavégzésért felelős fogalmát!

- Ismertesse a Műszaki irányító fogalmát!

- Ismertesse a Nem biztosított állomás fogalmát!

- Ismertesse a Nyílt vonal (pálya) fogalmát!

- Ismertesse a Pályahálózat működtető fogalmát!

- Ismertesse a Pályaszemélyzet fogalmát!

- Ismertesse a Pályatelefon fogalmát!

- Ismertesse a Rakodóhely fogalmát!

- Ismertesse a Rendkívüli esemény fogalmát!

- Ismertesse a Rugós váltó fogalmát!

- Ismertesse a Segélymozdony fogalmát!

- Ismertesse a Segélyvonat fogalmát!

- Ismertesse a Szolgálati felsőbbség fogalmát!

- Ismertesse a Szolgálati főnök fogalmát!

- Ismertesse a Térközbiztosító berendezés fogalmát!

- Ismertesse a Tolómozdonnyal közlekedő vonat fogalmát!

- Ismertesse a Tolt vonat fogalmát!

- Ismertesse a Többvágányú pálya fogalmát!

- Ismertesse az Utasítást adó hangszórós távbeszélő fogalmát!

- Ismertesse az Utolérést kizáró biztosítóberendezés fogalmát!

- Ismertesse az Útsorompó kezelő (továbbiakban: sorompókezelő) fogalmát!

- Ismertesse az Űrszelvény fogalmát!

- Ismertesse az Vasúti munkagép (továbbiakban: munkagép) fogalmát!

- Ismertesse az Vasúti társaság fogalmát!

- Ismertesse a Vágánygépkocsi fogalmát!

- Ismertesse a Vágányút fogalmát!

- Ismertesse a Vágányzár fogalmát!

- Ismertesse a Vállalkozó vasúti társaság fogalmát!

- Ismertesse a Váltókezelő fogalmát!

- Ismertesse a Vezető váltókezelő fogalmát!

- Ismertesse a Védőkocsi fogalmát!

- Ismertesse a Védőváltó fogalmát!

- Ismertesse a Vonat fogalmát!

- Ismertesse a Vonatjelentőőr fogalmát!

- Ismertesse az Utasítás szövegében előforduló kifejezéseket!

- Ismertesse a felelősségre vonatkozó előírásokat!

- Ismertesse a vágányok közötti magatartásra vonatkozó előírásokat!

- Milyen szabályok vonatkoznak a vágányokon való átjárásra?

- Sorolja fel, kik tartózkodhatnak idegen személyek részére meg nem nyitott helyiségekben!

- Milyen kötelessége van a dolgozónak, aki forgalom- és vagyonbiztonságot veszélyeztető cselekmény elkövetését észleli?

- Mi az eljárás, az egy személy által kiszolgált mozdony mozdonyvezetőjének cselekvőképtelensége esetén?

- Mikor kell biztonságos munkavégzésre alkalmatlannak minősíteni a dolgozó és mi az eljárás ebben az esetben?

- Ismertesse a munkahely elhagyására vonatkozó előírásokat!

- Ismertesse a rendelkezések adásának és végrehajtásának szabályait.

- Hogy kell a munkát végezni rendkívüli helyzetben?

- Ismertesse a Parancskönyvvel kapcsolatos tudnivalókat.

- Milyen szolgálati jelvényeket ismer?

- Ismertesse a szolgálatra való jelentkezés szabályait!

- Kik kötelesek a forgalmi tevékenységet ellátó munkavállalók munkavégzését ellenőrizni?

- Milyen szabályok vonatkoznak az élőszóval adott közleményekre?

- Ismertesse a közlemények nyugtázása, előjegyzésére vonatkozó szabályokat!

- Ismertesse a létesítmények jelölésére vonatkozó szabályokat!

- Ismertesse a létesítmények jelölésére vonatkozó szabályokat!

- Ismertesse a Hibaelőjegyzési könyvet!

- Ismertesse a Hibanaplót!

- Milyen előírás vonatkozik az ólomlevételre és a számlálókészülék kezelésének ellenőrzésére?

- Milyen szabályok vonatkoznak a biztosítóberendezésen levő ólom levételére, pótlására?

- Milyen szabályok vonatkoznak a biztosítóberendezésen számlálókészülékkel ellátott nyomógombok megnyomására?

- Kinek kell jól járó órával rendelkezni?

- Sorolja fel a váltó alkatrészeit!

- Ismertesse a váltók alkatrészeit!

- Csoportosítsa a váltókat forgalombiztonsági szempontból!

- Csoportosítsa a váltókat forgalombiztonsági szempontból, ismertesse a lezárható és nem lezárható váltókat!

- Csoportosítsa a váltókat forgalombiztonsági szempontból, ismertesse a biztosított és nem biztosított váltókat!

- Mikor használható egy váltó forgalmi szempontból?

- Melyek a váltó használhatóságának a forgalmi feltételei?

- Mikor kell a váltók használhatóságáról meggyőződni?

- Ismertesse a váltó használhatóságának ellenőrzését szolgálat átvételekor és ellenőrzések alkalmával!

- Ismertesse a váltó használhatóságának ellenőrzését váltóállítás közben!

- Ismertesse a vonat vágányútjának beállítására vonatkozó utasítás előírásait!

- Milyen szöveggel kell elrendelni a vonat vágányút beállítását?

- Milyen forgalmi jellemzőket kell közölni a vágányút beállításának elrendelésekor, bejelentésekor?

- Melyek a vágányút beállításának elrendelése utáni teendők?

- Kik állíthatnak váltót vonat részére?

- Ismertesse a váltófelvágás fogalmát, valamint a váltófelvágás esetén követendő eljárást állomáson, ha a váltó helyszíni állítású!

- Ismertesse a váltófelvágás fogalmát, valamint a váltófelvágás esetén követendő eljárást állomáson, ha a váltó központi állítású!

- Ismertesse a váltófelvágás fogalmát, valamint a váltófelvágás esetén követendő eljárást nyílt pályán!

- Ismertesse a váltófelvágás fogalmát, valamint a váltófelvágás esetén követendő eljárást saját célú vasúti pályán, ha a váltó helyszíni állítású!

- Milyen szabály vonatkozik a váltók lezárására vonatok részére?

- Ismertesse a biztonsági betétek alkalmazására vonatkozó előírásokat!

- Hogyan rendelkezik a Forgalmi Utasítás a biztonsági betétek alkalmazásáról?

- Ismertesse a váltózárkulcsok, védelmi berendezések zárkulcsainak kezelésre vonatkozó általános szabályokat!

- Ismertesse a váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsaival kapcsolatos tudnivalókat!

- Ismertesse a sorompókezelés általános szabályait!

- Mi az eljárás, ha az útátjárón a legközelebbi vonatig el nem hárítható akadály keletkezik?

- Milyen módon hozzák a forgalmi szolgálattevő tudomására a nyíltvonali útátjárók helyét és biztosítási módját?

- Milyen szabályok vonatkoznak az útsorompók lezárására, felnyitására?

- Ismertesse az eljárást a nyíltvonali fénysorompó zavarjelzése esetén!

- Ismertesse az eljárást a nyíltvonali fénysorompó visszajelentő fényeink hibája esetén!

- Sorolja fel a fénysorompó használhatatlanságának eseteit!

- Ismertesse a nyíltvonali fénysorompó használhatatlansága esetén követendő eljárást, ha a fénysorompó visszajelentése állomáson van.

- Ismertesse a nyíltvonali fénysorompó használhatatlansága esetén követendő eljárást, ha a fénysorompó visszajelentése nyílt vonalon van; illetve ha az Útsorompót ellenőrző fedező jelző, a Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző, a Mellékvonali ellenőrző jelző a fénysorompó használhatatlanságára illetve a biztonságot nem veszélyeztető hibára utaló jelzést ad.

- Miről kell értesíteni a vonatszemélyzetet, ha az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén az állomásközben irányfüggő nyiltvonali fénysorompókon át kell közlekedni?

- Miről kell értesíteni a vonatszemélyzetet, ha az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén az állomásközben irányfüggetlen nyiltvonali fénysorompókon át kell közlekedni?

- Mi a teendő önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén az állomásközben lévő nyíltvonali fénysorompókkal vonatközlekedés esetén?

- Ismertesse az eljárást állomási fénysorompó használhatatlansága esetén!

- Ismertesse az eljárást a fénysorompó berendezés tervezett kikapcsolása esetén!

- Mi az eljárás, az útátjáró felbontása, fénysorompó berendezés műszaki átalakítása, cseréje esetén?

- Mi az eljárás, ha az útátjáróban végzett felújítási munka az útátjáró felbontása, fénysorompó berendezés műszaki átalakítása, cseréje nem kivitelezhető annak félszélességben végzett lezárása nélkül?

- Mi az eljárás, ha az útátjáróban végzett felújítási munka az útátjáró felbontása, fénysorompó berendezés műszaki átalakítása, cseréje nem kivitelezhető a szintbeni kereszteződés mellett az út nyomvonalának ideiglenes változtatása nélkül?

- Hogyan kell eljárni az útsorompó műszaki hibája, nem tervezett kikapcsolása, rongálása esetén?

- Ismertesse a követendő eljárást teljes sorompó használhatatlansága esetén!

- Milyen bejelentések szükségesek az útsorompó használhatatlanságának elhárítására?

- Mi a teendő az útsorompó használhatatlansága esetén, ha a hibaelhárítást végző személy a hibát megjavítani nem tudja?

- Mi a teendő akkor, ha a hibaelhárítást végző személy a hibát megjavítani nem tudja?

- Sorolja fel, mikor kell jelzőőrt alkalmazni!

- Ismertesse az eljárást, ha a sajátcélú vasúti pályahálózat összekötő- vagy csatlakozó vasúti pályán jelzőőrrel fedezendő illetve helyből kezelt útsorompó van, de a helyszínen vasutas dolgozó nem végez szolgálatot.

- Milyen eszközökkel, és ki köteles ellátni az útsorompó használhatatlansága miatt kirendelt jelzőőrt?

- Mi a követendő eljárás, ha a Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla hiánya esetén?

- Mi az eljárás követendő eljárás, az Útátjárójelző hiánya esetén?

- Mi az eljárás, a fénysorompó berendezés jelzőjének megrongálása, összetörése, kidöntése esetén?

- Ismertesse a tolatás alapszabályát!

- Ismertesse az útátjárón át történő tolatás előírásait!

- Ismertesse az eljárást, ha forgalmi szolgálattevőként arról kap értesítést, hogy a szomszéd állomásról kocsik futamodtak meg!

- Ismertesse az eljárást a megfutamodott járművek megállításával kapcsolatban, ha a járműveket nyílt vonalon kell megállítani!

- Mi a menetrend szerepe, milyen vonatok részére kell menetrendet készíteni, ez alól mely vonatok képeznek kivételt?

- Mi a Menetrendjegyzék, mely szolgálati helyekre kell biztosítani és milyen adatokat tartalmaz?

- Hogyan értesülnek a menetvonal kiutalásról és módosításról a pályavasúti informatikai rendszerrel nem rendelkező dolgozók?

- Ismertesse a vonatok számozására és fontossági sorrendjére vonatkozó előírásokat!

- Milyen figyelési, tájékozódási, értesítési és egyéb kötelezettség vonatkozik a közlekedést szabályozó dolgozókra?

- Miről és kiket kötelesek tájékoztatni a nyílt vonalon vonatfogadásra kötelezett dolgozók?

- Mikor szabad állomástávolságú közlekedésre berendezett pályán az elöl haladó vonat után ugyanarra a vágányra követő vonatot indítani?

- Milyen közlekedésre berendezett pályán és hogyan szabad a visszajelentés vétele előtt vonatot indítani és a vonattal közlekedni?

- Ismertesse a visszajelentés vétele előtt indított egységre vonatkozó közlekedési szabályokat!

- Mikor, és kivel kell közölni a vonat számát, és az előrelátható indulási idejét?

- Ki közölheti a vonat számát, az előrelátható indulási idejét?

- Mikor közölheti kizárólag a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) a vonat számát, az előrelátható indulási idejét?

- Ismertesse a vonat számának és előrelátható indulási idejének külön közleményben történő közlésének alapszabályait!

- Ismertesse a vonat számának és előre látható indulási idejének közlésének és nyugtázásának módját!

- Ismertesse a vonat számának és előre látható indulási idejének közlésének érvénytelenítésére és megismétlésére vonatkozó előírásokat!

- Mi az eljárás, ha a sorompókezelőt, vagy a jelzőőrt nem lehetett értesíteni a vonat előrelátható indulási idejéről?

- Hol kötelesek a vonatokat fogadni az állomási és nyíltvonali dolgozók és vonatfogadás során mit kötelesek megfigyelni?

- Ismertesse, mely helyeken kötelesek a vonatokat fogadni a vonatfogadásra kötelezett dolgozók az állomásokon és a nyíltvonalon?

- Mikor kötelesek elfoglalni a vonatfogadásra kijelölt helyüket a forgalmi szolgálattevők és a váltókezelői szolgálati helyiségben dolgozók?

- Ismertesse a vonatok behaladási, kihaladási, elhaladási, érkezési, indulási és áthaladási idejének előjegyzésére vonatkozó előírásokat!

- Milyen esetekben és módon alkalmazható tolómozdony?

- Miről kell értesíteni az állomási, pálya- és vonatszemélyzetet tolómozdony alkalmazása esetén?

- Milyen előírásai vannak az induló vonat megtolásának állomáson?

- Mely vonatot nevezzük munkavonatnak, továbbá, ki és miért felelős a munkavonatok összeállításakor?

- Ismertesse a menetrend nélkül közlekedő munkavonatok számozására vonatkozó előírásokat!

- Ismertesse a munkavonat nyílt vonalon történő megosztására vonatkozó előírásokat!

- Mikor nem szabad menetrend nélküli munkavonatot indítani?

- Ismertesse a segélymozdonyok, segélyvonatok számozására, sebességére, megfékezettségére, közlekedésének szabályozására vonatkozó szabályokat!

- Hogyan kell szabályozni a segélyvonat vagy a segélymozdony közlekedését, ha a segélyre szoruló vonatot az eredeti irányának megfelelően vontatja be?

- Mi az eljárás, ha a nyílt vonalon segélyre szoruló vonat a kért segélymozdony megérkezése előtt saját mozdonyával továbbítható lenne, de a segélymozdony a menetirányban fekvő állomásról már elindult?

- Mi az eljárás, ha a vonatnál jelzési hiányosság van?

- Mi az eljárás, ha a vonatot a nyílt vonalon veszély fenyegeti?

- Mi az eljárás sérült pályarész felfedezésekor?

- Hogyan szabályozza az utasítás a visszatolást a nyílt vonalon az indulás megkönnyítése végett?

- Hogyan szabályozza az utasítás a visszatolást a mögöttes állomásra?

- Ismertesse a vonatfogadásra kötelezettek teendőit a vonatok védelmére, fedezésére!

- Ismertesse az állomáson, nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül végzett munkák végzésére vonatkozó szabályokat!

- Hogyan történik az elsodrási határon kívül végzett munka befejezésének bejelentése?

- Ismertesse az állomáson, nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák végzésére vonatkozó szabályokat!

- Hogyan kell előjegyezni az állomáson, nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkákat?

- Milyen egyéb rendelkezések vonatkoznak az állomáson, nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkákra?

- Milyen körülmények befolyásolhatják, hogy az állomáson, nyíltvonalon, alagútban, hídon az elsodrási határon belül végzett munka nem vágányzár keretében elvégezhető-e?

- Ismertesse az általános és a különleges rendelkezéseket a forgalmi szolgálat végzésére télen!

- Mi a feladata az állomási személyzetnek a forgalmi szolgálat végzésekor télen?

- Két- vagy többvágányú pályán hogyan kell szervezni a vonatközlekedést télen, ha az egyik vágányon hókotró, hóeltakarító vonat dolgozik?

- Mi az eljárás, ha a nyílt vonalon a vonat hóakadályban elakad?

- Milyen intézkedést kötelesek tenni a dolgozók, ha rendkívüli esemény – baleset – következett be?

- Mi a kötelességük a dolgozóknak az észlelt balesetekkel, rendkívüli eseményekkel kapcsolatban?

MÁV Zrt. F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékeiből (VHF/64299/2020-ITM)

- Ismertesse az Egyszerűsített forgalmi szolgálat fogalmát!

- Ismertesse a Mellékvonali forgalomirányító szolgálat fogalmát!

- Ismertesse a Forgalomirányító és a MEFI, MERÁFI forgalomirányító fogalmát!

- Milyen követelményeknek kell megfelelni a jelző- és biztosítóberendezéseknek találhatók a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakon!

- Milyen értekező berendezések és milyen fontossági sorrendben használhatók a forgalomirányító és a vonatszemélyzet közötti értekezésre a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakon!

- Ki és hol köteles meggyőződni a járművekre rendszeresített értekező berendezések üzemképes állapotáról a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakon?

- Milyen előírások vonatkoznak a mozdonyvezető bejelentkezési kötelezettségére a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakon?

- Hogyan kell az útsorompókat kezelni a szolgálatszünetelés tartama alatt a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakon?

- Hogyan történik az engedélykérés, a vonat számának és előrelátható indulási idejének közlése személyzet nélküli állomásról történő vonat indítása előtt?

- Hogyan kell forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalak szolgálati helyein a vonatforgalommal kapcsolatos rendelkezéseket és értesítéseket a mozdonyszemélyzettel közölni?

- Vonatközlekedés lebonyolítása során milyen feladatai vannak a központi ajtóműködtetésű, vonatkísérő nélkül közlekedő vonat mozdonyvezetőjének?

- Ismertesse a teendőket, ha a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakon a szolgálatszünetelés alkalmával a főjelzőket nem kezelik vagy azok használhatatlanok!

- Ismertesse a MEFI, MERÁFI vonalak állomási ellenőrző és vonali biztosítóberendezéseit!

- Mi a teendője a vonatszemélyzetnek a forgalomirányítótól kapott rendelkezésekkel kapcsolatban a MEFI, MERÁFI vonalakon?

- Ismertesse az eljárást, ha a közlekedő vonat személyzete használhatatlan Mellékvonali ellenőrző jelzőről kap értesítést!

- Hogyan történik a tolatás végrehajtása MEFI, MERÁFI vonalak állomásain?

- Hogyan kell előjegyezni azokat a közlekedéssel és tolatással kapcsolatban visszamondásra alkalmas értekező berendezésen adott közleményeket, amelyek részére a Fejrovatos előjegyzési napló rovatot tartalmaz?

- Ismertesse a Fejrovatos előjegyzési napló vezetésével kapcsolatos szabályokat!

- Milyen módon kell a Fejrovatos előjegyzési naplóba bejegyezni a dátum és az időjárás változását?

- Hogyan kell megjelölni a Távbeszélővel vagy távbeszélő csatlakozóval felszerelt nyíltvonali létesítményeket és pályamenti berendezéseket?

- Hogyan kell számozni a vágányokat állomásokon és megállórakodóhelyeken?

- Hogyan kell számozni az átépített vagy új építésű kétvágányú és többvágányú vasútvonalak nyíltvonali megállóhelyeinek vágányait?

- Ismertesse a vágányok számozására vonatkozó előírásokat állomásokon és megálló-rakodóhelyeken, valamint átépített vagy új építésű kétvágányú

- vasútvonalak nyíltvonali megállóhelyein!

- Hogyan kell számozni a váltókat állomásokon, megálló-rakodóhelyeken és elágazó állomásokon, mivel kell kiegészíteni az átszelési váltók számát?

- Hogyan kell számozni a nyíltvonali rakodóhelyek, pályaelágazások és sajátcélú vasúti pályahálózatok kiágazási váltóit?

- Hogyan kell jelölni a jelzőket?

- Hogyan kell megjelölni a sorompókat?

- Hogyan kell megjelölni a kisiklasztósarukat és a vágányzáró sorompókat?

- Miről kell értesíteni az állomási és pályaszemélyzetet munkavonatok (munkagépek) közlekedésését megelőzően?

- Ismertesse a munkavonatok (munkagépek) közlekedésekor a helyhez kötött jelzők és a sorompók kezelésére vonatkozó előírásokat! !

- Ismertesse a munkavonatok (munkagépek) közlekedésekor a fénysorompó, fény- és félsorompó kikapcsolására vonatkozó előírásokat!

- Függelék : Infrastruktúra: Egyszerűsített forgalmi árufuvarozási szolgáltatás (MÁV Zrt. F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások)

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A szóbeli vizsga csak sikeres írásbeli vizsga után kezdhető meg.

Az írásbeli vizsga időtartama: 3 óra

Írásbeli vizsgarészt 8 kérdésből kell összeállítani. A 8 kérdést az alábbi hatóság által jóváhagyott utasításokból kell összeállítani a következő elosztásban:

- 1 kérdés a MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasításból, jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság (85/6/2007. sz. alatt)

- 2 kérdés a MÁV Zrt. F.2.sz. Forgalmi Utasításból, jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság (85/6/2007. sz. alatt)

- 1 kérdés a MÁV Zrt. F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékeiből, jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság (85/6/2007. sz. alatt)

- 2 kérdés a MÁV Zrt. E. 2. sz. Fékutasításból, jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság (UVH/VF/NS/A/1180/1/2015),

- 2 kérdés a MÁV Zrt. E.12. sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasításból (V11213/2001)

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Feleletválasztó feladatok:

A feleletválasztó feladatok típusai:

- Az alternatív választás esetében csak két válaszlehetőség adott: az egyik helyes, a másik helytelen. Éppen ezért a helyes megoldás véletlen esélye 50%-os. A feladat kijelölés lehet:

- Állítás, amelyről a megoldónak azt kell eldönteni, hogy igaz-e vagy hamis.

- Feladat annak megoldásával együtt, így a tanulónak a megadott megoldás helyességét kell megítélni.

- Eldöntendő kérdés.

- A többszörös választási lehetőséget adó feladattípusban a válaszlehetőség több.

- A megadott válaszok közül az egyik vagy esetleg több is helyes.

- A listázott állítások közül több is igaz (akár mindegyik).

- A válaszok illesztése (párosítása) esetén két halmaz elemei között kell valamilyen tartalmi kapcsolatot megtalálni. A vaktalálatok esélyének csökkentése érdekében az egyik halmaz elemszáma eltérhet a másikétól. A következő hozzárendelési módok lehetségesek:

    - Egy az egyhez hozzárendelés,

    - Egy a többhöz hozzárendelés,

Feleletalkotó feladatok:

A feleletalkotó feladatok főbb típusai:

- A kiegészítéses feladattípus, amikor rendszerint egy adott mondatból egy (vagy több) kulcsszó, fogalom, szövegrész hiányzik, s a megoldónak a hiányzó elem(ek) megadásával kell a hiányos kijelentést kiegészítenie, teljessé tennie.

- A rövid választ igénylő feladattípus esetében egy megadott kiegészítendő kérdésre kell a tanulónak válaszolnia úgy, hogy egyetlen szó, név, szám stb. elegendő a helyes megoldáshoz.

- A hosszú választ igénylő feladattípus esetén a feladat helyes, teljes megválaszolásához hosszabb, legtöbbször egész mondatos válasz vagy több dolog felsorolása szükséges. A rövid válasz egyértelműen nem lehet elégséges ennek a feladattípusnak a teljesítéséhez.

- A feladattípus megoldásának elvárása esszé típusú válasz.

A szóbeli vizsga időtartama: 45 perc

Szóbeli vizsgarészt 4 kérdésből kell összeállítani. A 4 kérdést az alábbi hatóság által jóváhagyott utasításokból kell összeállítani a következő elosztásban:

- 1 kérdés a MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasításból, jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság (85/6/2007. sz. alatt) vagy 1 kérdés a MÁV Zrt. F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékeiből, jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság (85/6/2007. sz. alatt)

- 1 kérdés a MÁV Zrt. F.2.sz. Forgalmi Utasításból, jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság (85/6/2007. sz. alatt)

- 1 kérdés a MÁV Zrt. E. 2. sz. Fékutasításból, jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság (UVH/VF/NS/A/1180/1/2015),

- 1 kérdés a MÁV Zrt. E.12. sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasításból (V11213/2001).

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

TUDÁSANYAG

MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás

(A zárójelben a MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Az utasítás hatálya, tartalma, kiegészítői, és rendelkezéseinek értelmezése

Az utasítás hatálya (1.1.1.)

Az utasítás tartalma (1.1.2 - 1.1.3.)

1.2. Fogalom meghatározások az Utasítás rendelkezéseinek helyes értelmezése szempontjából

Csonkavágány (1.2.7.)

Felsővezetéki villamos vontatásra berendezett vonal (1.2.13.)

Hallható jelzés (1.2.21.)

Jelzés (1.2.24.)

Jelzőeszköz (1.2.26.)

Szabadlátás korlátozottsága (1.2.40.)

Távolbalátás korlátozottsága (1.2.43.)

Ütközőbak, földkúp (1.2.50.)

Vasúti járműmérleg (1.2.51.)

Vágány (1.2.52.)

Vonat eleje (1.2.57.)

Vonat vége (1.2.58.)

Zárjelző tárcsa (1.2.59.)

1.3. A jelzők, jelzőeszközök, figyelmeztető jelek alkalmazására, a jelzések rendeltetésére, adására vonatkozó előírások

Jelzést, továbbá figyelmeztetést adó eszközök és berendezések (1.3.1.)

A hallható és a látható jelzések alkalmazása (1.3.2.)

A jelzésadás ideje, helye, módja (1.3.3.)

Figyelési kötelezettség (1.3.4.)

6. KÉZIJELZÉSEK ÉS HANGJELZÉSEK

6.2. A mozdonyszemélyzet hangjelzései

Figyelj! (6.2.1.)

A vonat indul! (6.2.5.)

7. JELZÉSEK A VONATOKON ÉS A JÁRMŰVEKEN

7.1. A vonatok elejének és végének jelzésére, valamint a járműveken alkalmazandó jelzésekre vonatkozó előírások

A vonat elejének jelzése (7.1.1.)

A vonat végének jelzése (7.1.2.)

Jelzések a tolatást végző járműveken (7.1.4. - 7.1.4.1.)

9. FIGYELMEZTETŐ JELEK

Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel (9.9.-9.9.5)

Nagyfeszültségre figyelmeztető jel (9.10.)

Villamos távvezeték biztonsági övezetére figyelmeztető jel (9.11.)

F.2.sz. Forgalmi Utasítás:

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Az utasítás hatálya, tartalma, kiegészítői, kezelése, és rendelkezéseinek értelmezése

Az utasítás hatálya (1.1.1. - 1.1.1.1)

Az utasítás tartalma (1.1.2)

Kiegészítő utasítások, segédkönyvek (1.1.3.)

Végrehajtási utasítások (1.1.4. )

1.2. Fogalom meghatározások az utasítás rendelkezéseinek helyes értelmezése szempontjából

Állomás (pályaudvar) (1.2.1.)

Állomás területe (1.2.2.)

Állomásfőnök (1.2.3.)

Állomáskezelő (1.2.4.)

Elegy (1.2.18.)

Elsodrási határ (1.2.20.)

Eseménykönyv, Eseménylap (1.2.22.)

Feszültségmentesítés (1.2.27.)

Forgalmi szolgálattevő (1.2.32.)

Hordozható rádió (1.2.39.)

Kocsirendező (1.2.51.)

Külső forgalmi szolgálattevő (1.2.56.)

Mellékvágány (1.2.60.)

Mozdony (vontatójármű) (1.2.65.)

Mozdonyvezető (1.2.68.)

Rakszelvény (1.2.82.)

Rögzítő saru (1.2.90.)

Sajátcélú vasúti pályahálózat (1.2.92.)

Sajátcélú vasúti pályahálózatot kiszolgáló vonat (1.2.93.)

Szállítmánykísérő (1.2.94.)

Szolgálati felsőbbség (1.2.97.)

Szolgálati főnök (1.2.98.)

Szolgálati hely (1.2.99.)

Tolatás (1.2.106.)

Tolatásvezető (1.2.107.)

Tolatószemélyzet (1.2.108.)

Tolatócsapat (1.2.108.a)

Utasítást adó hangszórós távbeszélő (1.2.111.)

Űrszelvény (1.2.115.)

Vonali kocsirendező (1.2.126.)

Vonali tolatásvezető (1.2.128.)

Az utasítás szövegében előforduló kifejezések: (1.2.139.)

Páros féksaru (1.2.142.)

1.3. Az önálló szolgálatvégzés feltételei

Beosztás önálló szolgálattételre (1.3.1.)

Vizsgakötelezettség (1.3.2.)

Vizsga a távközlő és a biztosítóberendezés kezeléséből (1.3.3.)

Vizsga a villamosított vonalakra (1.3.4.)

Az utasítás ismerete, vizsgák újabb letétele (1.3.5. - 1.3.5.1.)

Önképzés (1.3.6.)

1.4. Szolgálati magatartás

Felelősség (1.4.1. - 1.4.1.1.)

Magatartás a vágányok között (1.4.2. - 1.4.2.4.)

Idegen személyek tartózkodása vasúti területen (1.4.3. - 1.4.3.1.)

Az egy személy által kiszolgált mozdony vezetőjének cselekvőképtelensége (1.4.4.)

Biztonságos munkavégzésre alkalmas állapot (1.4.5.)

Munkahely elhagyása (1.4.6.)

Rendelkezések adása és végrehajtása (1.4.7. -1.4.7.1.)

Munkavégzés rendkívüli helyzetben (1.4.8.)

Parancskönyv (1.4.9.)

Egyenruha, szolgálati jelvény viselése (1.4.10. - 1.4.10.1.)

Dohányzás, nyílt láng használata (1.4.11.)

Jelentkezés szolgálattételre (1.4.12. - 1.4.12.2.)

Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén (1.4.14. )

Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén (1.4.15.)

Ellenőrzési kötelezettség (1.4.16.c.)

Közlemények nyugtázása, előjegyzése (1.4.17. )

1.5. Létesítmények, berendezések

Létesítmények, berendezések jelölése (1.5.1.)

4. TOLATÓSZOLGÁLAT

4.1. Általános rendelkezések

Alapszabályok (4.1.1.)

Tolatás mérlegvágányokon (4.1.15. - 4.1.15.1.)

5. VÉDEKEZÉS A JÁRMŰMEGFUTAMODÁSOK ELLEN

5.1. Védekezés közlekedő vonatoknál (5.1.)

5.2. Védekezés a tolatás befejezése után (5.2.1. - 5.2.2.)

11. A VONATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Általános rendelkezések (11.1. - 11.1.1.)

Általános besorozási tilalom (11.2.)

Tehervonatok szerelvényének összeállítása (11.6. - 11.6.2.)

Utánfutó (jármű) (11.11. - 11.11.1.)

Áruként feladott, saját kerekein futó járművek szállítása (11.20.)

16. SZOLGÁLAT A VONATOKNÁL

16.6. Utazás a mozdony vezetőállásán, tehervonaton, poggyászkocsiban és szolgálati vonaton

Utazás mozdonyon (16.6.1.g.)

20. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK

Rendkívüli intézkedések (20.1., 20.1.2., 20.1.3.)

Forgalmi akadályok bejelentése és az érdekeltek értesítése (20.4. - 20.4.3.)

F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei:

8. sz. FÜGGELÉK

LÉTESÍTMÉNYEK JELÖLÉSE, ANYAGHALMOK ELHELYEZÉSE A VÁGÁNYOK MELLETT

Kisiklasztósaruk és Vágányzáró-sorompók jelölése (8.6.)

Helyszínrajz (8.7.)

Anyaghalmok és tárgyak elhelyezése a pálya mentén (8.8. - 8.8.3.)
12. sz. FÜGGELÉK

GURÍTÁSI, SZALASZTÁSI TILALOM. ÓVATOSAN TOLATANDÓ JÁRMŰVEK

FELSOROLÁSA

Szalasztási tilalom (12.1.)

Gurításból, szalasztásból kizárt járművek (12.2.-12.2.2.)

Fokozott gonddal gurítandó, szalasztandó járművek (12.3.-12.3.3.)

Gurítási tilalomra és óvatos tolatásra figyelmeztető bárcák (12.4.)
27. sz. FÜGGELÉK

A PÁLYAHÁLÓZAT MŰKÖDTETŐ KÜLÖN ENGEDÉLYÉVEL

FUVAROZHATÓ RENDKÍVÜLI KÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA

27.1.Általános rendelkezések

Rendkívüli küldemény meghatározása, az engedélyek fajtái (27.1.1.-27.1.2.)

27.2 . Átvételi és továbbítási engedélyek kiadása, nyilvántartása

(27.2.1.- 27.2.3.)

27.3. A rendkívüli küldemény előkészítése továbbításra (27.3.1.-27.2.3.)

A továbbító vonat kiválasztása, vonatba sorozás, tolatás (27.3.1.-27.3.4.)

27.4. Rendkívüli küldemények továbbítása (27.4.1.)

Rendkívüli küldemények továbbítása általános érvényű engedély

(típusküldemény, valamint egyéb küldemény) alapján (27.4.2.-27.4.5.)

Rendkívüli küldemények továbbítása egyedi engedély alapján (27.4.6.)

Rendkívüli küldemények továbbításával kapcsolatos egyéb rendelkezések

(27.4.7.- 27.4.10.)

27.5. Engedélyezett tengelyterhelést meghaladó kocsik továbbítása (27.5.1,

27.5.3.)

H.6. sz. Utasítás

Az utasítás hatálya (1.1.)

Az utasítás tartalma (1.2.)

Kiegészítő szabályzatok, segédkönyvek (1.3.)

Az Utasítás ismerete (1.4.)

Vizsgák újabb letétele (1.5.)

AVV (1.6.1.)

RSZ (1.6.2.)

SZMGSZ (1.6.3.)

SZMGSZ (1.6.3.)

PGV (1.6.4.)

CIM (1.6.5.)

RIC (1.6.6.)

HÜSZ (1.6.7.)

KV (1.6.8.)

„C” (1.6.9.)

Állandó általános érvényű engedély (1.7.1.)

Állandó továbbítási engedély (1.7.2.)

Általános érvényű engedéllyel továbbítható küldemény (1.7.3.-1.7.3.2.)

Áru (1.7.4.)

Átvételi engedély (1.7.5.)

Dinamikus pótlék (1.7.6.)

Egyedi továbbítási engedéllyel továbbítható küldemény (1.7.7.)

Futási bizonylat (1.7.8.)

Oldalirányú méretnövekedés (1.7.9.)

Korlátozási mátrix (1.7.10.)

Katonai szállítmány, katonavonat (1.7.11.)

Kritikus pont (1.7.12.)

Küldemény (1.7.13.)

Külön menet (1.7.14.- 1.7.14.1.)

Mérési szelvény (1.7.15.)

Rakomány (1.7.16.)

Rakományszélesség szűkítés (1.7.17.)

Rakszelvény (1.7.18.)

Rendkívüli küldemény (1.7.19.)

Rendkívüli küldemény korlátozási kód (1.7.20.)

Szabad űrszelvény (1.7.21.)

Tengelyterhelés, folyóméter terhelés túllépés (1.7.22.)

Térigény-körvonal (1.7.23.)

Típusküldemény (1.7.24.)

Továbbítási engedély (1.7.25.)

UIC-Szelvényrendszer (1.7.26.)

Űrszelvény (1.7.27.)

Vasúti tevékenységet végző társaság RK-ügyekkel foglalkozó szervezete (1.7.28.)

Vonalengedély (1.7.29.)

A küldemény továbbítási sebessége (1.7.30.)

Kapacitás foglalásra jogosult (1.7.31.)

Nemzetközi küldemények (2.2.1.)

Belföldi küldemények (2.2.2.)

A rendkívüli küldemények számának csökkentése (2.3.1.)

A rendkívüli küldemények továbbítási lehetőségének biztosítása (2.3.2)

A mérési szelvénnyel összefüggő biztonsági intézkedések (2.3.3.)

Átvételi engedély (3.1.1.)

Átvételi engedély beszerzése (3.1.2.)

Átvételi engedélykérelem (3.1.3.)

Átvételi engedély kiadása (3.2.1.- 3.2.1.4.)

Átvételi engedély jelölése és számozása (3.2.2.)

Az átvételi engedély érvénytartama (3.2.3.)

Egyéb (3.2.4.)

Átvételi engedély megőrzése (3.2.5.)

Belföldi hozzájárulási kérelem (3.3.1.)

Nemzetközi hozzájárulási kérelem (3.3.2.)

Hozzájárulási engedély (3.4.1.)

Nemzetközi hozzájárulási engedély (3.4.2.)

Általános érvényű engedéllyel továbbítható rakszelvényen túlérő küldemény (4.3.1.)

A rakszelvényen túlérő küldemények térigény körvonala (4.2.- 4.2.2.1.)

A rakszelvényen túlérő küldemények fuvarozási feltételei (4.3.)

Általános érvényű engedéllyel továbbítható rakszelvényen túlérő küldemény

(4.3.1.- 4.3.1.4.)

Az egyedi továbbítási engedéllyel továbbítható küldemények fuvarozási feltételei (4.4.)

Útvonaltól független fuvarozási feltételek meghatározása (4.4.1.)

Az állomási vágányok jelölése a rakszelvényen túlérő küldemények fogadhatósága szempontjából (4.1.1.- 4.4.1.8.)

A továbbítás módja és sebessége a nyílt vonalon (4.4.2.)

Az útvonaltól függő továbbítási feltételek (4.4.3.)

A vágánytengelytől függő feltételek meghatározása (4.4.3.1.- 4.4.3.1.2.)

Elhaladás a vasúti pálya melletti vagy feletti létesítmények mellett, felett vagy alatt (4.4.3.2.- 4.4.3.2.2.)

A rakszelvényen túlérő küldemények továbbítása villamosított vonalakon (4.5.)

Aszimmetrikus küldemények továbbítása (4.6.)

Egyéb feltételek meghatározása (4.7.1.- 4.7.4.)

Rendkívüli küldemények szolgáltatási díja (4.8.)

Engedélyezett tengelyterhelést meghaladó küldemények és járművek továbbítási feltételei (5.1.-5.4.)

Küldemények átvétele, méreteinek, adatainak ellenőrzése, bárcázása és megjelölése (6.1.- 6.9.)

Továbbítási engedély kérése (7.1.- 7.1.3.)

Továbbítási engedély (7.2.1.- 7.2.4.)

Továbbítási engedély megőrzése (7.2.5.)

Bizalmi elv alapján közlekedő vonat (7.2.6.)

Az UIC-szelvényrendszer

A kombinált fuvarozás szállító-egységeinek továbbítása

Önműködő kapcsolókészülékkel felszerelt széles nyomtávolságú kocsik közlekedtetése MÁV Zrt. vonalain (10.1.)

Határállomásainkon a vonalainkra belépő, vagy Záhony körzetben 1435 mm normál nyomtávolságú futóművel rendelkező széles teherkocsi átadása, és átvétele (10.2.1.- 10.2.5.)

Záhony körzetben 1520 mm széles nyomtávolságú futóművel rendelkező széles teherkocsik átadása és átvétele (10.3.- 10.3.2.1.)

Vasúti járművek üzembe helyezése, futási bizonylatának kezelése

A vasúti járművek üzembe helyezésének engedélyezése

A Futási bizonylat kezelése (11.2.1.- 11.2.3.)

A Futási bizonylat érvényessége

Mellékletek

E. 2. sz. Fékutasítás:

(A zárójelben a MÁV Zrt. E.2. sz. Fékutasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

1. BEVEZTÉS

Az utasítás hatálya, tartalma, ismerete, előírásainak betartása (1.1.- 1.1.3.)

Féksúly (1.2.15.)

Állvatatási féksúly (1.2.16.)

Féksúlyszázalék (1.2.17.)

Fékút (1.2.18.)
2. A FÉKBERENDEZÉS ELŐKÉSZÍTÉSE FÉKPRÓBÁHOZ

Raksúlyváltók, sík-lejtő váltók (2.3.3.1.- 2.3.3.6, 2.3.3.8.)

Fékes járművek elosztása a vonatban (2.4.1, 2.4.4.)

3. A FÉKPRÓBÁK

Az ellenőrzés tartalma (3.8.1.)

Az ellenőrzés esedékessége (3.8.2.)

Az ellenőrzés végrehajtása (3.8.3.- 3.8.6.)

4. A VONATOK MEGFÉKEZETTSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

A vonat tényleges féksúlyszázaléka (4.1.1.) (1. bek.)

A vonat teljes tömege (4.1.1.2.)

A vonat előírt féksúlyszázaléka (4.1.2.- 4.1.2.1.)

Az állvatartáshoz szükséges féksúly kiszámítása (4.2.2.)

További előírások (4.3.- 4.3.1.2.)

6. ÁLLVATARTÁS, VÉDEKEZÉS JÁRMŰMEGFUTAMODÁSOK ELLEN

Ha a sűrítettlevegő-termelést és/vagy utántáplálást 30 percnél hosszabb ideig szüneteltetik (6.1.2.)

Védekezés végállomásra, vagy feloszlató állomásra érkezett vonatok szerelvényének tolatása után (6.2.)

Ha a szerelvényt nem osztották meg, akkor a 6.1.2. pontban leírtak szerint kell eljárni. (6.2.1.)

Ha a szerelvényt megosztották, akkor az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 5.2.  pontjában leírtak szerint kell állva tartani. (6.2.2.)

Védekezés a tolatás befejezése után (6.3.)

A járműmegfutamodás elleni védekezés további szabályai (6.5.)

E.12.sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás:

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ (1.-1.4.10.3.)

2. A KOCSIK VIZSGÁLATA (2.-2.7.)

3. A KOCSIK KARBANTARTÁSA ÉS JAVÍTÁSA

Általános rendelkezések (3.1.-3.1.10.)

A kocsik időszakos vizsgálatai és javításai (3.2.-3.2.11.)

A kocsik szükség szerinti javítása (3.3.-3.3.4.)

Rendkívüli intézkedést igénylő javítások (3.4.-3.4.2.)

Veszélyes áruval rakott kocsik műhelybe állítása (3.5.)

4. A KOCSIK HŰTÉSE-FŰTÉSE, VILÁGÍTÁSA ÉS EGYÉB VILLAMOS BERENDEZÉSEI (4.4.6.)

VIZSGAKÉRDÉSEK

Írásbeli vizsgakérdések

MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás

(A zárójelben a MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

A vastag betűvel szedett kérdések: új módszertanú kérdések

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

    - Ismertesse a Csonkavágány fogalmát! (1.2.7.)

    - Ismertesse a Felsővezetéki villamos vontatásra berendezett vonal fogalmát! (1.2.13.)

    - Ismertesse a Hallható jelzés fogalmát! (1.2.21.)

    - Ismertesse a Jelzés fogalmát! (1.2.24.)

    - Ismertesse a Jelzőeszköz fogalmát! (1.2.26.)

    - Ismertesse a Szabadlátás korlátozottsága fogalmát! (1.2.40.)

    - Ismertesse a Távolbalátás korlátozottsága fogalmát! (1.2.43.)

    - Ismertesse az Ütközőbak, földkúp fogalmát! (1.2.50.)

    - Ismertesse a Vasúti járműmérleg fogalmát! (1.2.51.)

    - Ismertesse a Vágány fogalmát! (1.2.52.)

    - Ismertesse a Vonat eleje fogalmát! (1.2.57.)

    - Ismertesse a Vonat vége fogalmát! (1.2.58.)

    - Ismertesse a Zárjelző tárcsa fogalmát! (1.2.59.)

    - Mivel adhatók a vasúti jelzések és figyelmeztetések? (1.3.1.)

    - Ismertesse a figyelési kötelezettségre vonatkozó szabályokat! (1.3.4.)

6. KÉZIJELZÉSEK ÉS HANGJELZÉSEK

    - Ismertesse a mozdonyszemélyzet által adott Figyelj! és A vonat indul hangjelzéseit! (6.2.1., 6.2.5.)

7. JELZÉSEK A VONATOKON ÉS A JÁRMŰVEKEN.

    - Ismertesse a vonatok elejének és végének megjelölésére vonatkozó szabályokat! (7.1.1.- 7.1.2.)

    - Hogyan kell a tolatást végző járműveket megjelölni? (7.1.4.- 7.1.4.1.)

9. FIGYELMEZTETŐ JELEK

    - Ismertesse a Nagyfeszültségre figyelmeztető jelet, a Villamos távvezeték biztonsági övezetére figyelmeztető jelet! (9.10., 9.11.)

MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás

(A zárójelben a MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

A vastag betűvel szedett kérdések: új módszertanú kérdések

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

    - Ismertesse az Utasítás hatályát és tartalmát! (1.1.1.- 1.1.2.)

    - Ismertesse az Állomás (pályaudvar) fogalmát! (1.2.1.)

    - Ismertesse az Állomás területének fogalmát! (1.2.2.)

    - Ismertesse az Állomásfőnök fogalmát! (1.2.3.)

    - Ismertesse az Elsodrási határ fogalmát! (1.2.20.)

    - Ismertesse az Eseménykönyv, Eseménylap fogalmát! (1.2.22.)

    - Ismertesse a Hordozható rádió fogalmát! (1.2.39.)

    - Ismertesse a Kocsirendező fogalmát! (1.2.51.)

    - Ismertesse a Külső forgalmi szolgálattevő fogalmát! (1.2.56.)

    - Ismertesse a Mellékvágány fogalmát! (1.2.60.)

    - Ismertesse a Mozdony (vontatójármű) fogalmát! (1.2.65.)

    - Ismertesse a Mozdonyvezető fogalmát! (1.2.68.)

    - Ismertesse a Rakszelvény fogalmát! (1.2.82.)

    - Ismertesse a Rögzítő saru fogalmát! (1.2.90.)

    - Ismertesse a Sajátcélú vasúti pályahálózat fogalmát! (1.2.92.)

    - Ismertesse a Szolgálati felsőbbség fogalmát! (1.2.97.)

    - Ismertesse a Szolgálati főnök fogalmát! (1.2.98.)

    - Ismertesse a Szolgálati hely fogalmát! (1.2.99.)

    - Ismertesse a Tolatás fogalmát! (1.2.106.)

    - Ismertesse a Tolatásvezető fogalmát! (1.2.107.)

    - Ismertesse a Tolatószemélyzet fogalmát! (1.2.108.)

    - Ismertesse a Tolatócsapat fogalmát! (1.2.108.a))

    - Ismertesse az Utasítást adó hangszórós távbeszélő fogalmát! (1.2.111.)

    - Ismertesse az Űrszelvény fogalmát! (1.2.115.)

    - Ismertesse a Vonali kocsirendező fogalmát! (1.2.126.)

    - Ismertesse a Vonali tolatásvezető fogalmát! (1.2.128.)

    - Ismertesse a Lezárt vágányút fogalmát! (1.2.140.)

    - Ismertesse a Páros féksaru fogalmát!(1.2.142.)

    - Ismertesse a felelősségre vonatkozó szabályokat! (1.4.1.- 1.4.1.1.)

    - Milyen szabályok vonatkoznak a magatartásra a vágányok között? (1.4.2.- 1.4.2.4.)

    - Milyen szolgálati jelvényeket ismer? (1.4.10.- 1.4.10.1.)

4. TOLATÓSZOLGÁLAT

    - Ismertesse a tolatás alapszabályát! (4.1.1.)

5. VÉDEKEZÉS A JÁRMŰMEGFUTAMODÁSOK ELLEN

    - Ismertesse a járműmegfutamodás elleni védekezés szabályait tolatás befejezése után! (5.2.1.)

    - Ismertesse a járműmegfutamodás elleni védekezés szabályait tolatás befejezése után, a pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége által különleges eljárásra kijelölt szolgálati helyeken! (5.2.2.)

20. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK

    - Ismertesse a rendkívüli esemény fogalmát! (20.1.)

    - Mi a teendője a forgalmi vonalirányítónak, ha a mozdonyvezető közli vele, hogy a nyílt vonalon rendkívüli esemény miatt megállt? (20.1.1.)

    - Ki, milyen intézkedést köteles tenni, ha rendkívüli esemény – baleset – következett be? (20.1.2.)

F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei

(A zárójelben a MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

8.sz. FÜGGELÉK

    - Ismertesse a kisiklasztósaruk és vágányzáró-sorompók jelölésére vonatkozó szabályozást! (8.6.)

12.sz. FÜGGELÉK

GURÍTÁSI, SZALASZTÁSI TILALOM. ÓVATOSAN TOLATANDÓ JÁRMŰVEK FELSOROLÁSA

    - Sorolja fel a gurításból, szalasztásból kizárt járműveket! (12.2.1.- 12.2.2.)

    - Sorolja fel a Fokozott gonddal gurítandó, szalasztandó járműveket! (12.3.1.- 12.3.3.)

27.sz. FÜGGELÉK

A PÁLYAHÁLÓZAT MŰKÖDTETŐ KÜLÖN ENGEDÉLYÉVEL FUVAROZHATÓ RENDKÍVÜLI KÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA

    - Mely küldeményt kell rendkívülinek minősíteni, valamint milyen engedélyeket ismer a rendkívüli küldeményekkel kapcsolatban? (27.1.1.- 27.1.2.)

    - Ismertesse a Rendkívüli küldeményt továbbító vonat kiválasztására, a vonatba sorozásra, tolatásra vonatkozó szabályokat! (27.3.1.- 27.3.4.)

    - Ismertesse a rendkívüli küldemények továbbításával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket! (27.4.7., 27.4.10.)

E. 2. sz. Fékutasítás

(A zárójelben az E.2.sz. Fékutasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

A vastag betűvel szedett kérdések: új módszertanú kérdések

1. BEVEZETÉS

    - Ismertesse az utasítás hatályára, tartalmára, ismeretére, előírásainak betartására vonatkozó szabályozást! (1.1.- 1.1.3.)

    - Ismertesse a Féksúly fogalmát! (1.2.15.)

    - Ismertesse az Állvatatási féksúly fogalmát! (1.2.16.)

    - Ismertesse a Féksúlyszázalék fogalmát! (1.2.17.)

    - Ismertesse a Fékút fogalmát! (1.2.18.)

2. A FÉKBERENDEZÉS ELŐKÉSZÍTÉSE FÉKPRÓBÁHOZ

    - Sorolja fel, mely dolgozók kötelesek ellenőrizni és szükség esetén kezelni a járművek raksúlyváltóit! (2.3.3.1.)

    - Milyen előírás vonatkozik a nem kezelhető raksúlyváltókra? (2.3.3.6.)

    - Ismertesse a fékes járművek vonatban történő elosztására vonatkozó szabályokat! (2.4.1- 2.4.4.)

3. A FÉKPRÓBÁK

    - Mit kell ellenőrizni az állva tartáshoz szükséges feltételeknél? (3.8.1.)

    - Ismertesse az állvatartáshoz szükséges feltételek ellenőrzésének esedékességét! (3.8.2.)

    - Hogyan kell végrehajtani az állva tartáshoz szükséges ellenőrzést? (3.8.3.-3.8.6.)

4.A VONATOK MEGFÉKEZETTSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

    - Ismertesse a vonat tényleges féksúlyszázalékának megállapítására vonatkozó szabályokat! (4.1.1. 1 . bekezdés)

    - Ismertesse a vonat teljes tömegének megállapítására vonatkozó előírásokat! (4.1.1.2.)

    - Ismertesse a vonat előírt féksúlyszázalékára vonatkozó előírásokat! (4.1.2.- 4.1.2.1.)

    - Ismertesse a vonat állva tarthatóságára vonatkozó szabályozást! (4.2.2.)

    - Ismertesse a vonatok megfékezettségének megállapításával kapcsolatos további előírásokat! (4.3.- 4.3.1.2.)

- ÁLLVATARTÁS, VÉDEKEZÉS JÁRMŰMEGFUTAM ODÁSOK ELLEN

    - Ismertesse a járműmegfutamodás elleni védekezés szabályait a végállomásra érkezett vonatoknál! (6.1.2., 6.2.1., 6.2.2.)

    - Ismertesse a járműmegfutamodás elleni védekezés szabályait tolatás befejezése után! (6.3.)

E.12.sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás

(A zárójelben az E.12.sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

    - Ismertesse a vasúti kocsi fogalmát! (1.2.1.)

    - Ismertesse a vasúti kocsik felosztását rendeltetésük szerint! (1.2.2.1.)

    - Ismertesse a vasúti kocsik felosztását tulajdonos szerint! (1.2.2.2.)

    - Ismertesse a vasúti kocsik felosztását közlekedtetés feltételei szerint! (1.2.2.3.)

    - Ismertesse a vasúti kocsik felosztását üzemkészség szerint! (1.2.2.4.)

    - Ismertesse a vasúti kocsik felosztását nyomtávolság szerint! (1.2.2.5.)

    - Ismertesse a kocsivizsgálatot végzők felelősségét és kötelességét! (1.4.10.)

- A KOCSIK VIZSGÁLATA

    - Ismertesse a fékpróbára vonatkozó szabályokat! (2.1.3.)

    - Ismertesse az intézkedési kötelezettség szabályait! (2.1.6.)

    - Ismertesse a vonatszemélyzet teendőit kocsisérülés megállapításakor! (2.1.7.)

    - Sorolja fel a kocsivizsgálatok fajtáit! (2.2.1.)

    - Sorolja fel a rendszeres vizsgálatokat és ismertesse a vonat indulás előtti kocsivizsgálatot és a vonatot továbbító vasútvállalat változása esetén történő kocsivizsgálatot! (2.2.1.2.- 2.2.1.3.)

    - Sorolja fel a rendszeres vizsgálatokat és ismertesse a haladás közben történő vizsgálatra vonatkozó szabályokat! (2.2.1.4.)

    - Sorolja fel a szükség szerinti vizsgálatokat és ismertesse a síktolatás utáni vizsgálatra, a rendkívüli küldemények és a tengelyátszerelt kocsik vizsgálatára vonatkozó szabályokat! (2.2.2.3.- 2.2.2.4.)

    - Sorolja fel a rendkívüli sérülések utáni vizsgálatokat és ismertesse az abroncslazulás, abroncsszakadás, kerékpártörés utáni vizsgálatra vonatkozó előírásokat! (2.2.3.3.)

    - Ismertesse a sérült kocsik bárcázására vonatkozó előírásokat! (2.4.1., 10. sz. melléklet)

    - Ismertesse a „K” „L” „M” javítási bárcákat! (2.4.4.)

    - Ismertesse az „N” „R1”” „R2” „R3” javítási bárcákat! (2.4.4.)

    - Ismertesse az „S1” „S” „R1” javítási bárcákat! (2.4.4.)

    - Ismertesse a „Ks” „Js” „Ü” javítási bárcákat! (2.4.4.)

    - Ismertesse a „V” „Y” „RSz” javítási bárcákat! (2.4.4.)

    - Ismertesse a sérülési bárcák eltávolításának szabályait! (2.4.5.)

3. A KOCSIK KARBANTARTÁSA ÉS JAVÍTÁSA

    - Hogyan történhet a selejtezhető kocsik továbbítása? (3.1.7.)

    - Ismertesse a súlyosan sérült kocsik műhelybe állítására vonatkozó szabályt! (3.1.10.)

    - Mi a főjavítás? (3.2.2.)

    - Hogyan történik a részlegvizsgálat? (3.2.4.)

    - Hogyan történik a tartályvizsgálat és a magánkocsik időszakos vizsgálata? (3.2.6., 3.2.7.)

    - Ismertesse a belső szállításra szolgáló kocsik időszakos vizsgálatára és javítására vonatkozó szabályokat! (3.2.9.)

    - Ismertesse a futójavításra vonatkozó előírásokat! (3.3.1.)

    - Ismertesse az állomási vágányon végzett javításokra vonatkozó előírásokat! (3.3.4.)

    - Ismertesse a hőnfutott kocsi helyreállítására vonatkozó szabályokat! (3.4.1.)

    - Ismertesse a siklott kocsi helyreállítására vonatkozó szabályokat! (3.4.2.)

Szóbeli vizsgakérdések

MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás

(A zárójelben a MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

    - Ismertesse a hallható és a látható jelzések alkalmazására vonatkozó előírásokat! (1.3.2.)

    - Milyen szabályok vonatkoznak a jelzésadás idejére, helyére és módjára? (1.3.3.)

    - Ismertesse a Kihúzóvágányon az ütközőbak (földkúp) távolságára figyelmeztető jelet és az Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelet! (9.8.- 9.9.5.)

MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás

(A zárójelben a MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

    - Ismertesse a Végrehajtási Utasítás készítésére vonatkozó szabályt! (1.1.4.)

    - Ismertesse a Forgalmi szolgálattevő fogalmát! (1.2.32.)

    - Ismertesse az Utasítás szövegében előforduló kifejezéseket! (1.2.139.)

    - Ismertesse az utasítás ismeretére, a vizsgák újabb letételére és az önképzésre vonatkozó előírásokat!(1.3.5., 1.3.5.1.)

    - Sorolja fel, kik tartózkodhatnak idegen személyek részére meg nem nyitott helyiségekben! (1.4.3.- 1.4.3.1.)

    - Mi az eljárás, ha egy személy által kiszolgált mozdony vezetője szolgálatképtelenné válik? (1.4.4.)

    - Mikor kell biztonságos munkavégzésre alkalmatlannak minősíteni a dolgozót és mi az eljárás ebben az esetben? (1.4.5.)

    - Milyen szabályok betartásával hagyható el a munkahely? (1.4.6.)

    - Ismertesse a rendelkezések adásának és végrehajtásának szabályait. (1.4.7., 1.4.7.1.)

    - Milyen szabályok vonatkoznak az élőszóval adott közleményekre?(1.4.17., 1.4.17.1.)

    - Ismertesse a tolatás szabályait vasúti járműmérlegen! (4.1.15., 4.1.15.1.)

    - Ismertesse az utánfutó járművek továbbítására vonatkozó szabályokat! (11.11.- 11.11.1.)

    - Ismertesse az áruként feladott, saját kerekein futó járművek szállítására vonatkozó besorozási szabályokat! (11.20.)

    - Milyen szabályok vonatkoznak a forgalmi akadályok bejelentése és az érdekeltek értesítésére? (20.4.- 20.4.3.)

    - Ismertesse az anyaghalmok és tárgyak elhelyezésére vonatkozó szabályozást a pálya mentén! (8.8.- 8.8.3.)

    - Ismertesse az átvételi és továbbítási engedélyek kiadására vonatkozó előírásokat! (27.2.1- 27.2.3.)

    - Milyen szabályok vonatkoznak a rendkívüli küldemények továbbítására általános érvényű engedéllyel (típusküldemény, valamint egyéb küldemény)? (27.4.2., 27.4.3.)

    - Ismertesse az engedélyezett tengelyterhelést meghaladó kocsik továbbítására vonatkozó szabályokat! (27.5.1.-27.5.3.)

E. 2. sz. Fékutasítás

(A zárójelben az E.2.sz. Fékutasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

    - Ismertesse, milyen előírások vonatkoznak az összeállított szerelvények fővezeték, valamint-ha van- főlégtartály vezeték tömlőkapcsolatainak kapcsolására? (2.1.- 2.1.3., 2.1.5.)

    - Ismertesse, miket kell megfigyelni a járművek fékberendezésének mechanikus szerkezeteinek ellenőrzésekor! (2.2.1.- 2.2.2.)

    - Ismertesse az állvatartáshoz szükséges feltételek ellenőrzésének végrehajtását! (3.8.3., 3.8.6.)

    - Ismertesse fékpróba esetén előforduló hibákat	a vonatok légfék berendezésénél! (3.10.1.)

    - Hogyan vannak jelölve a Vonatterhelési kimutatáson azok a járművek, amelyeket az állvatartáshoz figyelembe vettek? (4.3.1.1., 4.3.1.2.)

    - Ismertesse a légfékkel végzett tolatás szabályait! (5.3.1., 5.3.3.- 5.3.7.)

    - Ismertesse a járműmegfutamodás elleni védekezés további szabályait! (6.5.)

E.12. sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás

(Zárójelben az E.12. sz. Utasítás vonatkozó pontjai láthatók)

    - Hogyan épül fel a műszaki kocsiszolgálat szervezete és mi a feladata? (1.3.1.-1.3.2.2.)

    - Ismertesse a kocsivizsgálat célját! (2.1.1.)

    - Sorolja fel a rendszeres vizsgálatokat és ismertesse a kocsivizsgálat szabályait a vonat érkezésekor! (2.2.1.1.)

    - Sorolja fel a rendkívüli sérülések utáni vizsgálatokat és ismertesse a hőnfutás utáni vizsgálatot! (2,2.3.1.)

    - Sorolja fel a rendkívüli sérülések utáni vizsgálatokat és ismertesse a siklás utáni vizsgálatot! (2.2.3.2.)

    - Ismertesse a kocsivizsgálatra vonatkozó előírásokat! (2.3.1.)

    - Ismertesse a kocsivizsgálat terjedelmét! (2.3.2.)

    - Ismertesse a rendkívüli eseményekről történő jelentés szabályait! (2.5.7.)

    - Ismertesse a kocsik javításának módjait és helyeit! (3.1.1., 3.1.2.)

    - Ismertesse a fővizsgálatra vonatkozó szabályokat! (3.2.3.- 3.2.3.3.)

    - Hogyan történik a hathavi csapágyvizsgálat? (3.2.5.)

    - Ismertesse a letétbe helyezés és visszavétek szabályait! (3.3.2.)

    - Hogyan történik a kerékabroncs vizsgálata és a legnagyobb beköthető kerékátmérő feliratozása? (3.3.3)

A „Megfelelt” minősítésű vizsgára vonatkozó követelmények

Az írásbeli vizsgatevékenység követelményeinek nem felel meg az a vizsgázó, aki az írásbeli feladatokra adott válaszok több mint 25%-ára „nem felelt meg” minősítést kap, vagy tévesztés nélküli ismeretre nem ad hibátlan választ.

Tévesztés nélküli ismeret szükséges az alábbi vizsgakérdések esetében, ami azt jelenti, hogy az írásbeli és a szóbeli vizsgán az alábbi kérdésekre hibátlan választ kell adni, különben a vizsgát „nem megfeleltre” kell értékelni.

MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás:

    - Ismertesse a Vonat eleje fogalmát! (1.2.57.)

    - Ismertesse a Vonat vége fogalmát! (1.2.58.)

    - Ismertesse a Zárjelző tárcsa fogalmát! (1.2.59.)

    - Ismertesse a mozdonyszemélyzet által adott Figyelj! és A vonat indul hangjelzéseit! (6.2.1., 6.2.5.)

    - Ismertesse a vonatok elejének és végének megjelölésére vonatkozó szabályokat! (7.1.1.- 7.1.2.)

    - Hogyan kell a tolatást végző járműveket megjelölni? (7.1.4.- 7.1.4.1.)

    - Ismertesse a Kihúzóvágányon az ütközőbak (földkúp) távolságára figyelmeztető jelet és az Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelet. (9.8.- 9.9.5.)

MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás:

    - Ismertesse a Mellékvágány fogalmát! (1.2.60.)

    - Ismertesse a Rakszelvény fogalmát! (1.2.82.)

    - Ismertesse a Rögzítő saru fogalmát! (1.2.90.)

    - Ismertesse a Sajátcélú vasúti pályahálózat fogalmát! (1.2.92.)

    - Ismertesse a Tolatás fogalmát! (1.2.106.)

    - Ismertesse az Űrszelvény fogalmát! (1.2.115.)

    - Milyen szabályok vonatkoznak a magatartásra a vágányok között? (1.4.2.- 1.4.2.4.)

    - Ismertesse a tolatás alapszabályát! (4.1.1.)

    - Ismertesse a tolatás szabályait vasúti járműmérlegen! (4.1.15., 4.1.15.1.)

    - Ismertesse a járműmegfutamodás elleni védekezés szabályait tolatás befejezése után! (5.2.1.)

    - Ismertesse az utánfutó járművek továbbítására vonatkozó szabályokat! (11.11.- 11.11.1.)

F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei:

    - Ismertesse az anyaghalmok és tárgyak elhelyezésére vonatkozó szabályozást a pálya mentén! (8.8.- 8.8.3.)

    - Sorolja fel a gurításból, szalasztásból kizárt járműveket! (12.2.1.- 12.2.2.)

    - Sorolja fel a Fokozott gonddal gurítandó, szalasztandó járműveket! (12.3.1.- 12.3.3.)

    - Mely küldeményt kell rendkívülinek minősíteni, valamint milyen engedélyeket ismer a rendkívüli küldeményekkel kapcsolatban? (27.1.1.- 27.1.2.)

    - Ismertesse az átvételi és továbbítási engedélyek kiadására vonatkozó előírásokat! (27.2.1- 27.2.3.)

    - Ismertesse a Rendkívüli küldeményt továbbító vonat kiválasztására, a vonatba sorozásra, tolatásra vonatkozó szabályokat! (27.3.1.- 27.3.4.)

    - Milyen szabályok vonatkoznak a rendkívüli küldemények továbbítására általános érvényű engedéllyel (típusküldemény, valamint egyéb küldemény)? (27.4.2., 27.4.3.)

    - Ismertesse a rendkívüli küldemények továbbításával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket! (27.4.7., 27.4.10.)

    - Ismertesse az engedélyezett tengelyterhelést meghaladó kocsik továbbítására vonatkozó szabályokat! (27.5.1.-27.5.3.)

E. 2. sz. Fékutasítás:

    - Ismertesse a Féksúly fogalmát! (1.2.15.)

    - Ismertesse az Állvatatási féksúly fogalmát! (1.2.16.)

    - Sorolja fel, mely dolgozók kötelesek ellenőrizni és szükség esetén kezelni a járművek raksúlyváltóit! (2.3.3.1.)

    - Milyen előírás vonatkozik a nem kezelhető raksúlyváltókra? (2.3.3.6.)

    - Ismertesse a fékes járművek vonatban történő elosztására vonatkozó szabályokat! (2.4.1- 2.4.4.)

    - Mit kell ellenőrizni az állva tartáshoz szükséges feltételeknél? (3.8.1.)

    - Ismertesse az állvatartáshoz szükséges feltételek ellenőrzésének esedékességét! (3.8.2.)

    - Hogyan kell végrehajtani az állva tartáshoz szükséges ellenőrzést? (3.8.3.-3.8.6.)

    - Ismertesse a vonat tényleges féksúlyszázalékának megállapítására vonatkozó szabályokat! (4.1.1. 1. bekezdés)

    - Ismertesse a vonat teljes tömegének megállapítására vonatkozó előírásokat! (4.1.1.2.)

    - Ismertesse a vonat előírt féksúlyszázalékára vonatkozó előírásokat! (4.1.2.- 4.1.2.1.)

    - Ismertesse a vonat állva tarthatóságára vonatkozó szabályozást! (4.2.2.)

    - Hogyan vannak jelölve a Vonatterhelési kimutatáson azok a járművek, amiket az állvatartáshoz kijelöltek? (4.3.1.1., 4.3.1.2.)

    - Ismertesse a járműmegfutamodás elleni védekezés szabályait a végállomásra érkezett vonatoknál! (6.1.2., 6.2.1., 6.2.2.)

Műszaki kocsiszolgálat (E.12. sz. Utasítás)

    - Sorolja fel a kocsivizsgálatok fajtáit! (2.2.1.)

    - Sorolja fel a rendszeres vizsgálatokat és ismertesse a kocsivizsgálat szabályait a vonat érkezésekor! (2.2.1.1.)

    - Sorolja fel a rendszeres vizsgálatokat és ismertesse a vonat indulás előtti kocsivizsgálatot és a vonatot továbbító vasútvállalat változása esetén történő kocsivizsgálatot! (2.2.1.2.- 2.2.1.3.)

    - Sorolja fel a rendszeres vizsgálatokat és ismertesse a haladás közben történő vizsgálatra vonatkozó szabályokat! (2.2.1.4.)

    - Sorolja fel a szükség szerinti vizsgálatokat és ismertesse a síktolatás utáni vizsgálatra, a rendkívüli küldemények és a tengelyátszerelt kocsik vizsgálatára vonatkozó szabályokat! (2.2.2.3.- 2.2.2.4.)

    - Sorolja fel a rendkívüli sérülések utáni vizsgálatokat és ismertesse az abroncslazulás, abroncsszakadás, kerékpártörés utáni vizsgálatra vonatkozó előírásokat! (2.2.3.3.)

    - Ismertesse a sérült kocsik bárcázására vonatkozó előírásokat! (2.4.1., 10. sz. melléklet)

    - Ismertesse a „K” „L” „M” javítási bárcákat! (2.4.4.)

    - Ismertesse az „N” „R1”” „R2” „R3” javítási bárcákat! (2.4.4.)

    - Ismertesse az „S1” „S” „R1” javítási bárcákat! (2.4.4.)

    - Ismertesse a „Ks” „Js” „Ü” javítási bárcákat! (2.4.4.)

    - Ismertesse a „V” „Y” „RSz” javítási bárcákat! (2.4.4.)

    - Ismertesse a sérülési bárcák eltávolításának szabályait! (2.4.5.)

    - Hogyan történhet a selejtezhető kocsik továbbítása? (3.1.7.)

    - Ismertesse az állomási vágányon végzett javításokra vonatkozó előírásokat! (3.3.4.)

- Függelék: Infrastruktúra: Egyszerűsített forgalmi biztosítóberendezési szakszolgálat (MÁV Zrt. F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások)

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A szóbeli vizsga csak sikeres írásbeli vizsga után kezdhető meg.

Az írásbeli vizsga időtartama: 3 óra

Írásbeli vizsgarészt 8 kérdésből kell összeállítani. A 8 kérdést az alábbi hatóság által jóváhagyott utasításokból kell összeállítani a következő elosztásban:

- 3 kérdés a MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság (85/6/2007. sz. alatt)

- 4 kérdés a MÁV Zrt. F.2.sz. Forgalmi Utasításból (MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság (85/6/2007. sz. alatt)

- 1 kérdés a MÁV Zrt. F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékeiből (MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság (85/6/2007. sz. alatt)

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Feleletválasztó feladatok:

A feleletválasztó feladatok típusai:

- Az alternatív választás esetében csak két válaszlehetőség adott: az egyik helyes, a másik helytelen. Éppen ezért a helyes megoldás véletlen esélye 50%-os. A feladat kijelölés lehet:

- Állítás, amelyről a megoldónak azt kell eldönteni, hogy igaz-e vagy hamis.

- Feladat annak megoldásával együtt, így a tanulónak a megadott megoldás helyességét kell megítélni.

- Eldöntendő kérdés.

- A többszörös választási lehetőséget adó feladattípusban a válaszlehetőség több.

- A megadott válaszok közül az egyik vagy esetleg több is helyes.

- A listázott állítások közül több is igaz (akár mindegyik).

- A válaszok illesztése (párosítása) esetén két halmaz elemei között kell valamilyen tartalmi kapcsolatot megtalálni. A vaktalálatok esélyének csökkentése érdekében az egyik halmaz elemszáma eltérhet a másikétól. A következő hozzárendelési módok lehetségesek:

    - Egy az egyhez hozzárendelés,

    - Egy a többhöz hozzárendelés,

Feleletalkotó feladatok:

A feleletalkotó feladatok főbb típusai:

- A kiegészítéses feladattípus, amikor rendszerint egy adott mondatból egy (vagy több) kulcsszó, fogalom, szövegrész hiányzik, s a megoldónak a hiányzó elem(ek) megadásával kell a hiányos kijelentést kiegészítenie, teljessé tennie.

- A rövid választ igénylő feladattípus esetében egy megadott kiegészítendő kérdésre kell a tanulónak válaszolnia úgy, hogy egyetlen szó, név, szám stb. elegendő a helyes megoldáshoz.

- A hosszú választ igénylő feladattípus esetén a feladat helyes, teljes megválaszolásához hosszabb, legtöbbször egész mondatos válasz vagy több dolog felsorolása szükséges. A rövid válasz egyértelműen nem lehet elégséges ennek a feladattípusnak a teljesítéséhez.

- A feladattípus megoldásának elvárása esszé típusú válasz.

A szóbeli vizsga időtartama: 60 perc

Szóbeli vizsgarészt 5 kérdésből kell összeállítani. A 5 kérdést az alábbi hatóság által jóváhagyott utasításokból kell összeállítani a következő elosztásban:

- 2 kérdés a MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság (85/6/2007. sz. alatt)

- 2 kérdés a MÁV Zrt. F.2.sz. Forgalmi Utasításból (MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság (85/6/2007. sz. alatt)

- 1 kérdés a MÁV Zrt. F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékeiből (MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság (85/6/2007. sz. alatt)

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

TUDÁSANYAG

MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás

(A zárójelben a MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre. A kapcsos zárójelben lévő utasítás pont az adott anyagrészhez kapcsolódó, de a tudásanyagban nem szereplő ismeret.)

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Az utasítás hatálya, tartalma, kiegészítői, és rendelkezéseinek értelmezése

- Az utasítás hatálya (1.1.1.)

- Az utasítás tartalma (1.1.2. - 1.1.3.)

1.2. Fogalom meghatározások az Utasítás rendelkezéseinek helyes értelmezése szempontjából

- Alakjelző (1.2.1.)

- Bejárati jelző (1.2.4.)

- Biztosított főjelző (bejárati-, kijárati-, fedező- és térközjelző) (1.2.5.)

- Biztosított tolatásjelző (1.2.6.)

- Csonkavágány (1.2.7.)

- Csökkentett rálátási háromszög (1.2.8.)

- Ellenőrző jelző (1.2.9.)

- Fedezendő pont (1.2.11.)

- Fedezőjelző (1.2.12.)

- Felsővezetéki villamos vontatásra berendezett vonal (1.2.13.)

- Fényjelző (1.2.14.)

- Fénysorompó, félsorompóval kiegészített fénysorompó (továbbiakban: fénysorompó) (1.2.15.)

- Fényvisszaverős kialakítású jelző, jelzőeszköz (1.2.16.)

- Figyelmeztető jel (1.2.17.)

- Gurításjelző (1.2.20.)

- Hallható jelzés (1.2.21.)

- Jelfeladás (1.2.22.)

- Jelfeladás kiértékelési távolsága (1.2.23.)

- Jelzés (1.2.24.)

- Jelzőárbóc (1.2.25.)

- Jelzőeszköz (1.2.26.)

- Jelzőhíd (1.2.27.)

- Jelzővel ellenőrzött útsorompó (1.2.29.)

- Jelzővel függésben lévő útsorompó (1.2.30.)

- Kézi állító készülék (ellensúly) (1.2.31.)

- Kézi jelzés (1.2.32.)

- Kijárati jelző (1.2.33.)

- Kisiklasztó saru, zártuskó (1.2.34.)

- Központi állítás (1.2.35.)

- Lassan bejárandó pályarész (1.2.36.)

- Legnagyobb sebesség (1.2.37.)

- Nem biztosított főjelző (1.2.38.)

- Rálátási távolság (1.2.39.)

- Szabadlátás korlátozottsága (1.2.40.)

- Szabványos állás (alapállás) (1.2.41.)

- Szelvényezés (1.2.42.)

- Távolbalátás korlátozottsága (1.2.43.)

- Teljes sorompó (1.2.45.)

- Térköz (1.2.46.)

- Térközjelző (1.2.47.)

- Tolatásjelző (1.2.48.)

- Ütközőbak, földkúp (1.2.50.)

- Vasúti járműmérleg (1.2.51.)

- Vágány (1.2.52.)

- Vágányzáró sorompó (1.2.53.)

- Vezetőállás jelző (1.2.54.)

- Vonat által vezérelt útsorompó (1.2.55.)

- Vonatbefolyásolás (1.2.56.)

- Vonat eleje (1.2.57.)

- Vonat vége (1.2.58.)

- Zárjelző tárcsa (1.2.59.)

- Vasúti gyalogos-átkelőhelynél szükséges szabad rálátás (1.2.61.)

1.3. A jelzők, jelzőeszközök, figyelmeztető jelek alkalmazására, a jelzések rendeltetésére, adására vonatkozó előírások

- Jelzést, továbbá figyelmeztetést adó eszközök és berendezések (1.3.1.)

- A hallható és a látható jelzések alkalmazása (1.3.2.)

- A jelzésadás ideje, helye, módja (1.3.3.) {6.1.1.4.}

- Figyelési kötelezettség (1.3.4.)

- Eljárás eltérő értelmű egyidőben adott jelzések, továbbá kétes értelmű jelzések esetén (1.3.5.)

- A jelzőeszközök kéznél tartása (1.3.6.)

- A jelzők csoportosítása (1.3.7. - 1.3.7.4.)

- Jelzők, jelzőeszközök és figyelmeztető jelek helye (1.3.9.)

- A jelzőárbocok színezése (1.3.10. - 1.3.16.)

- Világítás (1.3.17.)

2. A FŐJELZŐKRE, ELŐJELZŐKRE ÉS ISMÉTLŐJELZŐKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2.1. A főjelzők felsorolása, feladata

- A főjelzők felsorolása (2.1.1.)

- A főjelzők feladata (2.1.2. - 2.1.2.1.)

2.2. A főjelzők alkalmazása, szabványos állása

- Bejárati jelző alkalmazása (2.2.1.)

- Kijárati jelző fajtái, alkalmazása (2.2.2.)

- Fedezőjelző alkalmazása (2.2.3.)

- Térközjelző fajtái, alkalmazása (2.2.4.)

- A főjelzők szabványos állása (2.2.5. - 2.2.5.3.)

2.3. A főjelzők kezelése

- A főjelzők kezelésére vonatkozó előírások (2.3.1. - 2.3.1.3.)

2.4. A fényjelzők és jelzéseik

- A fényjelzők és jelzéseik (2.4.1. – 2.4.1.2.)

- A jelzések értelmezésének alapszabálya (2.4.2. - 2.4.2.7.)

- A főjelzők kiegészítő jelzései (2.4.3. - 2.4.3.6.)

- A jelzőlapok alakja és elhelyezkedése az árbocon (2.4.4. - 2.4.4.2.)

2.5. Biztosított fény bejárati, kijárati, fedező- és térközjelzők, valamint a tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők vonatközlekedést szabályozó jelzései (2.5.1 .-2.5.25.)

2.5.26.Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző alkalmazása, kialakítása és jelzései

- Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző alkalmazása, kialakítása (2.5.26.1. - 2.5.26.1.1.)

- Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző jelzései (2.5.26.2. - 2.5.26.2.4.)

2.6. A nem biztosított fény bejárati jelzők jelzései (2.6.1. - 2.6.2.)

2.7. A nem biztosított (vonatjelentő) fény térközjelzők jelzései (2.7.1. - 2.7.2.)

2.8. A biztosított alak bejárati, fedező- és térközjelzők jelzései (2.8.1. - 2.8.3.)

2.9. Az alak kijárati jelzők jelzései (2.9. - 2.9.2.)

2.10. A nem biztosított alak bejárati jelzők jelzései (2.10.1. - 2.10.2.)

2.11. A nem biztosított (vonatjelentő) alak térközjelzők jelzései (2.11.1. - 2.11.2.)

2.12. Az előjelzők csoportosítása, helye, szabványos állása és az alak előjelzők kezelése

- Az előjelző alkalmazása (2.12.1.)

- Az előjelzők csoportosítsa (2.12.2. - 2.12.2.2.)

- Az előjelző és az előjelzést is adó főjelző helye (2.12.3. - 2.12.3.2.)

- Az előjelző szabványos állása (2.12.4.)

- Az alak előjelző kezelése (2.12.5.)

2.13. A biztosított fény főjelzők külön előjelzőjének jelzései (2.13.1. - 2.13.4.)

2.14. A nem biztosított fény bejárati jelzők előjelzőinek jelzései (2.14.1. - 2.14.2.)

2.15. A nem biztosított fény térközjelzők előjelzőinek jelzései (2.15.1. - 2.15.2.)

2.16. A biztosított alak főjelzők háromfogalmú alak előjelzőinek jelzései (2.16.1. -2.16.3.)

2.17. A biztosított alak főjelzők kétfogalmú alak előjelzőinek jelzései (2.17.1. -2.17.2.)

2.18. A nem biztosított alak bejárati jelzők kétfogalmú alak előjelzőinek jelzései (2.18.1. - 2.18.3.)

2.19. A nem biztosított alak térközjelzők kétfogalmú alak előjelzőinek jelzései (2.19.1. - 2.19.3.)

2.20. Az előjelzővel egyesített alak főjelzők (2.20.1.)

2.21. Az ismétlőjelző alkalmazása és jelzései (2.21.1. - 2.21.3.)

3. A MOZDONYOKON, VEZÉRLŐKOCSIKON ALKALMAZOTT VEZETŐÁLLÁS JELZŐRE ÉS JELZÉSEIRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

- A vezetőállás jelző alkalmazása, működése (3.1. - 3.1.3.)

- A vezetőállás jelző jelzései folyamatos vagy szakaszos jelfeladás esetén (3.2.-3.2.7.)

- A vezetőállás jelző jelzései pontszerű Indusi jelfeladás esetén (3.3.-3.3.4.)

4. A TOLATÁSI MOZGÁST SZABÁLYOZÓ JELZŐK CSOPORTOSÍTÁSA, ALKALMAZÁSA ÉS A VELÜK ADOTT JELZÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- A tolatási mozgást szabályozó jelzők csoportosítása (4.1.)

- A tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők alkalmazása (4.2.1. – 4.2.7.)

- A tolatásjelzők (4.3. - 4.3.3.)

- A tolatásjelzők jelzései (4.3.4.1.- 4.3.8.)

- A gurításjelzők (4.4. - 4.4.6.)

- A gurításjelzők jelzései (4.4.7.-4.4.7.5.)

5. AZ EGYÉB JELZŐK ÉS JELZÉSEIK

5.1. Mellékvonali ellenőrző jelző

- A Mellékvonali ellenőrző jelző feladata, kialakítása (5.1.1.1. - 5.1.1.4.)

- A Mellékvonali ellenőrző jelzők csoportosítása (5.1.2.)

- A bejárati irányú ellenőrző jelző alkalmazása (5.1.3. - 5.1.4.1.)

- A bejárati irányú ellenőrző jelző szabványos állása (5.1.5.)

- A bejárati irányú ellenőrző jelző jelzései (5.1.6. - 5.1.6.4.)

- A kijárati irányú ellenőrző jelző alkalmazása (5.1.7.1., 5.1.7.2.)

- A kijárati irányú ellenőrző jelző szabványos állása (5.1.8.)

- A kijárati irányú ellenőrző jelző jelzései (5.1.9. - 5.1.9.4.)

- Eljárás, ha a Mellékvonali ellenőrző jelző használhatatlan (5.1.10.)

- Világítás (5.1.11.)

5.2. Az útátjárójelző

- Az útátjárójelző alkalmazása (5.2.1. - 5.2.1.6.)

- Nem kell külön útátjárójelzőt elhelyezni (5.2.2.)

5.3. Az útsorompót ellenőrző jelzők

- Az útsorompót ellenőrző jelzők csoportosítása (5.3.1. - 5.3.1.1.)

- Az útsorompó működését ellenőrző Mellékvonali ellenőrzőjelző alkalmazása (5.3.4.)

- A Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző alkalmazása (5.3.5. - 5.3.5.5.)

- Fénysorompót ellenőrző útátjárójelzőre figyelmeztető jel (5.3.6. - 5.3.7.)

5.4. A Vasúti átjáró kezdete jelző (5.4.1-5.4.2.)

5.5. A váltójelzők

- A váltójelzők csoportosítása és alkalmazása (5.5.1. - 5.5.2.)

- A váltók számozása (5.5.3. - 5.5.3.2.)

- A váltójelzők jelzései (5.5.4.-5.5.6.6.)

- A váltók kézi állítókészüléke (5.5.7. - 5.5.7.4.)

5.6. Vágányzáró-jelző

- A Vágányzáró-jelző (5.6.1. - 5.6.4.4.) {1.2.49., 1.2.60.}

- A Vágányzáró-jelző (5.6.1. - 5.6.4.4.)

5.7. A megállás helyének megjelölése

- A megállás helyének megjelölése (5.7.1.)

- A Megállás helye-jelző (5.7.2.)

- A Megállás helye-jelző alkalmazása (5.7.3. - 5.7.3.4.)

- Távolságjelző (5.7.4. - 5.7.5.)

5.8. Biztonsági határjelző

- A Biztonsági határjelző (5.8.1. - 5.8.4.)

5.9. A Tolatási határjelző

- A Tolatási határjelző (5.9.1. - 5.9.5.) {1.2.2.}

5.10. A V-betűs jelző

- A V-betűs jelző (5.10.1.-5.10.4., 5.10.6.)

5.11. A Fékút eleje jelző (5.11.1.)

- Fékút eleje jelző alkalmazása kétvágányú pálya szolgálati helye előtt (5.11.2. -5.11.2.2.)

- Fékút eleje jelző alkalmazása a Mellékvonali bejárati irányú ellenőrző jelző előtt (5.11.3. - 5.11.3.2.)

5.16. A járhatatlan pályarészek fedezésére használt jelzők és jelzéseik

- A járhatatlan pályarész fedezése (5.16.1.- 5.16.1.3.)

- A Megállj-jelző előjelzője (5.16.2.)

- A Megállj-jelző (5.16.3. - 5.16.3.1., 5.16.6.)

- A vágányzárolt pályarész fedezése (5.16.7.- 5.16.7.5.)

- A fedezés ellenőrzése (5.16.8. - 5.16.8.1.)

5.17. Munkaterületek fedezése a szolgálati helyeken és a nyílt pályán

- Munkaterület fedezése a nyílt pályán (5.17.1.- 5.17.1.5.)

- Munkaterület fedezése a szolgálati helyen (5.17.2., 5.17.2.1.)

5.18. Az Európai Vasúti Forgalomszabályozó Rendszerhez (ERTMS) kapcsolódó jelzők

- ERTMS körzet kezdete jelző (5.18.1.)

- ERTMS Megállás helye-jelző (5.18.2. - 5.18.2.1.)

- ERTMS körzet vége jelző (5.18.3.)

- GSM-R körzetre figyelmeztető jel (5.18.4.)

6. KÉZIJELZÉSEK ÉS HANGJELZÉSEK

6.1. A vonatközlekedés közben adható jelzések

- Megállj! (6.1.1.9.)

6.2. A mozdonyszemélyzet hangjelzései

- A mozdonyszemélyzet hangjelzései (6.2.1., 6.2.5., 6.2.8.)

6.3. A tolatás közben alkalmazható kézi- és hangjelzések

- A kézijelzések alkalmazása (6.3.10.- 6.3.10.8.)

6.5. Jelzőőrök jelzései

- A jelzőőrök jelzései (6.5.1. - 6.5.1.3.)

7. JELZÉSEK A VONATOKON ÉS A JÁRMŰVEKEN.

7.1. A vonatok elejének és végének jelzésére, valamint a járműveken alkalmazandó jelzésekre vonatkozó előírások

- A vonat elejének jelzése (7.1.1.)

- A vonat végének jelzése (7.1.2.)

- Jelzések a kapcsolatlan tolómozdonyon (7.1.3.)

- Jelzések a tolatást végző járműveken (7.1.4. - 7.1.4.1.)

8. FIGYELEMBE NEM VEENDŐ, FIGYELMEN KÍVÜL HAGYANDÓ, ÉRVÉNYTELEN ÉS A HASZNÁLHATATLAN JELZŐK

- A figyelembe nem veendő jelzők (8.1.)

- Figyelmen kívül hagyandó jelzők (8.2.)

- Az érvénytelen jelzők (8.3. - 8.3.2.)

- Eljárás, ha a jelző érvénytelen (8.4. - 8.4.3.)

- A használhatatlan jelző (8.5.)

- Eljárás, ha a jelző használhatatlan (8.6. - 8.6.6.)

- Eljárás, ha a jelző lámpája nem világít (8.7.)

9. FIGYELMEZTETŐ JELEK

- Bejárati jelzőre figyelmeztető jel (9.2.)

- Külön előjelzővel nem rendelkező fény bejárati jelzőre, illetve fedezőjelzőre figyelmeztető jel (9.3.)

- Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőre figyelmeztető jel (9.4.)

- Előjelzőre figyelmeztető jel (9.5. - 9.5.3.)

- Az alak főjelző továbbhaladást engedélyező szabványos állására figyelmeztető jel (9.6. - 9.6.2.)

- Helyszíni őrzés alatt nem álló, nem biztosított váltóra figyelmeztető jel (9.7.- 9.7.3.)

- Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel. (9.9.1. -9.9.5.)

- Nagyfeszültségre figyelmeztető jel. (9.10.)

- Villamos távvezeték biztonsági övezetére figyelmeztető jel. (9.11.)

- Tolató-vágányutas biztosítóberendezés hatáskörzetének végére figyelmeztető jel. (9.13.)

MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás

(A zárójelben a MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre. A kapcsos zárójelben lévő utasítás pont az adott anyagrészhez kapcsolódó, de a tudásanyagban nem szereplő ismeret.)

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Az utasítás hatálya, tartalma, kiegészítői, kezelése és rendelkezéseinek értelmezése

- Az utasítás hatálya (1.1.1. - 1.1.1.1.)

- Az utasítás tartalma (1.1.2.)

- Kiegészítő utasítások, segédkönyvek (1.1.3.)

- Az utasítások kezelése (1.1.5., 1.1.5.1.)

- Az utasítások kéznél tartása (1.1.6., 1.1.6.1.)

- Az utasítások rendelkezéseinek értelmezése (1.1.7. - 1.1.7.1.)

1.2. Fogalom meghatározások az utasítás rendelkezéseinek helyes értelmezése szempontjából

- Állomás (pályaudvar) (1.2.1.)

- Állomás területe (1.2.2.)

- Állomásfőnök (1.2.3.)

- Állomáskezelő (1.2.4.)

- Állomásközi távbeszélő (1.2.5.)

- Állomási személyzet (1.2.6.)

- Anyavágány (1.2.7.)

- Átmenő fővágány (1.2.8.)

- Átszelési kitérő (1.2.9.)

- Biztosítóberendezési kikapcsolás (1.2.10.)

- Biztosított szolgálati hely (1.2.11.)

- Deltavágány (1.2.15.)

- Egyszerű kitérő (1.2.16.)

- Ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés (1.2.19.)

- Elsodrási határ (1.2.20.)

- Emelt peron (1.2.21.)

- Eseménykönyv, Eseménylap (1.2.22.)

- Fejállomás (1.2.24.)

- Felügyeleti hatóság (1.2.25.)

- Felügyeleti szolgálat (1.2.26.)

- Feszültségmentesítés (1.2.27.)

- Forgalmi kitérő (1.2.30.)

- Forgalmi szolgálattevő (1.2.32.) {Függ. 5.4.}

- Forgalomszabályozást végző szolgálati hely (1.2.32.a.)

- Forgalmi vonalirányító (1.2.33.)

- Fővágány (1.2.34.)

- Hangrögzítő berendezés (1.2.35.)

- Helyes és helytelen vágány (1.2.36.)

- Helyi forgalmi távbeszélő (1.2.37.)

- Hordozható rádió (1.2.39.)

- Jelenlétes forgalmi szolgálattevő (1.2.44.)

- Jelzőőr (1.2.45.)

- Jobb és bal vágány (1.2.46.)

- Kezdőpont, végpont (1.2.47.)

- Kitérő (továbbiakban forgalmi szempontból: váltó) (1.2.49.)

- Központi forgalomellenőrző szolgálat (KÖFE) (1.2.53.)

- Központi forgalomirányító szolgálat (KÖFI) (1.2.54.)

- Külső forgalmi szolgálattevő (1.2.56.)

- Megállóhely (1.2.58.)

- Megálló-rakodóhely (1.2.59.)

- Mellékvágány (1.2.60.)

- Mobil telefon (1.2.62.)

- Motorkocsi (1.2.63.)

- Motorvonat (1.2.64.)

- Mozdony (vontatójármű) (1.2.65.)

- Mozdonyvonat (1.2.65.b))

- Mozdonyrádió (1.2.66.)

- Mozdonyszemélyzet (1.2.67.)

- Mozdonyvezető (1.2.68.)

- Nem biztosított szolgálati hely (1.2.69.)

- Nyílt vonal (pálya) (1.2.70.)

- Nyomtávolság (1.2.71.)

- Pályaelágazás (1.2.74.)

- Pályasebesség (1.2.76.)

- Pályaszemélyzet (1.2.77.)

- Pályatelefon (1.2.79.)

- Rakodóhely (1.2.81.)

- Rendező-pályaudvar (1.2.86.)

- Rendkívüli áthaladás (1.2.87.)

- Rendkívüli esemény (1.2.88.)

- Rugós váltó (1.2.91.)

- Összekötő vasúti pálya (1.2.92.b.))

- Személyszállító vonat (1.2.95.)

- Szerelvény vonat (1.2.95.a))

- Szolgálati felsőbbség (1.2.97.)

- Szolgálati főnök (1.2.98.)

- Szolgálati hely (1.2.99.)

- Tehervonat (1.2.102.)

- Térközbiztosító berendezés (1.2.104.)

- Térközőr (1.2.105.)

- Tolómozdonnyal közlekedő vonat (1.2.109.)

- Tolt vonat (1.2.110.)

- Utasítást adó hangszórós távbeszélő (1.2.111.)

- Útsorompó kezelő (1.2.113.)

- Űrszelvény (1.2.115.)

- Üzemi vonat (1.2.116.a))

- Vágányút (1.2.118.)

- Vágányzár (1.2.119.)

- Váltókezelő (1.2.120.)

- Vezető váltókezelő (1.2.123.)

- Vezérlőkocsi (1.2.124.)

- Védőváltó (1.2.125.)

- Vonat (1.2.129.)

- Vonatjelentő dolgozó (1.2.131.)

- Vonatjelentőőr (1.2.132.)

- Vonatszemélyzet (1.2.136.)

- Vonattalálkozás (1.2.137.)

- Vontatási telep (1.2.138.)

- Az utasítás szövegében előforduló kifejezések: (1.2.139.)

- Lezárt vágányút (1.2.140.)

- Páros féksaru (1.2.142.)

- Biztonsági betét (1.2.143.)

- Pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás (1.2.147.)

- Segélymozdony, segélyvonat (1.2.148.)

1.3. Az önálló szolgálatvégzés feltételei

- Beosztás önálló szolgálattételre (1.3.1.)

- Vizsgakötelezettség (1.3.2.2.)

- Vizsga a távközlő és a biztosítóberendezés kezeléséből (1.3.3.)

- Vizsga a villamosított vonalakra, valamint a villamos fűtésre, hűtésre vonatkozó ismertekből (1.3.4.)

- Az utasítás ismerete, vizsgák újabb letétele (1.3.5. - 1.3.5.1.)

- Önképzés (1.3.6.)

1.4. Szolgálati magatartás

- Felelősség (1.4.1. - 1.4.1.1.)

- Magatartás a vágányok között (1.4.2. - 1.4.2.4.)

- Idegen személyek tartózkodása vasúti területen (1.4.3. - 1.4.3.1.)

- Az egy személy által kiszolgált mozdony vezetőjének cselekvőképtelensége (1.4.4.) {1.2.23.}

- Biztonságos munkavégzésre alkalmas állapot (1.4.5.)

- Munkahely elhagyása (1.4.6.)

- Rendelkezések adása és végrehajtása (1.4.7. - 1.4.7.1.)

- Munkavégzés rendkívüli helyzetben (1.4.8.)

- Parancskönyv (1.4.9.)

- Egyenruha, szolgálati jelvény viselése (1.4.10. - 1.4.10.1.)

- Dohányzás, nyílt láng használata (1.4.11.)

- Jelentkezés szolgálattételre (1.4.12.-1.4.12.2.)

- Ellenőrzési kötelezettség (1.4.16. a., b.)

- Közlemények nyugtázása, előjegyzése (1.4.17., 1.4.17.1.)

1.5. Létesítmények, berendezések

- Létesítmények, berendezések jelölése (1.5.1.)

- Hibaelőjegyzési könyv, Hibanapló (1.5.2.)

- Ólomlevétel és a számlálókészülék kezelésének ellenőrzése (1.5.3. - 1.5.3.1.)

- Szolgálati órák (1.5.5. - 1.5.5.2.)

8.sz. FÜGGELÉK

- Távbeszélő jelzése (8.1.)

- A vágányok számozása (8.2.)

- A váltók számozása (8.3.- 8.3.6.)

- Jelzők jelölése (8.4.)

- A sorompók jelölése (8.5.)

- Kisiklasztósaruk és vágányzáró-sorompók jelölése (8.6.)

2. VÁLTÓK, VÁLTÓ-ÉS VÁGÁNYÚTELLENŐRZÉS

2.1. A váltók alkatrészei

- Az alkatrészek felsorolása (2.1.1.)

- Tősínek és csúcssínek (2.1.2.)

- A csúcssínek szabványos állása (2.1.3.)

- Feles állás (2.1.4.)

- Gyökkötések (2.1.5.)

- Sínszékek, csúcssínemelő szerkezetek (2.1.6.)

- Összekötő rúd (rudak) (2.1.7.)

- Csúcssínrögzítő szerkezetek (2.1.8.)

- Állítószerkezetek (2.1.9.)

- Váltójelző (2.1.10.)

2.2. A váltók csoportosítása forgalombiztonsági szempontból

- Csoportosítás (2.2.1.)

- Lezárható és le nem zárható váltók (2.2.2.)

- Biztosított és nem biztosított váltók (2.2.3.)

2.3. Váltókörzetek kijelölése, őrzése (2.3.1.)

2.7. A vágányút beállítása és ellenőrzése

- Utasítás a vonat vágányútjának beállítására (2.7.1.)

- Teendők a vágányút beállításának elrendelése után (2.7.3. h)

2.8. A váltók használhatóságának ellenőrzése forgalmi szempontból

- A használhatóság forgalmi feltételei (2.8.1.)

- A használhatóság ellenőrzése (2.8.2.)

- A használhatóság ellenőrzése szolgálat a átvételekor és ellenőrzések alkalmával (2.8.3.)

- A használhatóság ellenőrzése váltóállítás közben (2.8.4.- 2.8.4.2.)

- A használhatóság ellenőrzése váltóállítás közben (2.8.4. - 2.8.4.2.)

- A használhatóság ellenőrzése a vágányút beállításakor (2.8.5.)

- A használhatóság ellenőrzése állandóan zárva tartott váltóknál (2.8.6.)

2.9. A váltók állítása

- Váltóállítás vonat részére (2.9.1.)

- Váltófelvágás (2.9.4. - 2.9.4.5.)

2.10. A váltók lezárása, felnyitása és feloldása. Lezárási táblázat. Elzárási táblázat

- Alapszabályok (2.10.1.- 2.10.1.2.)

- A váltók lezárása a vonatok részére (2.10.2.- 2.10.2.2.)

- Lezárási táblázat. Elzárási táblázat (2.10.4.)

2.11. A váltózárkulcsok és védelmi berendezések zárkulcsainak megjelölése és kezelése

- Megjelölés (2.11.1.)

- A kezelés általános szabályai (2.11.2.)

- Nyíltvonali váltózárkulcsok és védelmi berendezések zárkulcsainak kezelése (2.11.4., 2.11.4.1., 2.11.4.3.)

- Más váltózárkulcsok és védelmi berendezések kulcsainak kezelése (2.11.5.)

- Váltózár-és védelmi berendezés másodkulcsok (2.11.6.)

2.12. Váltóellenőrzés (meggyőződés a váltók helyes állásáról)

- Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál (2.12.2. - 2.12.2.1.)

- Váltóellenőrzés váltózáras váltóknál (2.12.4.1., 2.12.4.2., 2.12.4.7.)

9. sz. FÜGGELÉK

LEZÁRÁSI TÁBLÁZAT

10. sz. FÜGGELÉK

ELZÁRÁSI TÁBLÁZAT

32. sz. FÜGGELÉK

A BITONSÁGI BETÉTEK ALKALMAZÁSA ZÁRSZERKEZETTEL ELLÁTOTT VÁLTÓKNÁL

- Az alkalmazás esetei (32.1.)

- Biztonsági betét kampózáras váltókhoz (32.2.)

- Biztonsági betét zárnyelves váltókhoz (32.3.)

- A zárszerkezetek felszerelése (32.4.)

- Készletben tartás (32.5. - 32.5.5.)

- Lakatok, lakatkulcsok és lakat másodkulcsok kezelése (32.6.)

- Az alkalmazás módjai (32.7. - 32.7.6.)

- Oktatás (32.8.)

3. ÚTSOROMPÓK, ÚTSOROMPÓK KEZELÉSE

- Az útsorompó kezelés általános szabályai (3.1. - 3.1.6.)

- A sorompókezelők és a jelzőőrök értesítése az indítandó vonatról (3.2.)

- Az útsorompók lezárása, felnyitása (3.3.- 3.3.4.)

- Eljárás a fénysorompó zavarjelzése, valamint visszajelentő fényeinek hibája esetén (3.4. - 3.4.1.)

- A fénysorompó használhatatlanságának esetei (3.5.)

- Eljárás a nyíltvonali fénysorompó használhatatlansága esetén (3.6.- 3.6.5.)

- Eljárás az állomási fénysorompó használhatatlansága esetén (3.7. - 3.7.1.)

- A fénysorompó berendezés kikapcsolása (3.8.)

- Eljárás teljes sorompó használhatatlansága esetén (3.9., 3.9.1.)

- Intézkedés az útsorompó használhatatlanságának elhárítására, jelzőőrök kirendelésére (3.10., 3.10.3., 3.10.4., 3.10.8.)

- Jelzőőr (jelzőőrök) alkalmazása (3.11. - 3.11.2.)

- Eljárás ha az értekezés lehetetlen (3.12.)

- Eljárás a Vasúti átjáró kezdete-jelző, illetve az Útátjárójelző hiánya, valamint a fénysorompó berendezés jelzőjének megrongálása összetörése, kidöntése esetén (3.13.)

11.sz. FÜGGELÉK

A VASÚTI ÚTÁTJÁRÓK LEZÁRÁSÁNAK, A FÉNYSOROPMPÓ BERENDEZÉSEK IDEIGLENES KIKAPCSOLÁSÁNAK ÉS AZ ÚTSOROMPÓ HIBA ELHÁRÍTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA

- Előre látható kikapcsolás és útátjáró lezárása (11.1. - 11.1.7.)

- Előre nem látható kikapcsolás (11.2. - 11.2.9.)

- Fenntartási és javítási munkák végzése (11.3. - 11.3.3.)

- Egyéb rendelkezések (11.4. - 11.4.1.)

28.sz. FÜGGELÉK

HIBAELŐJEGYZÉSI KÖNYV VEZETÉSE

- Hibaelőjegyzési könyv rendszeresítése, használata (28.1. - 28.1.1.)

- A Hibaelőjegyzési könyv felfektetése (28.2. - 28.2.5.)

- A hiba előjegyzése (28.3. - 28.3.5.)

- A munkavégzés előjegyzése (28.4. - 28.4.2.)

- Előjegyzés műszaki vizsgálatkor (28.5. - 28.5.1.)

- Szolgálatátadás (28.6. - 28.6.1.)

- Ellenőrzések bejegyzése (28.7.- 28.7.4.)

- Általános rendelkezések (28.8. - 28.8.1.)

4. TOLATÓSZOLGÁLAT

4.1. Általános rendelkezések

- Alapszabályok (4.1.1.)

- A tolatás engedélyezése (4.1.2.4.)

- Tolatás a nyílt vonal felé (4.1.9. - 4.1.9.2.)

- Tolatás útátjárón át (4.1.16. - 4.1.16.1.)

4.4. Vonatvédelem tolatás közben

- Érkező vonat közeledésekor az állomás bejárati végén végezhető tolatás (4.4.3.)

- Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások (4.4.4. - 4.4.4.1.)

- Tolatás a vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül (4.4.5.)

30.sz. FÜGGELÉK

A TOLATÓSZOLGÁLAT VÉGZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A GURÍTÓDOMBOS, VALAMINT A SÍKTOLATÁSRA BERENDEZETT RENDEZŐ- ILLETVE EGYÉB PÁLYAUDVAROKON

30.1. Általános rendelkezések és fogalom-meghatározások

- Gurítódombos rendező-pályaudvar (30.1.1)

- Gurítódomb (30.1.3)

- Felhúzóvágány (30.1.4)

- Kihúzóvágány (30.1.5)

- Gurítóvágány (30.1.6)

- Összekötővágány (30.1.7)

- Irány(rendező)vágányok (30.1.8)

- Bekötőváltó (30.1.9)

- Vágányfék (30.1.14)

30.2. A gurítás végrehajtása, a gurításban résztvevők teendői

- A váltók állítása és azzal összefüggő egyéb teendők gurítás közben (30.2.5.)

5. VÉDEKEZÉS A JÁRMŰMEGFUTAMODÁSOK ELLEN

5.4. A megfutamodott járművek megállítása (5.4.3.)

13. MENETREND

- A menetrend szerepe (13.1.)

- Menetrendjegyzék, Menetidők táblázatos kimutatása (13.4.)

15.sz. FÜGGELÉK

SZOLGÁLATI MENETREND ÉS A MENETRENDI SEGÉDKÖNYV TÁBLÁZATAINAK FELSOROLÁSA ÉS ÉRTELMEZÉSE

- A Menetrendi segédkönyv kiadása (15.1.)

- Menetrendi segédkönyv tartalma (15.2.)

14. A VONATOK FORGALOMBA HELYEZÉSE

- A vonatok forgalomba helyezése, lemondása (14.2.1.)

15. A VONATKÖZLEKEDÉS LEBONYOLÍTÁSA

15.1. Általános rendelkezések

- Közlekedésszabályozó személyek (15.1.1.)

- A közlekedésszabályozás rendszere (15.1.2.)

- Azonos irányú vonatok közlekedése (15.1.3.)

- Ellenkező irányú vonatok közlekedése (15.1.4.)

- A vonatok számozása (15.1.8.)

- Figyelési, tájékozódási és értesítési kötelezettség (15.1.12., 15.1.12.2., 15.1.12.3.)

15.3. Követő vonat indítása állomástávolságban

- Alapszabály (15.3.1.)

- Vonatindítás a visszajelentés vétele előtt (15.3.2.- 15.3.2.5.)

15.4. Követő vonat indítása állomástávolságban

- Térközrendszerek (15.4.1.)

- Vonatközlekedés önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán (15.4.2.1. - 15.4.2.2.)

- Vonatközlekedés önműködő biztosított térközjelzőkkel fel nem szerelt pályán (15.4.3. - 15.4.3.1.)

15.9. A vonat számának és előrelátható indulási idejének közlése

- Alapszabályok (15.9.1. - 15.9.1.1.)

- A közlemény adásának és nyugtázásának módja (15.9.2.)

- A közlemény érvénytelenítése és megismétlése (15.9.3.)

- Eljárás, ha nem jelentkezik valamelyik sorompókezelő vagy jelzőőr (15.9.4. - 15.9.4.1.)

15.13. A helytelen vágány felhasználása

- Nyílt vonalon dolgozók védelme (15.13.3.)

15.16. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel

- Alapszabályok (15.16.1., 15.16.1.4., 15.16.1.5.)

- Az Írásbeli rendelkezések tartalmának közlése élőszóval (15.16.3.1.)

15.17. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra

- A felhatalmazás módozatai (15.17.1.)

15.18. A vonatok fogadása

- Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken (15.18.7.1.)

- Tiltott egyidejű menetek (15.18.8.)

- Terelési lehetőség mellett lebonyolítható egyidejű menetek (15.18.9.)

- Terelési lehetőség nélkül, más feltételek mellett lebonyolítható egyidejű menetek (15.18.10. - 15.18.10.1.)

- Kihaladás érkező vonat vágányútját érintő vagy metsző kijáraton át az érkezési oldalon (15.18.11.)

- A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon és a nyílt vonalon (15.18.13. – 15.18.13.7.)

- A be-, ki-, át- és elhaladás idejének feljegyzése (15.18.14.)

15.19. Közlekedés továbbhaladást tiltó jelzést adó főjelzők mellett

- Eljárás továbbhaladást tiltó jelzést adó főjelzők esetén (15.19.1., 15.19.1.2., 15.19.1.4. -- 15.19.1.4.4., 15.19.1.8.)

- Eljárás Megállj-jelzés esetén (15.19.2. - 15.19.2.2.)

15.20. Közlekedés tolómozdonnyal

- Engedélyezés, alkalmazás (15.20.1.1., 15.20.1.2.)

15.21. Munkavonatok, segélyvonatok és 6000 kg-nál könnyebb járművek közlekedésére vonatkozó különleges rendelkezések

- Munkavonatok (15.21.2. - 15.21.2.1., 15.21.2.6., 15.21.2.16., 15.21.2.19., 15.21.2.20.)

- Segélymozdonyok, segélyvonatok (15.21.3.5., 15.21.3.6.)

17.sz. FÜGGELÉK

A VONATOK SZÁMOZÁSI RENDSZERE

- Általános rendelkezések (17.1.2., 17.1.3.)

21.sz. FÜGGELÉK

KÖZLEKEDÉS TOLÓMOZDONNYAL

- Személyzet értesítése (21.3.)

- Induló vonat megtolása állomáson (21.5.- 21.5.3.)

31.sz. FÜGGELÉK

A MUNKAVONATOK (MUNKAGÉPEK) KÖZLEKEDÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A VÁGÁNYZÁROLT ÉS ÉPÍTÉS ALATT LÉVŐ VÁGÁNYOKON

31.3. A közlekedés szabályozása

- Felelősség (31.3.3.)

- Állomási és pályaszemélyzet értesítése (31.3.21.)

- Sorompókezelés (31.3.23.)

- Fény- és félsorompó kikapcsolása (31.3.24.)

16. SZOLGÁLAT A VONATOKNÁL

16.2. Magatartás menet közben

- Figyelési kötelezettség (16.2.2. - 16.2.2.2.)

- Eljárás helytelenül álló váltó esetén (16.2.3.)

- Eljárás Megállj-jelzés meghaladásakor (16.2.4. - 16.2.4.2.)

- Eljárás, ha a vonatnál jelzési hiányosság van (16.2.6.)

- Megállás rendkívüli esemény bejelentése végett (16.2.8.)

- Eljárás, ha a vonatot a nyílt vonalon veszély fenyegeti (16.2.9. - 16.2.9.2.)

- Eljárás sérült pályarész felfedezésekor (16.2.10. - 16.2.10.1.)

- A megállítás okának közlése (16.2.11.)

- Visszatolás a nyílt vonalon az indulás megkönnyítése végett (16.2.12.)

- Visszatolás a mögöttes állomásra (16.2.13., 16.2.13.1.)

16.3. A vonatok védelme, fedezése (védekezés összeütközés, továbbá utolérés ellen)

- A vonatfogadásra kötelezettek teendői (16.3.1. - 16.3.1.1.)

16.6. Tartózkodás a mozdony vezetőfülkéjében, és a szolgálati vonaton

- Tartózkodás mozdonyon (16.6.1.e.)

- A mozdonyon tartózkodó személyek száma (16.6.3. - 16.6.3.1.)

18. LASSÚMENETEK, ÉPÍTÉSI- ÉS FENNTARTÁSI MUNKÁK,

VÁGÁNYZÁRAK

18.2. A vonatforgalmat nem érintő, nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül végzett munkák

- Nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül végzett munkák (18.2.1. - 18.2.1.1.)

18.3. A vonatforgalmat érintő, nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák

- Nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák (18.3.1. - 18.3.1.8.)

- Állomáson nem vágányzár keretében végzett munkák (18.3.2.)

- Egyéb rendelkezések (18.3.3.)

18.4. Vágányzár, feszültségmentesítés, biztosítóberendezési kikapcsolás

- Előre tervezett pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás engedélyezése (18.4.1. - 18.4.1.1.)

- Jogosultság a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználására (18.4.2.)

- Előre látott pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásának megkezdése (18.4.4. - 18.4.4.2.)

- Közös pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás (18.4.5.)

- Előre nem tervezhető üzembiztonsági pályaműködtetői kapacitásigény felhasználása (18.4.6. - 18.4.6.2.)

- Biztonsági intézkedések (18.4.7.- 18.4.7.5.)

- Eljárás a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásának megszüntetésekor és esetleges meghosszabbításakor (18.4.9. - 18.4.9.2.)

- Értesítés az új vagy megváltoztatott helyzetről (18.4.10.)

- A pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás nyilvántartása (18.4.11.)

23. sz. FÜGGELÉK

23.1 Biztonsági intézkedések építési, átalakítási és fenntartási munkák engedélyezése előtt és végzése közben

(23.1.1. - 23.1.1.2.)

23.2. Tervezési, engedélyezési irányelvek, forgalmi technológiai és koordinációs intézkedési terv készítése, jóváhagyása

19. A FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSE TÉLEN

- Általános rendelkezés (19.1.)

- Különleges rendelkezések a forgalmi szolgálat mikénti végzésére (19.2. - 19.2.1., 19.2.3. - 19.2.5.)

- Hótorlaszban elakadt vonat fedezése (19.3.)

20. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK

- Rendkívüli intézkedések (20.1., 20.1.2.)

F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei

(A zárójelben a MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre. A kapcsos zárójelben lévő utasítás pont az adott anyagrészhez kapcsolódó, de a tudásanyagban nem szereplő ismeret.)

4.sz. FÜGGELÉK

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK KÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

- Állomási Végrehajtási Utasítás (4.1.4. (7))

- A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége által készítendő Végrehajtási Utasítások (4.2.)

5.sz. FÜGGELÉK

KÖZPONTI FORGALOMIRÁNYÍTÁSRA ÉS KÖZPONTI FORGALOMELLENŐRZÉSRE BERENDEZETT VONALAKRA, VALAMINT A TÁVKEZELT, TÁVVEZÉRELT SZOLGÁLATI HELYEK FORGALOMSZABÁLYOZÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- KÖFI és KÖFE vonalakra vonatkozó általános rendelkezések (5.1.2., 5.1.4., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.9., 5.1.10., 5.1.13.)

6.sz. FÜGGELÉK

MELLÉK- ÉS KESKENY NYOMTÁVOLSÁGÚ VONALAKRA, TOVÁBBÁ AZ EGYSZERŰSÍTETT FORGALMI SZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK

6.1. Általános rendelkezések

- A függelék hatálya (6.1.1.)

- A függelék tartalma (6.1.2.)

- Kiegészítő utasítások, segédkönyvek (6.1.3.)

- Végrehajtási Utasítás (6.1.4.)

6.2. Fogalom meghatározások a Függelék rendelkezéseinek helyes értelmezése szempontjából (6.2.1. - 6.2.6.)

6.3. Az önálló szolgálatvégzés feltételei

- A Végrehajtási Utasítás ismerete, vizsgakötelezettség (6.3.1.)

6.5. Létesítmények, berendezések

- Jelző- és biztosítóberendezések (6.5.1. - 6.5.1.1.)

6.7. Útsorompók, sorompókezelés a szolgálatszünetelés tartama alatt

- Az útsorompók lezárása, felnyitása (6.7.1.)

6.14. A mellékvonali forgalomirányításra berendezett vonalakra vonatkozó előírások

- 6.14.1. Általános rendelkezések (6.14.1.1. - 6.14.1.6., 6.14.1.9. első mondat)

7. sz. FÜGGELÉK

- Közlemények nyugtázására, előjegyzésére vonatkozó előírások (7.1. első bekezdés első, nyolcadik-, kilencedik-, tizenegyedik-, tizennegyedik-, huszonegyedik-, huszonkilencedik és a harmincegyedik francia bekezdés)

- Fejrovatos előjegyzési napló vezetése (7.2. pont 2., 9., 10., 16. rovat - 7.2.1.)

24.sz. FÜGGELÉK

A KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK TÁBLÁZATAINAK TARTALMA

VIZSGAKÉRDÉSEK

Írásbeli vizsgakérdések

MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás

(A zárójelben a MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

A vastag betűvel szedett kérdések: új módszertanú kérdések

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- Mivel adhatók a vasúti jelzések és figyelmeztetések? (1.3.1.)

- Ismertesse a hallható és a látható jelzések alkalmazását! (1.3.2.)

- Milyen szabályok vonatkoznak a jelzésadás idejére, helyére és módjára? (1.3.3.)

- Ismertesse a jelzők csoportosítását! (1.3.7.- 1.3.7.4.)

- Ismertesse a jelzők, jelzőeszközök és figyelmeztető jelek helyét! (1.3.9.)

- Ismertesse a jelzőárbocok színezését és forgalomszabályozó szerepét! (1.3.10.-1.3.16.)

2. A FŐJELZŐKRE, ELŐJELZŐKRE ÉS ISMÉTLŐJELZŐKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- Sorolja fel a főjelzőket! (2.1.1.)

- Ismertesse a főjelzők feladatát! (2.1.2.-2.1.2.1.)

- Ismertesse a bejárati jelző alkalmazására vonatkozó előírásokat! (2.2.1.)

- Ismertesse a kijárati jelzők fajtáit és alkalmazását! (2.2.2.)

- Ismertesse a fedezőjelzők alkalmazására vonatkozó szabályokat! (2.2.3.)

- Ismertesse a térközjelzők fajtáit és alkalmazását! (2.2.4.)

- Ismertesse a főjelzők szabványos állását! (2.2.5.-2.2.5.3.)

- Ismertesse a fény főjelzők jelzési rendszerének alapjait! (2.4.1.-2.4.1.2.)

- Ismertesse az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző jelzéseit! (2.5.26.2.- 2.5.26.2.4.)

- Ismertesse a nem biztosított fény bejárati jelzők jelzéseit! (2.6.1.- 2.6.2.)

- Ismertesse a nem biztosított fény térközjelzők jelzéseit! (2.7.1.- 2.7.2.)

- Ismertesse a biztosított alak bejárati, fedező- és térközjelzők jelzéseit! (2.8.1.-2.8.3.)

- Ismertesse a nem biztosított alak bejárati jelzők jelzéseit! (2.10.1.-2.10.2.)

- Ismertesse a nem biztosított alak térközjelzők jelzéseit! (2.11.1.-2.11.2.)

- Milyen előírás vonatkozik az előjelző és az előjelzést adó jelző elhelyezésére, egymás között lévő távolságára?(2.12.3.-2.12.3.2.)

- Ismertesse az előjelző kezelését és szabványos állását! (2.12.4., 2.12.5.)

- Ismertesse a biztosított fény főjelzők külön előjelzőjének jelzéseit! (2.13.1.-2.13.4.)

- Ismertesse a nem biztosított fény bejárati jelzők előjelzőinek jelzéseit! (2.14.1.-2.14.2.)

- Ismertesse a nem biztosított fény térközjelzők előjelzőinek jelzéseit! (2.15.1.-2.15.2.)

- Ismertesse a biztosított alak főjelzők háromfogalmú alak előjelzőinek jelzéseit! (2.16.1.-2.16.3.)

- Ismertesse a biztosított alak főjelzők kétfogalmú alak előjelzőinek jelzéseit! (2.17.1.-2.17.2.)

- Ismertesse a nem biztosított alak bejárati jelzők kétfogalmú alak előjelzőinek jelzéseit! (2.18.1.-2.18.3.)

- Ismertesse a nem biztosított alak térközjelzők kétfogalmú alak előjelzőinek jelzéseit! (2.19.1.-2.19.3.)

- Ismertesse a biztosított alak főjelzők háromfogalmú alak előjelzőinek jelzéseit! (2.16.1.-2.16.3.)

- Ismertesse az ismétlőjelző alkalmazását és jelzéseit! (2.21.1.- 2.21.3.)

4. A TOLATÁSI MOZGÁST SZABÁLYOZÓ JELZŐK CSOPORTOSÍTÁSA, ALKALMAZÁSA ÉS A VELÜK ADOTT JELZÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- Ismertesse a tolatási mozgást szabályozó jelzők csoportosítását! (4.1.)

- Ismertesse a tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők alkalmazására vonatkozó szabályokat és a tolatási mozgásra vonatkozó jelzéseit! (4.2.-4.2.7.)

- Ismertesse a tolatásjelzők csoportosítását! (4.3.-4.3.3.)

- Ismertesse a tolatásjelzők jelzéseit és a jelzéseikre vonatkozó szabályokat! (4.3.4.-4.3.5.)

- Ismertesse a gurításjelzők jelzéseit! (4.4.7.- 4.4.7.5.)

5. EGYÉB JELZŐK ÉS JELZÉSEIK

- Ismertesse a bejárati irányú ellenőrző jelző alkalmazására, szabványos állására vonatkozó szabályokat! (5.1.3.-5.1.5.)

- Ismertesse a bejárati irányú ellenőrző jelző jelzéseit! (5.1.6.-5.1.6.4.)

- Ismertesse a kijárati irányú ellenőrző jelző jelzéseit! (5.1.9.-5.1.9.4.)

- Ismertesse a kijárati irányú ellenőrző jelző alkalmazására vonatkozó szabályozást! (5.1.7.-5.1.7.2.)

- Ismertesse a kijárati irányú ellenőrző jelző szabványos állására vonatkozó előírást! (5.1.8.)

- Ismertesse az útsorompót ellenőrző jelzők csoportosítását! (5.3.1.- 5.3.1.1.)

- Ismertesse a fénysorompót ellenőrző útátjárójelző alkalmazását és jelzéseit! (5.3.5.- 5.3.6.)

- Milyen jelzőt alkalmazunk a vasúti átjáró megjelölésére? (5.4.1.- 5.4.2.)

- Ismertesse a váltójelzők csoportosítására vonatkozó szabályokat! (5.5.1.-5.5.1.4.)

- Ismertesse a váltójelzők jelzéseit! (5.5.4.-5.5.6.6.)

- Ismertesse az egyszerű váltó váltójelzőjének jelzéseit és az állítókészülékek (ellensúlyok) színezésére vonatkozó szabályokat! (5.5.5.- 5.5.5.3., 5.5.7.- 5.5.7.4.)

- Ismertesse az átszelési váltó váltójelzőjének jelzéseit! (5.5.6.1.-5.5.6.4.)

- Ismertesse a vágányzáró-jelző alkalmazására vonatkozó szabályokat! (5.6.1.-5.6.3.)

- Ismertesse a vágányzáró-jelző jelzéseit! (5.6.4.1.-5.6.4.4.)

- Ismertesse a tolatási határjelzőt és alkalmazását! (5.9.1.-5.9.4.)

- Ismertesse a fékút eleje-jelző alkalmazását kétvágányú pályán! (5.11.- 5.11.2.2.)

- Ismertesse a fékút eleje-jelző alkalmazását a Mellékvonali bejárati irányú ellenőrző jelző előtt! (5.11.3.-5.11.3.2.)

- Ismertesse a járhatatlan pályarészek fedezésére használt jelzőket és jelzéseit! (5.16.1., 5.16.1.3., 5.16.2., 5.16.3., 5.16.3.1.)

- Hogyan kell fedezni a vágányzárolt pályarészt, ha a nyílt pályán a két állomás között vágányzárt rendeltek el? (5.16.7.-5.16.7.2.)

- Hogyan kell fedezni a vágányzárolt pályarészt, állomási vágány esetében? (5.16.7.3.- 5.16.7.5.)

6. KÉZIJELZÉSEK ÉS HANGJELZÉSEK

- Hogyan kell adni vonatközlekedés közben a Megállj! jelzést? Ismertesse a mozdonyszemélyzet hangjelzései közül a Vonat indul és a Figyelj! jelzéseket! (6.1.1.9., 6.2.1., 6.2.5.)

7. JELZÉSEK A VONATOKON ÉS A JÁRMŰVEKEN.

- Ismertesse a vonatok elejének és végének megjelölésére vonatkozó szabályokat! (7.1.1.- 7.1.2.)

8. FIGYELEMBE NEM VEENDŐ, FIGYELMEN KÍVÜL HAGYANDÓ, ÉRVÉNYTELEN ÉS A HASZNÁLHATATLAN JELZŐK

- Ismertesse a figyelembe nem veendő jelzőket! (8.1.)

- Hogyan kell megjelölni az érvénytelen jelzőt és mi az eljárás, ha a jelző érvénytelen? (8.3.- 8.4.3.)

- Mikor kell a jelzőt használhatatlannak minősíteni és mi az eljárás, ha a jelző használhatatlan? (8.5.- 8.6.5.)

- Mi az eljárás, ha a jelző lámpája nem világít? (8.7.)

9. FIGYELMEZTETŐ JELEK

- Ismertesse a Bejárati jelzőre és a Külön előjelzővel nem rendelkező fény bejárati, illetve fedezőjelzőre jelzőre figyelmeztető jelet! (9.2.- 9.3.)

- Ismertesse Az alak főjelző továbbhaladást engedélyező szabványos állására figyelmeztető jelet! (9.6.-9.6.2.)

- Ismertesse a Nagyfeszültségre figyelmeztető jelet, a Villamos távvezeték biztonsági övezetére figyelmeztető jelet! (9.10., 9.11.)

- Ismertesse a Tolató-vágányutas biztosítóberendezés hatáskörzetének végére figyelmeztető jelet! (9.13.)

MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás

(A zárójelben a MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

A vastag betűvel szedett kérdések: új módszertanú kérdések

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- Ismertesse a felelősségre vonatkozó szabályokat! (1.4.1.1.)

- Milyen szabályok vonatkoznak a vágányok közötti magatartásra? (1.4.2.-1.4.2.4.)

- Mikor kell biztonságos munkavégzésre alkalmatlannak minősíteni a dolgozót és mi az eljárás ebben az esetben? (1.4.5.)

- Milyen szabályok betartásával hagyható el a munkahely? 1.4.6.)

- Ismertesse a Parancskönyvvel kapcsolatos tudnivalókat! (1.4.9.)

- Milyen szolgálati jelvényeket ismer? (1.4.10.- 1.4.10.1.)

- Ismertesse a dohányzásra és a nyílt láng használatára vonatkozó előírásokat! (1.4.11.)

- Kik kötelesek a forgalmi tevékenységet ellátó munkavállalók munkavégzését ellenőrizni?(1.4.16. a, b.)

- Mit és kinek kell előjegyeznie a Hibaelőjegyzési könyvbe, Hibanaplóba? (1.5.2.)

2. VÁLTÓK, VÁLTÓ- ÉS VÁGÁNYÚTELLENŐRZÉS

- Csoportosítsa a váltókat forgalmi szempontból! Ismertesse a lezárható, le nem zárható, biztosított és nem biztosított váltókat! (2.2.1.-2.2.3.)

- Ismertesse a váltókörzetek kijelölésére és őrzésére vonatkozó szabályokat! (2.3.1.)

- Mikor használható egy váltó forgalmi szempontból? (2.8.1.)

- Mikor kell a váltók használhatóságáról meggyőződni?(2.8.2.)

- Ismertesse a váltó használhatóságának ellenőrzését váltóállítás alkalmával! (2.8.4.- 2.8.4.2.)

- Ismertesse a váltó használhatóságának ellenőrzését vágányút beállításakor! (2.8.5.)

- Mikor kell meggyőződni állandóan zárva tartott váltók használhatóságáról?(2.8.6.)

- Ismertesse a váltók lezárására, felnyitására és feloldására vonatkozó alapszabályokat! (2.10.1., 2.10.1.2.)

- Milyen szabály vonatkozik a váltók lezárására vonatok részére?(2.10.2.-2.10.2.2.)

- Mikor kell a vonatok részére a vágányútban érintett váltókat lezárni? (2.10.2.)

- Ismertesse a váltózárkulcsok, védelmi berendezések zárkulcsainak megjelölésére vonatkozó szabályokat! (2.11.1.)

- Ismertesse a váltózárkulcsok és védelmi berendezések zárkulcsainak kezelésre vonatkozó szabályokat! (2.11.2.)

- Ismertesse a váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsaival kapcsolatos tudnivalókat! (2.11.6.)

3. ÚTSOROMPÓK, ÚTSOROMPÓK KEZELÉSE

- Ismertesse a sorompókezelés általános szabályait! (3.1.- 3.1.6.)

- Mi az eljárás a nyíltvonali fénysorompókkal abban az esetben, ha önműködő térközbiztosító berendezéssel felszerelt vonalakon a térközbiztosító berendezés használhatatlan? (3.3.3.)

- Ismertesse a fénysorompók használhatatlanságának eseteit! (3.5.)

- Hogyan értesítik az érintett forgalmi szolgálattevők egymást a fénysorompó használhatatlanságáról? (3.6.)

- Hová és ki küldi meg a nyíltvonali útátjárók helyét és biztosítási módját? (3.6.5.)

- Hogyan és miről kell értesíteni a vonatszemélyzetet az állomási fénysorompó használhatatlanságáról? (3.7., 3.7.1.)

- Ki köteles értesíteni a biztosítóberendezési szakszolgálatot fénysorompó használhatatlansága esetén? (3.10.)

- Mi az eljárás, ha a hibaelhárító személy a hibát nem tudja megjavítani az útsorompó használhatatlansága esetén? (3.10.3.)

- Ki köteles jelzőőrt kirendelni használhatatlan állomási útsorompóhoz? Mikor lehet a sorompókezelőt jelzőőrként igénybe venni? (3.10.4., 3.10.8.)

- Ismertesse a jelzőőrök alkalmazásának eseteit! (3.11.)

- Hogyan kell fedezni az olyan vasúti átjárókat, ahová a jelzőőrt a kiszolgáló menettel szállítják a helyszínre? (3.11.1.)

- Milyen eszközök kellenek a jelzőőri szolgálat ellátásához? (3.11.2.)

- Mi az eljárás, ha a jelzőőr és az állomások forgalmi szolgálattevője között az értekezés lehetetlenné válik? (3.12.)

4. TOLATÓSZOLGÁLAT

- Ismertesse a tolatás alapszabályát! (4.1.1.)

- Ismertesse az útátjárón át történő tolatás szabályait! (4.1.16., 4.1.16.1.)

- Ismertesse az érkező vonat közeledésekor az állomás bejárati végén végezhető tolatásra vonatkozó szabályozást!(4.4.3.)

- Ismertesse a vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatásokra vonatkozó szabályozást! (4.4.4.- 4.4.4.1.)

13. MENETREND

- Mi a menetrend szerepe? (13.1.)

- Milyen adatokat kell a Menetrendjegyzéknek feltüntetni és ki készíti ezeket?(13.4.)

- Milyen adatokat kell a Menetidők táblázatos kimutatásában feltüntetni és ki készíti ezeket?(13.4.)

14. A VONATOK FORGALOMBA HELYEZÉSE

- Hogyan értesül a jelzőőr a Menetrendjegyzéken nem szereplő vonatokról?(14.2.1.)

15. A VONATKÖZLEKEDÉS LEBONYOLÍTÁSA

- Ismertesse a közlekedés-szabályzó személyeket és a közlekedés-szabályozás rendszerét! (15.1.1., 15.1.2.)

- Ismertesse az azonos irányú és az ellenkező irányú vonatok közlekedésére vonatkozó szabályokat! (15.1.3., 15.1.4.)

- Miről és kiket köteles tájékoztatni a jelzőőr a vonatközlekedés lebonyolításának általános rendelkezései ismeretében? (15.1.12., 15.1.12.2.)

- Ismertesse az állomástávolságú közlekedés alapszabályát! (15.3.1.)

- Ismertesse a vonatközlekedés szabályait önműködő biztosított térközjelzőkkel fel nem szerelt pályán! (15.4.3.- 15.4.3.1.)

- Hogyan kell adni és nyugtázni a vonat számáról és előre látható indulási idejéről adott közleményt? (15.9.2.)

- Ismertesse a vonat számáról és előre látható indulási idejéről adott közlemény érvénytelenítésére és megismétlésére vonatkozó szabályokat! (15.9.3.)

- Mi az eljárás, ha nem jelentkezik a jelzőőr az előre látható indulási idő közlésekor? (15.9.4., 15.9.4.1.)

- Ismertesse a rendelkezés közlésének alapszabályát! (15.16.1., 15.16.1.5.)

- Milyen szabály vonatkozik arra az esetre, ha önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt jelfeladásra kiépített pályán a csak mozdonyvezetővel közlekedő menetrend szerint áthaladó vonatot a szolgálati hely jelfeladásra ki nem épített vágányán tervezik áthaladtatni, de a vonat akadálytalan áthaladása bármely ok miatt nem biztosítható? (15.18.7.1.)

- Hogyan szabályozza az utasítás a terelési lehetőség nélkül, más feltételek mellett lebonyolítható egyidejű meneteket? (15.18.8.)

- Milyen előírás vonatkozik a terelési lehetőség mellett lebonyolítható egyidejű menetekre? (15.18.9.)

- Ismertesse, melyek a terelési lehetőség nélkül, más feltételek mellett lebonyolítható egyidejű menetek! (15.18.10.- 15.18.10.1.)

- Milyen szabályok vonatkoznak a kihaladásra érkező vonat vágányútját érintő vagy metsző kijáraton át az érkezési oldalon? (15.18.11.)

- Ismertesse a be-, ki-, át-és elhaladás idejének feljegyzésére vonatkozó ismereteket! (15.18.14.)

- Ismertesse a használhatatlan főjelző után következő váltó(ko)n való közlekedés szabályait! (15.19.1., 15.19.1.2., 15.19.1.4.)

- Mi az eljárás, ha a segélymozdony a segélyre szoruló vonatot az eredeti iránynak megfelelően vontatja be? (15.21.3.5.)

- Mi az eljárás, ha a segélymozdony a segélyre szoruló vonatot az eredeti irányával ellenkező irányba vontatja be? (15.21.3.5.)

- Hogyan értesül a jelzőőr arról, hogy a segélymozdony elindult a nyílt pályáról? (15.21.3.5.)

- Mi az eljárás, ha a segélyre szoruló vonat a segélymozdony megérkezése előtt továbbítható lenne? (15.21.3.6.)

16. SZOLGÁLAT A VONATOKNÁL

- Mi az eljárás, ha a vonatnál jelzési hiányosság van? (16.2.6.)

- Mi a teendője a jelzőőrnek, ha a mozdonyvezető engedélyt kér tőle a visszatolásra az indulás megkönnyítése végett? (16.2.12.)

- Mi a teendője a jelzőőrnek, ha a forgalmi szolgálattevőtől arról kap értesítést, hogy a vonat a nyílt pályáról visszatol a mögöttes állomásra? (16.2.13., 16.2.13.1.)

18. LASSÚMENETEK, ÉPÍTÉSI- ÉS FENNTARTÁSI MUNKÁK,

VÁGÁNYZÁRAK

- Ismertesse az állomáson nem vágányzár keretében történő munkavégzésre vonatkozó szabályokat! (18.3.2.)

- Milyen szabály vonatkozik az előre tervezett pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás engedélyezésére? Kik jogosultak a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás végzésére?  (18.4.1., 18.4.2.)

- Hogyan szabályozza az utasítás az értesítést az új vagy megváltozott helyzetről? (18.4.10.)

19. A FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSE TÉLEN

- Mi a téli időjárásra vonatkozó általános rendelkezés? (19.1.)

- Mi a teendő, ha a pálya vágány, vagy a pálya egyik vágányán hóeltakarító menet dolgozik? (19.2.3.)

- Mi az eljárás, ha a vonat a nyílt vonalon hóakadály miatt elakadt? (19.2.5.)

20. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK

- Ki és milyen intézkedést köteles tenni, ha rendkívüli esemény – baleset – következett be? (20.1.- 20.1.2. első bekezdés)

F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei

(A zárójelben a MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

A vastag betűvel szedett kérdések: új módszertanú kérdések

6.sz. FÜGGELÉK

MELLÉK- ÉS KESKENY NYOMTÁVOLSÁGÚ VONALAKRA, TOVÁBBÁ AZ EGYSZERŰSÍTETT FORGALMI SZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK

- Ismertesse a jelző- és biztosítóberendezésekre vonatkozó követelményeket egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett illetve kijelölt vonalakon! (6.5.1., 6.5.1.1.)

- Ismertesse az útsorompók lezárására, felnyitására vonatkozó szabályokat szolgálatszünetelés esetén mellék- és keskeny nyomtávolságú, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vasútvonalakon! (6.7.1.)

- Mellékvonali forgalomirányításra berendezett vonalakon a forgalomirányító rendelkezéseit ki köteles végrehajtani? MEFI, MERÁFI irányítóval hogyan létesíthető összeköttetés? (6.14.1.3., 6.14.1.9.)

7.sz. FÜGGELÉK

- Hogyan kell előjegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplóba a dátumot, valamint az időjárási körülményekben bekövetkezett változásokat? (7.2.1.)

8.sz. FÜGGELÉK

- Ismertesse a távbeszélő megjelölésére és a vágányok számozására vonatkozó előírásokat! (8.1.- 8.2.)

- Ismertesse a váltók számozására vonatkozó előírásokat! (8.3.- 8.3.6.)

- Ismertesse a jelzők jelölése vonatkozó szabályozást! (8.4.)

- Ismertesse a sorompók jelölésére vonatkozó szabályozást! (8.5.)

- Ismertesse a kisiklasztósaruk és vágányzáró-sorompók jelölésére vonatkozó szabályozást! (8.6.)

11.sz. FÜGGELÉK

A VASÚTI ÚTÁTJÁRÓK LEZÁRÁSÁNAK, A FÉNYSOROPMPÓ BERENDEZÉSEK IDEIGLENES KIKAPCSOLÁSÁNAK ÉS AZ ÚTSOROMPÓ HIBA ELHÁRÍTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA

- Hol kell a sorompóberendezés előre látható kikapcsolását szabályozni? Ismertesse, hogy melyik sorompó berendezést lehet és kell kikapcsolni vágányzár idejére, továbbá melyik sorompónál kell biztosítani a helyi nyomógombos vezérlés lehetőségét? (11.1., 11.1.1.)

- Mi a feladata a munka vezetőjének a fénysorompó kikapcsolásával és a visszakapcsolás előjegyzésével kapcsolatosan? (11.1.7.)

- Mi a kötelessége a sorompó műszaki hibájáról, rongálásról az észlelő dolgozónak? Meddig kell elhárítani a fénysorompó meghibásodását, rongálását? (11.2.1., 11.2.2.)

- Mi az eljárás, ha a hibaelhárításra kiérkező személy a hibát nem tudja megszüntetni? (11.2.7.)

- Mi az eljárás fénysorompó berendezés visszakapcsolásáról? (11.2.9.)

- Milyen egyéb rendelkezéseket kell tenni a sorompó berendezések kikapcsolásakor? (11.4.- 11.4.1.)

17.sz. FÜGGELÉK

A VONATOK SZÁMOZÁSI RENDSZERE

- Mit jelez a vonatszám utolsó számjegye? Mit jelent, ha egy vonatszám végén a „-1”, vagy „-2” szám is van? (17.1.2., 17.1.3.)

21.sz. FÜGGELÉK

KÖZLEKEDÉS TOLÓMOZDONNYAL

- Ismertesse tolómozdonnyal való közlekedés esetén a személyzet értesítésérére vonatkozó szabályokat! (21.3.)

28.sz. FÜGGELÉK

HIBAELŐJEGYZÉSI KÖNYV VEZETÉSE

- Ismertesse a Hibaelőjegyzési könyv rendszeresítésére, használatára vonatkozó előírásokat! (28.1.- 28.1.1.)

- Ismertesse a Hibaelőjegyzési könyv felfektetésének szabályait! (28.2.1.- 28.2.5.)

- Milyen általános szabály vonatkozik a Hibaelőjegyzési könyv vezetésére? (28.8.- 28.8.1.)

- Milyen szabály vonatkozik a hibák előjegyzésére? (28.3.- 28.3.5.)

- Milyen szabály vonatkozik a műszaki vizsgálat előjegyzésére a Hibaelőjegyzési könyvben? (28.5.- 28.5.1.)

- Milyen módon kell eljárni Szolgálatátadás esetén a Hibaelőjegyzési könyv vezetésekor? (28.6.- 28.6.1.)

31.sz. FÜGGELÉK

A MUNKAVONATOK (MUNKAGÉPEK) KÖZLEKEDÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A VÁGÁNYZÁROLT ÉS ÉPÍTÉS ALATT LÉVŐ VÁGÁNYOKON

- Ismertesse a felelősség kérdését a munkavonatok közlekedésének szabályozásában! (31.3.3.)

- Miről kell értesíteni a jelzőőrt munkavonatok közlekedésekor? (31.3.21.)

32.sz. FÜGGELÉK

A BITONSÁGI BETÉTEK ALKALMAZÁSA ZÁRSZERKEZETTEL ELLÁTOTT VÁLTÓKNÁL

- Ismertesse a biztonsági betét alkalmazásának eseteit! (32.1.)

- Sorolja fel a kampózáras és a zárnyelves csúcssínrögzítő szerkezettel rendelkező váltókhoz alkalmazandó Biztonsági betét részeit! (32.2., 32.3.)

- Ismertesse a Biztonsági betétek készletben tartására vonatkozó szabályokat! (32.5.- 32.5.5.)

- Ismertesse a Biztonsági betétekhez alkalmazott lakatok, lakatkulcsok és lakat másodkulcsok kezelésére vonatkozó előírásokat! (32.6.)

Szóbeli vizsgakérdések

MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás

(A zárójelben a MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

- Mi az eljárás eltérő értelmű egyidőben adott, illetve kétes értelmű jelzések esetén? (1.3.5.)

- Ismertesse a főjelzők kezelésére vonatkozó előírásokat! (2.3.1.- 2.3.1.3.)

- Ismertesse a fény főjelző jelzések értelmezésének alapszabályait! (2.4.2. - 2.4.2.7.)

- Ismertesse a főjelzők kiegészítő jelzéseit! (2.4.3.-2.4.3.6.)

- Ismertesse az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző alkalmazására, kialakítására vonatkozó szabályokat! (2.5.26.1.- 2.5.26.1.1.)

- Ismertesse az alak kijárati jelző jelzéseit! (2.9.1., 2.9.2.)

- Ismertesse az előjelzők alkalmazását, csoportosítását! (2.12.1.-2.12.2.2.)

- Ismertesse a vezetőállás jelző alkalmazását, működését! (3.1.)

- Ismertesse a vezetőállás jelző alkalmazására és működésére vonatkozó előírásokat folyamatos, vagy szakaszos jelfeladás esetén! (3.1.1.-3.1.2.)

- Ismertesse a vezetőállás jelző alkalmazására és működésére vonatkozó előírásokat pontszerű Indusi jelfeladás esetén! (3.1.3.)

- Ismertesse a Mellékvonali ellenőrző jelző feladatát, kialakítását, csoportosítását! (5.1.1.1.-5.1.2.)

- Ismertesse az Útátjárójelző alkalmazását! Mikor nem kell Útátjárójelzőt alkalmazni?(5.2.1.-5.2.2.)

- Mely váltók hagyhatók váltójelző nélkül? Ismertesse a váltószámozás feltüntetésének módját! (5.5.2.- 5.5.3.2.)

- Hogyan kell a munkaterületeket fedezni a szolgálati helyeken és a nyílt pályán? (5.17.- 5.17.2.1.)

- Ismertesse az ERTMS körzet kezdete jelzőre vonatkozó szabályozást! (5.18.1.)

- Ismertesse az ERTMS Megállás helye-jelzőre vonatkozó előírásokat! (5.18.2.- 5.18.2.1.)

- Ismertesse az ERTMS vége jelzőre vonatkozó előírásokat! (5.18.3.)

- Ismertesse a GSM-R körzetre figyelmeztető jelet! (5.18.4.)

- Ismertesse a jelzőőrök jelzéseit! (6.5.1.-6.5.1.3.)

- Ismertesse az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőre figyelmeztető jelet és az előjelzőre figyelmeztető jelet! (9.4.-9.5.3.)

- Ismertesse az Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelet! (9.9.- 9.9.5)

MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás

(A zárójelben a MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

- Ismertesse az önálló szolgálattételre beosztás szabályait! (1.3.1.)

- Milyen szabályok vonatkoznak a távközlő- és biztosítóberendezés kezelési vizsgákra? (1.3.3.)

- Sorolja fel, kik tartózkodhatnak idegen személyek részére meg nem nyitott helyiségekben! (1.4.3.- 1.4.3.1.)

- Mi az eljárás, ha egy személy által kiszolgált mozdony vezetője szolgálatképtelenné válik? (1.4.4.)

- Ismertesse a rendelkezések adásának és végrehajtásának szabályait! (1.4.7., 1.4.7.1.)

- Ismertesse a szolgálatra való jelentkezés szabályait állomáson! (1.4.12.-1.4.12.2.)

- Milyen szabályok vonatkoznak az élőszóval adott közleményekre?(1.4.17., 1.4.17.1.)

- Milyen előírás vonatkozik az ólomlevételre és a számlálókészülék kezelésének ellenőrzésére? (1.5.3.- 1.5.3.1.)

- Kinek kell jól járó órával rendelkezni? (1.5.5.- 1.5.5.2.)

- Ismertesse a váltók alkatrészeit! (2.1.1.- 2.1.10.)

- Ismertesse a vágányút beállítására vonatkozóan adandó utasítással összefüggő előírásokat! (2.7.1.)

- Ismertesse a váltófelvágás fogalmát, valamint a váltófelvágás esetén követendő eljárást! (2.9.4.-2.9.4.5.)

- Ismertesse a Lezárási táblázattal és az Elzárási táblázattal kapcsolatos tudnivalókat! (2.10.4., 9., 10. sz. Függelék)

- Ismertesse a nyíltvonali váltózárkulcsok és védelmi berendezések zárkulcsainak kezelésére vonatkozó szabályokat! (2.11.4.-  2.11.4.3.)

- Ismertesse a váltóellenőrzés szabályait központi állítású váltóknál! (2.12.2., 2.12.2.1.)

- Ismertesse a váltóellenőrzés szabályait váltózáras váltóknál! (2.12.4.1., 2.12.4.2.)

- Hogyan kell a váltóellenőrzést megtartani, ha a forgalmi szolgálattevő biztosítóberendezési művezetőnek adott át nyíltvonali váltózár és védelmi berendezés kulcsot? (2.12.4.7.)

- Ismertesse az útsorompók lezárásának és felnyitásának szabályait! (3.3.-3.3.2.)

- Mi az eljárás a fénysorompó zavarjelzése, valamint visszajelentő fényeinek hibája esetén? (3.4.-3.4.1.)

- Hogyan és miről kell értesíteni a vonatszemélyzetet teljes sorompó használhatatlanságáról? (3.9.1.)

- Mi az eljárás útsorompóval fel nem szerelt útátjáróknál, ha a Vasúti átjáró kezdete jelző hiányzik? (3.13.)

- Mi az eljárás, ha a fénysorompó berendezés összetörése esetén a Vasúti átjáró kezdete jelző hiányzik? (3.13.)

- Ismertesse a tolatás engedélyezésének szabályait pályavasúti telephelyen! (4.1.2.4.)

- Ismertesse mikor és milyen feltételek mellett szabad a vonat behaladása közben a vágányúttól jobbra fekvő vágányzaton a vágányút érintése nélkül tolatást végezni!(4.4.5.)

- Mi a teendője a jelzőőrnek, ha megfutamodott járművekről kap értesítést? (5.4.3., 3.3.4.)

- Milyen feltételek alapján indítható menetrend nélküli munkavonat a visszajelentés vétele előtt? (15.3.2., 15.3.2.5.)

- Mikor használhatatlan az önműködő térközbiztosító berendezés és hogyan kell a vonatokat közlekedtetni ebben az esetben? (15.4.2.1., 15.4.2.2.)

- Kivel és mit kell közölni a vonat előre látható indulási idejének közlésekor?  Milyen időben kell közölni a vonat előre látható indulási idejét? Ki közölheti a jelzőőrrel a vonat számát és előre látható indulási idejét? (15.9.1.)

- Milyen szabályok vonatkoznak többvágányú pályákon a nyílt vonalon dolgozók védelmére? (15.13.3.)

- Ismertesse az élőszóval adott rendelkezés szabályait! (15.16.1.4., 15.16.1.5.)

- Ismertesse a felhatalmazás módozatait! (15.17.1.)

- Hogyan kell az állomásköz fedezőjelző mellett elhaladni, ha azon nincs továbbhaladást engedélyező jelzés? (15.19.1.4.1.)

- Hogyan kell a nem biztosított állomásokon alkalmazott útsorompó fedezőjelző mellett elhaladni, ha azon nincs továbbhaladást engedélyező jelzés? (15.19.1.4.2., 15.19.1.4.3.)

- Hogyan kell kihaladni hívó jelzés esetén az állomásról, ha az állomásköz nem önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt? (15.19.1.4.4.)

- Hogyan szabályozza az utasítás a vonatok közlekedését, ha önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán a kijárati jelzőn nem jelenik meg a továbbhaladást engedélyező jelzés és jól működő vonatbefolyásoló berendezés van? (15.19.1.8.1.)

- Hogyan szabályozza az utasítás a vonatok közlekedését, ha önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán a kijárati jelzőn nem jelenik meg a továbbhaladást engedélyező jelzés és jól működő vonatbefolyásoló berendezés nincs? (15.19.1.8.2.)

- Ismertesse a tolómozdony alkalmazására vonatkozó előírásokat! (15.20.1.1., 15.20.1.2.)

- Ki és kivel közli a segélymozdonyok közlekedésével kapcsolatos információkat? (15.21.2.6.)

- Mi az eljárás, ha munkavégzés közben nyílt vonali útátjárót zár el a munkavonat? (15.21.2.16.)

- Mi minősül Megállj! jelzés meghaladásnak? Mi az eljárás Megállj! jelzés meghaladásakor? (16.2.4.-16.2.4.2.)

- Mi az eljárás, ha a vonatot a nyílt vonalon veszély fenyegeti? (16.2.9.-16.2.9.2.)

- Mi az eljárás sérült pályarész felfedezésekor? (16.2.10., 16.2.10.1.)

- Ismertesse a mozdonyon, tartózkodó személyek számát! (16.6.3.-16.6.3.1.)

Ismertesse a nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül végzett munkák végzésére vonatkozó szabályokat! (18.2.1., 18.2.1.1.)

- Ismertesse a nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák megkezdésére és a munkaterület fedezésére vonatkozó szabályokat! (18.3.1.-18.3.1.2.)

- Ismertesse a nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák során a közlekedő vonatok értesítésére vonatkozó szabályokat, amennyiben technológiai sebességkorlátozást vezetek be. Ismertesse a nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák befejezésére vonatkozó szabályokat! (18.3.1.3.-18.3.1.5.)

- Ismertesse a nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkavégzési tilalmakat, továbbá az alagutakban az elsodrási határon belül végzett munkákra vonatkozó szabályokat! (18.3.1.6.-18.3.1.8., 18.3.3.)

- Milyen szabályok vonatkoznak az érdekeltek értesítésére az előre látott pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás engedélyezéséről? (18.4.3.)

- Hogyan szabályozza az utasítás az előre látott pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás megkezdésére vonatkozó szabályokat? (18.4.4.- 18.4.4.2.)

- Ismertesse a közös pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásra vonatkozó szabályokat! (18.4.5.)

- Ismertesse az előre nem tervezhető üzembiztonsági pályaműködtetői kapacitásigény felhasználására vonatkozó szabályokat! (18.4.6.-18.4.6.2.)

- Milyen biztonsági szabályokat kell betartani az engedélyezett munkák közben? (18.4.7.- 18.4.7.5.)

- Mi az eljárás a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás megszüntetésekor és esetleges meghosszabbításakor? (18.4.9.- 18.4.9.2.)

F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei

(A zárójelben a MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

- Ismertesse a pályahálózat működtető területi szolgálati felsőbbsége által készítendő Végrehajtási Utasítások készítésére vonatkozó szabályozást! (4.2.)

- Kik teljesíthetnek szolgálatot és mik a kötelességeik a KÖFI vonal állomásain szolgálatot teljesítő dolgozóknak? (5.1.2.)

- Ismertesse KÖFI vonalon az értekező berendezésekre, értekezésekre vonatkozó szabályokat! (5.1.4., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.9., 5.1.10.)

- Mellékvonali forgalomirányításra berendezett vonalakon kik szabályozzák a vonatközlekedést, továbbá a forgalomirányító rendelkezéseit ki köteles végrehajtani? MEFI, MERÁFI irányítóval hogyan létesíthető összeköttetés? (6.14.1.1.- 6.14.1.6., 6.14.1.9.első mondat)

- Sorolja fel milyen közleményeket kell előjegyeznie a jelzőőrnek a Fejrovatos előjegyzési naplóban! (7.1. első-, nyolcadik-, kilencedik-, tizenegyedik-, tizennegyedik-, huszonegyedik-, huszonkilencedik és a harmincegyedik francia bekezdés)

- Ismertesse egy vonat tekintetében a jelzőőrök részére alkalmazott Fejrovatos előjegyzési napló rovatait! (7.2. pont alapján a Sorompókezelő, jelzőőr által vezetett Fejrovatos előjegyzési napló)

- Ismertesse a sorompó berendezés előre látott kikapcsolása miatt az útlezárásra vonatkozó szabályokat! (11.1.2.- 11.1.6.)

- Mi a teendő félsorompó csapórúdjának törésekor? Mi az eljárás, ha a fénysorompó berendezés szekrényének, jelzőjének kidöntése összetörése esetén? (11.2.3., 11.2.4.)

- Mi az eljárás teljes sorompó műszaki hibája, megrongálása esetén? Mikor kell jelzőőr kirendeléséről gondoskodni? (11.2.5., 11.2.6., 11.2.8.)

- Ismertesse a fénysorompó berendezéseken a fenntartási és javítási munkák végzésére vonatkozó szabályozást! (11.3.- 11.3.3.)

- Ismertesse a Szolgálati menetrend és a Menetrendi segédkönyv kiadására vonatkozó szabályozást! (15.1.)

- Ismertesse a Menetrendi segédkönyv tartalmát! (15.2.)

- Ismertesse az induló vonat állomáson való megtolására vonatkozó szabályokat! (21.5.- 21.5.3.)

- Ismertesse a szolgálati felsőbbség feladata biztonsági intézkedések építési, átalakítási és fenntartási munkák engedélyezése előtt! (23.1.1. - 23.1.1.2.)

- Ismertesse a Közlekedési Határozmányok táblázatait és azok tartalmát!

- Milyen szabály vonatkozik a munkavégzés előjegyzésére a Hibaelőjegyzési könyvben? (28.4.- 28.4.2.)

- Ismertesse az ellenőrzések előjegyzését a Hibaelőjegyzési könyvben! (28.7.- 28.7.4.)

- Ismertesse a sorompókezelés szabályait munkavonatok közlekedésekor? (31.3.23.)

- Ismertesse a fény-és félsorompó kikapcsolására vonatkozó szabályokat vágányzárolt vágányon! (31.3.24.)

- Ismertesse a Biztonsági betétek zárszerkezeteinek felszerelésére vonatkozó szabályt! (32.4.)

- Ismertesse a Biztonsági betét alkalmazásának módjait! (32.7.- 32.7.)

A „Megfelelt” minősítésű vizsgára vonatkozó követelmények

Az írásbeli vizsgatevékenység követelményeinek nem felel meg az a vizsgázó, aki az írásbeli feladatokra adott válaszok több mint 25%-ára „nem felelt meg” minősítést kap, vagy tévesztés nélküli ismeretre nem ad hibátlan választ.

Tévesztés nélküli ismeret szükséges az alábbi vizsgakérdések esetében, ami azt jelenti, hogy az írásbeli és a szóbeli vizsgán az alábbi kérdésekre hibátlan választ kell adni, különben a vizsgát „nem megfelelt”-re kell értékelni.

MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás:

- Ismertesse a jelzőárbocok színezését és forgalomszabályozó szerepét! (1.3.10.-1.3.16.)

- Ismertesse a bejárati jelző alkalmazására vonatkozó előírásokat! (2.2.1.)

- Ismertesse a kijárati jelzők fajtáit és alkalmazását! (2.2.2.)

- Ismertesse a fedezőjelzők alkalmazására vonatkozó szabályokat! (2.2.3.)

- Ismertesse a főjelzők szabványos állását! (2.2.5.-2.2.5.3.)

- Ismertesse a főjelzők kezelésére vonatkozó előírásokat! (2.3.1.- 2.3.1.3.)

- Ismertesse a fény főjelzők által adható jelzések értelmezésének alapszabályait! (2.4.2. - 2.4.2.7.)

- Ismertesse a főjelzők kiegészítő jelzéseit! (2.4.3.-2.4.3.6.)

- Ismertesse az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző alkalmazására, kialakítására vonatkozó szabályokat! (2.5.26.1.- 2.5.26.1.1.)

- Ismertesse a biztosított alak bejárati, fedező- és térközjelzők jelzéseit! (2.8.1.-2.8.3.)

- Ismertesse az alak kijárati jelző jelzéseit! (2.9.1., 2.9.2.)

- Ismertesse az előjelzők alkalmazását, csoportosítását! (2.12.1.-2.12.2.2.)

- Milyen előírás vonatkozik az előjelző és az előjelzést adó jelző elhelyezésére, egymás között lévő távolságára?(2.12.3.-2.12.3.2.)

- Ismertesse a biztosított fény főjelzők külön előjelzőjének jelzéseit! (2.13.1.-2.13.4.)

- Ismertesse a biztosított alak főjelzők háromfogalmú alak előjelzőinek jelzéseit! (2.16.1.-2.16.3.)

- Ismertesse az ismétlőjelző alkalmazását és jelzéseit! (2.21.1.- 2.21.3.)

- Ismertesse a tolatási mozgást szabályozó jelzők csoportosítását! (4.1.)

- Ismertesse a tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők alkalmazására vonatkozó szabályokat és a tolatási mozgásra vonatkozó jelzéseit! (4.2.-4.2.7.)

- Ismertesse az útsorompót ellenőrző jelzők csoportosítását! (5.3.1.- 5.3.1.1.)

- Ismertesse a fénysorompót ellenőrző útátjárójelző alkalmazását és jelzéseit! (5.3.5.- 5.3.6.)

- Hogyan kell a munkaterületeket fedezni a szolgálati helyeken és a nyílt pályán? (5.17.- 5.17.2.1.)

- Ismertesse a jelzőőrök jelzéseit! (6.5.1.-6.5.1.3.)

- Ismertesse a figyelembe nem veendő jelzőket! (8.1.)

- Hogyan kell megjelölni az érvénytelen jelzőt és mi az eljárás, ha a jelző érvénytelen? (8.3.- 8.4.3.)

- Mikor kell a jelzőt használhatatlannak minősíteni és mi az eljárás, ha a jelző használhatatlan? (8.5.- 8.6.5.)

- Mi az eljárás, ha a jelző lámpája nem világít? (8.7.)

MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás:

- Milyen szabályok vonatkoznak a vágányok közötti magatartásra? (1.4.2.-1.4.2.4.)

- Ismertesse a váltók alkatrészeit! (2.1.1.- 2.1.10.)

- Csoportosítsa a váltókat forgalmi szempontból! Ismertesse a lezárható, le nem zárható, biztosított és nem biztosított váltókat! (2.2.1.-2.2.3.)

- Ismertesse a váltókörzetek kijelölésére és őrzésére vonatkozó szabályokat! (2.3.1.)

- Mikor használható egy váltó forgalmi szempontból? (2.8.1.)

- Mikor kell a váltók használhatóságáról meggyőződni?(2.8.2.)

- Ismertesse a váltó használhatóságának ellenőrzését váltóállítás alkalmával! (2.8.4.- 2.8.4.2.)

- Ismertesse a váltó használhatóságának ellenőrzését vágányút beállításakor! (2.8.5.)

- Ismertesse a váltófelvágás fogalmát, valamint a váltófelvágás esetén követendő eljárást! (2.9.4.-2.9.4.5.)

- Ismertesse a Lezárási táblázattal és az Elzárási táblázattal kapcsolatos tudnivalókat! (2.10.4., 9., 10. sz. Függelék)

- Ismertesse a váltók lezárására, felnyitására és feloldására vonatkozó alapszabályokat!(2.10.1., 2.10.1.2.)

- Milyen szabály vonatkozik a váltók lezárására vonatok részére?(2.10.2.-2.10.2.2.)

- Ismertesse a váltózárkulcsok, védelmi berendezések zárkulcsainak megjelölésére vonatkozó szabályokat! (2.11.1.)

- Ismertesse a váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsaival kapcsolatos tudnivalókat! (2.11.6.)

- Ismertesse a sorompókezelés általános szabályait! (3.1.- 3.1.6.)

- Mi az eljárás a nyíltvonali fénysorompókkal abban az esetben, ha önműködő térközbiztosító berendezéssel felszerelt vonalakon a térközbiztosító berendezés használhatatlan? (3.3.3.)

- Mi az eljárás a fénysorompó zavarjelzése, valamint visszajelentő fényeinek hibája esetén? (3.4.-3.4.1.)

- Ismertesse a fénysorompók használhatatlanságának eseteit! (3.5.)

- Hová és ki küldi meg a nyíltvonali útátjárók helyét és biztosítási módját tartalmazó kimutatást? (3.6.5.)

- Hogyan és miről kell értesíteni a vonatszemélyzetet teljes sorompó használhatatlanságáról? (3.9.1.)

- Mi az eljárás, ha a hibaelhárító személy a hibát nem tudja megjavítani az útsorompó használhatatlansága esetén? (3.10.3.)

- Ismertesse az azonos irányú és az ellenkező irányú vonatok közlekedésére vonatkozó szabályokat! (15.1.3., 15.1.4.)

- Mikor használhatatlan az önműködő térközbiztosító berendezés és hogyan kell a vonatokat közlekedtetni ebben az esetben? (15.4.2.1., 15.4.2.2.)

- Ismertesse a vonatközlekedés szabályait önműködő biztosított térközjelzőkkel fel nem szerelt pályán! (15.4.3.- 15.4.3.1.)

- Ismertesse, melyek a terelési lehetőség nélkül, más feltételek mellett lebonyolítható egyidejű menetek? (15.18.10.- 15.18.10.1.)

- Milyen szabályok vonatkoznak a kihaladásra érkező vonat vágányútját érintő vagy metsző kijáraton át az érkezési oldalon? (15.18.11.)

- Ismertesse a használhatatlan főjelző után következő váltó(ko)n való közlekedés szabályait! (15.19.1., 15.19.1.2., 15.19.1.4.)

- Mi az eljárás, sérült pályarész felfedezésekor? (16.2.10., 16.2.10.1.)

- Ismertesse a mozdonyon, tartózkodó személyek számát! (16.6.3.-16.6.3.1.)

Ismertesse a nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül végzett munkák végzésére vonatkozó szabályokat! (18.2.1., 18.2.1.1.)

- Ismertesse a nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák megkezdésére és a munkaterület fedezésére vonatkozó szabályokat! (18.3.1.-18.3.1.2.)

- Ismertesse a nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák során a közlekedő vonatok értesítésére vonatkozó szabályokat, amennyiben technológiai sebességkorlátozást vezetek be. Ismertesse a nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák befejezésére vonatkozó szabályokat! (18.3.1.3.-18.3.1.5.)

- Ismertesse a nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkavégzési tilalmakat, továbbá az alagutakban az elsodrási határon belül végzett munkákra vonatkozó szabályokat! (18.3.1.6.-18.3.1.8., 18.3.3.)

- Milyen biztonsági szabályokat kell betartani az engedélyezett munkák közben? (18.4.7.- 18.4.7.5.)

- Hogyan szabályozza az utasítás az értesítést az új vagy megváltozott helyzetről? (18.4.10.)

F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei:

- Ismertesse a jelző- és biztosítóberendezésekre vonatkozó követelményeket egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett, illetve kijelölt vonalakon! (6.5.1., 6.5.1.1.)

- Ismertesse a váltók számozására vonatkozó előírásokat! (8.3.- 8.3.6.)

- Ismertesse a jelzők jelölése vonatkozó szabályozást! (8.4.)

- Ismertesse a sorompók jelölésére vonatkozó szabályozást! (8.5.)

- Ismertesse a kisiklasztósaruk és vágányzáró-sorompók jelölésére vonatkozó szabályozást! (8.6.)

- Hol kell a sorompóberendezés előre látható kikapcsolását szabályozni? Ismertesse, hogy melyik sorompó berendezést lehet és kell kikapcsolni vágányzár idejére, továbbá melyik sorompónál kell biztosítani a helyi nyomógombos vezérlés lehetőségét! (11.1., 11.1.1.)

- Ismertesse a sorompó berendezés előre látott kikapcsolása miatt az útlezárásra vonatkozó szabályokat! (11.1.2.- 11.1.6.)

- Mi a feladata a munka vezetőjének a fénysorompó kikapcsolásával és a visszakapcsolás előjegyzésével kapcsolatosan? (11.1.7.)

- Mi a kötelessége a sorompó műszaki hibájáról, rongálásról az észlelő dolgozónak? Meddig kell elhárítani a fénysorompó meghibásodását, rongálását? (11.2.1., 11.2.2.)

- Mi a teendő félsorompó csapórúdjának törésekor? Mi az eljárás, ha a fénysorompó berendezés szekrényének, jelzőjének kidöntése összetörése esetén? (11.2.3., 11.2.4.)

- Mi az eljárás teljes sorompó műszaki hibája, megrongálása esetén? Mikor kell jelzőőr kirendeléséről gondoskodni? (11.2.5., 11.2.6., 11.2.8.)

- Mi az eljárás, ha a hibaelhárításra kiérkező személy a hibát nem tudja megszüntetni? (11.2.7.)

- Mi az eljárás fénysorompó berendezés visszakapcsolásáról? (11.2.9.)

- Ismertesse a fénysorompó berendezéseken a fenntartási és javítási munkák végzésére vonatkozó szabályozást! (11.3.- 11.3.3.)

- Milyen szabály vonatkozik a hibák előjegyzésére? (28.3.- 28.3.5.)

- Milyen szabály vonatkozik a munkavégzés előjegyzésére a Hibaelőjegyzési könyvben? (28.4.- 28.4.2.)

- Milyen szabály vonatkozik a műszaki vizsgálat előjegyzésére a Hibaelőjegyzési könyvben? (28.5.- 28.5.1.)

- Ismertesse az ellenőrzések előjegyzését a Hibaelőjegyzési könyvben! (28.7.- 28.7.4.)

- Ismertesse a biztonsági betét alkalmazásának eseteit! (32.1.)

- Sorolja fel a kampózáras és a zárnyelves csúcssínrögzítő szerkezettel rendelkező váltókhoz alkalmazandó Biztonsági betét részeit! (32.2., 32.3.)

- Ismertesse a Biztonsági betétek zárszerkezeteinek felszerelésére vonatkozó szabályt! (32.4.)

- Ismertesse a Biztonsági betétek készletben tartására vonatkozó szabályokat! (32.5.- 32.5.5.)

- Függelék: Infrastruktúra: Egyszerűsített forgalmi erősáramú szakszolgálat (MÁV Zrt. F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások)

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A szóbeli vizsga csak sikeres írásbeli vizsga után kezdhető meg.

Az írásbeli vizsga időtartama: 2,5 óra

Írásbeli vizsgarészt 8 kérdésből kell összeállítani. A 8 kérdést az alábbi hatóság által jóváhagyott utasításokból kell összeállítani a következő elosztásban:

- 3 kérdés a MÁV Zrt. F.1.sz. Jelzési Utasításból (UVH/VF/NS/A/3445/1/2014),

- 3 kérdés a MÁV Zrt. F.2.sz. Forgalmi Utasításból (UVH/VF/NS/A/3445/1/2014),

- 1 kérdés a MÁV Zrt. F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékeiből (UVH/VF/NS/A/3445/1/2014),

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Feleletválasztó feladatok:

A feleletválasztó feladatok típusai:

- Az alternatív választás esetében csak két válaszlehetőség adott: az egyik helyes, a másik helytelen. Éppen ezért a helyes megoldás véletlen esélye 50%-os. A feladat kijelölés lehet:

- Állítás, amelyről a megoldónak azt kell eldönteni, hogy igaz-e vagy hamis.

- Feladat annak megoldásával együtt, így a tanulónak a megadott megoldás helyességét kell megítélni.

- Eldöntendő kérdés.

- A többszörös választási lehetőséget adó feladattípusban a válaszlehetőség több.

- A megadott válaszok közül az egyik vagy esetleg több is helyes.

- A listázott állítások közül több is igaz (akár mindegyik).

- A válaszok illesztése (párosítása) esetén két halmaz elemei között kell valamilyen tartalmi kapcsolatot megtalálni. A vaktalálatok esélyének csökkentése érdekében az egyik halmaz elemszáma eltérhet a másikétól. A következő hozzárendelési módok lehetségesek:

    - Egy az egyhez hozzárendelés,

    - Egy a többhöz hozzárendelés,

Feleletalkotó feladatok:

A feleletalkotó feladatok főbb típusai:

- A kiegészítéses feladattípus, amikor rendszerint egy adott mondatból egy (vagy több) kulcsszó, fogalom, szövegrész hiányzik, s a megoldónak a hiányzó elem(ek) megadásával kell a hiányos kijelentést kiegészítenie, teljessé tennie.

- A rövid választ igénylő feladattípus esetében egy megadott kiegészítendő kérdésre kell a tanulónak válaszolnia úgy, hogy egyetlen szó, név, szám stb. elegendő a helyes megoldáshoz.

- A hosszú választ igénylő feladattípus esetén a feladat helyes, teljes megválaszolásához hosszabb, legtöbbször egész mondatos válasz vagy több dolog felsorolása szükséges. A rövid válasz egyértelműen nem lehet elégséges ennek a feladattípusnak a teljesítéséhez.

- A feladattípus megoldásának elvárása esszé típusú válasz.

A szóbeli vizsga időtartama: 45 perc

Szóbeli vizsgarészt 4 kérdésből kell összeállítani. A 4 kérdést az alábbi hatóság által jóváhagyott utasításokból kell összeállítani a következő elosztásban:

- 1 kérdés a MÁV Zrt. F.1.sz. Jelzési Utasításból (UVH/VF/NS/A/3445/1/2014),

- 2 kérdés a MÁV Zrt. F.2.sz. Forgalmi Utasításból (UVH/VF/NS/A/3445/1/2014),

- 1 kérdés a MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékeiből (UVH/VF/NS/A/3445/1/2014).

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

TUDÁSANYAG

MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás

(A zárójelben a MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Az utasítás hatálya, tartalma, kiegészítői, és rendelkezéseinek értelmezése

- Az utasítás hatálya (1.1.1.)

- Az utasítás tartalma (1.1.2. - 1.1.3.)

1.2. Fogalom meghatározások az Utasítás rendelkezéseinek helyes értelmezése szempontjából

- Alakjelző (1.2.1.)

- Állomás előtti szakaszolás (1.2.2.)

- Áramszedő (1.2.3.)

- Bejárati jelző (1.2.4.)

- Biztosított főjelző (bejárati-, kijárati-, fedező- és térközjelző) (1.2.5.)

- Biztosított tolatásjelző (1.2.6.)

- Csonkavágány (1.2.7.)

- Csökkentett rálátási háromszög (1.2.8.)

- Ellenőrző jelző (1.2.9.)

- Fedezendő pont (1.2.11.)

- Fedezőjelző (1.2.12.)

- Felsővezetéki villamos vontatásra berendezett vonal (1.2.13.)

- Fényjelző (1.2.14.)

- Fénysorompó, fénysorompóval kiegészített fénysorompó (továbbiakban: fénysorompó (1.2.15.)

- Fényvisszaverős kialakítású jelző, jelzőeszköz (1.2.16.)

- Figyelmeztető jel (1.2.17.)

- Főmegszakító (1.2.19.)

- Hallható jelzés (1.2.21.)

- Jelzés (1.2.24.)

- Jelzőárbóc (1.2.25.)

- Jelzőeszköz (1.2.26.)

- Jelzőhíd (1.2.27.)

- Jelzőkocsi (1.2.28.)

- Jelzővel ellenőrzött útsorompó (1.2.29.)

- Jelzővel függésben lévő útsorompó (1.2.30.)

- Kézi jelzés (1.2.32.)

- Kijárati jelző (1.2.33.)

- Kisiklasztó saru, zártuskó (1.2.34.)

- Lassan bejárandó pályarész (1.2.36.)

- Legnagyobb sebesség (1.2.37.)

- Nem biztosított főjelző (1.2.38.)

- Rálátási távolság (1.2.39.)

- Szabadlátás korlátozottsága (1.2.40.)

- Szabványos állás (alapállás) (1.2.41.)

- Szelvényezés (1.2.42.)

- Távolbalátás korlátozottsága (1.2.43.)

- Teljes sorompó (1.2.45.)

- Térköz (1.2.46.)

- Térközjelző (1.2.47.)

- Tolatásjelző (1.2.48.)

- Ütközőbak, földkúp (1.2.50.)

- Vágány (1.2.52.)

- Vágányzáró sorompó (1.2.53.)

- Vonat által vezérelt útsorompó (1.2.55.)

- Vonat eleje (1.2.57.)

- Vonat vége (1.2.58.)

- Zárjelző tárcsa (1.2.59.)

1.3. A jelzők, jelzőeszközök, figyelmeztető jelek alkalmazására, a jelzések rendeltetésére, adására vonatkozó előírások

- Jelzést, továbbá figyelmeztetést adó eszközök és berendezések (1.3.1.)

- A hallható és a látható jelzések alkalmazása (1.3.2.)

- A jelzésadás ideje, helye, módja (1.3.3.)

- Figyelési kötelezettség (1.3.4.)

- Eljárás eltérő értelmű egyidőben adott jelzések, továbbá kétes értelmű jelzések esetén (1.3.5.)

- A jelzők csoportosítása (1.3.7. - 1.3.7.4.)

- A jelzőárbocok színezése (1.3.10. - 1.3.16.)

A témakör ellenőrző kérdései:

- Ismertesse az Alakjelző fogalmát! (1.2.1.)

- Ismertesse az Állomás előtti szakaszolás fogalmát! (1.2.2.)

- Ismertesse az Áramszedő fogalmát! (1.2.3.)

- Ismertesse a Bejárati jelző fogalmát! (1.2.4.)

- Ismertesse a Biztosított főjelző (bejárati-, kijárati-, fedező- és térközjelző) fogalmát! (1.2.5.)

- Ismertesse a Biztosított tolatásjelző fogalmát! (1.2.6.)

- Ismertesse a Csonkavágány fogalmát! (1.2.7.)

- Ismertesse az Ellenőrzőjelző fogalmát! (1.2.9.)

- Ismertesse a Fedezendő pont fogalmát! (1.2.11.)

- Ismertesse a Fedezőjelző fogalmát! (1.2.12.)

- Ismertesse az Felsővezetéki villamos vontatásra berendezett vonal fogalmát! (1.2.13.)

- Ismertesse a Fényjelző fogalmát! (1.2.14.)

- Ismertesse a Fénysorompó. félsorompóval kiegészített fénysorompó fogalmát! (1.2.15.)

- Ismertesse a Fényvisszaverős kialakítású jelző, jelzőeszköz fogalmát! (1.2.16.)

- Ismertesse a Figyelmeztető jel fogalmát! (1.2.17.)

- Ismertesse a Főmegszakító fogalmát! (1.2.19.)

- Ismertesse a Hallható jelzés fogalmát! (1.2.21.)

- Ismertesse a Jelzés fogalmát! (1.2.24.)

- Ismertesse a Jelzőárbóc fogalmát! (1.2.25.)

- Ismertesse a Jelzőeszköz fogalmát! (1.2.26.)

- Ismertesse a Fedezendő pont fogalmát! (1.2.27.)

- Ismertesse a Fedezendő pont fogalmát! (1.2.28.)

- Ismertesse a Jelzővel ellenőrzött útsorompó fogalmát! (1.2.29.)

- Ismertesse a Jelzővel függésben lévő útsorompó fogalmát! (1.2.30.)

- Ismertesse a Kézi jelzés fogalmát! (1.2.32.)

- Ismertesse a Kijárati jelző fogalmát! (1.2.33.)

- Ismertesse a Kisiklasztó saru, zártuskó fogalmát! (1.2.34.)

- Ismertesse a Lassan bejárandó pályarész fogalmát! (1.2.36.)

- Ismertesse a Legnagyobb sebesség fogalmát! (1.2.37.)

- Ismertesse a Nem biztosított főjelző fogalmát! (1.2.38.)

- Ismertesse a Rálátási távolság fogalmát! (1.2.39.)

- Ismertesse a Szabadlátás korlátozottságának fogalmát! (1.2.40.)

- Ismertesse a Szabványos állás fogalmát! (1.2.41.)

- Ismertesse a Szelvényezés fogalmát! (1.2.42.)

- Ismertesse a Távolbalátás korlátozottsága fogalmát! (1.2.43.)

- Ismertesse a Teljes sorompó fogalmát! (1.2.45.)

- Ismertesse a Térköz fogalmát! (1.2.46.)

- Ismertesse a Térközjelző fogalmát! (1.2.47.)

- Ismertesse a Tolatásjelző fogalmát! (1.2.48.)

- Ismertesse az Ütközőbak, földkúp fogalmát! (1.2.50.)

- Ismertesse a Vágány fogalmát! (1.2.52.)

- Ismertesse a Vágányzáró sorompó fogalmát! (1.2.53.)

- Ismertesse a Vonat eleje fogalmát! (1.2.57.)

- Ismertesse a Vonat vége fogalmát! (1.2.58.)

- Ismertesse a Zárjelző tárcsa fogalmát! (1.2.59.)

- Mivel adhatók a vasúti jelzések és figyelmeztetések? (1.3.1.)

- Ismertesse a hallható és a látható jelzések alkalmazását! (1.3.2.)

- Milyen szabályok vonatkoznak a jelzésadás idejére, helyére és módjára? (1.3.3.)

- Ismertesse a figyelési kötelezettségre vonatkozó szabályokat! (1.3.4.)

- Mi az eljárás eltérő értelmű egyidőben adott, illetve kétes értelmű jelzések esetén? (1.3.5.)

- Ismertesse a jelzők csoportosítását! (1.3.7.- 1.3.7.4.)

- Ismertesse a jelzőárbocok színezését és forgalomszabályozó szerepét! (1.3.10.- 1.3.1.16.)

2. A FŐJELZŐKRE, ELŐJELZŐKRE ÉS ISMÉTLŐJELZŐKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2.1. A főjelzők felsorolása, feladata

- A főjelzők felsorolása (2.1.1.)

- A főjelzők feladata (2.1.2. - 2.1.2.1.)

2.4. A fényjelzők és jelzéseik

- A fényjelzők és jelzéseik (2.4.1. – 2.4.1.2.)

- A jelzések értelmezésének alapszabálya (2.4.2. - 2.4.2.7.)

- A főjelzők kiegészítő jelzései (2.4.3. - 2.4.3.6.)

- A jelzőlapok alakja és elhelyezkedése az árbocon (2.4.4. - 2.4.4.2.)

2.5. Biztosított fény bejárati, kijárati, fedező- és térközjelzők, valamint a tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők vonatközlekedést szabályozó jelzései (2.5.1. -2.5.25.)

2.5.26.Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző alkalmazása, kialakítása és jelzései

- Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző alkalmazása, kialakítása (2.5.26.1.- 2.5.26.1.1.)

- Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző jelzései (2.5.26.2. - 2.5.26.2.4.)

2.6. A nem biztosított fény bejárati jelzők jelzései (2.6.1. - 2.6.2.)

2.7. A nem biztosított (vonatjelentő) fény térközjelzők jelzései (2.7.1. - 2.7.2.)

2.12. Az előjelzők csoportosítása, helye, szabványos állása és az alak előjelzők kezelése

- Az előjelzők csoportosítsa (2.12.2. - 2.12.2.2.)

2.13. A biztosított fény főjelzők külön előjelzőjének jelzései (2.13.1. - 2.13.4.)

2.14. A nem biztosított fény bejárati jelzők előjelzőinek jelzései (2.14.1. - 2.14.2.)

2.15. A nem biztosított fény térközjelzők előjelzőinek jelzései (2.15.1. - 2.15.2.)

2.21. Az ismétlőjelző alkalmazása és jelzései (2.21.1. - 2.21.3.)

A témakör ellenőrző kérdései:

- Sorolja fel a főjelzőket! Ismertesse a főjelzők feladatát! (2.1.1.-2.1.2.1)

- Ismertesse a fény főjelzők jelzési rendszerének alapjait! (2.4.1.-2.4.1.2.)

- Ismertesse a fény főjelző jelzések értelmezésének alapszabályait! (2.4.2. - 2.4.2.7.)

- Ismertesse a főjelzők kiegészítő jelzéseit! (2.4.3.-2.4.3.6.)

- Ismertesse a jelzőlapok alakját és elhelyezkedését az árbocon! (2.4.4.-2.4.4.2)

- Ismertesse a fény bejárati, kijárati, fedező és térközjelzők, valamint a tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők vonatközlekedést szabályozó jelzései közül az alábbiakat…………. (2.5.1.-2.5.25.)

- Ismertesse az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző alkalmazására, kialakítására vonatkozó szabályokat! (2.5.26.1.- 2.5.26.1.1.)

- ismertesse az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző jelzéseit! (2.5.26.2.- 2.5.26.2.4.)

- Ismertesse a nem biztosított fény bejárati jelzők jelzéseit! (2.6.1., 2.6.2.)

- Ismertesse a nem biztosított fény térközjelzők jelzéseit! (2.7.1.- 2.7.2.)

- Ismertesse az előjelzők csoportosítását! (2.12.2.- 2.12.2.2.)

- Ismertesse a biztosított fény főjelzők külön előjelzőjének jelzéseit! (2.13.1.-2.13.4.)

- Ismertesse a nem biztosított fény bejárati jelzők előjelzőinek jelzéseit! (2.14.1.-2.14.2.)

- Ismertess a nem biztosított fény térközjelzők előjelzőinek jelzéseit! (2.15.1.-2.15.2.)

- Ismertesse az ismétlőjelző alkalmazását és jelzéseit! (2.21.1.-2.21.3.)

4. A TOLATÁSI MOZGÁST SZABÁLYOZÓ JELZŐK CSOPORTOSÍTÁSA, ALKALMAZÁSA ÉS A VELÜK ADOTT JELZÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- A tolatási mozgást szabályozó jelzők csoportosítása (4.1.)

- A tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők alkalmazása (4.2.5. – 4.2.7.) {4.2.1., 4.2.3., 4.2.4.}

- A tolatásjelzők (4.3. - 4.3.8.)

A témakör ellenőrző kérdései:

- Ismertesse a tolatási mozgást szabályozó jelzők csoportosítását! (4.1.)

- Ismertesse a tolatásjelzők csoportosítását! (4.3.- 4.3.3.)

- Ismertesse a tolatásjelzők jelzéseit! (4.3.4.1.- 4.3.8.)

5. AZ EGYÉB JELZŐK ÉS JELZÉSEIK

5.1. Mellékvonali ellenőrző jelző

- A Mellékvonali ellenőrző jelző feladata, kialakítása (5.1.1.1., 5.1.1.2., 5.1.1.4.)

- A Mellékvonali ellenőrző jelzők csoportosítása (5.1.2.)

- A bejárati irányú ellenőrző jelző alkalmazása (5.1.3.) {5.1.4.1.}

- A bejárati irányú ellenőrző jelző jelzései (5.1.6. - 5.1.6.4.)

- A kijárati irányú ellenőrző jelző alkalmazása (5.1.7.1., 5.1.7.2.)

- A kijárati irányú ellenőrző jelző szabványos állása (5.1.8.)

- A kijárati irányú ellenőrző jelző jelzései (5.1.9. - 5.1.9.4.)

- Eljárás, ha a Mellékvonali ellenőrző jelző használhatatlan (5.1.10.)

5.2. Az útátjárójelző

- Az útátjárójelző alkalmazása (5.2.1. - 5.2.1.5.)

5.3. Az útsorompót ellenőrző jelzők

- Az útsorompót ellenőrző jelzők csoportosítása (5.3.1. - 5.3.1.1.)

- A Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző alkalmazása (5.3.5.1., 5.3.5.2. - 5.3.5.5.)

- Fénysorompót ellenőrző útátjárójelzőre figyelmeztető jel (5.3.6.1. - 5.3.6.2.)

5.4. A Vasúti átjáró kezdete jelző

- A Vasúti átjáró kezdete jelző (5.4.1. - 5.4.2.)

5.5. A váltójelzők

- A váltójelzők csoportosítása és alkalmazása (5.5.1. - 5.5.2.)

- A váltók számozása (5.5.3. - 5.5.3.2.)

- A váltójelzők jelzései (5.5.4. - 5.5.6.6.)

- A váltók kézi állítókészüléke (5.5.7. - 5.5.7.4.)

5.6. Vágányzáró-jelző

- A Vágányzáró-jelző (5.6.1. - 5.6.4.4.)

5.7. A megállás helyének megjelölése

- A Megállás helye-jelző (5.7.2.)

- A Megállás helye-jelző alkalmazása (5.7.3. b., c., d.)

5.8. Biztonsági határjelző

- A Biztonsági határjelző (5.8.1. - 5.8.4.)

5.9. A Tolatási határjelző

- A Tolatási határjelző (5.9.1. - 5.9.5.)

5.10. A V-betűs jelző

- A V-betűs jelző (5.10.1. - 5.10.7.)

5.11. A Fékút eleje jelző (5.11.1.)

- Fékút eleje jelző alkalmazása kétvágányú pálya szolgálati helye előtt (5.11.2. -5.11.2.2.)

- Fékút eleje jelző alkalmazása a Mellékvonali bejárati irányú ellenőrző jelző előtt (5.11.3. - 5.11.3.2.)

5.14. Csak a villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők

- Csak a villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők (5.14.1. – 5.14.9.)

5.15. A lassan bejárandó pályarészek megjelölésére használt jelzők és jelzéseik

- A lassan bejárandó pályarész (vágány) jelzése (5.15.2., 5.15.2.7.)

- A Lassúmenet előjelző (5.15.3. - 5.15.3.3., 5.15.3.6.)

- A Lassúmenet eleje jelző (5.15.4. - 5.15.4.2., 5.15.4.5.)

- A Lassúmenet vége jelző (5.15.5. - 5.15.5.3.)

5.16. A járhatatlan pályarészek fedezésére használt jelzők és jelzéseik

- A járhatatlan pályarész fedezése (5.16.1. - 5.16.1.3.)

- A Megállj-jelző előjelzője (5.16.2. - 5.16.2.2.)

- A Megállj-jelző (5.16.3. - 5.16.6.)

- A vágányzárolt pályarész fedezése (5.16.7. - 5.16.7.5.)

- A fedezés ellenőrzése (5.16.8. - 5.16.8.1.)

5.17. Munkaterületek fedezése a szolgálati helyeken és a nyílt pályán

- Munkaterület fedezése a nyílt pályán (5.17.1. - 5.17.1.5.)

- Munkaterület fedezése a szolgálati helyen (5.17.2.)

A témakör ellenőrző kérdései:

- Ismertesse a Mellékvonali ellenőrző jelző feladatát, kialakítását! (5.1.1.1., 5.1.1.2., 5.1.1.4.)

- Ismertesse a Mellékvonali ellenőrző jelzők csoportosítását! (5.1.2.)

- Ismertesse a bejárati irányú ellenőrző jelző alkalmazására vonatkozó szabályokat!(5.1.3.)

- Ismertesse a bejárati irányú ellenőrző jelző jelzéseit! (5.1.6.-5.1.6.4.)

- Ismertesse a kijárati irányú ellenőrző jelző alkalmazására vonatkozó szabályozást! (5.1.7., 5.1.7.2., 5.1.8.)

- Ismertese a kijárati irányú ellenőrző jelző jelzéseit! (5.1.9.-5.1.9.4.)

- Mia az eljárás, ha a Mellékvonali ellenőrző jelző használhatatlan? (5.1.10.)

- Ismertesse az útátjárójelző alkalmazására vonatkozó szabályokat! (5.2.1. - 5.2.1.5.)

- Ismertesse az útsorompót ellenőrző jelzők csoportosítását! (5.3.1.- 5.3.1.1.)

- Ismertesse a fénysorompót ellenőrző útátjárójelző alkalmazását! (5.3.5.1., 5.3.5.2. - 5.3.5.5.)

- Ismertese a fénysorompót ellenőrző útátjárójelzőre figyelmeztető jelet! (5.3.6.1., 5.3.6.2.)

- Milyen jelzőt alkalmazunk a vasúti átjáró megjelölésére? (5.4.1.- 5.4.2.)

- Ismertesse a váltójelzők csoportosítását! (5.5.1. - 5.5.2.)

- Ismertesse a váltószámozás feltüntetésének módját! (5.5.3.- 5.5.3.2.)

- Ismertesse a váltójelzők jelzéseit! (5.5.4. - 5.5.6.6.)

- Ismertesse az egyszerű váltó váltójelzőjének jelzéseit és az állítókészülékek (ellensúlyok) színezésére vonatkozó szabályokat. (5.5.5.- 5.5.5.3., 5.5.7.- 5.5.7.4.)

- Ismertesse az átszelési váltó váltójelzőjének jelzéseit! (5.5.6.1.- 5.5.6.4.)

- Ismertesse a vágányzáró- jelző alkalmazására vonatkozó szabályokat! (5.6.1.- 5.6.3.)

- Ismertesse a vágányzáró- jelző jelzéseit! (5.6.4.- 5.6.4.4.)

- Ismertesse a megállás helye jelzőt! (5.7.2.)

- Ismertesse a megállás helye jelző alkalmazására vonatkozó előírásokat! (5.7.3. b.), c.), d.)

- Ismertesse a biztonsági határjelzőt és alkalmazását! (5.8.- 5.8.4.)

- Ismertesse a tolatási határjelzőt és alkalmazását! (5.9.- 5.9.5.)

- Ismertesse a V – betűs jelzőt és alkalmazását! (5.10.- 5.10.7.)

- Ismertesse a fékút eleje – jelzőt, alkalmazását! (5.11.- 5.11.3.2.)

- Ismertesse a csak villamos mozdonyokra vonatkozó jelzőket és jelzéseit, illetve a figyelmeztető jelző jelzéseit! (5.14.- 5.14.9.)

- Ismertesse a lassan bejárandó pályarészek megjelölésére használt jelzőket! (5.15.2., 5.15.2.7.)

- Ismertesse a Lassúmenet előjelzőre vonatkozó szabályokat! (5.15.3. - 5.15.3.3., 5.15.3.6.)

- Ismertesse a Lassúmenet eleje jelzőre vonatkozó előírásokat! (5.15.4. - 5.15.4.2., 5.15.4.5.)

- Ismertesse a Lassúmenet vége jelzőre vonatkozó előírásokat! (5.15.5.- 5.15.5.3.)

- Ismertesse a járhatatlan pályarészek fedezésére használt jelzőket és jelzéseit, valamint a nyílt pályán, szolgálati helyen a járhatatlan pályarészek fedezésére vonatkozó szabályokat! (5.16.1.- 5.16.6.)

- Ismertesse a vágányzárolt pályarész fedezésére és a fedezés ellenőrzésére vonatkozó szabályokat! (5.16.7.- 5.16.8.1.)

- Hogyan kell a munkaterületeket fedezni a szolgálati helyeken és a nyílt pályán? (5.17.- 5.17.2.)

6. KÉZIJELZÉSEK ÉS HANGJELZÉSEK

6.1. A vonatközlekedés közben adható jelzések

- Felhívás (6.1.1.1.)

- Felhívás az indításra (6.1.1.4.)

- Felhívás az áthaladásra (6.1.1.5.)

- Szabad az áthaladás (6.1.1.6.)

- Lassan! (6.1.1.8.)

- Megállj! (6.1.1.9.)

- Közeledj felém! (6.1.1.10.)

- Távolodj tőlem! (6.1.1.11.)

6.2. A mozdonyszemélyzet hangjelzései

- Figyelj! (6.2.1.)

- A féket húzd meg! (6.2.6.)

- Veszély! jelzés (6.2.8.)

- Eljárás, ha a mozdony, vezérlőkocsi hangjelzést adó berendezése elromlott (6.2.11.)

6.3. A tolatás közben alkalmazható kézi- és hangjelzések (6.3.1. - 6.3.9.)

- A kézijelzések alkalmazása (6.3.10. - 6.3.10.8.)

6.5. Jelzőőrök jelzései

- A jelzőőrök jelzései (6.5.1. - 6.5.1.3.)

A témakör ellenőrző kérdései:

- Ismertesse a vonatközlekedés közben adott Felhívás az indításra, Felhívás az áthaladásra és a Megállj! jelzést!  (6.1.1.4., 6.1.1.5., 6.1.1.9.)

- Ismertesse a vonatközlekedés közben adott Szabad az elhaladás, Lassan!, Közeledj felém!, Távolodj tőlem!!  (6.1.1.6., 6.1.1.8., 6.1.1.10., 6.1.1.11.)

- Ismertesse a mozdonyszemélyzet hangjelzései közül a Figyelj! jelzés adására vonatkozó szabályokat! (6.2 1.)

- Ismertesse a mozdonyszemélyzet hangjelzései közül A féket húzd meg! jelzés adására vonatkozó szabályokat. (6.2 6.)

- Ismertesse a mozdonyszemélyzet hangjelzései közül a Veszély! jelzés adására vonatkozó szabályokat! (6.2 8.)

- Mi az eljárás, ha a mozdony, vezérlőkocsi hangjelzést adó berendezése elromlott? (6.2.11.)

- Sorolja fel a tolatás közben alkalmazható kézijelzéseket! Ismertesse ezek közül a Határig, Nyomás!, Gyorsíts! jelzéseket! (6.3.1.-6.3.9.)

- Ismertesse a tolatás közben alkalmazott kézijelzések alkalmazására vonatkozó szabályokat! (6.3.10.-6.3.10.8.)

- Ismertesse a jelzőőrök jelzéseit! (6.5.1.-6.5.1.3.)

7. JELZÉSEK A VONATOKON ÉS A JÁRMŰVEKEN

7.1. A vonatok elejének és végének jelzésére, valamint a járműveken alkalmazandó jelzésekre vonatkozó előírások

- A vonat elejének jelzése (7.1.1.)

- A vonat végének jelzése (7.1.2.)

- Jelzések a tolatást végző járműveken (7.1.4. - 7.1.4.1.)

7.2. A vonatokon alkalmazandó jelzésekkel kapcsolatos rendelkezések

- Alapszabály (7.2.1.)

- A vonat végének megjelölésére szolgáló eszközök kezelése (7.2.2.)

- A jelzések ellenőrzése és megfigyelése (7.2.3.)

A témakör ellenőrző kérdései:

- Ismertesse a vonatok elejének és végének megjelölésére vonatkozó szabályokat! (7.1.1.- 7.1.2.)

- Hogyan kell a tolatást végző járműveket megjelölni? (7.1.4.- 7.1.4.1.)

- Ismertesse a vonatokon alkalmazható jelzésekkel kapcsolatos ismereteket! (7.2.1.-7.2.3.)

8. FIGYELEMBE NEM VEENDŐ, FIGYELMEN KÍVÜL HAGYANDÓ, ÉRVÉNYTELEN ÉS A HASZNÁLHATATLAN JELZŐK

- A figyelembe nem veendő jelzők (8.1.)

- Figyelmen kívül hagyandó jelzők (8.2.)

- Az érvénytelen jelzők (8.3. - 8.3.2.)

A témakör ellenőrző kérdései:

- Melyik jelzőt nem kell figyelembe venni? (8.1.)

- Melyik jelzőket lehet figyelmen kívül hagyni? (8.2.)

- Mi az eljárás, ha a jelző érvénytelen? (8.3.-8.3.2.)

9. FIGYELMEZTETŐ JELEK

- Bejárati jelzőre figyelmeztető jel (9.2.)

- Külön előjelzővel nem rendelkező fény bejárati jelzőre, illetve fedezőjelzőre figyelmeztető jel (9.3.)

- Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőre figyelmeztető jel (9.4.)

- Előjelzőre figyelmeztető jel (9.5. - 9.5.3.)

- Az alak főjelző továbbhaladást engedélyező szabványos állására figyelmeztető jel (9.6. - 9.6.2.)

- Helyszíni őrzés alatt nem álló, nem biztosított váltóra figyelmeztető jel (9.7. - 9.7.3.)

- Kihúzóvágányon az ütközőbak (földkúp) távolságára figyelmeztető jel. (9.8.)

- Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel. (9.9. -9.9.5.)

- Nagyfeszültségre figyelmeztető jel. (9.10.)

- Villamos távvezeték biztonsági övezetére figyelmeztető jel. (9.11.)

- Villamos előfűtésre (hűtésre) figyelmeztető jel. (9.12. – 9.12.4.)

- Tolató-vágányutas biztosítóberendezés hatáskörzetének végére figyelmeztető jel. (9.13.)

A témakör ellenőrző kérdései:

- Ismertesse a Tolató-vágányutas biztosítóberendezés hatáskörzetének végére figyelmeztető jelet! (9.13.)

- Ismertesse a Bejárati jelzőre és a Külön előjelzővel nem rendelkező fény bejárati, illetve fedezőjelzőre jelzőre figyelmeztető jelet! (9.2.- 9.3.)

- Ismertesse az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőre figyelmeztető jelet, valamint az Előjelzőre figyelmeztető jelet. (9.4.- 9.5.3.)

- Ismertesse „Az alak főjelző továbbhaladást engedélyező szabványos állására figyelmeztető jelet”, továbbá a Helyszíni őrzés alatt nem álló, nem biztosított váltóra figyelmeztető jelet. (9.6.- 9.7.3.)

- Ismertesse a Kihúzóvágányon az ütközőbak (földkúp) távolságára figyelmeztető jelet és az Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelet. (9.8.- 9.9.5)

- Ismertesse a Nagyfeszültségre figyelmeztető jelet, a Villamos távvezeték biztonsági övezetére figyelmeztető jelet! (9.10.- 9.11.)

MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás

(A zárójelben a MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Az utasítás hatálya, tartalma, kiegészítői, kezelése és rendelkezéseinek értelmezése

- Az utasítás hatálya (1.1.1. - 1.1.1.1.)

- Az utasítás tartalma (1.1.2.)

- Kiegészítő utasítások, segédkönyvek (1.1.3.)

- Az utasítások kezelése (1.1.5. - 1.1.5.1.)

- Az utasítások kéznél tartása (1.1.6.)

- Az utasítások rendelkezéseinek értelmezése (1.1.7. - 1.1.7.1.)

1.2. Fogalom meghatározások az utasítás rendelkezéseinek helyes értelmezése szempontjából

- Állomás (pályaudvar) (1.2.1.)

- Állomás területe (1.2.2.)

- Állomásfőnök (1.2.3.)

- Állomáskezelő (1.2.4.)

- Állomásközi távbeszélő (1.2.5.)

- Állomási személyzet (1.2.6.)

- Átmenő fővágány (1.2.8.)

- Átszelési kitérő (1.2.9.)

- Biztosított szolgálati hely (1.2.11.)

- Deltavágány (1.2.15.)

- Egyszerű kitérő (1.2.16.)

- Elsodrási határ (1.2.20.)

- Emelt peron (1.2.21.)

- Eseménykönyv, Eseménylap (1.2.22.)

- Fejállomás (1.2.24.)

- Felügyeleti hatóság (1.2.25.)

- Felügyeleti szolgálat (1.2.26.)

- Feszültségmentesítés (1.2.27.)

- Felhatalmazás (1.2.29.)

- Forgalmi kitérő (1.2.30.)

- Forgalmi szolgálattevő (1.2.32.)

- Forgalomszabályozást végző szolgálati hely (1.2.32.a.)

- Forgalmi vonalirányító (1.2.33.)

- Fővágány (1.2.34.)

- Helyes és helytelen vágány (1.2.36.)

- Helyi forgalmi távbeszélő (1.2.37.)

- Hordozható rádió (1.2.39.)

- Jelenlétes forgalmi szolgálattevő (1.2.44.)

- Jelzőőr (1.2.45.)

- Jobb és bal vágány (1.2.46.)

- Kezdőpont, végpont (1.2.47.)

- Kitérő (továbbiakban forgalmi szempontból: váltó) (1.2.49.)

- Központi forgalomirányító szolgálat (KÖFI) (1.2.54.)

- Külső forgalmi szolgálattevő (1.2.56.)

- Megállóhely (1.2.58.)

- Megálló-rakodóhely (1.2.59.)

- Mellékvágány (1.2.60.)

- Mobil telefon (1.2.62.)

- Mozdony (vontatójármű) (1.2.65.)

- Mozdonyvonat (1.2.65.b))

- Mozdonyszemélyzet (1.2.67.)

- Mozdonyvezető (1.2.68.)

- Nem biztosított szolgálati hely (1.2.69.)

- Nyílt vonal (pálya) (1.2.70.)

- Nyomtávolság (1.2.71.)

- Próbavonat vonat (1.2.72.)

- Pályaelágazás (1.2.74.)

- Pályaelágazásnak minősülő sajátcélú vasúti pályahálózat-kiágazás (1.2.75.)

- Pályasebesség (1.2.76.)

- Pályaszemélyzet (1.2.77.)

- Pályatelefon (1.2.79.)

- Rakodóhely (1.2.81.)

- Rakszelvény (1.2.82.)

- Rendező-pályaudvar (1.2.86.)

- Rendkívüli áthaladás (1.2.87.)

- Rendkívüli esemény (1.2.88.)

- Rögzítő saru (1.2.90.)

- Rugós váltó (1.2.91.)

- Sajátcélú vasúti pályahálózat (1.2.92.)

- Csatlakozó vasúti pálya (1.2.92.a))

- Összekötő vasúti pálya (1.2.92.b.))

- Személyszállító vonat (1.2.95.)

- Szerelvény vonat (1.2.95.a))

- Szigetperon (1.2.96.)

- Szolgálati felsőbbség (1.2.97.)

- Szolgálati főnök (1.2.98.)

- Szolgálati hely (1.2.99.)

- Szolgálati vonat (1.2.100.)

- Tolatás (1.2.106.)

- Tolatásvezető (1.2.107.)

- Tolatószemélyzet (1.2.108.)

- Tolt vonat (1.2.110.)

- Utasítást adó hangszórós távbeszélő (1.2.111.)

- Utasperon (1.2.112.)

- Útsorompó kezelő (1.2.113.)

- Űrszelvény (1.2.115.)

- Üzemi vonat (1.2.116.a))

- Vágányzár (1.2.119.)

- Váltókezelő (1.2.120.)

- Vezető váltókezelő (1.2.123.)

- Vonali tolatásvezető (1.2.128.)

- Vonat (1.2.129.)

- Vonathossz megállapítása (1.2.130.)

- Vonatkísérő személyzet (1.2.135.)

- Vonatszemélyzet (1.2.136.)

- Az utasítás szövegében előforduló kifejezések (1.2.139. a-e;g-i)

- Kémszemle vonat (1.2.141.)

- Vonatok készre jelentése (1.2.145.)

- Megállás forgalmi okból (1.2.146.)

- Pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás (1.2.147.)

- Segélymozdony, segélyvonat (1.2.148.)

1.3. Az önálló szolgálatvégzés feltételei

- Beosztás önálló szolgálattételre (1.3.1.)

- Vizsga a villamosított vonalakra, valamint a villamos fűtésre, hűtésre vonatkozó ismertekből (1.3.4.)

- Az utasítás ismerete, vizsgák újabb letétele (1.3.5. – 1.3.5.1.)

- Önképzés (1.3.6.)

1.4. Szolgálati magatartás

- Felelősség (1.4.1. - 1.4.1.1.)

- Magatartás a vágányok között (1.4.2. - 1.4.2.4.)

- Idegen személyek tartózkodása vasúti területen (1.4.3. - 1.4.3.1.)

- Biztonságos munkavégzésre alkalmas állapot (1.4.5.)

- Munkahely elhagyása (1.4.6.)

- Rendelkezések adása és végrehajtása (1.4.7. - 1.4.7.1.)

- Munkavégzés rendkívüli helyzetben (1.4.8.)

- Parancskönyv (1.4.9.)

- Egyenruha, szolgálati jelvény viselése (1.4.10. - 1.4.10.1.)

- Dohányzás, nyílt láng használata (1.4.11.)

- Ellenőrzési kötelezettség (1.4.16. c.)

- Közlemények nyugtázása, előjegyzése (1.4.17. - 1.4.17.1.)

A témakör ellenőrző kérdései:

- Ismertesse az Utasítás hatályát, tartamát! (1.1.1.- 1.1.2.)

- Ismertesse az Utasítások kezelésére vonatkozó szabályokat! (1.1.5.-1.1.5.1.)

- Ismertesse az Utasítások kéznél tartásának szabályait az egyes szolgálati helyeken! (1.1.6.)

- Milyen szabályok vonatkoznak az utasítások értelmezésére? (1.1.7.- 1.1.7.1.)

- Ismertesse az Állomás (pályaudvar) fogalmát! (1.2.1.)

- Ismertesse az Állomás területének fogalmát! (1.2.2.)

- Ismertesse az Állomásfőnök fogalmát! (1.2.3.)

- Ismertesse az Állomáskezelő fogalmát! (1.2.4.)

- Ismertesse az Állomásközi távbeszélő fogalmát! (1.2.5.)

- Ismertesse az Állomási személyzet fogalmát! (1.2.6.)

- Ismertesse az Átmenő fővágány fogalmát! (1.2.8.)

- Ismertesse az Átszelési kitérő fogalmát! (1.2.9.)

- Ismertesse a Biztosított szolgálati hely fogalmát! (1.2.11.)

- Ismertesse a Deltavágány fogalmát! (1.2.15.)

- Ismertesse az Egyszerű kitérő fogalmát! (1.2.16.)

- Ismertesse az Elsodrási határ fogalmát! (1.2.20.)

- Ismertesse az Emelet peron fogalmát! (1.2.21.)

- Ismertesse az Eseménykönyv, Eseménylap fogalmát! (1.2.22.)

- Ismertesse a Fejállomás fogalmát! (1.2.24.)

- Ismertesse a Felügyeleti hatóság fogalmát! (1.2.25.)

- Ismertesse a Felügyeleti szolgálat fogalmát! (1.2.26.)

- Ismertesse a Feszültségmentesítés fogalmát! (1.2.27.)

- Ismertesse a Felhatalmazás fogalmát! (1.2.29.)

- Ismertesse a Forgalmi kitérő fogalmát! (1.2.30.)

- Ismertesse a Forgalmi szolgálattevő fogalmát! (1.2.32.)

- Ismertesse a Forgalomszabályozást végző szolgálati hely fogalmát (1.2.32.a)

- Ismertesse a forgalmi vonalirányító fogalmát! (1.2.33.)

- Ismertesse a Fővágány fogalmát! (1.2.34.)

- Ismertesse a Helyes és helytelen vágány fogalmát! (1.2.36.)

- Ismertesse a helyi forgalmú távbeszélő fogalmát! (1.2.37.)

- Ismertesse a Hordozható rádió fogalmát! (1.2.39.)

- Ismertesse a Jelenlétes forgalmi szolgálattevő fogalmát! (1.2.44.)

- Ismertesse a Jelzőőr fogalmát! (1.2.45.)

- Ismertesse a Jobb és bal vágány fogalmát! (1.2.46.)

- Ismertesse a Kezdőpont, végpont fogalmát! (1.2.47.)

- Ismertesse a Kitérő (továbbiakban forgalmi szempontból: váltó) fogalmát! (1.2.49.)

- Ismertesse a Központi forgalomirányító szolgálat (KÖFI) fogalmát! (1.2.54.)

- Ismertesse a Külső forgalmi szolgálattevő fogalmát! (1.2.56.)

- Ismertesse a Megállóhely fogalmát! (1.2.58.)

- Ismertesse a Megálló-rakodóhely fogalmát! (1.2.59.)

- Ismertesse a Mellékvágány fogalmát! (1.2.60.)

- Ismertesse a Mobil telefon fogalmát! (1.2.62.)

- Ismertesse a Mozdony (vontatójármű) fogalmát! (1.2.65.)

- Ismertesse a Mozdonyvonat fogalmát! (1.2.65.b))

- Ismertesse a Mozdonyszemélyzet fogalmát! (1.2.67.)

- Ismertesse a Mozdonyvezető fogalmát! (1.2.68.)

- Ismertesse a Nem biztosított szolgálati hely fogalmát! (1.2.69.)

- Ismertesse a Nyílt vonal (pálya) fogalmát! (1.2.70.)

- Ismertesse a Nyomtávolság fogalmát! (1.2.71.)

- Ismertesse a Próbavonat fogalmát! (1.2.72.)

- Ismertesse a Pályaelágazás fogalmát! (1.2.74.)

- Ismertesse a Pályaelágazásnak minősülő sajátcélú vasú pályahálózat kiágazás fogalmát! (1.2.75.)

- Ismertesse a Pályasebesség fogalmát! (1.2.76.)

- Ismertesse a Pályaszemélyzet fogalmát! (1.2.77.)

- Ismertesse a Pályatelefon fogalmát! (1.2.79.)

- Ismertesse a Rakodóhely fogalmát! (1.2.81.)

- Ismertesse a Rakszelvény fogalmát! (1.2.82.)

- Ismertesse a Rendező-pályaudvar fogalmát! (1.2.86.)

- Ismertesse a Rendkívüli áthaladás fogalmát! (1.2.87.)

- Ismertesse a Rendkívüli esemény fogalmát! (1.2.88.)

- Ismertesse a Rögzítősarú fogalmát! (1.2.90.)

- Ismertesse a Rugós váltó fogalmát! (1.2.91.)

- Ismertesse a Sajátcélú vasúti pályahálózat fogalmát! (1.2.92.)

- Ismertesse a Csatlakozó vasúti pálya fogalmát (1.2.92.a))

- Ismertesse az Összekötő vasúti pálya fogalmát! (1.2.92.b))

- Ismertesse a Személyszállító vonat fogalmát! (1.2.95.)

- Ismertesse a szerelvényvonat fogalmát! (1.2.95.a))

- Ismertesse a Szigetperon fogalmát! (1.2.96.)

- Ismertesse a Szolgálati felsőbbség fogalmát! (1.2.97.)

- Ismertesse a Szolgálati főnök fogalmát! (1.2.98.)

- Ismertesse a Szolgálati hely fogalmát! (1.2.99.)

- Ismertesse a Szolgálati vonat fogalmát! (1.2.100.)

- Ismertesse a Tolatás fogalmát! (1.2.106.)

- Ismertesse a Tolatásvezető fogalmát! (1.2.107.)

- Ismertesse a Tolatószemélyzet fogalmát! (1.2.108.)

- Ismertesse a Tolt vonat fogalmát! (1.2.110.)

- Ismertesse az Utasítást adó hangszórós távbeszélő fogalmát! (1.2.111.)

- Ismertesse az Utasperon fogalmát! (1.2.112.)

- Ismertesse az Útsorompó kezelő fogalmát! (1.2.113.)

- Ismertesse az Űrszelvény fogalmát! (1.2.115.)

- Ismertesse az Üzemi vonat fogalmát (1.2.116.a))

- Ismertesse a Vágányzár fogalmát! (1.2.119.)

- Ismertesse a Váltókezelő fogalmát! (1.2.120.)

- Ismertesse a Vezető váltókezelő fogalmát! (1.2.123.)

- Ismertesse a Vonali tolatásvezető fogalmát! (1.2.128.)

- Ismertesse a Vonat fogalmát! (1.2.129.)

- Ismertesse a Vonathossz megállapítás fogalmát! (1.2.130.)

- Ismertesse a Vonatkísérő személyzet fogalmát! (1.2.135.)

- Ismertesse a Vonatszemélyzet fogalmát! (1.2.136.)

- Ismertesse az Utasítás szövegében előforduló kifejezések közül „a vonatszemélyzetet értesíteni kell”, „élőszóval” kifejezéseket! (1.2.139. a., b.)

- Ismertesse az Utasítás szövegében előforduló kifejezések közül „„jól működő vonatbefolyásoló berendezés”, „csak mozdonyvezetővel (CSM) közlekedik” kifejezéseket! (1.2.139. c., h.)

- Ismertesse az Utasítás szövegében előforduló kifejezések közül „„az értekezés lehetetlen”, „a Fejrovatos előjegyzési naplóba kell előjegyezni” kifejezéseket! (1.2.139. d., i.)

- Ismertesse az Utasítás szövegében előforduló kifejezések közül ”a járműmegfutamodás”, „távműködtetésű ajtó”„, „dolgozó” kifejezéseket! (1.2.139. e.,., g.)

- Ismertesse a Kémszemle vonat fogalmát! (1.2.141.)

- Ismertesse a Vonatok készre jelentésének fogalmát! (1.2.145.)

- Ismertesse a „Megállás forgalmi okból” fogalom meghatározást! (1.2.146.)

- Ismertesse a Pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás fogalmát! (1.2.147.)

- Ismertesse a Segélymozdony, segélyvonat fogalmát! (1.2.148.)

- Ismertesse az önálló szolgálattételre beosztás szabályait! (1.3.1.)

- Milyen szabályok vonatkoznak a villamosított vonalakra, valamint a villamos fűtésre, hűtésre vonatkozó ismeretek vizsgáira? (1.3.4.)

- Mi az önképzés? (1.3.6.)

- Ismertesse a felelősségre vonatkozó szabályokat! (1.4.1.- 1.4.1.1.)

- Milyen szabályok vonatkoznak a magatartásra a vágányok között? (1.4.2.- 1.4.2.4.)

- Milyen szabályok vonatkoznak a vágányokon való átjárásra? (1.4.2.2.- 1.4.2.4.)

- Sorolja fel, kik tartózkodhatnak idegen személyek részére meg nem nyitott helyiségekben! (1.4.3.- 1.4.3.1.)

- Mi az eljárás, ha egy személy által kiszolgált mozdony vezetője szolgálatképtelenné válik? (1.4.4.)

- Mikor kell biztonságos munkavégzésre alkalmatlannak minősíteni a dolgozót és mi az eljárás ebben az esetben? (1.4.5.)

- Milyen szabályok betartásával hagyható el a munkahely? (1.4.6.)

- Ismertesse a rendelkezések adásának és végrehajtásának szabályait. (1.4.7.- 1.4.7.1.)

- Ismertesse a munkavégzés szabályait rendkívüli helyzetben! (1.4.8.)

- Ismertesse a Parancskönyvvel kapcsolatos tudnivalókat! (1.4.9.)

- Milyen szolgálati jelvényeket ismer? (1.4.10.- 1.4.10.1.)

- Ismertesse a dohányzásra, nyílt láng használatára vonatkozó szabályokat! (1.4.11.)

- Kik kötelesek a forgalmi tevékenységet ellátó munkavállalók munkavégzését ellenőrizni?(1.4.16. c.)

- Milyen szabályok vonatkoznak az élőszóval adott közleményekre?(1.4.17.- 1.4.17.1.)

- Ismertesse a létesítmények jelölésére vonatkozó szabályokat! (1.5.1.)

- Kinek kell jól járó órával rendelkezni? (1.5.5.- 1.5.5.2.)

- Milyen szabályok vonatkoznak az élőszóval adott közleményekre?(1.4.17.- 1.4.17.1.)

- Ismertesse a létesítmények jelölésére vonatkozó szabályokat! (1.5.1.)

- Kinek kell jól járó órával rendelkezni? (1.5.5.- 1.5.5.2.)

2. VÁLTÓK, VÁLTÓ-ÉS VÁGÁNYÚTELLENŐRZÉS

2.1. A váltók alkatrészei

- Az alkatrészek felsorolása (2.1.1.)

- Feles állás (2.1.4.)

- Váltójelző (2.1.10.)

2.9. A váltók állítása

- Váltófelvágás (2.9.4.)

A témakör ellenőrző kérdései:

- Sorolja fel a váltók alkatrészeit, majd írja le a csúcssínek feles állását és a váltójelző meghatározásokat! (2.1.1., 2.1.4., 2.1.10.)

- Ismertesse a váltófelvágás fogalmát! (2.9.4.)

12. A VONATSZEMÉLYZET HELYE ÉS LÉTSZÁMA A VONATOKON

- A mozdonyon, vezérlőkocsin szolgálatot végzők létszáma (12.2.)

A témakör ellenőrző kérdései:

- Hogyan közlekedhetnek a vonatok a mozdonyon, vezérlőkocsin szolgálatot végzők létszáma alapján? (12.2.)

15. A VONATKÖZLEKEDÉS LEBONYOLÍTÁSA

15.1. Általános rendelkezések

- Közlekedésszabályzó személyek (15.1.1.)

- A közlekedésszabályozás rendszere (15.1.2.)

- Figyelési, tájékozódási és értesítési kötelezettség (15.1.12., 15.1.12.2.)

15.13. A HELYTELEN VÁGÁNY FELHASZNÁLÁSA

- Nyílt vonalon dolgozók védelme (15.13.3.)

15.16. RENDELKEZÉSEK KÖZLÉSE A VONATSZEMÉLYZETTEL

- Alapszabályok (15.16.1., 15.16.1.4., 15.16.1.5.)

A témakör ellenőrző kérdései:

- Ismertesse a közlekedés-szabályozó személyeket és a közlekedés-szabályozás rendszerét! (15.1.1.-15.1.2.)

- Miről és kiket köteles tájékoztatni a jelzőőr a vonatközlekedés lebonyolításának általános rendelkezései ismeretében? (15.1.12., 15.1.12.2.)

- Milyen szabályok vonatkoznak többvágányú pályákon a nyílt vonalon dolgozók védelmére? (15.13.3.)

- Ismertesse a rendelkezés közlésének alapszabályát! (15.16.1., 15.16.1.5.)

19. A FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSE TÉLEN

- Általános rendelkezés (19.1.)

A témakör ellenőrző kérdései:

- Mi a téli időjárásra vonatkozó általános rendelkezés? (19.1.)

20. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK

- Rendkívüli intézkedések (20.1.,  20.1.2., 20.1.3.)

- Forgalmi akadályok bejelentése és az érdekeltek értesítése (20.4., 20.4.3.)

A témakör ellenőrző kérdései:

- Ki, milyen intézkedést köteles tenni, ha rendkívüli esemény – baleset – következett be? (20.1.- 20.1.3.)

- Milyen szabályok vonatkoznak a forgalmi akadályok bejelentése és az érdekeltek értesítésére? (20.4., 20.4.3.)

F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei

5.sz. FÜGGELÉK

KÖZPONTI FORGALOMIRÁNYÍTÁSRA ÉS KÖZPONTI FORGALOMELLENŐRZÉSRE BERENDEZETT VONALAKRA, VALAMINT A TÁVKEZELT, TÁVVEZÉRELT SZOLGÁLATI HELYEK FORGALOMSZABÁLYOZÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- KÖFI és KÖFE vonalakra vonatkozó általános rendelkezések (5.1.2., 5.1.4., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.9., 5.1.10., 5.1.13.)

A témakör ellenőrző kérdései:

- Kik teljesíthetnek szolgálatot és mik a kötelességeik a KÖFI vonal állomásain szolgálatot teljesítő dolgozóknak? (5.1.2.)

- Ismertesse KÖFI vonalon az értekező berendezésekre, értekezésekre vonatkozó szabályokat! (5.1.4., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.9., 5.1.10.)

8.sz. FÜGGELÉK

LÉTESÍTMÉNYEK JELÖLÉSE, ANYAGHALMOK ELHELYEZÉSE A VÁGÁNYOK MELLETT

- Távbeszélő jelzése (8.1.)

- A vágányok számozása (8.2. - 8.2.1.)

- A váltók számozása (8.3. - 8.3.6.)

- Jelzők jelölése (8.4.)

- A sorompók jelölése (8.5.)

- Kisiklasztósaruk és vágányzáró-sorompók jelölése (8.6.)

- Anyaghalmok és tárgyak elhelyezése a pálya mentén (8.8. - 8.8.3.)

A témakör ellenőrző kérdései:

- Ismertesse a távbeszélő jelzését! (8.1.)

- Ismertesse a vágányok számozására vonatkozó előírásokat! (8.2.-8.2.1.)

- Ismertesse a váltók számozására vonatkozó előírásokat! (8.3.-.)

- Ismertesse a jelzők jelölésére vonatkozó előírásokat (8.4.)

- Ismertesse a sorompók jelölésére vonatkozó szabályozást! (8.5.)

- Ismertesse a kisiklasztósaruk és a vágányzáró-sorompók jelölésére vonatkozó előírásokat! (8.6.)

- Ismertesse az anyaghalmok és tárgyak elhelyezésére vonatkozó szabályozást a pálya mentén! (8.8.- 8.8.3.)

23. sz. FÜGGELÉK

23.1 Biztonsági intézkedések építési, átalakítási és fenntartási munkák engedélyezése előtt és végzése közben

(23.1.1. - 23.1.1.2.)

23.2. Tervezési, engedélyezési irányelvek, forgalmi technológiai és koordinációs intézkedési terv készítése, jóváhagyása

A témakör ellenőrző kérdései:

- Ismertesse a szolgálati felsőbbség feladata biztonsági intézkedések építési, átalakítási és fenntartási munkák engedélyezése előtt! (23.1.1.-23.1.1.2.)

27. sz. FÜGGELÉK

A PÁLYAHÁLÓZAT MŰKÖDTETŐ KÜLÖN ENGEDÉLYÉVEL FUVAROZHATÓ RENDKÍVÜLI KÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA

27.1. Általános rendelkezések

- Rendkívüli küldemények meghatározása, az engedélyek fajtái (27.1.1. - 27.1.1.2.)

A témakör ellenőrző kérdései:

- Melyik küldemény minősül rendkívülinek? Hogyan történhet a rendkívüli küldemény továbbítása? (27.1.1., 27.1.2.)

29.sz. FÜGGELÉK

29.1. A próbavonatok közlekedtetése és engedélyeztetése

- Próbavonatok csoportosítása forgalmi szempontból (29.1.1. - 29.1.1.1.)

- Próbavonatok csoportosítása rendeltetésük szerint (29.1.2., 29.1.2.4.)

- Különleges próbavonatok (29.1.3.)

- Általános rendelkezések (29.1.4. - 29.1.4.4., 29.1.4.10., 29.1.4.16.)

29.2. Mérőkocsival történő mérések engedélyeztetése, végzése (29.2.10.)

A témakör ellenőrző kérdései:

- Csoportosítsa a próbavonatokat forgalmi szempontból! (29.1.1.- 29.1.1.1.)

- Ismertesse a hatósági és a kísérleti próbavonatok meghatározását (29.1.2., 29.1.2.4.)

- Melyik próbavonat minősül különleges próbavonatnak? (29.1.3.)

- Mi alapján kell a próbavonatokat közlekedtetni? Ismertesse próbavonat műszaki vezetőjével kapcsolatos szabályokat! (29.1.4.-29.1.4.3.)

- A próbavonat műszaki vezetője kinek és milyen utasításokat adhat? (29.1.4.4., 29.1.4.16.)

VIZSGAKÉRDÉSEK

Írásbeli vizsgakérdések

MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás

(A zárójelben a MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

A vastag betűvel szedett kérdések: új módszertanú kérdések

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- Mivel adhatók a vasúti jelzések és figyelmeztetések? (1.3.1.)

- Ismertesse a figyelési kötelezettségre vonatkozó szabályokat! (1.3.4.)

- Mi az eljárás eltérő értelmű egyidőben adott, illetve kétes értelmű jelzések esetén? (1.3.5.)

- Ismertesse a jelzők csoportosítását! (1.3.7.- 1.3.7.4.)

- Ismertesse a jelzőárbocok színezését és forgalomszabályozó szerepét! (1.3.10.- 1.3.1.16.)

2. A FŐJELZŐKRE, ELŐJELZŐKRE ÉS ISMÉTLŐJELZŐKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- Sorolja fel a főjelzőket! Ismertesse a főjelzők feladatát! (2.1.1.-2.1.2.1)

- Ismertesse a fény főjelzők jelzési rendszerének alapjait! (2.4.1.-2.4.1.2.)

- Ismertesse a fény főjelző jelzések értelmezésének alapszabályait! (2.4.2. - 2.4.2.7.)

- Ismertesse a főjelzők kiegészítő jelzéseit! (2.4.3.- 2.4.3.6.)

- Ismertesse a fény bejárati, kijárati, fedező és térközjelzők, valamint a tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők vonatközlekedést szabályozó jelzéseit (2.5.1.-2.5.25.)

- Ismertesse az útsorompót ellenőrző fedezőjelző jelzéseit! (2.5.26.2.-2.5.26.2.4.)

- Ismertesse a nem biztosított fény bejárati jelzők jelzéseit! (2.6.1., 2.6.2.)

- Ismertesse a nem biztosított fény térközjelzők jelzéseit! (2.7.1.- 2.7.2.)

- Ismertesse az előjelzők csoportosítását! (2.12.2.- 2.12.2.2.)

- Ismertesse a biztosított fény főjelzők külön előjelzőjének jelzéseit! (2.13.1.-2.13.4.)

- Ismertesse a nem biztosított fény bejárati jelzők előjelzőinek jelzéseit! (2.14.1.-2.14.2.)

- Ismertess a nem biztosított fény térközjelzők előjelzőinek jelzéseit! (2.15.1.-2.15.2.)

- Ismertesse az ismétlőjelző alkalmazását és jelzéseit! (2.21.1. - 2.21.3.)

4. A TOLATÁSI MOZGÁST SZABÁLYOZÓ JELZŐK CSOPORTOSÍTÁSA, ALKALMAZÁSA ÉS A VELÜK ADOTT JELZÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- Ismertesse a tolatási mozgást szabályozó jelzők csoportosítását! (4.1.)

- Ismertesse a tolatásjelzők csoportosítását! (4.3.-4.3.3.)

- Ismertesse a tolatásjelzők jelzéseit! (4.3.4.-4.3.5.)

- Ismertesse a fény tolatásjelző jelzéseit és a jelzéseikre vonatkozó szabályokat! (4.3.4.-4.3.5.)

5. AZ EGYÉB JELZŐK ÉS JELZÉSEIK

- Ismertesse a megállás helye jelzőt! (5.7.2.)

- Ismertesse a megállás helye jelző alkalmazására vonatkozó előírásokat! (5.7.3. b.), c.), d.)

- Ismertesse a járhatatlan pályarészek fedezésére használt jelzőket és jelzéseit, valamint a nyílt pályán, szolgálati helyen a járhatatlan pályarészek fedezésére vonatkozó szabályokat! (5.16.1.- 5.16.6.)

- Ismertesse a vágányzárolt pályarész fedezésének ellenőrzésére vonatkozó szabályokat! (5.16.8.- 5.16.8.1.)

- Hogyan kell a munkaterületeket fedezni a szolgálati helyeken és a nyílt pályán? (5.17.- 5.17.2.)

6. KÉZIJELZÉSEK ÉS HANGJELZÉSEK

- Ismertesse a vonatközlekedés közben adható, a tudásanyagban szereplő jelzéseket! (6.1.1.4.- 6.1.1.11.)

- Ismertesse a mozdonyszemélyzet hangjelzései közül a Figyelj! jelzés adására vonatkozó szabályokat és a Veszély! jelzés adását! (6.2 1., 6.2.8.)

7. JELZÉSEK A VONATOKON ÉS A JÁRMŰVEKEN.

- Ismertesse a vonatok elejének és végének megjelölésére vonatkozó szabályokat! (7.1.1.- 7.1.2.)

- Hogyan kell a személyek által elfoglalt kocsikat megjelölni? (7.1.6., 7.1.6.1.)

- Ismertesse a vonatokon alkalmazható jelzésekkel kapcsolatos ismereteket! (7.2.1.-7.2.3.)

9. FIGYELMEZTETŐ JELEK

- Ismertesse a Bejárati jelzőre és a Külön előjelzővel nem rendelkező fény bejárati, illetve fedezőjelzőre jelzőre figyelmeztető jelet! (9.2.- 9.3.)

- Ismertesse a Nagyfeszültségre figyelmeztető jelet, a Villamos távvezeték biztonsági övezetére figyelmeztető jelet! (9.10.- 9.11.)

MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás

(A zárójelben a MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- Ismertesse a felelősségre vonatkozó ismereteket! (1.4.1., 1.4.1.1.)

- Milyen szabályok vonatkoznak a vágányok közötti magatartásra? (1.4.2.-1.4.2.4.)

- Milyen szabályok betartásával hagyható el a munkahely? (1.4.6.)

- Ismertesse a rendelkezések adásának és végrehajtásának szabályait! (1.4.7.- 1.4.7.1.)

- Ismertesse a dohányzásra és a nyílt láng használatára vonatkozó előírásokat! (1.4.11.)

12. A VONATSZEMÉLYZET HELYE ÉS LÉTSZÁMA A VONATOKON

- Hogyan közlekedhetnek a vonatok a mozdonyon, vezérlőkocsin szolgálatot végzők létszáma alapján? (12.2.)

15. A VONATKÖZLEKEDÉS LEBONYOLÍTÁSA

- Ismertesse a rendelkezés közlésének alapszabályát nem ERTMS üzemben közlekedő vontok személyzetének részére! (15.16.1., 15.16.1.5.)

20. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK

- Hogyan kell cselekedni rendkívüli esemény bekövetkezésekor? (20.1.)

- Milyen szabályok vonatkoznak a forgalmi akadályok bejelentése és az érdekeltek értesítésére? (20.4., 20.4.3.)

F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei

8.sz. FÜGGELÉK

LÉTESÍTMÉNYEK JELÖLÉSE, ANYAGHALMOK ELHELYEZÉSE A VÁGÁNYOK MELLETT

- Ismertesse a távbeszélő jelzését! (8.1.)

- Ismertesse a váltók számozására vonatkozó előírásokat! (8.3..)

- Ismertesse a jelzők jelölésére vonatkozó előírásokat (8.4.)

- Ismertesse a sorompók jelölésére vonatkozó szabályozást! (8.5.)

Szóbeli vizsgakérdések

MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás

(A zárójelben a MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

- Ismertesse a hallható és a látható jelzések alkalmazását! (1.3.2.)

- Ismertesse az előjelzők csoportosítását! (2.12.2.- 2.12.2.2.)

- Ismertesse a biztosított fény főjelzők külön előjelzőjének jelzéseit! (2.13.1.-2.13.4.)

- Ismertesse a csak villamos mozdonyokra vonatkozó jelzőket és jelzéseit, illetve a figyelmeztető jelző jelzéseit! (5.14.- 5.14.9.)

- Ismertesse a vágányzárolt pályarész fedezésére vonatkozó szabályokat! (5.16.7.- 5.16.7.5.)

- Ismertesse a jelzőőrök jelzéseit! (6.5.1.-6.5.1.3.)

- Hogyan kell a tolatást végző járműveket megjelölni? (7.1.4.- 7.1.4.1.)

- Ismertesse az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőre figyelmeztető jelet, valamint az Előjelzőre figyelmeztető jelet. (9.4.- 9.5.3.)

- Ismertesse a Kihúzóvágányon az ütközőbak (földkúp) távolságára figyelmeztető jelet és az Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelet. (9.8.- 9.9.5)

MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás

(A zárójelben a MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

- Mikor kell biztonságos munkavégzésre alkalmatlannak minősíteni a dolgozót és mi az eljárás ebben az esetben? (1.4.5.)

- Sorolja fel, kik tartózkodhatnak idegen személyek részére meg nem nyitott helyiségekben! (1.4.3.- 1.4.3.1.)

- Ismertesse a Parancskönyvvel kapcsolatos tudnivalóka! (1.4.9.)

- Milyen szabályok vonatkoznak az élőszóval adott közleményekre?(1.4.17., 1.4.17.1.)

- Hogyan közlekedhetnek a vonatok a mozdonyon, vezérlőkocsin szolgálatot végzők létszáma alapján? (12.2.)

F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei

(A zárójelben a MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

- Ismertesse az anyaghalmok és tárgyak elhelyezésére vonatkozó szabályozást a pálya mentén! (8.8.- 8.8.3.)

- Ismertesse a vágányok számozására vonatkozó előírásokat! (8.2.-8.2.1.)

- Ismertesse a váltók számozására vonatkozó előírásokat! (8.3.-.)

A „Megfelelt” minősítésű vizsgára vonatkozó követelmények

Az írásbeli vizsgatevékenység követelményeinek nem felel meg az a vizsgázó, aki az írásbeli feladatokra adott válaszok több mint 25%-ára „nem felelt meg” minősítést kap, vagy tévesztés nélküli ismeretre nem ad hibátlan választ.

Tévesztés nélkül ismeret szükséges az alábbi vizsgakérdések esetében, ami azt jelenti, hogy az írásbeli és a szóbeli vizsgán az alábbi kérdésekre hibátlan választ kell adni, különben a vizsgát „nem megfelelt”-re kell értékelni.

MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás

- Ismertesse a figyelési kötelezettségre vonatkozó szabályokat! (1.3.4.)

- Mi az eljárás eltérő értelmű egyidőben adott, illetve kétes értelmű jelzések esetén? (1.3.5.)

- Ismertesse a jelzőárbocok színezését és forgalomszabályozó szerepét! (1.3.10.- 1.3.1.16.)

- Ismertesse a fény főjelzők jelzési rendszerének alapjait! (2.4.1.-2.4.1.2.)

- Ismertesse a fény főjelző jelzések értelmezésének alapszabályait! (2.4.2. - 2.4.2.7.)

- Ismertesse a csak villamos mozdonyokra vonatkozó jelzőket és jelzéseit, illetve a figyelmeztető jelző jelzéseit! (5.14.- 5.14.9.)

- Ismertesse a járhatatlan pályarészek fedezésére használt jelzőket és jelzéseit, valamint a nyílt pályán, szolgálati helyen a járhatatlan pályarészek fedezésére vonatkozó szabályokat! (5.16.1.- 5.16.6.)

- Ismertesse a vágányzárolt pályarész fedezésének ellenőrzésére vonatkozó szabályokat! (5.16.8.- 5.16.8.1.)

- Ismertesse a vágányzárolt pályarész fedezésére vonatkozó szabályokat! (5.16.7.- 5.16.7.5.)

- Hogyan kell a munkaterületeket fedezni a szolgálati helyeken és a nyílt pályán? (5.17.- 5.17.2.)

- Ismertesse a jelzőőrök jelzéseit! (6.5.1.-6.5.1.3.)

- Hogyan kell a személyek által elfoglalt kocsikat megjelölni? (7.1.6., 7.1.6.1.)

MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás

- Ismertesse a felelősségre vonatkozó ismereteket! (1.4.1., 1.4.1.1.)

- Milyen szabályok vonatkoznak az élőszóval adott közleményekre?(1.4.17., 1.4.17.1.)

- Milyen szabályok vonatkoznak többvágányú pályákon a nyílt vonalon dolgozók védelmére? (15.13.3.)

- Hogyan közlekedhetnek a vonatok a mozdonyon, vezérlőkocsin szolgálatot végzők létszáma alapján? (12.2.)

F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei:

- Ismertesse az anyaghalmok és tárgyak elhelyezésére vonatkozó szabályozást a pálya mentén! (8.8.- 8.8.3.)

- Ismertesse a vágányok számozására vonatkozó előírásokat! (8.2.-8.2.1.)

- Ismertesse a váltók számozására vonatkozó előírásokat! (8.3.)

- Függelék: Infrastruktúra: Egyszerűsített forgalmi pálya (MÁV Zrt. F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A szóbeli vizsga csak sikeres írásbeli vizsga után kezdhető meg.

Az írásbeli vizsga időtartama: 3,5 óra

Írásbeli vizsgarészt 12 kérdésből kell összeállítani. A 12 kérdést az alábbi hatóság által jóváhagyott utasításokból kell összeállítani a következő elosztásban:

- 3 kérdés a MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság (85/6/2007. sz. alatt)

- 5 kérdés a MÁV Zrt. F.2.sz. Forgalmi Utasításból (MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság (85/6/2007. sz. alatt)

- 2 kérdés a MÁV Zrt. F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékeiből (MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság (85/6/2007. sz. alatt)

- 1 kérdés a MÁV Zrt. E. 2. sz. Fékutasításból (UVH/VF/NS/A/1180/1/2015),

- 1 kérdés a MÁV Zrt. D.2. sz. Utasítás a Vasúti Munkagépnek és Munkavonatoknak Közlekedtetésére és az ezekkel Összefüggő Műszaki Előírásokra című utasításból (117/2008).

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Feleletválasztó feladatok:

A feleletválasztó feladatok típusai:

- Az alternatív választás esetében csak két válaszlehetőség adott: az egyik helyes, a másik helytelen. Éppen ezért a helyes megoldás véletlen esélye 50%-os. A feladat kijelölés lehet:

- Állítás, amelyről a megoldónak azt kell eldönteni, hogy igaz-e vagy hamis.

- Feladat annak megoldásával együtt, így a tanulónak a megadott megoldás helyességét kell megítélni.

- Eldöntendő kérdés.

- A többszörös választási lehetőséget adó feladattípusban a válaszlehetőség több.

- A megadott válaszok közül az egyik vagy esetleg több is helyes.

- A listázott állítások közül több is igaz (akár mindegyik).

- A válaszok illesztése (párosítása) esetén két halmaz elemei között kell valamilyen tartalmi kapcsolatot megtalálni. A vaktalálatok esélyének csökkentése érdekében az egyik halmaz elemszáma eltérhet a másikétól. A következő hozzárendelési módok lehetségesek:

    - Egy az egyhez hozzárendelés,

    - Egy a többhöz hozzárendelés,

Feleletalkotó feladatok:

A feleletalkotó feladatok főbb típusai:

- A kiegészítéses feladattípus, amikor rendszerint egy adott mondatból egy (vagy több) kulcsszó, fogalom, szövegrész hiányzik, s a megoldónak a hiányzó elem(ek) megadásával kell a hiányos kijelentést kiegészítenie, teljessé tennie.

- A rövid választ igénylő feladattípus esetében egy megadott kiegészítendő kérdésre kell a tanulónak válaszolnia úgy, hogy egyetlen szó, név, szám stb. elegendő a helyes megoldáshoz.

- A hosszú választ igénylő feladattípus esetén a feladat helyes, teljes megválaszolásához hosszabb, legtöbbször egész mondatos válasz vagy több dolog felsorolása szükséges. A rövid válasz egyértelműen nem lehet elégséges ennek a feladattípusnak a teljesítéséhez.

- A feladattípus megoldásának elvárása esszé típusú válasz.

A szóbeli vizsga időtartama: 1 óra

Szóbeli vizsgarészt 6 kérdésből kell összeállítani. A 6 kérdést az alábbi hatóság által jóváhagyott utasításokból kell összeállítani a következő elosztásban:

- 2 kérdés a MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság (85/6/2007. sz. alatt)

- 2 kérdés a MÁV Zrt. F.2.sz. Forgalmi Utasításból (MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság (85/6/2007. sz. alatt)

- 1 kérdés a MÁV Zrt. F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékeiből (MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság (85/6/2007. sz. alatt)

- 1 kérdés a MÁV Zrt. E. 2. sz. Fékutasításból (UVH/VF/NS/A/1180/1/2015), vagy 1 kérdés a MÁV Zrt. D.2. sz. Utasítás a Vasúti Munkagépnek és Munkavonatoknak Közlekedtetésére és az ezekkel Összefüggő Műszaki Előírásokra című utasításból (117/2008), vagy 1 kérdés a H.6. sz. Utasításból (jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási hivatal (UVH/VF/NS/A/3435/1/2016. sz. alatt).

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

TUDÁSANYAG

MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás

(A zárójelben a MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre. A kapcsos zárójelben lévő utasítás pont az adott anyagrészhez kapcsolódó, de a tudásanyagban nem szereplő ismeret.)

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Az utasítás hatálya, tartalma, kiegészítői, és rendelkezéseinek értelmezése

- Az utasítás hatálya (1.1.1.)

- Az utasítás tartalma (1.1.2. - 1.1.3.)

1.2. Fogalom meghatározások az Utasítás rendelkezéseinek helyes értelmezése szempontjából

- Alakjelző (1.2.1.)

- Bejárati jelző (1.2.4.)

- Biztosított főjelző (bejárati-, kijárati-, fedező- és térközjelző) (1.2.5.)

- Biztosított tolatásjelző (1.2.6.)

- Csonkavágány (1.2.7.)

- Csökkentett rálátási háromszög (1.2.8.)

- Ellenőrző jelző (1.2.9.)

- Fedezendő pont (1.2.11.)

- Fedezőjelző (1.2.12.)

- Fényjelző (1.2.14.)

- Fénysorompó, félsorompóval kiegészített fénysorompó (továbbiakban: fénysorompó) (1.2.15.)

- Fényvisszaverős kialakítású jelző, jelzőeszköz (1.2.16.)

- Figyelmeztető jel (1.2.17.)

- Fordítókorong (1.2.18.)

- Gurításjelző (1.2.20.)

- Hallható jelzés (1.2.21.)

- Jelzés (1.2.24.)

- Jelzőárbóc (1.2.25.)

- Jelzőeszköz (1.2.26.)

- Jelzőhíd (1.2.27.)

- Jelzőkocsi (1.2.28.)

- Jelzővel ellenőrzött útsorompó (1.2.29.)

- Jelzővel függésben lévő útsorompó (1.2.30.)

- Kézi állító készülék (ellensúly) (1.2.31.) {1.2.35.}

- Kézi jelzés (1.2.32.)

- Kijárati jelző (1.2.33.)

- Kisiklasztó saru, zártuskó (1.2.34.)

- Lassan bejárandó pályarész (1.2.36.)

- Legnagyobb sebesség (1.2.37.)

- Nem biztosított főjelző (1.2.38.)

- Rálátási távolság (1.2.39.)

- Szabadlátás korlátozottsága (1.2.40.)

- Szabványos állás (alapállás) (1.2.41.)

- Szelvényezés (1.2.42.)

- Távolbalátás korlátozottsága (1.2.43.)

- Távolságjelző (1.2.44.)

- Teljes sorompó (1.2.45.)

- Térköz (1.2.46.)

- Térközjelző (1.2.47.)

- Tolatásjelző (1.2.48.)

- Tolópad (1.2.49.)

- Ütközőbak, földkúp (1.2.50.)

- Vasúti járműmérleg (1.2.51.)

- Vágány (1.2.52.)

- Vágányzáró sorompó (1.2.53.)

- Vezetőállás jelző (1.2.54.)

- Vonat által vezérelt útsorompó (1.2.55.)

- Vonat eleje (1.2.57.)

- Vonat vége (1.2.58.)

- Zárjelző tárcsa (1.2.59.)

- Zsámolyozó vágány (1.2.60.)

- Vasúti gyalogos-átkelőhelynél szükséges szabad rálátás (1.2.61.)

1.3. A jelzők, jelzőeszközök, figyelmeztető jelek alkalmazására, a jelzések rendeltetésére, adására vonatkozó előírások

- Jelzést, továbbá figyelmeztetést adó eszközök és berendezések (1.3.1.)

- A hallható és a látható jelzések alkalmazása (1.3.2.)

- A jelzésadás ideje, helye, módja (1.3.3.)

- Figyelési kötelezettség (1.3.4.)

- Eljárás eltérő értelmű egyidőben adott jelzések, továbbá kétes értelmű jelzések esetén (1.3.5.)

- A jelzőeszközök kéznél tartása (1.3.6.)

- A jelzők csoportosítása (1.3.7. - 1.3.7.4.)

- Jelzők, jelzőeszközök és figyelmeztető jelek helye (1.3.9.)

- A jelzőárbocok színezése (1.3.10. - 1.3.16.)

2. A FŐJELZŐKRE, ELŐJELZŐKRE ÉS ISMÉTLŐJELZŐKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2.1. A főjelzők felsorolása, feladata

- A főjelzők felsorolása (2.1.1.)

- A főjelzők feladata (2.1.2. - 2.1.2.1.)

2.4. A fényjelzők és jelzéseik

- A fényjelzők és jelzéseik (2.4.1. – 2.4.1.2.)

- A jelzések értelmezésének alapszabálya (2.4.2. - 2.4.2.7.)

- A főjelzők kiegészítő jelzései (2.4.3. - 2.4.3.6.)

- A jelzőlapok alakja és elhelyezkedése az árbocon (2.4.4. - 2.4.4.2.)

2.5. Biztosított fény bejárati, kijárati, fedező- és térközjelzők, valamint a tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők vonatközlekedést szabályozó jelzései (2.5.1. -2.5.25.)

2.5.26.Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző alkalmazása, kialakítása és jelzései

- Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző alkalmazása, kialakítása (2.5.26.1. - 2.5.26.1.1.)

- Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző jelzései (2.5.26.2. - 2.5.26.2.4.)

2.6. A nem biztosított fény bejárati jelzők jelzései (2.6.1. - 2.6.2.)

2.7. A nem biztosított (vonatjelentő) fény térközjelzők jelzései (2.7.1. - 2.7.2.)

2.8. A biztosított alak bejárati, fedező- és térközjelzők jelzései (2.8.1. - 2.8.3.)

2.9. Az alak kijárati jelzők jelzései (2.9. - 2.9.2.)

2.10. A nem biztosított alak bejárati jelzők jelzései (2.10.1. - 2.10.2.)

2.11. A nem biztosított (vonatjelentő) alak térközjelzők jelzései (2.11.1. -2.11.2.)

2.12. Az előjelzők csoportosítása, helye, szabványos állása és az alak előjelzők kezelése

- Az előjelző alkalmazása (2.12.1.)

- Az előjelzők csoportosítsa (2.12.2. - 2.12.2.2.)

- Az előjelző és az előjelzést is adó főjelző helye (2.12.3.) {2.12.3.1., 2.12.3.2.}

2.13. A biztosított fény főjelzők külön előjelzőjének jelzései (2.13.1. - 2.13.4.)

2.14. A nem biztosított fény bejárati jelzők előjelzőinek jelzései (2.14.1. - 2.14.2.)

2.15. A nem biztosított fény térközjelzők előjelzőinek jelzései (2.15.1. - 2.15.2.)

2.16. A biztosított alak főjelzők háromfogalmú alak előjelzőinek jelzései (2.16.1. -2.16.3.)

2.17. A biztosított alak főjelzők kétfogalmú alak előjelzőinek jelzései (2.17.1. -2.17.2.)

2.18. A nem biztosított alak bejárati jelzők kétfogalmú alak előjelzőinek jelzései (2.18.1. - 2.18.3.)

2.19. A nem biztosított alak térközjelzők kétfogalmú alak előjelzőinek jelzései (2.19.1. - 2.19.3.)

2.20. Az előjelzővel egyesített alak főjelzők (2.20.1.)

2.21. Az ismétlőjelző alkalmazása és jelzései (2.21.1. - 2.21.3.)

4. A TOLATÁSI MOZGÁST SZABÁLYOZÓ JELZŐK CSOPORTOSÍTÁSA, ALKALMAZÁSA ÉS A VELÜK ADOTT JELZÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- A tolatási mozgást szabályozó jelzők csoportosítása (4.1.)

- A tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők alkalmazása (4.2.5.- 4.2.7.) {4.2.1., 4.2.3., 4.2.4.}

- A tolatásjelzők (4.3. - 4.3.3.)

- A tolatásjelzők jelzései (4.3.4.-4.3.8.)

5. AZ EGYÉB JELZŐK ÉS JELZÉSEIK

5.1. Mellékvonali ellenőrző jelző

- A Mellékvonali ellenőrző jelző feladata, kialakítása (5.1.1.1. - 5.1.1.4.)

- A Mellékvonali ellenőrző jelzők csoportosítása (5.1.2.)

- A bejárati irányú ellenőrző jelző alkalmazása (5.1.3.) {5.1.4.1.}

- A bejárati irányú ellenőrző jelző jelzései (5.1.6. - 5.1.6.4.)

- A kijárati irányú ellenőrző jelző alkalmazása (5.1.7.- 5.1.7.2.)

- A kijárati irányú ellenőrző jelző jelzései (5.1.9. - 5.1.9.4.)

- Eljárás, ha a Mellékvonali ellenőrző jelző használhatatlan (5.1.10.)

5.2. Az útátjárójelző

- Az útátjárójelző alkalmazása (5.2.1. - 5.2.1.6.)

- Nem kell külön útátjárójelzőt elhelyezni (5.2.2.)

5.3. Az útsorompót ellenőrző jelzők

- Az útsorompót ellenőrző jelzők csoportosítása (5.3.1. - 5.3.1.1.)

- A Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző alkalmazása (5.3.5. - 5.3.5.5.)

- Fénysorompót ellenőrző útátjárójelzőre figyelmeztető jel (5.3.6.1. - 5.3.6.2.)

5.4. A Vasúti átjáró kezdete jelző (5.4.1. -5.4.2.)

5.5. A váltójelzők

- A váltójelzők csoportosítása és alkalmazása (5.5.1. - 5.5.2.)

- A váltók számozása (5.5.3. - 5.5.3.2.)

- A váltójelzők jelzései (5.5.4.-5.5.6.6.)

- A váltók kézi állítókészüléke (5.5.7. - 5.5.7.4.)

5.6. Vágányzáró-jelző

- A Vágányzáró-jelző (5.6.1. - 5.6.4.4.)

5.7. A megállás helyének megjelölése

- A megállás helyének megjelölése (5.7.1.)

- A Megállás helye-jelző (5.7.2.)

- A Megállás helye-jelző alkalmazása (5.7.3.- 5.7.3.4.)

- Távolságjelző (5.7.4. - 5.7.5.)

5.8. Biztonsági határjelző

- A Biztonsági határjelző (5.8.1. - 5.8.4.)

5.9. A Tolatási határjelző

- A Tolatási határjelző (5.9.1. - 5.9.5.) {1.2.2.}

5.10. A V-betűs jelző

- A V-betűs jelző (5.10.1. - 5.10.7.)

5.11. A Fékút eleje jelző (5.11.1.)

- Fékút eleje jelző alkalmazása kétvágányú pálya szolgálati helye előtt (5.11.2. -5.11.2.2.)

- Fékút eleje jelző alkalmazása a Mellékvonali bejárati irányú ellenőrző jelző előtt (5.11.3. - 5.11.3.2.)

5.12. A Tűzveszély jelző

- A Tűzveszély jelző (5.12.1.- 5.12.6.)

5.13. Jelző a hótörő menetek részére

- Jelző a hótörő menetek részére (5.13.1.-5.13.5.)

5.14. Csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők

- Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző jelzése (5.14.6.)

5.15. A lassan bejárandó pályarészek megjelölésére használt jelzők és jelzéseik

- Értesítés a lassan bejárandó pályarészekről (5.15.1. - 5.15.1.2.)

- A lassan bejárandó pályarész (vágány) jelzése (5.15.2. - 5.15.2.7.)

- A Lassúmenet előjelző (5.15.3. - 5.15.3.6.)

- A Lassúmenet eleje jelző (5.15.4. - 5.15.4.5.)

- A Lassúmenet vége jelző (5.15.5. - 5.15.5.3.)

- A jelzők kitűzése és a kitűzés ellenőrzése (5.15.6. - 5.15.6.9.)

5.16. A járhatatlan pályarészek fedezésére használt jelzők és jelzéseik

- A járhatatlan pályarész fedezése (5.16.1. - 5.16.1.3.)

- A Megállj-jelző előjelzője (5.16.2. - 5.16.2.2.)

- A Megállj-jelző (5.16.3.- 5.16.6.)

- A vágányzárolt pályarész fedezése (5.16.7. - 5.16.7.5.)

- A fedezés ellenőrzése (5.16.8. - 5.16.8.1.)

5.17. Munkaterületek fedezése a szolgálati helyeken és a nyílt pályán

- Munkaterület fedezése a nyílt pályán (5.17.1. - 5.17.1.5.)

- Munkaterület fedezése a szolgálati helyen (5.17.2. - 5.17.2.1.)

6. KÉZIJELZÉSEK ÉS HANGJELZÉSEK

6.1. A vonatközlekedés közben adható jelzések (6.1.1.)

- Felhívás (6.1.1.1.)

- Felhívás az indításra (6.1.1.4.)

- Felhívás az áthaladásra (6.1.1.5.)

- Szabad az áthaladás (6.1.1.6.)

- Lassan! (6.1.1.8.)

- Megállj! (6.1.1.9.)

- Közeledj felém! (6.1.1.10.)

- Távolodj tőlem! (6.1.1.11.)

6.2. A mozdonyszemélyzet hangjelzései

- Figyelj! (6.2.1., 6.2.1.1.)

- A vonat indul! (6.2.5.)

- Veszély! jelzés (6.2.8.)

6.3. A tolatás közben alkalmazható kézi- és hangjelzések (6.3.1. - 6.3.9.)

- A kézijelzések alkalmazása (6.3.10. - 6.3.10.8.)

6.5. Jelzőőrök jelzései

- A jelzőőrök jelzései (6.5.1. - 6.5.1.3.)

7. JELZÉSEK A VONATOKON ÉS A JÁRMŰVEKEN.

7.1. A vonatok elejének és végének jelzésére, valamint a járműveken alkalmazandó jelzésekre vonatkozó előírások

- A vonat elejének jelzése (7.1.1.)

- A vonat végének jelzése (7.1.2.)

- Jelzések a tolatást végző járműveken (7.1.4. - 7.1.4.1.)

- Jelzések a személyek által elfoglalt kocsikon (7.1.6. - 7.1.6.1.)

7.2. A vonatokon alkalmazandó jelzésekkel kapcsolatos rendelkezések

- Alapszabály (7.2.1.)

- A vonat végének megjelölésére szolgáló eszközök kezelése (7.2.2.)

- A jelzések ellenőrzése és megfigyelése (7.2.3.)

8. FIGYELEMBE NEM VEENDŐ, FIGYELMEN KÍVÜL HAGYANDÓ, ÉRVÉNYTELEN ÉS A HASZNÁLHATATLAN JELZŐK

- A figyelembe nem veendő jelzők (8.1.)

- Figyelmen kívül hagyandó jelzők (8.2.)

- Az érvénytelen jelzők (8.3.)

9. FIGYELMEZTETŐ JELEK

- Megállóhelyre figyelmeztető jel. (9.1.)

- Bejárati jelzőre figyelmeztető jel (9.2.)

- Külön előjelzővel nem rendelkező fény bejárati jelzőre, illetve fedezőjelzőre figyelmeztető jel (9.3.)

- Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőre figyelmeztető jel (9.4.)

- Előjelzőre figyelmeztető jel (9.5. - 9.5.3.)

- Az alak főjelző továbbhaladást engedélyező szabványos állására figyelmeztető jel (9.6. - 9.6.2.)

- Helyszíni őrzés alatt nem álló, nem biztosított váltóra figyelmeztető jel (9.7. - 9.7.3.)

- Kihúzóvágányon az ütközőbak (földkúp) távolságára figyelmeztető jel. (9.8.)

- Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel. (9.9. - 9.9.5)

- Nagyfeszültségre figyelmeztető jel. (9.10.)

- Villamos távvezeték biztonsági övezetére figyelmeztető jel. (9.11.)

- Tolató-vágányutas biztosítóberendezés hatáskörzetének végére figyelmeztető jel. (9.13.)

- Villamos előfűtésre (hűtésre) figyelmeztető jel. (9.12.-9.12.4.)

1. sz. függelék

- A dolgozók, szolgálati helyek és járművek felszerelése jelzőeszközökkel (1. sz. Függelék 9. pont., 15. pont)

2. sz. függelék

- Lassúmenetek kitűzése (2. sz. Függelék)

MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei

(A zárójelben a MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre. A kapcsos zárójelben lévő utasítás pont az adott anyagrészhez kapcsolódó, de a tudásanyagban nem szereplő ismeret.)

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Az utasítás hatálya, tartalma, kiegészítői, kezelése és rendelkezéseinek értelmezése

- Az utasítás hatálya (1.1.1. - 1.1.1.1.)

- Az utasítás tartalma (1.1.2.)

- Kiegészítő utasítások, segédkönyvek (1.1.3.)

- Az utasítások kezelése (1.1.5. - 1.1.5.1.)

- Az utasítások kéznél tartása (1.1.6.)

- Az utasítások rendelkezéseinek értelmezése (1.1.7. - 1.1.7.1.)

1.2. Fogalom meghatározások az utasítás rendelkezéseinek helyes értelmezése szempontjából

- Állomás (pályaudvar) (1.2.1.)

- Állomás területe (1.2.2.)

- Állomásfőnök (1.2.3.)

- Állomáskezelő (1.2.4.)

- Állomásközi távbeszélő (1.2.5.)

- Állomási személyzet (1.2.6.)

- Anyavágány (1.2.7.)

- Átmenő fővágány (1.2.8.)

- Átszelési kitérő (1.2.9.)

- Biztosított szolgálati hely (1.2.11.)

- Csatlakozó állomás (1.2.12.)

- Deltavágány (1.2.15.)

- Egyszerű kitérő (1.2.16.)

- Elágazó állomás (1.2.17.)

- Elegy (1.2.18.)

- Elsodrási határ (1.2.20.)

- Emelt peron (1.2.21.)

- Eseménykönyv, Eseménylap (1.2.22.)

- Éberségellenőrző (éberségi) berendezés (1.2.23.)

- Fejállomás (1.2.24.)

- Felügyeleti hatóság (1.2.25.)

- Felügyeleti szolgálat (1.2.26.)

- Feszültségmentesítés (1.2.27.)

- Féksaru (1.2.28.)

- Felhatalmazás (1.2.29.)

- Forgalmi kitérő (1.2.30.)

- Forgalmi szolgálat (1.2.31.)

- Forgalmi szolgálattevő (1.2.32.)

- Forgalomszabályozást végző szolgálati hely (1.2.32.a.)

- Forgalmi vonalirányító (1.2.33.)

- Fővágány (1.2.34.)

- Helyes és helytelen vágány (1.2.36.)

- Helyi forgalmi távbeszélő (1.2.37.)

- Hordozható rádió (1.2.39.)

- Jelenlétes forgalmi szolgálattevő (1.2.44.)

- Jelzőőr (1.2.45.)

- Jobb és bal vágány (1.2.46.)

- Kezdőpont, végpont (1.2.47.)

- Kitérő (továbbiakban forgalmi szempontból: váltó) (1.2.49.)

- Középállomás (1.2.52.)

- Központi forgalomellenőrző szolgálat (KÖFE) (1.2.53).

- Központi forgalomirányító szolgálat (KÖFI) (1.2.54.)

- Külső forgalmi szolgálattevő (1.2.56.)

- A mozdonyvezető mellett figyelő szolgálatot ellátó dolgozó (1.2.57.)

- Megállóhely (1.2.58.)

- Megálló-rakodóhely (1.2.59.)

- Mellékvágány (1.2.60.)

- Mobil telefon (1.2.62.)

- Mozdony (vontatójármű) (1.2.65.)

- Mozdonyvonat (1.2.65.b)

- Mozdonyrádió (1.2.66.)

- Mozdonyszemélyzet (1.2.67.)

- Mozdonyvezető (1.2.68.)

- Nem biztosított szolgálati hely (1.2.69.)

- Nyílt vonal (pálya) (1.2.70.)

- Nyomtávolság (1.2.71.)

- Próbavonat (1.2.72.)

- Pályaelágazás (1.2.74.)

- Pályaelágazásnak minősülő sajátcélú vasúti pályahálózat-kiágazás (1.2.75.)

- Pályasebesség (1.2.76.)

- Pályaszemélyzet (1.2.77.)

- Pályaszinti vágánykeresztezés (1.2.78.)

- Pályatelefon (1.2.79.)

- Rakodóhely (1.2.81.)

- Rakszelvény (1.2.82.)

- Rendelkezési szakasz (1.2.83.)

- Rendelkező állomás (1.2.84.)

- Rendező-pályaudvar (1.2.86.)

- Rendkívüli áthaladás (1.2.87.)

- Rendkívüli esemény (1.2.88.)

- Rögzítő saru (1.2.90.)

- Rugós váltó (1.2.91.)

- Sajátcélú vasúti pályahálózat (1.2.92.)

- Csatlakozó vasúti pálya (1.2.92.a))

- Összekötő vasúti pálya (1.2.92.b.))

- Személyszállító vonat (1.2.95.)

- Szerelvény vonat (1.2.95.a))

- Szigetperon (1.2.96.)

- Szolgálati felsőbbség (1.2.97.)

- Szolgálati főnök (1.2.98.)

- Szolgálati hely (1.2.99.)

- Szolgálati vonat (1.2.100.)

- Tehervonat (1.2.102.)

- Tolatás (1.2.106.)

- Tolatásvezető (1.2.107.)

- Tolatószemélyzet (1.2.108.)

- Tolómozdonnyal közlekedő vonat (1.2.109.)

- Tolt vonat (1.2.110.)

- Utasítást adó hangszórós távbeszélő (1.2.111.)

- Utasperon (1.2.112.)

- Útsorompó kezelő (1.2.113.)

- Űrszelvény (1.2.115.)

- Üzemi vonat (1.2.116.a))

- Vágányfonódás (1.2.117.)

- Vágányzár (1.2.119.)

- Váltókezelő (1.2.120.)

- Vezető jegyvizsgáló (1.2.122.)

- Vezető váltókezelő (1.2.123.)

- Védőváltó (1.2.125.) {1.2.118}

- Vonali távbeszélő (1.2.127.)

- Vonali tolatásvezető (1.2.128.)

- Vonat (1.2.129.)

- Vonathossz megállapítása (1.2.130.)

- Vonatkísérő személyzet (1.2.135.)

- Vonatszemélyzet (1.2.136.)

- Az utasítás szövegében előforduló kifejezések: (1.2.139.)

- Kémszemle vonat (1.2.141.)

- Páros féksaru (1.2.142.)

- Biztonsági betét (1.2.143.)

- Vonatok készre jelentése (1.2.145.)

- Megállás forgalmi okból (1.2.146.)

- Pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás (1.2.147.)

- Segélymozdony, segélyvonat (1.2.148.)

1.3. Az önálló szolgálatvégzés feltételei

- Beosztás önálló szolgálattételre (1.3.1.)

- Vizsga a villamosított vonalakra, valamint a villamos fűtésre, hűtésre vonatkozó ismeretekből (1.3.4.)

- Önképzés (1.3.6.)

1.4. Szolgálati magatartás

- Felelősség (1.4.1. - 1.4.1.1.)

- Magatartás a vágányok között (1.4.2. - 1.4.2.4.)

- Idegen személyek tartózkodása vasúti területen (1.4.3. - 1.4.3.1.)

- Az egy személy által kiszolgált mozdony vezetőjének cselekvőképtelensége (1.4.4.)

- Biztonságos munkavégzésre alkalmas állapot (1.4.5.)

- Munkahely elhagyása (1.4.6.)

- Rendelkezések adása és végrehajtása (1.4.7. - 1.4.7.1.)

- Munkavégzés rendkívüli helyzetben (1.4.8.)

- Parancskönyv (1.4.9.)

- Egyenruha, szolgálati jelvény viselése (1.4.10. - 1.4.10.1.)

- Dohányzás, nyílt láng használata (1.4.11.)

- Jelentkezés szolgálattételre (1.4.12.1.)

- Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén (1.4.14., 1.4.14.3.)

- Ellenőrzési kötelezettség (1.4.16.)

- Közlemények nyugtázása, előjegyzése (1.4.17., 1.4.17.1.)

- 58/2019. (IX. 27. MÁV Ért.21.) EIVIG sz. elnök vezérigazgatói utasítás a vonatközlekedés és vonatközlekedés lebonyolítása során az értekező berendezéseken történő forgalmazásokra vonatkozó előírások.

1.5. Létesítmények, berendezések

- Létesítmények, berendezések jelölése (1.5.1.)

- Hibaelőjegyzési könyv, Hibanapló (1.5.2.)

- Szolgálati órák (1.5.5. - 1.5.5.2.)

4.sz. FÜGGELÉK

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK KÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

- Állomási Végrehajtási Utasítás (4.1.1.)

8.sz. FÜGGELÉK

- Távbeszélő jelzése (8.1.)

- A vágányok számozása (8.2. - 8.2.1.)

- A váltók számozása (8.3. - 8.3.6.)

- Jelzők jelölése (8.4.)

- A sorompók jelölése (8.5.)

- Kisiklasztósaruk és vágányzáró-sorompók jelölése (8.6.)

- Helyszínrajz (8.7.)

- Anyaghalmok és tárgyak elhelyezése a pálya mentén (8.8. - 8.8.3.)

2. VÁLTÓK, VÁLTÓ-ÉS VÁGÁNYÚTELLENŐRZÉS

2.1. A váltók alkatrészei

- Az alkatrészek felsorolása (2.1.1.)

- Tősínek és csúcssínek (2.1.2.)

- A csúcssínek szabványos állása (2.1.3.)

- Feles állás (2.1.4.)

- Gyökkötések (2.1.5.)

- Sínszékek, csúcssínemelő szerkezetek (2.1.6.)

- Összekötő rúd (rudak) (2.1.7.)

- Csúcssínrögzítő szerkezetek (2.1.8.)

- Állítószerkezetek (2.1.9.)

- Váltójelző (2.1.10.)

2.2. A váltók csoportosítása forgalombiztonsági szempontból

- Csoportosítás (2.2.1.)

- Lezárható és le nem zárható váltók (2.2.2.)

- Biztosított és nem biztosított váltók (2.2.3.)

2.5. Váltógondozás (2.5.2.)

2.6. A váltók szabványos állása

- Szabványos állás (2.6.1. - 2.6.1.1.)

- A szabványos állás közlése (2.6.2.)

2.7. A vágányút beállítása és ellenőrzése

- Utasítás a vonat vágányútjának beállítására (2.7.1.) {1.2.19.}

- Teendők a vágányút beállításának elrendelése után (2.7.3.)

2.8. A váltók használhatóságának ellenőrzése forgalmi szempontból

- A használhatóság forgalmi feltételei (2.8.1.)

- A használhatóság ellenőrzése (2.8.2.)

2.9. A váltók állítása

- Váltófelvágás (2.9.4. - 2.9.4.5.)

2.11. A váltózárkulcsok és védelmi berendezések zárkulcsainak megjelölése és kezelése

- Megjelölés (2.11.1.)

- A kezelés általános szabályai (2.11.2.)

- Nyíltvonali váltózárkulcsok és védelmi berendezések zárkulcsainak kezelése (2.11.4. - 2.11.4.4.)

- Váltózár-és védelmi berendezés másodkulcsok (2.11.6.)

32.SZ. FÜGGELÉK:

A BITONSÁGI BETÉTEK ALKALMAZÁSA ZÁRSZERKEZETTEL ELLÁTOTT VÁLTÓKNÁL

- Az alkalmazás esetei (32.1.)

- Biztonsági betét kampózáras váltókhoz (32.2.)

- Biztonsági betét zárnyelves váltókhoz (32.3.)

- A zárszerkezetek felszerelése (32.4.)

- Készletben tartás (32.5.4.)

- Oktatás (32.8.)

3. ÚTSOROMPÓK, ÚTSOROMPÓK KEZELÉSE

- Az útsorompó kezelés általános szabályai (3.1. – 3.1.2., 3.1.5.)

- A sorompókezelők és a jelzőőrök értesítése az indítandó vonatról (3.2.)

- Az útsorompók lezárása, felnyitása (3.3., 3.3.1., 3.3.2., 3.3.4.)

- A fénysorompó berendezés kikapcsolása (3.8.)

- Eljárás teljes sorompó használhatatlansága esetén (3.9.1.)

- Intézkedés az útsorompó használhatatlanságának elhárítására, jelzőőrök kirendelésére (3.10., 3.10.3., 3.10.4., 3.10.8.)

- Jelzőőr (jelzőőrök) alkalmazása (3.11. - 3.11.2.)

- Eljárás ha az értekezés lehetetlen (3.12.)

- Eljárás a Vasúti átjáró kezdete-jelző, illetve az Útátjárójelző hiánya, valamint a fénysorompó berendezés jelzőjének megrongálása összetörése, kidöntése esetén (3.13.)

11.sz. FÜGGELÉK

A VASÚTI ÚTÁTJÁRÓK LEZÁRÁSÁNAK, A FÉNYSOROPMPÓ BERENDEZÉSEK IDEIGLENES KIKAPCSOLÁSÁNAK ÉS AZ ÚTSOROMPÓ HIBA ELHÁRÍTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA

- Előre látható kikapcsolás és útátjáró lezárása (11.1. - 11.1.7.) {11.3.2.}

- Egyéb rendelkezések (11.4. - 11.4.1.)

28.sz. FÜGGELÉK

HIBAELŐJEGYZÉSI KÖNYV VEZETÉSE

- Hibaelőjegyzési könyv rendszeresítése, használata (28.1. - 28.1.1.)

- A Hibaelőjegyzési könyv felfektetése (28.2. - 28.2.4.)

- A hiba előjegyzése (28.3. - 28.3.5.)

- A munkavégzés előjegyzése (28.4. - 28.4.2.)

- Előjegyzés műszaki vizsgálatkor (28.5. - 28.5.1.)

- Ellenőrzések bejegyzése (28.7. - 28.7.4.)

- Általános rendelkezések (28.8. - 28.8.1.)

4. TOLATÓSZOLGÁLAT

4.1. Általános rendelkezések

- Alapszabályok (4.1.1.)

- A tolatás engedélyezése (4.1.2.2. - 4.1.2.4.)

- Tolatás a nyílt vonal felé (4.1.9. - 4.1.9.2.)

- Tolatás útátjárón át (4.1.16. - 4.1.16.1.)

30.sz. FÜGGELÉK

A TOLATÓSZOLGÁLAT VÉGZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A GURÍTÓDOMBOS, VALAMINT A SÍKTOLATÁSRA BERENDEZETT RENDEZŐ-, ILLETVE EGYÉB PÁLYAUDVAROKON

30.3. Fékezés

- A féksaru használata (30.3.3., 30.3.3.7., 30.3.3.16., 30.3.6.)

5. VÉDEKEZÉS A JÁRMŰMEGFUTAMODÁSOK ELLEN

5.4. A megfutamodott járművek megállítása (5.4.3.)

7. JÁRMŰKAPCSOLÁSOK

- Kapcsolókészülékek (7.1.)

- Kapcsolás csavarkapoccsal (7.3. - 7.3.10.)

- Kapcsolás merev kapcsolórúddal (7.4. - 7.4.2.)

- Kapcsolás a rakománnyal (7.5.)

- Szükségkapcsolás (7.6.)

- Más alkatrészek kapcsolása (7.9. - 7.9.1.)

- Kapcsolásra kötelezett dolgozók (7.10. - 7.10.4.)

- Mozdonyok kapcsolásának ellenőrzése (7.11.)

9. A VONATOK TERHELÉSE

- Az elegytömeg megállapítása (9.3. - 9.3.1., 9.3.4.)

- Kerekítés (9.4.)

10. A VONATOK HOSSZA

- Általánosan engedélyezett vonathossz (10.1.)

- A vonathossz megállapítása féktechnikai szempontból (10.3.)

- A vonathossz megállapítása forgalmi szempontból (10.4.)

- A vonathossz közlése (10.5.)

11. A VONATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSA

- Merev kapcsolórúddal vagy rakománnyal összekapcsolt kocsik besorozása (11.14. - 11.14.1.)

12. A VONATSZEMÉLYZET HELYE ÉS LÉTSZÁMA A VONATOKON

- A mozdonyon, vezérlőkocsin szolgálatot végzők létszáma (12.2.)

- A csak mozdonyvezetővel történő közlekedés feltételei (12.3., 12.3.1., 12.3.4.)

- Mozdonyvezetővel és második figyelésre kötelezett dolgozóval történő közlekedés (12.4. - 12.4.3.)

- A forgalmi személyzet értesítése a mozdonyon ellátott szolgálatról (12.7.)

13. MENETREND

- Menetrendjegyzék, Menetidők táblázatos kimutatása (13.4.)

14. A VONATOK FORGALOMBA HELYEZÉSE

- A vonatok forgalomba helyezése, lemondása (14.2.1.)

15. A VONATKÖZLEKEDÉS LEBONYOLÍTÁSA

15.1. Általános rendelkezések

- A közlekedésszabályozás rendszere (15.1.2.)

- Közlekedés több pályán több pályaudvarra (15.1.6. - 15.1.6.2.)

- A vonatok számozása (15.1.8.)

- Figyelési, tájékozódási és értesítési kötelezettség (15.1.12. - 15.1.12.2.)

15.3. Követő vonat indítása állomástávolságban

- Alapszabály (15.3.1.)

- Vonatindítás a visszajelentés vétele előtt (15.3.2. - 15.3.2.5.)

15.4. Követő vonat indítása állomástávolságban

- Vonatközlekedés önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán (15.4.2.1. - 15.4.2.2.)

15.9. A vonat számának és előrelátható indulási idejének közlése

- Alapszabályok (15.9.1. - 15.9.1.1.)

- A közlemény adásának és nyugtázásának módja (15.9.2.)

- A közlemény érvénytelenítése és megismétlése (15.9.3.)

- Eljárás, ha nem jelentkezik valamelyik sorompókezelő vagy jelzőőr (15.9.4. - 15.9.4.1.)

15.13. A helytelen vágány felhasználása

- Nyílt vonalon dolgozók védelme (15.13.3.)

15.16. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel

- Alapszabályok (15.16.1., 15.16.1.4., 15.16.1.5.)

- Az Írásbeli rendelkezések tartalmának közlése élőszóval (15.16.3.1.)

15.17. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra

- A felhatalmazás módozatai (15.17.1.)

15.18. A vonatok fogadása

- A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon és a nyílt vonalon (15.18.13.- 15.18.13.2., 15.18.13.6.)

- A be-, ki-, át- és elhaladás idejének feljegyzése (15.18.14.)

15.20. Közlekedés tolómozdonnyal

- Engedélyezés, alkalmazás (15.20.1.1.,15.20.1.2.)

15.21. Munkavonatok, segélyvonatok és 6000 kg-nál könnyebb járművek közlekedésére vonatkozó különleges rendelkezések  (15.21.1.)

- Munkavonatok (15.21.2. - 15.21.2.21.)

- Segélymozdonyok, segélyvonatok (15.21.3.5., 15.21.3.6.)

17.sz. FÜGGELÉK

A VONATOK SZÁMOZÁSI RENDSZERE

- Általános rendelkezések (17.1.2., 17.1.3.)

21.sz. FÜGGELÉK

KÖZLEKEDÉS TOLÓMOZDONNYAL

- Személyzet értesítése (21.3.)

- Induló vonat megtolása állomáson (21.5.-21.5.3.)

31.sz. FÜGGELÉK

A MUNKAVONATOK (MUNKAGÉPEK) KÖZLEKEDÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A VÁGÁNYZÁROLT ÉS ÉPÍTÉS ALATT LÉVŐ VÁGÁNYOKON

31.1. Általános rendelkezések (31.1. - 31.1.4.)

31.2. Fogalom meghatározások (31.2. - 31.2.2.)

31.3. A közlekedés szabályozása (31.3.1. - 31.3.25.)

31.4. A munkavonatok, munkagépek tárolása (31.4. - 31.4.2.)

16. SZOLGÁLAT A VONATOKNÁL

16.2. Magatartás menet közben

- Figyelési kötelezettség (16.2.2. - 16.2.2.2.)

- Eljárás helytelenül álló váltó esetén (16.2.3.)

- Eljárás Megállj-jelzés meghaladásakor (16.2.4.)

- Eljárás, ha a vonatnál jelzési hiányosság van (16.2.6., 16.2.6.1.)

- Eljárás, ha a mozdony hangjelzést adó berendezése elromlott (16.2.7.)

- Eljárás, ha a vonatot a nyílt vonalon veszély fenyegeti (16.2.9. - 16.2.9.2.)

- Eljárás sérült pályarész felfedezésekor (16.2.10. - 16.2.10.1.)

- A megállítás okának közlése (16.2.11.)

- Visszatolás a nyílt vonalon az indulás megkönnyítése végett (16.2.12.)

- Visszatolás a mögöttes állomásra (16.2.13., 16.2.13.1.)

16.3. A vonatok védelme, fedezése (védekezés összeütközés, továbbá utolérés ellen)

- A vonatfogadásra kötelezettek teendői (16.3.1. - 16.3.1.1.)

- A vonatszemélyzet teendői (16.3.2. -16.3.2.1.)

16.4. Magatartás állomáson való tartózkodás közben. (16.4.1. - 16.4.2.)

16.6. Tartózkodás a mozdony vezetőfülkéjében, és a szolgálati vonaton

- Tartózkodás mozdonyon (16.6.1.)

- A mozdonyon tartózkodó személyek száma (16.6.3. - 16.6.3.1.)

- Tartózkodás szolgálati vonaton (16.6.4.)

18. LASSÚMENETEK, ÉPÍTÉSI- ÉS FENNTARTÁSI MUNKÁK,

VÁGÁNYZÁRAK

18.1. Lassúmenetek

- Alapszabály (18.1.1.)

- Az állandó és az előre látott ideiglenes lassúmenet elrendelés az előre nem látott ideiglenes lassúmenet bevezetése (18.1.2.)

- Értesítés az előre nem látott ideiglenes lassúmenet elrendeléséről (18.1.3.)

- Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartása (18.1.4.)

- A vonatszemélyzet értesítése (18.1.5.)

- A lassan bejárandó pályarészekről történő értesítés (18.1.6. - 18.1.9.)

18.2. A vonatforgalmat nem érintő, nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül végzett munkák

- Nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül végzett munkák (18.2.1. - 18.2.1.1.)

18.3. A vonatforgalmat érintő, nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák

- Nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák (18.3.1. - 18.3.1.8.)

- Állomáson nem vágányzár keretében végzett munkák (18.3.2.)

- Egyéb rendelkezések (18.3.3.)

18.4. Vágányzár, feszültségmentesítés, biztosítóberendezési kikapcsolás

- Előre tervezett pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás engedélyezése (18.4.1. - 18.4.1.1.)

- Jogosultság a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználására (18.4.2.)

- Az érdekeltek értesítése az előre látott pályaműködtetői kapacitásigény engedélyezéséről (18.4.3.)

- Előre látott pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásának megkezdése (18.4.4.- 18.4.4.1.) {18.4.4.2.}

- Közös pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás (18.4.5.)

- Előre nem tervezhető üzembiztonsági pályaműködtetői kapacitásigény felhasználása (18.4.6. - 18.4.6.2.)

- Biztonsági intézkedések (18.4.7. - 18.4.7.5.)

- A személyzet értesítése a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásról (18.4.8. - 18.4.8.2.)

- Eljárás a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásának megszüntetésekor és esetleges meghosszabbításakor (18.4.9. - 18.4.9.2.)

- Értesítés az új vagy megváltoztatott helyzetről (18.4.10.)

- A pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás nyilvántartása (18.4.11.)

23. sz. FÜGGELÉK

23.1 Biztonsági intézkedések építési, átalakítási és fenntartási munkák engedélyezése előtt és végzése közben

(23.1.1. - 23.1.1.2.)

23.2. Tervezési, engedélyezési irányelvek, forgalmi technológiai és koordinációs intézkedési terv készítése, jóváhagyása

19. A FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSE TÉLEN

- Általános rendelkezés (19.1.)

- Különleges rendelkezések a forgalmi szolgálat mikénti végzésére (19.2. - 19.2.6.)

- Hótorlaszban elakadt vonat fedezése (19.3.)

20. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK

- Rendkívüli intézkedések (20.1. - 20.1.3.)

- Vonatok visszatartása a pálya járhatatlansága miatt (20.2. - 20.2.1.)

- Forgalmi akadályok bejelentése és az érdekeltek értesítése (20.4. - 20.4.3.)

- A vonatszemélyzet közreműködése segélynyújtás alkalmával (20.5.)

3.sz. FÜGGELÉK

CSAK A KESKENYNYOMTÁVOLSÁGÚ VONALAKRA ÉRVÉNYES ELŐÍRÁSOK

- Anyaghalom és tárgyak elhelyezése a pálya mentén (3.3)

- Kapcsolás merev kapcsolórúddal (3.6.)

- Anyaghalom és tárgyak elhelyezése a pálya mentén (3.3.)

- Kapcsolás merev kapcsolórúddal (3.6.)

- A mozdonyok sebessége (3.7.)

- Merev kapcsolórúddal és csak rakománnyal összekapcsolt kocsik (3.12.)

- Hóeke besorozása (3.13.)

- A vonatok sebessége (3.15.)

- Rakodás a nyílt vonalra kiállított kocsikba (3.18.)

5.sz. FÜGGELÉK

KÖZPONTI FORGALOMIRÁNYÍTÁSRA ÉS KÖZPONTI FORGALOMELLENŐRZÉSRE BERENDEZETT VONALAKRA, VALAMINT A TÁVKEZELT, TÁVVEZÉRELT SZOLGÁLATI HELYEK FORGALOMSZABÁLYOZÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- KÖFI és KÖFE vonalakra vonatkozó általános rendelkezések (5.1.-5.1.2., 5.1.4. – 5.1.6., 5.1.9., 5.1.10., 5.1.12., 5.1.13.)

- Távkezelt, távvezérelt szolgálati helyek forgalomszabályozására vonatkozó általános rendelkezések (5.4., 5.4.6.)

6.sz. FÜGGELÉK

MELLÉK- ÉS KESKENY NYOMTÁVOLSÁGÚ VONALAKRA, TOVÁBBÁ AZ EGYSZERŰSÍTETT FORGALMI SZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK

6.1. Általános rendelkezések

- A függelék hatálya (6.1.1.) {1. sz. Függelék tartalma}

- A függelék tartalma (6.1.2.)

- Kiegészítő utasítások, segédkönyvek (6.1.3.)

- Végrehajtási Utasítás (6.1.4.)

6.2. Fogalom meghatározások a Függelék rendelkezéseinek helyes értelmezése szempontjából

- Mellékvonali forgalomirányító szolgálat (MEFI, MERÁFI) (6.2.1.)

- Egyszerűsített forgalmi szolgálat (6.2.2.)

- Forgalomszabályozó forgalmi szolgálattevő (6.2.3.)

- Forgalomszabályozó (rendelkező) állomás (6.2.4.)

- MEFI, MERÁFI állomás (6.2.5.)

- MEFI, MERÁFI állomáskezelő (6.2.6.)

6.3. Az önálló szolgálatvégzés feltételei

- A Végrehajtási Utasítás ismerete, vizsgakötelezettség (6.3.1.)

6.6. Váltók, váltó- és vágányútellenőrzés

- Váltókörzetek kijelölése, őrzése (6.6.1.)

- Váltógondozás (6.6.2.)

- A váltók használhatóságának ellenőrzése forgalmi szempontból (6.6.4.)

- A váltók állítása, váltófelvágás (6.6.5.-6.6.5.1.)

6.7. Útsorompók, sorompókezelés a szolgálatszünetelés tartama alatt

- Az útsorompók lezárása, felnyitása (6.7.1.)

6.13. A vonatközlekedés lebonyolítása

6.13.1. Általános rendelkezések

- Közlekedésszabályzó személyek (6.13.1.1.)

6.13.11. Munkavonatok, segélyvonatok, próbavonatok és 6000kg-nál könnyebb járművek közlekedésére vonatkozó különleges rendelkezések (6.13.11.1.)

6.13.12. Rendkívüli események (6.13.12.1.)

6.14. A mellékvonali forgalomirányításra berendezett vonalakra vonatkozó előírások

6.14.1. Általános rendelkezések (6.14.1.3., 6.14.1.6., 6.14.1.9., 6.14.1.12.)

7. sz. FÜGGELÉK

- Közlemények nyugtázására, előjegyzésére vonatkozó előírások (7.1. első bekezdés első, nyolcadik-, kilencedik-, tizenegyedik-, tizennegyedik-, huszonegyedik-, huszonkilencedik és a harmincegyedik francia bekezdés)

- Fejrovatos előjegyzési napló vezetése (7.2. pont 2., 9., 10., 16. rovat - 7.2.1.)

27.sz. FÜGGELÉK

A PÁLYAHÁLÓZAT MŰKÖDTETŐ KÜLÖN ENGEDÉLYÉVEL FUVAROZHATÓ RENDKÍVÜLI KÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA

27.1.Általános rendelkezések

- Rendkívüli küldemény meghatározása, az engedélyek fajtái (27.1.1. - 27.1.2.)

29.sz. FÜGGELÉK

29.1. A próbavonatok közlekedtetése és engedélyeztetése

- Próbavonatok csoportosítása forgalmi szempontból (29.1.1 .- 29.1.1.1.)

- Próbavonatok csoportosítása rendeltetésük szerint (29.1.2., 29.1.2.4.)

- Különleges próbavonatok (29.1.3.)

- Általános rendelkezések (29.1.4.4., 29.1.4.10., 29.1.4.16.)

29.2. Mérőkocsival történő mérések engedélyeztetése, végzése (29.2.10.)

33.sz. FÜGGELÉK

A RO-LA FORGALOMRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

33.1. Általános előírások

- A függelék tartalma (33.1.1.)

- A pályával szemben támasztott követelmények (33.1.2. - 33.1.2.6.)

MŰSZAKI TÁBLÁZATOK I.- II.

Teljes anyaga

H.6. sz. Utasítás Rendkívüli küldemények kezelésére

(A zárójelben az Utasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- Az utasítás hatálya (1.1.)

- Az utasítás  tartalma (1.2.)

- Kiegészítő szabályzatok, segédkönyvek (1.3.)

- Az utasítás ismerete (1.4.)

- Vizsgák újabb letétele (1.5.)

- Az utasításban használt rövidítések (1.6.)

1.7. Fogalom meghatározások és az azokhoz kapcsolódó általános előírások

- Dinamikus pótlék (1.7.6.)

- Egyedi továbbítási engedéllyel továbbítható küldemény (1.7.7.)

- Oldalirányú méretnövekedés (1.7.9.)

- Kritikus pont (1.7.12.)

- Küldemény (1.7.13.)

- Külön menet (1.7.14. - 1.7.14.1.)

- Mérési szelvény (1.7.15.)

- Rakomány (1.7.16.)

- Rakszelvény (1.7.18.)

- Rendkívüli küldemény (1.7.19.)

- Szabad űrszelvény (1.7.21.)

- Tengelyterhelés, folyóméter terhelés túllépés (1.7.22.)

- Térigény-körvonal (1.7.23.)

- Továbbítási engedély (1.7.25.)

- Űrszelvény (1.7.27.)

- Vonalengedély (1.7.29.)

- A küldemény továbbítási  sebessége (1.7.30.)

2. A RENDKÍVÜLI KÜLDEMÉNYEK OSZTÁLYOZÁSA

2.3. Egyéb szempontok

- A rendkívüli küldemények továbbítási lehetőségének vizsgálata (2.3.2.)

- A mérési szelvénnyel összefüggő biztonsági intézkedések (2.3.3.)

4. A RAKSZELVÉNYEN TÚLÉRŐ KÜLDEMÉNYEK FUVAROZÁSÁNAK VIZSGÁLATA

- Egyedi továbbítási engedéllyel továbbítható küldemények fuvarozási feltételei (4.4.)

- Útvonaltól független fuvarozási feltételek meghatározása (4.4.1.)

- Az állomási vágányok jelölése a rakszelvényen túlérő küldemények fogadhatósága szempontjából (4.4.1.1. - 4.4.1.8.)

- A továbbítás módja és sebessége a nyílt vonalon (4.4.2.)

- Az útvonaltól függő továbbítási feltételek (4.4.3.)

- A vágánytengely-távolságtól függő feltételek meghatározása (4.4.3.1. - 4.4.3.1.2.)

- Elhaladás a vasúti pálya melletti vagy feletti létesítmények mellett, felett vagy alatt (4.4.3.2. - 4.4.3.2.2.)

- Egyéb feltételek meghatározása (4.7.1. - 4.7.4.)

5. ENGEDÉLYEZETT TENGELYTERHELÉST MEGHALADÓ KÜLDEMÉNYEK ÉS JÁRMŰVEK TOVÁBBÍTÁSI FELTÉTELEI

- Engedélyezett tengelyterhelést meghaladó küldemények és járművek továbbítási feltételei (5.1. - 5.4.)

E. 2. sz. Fékutasítás

(A zárójelben az E.2.sz. Fékutasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

1. BEVEZETÉS

1.1. Az utasítás hatálya, tartalma, ismerete, előírásainak betartása

Az utasítás hatálya, tartalma, ismerete, előírásainak betartása (1.1.1. - 1.1.3.)

1.2. Fogalom meghatározások

- Fékezőszelep (1.2.1.)

- Fékkontroller (1.2.2.)

- Fékszámítógép (1.2.3.)

- Ellenőrző berendezéssel végzett (szoftveres) fékpróba (1.2.4.)

- Elektropneumatikus fék (1.2.5.)

- Üzemi fékezés (1.2.6.)

- Gyorsfékezés (1.2.7.)

- Kényszerfékezés (1.2.8.)

- Vészfékezés (1.2.9.)

- Elfoglalt vezetőállás (1.2.11.)

- Fővezeték (1.2.12.)

- Főlégtartály vezeték (1.2.13.)

- Fékvezeték (1.2.14.)

- Féksúly (1.2.15.)

- Állvatatási féksúly (1.2.16.)

- Féksúlyszázalék (1.2.17.)

- Fékút (1.2.18.)

- Utánfékező berendezés (1.2.19.)

- Rugóerő-tárolós (RET) fék (1.2.20.)

- Hajtóműfék (1.2.21.)

1.3. Általános előírások

- Alapszabály (1.3.1.)

- Fékpróba fajtái (1.3.2. - 1.3.2.2.)

- A fékpróba tartására jogosult, illetve kötelezett munkavállalók (1.3.3.)

- A fékpróba résztvevőinek létszáma (1.3.4.1. - 1.3.4.3.)

2. A FÉKBERENDEZÉS ELŐKÉSZÍTÉSE FÉKPRÓBÁHOZ

2.1. Járműkapcsolások

- Járműkapcsolások (2.1. – 2.1.1., 2.1.3. - 2.1.4.)

2.2. A fékberendezések mechanikus és villamos szerkezeteinek ellenőrzése

- A fékberendezések mechanikus és villamos szerkezeteinek ellenőrzése (2.2.1. - 2.2.3.)

2.3. A járművek kézi állítású fékvezérlő elemeinek kezelése (2.3. – 2.3.2.1., 2.3.2.4. – 2.3.3.4., 2.3.3.6.)

2.4. Fékes járművek elosztása a vonatban

- Fékes járművek elosztása a vonatban (2.4.1., 2.4.3. - 2.4.6.)

2.5. A fékberendezés feltöltése

- A fékberendezés feltöltése (2.5. – 2.5.8.)

3. A FÉKPRÓBÁK

3.1. A fékpróbák során elvégzendő

A fővezeték tömörségvizsgálata (3.1.1.)

- A befékezés vizsgálata (3.1.2. )

- Az oldás vizsgálata (3.1.4. 1-2., 6-7. bekezdés)

3.2. A T fékpróba

- A T fékpróba tartalma (3.2.1.)

- A T fékpróba esedékessége (3.2.2.)

- A T fékpróba végrehajtása (3.2.3.)

3.3. Az E fékpróba

- Az E fékpróba tartalma (3.3.1.)

- Az E fékpróba esedékessége (3.3.2.)

- Az E fékpróba végrehajtása (3.3.3., 3.3.4.)

3.4. A K fékpróba

- A K fékpróba tartalma (3.4.1.)

- A K fékpróba esedékessége (3.4.2.)

- A K fékpróba végrehajtása (3.4.3., 3.4.4.)

3.7. A V fékpróba

- A V fékpróba tartalma (3.7.1.)

- A V fékpróba esedékessége (3.7.2.)

- A V fékpróba további esedékessége (3.7.3.)

- A V fékpróba végrehajtása (3.7.4.)

3.8. Az állva tartáshoz szükséges feltételek ellenőrzése

- Az ellenőrzés tartalma (3.8.1.)

- Az ellenőrzés esedékessége (3.8.2.)

- Az ellenőrzés végrehajtása (3.8.3., 3.8.5., 3.8.6.)

3.9. A fékpróbák eredményének rögzítése és közlése

- A fékpróba bizonylatolása papír alapú Vonatterhelési kimutatáson (3.9.2.1. -3.9.2.3.)

- A fékpróba bizonylatolása elektronikus Vonatterhelési kimutatáson (3.9.3.)

3.10. Lehetséges hibák a vonatok fékpróbájánál

- Hibák a vonatok légfék berendezésénél (3.10.1.)

4. A VONATOK MEGFÉKEZETTSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

4.1. A vonat megfékezettsége (4. 4.1.2.5., 4.1.2.8.)

4.2. A vonat állva tarthatósága (4.2. - 4.2.2.)

4.3. További előírások (4.3. - 4.3.1.1., 4.3.1.3. - 4.3.5.)

5. FÉKBERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE

5.1. A mozdonyvezető teendői szolgálat megkezdésekor és tennivalók a vonat indulása előtt

- Ellenőrzés szolgálatkezdéskor (5.1.1.)

- A mozdonyvezető tennivalói a mozdony, vezérlőkocsi fékberendezésének üzembe helyezéskor (5.1.2.)

- Szerelvényével együtt lezárt mozdony, vezérlőkocsi fékjének ellenőrzése üzembe helyezéskor (5.1.3.)

- A mozdony, vezérlőkocsi fékjének ellenőrzése személyes váltás esetén (5.1.4.)

- Tennivalók a vonat indulása előtt (5.1.5.)

- Az állva tartás megszüntetése (5.1.6.)

5.2. Vonattovábbítás (5.2. - 5.2.1.9.)

5.4. A fékberendezés kezelése és vizsgálata menetszolgálat után (5.4.1. - 5.4.2.)

6. ÁLLVATARTÁS, VÉDEKEZÉS JÁRMŰMEGFUTAMODÁSOK ELLEN

- Védekezés közlekedő vonatoknál, valamint végállomásra vagy feloszlató állomásra érkezett vonatoknál (6.1.1., 6.1.2.)

- Védekezés végállomásra vagy feloszlató állomásra érkezett vonatok szerelvényének tolatása után (6.2.1.-6.2.2.)

- Védekezés a tolatás befejezése után (6.3.) {F.2. 5.2.1.}

- A járműmegfutamodás elleni védekezés további szabályai (6.5.)

7. HASZNÁLHATALAN FÉKBERENDEZÉSEK

7.3.Teendők a vontatott járművek fékberendezésének meghibásodása esetén

- Teendők a vontatott járművek fékberendezésének meghibásodása esetén (7.3.1. - 7.3.4.)

8. A FÉKBERENDEZÉS HASZNÁLATA TÉLI IDŐJÁRÁSBAN

- Téli időjárás fogalma (8.1.)

- A járművek fékberendezésének üzembe helyezése (8.2.)

- Menetszolgálat (8.3.)

- Kiegészítő intézkedés az állva tartáshoz (8.4.)

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet

- 1.1. – 1.3., 1.5. – 1.11.

A „Vontatójárművek általános felépítése” című tantárgy

1. Vontatási nemek, vontatójárművek

  - Általános vontatójármű ismeret

  - Vontatási feladatok

  - Dízelmozdonyok

2. Vasúti vontatójárművek felépítése

  - Futómű és hordmű, jellemző geometriai méretek, haladás a pályán

  - Forgóvázak fajtái, felépítésük, meghibásodásaik, kapcsolatuk a járműszekrénnyel

  - ·Munkagépek speciális berendezései

3. Vasúti vontató járművek erőátviteli rendszerei

  - Dízel-mechanikus erőátviteli rendszer elemei

  - Dízel-hidraulikus erőátviteli rendszer elemei

A „vontatott járművek általános felépítése” című tantárgy:

- A vasúti kocsikkal kapcsolatos fogalom meghatározások

  - A vasúti kocsik fogalma, felosztása

  - A teherkocsik csoportosítása

  - Tengelyterhelés, kerékterhelés, folyómétersúly, rakszelvény, szerkesztési szelvény fogalma

- Vasúti kocsik szerkezete, a futómű

  - A kerékpár szerkezeti elemeinek és összeállításának ismertetése

    - Az abroncsos kerék kialakítása, az abroncs sérülései, vizsgálata

  - A kerékpárok csapágyazása

    - A sikló- és gördülőcsapágy típusok ismertetése, összehasonlítása

  - A hőnfutás fogalma

  - Az abroncsos kerekek vizsgálatának szempontjai

- Hordmű, alváz

  - A hordmű és szerkezeti részei

    - A hordrugó, rugótám és az ágyvezeték szerepének ismertetése, meghibásodásuk esetén a teendők

  - Forgóvázak

    - A forgóváz feladata

    - A forgóvázak csoportosítása

    - Teherkocsi forgóvázak

  - Alvázszerkezetek

    - Az alváz feladata és osztályozása

    - Közvetlen futóműves alvázak

- Kocsiszekrény

  - Teherkocsik szekrénye, felépítménye

    - Térhatároló szerkezetek

    - Nyílászáró szerkezetek

    - Külső szerelvények a teherkocsikon

    - Tartálykocsik kialakítása, szerelvényei

- Kapcsoló-, vonó- és ütközőkészülékek

  - A kapcsoló- és vonókészülékekre vonatkozó előírások

  - Az ütközőkészülékekre vonatkozó előírások

    - A vonókészülékek elemei

    - A csavarkapocs

  - Ütközőkészülékek

    - Energiaemésztős ütközőkészülékek

    - Az ütközőkészülékek vizsgálata, karbantartási veszélyforrásai

E.12. sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás

(Zárójelben az E.12. sz. Utasítás vonatkozó pontjai láthatók.)

1. Általános résZ

1.2. Alapfogalmak

- A vasúti kocsi fogalma (1.2.1.)

- A kocsik felosztása (1.2.2.1.)

2. A kocsik vizsgálata

2.4. A sérült kocsik megjelölése

- A kocsik bárcázása (2.4.1.)

- A bárcák kitöltése (2.4.2.)

- A bárcák kezelése és nyilvántartása (2.4.3.)

- Javítási bárcák (2.4.4.)

- A bárcák eltávolítása (2.4.5.)

2.7.  Futási bizonylat

A KOCSIK KARBANTARTÁSA ÉS JAVÍTÁSA

3.2. A kocsik időszakos vizsgálatai és javításai

- Vizsgálati határidők (3.2.1.)

- Főjavítás (3.2.2.)

- Fővizsgálat (3.2.3.)

- A fővizsgálati határidő betartása (3.2.3.1.)

- A fővizsgálati határidő meghosszabbítása teherkocsiknál (3.2.3.2.)

- A fővizsgálat időpontjának elhalasztása (3.2.3.2.)

- Részlegvizsgálat (3.2.4.)

- Hathavi csapágyvizsgálat (3.2.5.)

- Belső szállításra szolgáló kocsik időszakos vizsgálata és javítása (3.2.9.)

A „Vasúti fékberendezések, féktechnikai alapismeretek” című tantárgy

- Fékezési alapismeretek

  - A vasúti fékberendezések feladata, csoportosításuk

  - A fékezés célja, a fékezőerő

  - A kerékpár-, illetve sínfékezés fogalma

  - A súrlódási tényező alakulása

- Fékszerkezetek általános osztályozása

  - A fékszerkezetek osztályozásának alapvető szempontjai

  - Átmenő, nem átmenő, önműködő, nem önműködő fékek fogalma és jellemző tulajdonságaik

- Féktechnikai alapműveletek és ismeretek

  - A nagyvasúti gyakorlatban általánosan használt átmenő légnyomásos önműködő fékkel kapcsolatos féktechnikai ismeretek összefoglalása

  - A fékezés és oldás, mint féktechnikai alapművelet

  - Üzemi fékezés, gyorsfékezés, kényszerfékezés, vészfékezés fogalma

  - Érzékenység, érzéketlenség és az ezzel kapcsolatos fogalmak

  - A fékberendezés kimeríthetőségének (statikus, dinamikus) kérdései

  - A fékhatás terjedési sebessége

  - A fék önműködésének problémaköre

  - A különböző vonatnemeknek megfelelő féknemek

  - A fékrendszer kezelhetőségének fogalma

- Fékezőszelepek csoportosítása, működési elve, felépítése, általános jellemzése

  - A fékezőszelep fogalma, fékezőszelepek feladatai, különböző szempontok szerinti csoportosítása

  - A fékezőszelepek jellegzetes elemei

- Kormányszelepek csoportosítása, működési elve, felépítése, általános jellemzése

  - A kormányszelepek feladatai, a csoportosítás szempontjai

  - A két- és háromnyomásos szelepek működésének elvi vázlatai

  - A két- és háromnyomásos kormányszelepek alapvető tulajdonságai és azok jellemzése

  - A háromnyomásos kormányszelepek közös kiegészítő tartozékai: oldószelep, vonatnem váltó, kiiktató váltó

- Sűrített levegő termelése, légsűrítők

  - A levegő sűrítésével kapcsolatos alapismeretek, a politropikus állapot változás jellemzői

  - A légsűrítők csoportosítása

- A sűrített levegő tárolása, szállítása

  - A sűrített levegő tárolásának szükségessége

  - A légtartályok szerkezeti kialakítása, elnevezése, tartozékai

  - A levegő szállítására használt csővezetékek kialakítása, azok elhelyezése, elnevezése, csőkötések, és a kapcsolódó kisebb légfék szerelvények

  - A csővezetékek járművek közötti összekapcsolására szolgáló elemek és színjelölésük, a fővezeték.

- A fékberendezés mechanikus elemei, fékrudazat, féktuskók és fékbetétek, féktárcsa, sínfék

8.1.  A fékrudazat feladata, elemei

8.2. A fékrudazat szerkezeti részei

8.3. A rudazatállítás szükségessége, kézi és önműködő rudazatállítók

8.4. A féktuskók anyaga, kialakítása, jelölése és rögzítése

8.5. Egyszeres és iker féktuskósaruk, öntöttvas féktuskófajták

8.6. Műanyag féktuskók

8.7. A féktuskók biztosítása, függesztése

- Fékhengerek, kézifékek, rugóerő tárolós rögzítőfékek

9.1. A fékhengerek felépítése, működése, szerkezeti kialakítása, mérete és fejlődési irányai

9.2. Kompakt tuskós fék egységek

9.3. Kézi- és rögzítőfékek feladata, szerkezeti kialakítása, kezelése

9.4. Kézifékek kialakítása tuskós, illetve tárcsás fék esetén

10.Teherkocsik fékrendszerei

10.1. Teherszállító járművek egyszerű fékrendszerének elvi vázlata

10.2. A raksúlyfékezés alapelve, a raksúlyfékezési módszerek – rudazatáttétel, fékhenger felület, fékhengernyomás változtatással – osztályozása

10.3. A mechanikus és pneumatikus raksúlyfékezés berendezései

10.4. A légfék kezelőszerkezeteinek kialakítása, elrendezése

10.5. A kiiktató váltók elhelyezése

10.6. Vonatnem-váltók kialakítási módjai, elrendezésük

10.7. Raksúlyváltók fajtái, kialakításuk

10.8. Kézifékek szerkezeti kialakítása, feloldásuk módja, hatásosságuk ellenőrzése, a kézifékkel fékezett tengelyek

10.9. A fékfeliratok tartalma és a szerkezeti kialakítás közötti összefüggések

D.2. sz. Utasítás a vasúti munkagépeknek és munkavonatoknak közlekedtetésére és az ezekkel összefüggő műszaki előírásokra

(A zárójelben az Utasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A) AZ UTASÍTÁS TARTALMA, HATÁLYA, KEZELÉSE ÉS ÉRTELMEZÉSE

- Az utasítás tartalma (1.1.)

- Az utasítás ismerete (1.6.)

- Alap- és kiegészítő utasítások (1.7.)

B) FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

- Vasúti munkagépek (1.9.)

- Munkagépvonat (1.10.)

- Saját vontatójármű (1.11.)

- Szállítószerelvény (1.12.)

- Járművezető (1.13.)

C) SZOLGÁLATI VONATOK KÖZLEKEDÉSE

- Személyek szállítása (1.25.)

- Teherszállítás (1.26.)

- Munkagépvonatok közlekedése (1.33., 1.34.)

D) SZOLGÁLATI VONATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSA

- Önjáróművel felszerelt munkagépek (1.37.)

- Önjáró nélküli munkagépek (1.38. – 1.40.)

L) JELZÉSRE ALKALMAS BERENDEZÉSEK, JELZŐ ESZKÖZÖK

- Figyelőőr jelzései (1.101.)

O) MUNKAGÉPEK TÁROLÁSA ÉS VÉDELME

- A tárolási hely elhagyása (1.134.)

II. PÁLYAÉPÍTÉSI ÉS PÁLYAFENNTARTÁSI MUNKAGÉPEK, SAJÁT VONTATÓJÁRMŰVEK, SZÁLLÍTÓ SZERELVÉNYEK ÉS EGYÉB JÁRMŰVEK KÖZLEKEDÉSE:

B) Szállító szerelvények

- Vágánymezőket szállító szerelvények (2.8., 2.10., 2.17., 2.23.)

- Vendégsín felszedő és szállító szerelvény (2.25., 2.28.)

- Hosszúsín szállítószerelvény (2.32., 2.34.)

- Bützow III. típusú hosszúsínszállító, lehúzó- és felszedő szerelvény (2.39., 2.41.)

- Zúzottkő szállítószerelvények (2.47., 2.48., 2.51.)

K) Egyéb munkagépek

- UK-25 típusú vágánymező fektető és bontó daru (2.170., 2.172., 2.173.)

- MPD típusú motoros görgős pőrekocsik (2.177., 2.179., 2.180.)

M) Saját vontatójárművek, vontató munkagépek (2.208. - 2.209.)

- MÁV típusú UDJ-000 sorozatú saját vontatójármű (2.210. - 2.217.)

- DGKU-5 típusú 2000 sorozatú saját vontatójármű (2.218., 2.220.)

- MÁV típusú TVG sorozatú tehervágánygépkocsik (2.247. - 2.283.)

- Tehervágánygépkocsi-pótkocsik (2.293. – 2.308.)

VIZSGAKÉRDÉSEK

Írásbeli vizsgakérdések

MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás

(A zárójelben a MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

A vastag betűvel szedett kérdések: új módszertanú kérdések

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- Mivel adhatók a vasúti jelzések és figyelmeztetések? (1.3.1.)

- Milyen szabályok vonatkoznak a jelzésadás idejére, helyére és módjára? (1.3.3.)

- Ismertesse a figyelési kötelezettségre vonatkozó szabályokat! (1.3.4.)

- Mi az eljárás eltérő értelmű egyidőben adott, illetve kétes értelmű jelzések esetén? (1.3.5.)

- Ismertesse a jelzőeszközök kéznél tartására vonatkozó szabályokat! (1.3.6.)

- Ismertesse a jelzők csoportosítását! (1.3.7.- 1.3.7.4.)

- Ismertesse a jelzők, jelzőeszközök, figyelmeztető jelek elhelyezését! (1.3.9.)

- Ismertesse a jelzőárbocok színezését és forgalomszabályozó szerepét! (1.3.10.-1.3.16.)

2. A FŐJELZŐKRE, ELŐJELZŐKRE ÉS ISMÉTLŐJELZŐKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- Sorolja fel a főjelzőket! (2.1.1.)

- Ismertesse a főjelzők feladatát! (2.1.2.-2.1.2.1)

- Ismertesse a fény főjelzők jelzési rendszerének alapjait! (2.4.1.-2.4.1.2.)

- Ismertesse a fény főjelzők által adott jelzések értelmezésének alapszabályait! (2.4.2. - 2.4.2.7.)

- Ismertesse a főjelzők kiegészítő jelzéseit! (2.4.3.- 2.4.3.6.)

- Ismertesse a fény bejárati, kijárati, fedező- és térközjelzők, valamint a tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők vonatközlekedést szabályozó jelzéseit! (2.5.1.- 2.5.25.)

- Ismertesse az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző jelzéseit! (2.5.26.2.- 2.5.26.2.4.)

- Ismertesse a nem biztosított fény bejárati jelzők jelzéseit! (2.6.1.- 2.6.2.)

- Ismertesse a nem biztosított fény térközjelzők jelzéseit! (2.7.1.- 2.7.2.)

- Ismertesse a biztosított alak bejárati, fedező- és térközjelzők jelzéseit! (2.8.1.-2.8.3.)

- Ismertesse az alak kijárati jelzők jelzéseit! (2.9.-2.9.2.)

- Ismertesse a nem biztosított alak bejárati jelzők jelzéseit! (2.10.1.-2.10.2.)

- Ismertesse a nem biztosított alak térközjelzők jelzéseit! (2.11.1.-2.11.2.)

- Ismertesse az előjelzők alkalmazására vonatkozó szabályokat! (2.12.1.)

- Ismertesse a nem biztosított fény bejárati jelzők előjelzőinek jelzéseit! (2.14.1.-2.14.2.)

- Ismertesse a nem biztosított fény térközjelzők előjelzőinek jelzéseit! (2.15.1.-2.15.2.)

- Ismertesse a biztosított alak főjelzők háromfogalmú alak előjelzőinek jelzéseit! (2.16.1.-2.16.3.)

- Ismertesse az alak előjelzők jelzéseit! (2.16.1.-2.19.3.)

- Ismertesse az ismétlőjelző alkalmazását és jelzéseit! (2.21.1. - 2.21.3.)

4. A TOLATÁSI MOZGÁST SZABÁLYOZÓ JELZŐK CSOPORTOSÍTÁSA, ALKALMAZÁSA ÉS A VELÜK ADOTT JELZÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- Ismertesse a tolatási mozgást szabályozó jelzők csoportosítását! (4.1.)

- Ismertesse a tolatásjelzők csoportosítását! (4.3.-4.3.3.)

- Ismertesse a tolatásjelzők jelzéseit! (4.3.4.-4.3.5.)

- Ismertesse a fény tolatásjelző jelzéseit és a jelzéseikre vonatkozó szabályokat! (4.3.4.-4.3.5.)

5. EGYÉB JELZŐK ÉS JELZÉSEIK

- Ismertesse a bejárati irányú ellenőrző jelző jelzéseit! (5.1.6.-5.1.6.4.)

- Ismertesse a kijárati irányú ellenőrző jelző alkalmazására vonatkozó szabályozást! (5.1.7.-5.1.7.2.)

- Ismertesse a kijárati irányú ellenőrző jelző jelzéseit! (5.1.9.-5.1.9.4.)

- Mikor nem kell külön útátjárójelzőt elhelyezni? (5.2.2.)

- Ismertesse az útsorompót ellenőrző jelzők csoportosítását! (5.3.1.- 5.3.1.1.)

- Ismertesse a váltójelzők csoportosítására vonatkozó szabályokat! (5.5.1.-5.5.1.2.)

- Ismertesse a váltójelzők jelzéseit! (5.5.4.-5.5.6.6.)

- Ismertesse az egyszerű váltó váltójelzőjének jelzéseit és az állítókészülékek (ellensúlyok) színezésére vonatkozó szabályokat. (5.5.5.1.- 5.5.5.3., 5.5.7.- 5.5.7.4.)

- Ismertesse az átszelési váltó váltójelzőjének jelzéseit! (5.5.6.1.-5.5.6.4.)

- Ismertesse a vágányzáró-jelző alkalmazására vonatkozó szabályokat! (5.6.1.-5.6.3.)

- Ismertesse a távolságjelző alkalmazására vonatkozó szabályokat! (5.7.4.- 5.7.5.)

- Ismertesse a biztonsági határjelzőt és szerepét! (5.8.1.-5.8.4.)

- Ismertesse a tolatási határjelzőt és alkalmazását! (5.9.1.-5.9.5.)

- Hol és milyen jelzőt alkalmazunk a hótörő menetek részére? (5.13.- 5.13.5.)

- Ismertesse a tűzveszély jelzőt és alkalmazását! (5.12.- 5.12.6.)

- Ismertesse a lassan bejárandó pályarészekről szóló értesítés szabályait! (5.15.1.- 5.15.1.2.)

- Ismertesse a Lassúmenet előjelzőre vonatkozó szabályokat! (5.15.3.-5.15.3.6.)

- Ismertesse a Lassúmenet eleje jelzőre vonatkozó előírásokat! (5.15.4.- 5.15.4.5.)

- Ismertesse a Lassúmenet vége jelzőre vonatkozó előírásokat! (5.15.5.- 5.15.5.3.)

- Ismertesse a járhatatlan pályarészek fedezésére használt jelzőket és jelzéseit, valamint a nyílt pályán, szolgálati helyen a járhatatlan pályarészek fedezésére vonatkozó szabályokat! (5.16.1.- 5.16.6.)

- Ismertesse a vágányzárolt pályarész fedezésére vonatkozó szabályokat! (5.16.7.- 5.16.7.5.)

- Ismertesse a vágányzárolt pályarész fedezésének ellenőrzésére vonatkozó szabályokat! (5.16.8.- 5.16.8.1.)

- Hogyan kell a munkaterületeket fedezni a szolgálati helyeken és a nyílt pályán? (5.17.- 5.17.2.1.)

6. KÉZIJELZÉSEK ÉS HANGJELZÉSEK

- Ismertesse a vonatközlekedés közben adható, a tudásanyagban szereplő jelzéseket! (6.1.1.4.- 6.1.1.11.)

- Ismertesse a mozdonyszemélyzet hangjelzései közül a „Figyelj!” jelzést! (6.2.1., 6.2.1.1.)

- Ismertesse a mozdonyszemélyzet hangjelzései közül a „A vonat indul!” jelzést! (6.2.5.)

7. JELZÉSEK A VONATOKON ÉS A JÁRMŰVEKEN.

- Ismertesse a vonatok elejének és végének megjelölésére vonatkozó szabályokat! (7.1.1.- 7.1.2.)

- Ismertesse a vonatokon alkalmazható jelzésekkel kapcsolatos ismereteket (alapszabály, jelzések ellenőrzése, megfigyelése)! (7.2.1.-7.2.3.)

8. FIGYELEMBE NEM VEENDŐ, FIGYELMEN KÍVÜL HAGYANDÓ, ÉRVÉNYTELEN ÉS A HASZNÁLHATATLAN JELZŐK

- Ismertesse a figyelembe nem veendő jelzőket! (8.1.)

- Melyik jelzőket lehet figyelmen kívül hagyni? (8.2.)

- Hogyan kell megjelölni az érvénytelen jelzőt? (8.3.)

9. FIGYELMEZTETŐ JELEK

- Ismertesse a Bejárati jelzőre és a Külön előjelzővel nem rendelkező fény bejárati, illetve fedezőjelzőre figyelmeztető jelet! (9.2.- 9.3.)

- Ismertesse az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőre figyelmeztető jelet, valamint a Megállóhelyre figyelmeztető jelet. (9.1., 9.4.)

- Ismertesse az Előjelzőre figyelmeztető jelet. (9.5.- 9.5.3.)

MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás

(A zárójelben a MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

A vastag betűvel szedett kérdések: új módszertanú kérdések

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- Milyen szabályok vonatkoznak a vágányok közötti magatartásra? (1.4.2.-1.4.2.4.)

- Ismertesse a rendelkezések adásának és végrehajtásának szabályait. (1.4.7., 1.4.7.1.)

- Ismertesse a Parancskönyvvel kapcsolatos tudnivalókat! (1.4.9.)

- Milyen szolgálati jelvényeket ismer? (1.4.10.- 1.4.10.1.)

2. VÁLTÓK, VÁLTÓ- ÉS VÁGÁNYÚTELLENŐRZÉS

- Ismertesse a váltók alkatrészeit! (2.1.1.- 2.1.10.)

- Ismertesse a váltók csoportosítását forgalombiztonsági szempontból! (2.2.1.- 2.2.3.)

- Mikor használható egy váltó forgalmi szempontból? (2.8.1.)

- Mikor kell a váltók használhatóságáról meggyőződni?(2.8.2.)

- Ismertesse a váltózárkulcsok, védelmi berendezések zárkulcsainak megjelölésére vonatkozó szabályokat! (2.11.1.)

- Ismertesse a váltózárkulcsok, védelmi berendezések zárkulcsaira vonatkozó kezelés alapszabályait! (2.11.2.)

3. ÚTSOROMPÓK, ÚTSOROMPÓK KEZELÉSE

- Ismertesse a jelzőőr alkalmazásának eseteit! (3.11.)

- Hogyan kell jelzőőrrel fedezendő útátjárót fedezni, ha a helyszínen vasutas dolgozó nem végez szolgálatot? (3.11.1.)

- Melyek a jelzőőri szolgálat ellátásának feltételei, továbbá mi a teendő, ha a jelzőőr és az állomások forgalmi szolgálattevői között az értekezés lehetetlenné válik? (3.11.2., 3.12.)

4. TOLATÓSZOLGÁLAT

- Ismertesse a tolatás alapszabályát! Sorolja fel, mit kell közölni a tolatás engedélyezésekor! (4.1.1., 4.1.3. a. - e.)

7.JÁRMŰKAPCSOLÁSOK

- Ismertesse a merev kapcsolórúddal és a rakománnyal történő kapcsolás szabályait!(7.4.- 7.4.2., 7.5.)

11. A VONATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSA

- Ismertesse a kocsik besorozásának a szabályait, ha merev kapcsolórúddal vagy rakománnyal vannak összekapcsolva! (11.14-11.14.1.)

12. A VONATSZEMÉLYZET HELYE ÉS LÉTSZÁMA A VONATOKON

- Ismertesse a mozdonyvezetővel és figyelésre kötelezett dolgozóval történő közlekedés feltételeit! (12.4.1.)

15. A VONATKÖZLEKEDÉS LEBONYOLÍTÁSA

- Ismertesse a közlekedés-szabályozás rendszerét és az állomástávolságú közlekedés alapszabályát! (15.1.2., 15.3.1.)

- Ismertesse a közlekedés szabályait önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán! (15.4.2.1.)

- Hogyan kell adni és nyugtázni a vonat számáról és előre látható indulási idejéről adott közleményt? (15.9.2.)

- Mikor kell érvényteleníteni a vonat számáról és előre látható indulási idejéről adott közleményt? Mi a teendő ennek érvénytelenítése után? (15.9.3.)

- Mi az eljárás, ha nem jelentkezik a jelzőőr az előre látható indulási idő közlésekor? (15.9.4., 15.9.4.1.)

- Milyen szabályok vonatkoznak többvágányú pályákon a nyílt vonalon dolgozók védelmére? (15.13.3.)

- Ismertesse a rendelkezések közlésének alapszabályát! (15.16.1. első bekezdés, a., b., c.)

- Ismertesse az élőszóval adott rendelkezés szabályait! (15.16.1.4., 15.16.1.5.)

- Ismertesse a felhatalmazás módozatait! (15.17.1.)

- Mikor kell a szolgálati vonatot munkavonatként közlekedtetni? Kinek az engedélyével lehet munkavonatokat közlekedtetni? (15.21.2., 15.21.2.1.)

- Hogyan kell indítani és milyen elnevezés alapján munkavonatokat, segélymozdonyokat? (15.21.2.6.)

- Hogyan kell kezelni a vörös-fehér árbócú térköz- és fedezőjelzőket a nyílt vonalról vontatva vagy tolva visszatérő munkavonat részére? (15.21.2.7.)

- Ismertesse a kivonuló, visszatérő munkavonat közlekedését önműködő térközbiztosító berendezéssel felszerelt pályán! (15.21.2.8.)

- Mit kell közölni a munkavonatot továbbító jármű vezetőjével és a vonatkísérő személyzettel írásbeli rendelkezésen? (15.21.2.11.)

16. SZOLGÁLAT A VONATOKNÁL

- Mi az eljárás, ha a vonatnál jelzési hiányosság van? (16.2.6.)

- Mi az eljárás, ha a nyílt vonalon a vonat elején lévő jelzési hiányosság miatt megállították? (16.2.9.2.)

- Mi az eljárás, ha a sérült pályarészt a nem pályafelügyeletet ellátó szakember fedezi fel? (16.2.10.)

- Mi az eljárás, ha a sérült pályarészt pályafelügyeletet ellátó ember fedezi fel? (16.2.10.)

- Mi a teendője a nyílt vonalon vonatot megállító dolgozónak? Mi a teendője, ha járhatatlan pályarész miatt állította meg a vonatot? (16.2.10.1., 16.2.11.)

- Hogyan lehet visszatolni az indulás megkönnyítése végett? (16.2.12.)

- Milyen szabályai vannak az állomáson tartózkodó vonatról történő eltávozásnak? (16.4.1., 16.4.2.)

- Ismertesse a mozdonyon való tartózkodás szabályait! (16.6.1.)

- Ismertesse a mozdonyon, szolgálati vonaton tartózkodó személyek számát! (16.6.3.-16.6.4.)

18. LASSÚMENETEK, ÉPÍTÉSI- ÉS FENNTARTÁSI MUNKÁK, VÁGÁNYZÁRAK

- Milyen lassúmenetek lehetnek időtartamukat tekintve? (18.1.1.)

- Ismertesse az állandó lassúmenetek elrendelésének szabályait! (18.1.2.)

- Ismertesse a lassan bejárandó pályarészekről történő értesítés szabályait! (18.1.5.- 18.1.9.)

- Ismertesse a nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkavégzési tilalmakat, továbbá az alagutakban az elsodrási határon belül végzett munkákra vonatkozó szabályokat! (18.3.1.6.-18.3.1.8., 18.3.3.)

- Ismertesse az állomáson nem vágányzár keretében történő munkavégzésre vonatkozó szabályokat! (18.3.2.)

- Milyen szabály vonatkozik az előre tervezett pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás engedélyezésére? (18.4.1.- 18.4.1.1.)

- Kik jogosultak a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás végzésére? (18.4.2.)

- Hogyan szabályozza az utasítás az előre látott pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás megkezdésére vonatkozó szabályokat? (18.4.4.- 18.4.4.2.)

- Hogyan szabályozza az utasítás a személyzet értesítését a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásról? (18.4.8.- 18.4.8.2.)

- Hogyan szabályozza az utasítás az értesítést az új vagy megváltozott helyzetről? (18.4.10.)

19. A FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSE TÉLEN

- Ismertesse a különleges rendelkezéseket téli időjárás alkalmával a forgalmi szolgálat végzésére! (19.2.- 19.2.6.)

- Ismertesse a hótorlaszokban elakadt vonatok fedezésére vonatkozószabályokat! (19.3.)

20. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK

- Ki, milyen intézkedést köteles tenni, ha rendkívüli esemény – baleset – következett be? (20.1.2.)

F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei

(A zárójelben a MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

5.sz. FÜGGELÉK

- Ismertesse a KÖFI vonalakon alkalmazható értekező berendezéseket és az értekezéssel kapcsolatos szabályokat! (5.1.4., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.9., 5.1.10.)

6.sz. FÜGGELÉK

- Ismertesse az útsorompók lezárására, felnyitására vonatkozó szabályokat szolgálatszünetelés esetén mellék- és keskeny nyomtávolságú vonalakra, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vasútvonalakon! (6.7.1.)

8.sz. FÜGGELÉK

- Ismertesse a vágányok számozására vonatkozó előírásokat! (8.2.- 8.2.1.)

- Ismertesse a váltók számozására vonatkozó előírásokat! (8.3.- 8.3.6.)

- Ismertesse a jelzők jelölése vonatkozó szabályozást! (8.4.)

- Ismertesse a sorompók jelölésére vonatkozó szabályozást! (8.5.)

- Ismertesse a kisiklasztósaruk és vágányzáró-sorompók jelölésére vonatkozó szabályozást! (8.6.)

27.sz. FÜGGELÉK

A PÁLYAHÁLÓZAT MŰKÖDTETŐ KÜLÖN ENGEDÉLYÉVEL FUVAROZHATÓ RENDKÍVÜLI KÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA

- Melyik küldemény minősül rendkívülinek? Hogyan történhet a rendkívüli küldemény továbbítása? (27.1.1., 27.1.2.)

- Ismertesse az egyedi engedély kiadására és nyilvántartására vonatkozó szabályokat! (27.2.3.)

- Ismertesse az engedélyezett tengelyterhelést meghaladó kocsik továbbítására vonatkozó szabályokat! (27.5.1.-27.5.3.)

28.sz. FÜGGELÉK

- Milyen szabály vonatkozik a hibák előjegyzésére? (28.3.- 28.3.5.)

- Milyen szabály vonatkozik a munkavégzés előjegyzésére a Hibaelőjegyzési könyvben? (28.4.- 28.4.2.)

- Milyen szabály vonatkozik a műszaki vizsgálat előjegyzésére a Hibaelőjegyzési könyvben? (28.5.- 28.5.1.)

29.sz. FÜGGELÉK

- Csoportosítsa a próbavonatokat forgalmi szempontból! (29.1.1.- 29.1.1.1.)

- Csoportosítsa a próbavonatokat rendeltetésük szerint! (29.1.2. - 29.1.2.4.)

- A próbavonat műszaki vezetője kinek és milyen utasításokat adhat? (29.1.4.4., 29.1.4.16.)

- Mikor kell a különleges próbavonatokhoz pályafenntartási kísérőt kirendelni? (29.1.4.10.)

31.sz. FÜGGELÉK

A MUNKAVONATOK (MUNKAGÉPEK) KÖZLEKEDÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A VÁGÁNYZÁROLT ÉS ÉPÍTÉS ALATT LÉVŐ VÁGÁNYOKON

- Ismertesse a vágányzárért felelős személy és a műszaki irányító fogalmát! (31.2.1., 31.2.2.)

- Ismertesse a kivonulás szabályait munkavonatok közlekedésekor! (31.3.1.)

- Ismertesse a visszatérés szabályait munkavonatok közlekedésekor! (31.3.2.)

- Ismertesse a felelősség kérdését a munkavonatok közlekedésének szabályozásában! (31.3.3.)

- Ismertesse a munkavonatok, munkagépek (egységek) összeállítására vonatkozó szabályokat a vágányzárolt és építés alatt lévő vágányokon! (31.3.4.)

- Ismertesse a munkavonatok (munkagépek) engedélyezett sebességére vonatkozó előírásokat a vágányzárolt és építés alatt lévő vágányokon! (31.3.5.)

- Ismertesse az építés alatt lévő vágány kiszolgálásának szabályait munkavonatok közlekedésekor! (31.3.6.)

- Ismertesse a Vonatkísérő személyzet kiállítására vonatkozó előírásokat a vágányzárolt és építés alatt lévő vágányokon közlekedő munkavonatok esetén! (31.3.9.)

- Ismertesse az Munkavonatok, munkagépek közlekedésének szabályait, amikor nem az elzárt vágányon közlekedik! (31.3.10.)

- Milyen menetokmányokat kell vezetni a munkagépek közlekedése alkalmával? (31.3.11.)

- Ismertesse az Írásbeli rendelkezés kiállítására vonatkozó előírásokat a vágányzárolt és építés alatt lévő vágányokon közlekedő munkavonatok esetén! 31.3.13.)

- Ismertesse a munkák megkezdése előtt az egységek személyzetére vonatkozó oktatás szabályait! (31.3.14.)

- Ismertesse az Munkavonatok, munkagépek számtábláinak alkalmazására vonatkozó szabályokat! (31.3.15.)

- Ismertesse a munkavonatok, munkagépek forgalomba helyezése vonatkozó előírásokat a vágányzárolt és építés alatt lévő vágányokon közlekedő munkavonatok esetén! (31.3.16.)

- Ismertesse a vágányzárért felelős személy, a forgalmi szolgálattevő teendőit a kivonulási állomáson vágányzárolt és építés alatt lévő vágányokon közlekedő munkavonatok esetén! (31.3.17.)

- Ismertesse az engedélykérés szabályait munkavonatok közlekedésekor! (31.3.18.)

- Ismertesse a visszajelentés szabályait munkavonatok közlekedésekor! (31.3.19.)

- Milyen szabály vonatkozik az MRN vonatok felhatalmazására vágányzárolt és építés alatt lévő vágányokon való közlekedés esetén! (31.3.20.)

- Miről kell értesíteni a jelzőőrt munkavonatok közlekedésekor? (31.3.21.)

- Milyen szabályok szerint kell közlekedni a vágányzárolt vágányon a munkavonatoknak? ( 31.3.25.)

E. 2. sz. Fékutasítás

(A zárójelben az E.2.sz. Fékutasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

A vastag betűvel szedett kérdések: új módszertanú kérdések

1. BEVEZETÉS

- Ismertesse a fékpróba végzésének alapszabályát és a fékpróbák fajtáit! (1.3.2.- 1.3.2.2.)

2. A FÉKBERENDEZÉS ELŐKÉSZÍTÉSE FÉKPRÓBÁHOZ

- Ismertesse a fékes járművek vonatban történő elosztására vonatkozó szabályokat! (2.4.1- 2.4.4.)

3. A FÉKPRÓBÁK

- Ismertesse a befékezés vizsgálatát! (3.1.2. 1, 4-6 bekezdésig)

- Ismertesse az oldás vizsgálatát! (3.1.4. -2.bek., 4-7. bek.)

- Ismertesse az állvatartáshoz szükséges feltételek ellenőrzésének tartalmát! (3.8.1.)

- Ismertesse az állvatartáshoz szükséges feltételek ellenőrzésének esedékességét! (3.8.2.)

5. A FÉKBERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE

- Ismertesse a fékberendezés kezelésére és vizsgálatára vonatkozó szabályokat menetszolgálat után! (5.4.1.)

- ÁLLVATARTÁS, VÉDEKEZÉS JÁRMŰMEGFUTAM ODÁSOK ELLEN

- Ismertesse a járműmegfutamodás elleni védekezés szabályait a végállomásra érkezett vonatoknál! (6.1.2., 6.2.1., 6.2.2.)

- Ismertesse a járműmegfutamodás elleni védekezés szabályait a tolatás befejezése után, személyszállító kocsikból összeállított szerelvények esetén a vég-, feloszlató- illetve összeállító állomásokon! (6.4.)

D.2. sz. Utasítás a vasúti munkagépeknek és munkavonatoknak közlekedtetésére és az ezekkel összefüggő műszaki előírásokra

(A zárójelben az Utasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- Ismertesse a személyek szállítására és a teherszállításra vonatkozó szabályokat! (1.25)

- Ismertesse a munkagépvonatok közlekedésére vonatkozó előírásokat! (1.33, 1.34)

- Ismertesse az önjáróművel felszerelt és az önjárómű nélküli munkagépek összeállítását! (1.37. – 1.40.)

- Ismertesse a figyelőőr jelzéseit! (1.101)

- Ismertesse a tárolási hely elhagyására vonatkozó előírásokat! (1.134)

II. PÁLYAÉPÍTÉSI ÉS PÁLYAFENNTARTÁSI MUNKAGÉPEK, SAJÁT VONTATÓJÁRMŰVEK, SZÁLLÍTÓ SZERELVÉNYEK ÉS EGYÉB JÁRMŰVEK KÖZLEKEDÉSE:

- Ismertesse a Hosszúsín szállító szerelvény műszaki leírására és közlekedésére vonatkozó szabályokat! (2.32., 2.34.)

- Ismertesse a Bützow III. típusú hosszúsínszállító, lehúzó- és felszedő szerelvény műszaki leírására és közlekedésére vonatkozó szabályokat! (2.39., 2.41.)

- Ismertesse a Zúzottkő szállítószerelvények műszaki leírására és közlekedésére vonatkozó szabályokat! (2.47., 2.48., 2.51.)

- Ismertesse a MÁV típusú TVG sorozatú tehervágánygépkocsik altípusait! (2.247.-2.251.)

- Ismertesse a Darus tehervágánygépkocsi: TVGd műszaki leírására és közlekedésére vonatkozó szabályokat! (2.268.-2.271.)

- Ismertesse a Tehervágánygépkocsi – pótkocsik (Teherszállító rugózatlan pótkocsi) rendeltetésére és adataira vonatkozó szabályokat! (2.293.)

- Ismertesse a Rugózott Tvg pótkocsi műszaki leírására és közlekedésére vonatkozó szabályokat!  (2.306.-2.308.)

Szóbeli vizsgakérdések

MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás

(A zárójelben a MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

- Ismertesse a Csökkentett rálátási háromszög fogalmát! (1.2.8.)

- Ismertesse a Fedezendő pont fogalmát! (1.2.11.)

- Ismertesse a hallható és a látható jelzések alkalmazását! (1.3.2.)

- Ismertesse az előjelzők csoportosítását! (2.12.2.- 2.12.2.2.)

- Ismertesse a biztosított fény főjelzők külön előjelzőjének jelzéseit! (2.13.1.-2.13.4.)

- Ismertesse az útátjárójelző alkalmazására vonatkozó szabályokat! (5.2.1. - 5.2.1.6.)

- Mely váltók hagyhatók váltójelző nélkül? (5.5.2.)

- Ismertesse a váltószámozás feltüntetésének módját! (5.5.3.- 5.5.3.2.)

- Ismertesse a Megállás helye-jelző alkalmazására vonatkozó szabályokat! (5.7.1.-5.7.4.)

- Kinek kell a lassúmenet jelzőket kitűzni és a kitűzését ellenőrizni? (5.15.6.- 5.15.6.9.)

- Ismertesse a jelzőőrök jelzéseit! (6.5.1.-6.5.1.3.)

- Ismertesse a személyek által elfoglalt kocsik megjelölését! (7.1.6., 7.1.6.1.)

- Ismertesse Az alak főjelző továbbhaladást engedélyező szabványos állására figyelmeztető jelet, továbbá a Helyszíni őrzés alatt nem álló, nem biztosított váltóra figyelmeztető jelet. (9.6.- 9.7.3.)

- Ismertesse a Kihúzóvágányon az ütközőbak (földkúp) távolságára figyelmeztető jelet és az Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelet. (9.8.- 9.9.5)

- Ismertesse a Nagyfeszültségre figyelmeztető jelet, a Villamos távvezeték biztonsági övezetére figyelmeztető jelet! (9.10.- 9.11.)

MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás

(A zárójelben a MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

- Ismertesse az önálló szolgálattételre beosztás szabályait! (1.3.1.)

- Milyen szabályok vonatkoznak az élőszóval adott közleményekre?(1.4.17., 1.4.17.1.)

- Kinek kell jól járó órával rendelkezni? (1.5.5.- 1.5.5.2.)

- Ismertesse a vágányút beállítására vonatkozó utasítást! (2.7.1.)

- Mi a teendője a jelzőőrnek a vágányút beállítás elrendelése után? (2.7.3. f., h.)

- Ismertesse a váltófelvágás fogalmát, valamint a váltófelvágás esetén követendő eljárást! (2.9.4.-2.9.4.5.)

- Ismertesse a nyíltvonali váltózárkulcsok és védelmi berendezések zárkulcsainak kezelésére vonatkozó szabályokat! (2.11.4.-2.11.4.4.)

- Milyen vasúti átjárókat ismer? Ismertesse a vasúti átjárók zárásának, nyitásának szabályait! (3.1.-3.1.2.)

- Ismertesse jelzőőri tevékenység szempontjából az útsorompók lezárásának és felnyitásának szabályait? (3.3.-3.3.2., 3.3.4.)

- Mi az eljárás útsorompóval fel nem szerelt útátjáróknál, ha a Vasúti átjáró kezdete jelző hiányzik? (3.13.)

- Mi az eljárás, ha a fénysorompó berendezés összetörése esetén a Vasúti átjáró kezdete jelző hiányzik? (3.13.)

- Ismertesse a mozdonyvezetővel és figyelésre kötelezett dolgozóval történő közlekedés feltételeit! (12.4.- 12.4.3.)

- Milyen adatokat kell a Menetrendjegyzéknek feltüntetni és ki készíti ezeket?(13.4.)

- Milyen adatokat kell a Menetidők táblázatos kimutatásában feltüntetni és ki készíti ezeket?(13.4.)

- Milyen feltételeknek kell teljesülni ahhoz, hogy a visszajelentés előtt egység indítható legyen? Milyen távolságra közelítheti meg a követő egység a vonatot?(15.3.2., 15.3.2.5.)

- Hogyan kell közlekednie a mozdonyvezetőnek, ha önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán értesítést kapott a térközbiztosító berendezés használhatatlanságáról és az állomástávolságban történő közlekedésről? (15.4.2.2.)

- Kivel kell közölni a vonat előre látható indulási idejét? Mit kell közölni ebben a közleményben? (15.9.1.)

- Mi az eljárás, ha a térközőröket, vonatjelentőőröket nem lehetett értesíteni a menetrend nélküli munkavonat közlekedéséről? (15.21.2.9.)

- Ismertesse a munkavonat közlekedésekor az elő- és visszajelentés szabályait! (15.21.2.10.)

- Ismertesse a műszaki irányító kötelességét munkavonat közlekedésekor! (15.21.2.13.-15.21.2.15.)

- Ismertesse a munkavonat megosztásának szabályait a nyílt vonalon! (15.21.2.16. - 15.21.2.18.)

- Hogyan kell a segélymozdony részére a jelzőket kezelni? (15.21.3.5.)

- Mi az eljárás, ha a segélyre szoruló vonat a segélymozdony megérkezése előtt továbbítható lenne? (15.21.3.6.)

- Mi az eljárás, ha a vonatszemélyzet arról kap értesítést, hogy két vonat egymással szemben közlekedik? (16.2.9.-16.2.9.1.)

- Ismertesse a mögöttes állomásra történő visszatolás szabályait! (16.2.13., 16.2.13.1.)

- Melyek a vonatszemélyzet teendői a vonatok védelmével, fedezésével kapcsolatosan? (16.3.2., 16.3.2.1.)

- Ismertesse az előre nem látott ideiglenes lassúmenet bevezetésének szabályait! (18.1.2.)

- Ismertesse az előre nem látott ideiglenes lassúmenet elrendelésének szabályait! (18.1.3.)

- Milyen szabály vonatkozik az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartására? (18.1.4.)

- Ismertesse a nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül végzett munkák végzésére vonatkozó szabályokat! (18.2.1., 18.2.1.1.)

- Ismertesse a nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák megkezdésére és a munkaterület fedezésére vonatkozó szabályokat! (18.3.1.-18.3.1.2.)

- Ismertesse a nyíltvonalon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák során a közlekedő vonatok értesítésére vonatkozó szabályokat, amennyiben technológiai sebességkorlátozást vezettek be! (18.3.1.3.-18.3.1.5.)

- Milyen szabályok vonatkoznak az érdekeltek értesítésére az előre látott pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás engedélyezéséről? (18.4.3.)

- Ismertesse a közös pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásra vonatkozó szabályokat! (18.4.5.)

- Ismertesse az előre nem tervezhető üzembiztonsági pályaműködtetői kapacitásigény felhasználására vonatkozó szabályokat! (18.4.6.-18.4.6.2.)

- Milyen biztonsági szabályokat kell betartani az engedélyezett munkák közben? (18.4.7.- 18.4.7.5.)

- Mi az eljárás a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás megszüntetésekor és esetleges meghosszabbításakor? (18.4.9.- 18.4.9.2.)

- Milyen szabályok vonatkoznak a forgalmi akadályok bejelentésére és az érdekeltek értesítésére? (20.4.- 20.4.3.)

- Ismertesse a vonatszemélyzet közreműködését baleset esetén segélynyújtás alkalmával! (20.5.)

F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei

(A zárójelben a MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

- Mellékvonali forgalomirányításra berendezett vonalakon kik szabályozzák a vonatközlekedést, továbbá a forgalomirányító rendelkezéseit ki köteles végrehajtani? MEFI, MERÁFI irányítóval hogyan létesíthető összeköttetés? (6.14.1.3., 6.14.1.9.)

- Sorolja fel milyen közleményeket kell előjegyeznie a jelzőőrnek a Fejrovatos előjegyzési naplóban! (7.1. első bekezdés első, nyolcadik-, kilencedik-, tizenegyedik-, tizennegyedik-, huszonegyedik-, huszonkilencedik és a harmincegyedik francia bekezdés)

- Ismertesse egy vonat tekintetében a jelzőőrök részére alkalmazott Fejrovatos előjegyzési napló rovatait! (7.2. pont alapján a Sorompókezelő, jelzőőr által vezetett Fejrovatos előjegyzési napló)

- Ismertesse az anyaghalmok és tárgyak elhelyezésére vonatkozó szabályozást a pálya mentén! (8.8.- 8.8.3.)

- Mikor történik előre látott sorompó berendezés kikapcsolás? Vágányzár esetében melyik fénysorompót kell kikapcsolni? (11.1., 11.1.1.)

- Ismertesse a sorompó berendezés előre látott kikapcsolása miatt az útlezárásra vonatkozó szabályokat! (11.1.2.- 11.1.6.)

- Hová kell besorozni azokat a kocsikat, amelyek továbbításánál műszaki, vagy pályavasúti, megfigyelésre kötelezett dolgozó jelenléte szükséges? Hogyan értesül a pályafenntartási műszaki munkavállaló az ilyen küldeményt továbbító vonat tényleges közlekedéséről?(27.3.2., 27.3.6.)

- Ismertesse az ellenőrzések előjegyzését a Hibaelőjegyzési könyvben! (28.7.- 28.7.4.)

- Melyik próbavonat minősül különleges próbavonatnak? (29.1.3.)

- Ismertesse a munkavonatok (munkagépek) közlekedésszabályozásának általános rendelkezéseit vágányzárolt és építés alatt lévő vágányokon! (31.1.-31.4.)

- Ismertesse az egymással szembe indított munkavonatok, munkagépek közlekedésének szabályait! (31.3.7.)

- Ismertesse az Munkavonatok, munkagépek indításának szabályait visszajelentés vétele előtt! (31.3.8.)

- Ismertesse a Figyelési kötelezettségre vonatkozó előírásokat a vágányzárolt és építés alatt lévő vágányokon közlekedő munkavonatok esetén! (31.3.12.)

- Ismertesse a sorompókezelés szabályait munkavonatok közlekedésekor! (31.3.23.)

- Ismertesse a fény-és félsorompó kikapcsolására vonatkozó szabályokat vágányzárolt vágányon! (31.3.24.)

- Hogyan kell tárolni a munkavonatokat, munkagépeket állomáson és a nyílt vonalon? (31.4.-31.4.2.)

E. 2. sz. Fékutasítás

(A zárójelben az E.2.sz. Fékutasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

- Ismertesse, milyen előírások vonatkoznak az összeállított szerelvények fővezeték, valamint-ha van- főlégtartály vezeték tömlőkapcsolatainak kapcsolására! (2.1.1., 2.1.3.)

- Ismertesse, miket kell megfigyelni a járművek fékberendezésének mechanikus szerkezeteinek ellenőrzésekor! (2.2.1.- 2.2.2.)

- Ismertesse a Ki-, beiktató váltók kezelésére vonatkozó előírásokat! (2.3.1.)

- Ismertesse a teendőket a vontatott járművek fékberendezésének meghibásodása esetén, ha a légfék hibáját a vonat állomási tartózkodása során állapítják meg! (7.3.1.)

- Ismertesse a teendőket a vontatott járművek fékberendezésének meghibásodása esetén, ha nyílt vonalon a közlekedő vonat valamely kocsijának fékberendezése meghibásodik! (7.3.2.)

- Ismertesse a teendőket a vontatott járművek fékberendezésének meghibásodása esetén, ha a vonat légfékje elromlik, de a mozdony fékberendezése üzemképes! (7.3.3., 7.3.4.)

- Ismertesse a téli időjárás fogalmát az E.2. sz. Fékutasítás alapján! (8.1.)

- Ismertesse a járművek fékberendezésének üzembe helyezését téli időjárás alkalmával! (8.2.)

- Ismertesse a kiegészítő intézkedéseket a téli időjárásban az állva tartáshoz! (8.4.)

H.6. sz. Utasítás

(Zárójelben az H.6. sz. Utasítás vonatkozó pontjai láthatók)

- Milyen tevékenységekkel kell biztosítani a rendkívüli küldemény továbbítási lehetőségeit? (2.3.2., 2.3.3.)

- Ismertesse az egyedi továbbítási engedéllyel továbbítható küldemények fuvarozási feltételeit! (4.4., 4.4.1.)

- Hogyan kell jelölni az állomási vágányokat rakszelvényen túlérő küldemények közlekedtetése szempontjából? (4.4.1.1.- 4.4.1.8.)

- Mi a továbbítási módja és sebessége a nyílt vonalon a rakszelvényen túlérő küldeményeknek? (4.4.2.)

- Ismertesse a vágánytengely-távolságtól függő feltételek meghatározását! (4.4.3.1. - 4.4.3.1.2.)

- Ismertesse az engedélyezett tengelyterhelést meghaladó küldemények és járművek továbbítási feltételeit! (5.1.-5.4.)

D.2. sz. Utasítás a vasúti munkagépeknek és munkavonatoknak közlekedtetésére és az ezekkel összefüggő műszaki előírásokra

(A zárójelben az Utasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

- Ismertesse a MÁV típusú UDJ-000 sorozatú saját vontatójármű műszaki leírására, megjelölésére és közlekedésére vonatkozó szabályokat! (2.208.-2.217.)

- Ismertesse a DGKU-5 típusú 2000 sorozatú saját vontatójármű műszaki leírására és közlekedésére vonatkozó szabályokat!  (2.218., 2.220.)

- Ismertesse a Tehervágánygépkocsi: TVG műszaki leírására és közlekedésére vonatkozó szabályokat!  (2.252.-2.260.)

- Ismertesse a Légfékes tehervágánygépkocsi: TVG1 műszaki leírására és közlekedésére vonatkozó szabályokat!  (2.261.-2.267.)

- Ismertesse Nagyfülkés tehervágánygépkocsi: TVGn) műszaki leírására és közlekedésére vonatkozó szabályokat! ((2.272.-2.277.)

- Ismertesse a Hosszabbított alvázú tehervágánygépkocsi: TVGh műszaki leírására és közlekedésére vonatkozó szabályokat! (2.278.-2.282.)

- Ismertesse a Tehervágánygépkocsi – pótkocsik (Személyszállító rugózatlan pótkocsi) rendeltetésére és adataira vonatkozó szabályokat! (2.294.-2.305.)

A „Megfelelt” minősítésű vizsgára vonatkozó követelmények

Az írásbeli vizsgatevékenység követelményeinek nem felel meg az a vizsgázó, aki az írásbeli feladatokra adott válaszok több mint 25%-ára „nem felelt meg” minősítést kap, vagy tévesztés nélküli ismeretre nem ad hibátlan választ.

Tévesztés nélkül ismeret szükséges az alábbi vizsgakérdések esetében, ami azt jelenti, hogy az írásbeli és a szóbeli vizsgán az alábbi kérdésekre hibátlan választ kell adni, különben a vizsgát „nem megfelelt”-re kell értékelni.

MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás:

- Ismertesse a Csökkentett rálátási háromszög fogalmát! (1.2.8.)

- Ismertesse a figyelési kötelezettségre vonatkozó szabályokat! (1.3.4.)

- Ismertesse a jelzőárbocok színezését és forgalomszabályozó szerepét! (1.3.10.-1.3.16.)

- Ismertesse a fény főjelzők jelzési rendszerének alapjait! (2.4.1.-2.4.1.2.)

- Ismertesse a fény főjelző jelzések értelmezésének alapszabályait! (2.4.2. - 2.4.2.7.)

- Ismertesse az útátjárójelző alkalmazására vonatkozó szabályokat! (5.2.1. - 5.2.1.6.)

- Mikor nem kell külön útátjárójelzőt elhelyezni? (5.2.2.)

- Ismertesse a váltójelzők csoportosítására vonatkozó szabályokat! (5.5.1.-5.5.1.2.)

- Mely váltók hagyhatók váltójelző nélkül? (5.5.2.)

- Ismertesse a váltószámozás feltüntetésének módját! (5.5.3.- 5.5.3.2.)

- Ismertesse a váltójelzők jelzéseit! (5.5.4.-5.5.6.6.)

- Ismertesse az egyszerű váltó váltójelzőjének jelzéseit és az állítókészülékek (ellensúlyok) színezésére vonatkozó szabályokat! (5.5.5.- 5.5.5.3., 5.5.7.- 5.5.7.4.)

- Ismertesse az átszelési váltó váltójelzőjének jelzéseit! (5.5.6.1.-5.5.6.4.)

- Ismertesse a vágányzáró-jelző alkalmazására vonatkozó szabályokat! (5.6.1.-5.6.3.)

- Ismertesse a Megállás helye-jelző alkalmazására vonatkozó szabályokat! (5.7.1.-5.7.4.)

- Ismertesse a távolságjelző alkalmazására vonatkozó szabályokat! (5.7.4.- 5.7.5.)

- Ismertesse a lassan bejárandó pályarészekről szóló értesítés szabályait! (5.15.1.- 5.15.1.2.)

- Ismertesse a Lassúmenet előjelzőre vonatkozó szabályokat! (5.15.3.-5.15.3.6.)

- Ismertesse a Lassúmenet eleje jelzőre vonatkozó előírásokat! (5.15.4.- 5.15.4.5.)

- Ismertesse a Lassúmenet vége jelzőre vonatkozó előírásokat! (5.15.5.- 5.15.5.3.)

- Kinek kell a lassúmenet jelzőket kitűzni és a kitűzését ellenőrizni? (5.15.6.- 5.15.6.9.)

- Ismertesse a járhatatlan pályarészek fedezésére használt jelzőket és jelzéseit, valamint a nyílt pályán, szolgálati helyen a járhatatlan pályarészek fedezésére vonatkozó szabályokat! (5.16.1.- 5.16.6.)

- Ismertesse a vágányzárolt pályarész fedezésére vonatkozó szabályokat! (5.16.7.- 5.16.7.5.)

- Ismertesse a vágányzárolt pályarész fedezésének ellenőrzésére vonatkozó szabályokat! (5.16.8.- 5.16.8.1.)

- Hogyan kell a munkaterületeket fedezni a szolgálati helyeken és a nyílt pályán? (5.17.- 5.17.2.1.)

- Ismertesse a jelzőőrök jelzéseit! (6.5.1.-6.5.1.3.)

- Ismertesse a személyek által elfoglalt kocsik megjelölését! (7.1.6., 7.1.6.1.)

F.2. sz. Forgalmi Utasítás:

- Milyen szabályok vonatkoznak a vágányok közötti magatartásra? (1.4.2.-1.4.2.4.)

- Ismertesse a váltók alkatrészeit! (2.1.1.- 2.1.10.)

- Ismertesse a váltók csoportosítását forgalombiztonsági szempontból! (2.2.1.- 2.2.3.)

- Ismertesse a jelzőőr alkalmazásának eseteit! (3.11.)

- Mi az eljárás útsorompóval fel nem szerelt útátjáróknál, ha a Vasúti átjáró kezdete jelző hiányzik? (3.13.)

- Mi az eljárás, ha a fénysorompó berendezés összetörése esetén a Vasúti átjáró kezdete jelző hiányzik? (3.13.)

- Ismertesse a merev kapcsolórúddal és a rakománnyal történő kapcsolás szabályait!(7.4.- 7.4.2., 7.5.)

- Ismertesse a mozdonyvezetővel és figyelésre kötelezett dolgozóval történő közlekedés feltételeit! (12.4.1.)

- Mikor kell a szolgálati vonatot munkavonatként közlekedtetni? Kinek az engedélyével lehet munkavonatokat közlekedtetni? (15.21.2., 15.21.2.1.)

- Hogyan kell indítani és milyen elnevezés alapján munkavonatokat, segélymozdonyokat? (15.21.2.6.)

- Hogyan kell kezelni a vörös-fehér árbócú térköz- és fedezőjelzőket a nyílt pályáról vontatva vagy tolva visszatérő munkavonat részére? (15.21.2.7.)

- Ismertesse a kivonuló, visszatérő munkavonat közlekedését önműködő térközbiztosító berendezéssel felszerelt pályán! (15.21.2.8.)

- Mit kell közölni a munkavonatot továbbító jármű vezetőjével és a vonatkísérő személyzettel írásbeli rendelkezésen? (15.21.2.11.)

- Ismertesse a műszaki irányító kötelességét munkavonat közlekedésekor! (15.21.2.13.-15.21.2.15.)

- Ismertesse a munkavonat megosztásának szabályait a nyílt vonalon! (15.21.2.16. - 15.21.2.18.)

- Mi az eljárás, ha a sérült pályarészt a nem pályafelügyeletet ellátó szakember fedezi fel? (16.2.10.)

- Mi az eljárás, ha a sérült pályarészt pályafelügyeletet ellátó ember fedezi fel? (16.2.10.)

- Milyen lassúmenetek lehetnek időtartamukat tekintve? (18.1.1.)

- Ismertesse az állandó lassúmenetek elrendelésének szabályait! (18.1.2.)

- Ismertesse az előre nem látott ideiglenes lassúmenet bevezetésének szabályait! (18.1.2.)

- Ismertesse az előre nem látott ideiglenes lassúmenet elrendelésének szabályait! (18.1.3.)

- Milyen szabály vonatkozik az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartására? (18.1.4.)

- Ismertesse a lassan bejárandó pályarészekről történő értesítés szabályait! (18.1.5.- 18.1.9.)

- Ismertesse a nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkavégzési tilalmakat, továbbá az alagutakban az elsodrási határon belül végzett munkákra vonatkozó szabályokat! (18.3.1.6.-18.3.1.8., 18.3.3.)

- Ismertesse az állomáson nem vágányzár keretében történő munkavégzésre vonatkozó szabályokat! (18.3.2.)

- Milyen szabály vonatkozik az előre tervezett pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás engedélyezésére? (18.4.1.- 18.4.1.1.)

- Kik jogosultak a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás végzésére? (18.4.2.)

- Hogyan szabályozza az utasítás az előre látott pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás megkezdésére vonatkozó szabályokat? (18.4.4.- 18.4.4.2.)

- Hogyan szabályozza az utasítás az értesítést az új vagy megváltozott helyzetről? (18.4.10.)

- Ismertesse a nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül végzett munkák végzésére vonatkozó szabályokat! (18.2.1., 18.2.1.1.)

- Ismertesse a nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák megkezdésére és a munkaterület fedezésére vonatkozó szabályokat! (18.3.1.-18.3.1.2.)

- Ismertesse a nyíltvonalon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák során a közlekedő vonatok értesítésére vonatkozó szabályokat, amennyiben technológiai sebességkorlátozást vezettek be! (18.3.1.3.-18.3.1.5.)

- Milyen szabályok vonatkoznak az érdekeltek értesítésére az előre látott pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás engedélyezéséről? (18.4.3.)

- Ismertesse a közös pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásra vonatkozó szabályokat! (18.4.5.)

- Ismertesse az előre nem tervezhető üzembiztonsági pályaműködtetői kapacitásigény felhasználására vonatkozó szabályokat! (18.4.6.-18.4.6.2.)

- Milyen biztonsági szabályokat kell betartani az engedélyezett munkák közben? (18.4.7.- 18.4.7.5.)

- Mi az eljárás a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás megszüntetésekor és esetleges meghosszabbításakor? (18.4.9.- 18.4.9.2.)

F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei:

- Ismertesse a váltók számozására vonatkozó előírásokat! (8.3.- 8.3.6.)

- Ismertesse az anyaghalmok és tárgyak elhelyezésére vonatkozó szabályozást a pálya mentén! (8.8.- 8.8.3.)

- Mikor történik előre látott sorompó berendezés kikapcsolás? Vágányzár esetében melyik fénysorompót kell kikapcsolni? (11.1., 11.1.1.)

- Ismertesse a sorompó berendezés előre látott kikapcsolása miatt az útlezárásra vonatkozó szabályokat! (11.1.2.- 11.1.6.)

- Melyik küldemény minősül rendkívülinek? Hogyan történhet a rendkívüli küldemény továbbítása? (27.1.1., 27.1.2.)

- Hová kell besorozni azokat a kocsikat, amelyek továbbításánál műszaki, vagy pályavasúti, megfigyelésre kötelezett dolgozó jelenléte szükséges? Hogyan értesül a pályafenntartási műszaki munkavállaló az ilyen küldeményt továbbító vonat tényleges közlekedéséről?(27.3.2., 27.3.6.)

- Ismertesse az engedélyezett tengelyterhelést meghaladó kocsik továbbítására vonatkozó szabályokat! (27.5.1.-27.5.3.)

- Milyen szabály vonatkozik a hibák előjegyzésére? (28.3.- 28.3.5.)

- Milyen szabály vonatkozik a munkavégzés előjegyzésére a Hibaelőjegyzési könyvben? (28.4.- 28.4.2.)

- A próbavonat műszaki vezetője kinek és milyen utasításokat adhat? (29.1.4.4., 29.1.4.16.)

- Mikor kell a különleges próbavonatokhoz pályafenntartási kísérőt kirendelni? (29.1.4.10.)

- Ismertesse a kivonulás szabályait munkavonatok közlekedésekor! (31.3.1.)

- Ismertesse a visszatérés szabályait munkavonatok közlekedésekor! (31.3.2.)

- Ismertesse a felelősség kérdését a munkavonatok közlekedésének szabályozásában! (31.3.3.)

- Munkavonatok, munkagépek (egységek) összeállítására vonatkozó szabályokat a vágányzárolt és építés alatt lévő vágányokon! (31.3.4.)

- Ismertesse a munkavonatok (munkagépek) engedélyezett sebességére vonatkozó előírásokat a vágányzárolt és építés alatt lévő vágányokon! (31.3.5.)

- Ismertesse az építés alatt lévő vágány kiszolgálásának szabályait munkavonatok közlekedésekor! (31.3.6.)

- Ismertesse a munkavonatok (munkagépek) közlekedésszabályozásának általános rendelkezéseit vágányzárolt és építés alatt lévő vágányokon! (31.1.-31.4.)

- Ismertesse az egymással szembe indított munkavonatok, munkagépek közlekedésének szabályait! (31.3.7.)

- Hogyan kell tárolni a munkavonatokat, munkagépeket állomáson és a nyílt vonalon? (31.4.-31.4.2.)

H.6. sz. Utasítás:

- Ismertesse az egyedi továbbítási engedéllyel továbbítható küldemények fuvarozási feltételeit! (4.4., 4.4.1.)

- Hogyan kell jelölni az állomási vágányokat rakszelvényen túlérő küldemények közlekedtetése szempontjából? (4.4.1.1.- 4.4.1.8.)

- Ismertesse a vágánytengely-távolságtól függő feltételek meghatározását! (4.4.3.1. - 4.4.3.1.2.)

- Ismertesse az engedélyezett tengelyterhelést meghaladó küldemények és járművek továbbítási feltételeit! (5.1.-5.4.)

D.2. sz. Utasítás:

- Ismertesse az önjáróművel felszerelt és az önjárómű nélküli munkagépek összeállítását! (1.37. – 1.40.)

- Ismertesse a Hosszúsín szállító szerelvény műszaki leírására és közlekedésére vonatkozó szabályokat! (2.32., 2.34.)

- Ismertesse a Zúzottkő szállítószerelvények műszaki leírására és közlekedésére vonatkozó szabályokat! (2.47., 2.48., 2.51.)

- Ismertesse a Darus tehervágánygépkocsi: TVGd műszaki leírására és közlekedésére vonatkozó szabályokat! (2.268.-2.271.)

- Ismertesse a Tehervágánygépkocsi – pótkocsik (Teherszállító rugózatlan pótkocsi) rendeltetésére és adataira vonatkozó szabályokat! (2.293.)

- Ismertesse a Rugózott Tvg pótkocsi műszaki leírására és közlekedésére vonatkozó szabályokat!  (2.306.-2.308.)

- Ismertesse a MÁV típusú UDJ-000 sorozatú saját vontatójármű műszaki leírására, megjelölésére és közlekedésére vonatkozó szabályokat! (2.208.-2.217.)

- Ismertesse a DGKU-5 típusú 2000 sorozatú saját vontatójármű műszaki leírására és közlekedésére vonatkozó szabályokat!  (2.218., 2.220.)

- Függelék: Infrastruktúra: Egyszerűsített forgalmi távközlő szakszolgálat vasúti társasági vizsga (pályaműködetetői kapacitásigény felhasználásért felelős nem lehet) (MÁV Zrt. F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) MÁV Zrt V01-VT2023/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vasúti társasági vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A szóbeli vizsga csak sikeres írásbeli vizsga után kezdhető meg.

ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

Az írásbeli vizsgatevékenység 16 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések megoszlása:

- 8 kérdés a MÁV Zrt. F.1. számú Jelzési Utasításból (VHF/64299-1/2020-ITM).

- 6 kérdés a MÁV Zrt. F.2. számú Forgalmi Utasításból (VHF/64299-1/2020-ITM).

- 2 kérdés a MÁV Zrt. F.2. számú Forgalmi Utasítás Függelékeiből (VHF/64299- 1/2020-ITM).

Minden kérdésre adott helyes válasz 1 pontot ér, az elérhető maximális pontszám: 16 pont.

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 80 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A feladatok a következő típusúak lehetnek:

- 3 válaszos tesztkérdés 1 helyes válasszal (a kérdés max. 150, a válaszok max. 100 karakter hosszú lehet)

- párosítás

- többszörös választás

A megfelelt minősítés

Írásbeli vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, akinek a feladatokra adott helyes válaszokra kapott pontszáma a maximálisan elérhető pontszám legalább 75%-a.

A válaszok értékelésénél az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

- legyen tisztában a járhatatlan pályarészek és a munkaterületek fedezésével,

- ismerje a nem vágányzár keretében végzett fenntartási munkák forgalmi jellegű szabályait,

- ismerje az elsősegélynyújtás alapjait.

- tévesztés nélkül ismerje a távközlő-berendezés műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálatát, mérését és ellenőrzését, a feltárt hiányosságok megszüntetésére.

- tévesztés nélkül ismerje a vasúti pályahálózat működtető szervezeti egységének munkavállalójaként vagy érvényes képesítéssel rendelkező külső vállalkozóként nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül és azon belül a munkavégzések előjegyzésre, és a munkavégzés lemondására vonatkozó szabályokat,

- tévesztés nélkül ismerje a járhatatlan pályarészek, továbbá munkaterületek fedezésére vonatkozó előírásokat,

- Ismeri a jelzésekkel kapcsolatos alapvető fogalmakat.

- Ismeri a vonatközlekedés biztonságával szorosan összefüggő kézi-és hangjelzéseket.

- Tisztában van az alapképzési programban található forgalmi szabályok fogalom meghatározásaival,

- tévesztés nélkül tudja az útátjárók fedezésére, lezárására vonatkozó szabályokat,

- ismeri a Hibaelőjegyzési könyv vezetését,

- tévesztés nélkül ismeri az állomásról induló (áthaladó) és az útsorompóhoz közeledő vonat várható érkezésének kiszámítását,

- ismeri a Menetidők táblázatos kimutatásának kezelését,

- ismeri munkavonatok, segélymozdonyok útsorompót érintő közlekedésének szabályait.

A megfelelt szinthez 12 pont szükséges.

SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A szóbeli vizsga időtartama: 30 perc

Szóbeli vizsgarészt 3 kérdésből kell összeállítani. A 3 kérdést az alábbi hatóság által jóváhagyott utasításokból kell összeállítani a következő elosztásban:

- 2 kérdés a MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság (85/6/2007. sz. alatt)

- 1 kérdés a MÁV Zrt. F.2.sz. Forgalmi Utasításból (MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság (85/6/2007. sz. alatt).

- 2 kérdés a MÁV Zrt. F.2. számú Forgalmi Utasítás Függelékeiből (VHF/64299- 1/2020-ITM).

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

Az írásbeli és a szóbeli vizsga esetében a válaszok értékelésénél az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

- Ismeri a jelzésekkel kapcsolatos alapvető fogalmakat,

- Tévesztés nélkül ismeri a munkaterület fedezésének a szabályait,

- Ismeri a vonatközlekedés biztonságával szorosan összefüggő kézi-és hangjelzéseket,

- Ismeri a forgalmi szabályok fogalom meghatározásaival,

- Ismeri a nem vágányzár keretében végzett fenntartási munkák szabályait.

TUDÁSANYAG

A „JELZÉSI ISMERETEK” témakör ismeretanyagának tételes felsorolása

MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás

(A zárójelben a MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre. A kapcsos zárójelben lévő utasítás pont az adott anyagrészhez kapcsolódó, de a tudásanyagban nem szereplő ismeret.)

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Az utasítás hatálya, tartalma, és előírásainak értelmezése

- Az utasítás hatálya (1.1.1.)

- Az utasítás tartalma (1.1.2.)

- (1.1.3.)

1.2. Fogalom meghatározások az Utasítás rendelkezéseinek helyes értelmezése szempontjából

- A vonatnál alkalmazható legnagyobb sebesség (1.2.2.)

- Bejárati jelző (1.2.3.)

- Fénysorompó, fénysorompóval kiegészített fénysorompó (továbbiakban: fénysorompó (1.2.11.)

- Fényvisszaverős kialakítású jelző, figyelmeztető jel (1.2.12.)

- Figyelmeztető jel (1.2.13.)

- Hallható jelzés (1.2.16.)

- Jelzés (1.2.18.)

- Jelzőeszköz (1.2.20.)

- Kézi jelzés (1.2.25.)

- Szabadlátás korlátozottsága (1.2.32.)

- Szelvényezés (1.2.34.)

- Távolbalátás korlátozottsága (1.2.35.)

- Teljes sorompó (1.2.37.)

- Útsorompót ellenőrző fedezőjelző (1.2.42.)

- Vágány (1.2.45.)

- Vonat által vezérelt útsorompó (1.2.48.)

- Vonat eleje (1.2.50.)

- Vonat vége (1.2.51.)

1.3. A jelzők, jelzőeszközök, figyelmeztető jelek alkalmazására, a jelzések rendeltetésére, adására vonatkozó előírások

- Jelzést, továbbá figyelmeztetést adó eszközök és berendezések (1.3.1.)

- A hallható és a látható jelzések alkalmazása (1.3.2.)

- A jelzésadás ideje, helye, módja (1.3.3.)

- Figyelési kötelezettség (1.3.4.)

- Eljárás eltérő értelmű egyidőben adott jelzések, továbbá kétes értelmű jelzések esetén (1.3.5.)

- Jelzőeszközök kéznél tartása (1.3.6.)

2. A FŐJELZŐKRE, ELŐJELZŐKRE ÉS ISMÉTLŐJELZŐKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2.1. A főjelzők felsorolása, feladata

- A főjelzők felsorolása (2.1.1.)

4. AZ EGYÉB JELZŐK ÉS JELZÉSEIK

4.4. A Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla

- A Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla (4.4.1.)

- (4.4.2.)

4.15. Munkaterületek fedezése a szolgálati helyeken és a nyílt vonalon

- Munkaterület fedezése a nyílt vonalon (4.15.1.)

- (4.15.1.1.)

- (4.15.1.2.)

- (4.15.1.3.)

- (4.15.1.4.)

- Munkaterület fedezése a szolgálati helyen (4.15.2.)

- Eljárás Pályán dolgoznak! Jelzőnél (4.15.3.)

5. KÉZIJELZÉSEK ÉS HANGJELZÉSEK

5.1. A vonatközlekedés közben adható jelzések

- Megállj! (5.1.1.8.)

5.3. A mozdonyszemélyzet hangjelzései

- Figyelj! (5.3.1.)

- A vonat indul! (5.3.5.)

- Veszély! jelzés (5.3.8.)

5.5. A jelzőőrök jelzései

- A jelzőőrök jelzései (5.5.1.)

- (5.5.1.1.)

- (5.5.1.2.)

- (5.5.1.3.)

6. JELZÉSEK A VONATOKON ÉS A JÁRMŰVEKEN.

6.1. A vonatok elejének és végének jelzésére, valamint a járműveken alkalmazandó jelzésekre vonatkozó előírások

- A vonat elejének jelzése (6.1.1.)

- A vonat végének jelzése (6.1.2.)

- Jelzések a kapcsolatlan tolómozdonyon (6.1.3.)

- Jelzések a tolatást végző járműveken (6.1.4.)

- (6.1.4.1.)

- Jelzések a személyek által elfoglalt kocsikon (6.1.5.)

- (6.1.5.1.)

8. FIGYELMEZTETŐ JELEK

- Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel. (8.9.)

- (8.9.1.)

- (8.9.2.)

- (8.9.3.)

- (8.9.4.)

- Villamos távvezeték biztonsági övezetére figyelmeztető jel. (8.10.)

- Jelző, figyelmeztető jel érvényének irányára utaló figyelmeztető jel (8.14.)

- Vezeték nélküli rádiós rendszerekre figyelmeztető jelek (8.15.1.)

- (8.15.2.)

A „JELZÉSI ISMERETEK” témakör vasúti társasági vizsgakérdései:

MÁV Zrt. F.1.sz. Jelzési Utasítás (VHF/64299/2020-ITM)

- Mit ért a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebesség alatt?

- Ismertesse a Bejárati jelző fogalmát!

- Ismertesse a Figyelmeztető jel fogalmát!

- Ismertesse a Hallható jelzés fogalmát!

- Ismertesse a Jelzés fogalmát!

- Ismertesse a Jelzőeszköz fogalmát!

- Ismertesse a Kézi jelzés fogalmát!

- Mikor korlátozott a szabadlátás?

- Ismertesse a Szabadlátás korlátozottságának fogalmát!

- Ismertesse a Szelvényezés fogalmát!

- Mikor korlátozott a távolbalátás?

- Ismertesse a Távolbalátás korlátozottsága fogalmát!

- Ismertesse a Teljes sorompó fogalmát!

- Ismertesse az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző fogalmát!

- Ismertesse a Vágány fogalmát!

- Ismertesse a Vonat által vezérelt útsorompó fogalmát!

- Ismertesse a Vonat eleje fogalmát!

- Ismertesse a Vonat vége fogalmát!

- Csoportosítsa azokat az eszközöket és berendezéseket, amelyekkel jelzést, továbbá figyelmeztetést lehet adni!

- Mivel adhatók a vasúti jelzések és figyelmeztetések?

- Ismertesse a hallható és a látható jelzések alkalmazását!

- Mikor, hol és hogyan kell adni a jelzéseket?

- Milyen szabályok vonatkoznak a jelzésadás idejére, helyére és módjára?

- Ismertesse a figyelési kötelezettségre vonatkozó szabályokat!

- Mi az eljárás eltérő értelmű egyidőben adott, továbbá kétes értelmű jelzések esetén?

- Ismertesse a jelzőeszközök kéznél tartására vonatkozó szabályokat!

- Milyen jelzőt alkalmazunk a vasúti átjáró megjelölésére?

- Hogyan kell a munkaterületet fedezni a szolgálati helyeken és a nyílt pályán?

- Mi az eljárás Pályán dolgoznak! jelzőnél?

- Ismertesse a mozdonyszemélyzet Figyelj! Hangjelzését!

- Ismertesse a mozdonyszemélyzet hangjelzései közül A vonat indul! jelzést!

- Ismertesse a jelzőőrök jelzéseivel kapcsolatos előírásokat!

- Ismertesse a vonat elejének, valamint a végének jelzéseit!

- Ismertesse a vonat elejének, valamint kapcsolatlan tolómozdonyának jelzéseit!

- Ismertesse a vonat végének, valamint a tolatást végző járművek jelzéseit!

- Ismertesse a vonat elejének, valamint a személyek által elfoglalt kocsik jelzéseit!

- Ismertesse a vonat végének, valamint kapcsolatlan tolómozdonyának jelzéseit!

- Ismertesse az Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelet!

- Ismertesse a Villamos távvezeték biztonsági övezetére figyelmeztető jelet, és a Jelző, figyelmeztető jel érvényének irányára utaló figyelmeztető jelet!

- Ismertesse a Vezeték nélküli rádiós rendszerekre figyelmeztető jeleket!

A „Forgalmi ismeretek témakör ismeretanyagának tételes felsorolása

MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei

(A zárójelben a MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre.)

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Az utasítás hatálya, tartalma, kiegészítői, kezelése és rendelkezéseinek értelmezése

- Az utasítás hatálya (1.1.1.)

- Az utasítás tartalma (1.1.2.)

- Kiegészítő utasítások, segédkönyvek (1.1.3.)

- Végrehajtási Utasítás (1.1.4.)

- Az utasítások kezelése (1.1.5.)

- (1.1.5.1.)

- Az utasítások kéznél tartása (1.1.6.)

- (1.1.6.1.)

- Az utasítások rendelkezéseinek értelmezése (1.1.7.)

- (1.1.7.1.)

1.2. Fogalom meghatározások az utasítás rendelkezéseinek helyes értelmezése szempontjából

- Állomás (pályaudvar) (1.2.3.)

- Állomás területe (1.2.4.)

- Állomásfőnök (1.2.5.)

- Állomási személyzet (1.2.6.)

- Állomáskezelő (1.2.7.)

- Állomásközi távbeszélő (1.2.8.)

- Elsodrási határ (1.2.21.)

- Eseménykönyv, Eseménylap (1.2.22.)

- ETCS (1.2.23.)

- Forgalmi kitérő (1.2.31.)

- Forgalmi szolgálattevő (1.2.34.)

- Fővágány (1.2.38.)

- GSM-R hálózat (1.2.39.)

- Hangrögzítő berendezés (1.2.40.)

- Helyes és helytelen vágány (1.2.41.)

- Helyi forgalmi távbeszélő (1.2.42.)

- Hordozható rádió (1.2.44.)

- Jelzőőr (1.2.49.)

- Jobb és bal vágány (1.2.50.)

- Kezdőpont, végpont (1.2.51.)

- Kiszolgálást végző vonat (1.2.53.)

- Központi forgalomellenőrző szolgálat (KÖFE) (1.2.57.)

- Központi forgalomirányító szolgálat (KÖFI) (1.2.58.)

- Mellékvágány (1.2.64.)

- Menetvonal (1.2.65.)

- Mobiltelefon (1.2.66.)

- Mozdony (vontatójármű) (1.2.69.)

- Mozdonyrádió (1.2.70.)

- Mozdonyvezető (vasúti járművezető) (1.2.72.)

- Munkavégzésért felelős (1.2.74.)

- Műszaki irányító (1.2.75.)

- Nyílt vonal (1.2.77.)

- Nyomtávolság (1.2.79.)

- Pályahálózat működtető (1.2.82.)

- Pályaszemélyzet (1.2.86.)

- Pályatelefon (1.2.88.)

- Próbavonat (1.2.91.)

- Rádiós Blokk Központ (RBC) (1.2.95.)

- Rendkívüli esemény (1.2.100.)

- Segélymozdony (1.2.105.)

- Segélyvonat (1.2.106.)

- Szolgálati felsőbbség (1.2.112.)

- Szolgálati főnök (1.2.113.)

- Szolgálati hely (1.2.114.)

- Szolgálati vonat (1.2.115.)

- Tolómozdonnyal közlekedő vonat (1.2.123.)

- Tolt vonat (1.2.124.)

- Többvágányú pálya (1.2.125.)

- Utasítást adó hangszórós távbeszélő (1.2.126.)

- Útsorompó kezelő (továbbiakban: sorompókezelő) (1.2.129.)

- Üzemi vonat (1.2.131.)

- Űrszelvény (1.2.132.)

- Vasúti munkagép (továbbiakban: munkagép) (1.2.133.)

- Vasúti társaság (1.2.134.)

- Vágánygépkocsi (1.2.136.)

- Vágányzár (1.2.138.)

- Vállalkozó vasúti társaság (1.2.139.)

- Váltókezelő (1.2.140.)

- Vezető váltókezelő (1.2.142.)

- Védőkocsi (1.2.144.)

- Vonali távbeszélő (1.2.147.)

- Vonat (1.2.149.)

- Vonatindító állomás (1.2.151.)

- Vonatjelentő távbeszélő (1.2.153.)

- Az utasítás szövegében előforduló kifejezések: (1.2.160.)

1.3. Az önálló szolgálatvégzés feltételei

- Beosztás önálló szolgálatra (1.3.1.)

- (1.3.2.2.)

- Vizsga a távközlő és a biztosítóberendezés kezeléséből (1.3.3.)

1.4. Szolgálati magatartás

- Felelősség (1.4.1.)

- (1.4.1.1.)

- Magatartás a vágányok között (1.4.2.)

- (1.4.2.1.)

- (1.4.2.2.)

- (1.4.2.3.)

- (1.4.2.4.)

- Idegen személyek tartózkodása vasúti területen (1.4.3.)

- (1.4.3.1.)

- Az egy személy által kiszolgált mozdony mozdonyvezetőjének cselekvőképtelensége (1.4.4.)

- Biztonságos munkavégzésre alkalmas állapot (1.4.5.)

- Munkahely elhagyása (1.4.6.)

- Rendelkezések adása és végrehajtása (1.4.7.)

- (1.4.7.1.)

- Munkavégzés rendkívüli helyzetben (1.4.8.)

- Parancskönyv (1.4.9.)

- Ruházat, szolgálati jelvény viselése (1.4.10.)

- (1.4.10.1.)

- Jelentkezés szolgálattételre (1.4.11.)

- (1.4.11.1.)

- (1.4.11.2.)

- Ellenőrzési kötelezettség (1.4.15.)

- Közlemények nyugtázása, előjegyzése (1.4.16.)

- (1.4.16.1.)

1.5. Létesítmények, berendezések

- Létesítmények, berendezések jelölése (1.5.1.)

- Hibaelőjegyzési könyv, Hibanapló (1.5.2.)

- Ólomlevétel és a számlálókészülék kezelésének ellenőrzése (1.5.3.)

- (1.5.3.1.)

- Szolgálati órák (1.5.5.)

- (1.5.5.1.)

2. VÁLTÓK, VÁLTÓ-ÉS VÁGÁNYÚTELLENŐRZÉS

2.8. A vágányút beállítása és ellenőrzése

- Utasítás a vonat vágányútjának beállítására (2.8.1.)

- Teendők a vágányút beállításának elrendelése után (2.8.3.)

3. ÚTSOROMPÓK, ÚTSOROMPÓK KEZELÉSE

- Az útsorompó kezelés általános szabályai (3.1.)

- (3.1.1.)

- (3.1.2.)

- (3.1.5.)

- A sorompókezelők és a jelzőőrök értesítése az indítandó vonatról (3.2.)

- Az útsorompók lezárása, felnyitása (3.3.)

- (3.3.1.)

- (3.3.2.)

- (3.3.3.)

- Eljárás teljes sorompó használhatatlansága esetén (3.11.)

- (3.11.2.)

- Intézkedés az útsorompó használhatatlanságának elhárítására, jelzőőrök kirendelésére (3.12.)

- (3.12.5.)

- (3.12.9.)

- Jelzőőr (jelzőőrök) alkalmazása (3.13.)

- (3.13.1.)

- (3.13.2.)

- Eljárás, ha nem közölhető a vonat száma és előrelátható indulási ideje (3.14.)

- Eljárás a Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla, az Útátjárójelző hiánya, valamint a fénysorompó berendezés jelzőjének megrongálása, összetörése, kidöntése esetén (3.15.)

4. TOLATÓSZOLGÁLAT

4.1. Általános rendelkezések

- Alapszabályok (4.1.1.)

- Tolatás útátjárón át (4.1.16.)

- (4.1.16.1.)

5. VÉDEKEZÉS A JÁRMŰMEGFUTAMODÁSOK ELLEN

- (5.5.2.)

13. MENETREND

- A menetrend szerepe (13.1.)

- Menetrendjegyzék, Menetidők táblázatos kimutatása (13.4.)

14. A VONATOK FORGALOMBA HELYEZÉSE

- (14.1.1.)

15. A VONATKÖZLEKEDÉS LEBONYOLÍTÁSA

15.1. Általános rendelkezések

- A vonatok számozása (15.1.8.)

- Figyelési, tájékozódási, értesítési és egyéb kötelezettség (15.1.12.)

- (15.1.12.1.)

15.3. Követő vonat indítása állomástávolságban

- Alapszabály (15.3.1.)

- Vonatindítás a visszajelentés vétele előtt (15.3.2.)

- (15.3.2.2.)

- (15.3.2.4.)

15.8. A vonat számának és előrelátható indulási idejének külön közleményben történő közlése

- A vonat számának és előrelátható indulási idejének külön közleményben történő közlése / Alapszabályok (15.8.1.)

- (15.8.1.1.)

- A közlemény adásának és nyugtázásának módja állomásközi távbeszélőn

- (15.8.2.)

- A közlemény érvénytelenítése és megismétlése (15.8.3.)

- Eljárás, ha nem jelentkezik valamelyik sorompókezelő vagy jelzőőr (15.8.4.)

- (15.8.4.1.)

15.18. Közlekedés tolómozdonnyal

- Tolómozdony alkalmazása (15.18.1.)

- (15.18.1.1.)

- (15.18.1.2.)

- (15.18.1.3.)

- (15.18.1.4.)

- Állomási- pálya- és vonatszemélyzet értesítése a tolómozdony alkalmazásáról (15.18.2.)

15.19. Munkavonatok, mérővonatok, segélymozdonyok, segélyvonatok és 6000 kg-nál könnyebb járművek közlekedtetése

- Munkavonatok közlekedtetése (15.19.1.)

- (15.19.1.1.)

- (15.19.1.6.)

- (15.19.1.16.)

- (15.19.1.19.)

- (15.19.1.20.)

- (15.19.2.5.)

- (15.19.2.6.)

16. SZOLGÁLAT A VONATOKNÁL

16.2. Magatartás vonatközlekedés közben

- Eljárás, ha a vonatnál jelzési hiányosság van (16.2.6.)

- Eljárás, ha a vonatot a nyílt vonalon veszély fenyegeti (16.2.9.)

- (16.2.9.1.)

- (16.2.9.2.)

- Eljárás sérült pályarész felfedezésekor (16.2.10.)

- (16.2.10.1.)

- Visszatolás a nyílt vonalon az indulás megkönnyítése végett (16.2.11.)

- Visszatolás a mögöttes állomásra (16.2.12.)

- (16.2.12.1.)

16.3. A vonatok védelme, fedezése (Védekezés összeütközés, továbbá utolérés ellen)

- A vonatfogadásra kötelezettek teendői (16.3.1.)

17. LASSÚMENETEK, PÁLYAMŰKÖDTETŐI KAPACITÁSIGÉNY FELHASZNÁLÁSOK

17.2. A vonatforgalmat nem érintő, nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül végzett munkák (17.2.1.)

- (17.2.1.1.)

- (17.2.1.2.)

17.3. A vonatforgalmat érintő, nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák (17.3.1.)

- (17.3.1.1.)

- (17.3.1.2.)

- (17.3.1.3.)

- (17.3.1.4.)

- (17.3.1.5.)

- (17.3.1.6.)

- (17.3.1.7.)

- (17.3.1.8.)

- Egyéb rendelkezések (17.3.2.)

- (17.3.2.1.)

18. A FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSE TÉLEN

- A forgalmi szolgálat végzése télen / Általános rendelkezés (18.1.)

- Különleges rendelkezések a forgalmi szolgálat mikénti végzésére (18.2.)

- (18.2.1.)

- (18.2.2.)

19. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK

- Teendők rendkívüli események bekövetkezésekor (19.1.)

- (19.1.2.)

- (19.1.3.)

F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei

5.sz. FÜGGELÉK

TÁVVEZÉRELT, TÁVKEZELT, VALAMINT A KÖZPONTI FORGALOMIRÁNYÍTÁSRA BERENDEZETT VONALAK, VONALSZAKASZOK, SZOLGÁLATI HELYEK FORGALOMSZABÁLYOZÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- Távvezérelt, távkezelt, KÖFI vonalakra, vonalszakaszokra vonatkozó általános előírások (5.1.)

- (5.1.1.)

- (5.1.2.)

- (5.1.4.)

- (5.1.5.)

- (5.1.11.)

6.sz. FÜGGELÉK A FORGALMI SZOLGÁLAT EGYSZERŰSÍTETT ELLÁTÁSÁRA

VONATKOZÓ ELTÉRŐ ELŐÍRÁSOK

- Általános előírások (6.1.)

- Fogalom meghatározások (6.2.)

- Egyszerűsített forgalmi szolgálat (6.2.1.)

- Mellékvonali forgalomirányító szolgálat (6.2.2.)

- Forgalomirányító (6.2.3.)

- MEFI, MERÁFI forgalomirányító (6.2.4.)

- Forgalomszabályozó állomás (6.2.5.)

- Közlemények nyugtázása, előjegyzése (6.3.)

- Jelző- és biztosítóberendezések (6.4.)

- (6.4.1.)

- Értekező berendezések (6.5.)

- (6.5.1.)

- (6.5.2.)

- Útsorompók, sorompókezelés a szolgálatszünetelés tartama alatt (6.14.)

- A vonatközlekedés lebonyolítása (6.18.)

- (6.18.1.)

- (6.18.2.)

- (6.18.3.)

- (6.18.4.)

- (6.18.5.)

- (6.18.6.)

- (6.18.7.)

- (6.18.8.)

- (6.18.9.)

- (6.18.10.)

- (6.18.11.)

- (6.18.12.)

- (6.18.13.)

- Kizárólag a MEFI, MERÁFI vonalakra vonatkozó előírások (6.19.)

- (6.19.1.)

- (6.19.2.)

- (6.19.3.)

- (6.19.4.)

- (6.19.5.)

- (6.19.6.)

- (6.19.7.)

- (6.19.8.)

- (6.19.9.)

- (6.19.10.)

- (6.19.11.)

- (6.19.12.)

- (6.19.13.)

7.sz. FÜGGELÉK

- Közlemények nyugtázására, előjegyzésére vonatkozó előírások (7.1.)

- Fejrovatos előjegyzési napló vezetése (7.2.)

- (7.2.1.)

- A Fejrovatos előjegyzési napló alábbi rovataiba nem kell bejegyzést tenni

- (7.2.2.)

8.sz. FÜGGELÉK

- Távbeszélő jelölése (8.1.)

- A vágányok számozása (8.2.)

- (8.2.1.)

- (8.2.2.)

- A sorompók jelölése (8.5.)

- Anyaghalmok és tárgyak elhelyezése a pálya mentén (8.7.)

- (8.7.1.)

- (8.7.2.)

15.sz. FÜGGELÉK

15.1. A próbavonatok közlekedtetése és engedélyeztetése

- Próbavonatok csoportosítása forgalmi szempontból (15.1.1.)

- (15.1.2.6.)

- (15.1.2.7.)

- Különleges próbavonatok (15.1.3.)

- (15.1.4.1.)

- (15.1.4.2.)

- (15.1.4.3.)

- (15.1.4.4.)

- (15.1.4.12.)

- (15.1.4.13.)

- (15.1.4.15.)

- (15.1.4.19.)

- (15.1.4.21.)

- (15.1.5.2.)

- (15.1.5.3.)

15.2. Mérőkocsival történő mérések engedélyeztetése, végzése

- Mérőkocsival történő mérések engedélyeztetése, végzése (15.2.1.)

- (15.2.2.)

- (15.2.3.)

- (15.2.4.)

- (15.2.5.)

- (15.2.6.)

17.sz. FÜGGELÉK A MUNKAVONATOK (MUNKAGÉPEK) KÖZLEKEDÉSÉNEK

SZABÁLYOZÁSA A VÁGÁNYZÁROLT ÉS ÉPÍTÉS ALATT LÉVŐ VÁGÁNYOKON

17.2. A közlekedés szabályozása

- Felelősség (17.2.1.)

- Állomási és pályaszemélyzet értesítése (17.2.9.)

- Sorompókezelés (17.2.13.)

D.4. SZ. UTASÍTÁS

A TÉLI IDŐJÁRÁS ALKALMÁVAL KÖVETENDŐ ELJÁRÁSRÓL

3.0. FOGALMAK

- Hóügyeletes

- Készenlét

- Ügyelet

A témakör ellenőrző kérdései:

- Ismertesse a téli időjárás alkalmával követendő eljárással kapcsolatosan, a Hóügyeletes, Ügyelet és Készenlét fogalmát! (3.0.)

4.2  FELKÉSZÜLÉS A TÉLI IDŐJÁRÁSRA, SZOLGÁLAT VÉGZÉSE HAVAZÁS, HÓFÚVÁS ESETÉN

- 4.2.5. Távközlési szakmai terület

HIBAELŐJEGYZÉSI KÖNYV VEZETÉSE 17/2023. (III.17. MÁV ÉRT. 5.) EVIG SZ. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

- A Hibaelőjegyzési könyv, Hibanapló rendszeresítése, kezelése (4.1.1.-4.1.3.)

- Hibák és egyéb események bejelentése (4.2.1., 4.2.2.)

- A hibák előjegyzése a Hibaelőjegyzési könyvbe (4.3.1.-4.3.10.)

- Munkavégzés, műszaki vizsgálat előjegyzése (4.4.1.-4.4.4.)

A „Forgalmi ismeretek témakör vasúti társasági vizsgakérdései:

MÁV Zrt. F.2.sz. Forgalmi Utasítás (VHF/64299/2020-ITM)

- Milyen szabályok vonatkoznak az utasítások értelmezésére?

- Ismertesse az Állomás (pályaudvar) fogalmát!

- Ismertesse az Állomás területének fogalmát!

- Ismertesse az Állomásfőnök fogalmát!

- Ismertesse az Állomási személyzet fogalmát!

- Ismertesse az Állomáskezelő fogalmát!

- Ismertesse az Állomásközi távbeszélő fogalmát!

- Ismertesse az Elsodrási határ fogalmát!

- Ismertesse az Eseménykönyv, Eseménylap fogalmát!

- Mit ért ETCS alatt?

- Ismertesse a Forgalmi kitérő fogalmát!

- Ismertesse a Forgalmi szolgálattevő fogalmát!

- Ismertesse a Forgalmirányító fogalmát!

- Ismertesse a Fővágány fogalmát!

- Ismertesse a GSM-R hálózat fogalmát!

- Ismertesse a Hangrögzítő berendezés fogalmát!

- Ismertesse a Helyes és helytelen vágány fogalmát!

- Ismertesse a Helyi forgalmi távbeszélő fogalmát!

- Ismertesse a Hordozható rádió fogalmát!

- Ismertesse a Jelzőőr fogalmát!

- Ismertesse a Jobb és bal vágány fogalmát!

- Ismertesse a Kezdőpont, végpont fogalmát!

- Ismertesse a Kiszolgálást végző vonat fogalmát!

- Ismertesse a Központi forgalomellenőrző szolgálat (KÖFE) fogalmát!

- Ismertesse a Központi forgalomirányító szolgálat (KÖFI) fogalmát!

- Ismertesse a Mellékvágány fogalmát!

- Ismertesse a Menetvonal fogalmát!

- Ismertesse a Mobiltelefon fogalmát!

- Ismertesse a Mozdony (vontatójármű) fogalmát!

- Ismertesse a Mozdonyrádió fogalmát!

- Ismertesse a Mozdonyvezető fogalmát!

- Ismertesse a Munkavégzésért felelős fogalmát!

- Ismertesse a Műszaki irányító fogalmát!

- Ismertesse a Nyílt vonal (pálya) fogalmát!

- Ismertesse a Nyomtávolság fogalmát!

- Ismertesse a Pályahálózat működtető fogalmát!

- Ismertesse a Pályaszemélyzet fogalmát!

- Ismertesse a Pályatelefon fogalmát!

- Ismertesse a Próbavonat fogalmát!

- Ismertesse a Rádiós Blokk Központ (RBC) fogalmát!

- Ismertesse a Rendkívüli esemény fogalmát!

- Ismertesse a Segélymozdony fogalmát!

- Ismertesse a Segélyvonat fogalmát!

- Ismertesse a Szolgálati felsőbbség fogalmát!

- Ismertesse a Szolgálati főnök fogalmát!

- Ismertesse a Szolgálati hely fogalmát!

- Ismertesse a Szolgálati vonat fogalmát!

- Ismertesse a Tolómozdonnyal közlekedő vonat fogalmát!

- Ismertesse a Tolt vonat fogalmát!

- Ismertesse a Többvágányú pálya fogalmát!

- Ismertesse az Utasítást adó hangszórós távbeszélő fogalmát!

- Ismertesse az Útsorompó kezelő (továbbiakban: sorompókezelő) fogalmát!

- Ismertesse az Üzemi vonat fogalmát!

- Ismertesse az Űrszelvény fogalmát!

- Ismertesse az Vasúti munkagép (továbbiakban: munkagép) fogalmát!

- Ismertesse az Vasúti társaság fogalmát!

- Ismertesse a Vágánygépkocsi fogalmát!

- Ismertesse a Vágányzár fogalmát!

- Ismertesse a Vállalkozó vasúti társaság fogalmát!

- Ismertesse a Váltókezelő fogalmát!

- Ismertesse a Vezető váltókezelő fogalmát!

- Ismertesse a Védőkocsi fogalmát!

- Ismertesse a Vonali távbeszélő fogalmát!

- Ismertesse a Vonat fogalmát!

- Ismertesse a Vonatindító állomás fogalmát!

- Ismertesse a Vonatjelentő távbeszélő fogalmát!

- Ismertesse az Utasítás szövegében előforduló kifejezéseket!

- Ismertesse az önálló szolgálattételre történő beosztás előírásait!

- Milyen szabályok vonatkoznak a forgalmi szolgálattevő jelöltek felügyelet alatti foglalkoztatására?

- Milyen szabályok vonatkoznak a távközlő- és biztosítóberendezés kezelési vizsgákra?

- Ismertesse a felelősségre vonatkozó előírásokat!

- Ismertesse a vágányok közötti magatartásra vonatkozó előírásokat!?

- Milyen szabályok vonatkoznak a vágányokon való átjárásra?

- Sorolja fel, kik tartózkodhatnak idegen személyek részére meg nem nyitott helyiségekben!

- Milyen kötelessége van a dolgozónak, aki forgalom- és vagyonbiztonságot veszélyeztető cselekmény elkövetését észleli?

- Mi az eljárás, az egy személy által kiszolgált mozdony mozdonyvezetőjének cselekvőképtelensége esetén?

- Mikor kell biztonságos munkavégzésre alkalmatlannak minősíteni a dolgozót és mi az eljárás ebben az esetben?

- Ismertesse a munkahely elhagyására vonatkozó előírásokat!

- Ismertesse a rendelkezések adásának és végrehajtásának szabályait.

- Hogy kell a munkát végezni rendkívüli helyzetben?

- Ismertesse a Parancskönyvvel kapcsolatos tudnivalókat.

- Milyen szolgálati jelvényeket ismer?

- Ismertesse a szolgálatra való jelentkezés szabályait!

- Kik kötelesek a forgalmi tevékenységet ellátó munkavállalók munkavégzését ellenőrizni?

- Milyen szabályok vonatkoznak az élőszóval adott közleményekre?

- Ismertesse a közlemények nyugtázása, előjegyzésére vonatkozó szabályokat!

- Ismertesse a létesítmények jelölésére vonatkozó szabályokat!

- Ismertesse a létesítmények jelölésére vonatkozó szabályokat!

- Ismertesse a Hibaelőjegyzési könyvet!

- Ismertesse a Hibanaplót!

- Milyen előírás vonatkozik az ólomlevételre és a számlálókészülék kezelésének ellenőrzésére?

- Milyen szabályok vonatkoznak a biztosítóberendezésen levő ólomok levételére, pótlására?

- Milyen szabályok vonatkoznak a biztosítóberendezésen számlálókészülékkel ellátott nyomógombok megnyomására?

- Kinek kell jól járó órával rendelkezni?

- Ismertesse a vonat vágányútjának beállítására vonatkozó utasítás előírásait!

- Milyen szöveggel kell elrendelni a vonat vágányút beállítását?

- Milyen forgalmi jellemzőket kell közölni a vágányút beállításának elrendelésekor, bejelentésekor?

- Melyek a vágányút beállításának elrendelése utáni teendők?

- Ismertesse a sorompókezelés általános szabályait!

- Mi az eljárás, ha az útátjárón a legközelebbi vonatig el nem hárítható akadály keletkezik?

- Milyen szabályok vonatkoznak az útsorompók lezárására, felnyitására?

- Ismertesse a nyíltvonali fénysorompó használhatatlansága esetén követendő eljárást, ha a fénysorompó visszajelentése nyílt vonalon van; illetve ha az Útsorompót ellenőrző fedező jelző, a Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző, a Mellékvonali ellenőrző jelző a fénysorompó használhatatlanságára illetve a biztonságot nem veszélyeztető hibára utaló jelzést ad.

- Ismertesse a követendő eljárást teljes sorompó használhatatlansága esetén!

- Milyen bejelentések szükségesek az útsorompó használhatatlanságának elhárítására?

- Mi a teendő akkor, ha a hibaelhárítást végző személy a hibát megjavítani nem tudja?

- Sorolja fel, mikor kell jelzőőrt alkalmazni!

- Ismertesse az eljárást, ha a sajátcélú vasúti pályahálózat összekötő- vagy csatlakozó vasúti pályán jelzőőrrel fedezendő illetve helyből kezelt útsorompó van, de a helyszínen vasutas dolgozó nem végez szolgálatot.

- Milyen eszközökkel, és ki köteles ellátni az útsorompó használhatatlansága miatt kirendelt jelzőőrt?

- Mi a követendő eljárás, ha a Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla hiánya esetén?

- Mi az eljárás követendő eljárás, az Útátjárójelző hiánya esetén?

- Mi az eljárás, a fénysorompó berendezés jelzőjének megrongálása, összetörése, kidöntése esetén?

- Ismertesse a tolatás alapszabályát!

- Ismertesse az útátjárón át történő tolatás előírásait!

- Mi a menetrend szerepe, milyen vonatok részére kell menetrendet készíteni, ez alól mely vonatok képeznek kivételt?

- Mi a Menetrendjegyzék, mely szolgálati helyekre kell biztosítani és milyen adatokat tartalmaz?

- Hogyan értesülnek a menetvonal kiutalásról és módosításról a pályavasúti informatikai rendszerrel nem rendelkező dolgozók?

- Milyen figyelési, tájékozódási, értesítési és egyéb kötelezettség vonatkozik a közlekedést szabályozó dolgozókra?

- Miről és kiket kötelesek tájékoztatni a nyílt vonalon vonatfogadásra kötelezett dolgozók?

- Mikor szabad állomástávolságú közlekedésre berendezett pályán az elöl haladó vonat után ugyanarra a vágányra követő vonatot indítani?

- Milyen közlekedésre berendezett pályán és hogyan szabad a visszajelentés vétele előtt vonatot indítani és a vonattal közlekedni?

- Ismertesse a visszajelentés vétele előtt indított egységre vonatkozó közlekedési szabályokat!

- Mikor, és kivel kell közölni a vonat számát, és az előrelátható indulási idejét?

- Ki közölheti a vonat számát, az előrelátható indulási idejét?

- Mikor közölheti kizárólag a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) a vonat számát, az előrelátható indulási idejét?

- Ismertesse a vonat számának és előrelátható indulási idejének külön közleményben történő közlésének alapszabályait!

- Ismertesse a vonat számának és előre látható indulási idejének közlésének és nyugtázásának módját!

- Ismertesse a vonat számának és előre látható indulási idejének közlésének érvénytelenítésére és megismétlésére vonatkozó előírásokat!

- Mi az eljárás, ha a sorompókezelőt, vagy a jelzőőrt nem lehetett értesíteni a vonat előrelátható indulási idejéről?

- Hol kötelesek a vonatokat fogadni az állomási és nyíltvonali dolgozók és vonatfogadás során mit kötelesek megfigyelni?

- Ismertesse a vonatok behaladási, kihaladási, elhaladási, érkezési, indulási és áthaladási idejének előjegyzésére vonatkozó előírásokat!

- Mikor kell tolómozdonyt alkalmazni?

- Milyen esetekben és módon alkalmazható tolómozdony?

- Milyen ok miatt alkalmazott tolómozdony kivételével, ki köteles gondoskodni a tolómozdony alkalmazásáról és annak igénylésekor mit köteles közölni?

- Miről kell értesíteni az állomási, pálya- és vonatszemélyzetet tolómozdony alkalmazása esetén?

- Mely vonatot nevezzük munkavonatnak, továbbá, ki és miért felelős a munkavonatok összeállításakor?

- Ismertesse a menetrend nélkül közlekedő munkavonatok számozására vonatkozó előírásokat!

- Ismertesse a munkavonat nyílt vonalon történő megosztására vonatkozó előírásokat!

- Mikor nem szabad menetrend nélküli munkavonatot indítani?

- Ismertesse a segélymozdonyok, segélyvonatok számozására, sebességére, megfékezettségére, közlekedésének szabályozására vonatkozó szabályokat!

- Hogyan kell szabályozni a segélyvonat vagy a segélymozdony közlekedését, ha a segélyre szoruló vonatot az eredeti irányának megfelelően vontatja be?

- Mi az eljárás, ha a nyílt vonalon segélyre szoruló vonat a kért segélymozdony megérkezése előtt saját mozdonyával továbbítható lenne, de a segélymozdony a menetirányban fekvő állomásról már elindult?

- Mi az eljárás, ha a vonatnál jelzési hiányosság van?

- Mi az eljárás, ha a vonatot a nyílt vonalon veszély fenyegeti?

- Mi az eljárás sérült pályarész felfedezésekor?

- Hogyan szabályozza az utasítás a visszatolást a nyílt vonalon az indulás megkönnyítése végett?

- Hogyan szabályozza az utasítás a visszatolást a mögöttes állomásra?

- Ismertesse a vonatfogadásra kötelezettek teendőit a vonatok védelmére, fedezésére!

- Hogyan kell előjegyezni az állomáson, nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül végzett munkákat?

- Ismertesse az állomáson, nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül végzett munkák végzésére vonatkozó szabályokat!

- Hogyan történik az elsodrási határon kívül végzett munka befejezésének bejelentése?

- Ismertesse az állomáson, nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák végzésére vonatkozó szabályokat!

- Hogyan kell előjegyezni az állomáson, nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkákat?

- Milyen egyéb rendelkezések vonatkoznak az állomáson, nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkákra?

- Milyen körülmények befolyásolhatják, hogy az állomáson, nyíltvonalon, alagútban, hídon az elsodrási határon belül végzett munka nem vágányzár keretében elvégezhető-e?

- Ismertesse az általános és a különleges rendelkezéseket a forgalmi szolgálat végzésére télen!

- Mi a feladata az állomási személyzetnek a forgalmi szolgálat végzésekor télen?

- Két- vagy többvágányú pályán hogyan kell szervezni a vonatközlekedést télen, ha az egyik vágányon hókotró, hóeltakarító vonat dolgozik?

- Mi az eljárás, ha a nyílt vonalon a vonat hóakadályban elakad?

- Milyen intézkedést kötelesek tenni a dolgozók, ha rendkívüli esemény – baleset – következett be?

- Mi a kötelességük a dolgozóknak az észlelt balesetekkel, rendkívüli eseményekkel kapcsolatban?

- Milyen előírásokat köteles figyelembe venni a dolgozó a balesetek, rendkívüli események jelentése során?

- Milyen formában kell jelenteni a különböző rendkívüli eseményeket?

MÁV Zrt. F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékeiből (VHF/64299/2020-ITM)

- Ki, honnan és hogyan szabályozza a távvezérelt, távkezelt és KÖFI vonalak, vonalszakaszok forgalmát?

- Mit kell a távvezérelt, távkezelt és KÖFI vonalakon, vonalszakaszokon Végrehajtási Utasításban szabályozni?

- Milyen előírások vonatkoznak a jelenlétes forgalmi szolgálattevőre a távvezérelt, távkezelt és KÖFI vonalakon, vonalszakaszokon?

- Milyen értekező berendezések és milyen fontossági sorrendben használhatók a forgalomirányító és a vonatszemélyzet közötti értekezésre a távvezérelt, távkezelt és KÖFI vonalakon, vonalszakaszokon?

- Milyen értekező berendezéssel közlekedhetnek a mozdonyok (vezérlőkocsik), munkagépek, vágánygépkocsik a távvezérelt, távkezelt és KÖFI vonalakon, vonalszakaszokon?

- Ismertesse az Egyszerűsített forgalmi szolgálat fogalmát!

- Ismertesse a Mellékvonali forgalomirányító szolgálat fogalmát!

- Ismertesse a Forgalomirányító és a MEFI, MERÁFI forgalomirányító fogalmát!

- Milyen követelményeknek kell megfelelni a jelző- és biztosítóberendezéseknek találhatók a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalako !

- Milyen értekező berendezések és milyen fontossági sorrendben használhatók a forgalomirányító és a vonatszemélyzet közötti értekezésre a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakon

- Ki és hol köteles meggyőződni a járművekre rendszeresített értekező berendezések üzemképes állapotáról a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakon?

- Milyen előírások vonatkoznak a mozdonyvezető bejelentkezési kötelezettségére a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakon?

- Hogyan kell az útsorompókat kezelni a szolgálatszünetelés tartama alatt a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakon?

- Hogyan történik az engedélykérés, a vonat számának és előrelátható indulási idejének közlése személyzet nélküli állomásról történő vonat indítása előtt?

- Hogyan kell forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalak szolgálati helyein a vonatforgalommal kapcsolatos rendelkezéseket és értesítéseket a mozdonyszemélyzettel közölni?

- Vonatközlekedés lebonyolítása során milyen feladatai vannak a központi ajtóműködtetésű, vonatkísérő nélkül közlekedő vonat a mozdonyvezetőjének?

- Ismertesse a teendőket, ha a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakon a szolgálatszünetelés alkalmával a főjelzőket nem kezelik vagy azok használhatatlanok!

- Ismertesse a MEFI, MERÁFI vonalak állomási ellenőrző és vonali biztosítóberendezéseit!

- Mi a teendője a vonatszemélyzetnek a forgalomirányítótól kapott rendelkezésekkel kapcsolatban a MEFI, MERÁFI vonalakon?

- Ismertesse az eljárást, ha a közlekedő vonat személyzete használhatatlan Mellékvonali ellenőrző jelzőről kap értesítést!

- Hogyan történik a tolatás végrehajtása MEFI, MERÁFI vonalak állomásain?

- Hogyan kell előjegyezni azokat a közlekedéssel és tolatással kapcsolatban visszamondásra alkalmas értekező berendezésen adott közleményeket, amelyek részére a Fejrovatos előjegyzési napló rovatot tartalmaz?

- Ismertesse a Fejrovatos előjegyzési napló vezetésével kapcsolatos szabályokat!

- Milyen módon kell a Fejrovatos előjegyzési naplóba bejegyezni a dátum és az időjárás változását?

- A Fejrovatos előjegyzési napló mely rovataiba nem kell előjegyzést tenni?

- Hogyan kell megjelölni a Távbeszélővel vagy távbeszélő csatlakozóval felszerelt nyíltvonali létesítményeket és pályamenti berendezéseket?

- Hogyan kell számozni a vágányokat állomásokon és megállórakodóhelyeken?

- Hogyan kell számozni az átépített vagy új építésű kétvágányú és többvágányú vasútvonalak nyíltvonali megállóhelyeinek vágányait?

- Ismertesse a vágányok számozására vonatkozó előírásokat állomásokon és megálló-rakodóhelyeken, valamint átépített vagy új építésű kétvágányú vasútvonalak nyíltvonali megállóhelyein!

- Ismertesse a vágányok számozására vonatkozó előírásokat teher- és rendező-pályaudvarokon, gépészeti telephelyek, műhelyek, sajátcélú vasúti pályahálózatok vágányain!

- Hogyan kell megjelölni a sorompókat?

- Hogyan kell elhelyezni az anyaghalmokat és tárgyakat a pálya mentén?

- Csoportosítsa a próbavonatokat forgalmi szempontból!

- Csoportosítsa a próbavonatokat rendeltetésük szerint!

- Mit nevezünk terhelési próbavonatnak?

- Mikor minősülnek különleges próbavonatnak a próbavonat?

- Milyen személyzet láthat el szolgálatot a próbavonatoknál, ki felelős a megfigyelések, mérések, kísérletek eredményességéért?

- Milyen módon és útvonalon kell közlekedtetni a próbavonatot, mikor hosszabbítható meg az útvonala?

- Milyen előírások vonatkoznak a próbavonat műszaki vezetőjének szakképzettségére, gyakorlatára, mikor és kinek adhat utasításokat?

- Hány személy tartózkodhat a próbavonatnál a mozdonyvezető által elfoglalt vezetőfülkében, létszámukat ki korlátozhatja?

- Kinek és mikor van jelentési kötelezettsége a próbavonat műszaki vezetője részére?

- Mikor nem szabad próbavonatot közlekedtetni?

- Mi az eljárás, ha az egyszerű próbavonat a kiindulási állomásról bármely ok miatt nem indítható el a menetrend szerinti vagy a megrendelő által kért időben?

- Ismertesse a próbavonatok közlekedésének engedélyezésére vonatkozó előírásokat!

- Ismertesse a mérőkocsival történő mérések engedélyeztetésének előírásait!

- Ismertesse a mérőkocsi besorozásának szabályait!

- Miről kell értesíteni az állomási és pályaszemélyzetet munkavonatok (munkagépek) közlekedését megelőzően?

- Ismertesse a munkavonatok (munkagépek) közlekedésekor a helyhez kötött jelzők és a sorompók kezelésére vonatkozó előírásokat!

A „Biztosítóberendezés ismeretek” témakör ismeretanyagának tételes felsorolása

- Biztosítóberendezési alapelvek I. (Forgalomtechnikai alapok)

  - Sorompóberendezések:

  - Sorompóberendezések célja, közút lezárásának módjai

  - Útátjáró biztosításának alkalmazása, félsorompós kiegészítés

  - Rálátási háromszög, csökkentett rálátási háromszög

  - Baleseti veszélyforrások osztályozása

- Állomáson előforduló balesetet előidéző tényezők

- Oldalirányú veszélyeztetés megelőzése

- Biztosítóberendezési alapelvek

  - Biztosítóberendezések fogalma, célja, feladatrendszere

  - Biztosítóberendezésekkel szemben támasztott követelmények

  - Biztosítóberendezések funkcionális modellje

  - Állomási biztosítóberendezések csoportosítása

- Biztosítóberendezési külsőtéri szerkezeti elemek

  - Jelzők

- Alakjelzők

- Fényjelzők

  - Kitérő szerepe a kötöttpályás vasúti közlekedésben

- A kitérő szerkezeti felépítése, csoportosítása

- A váltó főbb részei

- Váltó használhatóság ellenőrzése

- A váltó, mint baleseti veszélyforrás

- A váltó és a biztosítóberendezés kapcsolata

  - Váltók, külsőtéri váltóállító, ellenőrző és rögzítő szerelvények

    - Váltóállító szerelvények: (a váltóállítás fázisai)

- Ellensúllyal történő váltóállítás

    - Csúcssínrögzítő szerelvények:

- Kampózár

- Zárnyelv

- Spherolock

- Tempflex zárszerkezetek

    - Biztonsági betétek fajtái és azok alkalmazásának előírásai

    - Váltó ellenőrző szerelvények

- Váltózár

- Ellenőrzőzáras váltózár

  - Váltófelvágás a különböző állítószerkezetek esetén

- váltófelvágás esetén követendő eljárások, kezelések

  - Vágányzáró szerkezetek

- Kisiklasztósaru

- Vágányzáró sorompó

A „Biztosítóberendezés ismeretek” témakör vizsgakérdései

- Miért van szükség útátjáró fedező berendezésekre? Mik a közút lezárásának módjai?

- Mely esetekben kell az útátjárót biztosítani? A fénysorompót milyen feltételek, adottságok fennállása esetén kell csapórúddal kiegészíteni? Milyen esetben szükséges a további kiegészítés?

- Milyen sorompó berendezésekkel biztosítható a vasút-közút szintbeli kereszteződése? Ismertesse a legfontosabb jellemzőiket!

- Ismertesse a biztosítóberendezéssel szemben támasztott követelményeket!

- Ismertesse a biztosítóberendezés funkcionális modelljét! Osztályozza a biztosítóberendezéseket konstrukciós és funkcionális szempontból!

- Térbeli elhelyezkedésük alapján milyen biztosítóberendezéseket ismer?

- Ismertesse az alakjelzőket rendeltetésük és felépítésük alapján, határozza meg az egyes alkatelemek feladatát!

- Ismertesse a fényjelzőket! Milyen előnyei vannak az alakjelzőkkel szemben?

- Ismertesse a kitérők szerepét a vasúti közlekedésben, majd csoportosítsa őket geometria alapján!

- Ismertesse a váltó részeit, mutassa be a váltóállítás folyamatát, azok fázisait!

- Szerkezeti kialakítás szerint milyen váltókat ismer? Ezeket milyen módon lehet állítani?

- Hogyan lehet tudomást szerezni a különböző módon állított váltók felvágásáról? Hogyan történik a helyreállítás folyamata központi vonóvezetékes váltóállítás esetén?

- Mi a váltózár feladata? A váltózár kulcsoknak mennyi variációja létezik? Mikor szabad a tartalékkulcsot használni?

- Milyen típusú csúcssínrögzítő szerkezeteket ismer? Ismertesse, hogyan lehet meggyőződni a spherolock zárszerkezet záródásáról!

- Ismertesse a biztonsági betétek típusait, és az általuk megvalósítható biztosítóberendezési feladatokat! Melyik csúcssínnél kell a biztonsági betétet felhelyezni és miért?

- Rajzolja le a váltózárkulcsok táblák jelöléseit és magyarázza meg azokat! Mennyi váltózár van felszerelve egy átszelési kitérőre?

- Ismertesse a vágányzáró sorompó függőségi kialakítását, korszerű – jelfogófüggéses - biztosítóberendezések esetén!

- Függelék: Infrastruktúra: Erősáramú forgalmi vasúti társasági vizsga (MÁV Zrt. F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) (jelzőőr munkakör betöltésére nem jogosít) MÁV Zrt V01-VT2023/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga írásbeli és kombinált gyakorlati-szóbeli vizsgatevékenységből áll.

ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

Az írásbeli vizsgatevékenység 20 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések megoszlása:

10 kérdés a MÁV Zrt. F.1. számú Jelzési Utasításból (VHF/64299-1/2020-ITM).

9 kérdés a MÁV Zrt. F.2. számú Forgalmi Utasításból (VHF/64299-1/2020-ITM).

1 kérdés a MÁV Zrt. F.2. számú Forgalmi Utasítás Függelékeiből (VHF/64299- 1/2020-ITM).

Minden kérdésre adott helyes válasz 1 pontot ér, az elérhető maximális pontszám: 20 pont.

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 40 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A feleletválasztós feladatok a következő típusúak lehetnek:

Egyszerű választás

Többszörös választás

Párosítós

A megfelelt minősítés

Írásbeli vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, akinek a feladatokra adott helyes válaszokra kapott pontszáma a maximálisan elérhető pontszám legalább 75%-a.

A megfelelt szinthez 15 pont szükséges.

A válaszok értékelésénél az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

- ismerje a járhatatlan pályarészek, munkaterületek fedezésének a szabályait,

- tévesztés nélkül ismerje a csak villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők elhelyezését, alkalmazását,

- ismerje a vasúti átjáró fedezésének végrehajtását,

- ismerje a rendkívüli helyzetekben követendő eljárásokat, képes legyen rendkívüli helyzetekben az optimális cselekvésre,

- tévesztés nélkül ismerje a nem vágányzár keretében végzett munkák megkezdésének, befejezésének szabályait.

- legyen tisztában az előre nem tervezhető üzembiztonsági pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásának szabályaival.

KOMBINÁLT GYAKORLATI-SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A vizsgatevékenység az ismeretanyagból komplexen felépülő 4 részből áll, mely 2-2 (összesen 8) feladatot tartalmaz:

  - rész: járhatatlan pályarészek, munkaterületek fedezése

  - rész: csak villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők alkalmazását,

  - rész: magatartás a vágányok között

  - rész: nem vágányzár keretében végzett fenntartási munkák

A gyakorlati-szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A szóbeli feleleteket lehetőleg üzemi környezetben kell megadni fényképek, torzított helyszínrajzok segítségével, bemutatással, szimulációval vagy szemléltetéssel.

A megfelelt minősítés

A 8 feladatból 6 feladatot kell megfelelt szinten teljesíteni

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

legyen tisztában az alapvető magatartási szabályokkal a vágányok között,

torzított helyszínrajzon vagy üzemi környezetben be tudja mutatni a vágányzárolt, továbbá a munkaterületek fedezését különböző szituációkban.

A felsővezetéki berendezés különböző szituációiban megfelelően ki tudja választani, hogy melyik csak villamos mozdonyokra vonatkozó jelzőt kell alkalmazni.

ismertetni tudja a nem vágányzár keretében végzett fenntartási, javítási munkák megkezdésének. végzésének, befejezésének folyamatát.

ÍRÁSBELI VIZSGAKÉRDÉSEK:

JELZÉSI ISMERETEK TÉMAKÖR

Egyszerű választás (EV)

MÁV Zrt. F.1. számú Jelzési Utasítás

(A zárójelben a MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

Mi a feladata a bejárati jelzőnek? (F.1. 1.2.3.)

Melyik állítás jellemző a fénysorompóra? (F.1.1.2.11.)

Melyik fogalomnak a meghatározása a következő: Vasúti jelzések adására alkalmas kézi eszköz (pl. jelzőtárcsa, jelzőzászló, vonatindító jelzőeszköz, kézi jelzőlámpa, jelzősíp)? (F.1. 1.2.20.)

Hogyan lehet adni a kézijelzéseket az Utasítás szabályai szerint? (F.1. 1.2.25.)

Mikor korlátozott a szabadlátás? (F.1. 1.2.32.)

Mikor korlátozott a távolbalátás? (F.1. 1.2.35.)

Hogyan kell adni általában kézi jelzőeszközzel történő jelzést? (F.1. 1.3.3.)

Mi látható az alábbi ábrán? (F.1. 4.14.1.)

Milyen jelző látható a képen? (F.1. 4.14.2.)

Mit jelent a képen látható jelző jelzése? (F.1. 4.14.2.1.)

Milyen távolságra kell elhelyezni a Megállj jelző előjelzőjét a járhatatlan pályarész előtt elhelyezett Megállj jelzőtől? (F.1. 4.14.2.2.)

Milyen jelző látható a képen? (F.1. 4.14.3.1.)

Hová kell kitűzni a képen látható jelzőt, ha azt a járhatatlan pályarész fedezésére használják? (F.1. 4.14.3.2.)

Melyik esetben van helyesen fedezve a járhatatlan pályarész egyvágányú pályán? (F.1. 4.14.4.1.)

Melyik esetben van helyesen fedezve a járhatatlan pályarész kétvágányú pályán, ha csak az egyik vágányon van járhatatlan pályarész? (F.1. 4.14.4.2.)

Melyik esetben van helyesen fedezve a járhatatlan pályarész kétvágányú pályán, ha mindkét vágányon van járhatatlan pályarész? (F.1. 4.14.4.3.)

Mi a teendő, ha a nyílt vonalon a járhatatlan pályarész felfedezésekor idő vagy jelző hiánya miatt a Megállj jelző és annak előjelzője nem helyezhető el? (F.1. 4.14.4.4.)

Helyes-e a képen látható kitűzés? (F.1. 4.14.5.)

Válassza ki az alábbiak közül melyik jelzővel, vagy jelzőkkel kell fedezni a nyíltvonali munkaterületet? (F.1. 4.15.1.)

Melyik esetben van helyesen fedezve a munkaterület kétvágányú pályán, ha csak az egyik vágányon van járhatatlan pályarész? (F.1. 4.15.1.3.)

Az ’A’ állomás felöl hová kell kitűzni a Pályán dolgoznak! jelzőt? (F.1. 4.15.1.4.)

Kell-e kitűzni a Pályán dolgoznak! jelzőt, ha a munkaterület a képen látható mellékvágányon van? (F.1. 4.15.2.)

Kell-e kitűzni a Pályán dolgoznak! jelzőt, a II. fővágány vágány mellé, ha a munkaterület a képen látható fővágányon van? (F.1. 4.15.2.)

Milyen pályaszakasz elejére kell kitűzni ezt a jelzőt? (F.1. 4.17.)

Mi a jelzése az alábbi jelzőnek? (F.1. 4.17.)

Milyen esetben kell kiegészíteni a Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz eleje jelzőt a fehér szegélyű, kék színű téglalapon a vízszintes kétirányú nyíllal ellátott táblával? (F.1. 4.17.1.)

Mit jelez a következő jelző? (F.1. 4.17.6.)

Milyen esetben kell kiegészíteni a Figyelmeztető jelzőt a fehér szegélyű, kék színű téglalapon a vízszintes kétirányú nyíllal ellátott táblával? (F.1. 4.17.7.)

Milyen jelzést ad a képen látható dolgozó? (F.1. 5.1.1.8.)

Nappal a felsővezeték szerelő azt veszi észre, hogy a vonat egy leszakadt felsővezetékhez közelít. Mi a teendője a vonat megállítása érdekében? (F.1. 5.1.1.8.)

Sötétben a felsővezeték szerelő azt veszi észre, hogy a vonat egy leszakadt felsővezetékhez közelít. Mi a teendője a vonat megállítása érdekében? (F.1. 5.1.1.8.)

A felsővezeték szerelő leszakadt felsővezeték miatt a vonatot a nyílt vonalon megállította. Mi a teendője ezután? (F.1. 5.1.1.8.)

Mi a teendője a felsővezeték szerelőnek, ha a közeledő vonat legalább három másodpercig hosszú hangot adó hangjelzést ad? (F.1.5.3.1.)

Mi a teendője a felsővezeték szerelőnek, ha egy álló vonat egy rövid hangjelzést ad? (F.1. 5.3.5.)

Hogyan van megjelölve a vonat eleje nappal? (F.1. 6.1.1.)

Hogyan van megjelölve a vonat eleje sötétben? (F.1. 6.1.1.)

Hogyan van megjelölve a tolt vonat eleje? (F.1. 6.1.1.)

Hogyan van megjelölve a személyszállító vonat vége nappal? (F.1. 6.1.2.)

Hogyan van megjelölve a személyszállító vonat vége sötétben? (F.1. 6.1.2.)

Hogyan kell megjelölni a tolatást végző járművet? (F.1. 6.1.4.)

Mire figyelmeztet a fekete nyíl? (F.1. 8.9.2.)

Mire figyelmeztet az ábrán látható figyelmeztető jel? (F.1. 8.10.)

Mit mutat a jelző árbocán lévő figyelmeztető jel? (F.1. 8.14.)

Többszörös választás (TV)

Milyen módon adhatók a vasúti jelzések? (F.1. 1.3.1.)

Melyik jelzéseket kell nappal és sötétben azonos módon adni? (F.1. 1.3.2.)

Válassza ki az alábbi jelzők közül melyik ad utasítást a jelző kikapcsolására!

A képen látható jelzőt milyen jelzők előtt kell elhelyezni?

Mi a teendője a felsővezetékszerelőnek, ha nappal azt veszi észre, hogy egy közeledő tehervonat áramszedője nagyon oldalra dől, és ezzel veszélyezteti a felsővezeték épségét? (F.1. 5.1.1.8.)

Mi a teendője a kocsirendezőnek, ha sötétben azt veszi észre, hogy egy közeledő tehervonat áramszedője nagyon oldalra dől, és ezzel veszélyezteti a felsővezeték épségét? (F.1. 5.1.1.8.)

Melyik képen van helyesen megjelölve a vonat eleje? (F.1.6.1.1.)

Melyik képen van helyesen megjelölve a vonat vége? (F.1.6.1.2.)

Hogyan kell megjelölni a tolatás végző mozdony elejét és végét! (F.1. 6.1.4.)

Párosítós feladatok (PE)

Párosítsa össze a képen látható egyéb jelzőket az elnevezésükkel! Írja a kép alá a meghatározás betűjelét!

A látható jelzések alkalmazása során párosítsa össze, hogy az adott jelzést hogyan kell adni nappal és sötétben! (F.1. 1.3.2.)

Párosítsa össze a jelző elnevezését a jelzővel! Írja a kép alá a jelzés betűjelét!

Párosítsa össze, hogy az adott jármű megjelölést milyen esetben kell alkalmazni!

Párosítsa össze a vonat elejének és végének megjelölését a megfelelő ábrákkal!

FORGALMI ISMERETEK TÉMAKÖR

MÁV Zrt. F.2. számú Forgalmi Utasítás

(A zárójelben a MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

Egyszerű választás (EV)

Mi az állomás területe? (F.2. 1.2.4.)

Köteles-e a felsővezeték szerelő az állomásfőnök rendelkezéseit tudomásul venni? (F.2. 1.2.5.)

Mi az elsodrási határ? (F.2. 1.2.21.)

A forgalmi szolgálattevő jogosult-e a felsővezetéki zavarok helyreállítással kapcsolatosan az állomás területén rendelkezéseket adni a felsővezeték szerelőnek? (F.2. 1.2.34.)

A forgalmi vonalirányító jogosult-e a felsővezetéki zavarok helyreállítással kapcsolatosan a nyílt vonalon rendelkezéseket adni a felsővezeték szerelőnek? (F.2. 1.2.35.)

KÖFI vonal forgalomirányítója jogosult-e a felsővezetéki zavarok helyreállítással kapcsolatosan az a KÖFI állomás területén rendelkezéseket adni a felsővezeték szerelőnek? (F.2. 1.2.36.)

A forgalomirányító jogosult-e a felsővezetéki zavarok helyreállítással kapcsolatosan a nyílt vonalon rendelkezéseket adni a felsővezeték szerelőnek? (F.2. 1.2.36.)

Melyik vágány fővágány egy állomáson? (F.2. 1.2.38.)

Kétvágányú pályán melyik a helyes vágány? (F.2. 1.2.41.)

Kétvágányú pályán melyik a helytelen vágány? (F.2. 1.2.41.)

Kétvágányú pályán melyik a jobb vágány? (F.2. 1.2.50.)

Kétvágányú pályán melyik a bal vágány? (F.2. 1.2.50.)

A felsővezeték szerelő sérült pályarészt fedez fel az állomáson. Kit kell értesítenie? (F.2. 16.2.10.)

A felsővezeték szerelő sérült pályarészt fedez fel a nyílt vonalon. Kit kell értesítenie? (F.2. 16.2.10.)

Felsővezetékes villamos üzemi munkát kell végezni nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül. Hogyan kell a munkavégzést bejelenteni a forgalmi szakszolgálatnak? (F.2. 17.2.1.)

Felsővezetékes villamos üzemi munkát kell végezni nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül. A munkavezetőnek mit kell előjegyeznie a Fejrovatos előjegyzési naplóban? (F.2. 17.2.1.)

Felsővezetékes villamos üzemi munkát kell végezni nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül. Kinek kell az előjegyzést megtenni a Fejrovatos előjegyzési naplóban? (F.2. 17.2.1.)

Felsővezetékes villamos üzemi munkát kellett végezni nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül. Hogyan kell a munkavégzést befejezését bejelenteni a forgalmi szakszolgálatnak? (F.2. 17.2.1.)

Felsővezetékes villamos üzemi munkát kellett végezni nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül. A munkavezetőnek mit kell előjegyeznie a Fejrovatos előjegyzési naplóban? (F.2. 17.2.1.)

Felsővezetékes villamos üzemi munkát kellett végezni nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül. A munkavezető kinek jelenti be a munkavégzés befejezését, ha az az állomás területén történt? (F.2. 17.2.1.)

Felsővezetékes villamos üzemi munkát kellett végezni nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül. A munkavezető kinek jelenti be a munkavégzés befejezését, ha az a nyílt vonalon történt? (F.2. 17.2.1.)

Felsővezetékes villamos üzemi munkát kell végezni nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül KÖFI vonal személyzet nélküli állomásán. Hogyan van szabályozva a munkavégzés megkezdése? (F.2. 17.2.1.2.)

Felsővezetékes villamos üzemi munkát kell végezni nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül KÖFI vonalszakaszon a nyílt vonalon. Hogyan van szabályozva a munkavégzés befejezése? (F.2. 17.2.1.2.)

Felsővezetékes villamos üzemi munkát kell végezni nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül. Hogyan kell a munkavégzést bejelenteni a forgalmi szakszolgálatnak? (F.2. 17.3.1.1.)

Felsővezetékes villamos üzemi munkát kell végezni nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül. A munkavezetőnek mit kell előjegyeznie a Fejrovatos előjegyzési naplóban, ha sem technológia, sem munkabiztonsági sebességkorlátozást nem kell bevezetni? (F.2. 17.3.1.1.)

Felsővezetékes villamos üzemi munkát kell végezni nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül. Kinek kell az előjegyzést megtenni a Fejrovatos előjegyzési naplóban? (F.2. 17.3.1.1.)

Felsővezetékes villamos üzemi munkát kellett végezni nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül. Hogyan kell a munkavégzést befejezését bejelenteni a forgalmi szakszolgálatnak? (F.2. 17.3.1.5.)

Felsővezetékes villamos üzemi munkát kellett végezni nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül. A munkavezetőnek mit kell előjegyeznie a Fejrovatos előjegyzési naplóban? (F.2. 17.3.1.5.)

Felsővezetékes villamos üzemi munkát kellett végezni nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül. A munkavezető kinek jelenti be a munkavégzés befejezését, ha az az állomás területén történt? (F.2. 17.3.1.5.)

Felsővezetékes villamos üzemi munkát kellett végezni nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül. A munkavezető kinek jelenti be a munkavégzés befejezését, ha az a nyílt vonalon történt? (F.2. 17.3.1.5.)

Felsővezetékes villamos üzemi munkát kell végezni nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül. Szabad-e ilyen munkát végezni, ha a távolbalátás korlátozott? (F.2. 17.3.1.7.)

Felsővezetékes villamos üzemi munkát kell végezni nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül. Szabad-e ilyen munkát végezni, 120 km/h-nál nagyobb pályasebességű vasútvonalon? (F.2. 17.3.2.)

Felsővezetékes villamos üzemi munkát kell végezni nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül KÖFI vonal személyzet nélküli állomásán. Hogyan van szabályozva a munkavégzés megkezdése? (F.2. 17.3.2.1.)

Felsővezetékes villamos üzemi munkát kell végezni nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül KÖFI vonalszakaszon a nyílt vonalon. Hogyan van szabályozva a munkavégzés befejezése? (F.2. 17.3.2.1.)

Többszörös választás (TV)

Melyek az igaz állítások a forgalmi szolgálattevővel kapcsolatosan? (F.2. 1.2.34.)

Melyek igaz állításokat a fővágány meghatározásával kapcsolatosan? (F.2. 1.2.38.)

Kétvágányú pályán melyik a helyes vágány? (F.2. 1.2.41.)

A felsővezeték szerelő sérült pályarészt fedez fel a nyílt vonalon. Kit értesíthet erről a körülményről? (F.2. 16.2.10.)

Felsővezetékes villamos üzemi munkát kell végezni nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül. A munkavezetőnek mit kell előjegyeznie a Fejrovatos előjegyzési naplóban? (F.2. 17.2.1.)

Felsővezetékes villamos üzemi munkát kell végezni nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül. A munkavezetőnek mit kell előjegyeznie a Fejrovatos előjegyzési naplóban? (F.2. 17.3.1.1.)

Felsővezetékes villamos üzemi munkát kell végezni nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül. Ki bízható meg a munkaterületen a figyelési kötelezettség ellátásával? (F.2. 17.3.1.2.)

Párosítós feladatok (PE)

Párosítsa össze a fogalom meghatározását a hozzá tartozó fogalommal!

MÁV Zrt. F.2. számú Forgalmi Utasítás Függelékei

(A zárójelben a MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

Egyszerű választás (EV)

El lehet-e helyezni anyaghalmot a vágány sínszálain belül? (Függ. 8.7.)

Hány mm távolságnak kell lenni a sínszálain kívül lévő anyaghalom és a sínfej belső széle között? (Függ. 8.7.)

Új felsővezetéki tartóoszlopokat hogyan kell elhelyezni állomás területén a vágányok mellett? (Függ. 8.7.1.)

Új felsővezetéki tartóoszlopokat hogyan kell elhelyezni nyílt vonalon a vágányok mellett? (Függ. 8.7.1.)

Többszörös választás (TV)

Milyen feltételek mellett lehet elhelyezni anyaghalmot a vágány sínszálain belül? (Függ. 8.7.)

Milyen feltételek mellett lehet elhelyezni anyaghalmot a vágány sínszálain kívül? (Függ. 8.7.)

Párosítós feladatok (PE)

Milyen feltételek mellett lehet elhelyezni anyaghalmot a vágány sínszálain belül vagy kívül? (Függ. 8.7., 8.7.1.)

SZÓBELI VIZSGAKÉRÉDÉSEK

Az alábbi nyílt vonali helyszínrajz alapján fedezze a munkaterülete, abban az esetben, ha csak az egyik vágányon dolgoznak, továbbá akkor, ha mindkét vágányon dolgoznak!

Az alábbi állomási helyszínrajz lapján fedezze a munkaterülete, abban az esetben, ha az átmenő fővágányon dolgoznak, ha fővágányon dolgoznak, ha a fővágány mellett lévő mellékvágányon dolgoznak!

Az alábbi nyílt vonali helyszínrajz alapján fedezze járhatatlan pályarészt, abban az esetben, ha csak az egyik vágány járhatatlan, továbbá akkor, ha mindkét vágány járhatatlan!

Az alábbi állomási helyszínrajz lapján fedezze a járhatatlan pályarészt, ha az a teljes V. vágányt érinti, vagy csak az V. vágány páratlan végét érinti a Biztonsági határjelző és az állomás középvonala között!

Mutassa be, hogy melyik csak villamos mozdonyokra érvényes jelzőket alkalmazná abban az esetben, ha a torzított helyszínrajzon lévő teljes állomás feszültségmentes!

Mutassa be melyik jelzőket kell alkalmazni Fázishatárkor!

Az alábbi állomás torzított helyszínrajzán a I. vágány rakodó vágány, amelyen nincs felsővezeték. Hová és melyik jelzőket kell alkalmazni abból a célból, hogy üzemben lévő villamos mozdonyok álljanak meg a felsővezeték nélküli szakasz előtt!

Az alábbi képek alapján ismertesse mit nem szabad csinálni vágányok között!

Az alábbi ábrákon, képeken keresztül mutassa be, hogy kell a vágányokon átjárni, ha azokon járművek vannak!

Ismertesse az elsodrási határon kívül nem vágányzár keretében végzett munka megkezdésének, befejezésének a szabályait!

Ismertesse az elsodrási határon belül nem vágányzár keretében végzett munka megkezdésének, befejezésének a szabályait!

TUDÁSANYAG

- A „Jelzési ismeretek” témakörök téma

Az ismeretanyag részletezése

MÁV Zrt. F.1. számú Jelzési Utasítás

(A zárójelben a MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Az utasítás hatálya, tartalma, kiegészítői, és előírásainak értelmezése

•	Az utasítás hatálya (1.1.1.)

•	Az utasítás tartalma (1.1.2. - 1.1.3.)

1.2. Fogalom meghatározások a Jelzési Utasítás és Forgalmi Utasítás előírásainak helyes értelmezése szempontjából

•	Bejárati jelző (1.2.3.)

•	Fénysorompó, félsorompóval kiegészített fénysorompó (továbbiakban: fénysorompó) (1.2.11.)

•	Fényvisszaverős kialakítású jelző, figyelmeztető jel (1.2.12.)

•	Figyelmeztető jel (1.2.13.)

•	Hallható jelzés (1.2.16.)

•	Jelzés (1.2.18.)

•	Jelzőeszköz (1.2.20.)

•	Kézi jelzés (1.2.25.)

•	Szabadlátás korlátozottsága (1.2.32.)

•	Szelvényezés (1.2.34.)

•	Távolbalátás korlátozottsága (1.2.35.)

•	Vágány (1.2.45.)

•	Vonat eleje (1.2.50.)

•	Vonat vége (1.2.51.)

1.3. A jelzők, jelzőeszközök, figyelmeztető jelek alkalmazására, a jelzések rendeltetésére, adására vonatkozó előírások

•	Jelzést, továbbá figyelmeztetést adó eszközök és berendezések (1.3.1.)

•	A hallható és a látható jelzések alkalmazása (1.3.2.)

•	A jelzésadás ideje, helye, módja (1.3.3.)

•	Figyelési kötelezettség (1.3.4.)

A témakör ellenőrző kérdései:

•	Ismertesse a Bejárati jelző fogalmát! (1.2.3.)

•	Ismertesse a Fénysorompó, félsorompóval kiegészített fénysorompó fogalmát! (1.2.11.)

•	Ismertesse a Fényvisszaverős kialakítású jelző, figyelmeztető jel fogalmát! (1.2.12.)

•	Ismertesse a Figyelmeztető jel fogalmát! (1.2.13.)

•	Ismertesse a Hallható jelzés fogalmát! (1.2.16.)

•	Ismertesse a Jelzés fogalmát! (1.2. 18.)

•	Ismertesse a Jelzőeszköz fogalmát! (1.2.20.)

•	Ismertesse a Kézi jelzés fogalmát! (1.2.25.)

•	Ismertesse a Szabadlátás korlátozottságának fogalmát! (1.2.32.)

•	Ismertesse a Szelvényezés fogalmát! (1.2.34.)

•	Ismertesse a Távolbalátás korlátozottsága fogalmát! (1.2.35.)

•	Ismertesse a Vágány fogalmát! (1.2.45.)

•	Ismertesse a Vonat eleje fogalmát! (1.2.50.)

•	Ismertesse a Vonat vége fogalmát! (1.2.51.)

•	Mivel adhatók a vasúti jelzések és figyelmeztetések? (1.3.1.)

•	Ismertesse a hallható és a látható jelzések alkalmazását! (1.3.2.)

•	Milyen szabályok vonatkoznak a jelzésadás idejére, helyére és módjára? (1.3.3.)

•	Ismertesse a figyelési kötelezettségre vonatkozó szabályokat! (1.3.4.)

4.14. A járhatatlan pályarészek fedezésére használt jelzők és jelzéseik

•	A járhatatlan pályarész fedezése (4.14.1. – 4.14.1.2.)

•	A Megállj-jelző előjelzője (4.14.2. - 4.14.2.2.)

•	A Megállj-jelző (4.14.3. - 4.14.3.2.)

•	Járhatatlan pályarész fedezése a nyílt vonalon (4.14.4.-4.14.4.4.)

•	Járhatatlan pályarész fedezése a szolgálati helyen (4.14.5.)

4.15. Munkaterületek fedezése a szolgálati helyeken és a nyílt vonalon

•	Munkaterület fedezése a nyílt vonalon (4.15.1. - 4.15.1.4.)

•	Munkaterület fedezése a szolgálati helyen (4.15.2.)

4.17. Csak a villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők

•	Csak a villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők (4.17.1. – 4.17.9.)

A témakör ellenőrző kérdései:

•	Ismertesse a járhatatlan pályarészek fedezésére használt jelzőket! (4.14.2.- 4.14.3.2.)

•	Ismertesse a járhatatlan pályarészek fedezését a nyílt vonalon (4.14.4. - 4.14.4.4.)

•	Ismertesse a járhatatlan pályarészek fedezését a szolgálati helyen (4.14.5.)

•	Hogyan kell a munkaterületeket fedezni a nyílt vonalon? (4.15.1.- 4.15.1.4.)

•	Hogyan kell a munkaterületeket fedezni a szolgálati helyeken? (4.15.2.)

•	Ismertesse a Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz eleje jelző jelzését! (4.17.1)

•	Ismertesse a Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz vége jelző jelzését! (4.17.2)

•	Ismertesse a Kikapcsolt főmegszakítóval bejárandó pályaszakasz eleje jelző jelzését! (4.17.3)

•	Ismertesse a Kikapcsolt főmegszakítóval bejárandó pályaszakasz vége jelző jelzését! (4.17.4)

•	Ismertesse a Fázishatár jelző jelzését! (4.17.5)

•	Ismertesse az Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pálya-szakasz eleje jelző jelzését! (4.17.6)

•	Ismertesse az Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pálya-szakasz vége jelző jelzését! (4.17.7)

•	Rendkívüli esetekben ki köteles intézkedni a szükséges jelzők elhelyezésére (4.17.8)?

•	Melyik utasítás szabályozza a jelzések elhelyezésének módozatait (4.17.9)?)

5. KÉZIJELZÉSEK ÉS HANGJELZÉSEK

5.1. A vonatközlekedés közben adható jelzések

•	Megállj! (5.1.1.8.)

5.3. A mozdonyszemélyzet hangjelzései

•	Figyelj! (5.3.1.)

•	A vonat indul! (5.3.5.)

A témakör ellenőrző kérdései:

•	Ismertesse a vonatközlekedés közben adott Megállj! jelzést!  (5.1.1.8.)

•	Ismertesse a mozdonyszemélyzet hangjelzései közül a Figyelj! jelzés adására vonatkozó szabályokat! (5.3 1.)

•	Ismertesse a mozdonyszemélyzet hangjelzései közül A vonat indul! jelzés adására vonatkozó szabályokat. (5.3 5.)

6. JELZÉSEK A VONATOKON ÉS A JÁRMŰVEKEN.

6.1. A vonatok elejének és végének jelzésére, valamint a járműveken alkalmazandó jelzésekre vonatkozó előírások

•	A vonat elejének jelzése (6.1.1.)

•	A vonat végének jelzése (6.1.2.)

•	Jelzések a tolatást végző járműveken (6.1.4. - 6.1.4.1.)

A témakör ellenőrző kérdései:

•	Ismertesse a vonatok elejének és végének megjelölésére vonatkozó szabályokat! (6.1.1.- 6.1.2.)

•	Hogyan kell a tolatást végző járműveket megjelölni? (6.1.4.- 6.1.4.1.)

8. FIGYELMEZTETŐ JELEK

•	Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel. (8.9.1. -8.9.4.)

•	Villamos távvezeték biztonsági övezetére figyelmeztető jel. (8.10.)

•	Jelző, figyelmeztető jel érvényének irányára utaló figyelmeztető jel (8.14.)

A témakör ellenőrző kérdései:

•	Ismertesse az Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelet! (8.9.1.- 8.9.4)

•	Ismertesse a Villamos távvezeték biztonsági övezetére figyelmeztető jelet! (8.10.)

•	Ismertesse a Jelző, figyelmeztető jel érvényének irányára utaló figyelmez-tető jelet! (8.14.)

- A „Forgalmi ismeretek” témakör

Az ismeretanyag részletezése:

MÁV Zrt. F.2. számú Forgalmi Utasítás

(A zárójelben a MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás kapcsolódó pontjai kerültek fel-tüntetésre. A kapcsos zárójelben lévő utasítás pont az adott anyagrészhez kapcsolódó, de a tudásanyagban nem szereplő ismeret.)

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Az utasítás hatálya, tartalma, kiegészítői, kezelése és előírásainak értelmezése

•	Az utasítás hatálya (1.1.1.)

•	Az utasítás tartalma (1.1.2.)

•	Az utasítások kezelése (1.1.5.1.)

•	Az utasítások kéznél tartása (1.1.6.)

•	Az utasítások előírásainak értelmezése (1.1.7. - 1.1.7.1.)

1.2. Fogalom meghatározások az utasítás előírásainak helyes értelmezése szempontjából

•	Állomás (pályaudvar) (1.2.3.)

•	Állomás területe (1.2.4.)

•	Állomásfőnök (1.2.5.)

•	Állomási személyzet (1.2.6.)

•	Állomáskezelő (1.2.7.)

•	Állomásközi távbeszélő (1.2.8.)

•	Elsodrási határ (1.2.21.)

•	Forgalmi szolgálattevő (1.2.34.)

•	Forgalmi vonalirányító (1.2.35.)

•	Forgalomirányító (1.2.36.)

•	Fővágány (1.2.38.)

•	Helyes és helytelen vágány (1.2.41.)

•	Hordozható rádió (1.2.44.)

•	Jobb és bal vágány (1.2.50.)

•	Kezdőpont, végpont (1.2.51.)

•	Mellékvágány (1.2.64.)

•	Mobil telefon (1.2.66.)

•	Mozdonyvezető (1.2.72.)

•	Munkavégzésért felelős (1.2.74.)

•	Műszaki irányító (1.2.75.)

•	Nyílt vonal (pálya) (1.2.77.)

•	Pályahálózat működtető (1.2.82.)

•	Pályatelefon (1.2.88.)

•	Rendkívüli esemény (1.2.100.)

•	Segélymozdony, segélyvonat (1.2.105, 1.2.106.)

•	Szolgálati felsőbbség (1.2.112.)

•	Szolgálati főnök (1.2.113.)

•	Többvágányú pálya (1.2.125.)

•	Utasítást adó hangszórós távbeszélő (1.2.126.)

•	Űrszelvény (1.2.132.)

•	Vasúti munkagép (továbbiakban: munkagép) (1.2.133.)

•	Vasúti társaság (1.2.134.)

•	Vágánygépkocsi (1.2.136.)

•	Vágányzár (1.2.138.)

•	Vonat (1.2.149.)

•	Az utasítás szövegében előforduló kifejezések (1.2.160. g, i).

1.4. Szolgálati magatartás

•	Felelősség (1.4.1. - 1.4.1.1.)

•	Magatartás a vágányok között (1.4.2. - 1.4.2.4.)

•	Idegen személyek tartózkodása vasúti területen (1.4.3. - 1.4.3.1.)

•	Az egy személy által kiszolgált mozdony mozdonyvezetőjének cselekvőképtelensége (1.4.4.)

•	Biztonságos munkavégzésre alkalmas állapot (1.4.5.)

•	Munkahely elhagyása (1.4.6.)

•	Rendelkezések adása és végrehajtása (1.4.7. - 1.4.7.1.)

•	Munkavégzés rendkívüli helyzetben (1.4.8.)

•	Parancskönyv (1.4.9.)

•	Ruházat, szolgálati jelvény viselése (1.4.10. - 1.4.10.1.)

•	Ellenőrzési kötelezettség (1.4.15. a, b)

A témakör ellenőrző kérdései:

•	Ismertesse az Utasítás hatályát! (1.1.1.)

•	Ismertesse az Utasítások kezelésére vonatkozó szabályokat! (1.1.5.1.)

•	Milyen szabályok vonatkoznak az utasítások értelmezésére? (1.1.7. - 1.1.7.1.)

•	Ismertesse az Állomás (pályaudvar) fogalmát! (1.2.3.)

•	Ismertesse az Állomás területének fogalmát! (1.2.4.)

•	Ismertesse az Állomásfőnök fogalmát! (1.2.5.)

•	Ismertesse az Állomási személyzet fogalmát! (1.2.6.)

•	Ismertesse az Állomáskezelő fogalmát! (1.2.7.)

•	Ismertesse az Állomásközi távbeszélő fogalmát! (1.2.8.)

•	Ismertesse az Elsodrási határ fogalmát! (1.2.21.)

•	Ismertesse a Forgalmi szolgálattevő fogalmát! (1.2.34.)

•	Ismertesse a Forgalmi vonalirányító fogalmát! (1.2.35.)

•	Ismertesse a Fővágány fogalmát! (1.2.38.)

•	Ismertesse a Helyes és helytelen vágány fogalmát! (1.2.41.)

•	Ismertesse a Hordozható rádió fogalmát! (1.2.44.)

•	Ismertesse a Jobb és bal vágány fogalmát! (1.2.50.)

•	Ismertesse a Kezdőpont, végpont fogalmát! (1.2.51.)

•	Ismertesse a Mellékvágány fogalmát! (1.2.64.)

•	Ismertesse a Mobil telefon fogalmát! (1.2.66.)

•	Ismertesse a Mozdonyvezető fogalmát! (1.2.72.)

•	Ismertesse a Műszaki irányító fogalmát! (1.2.75.)

•	Ismertesse a Nyílt vonal (pálya) fogalmát! (1.2.77.)

•	Ismertesse a Pályatelefon fogalmát! (1.2.88.)

•	Ismertesse a Rendkívüli esemény fogalmát! (1.2.100.)

•	Ismertesse a Szolgálati felsőbbség fogalmát! (1.2.112.)

•	Ismertesse a Szolgálati főnök fogalmát! (1.2.113.)

•	Ismertesse a Többvágányú pálya fogalmát! (1.2.125)

•	Ismertesse az Űrszelvény fogalmát! (1.2.132.)

•	Ismertesse a Vasúti munkagép (továbbiakban: munkagép) fogalmát! (1.2.133)

•	Ismertesse a Vágányzár fogalmát! (1.2.138.)

•	Ismertesse a Vonat fogalmát! (1.2.149.)

•	Ismertesse a felelősségre vonatkozó szabályokat! (1.4.1.- 1.4.1.1.)

•	Milyen szabályok vonatkoznak a magatartásra a vágányok között? (1.4.2.- 1.4.2.4.)

•	Milyen szabályok vonatkoznak a vágányokon való átjárásra? (1.4.2.2. - 1.4.2.4.)

•	Sorolja fel, kik tartózkodhatnak idegen személyek részére meg nem nyitott helyiségekben! (1.4.3.- 1.4.3.1.)

•	Mi az eljárás, ha egy személy által kiszolgált mozdony vezetője szolgálat-képtelenné válik? (1.4.4.)

•	Mikor kell biztonságos munkavégzésre alkalmatlannak minősíteni a dol-gozót és mi az eljárás ebben az esetben? (1.4.5.)

•	Milyen szabályok betartásával hagyható el a munkahely? (1.4.6.)

•	Ismertesse a rendelkezések adásának és végrehajtásának szabályait. (1.4.7.- 1.4.7.1.)

•	Ismertesse a munkavégzés szabályait rendkívüli helyzetben! (1.4.8.)

•	Ismertesse a Parancskönyvvel kapcsolatos tudnivalókat! (1.4.9.)

•	Milyen szolgálati jelvényeket ismer? (1.4.10. - 1.4.10.1.)

•	Kik kötelesek a forgalmi tevékenységet ellátó munkavállalók munkavég-zését ellenőrizni?(1.4.15. a., b.)

16. SZOLGÁLAT A VONATOKNÁL

16.2. Magatartás vonatközlekedés közben

•	Általános előírások (16.2.1.)

•	Eljárás sérült pályarész felfedezésekor (16.2.10.-16.2.10.1.)

A témakör ellenőrző kérdései:

•	Mit nem szabad tenni az élet és testi épség megóvása érdekében? (16.2.1)

•	Mi az eljárás, ha a sérült pályarészt a nem pályafelügyeletet ellátó szak-ember fedezi fel? (16.2.10.)

17. LASSÚMENETEK, PÁLYAMŰKÖDTETŐI KAPACITÁSIGÉNY FELHASZNÁLÁSOK.

17.2. A vonatforgalmat érintő, nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül végzett munkák

•	Állomáson, nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül végzett munkák (17.2.1-17.2.1.2.)

17.3. A vonatforgalmat érintő, nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák

•	Állomáson, nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák (17.3.1. -17.3.1.8.)

•	Egyéb rendelkezések (17.3.2.-17.3.2.1.)

17.4. Pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás (vágányzár, feszültségmentesítés, biztosítóberendezési kikapcsolás)

•	Előre tervezett pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás tervezése és engedélyezése (17.4.1. - 17.4.1.1.)

•	Nem tervezhető üzembiztonsági pályaműködtetői kapacitásigény felhasználása (17.4.7.)

•	Biztonsági intézkedések (17.4.8.3.- 17.4.8.4.)

A témakör ellenőrző kérdései:

•	Ki köteles megtenni az előjegyzést az állomáson és a nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül végzett munkák esetében? (17.2.1.)

•	Mit kell előjegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplóba az állomáson és a nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási ha-táron kívül végzett munkák esetében a munka megkezdése előtt? (17.2.1.)

•	Nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül végzett munkák befejezését hogyan kell bejelenteni és kinek a részére? (17.2.1.1.)

•	Ki köteles megtenni az előjegyzést az állomáson és a nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák esetében? (17.3.1.1.)

•	Mit kell előjegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplóba az állomáson és a nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási ha-táron belül végzett munkák esetében a munka megkezdése előtt? (17.3.1.1.)

•	Ismertesse a nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák esetében a munkaterület fedezésére vonatkozó szabályokat! (17.3.1.2.)

•	Milyen munka végezhető a szabad időzónában? (17.3.1.3.)

•	Nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák befejezését hogyan kell bejelenteni és kinek a részére? (17.3.1.5.)

•	Ismertesse a nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkavégzési tilalmakat, továbbá az alagutakban az elsodrási határon belül végzett munkákra vonatkozó szabályokat! (17.3.1.6.-17.3.1.8. )

•	Ismertesse az állomáson, nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében történő munkavégzésre vonatkozó egyéb rendelkezéseket! (17.3.2.)

•	Ismertesse a távvezérelt, távkezelt, KÖFI, MEFI, MERÁFI, a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalak személyzet nélküli szolgálati helyein a munkavégzés megkezdésével, befejezésével kapcsolatos előjegyzési, értesítési és tájékoztatási kötelezettségeket! (17.3.2.1.)

•	Mikor és ki engedélyezheti a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználást? (17.4.1.)

•	Mi minősül nem tervezhető üzembiztonsági pályaműködtetői kapacitás-igénynek és kinek kell bejelenteni? (17.4.7.)

18. A FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSE TÉLEN

•	Általános rendelkezés (18.1.)

A témakör ellenőrző kérdései:

•	Mi a téli időjárásra vonatkozó általános rendelkezés? (18.1.)

19. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK

•	Teendők rendkívüli események bekövetkezésekor (19.1., 19.1.2. első bekezdés)

A témakör ellenőrző kérdése:

•	Kinek köteles a dolgozó jelenteni a rendkívüli eseményt, vagy balesetet? (19.1.2.)

F.2. számú Forgalmi Utasítás Függelékei:

7. sz. FÜGGELÉK

- Közlemények nyugtázására, előjegyzésére vonatkozó előírások (7.1.u, 7.1.cc)

A témakör ellenőrző kérdései:

- Milyen közleményt kell előjegyeznie a Fejrovatos naplóba? (7.1.u).

- Milyen tevékenységet kell előjegyeznie a Fejrovatos naplóba? (7.1.cc)

8. számú FÜGGELÉK

Létesítmények jelölése, anyaghalmok elhelyezése a vágányok mellett

- Távbeszélő jelzése (8.1.)

- A vágányok számozása (8.2., 8.2.2)

- Anyaghalmok és tárgyak elhelyezése a pálya mentén (8.7. - 8.7.2.)

A témakör ellenőrző kérdései:

- Ismertesse a távbeszélő jelzését! (8.1.)

- Hogyan kell számozni a vágányokat állomásokon és megálló- rakodóhelyeken?(8.2.)

- Ismertesse a vágányok számozására vonatkozó előírásokat állomásokon és megálló-rakodóhelyeken, valamint átépített vagy új építésű kétvágányú vasútvonalak nyíltvonali megállóhelyein! (8.2.2)

- Ismertesse az anyaghalmok és tárgyak elhelyezésére vonatkozó szabályozást a pálya mentén! (8.7.- 8.7.2.)

17.sz. FÜGGELÉK

A MUNKAVONATOK (MUNKAGÉPEK) KÖZLEKEDÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A VÁGÁNYZÁROLT ÉS ÉPÍTÉS ALATT LÉVŐ VÁGÁNYOKON

17.2. A közlekedés szabályozása

- Felelősség (17.2.1.)

A témakör ellenőrző kérdései:

- Ismertesse a felelősség kérdését a munkavonatok közlekedésének szabályozásában (17.2.1.)

- A „Tűzvédelmi ismeretek” témakör

A témakör ismeretanyagának részletezése:

- Tűzvédelmi jogszabályi előírások

- Tűzveszélyességi kockázati osztályok

- Tűzveszélyességi osztályba sorolás

- Teendők tűz esetén

- A tűzoltó felszerelések működése, alkalmazhatósága

- Alkalomszerű tűzveszélyes munka végzésének szabályai

- Tűzoltás villamosított vasúti vonalon

Ellenőrző kérdések:

  - Ismertesse a tűz fogalmát!

  - Ismertesse a kiürítés fogalmát!

  - Ismertesse a kiürítési időtartam fogalmát!

  - Ismertesse a kiürítési terv fogalmát!

  - Ismertesse a kiürítési útvonal fogalmát!

  - Ismertesse a menekülési útvonal fogalmát!

  - Ismertesse a kiegészítő tábla fogalmát!

  - Ismertesse a menekülési jel fogalmát!

  - Ismertesse a tűzvédelmi jel fogalmát!

  - Ismertesse a világító jel fogalmát!

  - Ismertesse a tűzoltási felvonulási terület fogalmát!

  - Ismertesse a tűzoltási felvonulási út fogalmát!

  - Ismertesse a tűzvédelmi osztály fogalmát!

  - Ismertesse a tűzveszélyességi osztály fogalmát!

- Ismertesse a tűzveszélyes tevékenység fogalmát!

- Ismertesse a veszélyességi övezet fogalmát!

- Ismertesse a dohányzás szabályait!

- Ismertesse a Szállítás és vontatás szabályait!

- Ismertesse a Raktározásra és tárolásra vonatkozó szabályokat!

- Ismertesse, hogy mi a teendő tűz észlelésekor!

- Ismertesse, hogy mit kell közölni a tűzeset bejelentésekor!

- Ismertesse, hogy mit jelent a tűzoltó készülékeken az ABC jelölés!

- Ismertesse, hogy milyen gyakorisággal kell az MSZ EN 3 szabvány szerint gyártott tűzoltó készüléket felülvizsgálni!

- Ismertesse, hogy mit kell vizsgálni a készenlétben tartói szemrevételezéses ellenőrzés során!

- Ismertesse a tűzvédelmi törvényben, a gazdálkodó szervezetek számára meghatározott tűzvédelmi kötelességeket!

- Ismertesse a tűzvédelmi törvényben, a magánszemélyek számára meghatározott tűzvédelmi kötelességeket!

- Ismertesse a villamos felsővezetékkel ellátott vasúti vonalon tűzoltáskor betartandó biztonsági szabályokat!

Ismertesse a vontatójárművek és vasúti személykocsik tüzének oltásakor betartandó biztonsági szabályokat!

- Az „Egészségügyi ismeretek” témakör

A témakör ismeretanyagának részletezése:

- Az elsősegélynyújtás alapelvei

- A sérült vizsgálata

- A mesterséges lélegeztetés

- Komplex újraélesztés

- A sérüléstípusok és a sérült ellátása

  - Ájulás és eszméletlenség

  - Stabil oldalfekvés

  - Sebek ellátása, vérzéstípusok, kötések

  - A belső vérzés

  - Csontok mechanikai sérülése

  - Hőhatás okozta sérülések ellátása

  - Vegyi anyagok okozta sérülések és ellátásuk

  - Az elektromos áramütés és az általa okozott sérülés ellátása

  - Gázmérgezések és ellátásuk

  - Gerincsérülés

  - Napszúrás és hőguta ellátása

  - Epilepsziás roham ellátása

- Jelentési kötelezettség, szakszerű végrehajtása

- Gyakorlat: újraélesztés AMBU babán, kötözés gyakorlása.

Ellenőrző kérdések/témakörök:

- Ismertesse az elsősegélynyújtás alapjait!

- Ismertesse a sérült vizsgálatának legfontosabb tartalmát és módszereit!

- Milyen feltételei vannak a mesterséges újraélesztésnek?

- Milyen előkészületeket kell tenni a mesterséges újraélesztés megkezdése előtt?

- Ismertesse, hogyan kell stabil oldalfekvés helyzetbe hozni a sérültet?

- Mi a teendő a csontok mechanikus sérülése esetén?

- Mi a teendő hőhatás okozta sérülés esetén?

- Mi a teendő Vegyi anyagok okozta sérülések és ellátásuk esetén?

- Mi a teendő gerincsérülés esetén?

- Mi a teendő epilepsziás roham esetén?

- A „Környezetvédelmi ismeretek" témakör

A témakör ismeretanyagának részletezése:

- A környezetvédelem feladata

- A környezetszennyezés élővilágunkra való visszahatása

- Zajártalom, levegő- és vízszennyezés a különböző technológiai műveletek során (hűtővíz-kezelés, olajcsere, töltés, lefejtés, stb.)

- A környezetszennyező anyagok gyűjtése, tárolása

Ellenőrző kérdések/témakörök:

- Mit ért környezetszennyezés élővilágunkra való visszahatása alatt?

- Mi a zajártalom, milyen levegő- és vízszennyezés keletkezhet a különböző vasúti technológiai műveletek során?

- Hogyan történik a környezetszennyező anyagok gyűjtése, tárolása?

- A „Munkavédelmi ismeretek” témakör

A témakör ismeretanyagának részletezése:

- Munkavédelem célja, alapfogalmai

- A munkavédelem szervezeti és jogi kérdései

- A munkavégzés tárgyi és személyi feltételei

- Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények

- Foglalkozás-egészségügy - foglalkozási ártalmak és megbetegedések

- A baleset fogalma, bejelentési kötelezettség

- A forgalomban lévő vasúti vágányokon és azok közelében végzett munkák veszélyforrásai

Ellenőrző kérdések/témakörök:

- Ismertesse a munkavédelem célját!

- Ismertesse a munkavédelmi oktatások és vizsgáztatások rendjét!

- Ismertesse a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit!

- Ismertesse a baleset, munkabaleset fogalmát, a kivizsgálás módját, célját!

- Ismertesse a munkahelyen kötelezően betartandó munkavédelmi szabályokat!

- Ismertesse a védőruha, védőital fogalmát, juttatásuk szabályait!

- Ismertesse az egyéni védőeszközöket és kezelésüket!

- Ismertesse a munkaképes állapot ellenőrzésének fogalmát, módját!

- Mikor jogosult a munkavállaló a munkát megtagadni?

- Hol kell alkalmazni a biztonsági és egészségvédelmi jelzéseket?

- Hol kötelező a mechanikai hatások elleni védőszemüveg használata?

- Távközlő berendezés ismeretek témakör

A témakör ismeretanyagának részletezése:

- A vasúti kommunikáció fejlődése, történeti áttekintés

- Általános vasútüzemi távbeszélő hálózat

  - Feladata, felépítése

  - Hívások kezdeményezése és fogadása

  - Telefonközponti szolgáltatások

- Az állomási utasításadó hangrendszer

  - Feladata, felépítése

  - Hívások kezdeményezése és fogadása

- Az infrastruktúraműködtető által üzemeltetett rádió rendszerek:

  - 450 Mhz-es állomási rádióhálózat

  - Hordozható rádiókészülékek és használatuk

  - A rádióforgalmazás szabályai

- Teendők a berendezések meghibásodása esetén

Ellenőrző kérdések:

- Ismertesse az általános vasútüzemi hálózatot!

- Milyen szolgáltatásai vannak egy telefonközpontnak?

- Ismertesse az állomási hangrendszer felépítését!

- Ismertesse az állomási hangrendszer kezelését!

- Ismertesse az állomási rádióhálózat felépítését!

- Ismertesse a hordozható rádiók kezelőszerveit!

- Mik a rádióforgalmazás szabályai?

- Mik a hordozható rádiókészülékek használhatósági szabályai?

- Ismertesse a rádióakkumulátorok helyes töltési módját!

- Mi a teendő a távközlési berendezések meghibásodása esetén?

- Villamos felsővezetéki berendezés ismeretek témakör

A témakör ismeretanyagának részletezése:

1.	BEVEZETŐ RÉSZ

1.1.	Az utasítás célja

2. 	HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA

2.1	Az utasítás hatálya

2.2.	A kidolgozásáért és karbantartásért felelős

2.3.	Az utasítás előírásainak értelmezése

3. 	FOGALMAK

4.	AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA

4.1. 	Általános előírások

4.1.1.	A munkavégzés feltétele

4.1.2.	Magatartási szabályok

4.1.3.	A felsővezetéki berendezés veszélyessége

4.1.4.	A sínhálózat, az üzemi és érintésvédelmi földelés megbontása

4.1.5.	A felsővezetéki tartóoszlopok és berendezések védelme

4.1.6.	Tevékenység a felsővezetéki berendezés közelében

4.1.7.	Járművek tetején végzett munkák

4.1.8.	Locsolás

4.1.9.	Figyelési, értesítési kötelezettség

4.1.10.	Gallyazás, fakivágás

4.1.11.	A rakodás szabályozása

4.1.12.	Közúti magasrakományok közlekedtetése

4.1.13.	Vasúti rakszelvényen túlérő rakományok

4.1.14.	A felsővezetéki berendezés üzembe helyezésének és üzemben tartásának feltételei

4.1.15.	Csak a villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők elhelyezése

4.1.16. A villamos szolgálati helyekre kihelyezendő, csak villamos mozdonyokra (vontatójárművekre) vonatkozó jelzők, figyelmeztető jelek és a földelőrudak mennyisége

4.2.	Rendkívüli helyzetben követendő eljárások

4.2.1.	Villamos mozdony (vontatójármű) közlekedtetése feszültségmentes szakaszon

4.2.2.	Rendkívüli időjárás esetén követendő eljárások

4.2.3.	Tűzoltás felsővezetéki berendezés közelében

4.2.4.	A villamos berendezések megrongálása esetén követendő eljárások

4.2.5.	Eljárás veszélyt jelentő rendellenességek esetén

4.2.6.	Műszaki mentési segélynyújtás villamosított vonalon

4.2.7.	Utasvédelem

4.3.	Elsősegélynyújtás villamos baleseteknél

4.4.	Kapcsolattartás

4.5.	Oktatás, vizsgáztatás

6. 		MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

Írásbeli (előadói) vizsga ellenőrző kérdései:

4.1.	ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- Ismertesse a munkavégzés feltételére és a magatartási szabályokra vonatkozó előírásokat! (4.1.1.- 4.1.2.)

- Ismertesse a felsővezetéki berendezés veszélyességét! (4.1.3.)

- Ismertesse a sínhálózat, az üzemi és érintésvédelmi földelés megbontására, valamint a felsővezetéki tartóoszlopok és berendezések védelmére vonatkozó előírásokat! (4.1.4.- 4.1.5.)

- Ismertesse a felsővezetéki berendezés közelében végzett tevékenységekre vonatkozó előírásokat! (4.1.6.- 4.1.6.4.)

- Ismertesse a járművek tetején végzett munkákra és a locsolásra vonatkozó előírásokat! (4.1.7.- 4.1.8.)

- Ismertesse a felsővezetéki berendezés üzembe helyezésének és üzemben tartásának feltételeit! (4.1.14.)

- Ismertesse a csak a villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők elhelyezésére vonatkozó szabályozást! (4.1.15.)

- Ismertesse a villamos szolgálati helyekre kihelyezendő, csak villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők, figyelmeztető jelekre, valamint a földelőrudak mennyiségére vonatkozó szabályozást! (4.1.16.)

4.2.	RENDKÍVÜLI HELYZETBEN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK

- Ismertesse a villamos vontatójármű közlekedtetésének szabályait feszültségmentes szakaszon, valamint a rendkívüli időjárás esetén követendő eljárásokat! (4.2.1.- 4.2.2.)

- Ismertesse a tűzoltás szabályait felsővezetéki berendezés közelében! (4.2.3.)

- Ismertesse eljárást a villamos berendezések megrongálása, valamint veszélyt jelentő rendellenességek esetén! (4.2.4.- 4.2.5.)

- Ismertesse a műszaki segélynyújtás szabályait villamosított vonalon valamint az utasvédelem szabályait! (4.2.6.- 4.2.7.)

- Ismertesse a villamos baleseteknél alkalmazandó elsősegélynyújtás szabályait! (4.3.)

- Biztosítóberendezés ismeretek témakör

A témakör ismeretanyagának részletezése:

- Biztosítóberendezési alapelvek I. (Forgalomtechnikai alapok)

  - Sorompóberendezések:

  - Sorompóberendezések célja, közút lezárásának módjai

  - Útátjáró biztosításának alkalmazása, félsorompós kiegészítés

  - Rálátási háromszög, csökkentett rálátási háromszög

  - Baleseti veszélyforrások osztályozása

- Állomáson előforduló balesetet előidéző tényezők

- Oldalirányú veszélyeztetés megelőzése

- Biztosítóberendezési alapelvek

  - Biztosítóberendezések fogalma, célja, feladatrendszere

  - Biztosítóberendezésekkel szemben támasztott követelmények

  - Biztosítóberendezések funkcionális modellje

  - Állomási biztosítóberendezések csoportosítása

- Biztosítóberendezési külsőtéri szerkezeti elemek

  - Jelzők

- Alakjelzők

- Fényjelzők

  - Kitérő szerepe a kötöttpályás vasúti közlekedésben

- A kitérő szerkezeti felépítése, csoportosítása

- A váltó főbb részei

- Váltó használhatóság ellenőrzése

- A váltó, mint baleseti veszélyforrás

- A váltó és a biztosítóberendezés kapcsolata

  - Váltók, külsőtéri váltóállító, ellenőrző és rögzítő szerelvények

    - Váltóállító szerelvények: (a váltóállítás fázisai)

- Ellensúllyal történő váltóállítás

    - Csúcssínrögzítő szerelvények:

- Kampózár

- Zárnyelv

- Spherolock

- Tempflex zárszerkezetek

    - Biztonsági betétek fajtái és azok alkalmazásának előírásai

    - Váltó ellenőrző szerelvények

- Váltózár

- Ellenőrzőzáras váltózár

  - Váltófelvágás a különböző állítószerkezetek esetén

- váltófelvágás esetén követendő eljárások, kezelések

  - Vágányzáró szerkezetek

- Kisiklasztósaru

- Vágányzáró sorompó

Ellenőrző kérdések:

- Ismertesse a vágányút fogalmát, forgalmi és biztosítóberendezési megközelítésből!

- Miért van szükség útátjáró fedező berendezésekre? Mik a közút lezárásának módjai?

- Mely esetekben kell az útátjárót biztosítani?

- Milyen sorompó berendezésekkel biztosítható a vasút-közút szintbeli kereszteződése? Ismertesse a legfontosabb jellemzőiket!

- Ismertesse az állomáson előforduló baleseti tényezőket és lehetséges következményeiket? Hogyan lehet minimalizálni őket?

- Milyen módon lehet megakadályozni az oldalirányú veszélyeztetést? Ismertesse a védelem adásának lehetőségeit!

- Ismertesse a biztosítóberendezéssel szemben támasztott követelményeket?

- Ismertesse a biztosítóberendezés funkcionális modelljét! Osztályozza a biztosítóberendezéseket konstrukciós és funkcionális szempontból!

- Térbeli elhelyezkedésük alapján milyen biztosítóberendezéseket ismer?

- Ismertesse az alakjelzőket rendeltetésük és felépítésük alapján, határozza meg az egyes alkatelemek feladatát!

- Hogyan lehet tudomást szerezni a különböző módon állított váltók felvágásáról?

- Függelék: Infrastruktúra: Jelzőőr vasúti társasági vizsga (MÁV Zrt. F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) MÁV Zrt. V01-VT2024/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vasúti társasági vizsga írásbeli és kombinált gyakorlati-szóbeli vizsgatevékenységből áll.

ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

Az írásbeli vizsgatevékenység 20 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések megoszlása:

- 10 kérdés a MÁV Zrt. F.1. számú Jelzési Utasításból (VHF/64299-1/2020-ITM).

- 9 kérdés a MÁV Zrt. F.2. számú Forgalmi Utasításból (VHF/64299-1/2020-ITM).

- 1 kérdés a MÁV Zrt. F.2. számú Forgalmi Utasítás Függelékeiből (VHF/64299- 1/2020-ITM).

Minden kérdésre adott helyes válasz 1 pontot ér, az elérhető maximális pontszám: 20 pont.

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 80 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A feleletválasztós feladatok a következő típusúak lehetnek:

- Egyszerű választás

- Többszörös választás

- Párosítós

A megfelelt minősítés

Írásbeli vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, akinek a feladatokra adott helyes válaszokra kapott pontszáma a maximálisan elérhető pontszám legalább 75%-a.

A megfelelt szinthez 15 pont szükséges.

A válaszok értékelésénél az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

- Tévesztés nélkül ismerje a jelzőőrök által adott jelzéseket és a vonatok részére adott Megállj! jelzést.

- Ismerje a vonatok elejének és végének megjelölését.

- Ismerje a vasúti átjáró fedezésének végrehajtását.

- Legyen tisztában az útsorompók lezárásának, felnyitásának szabályaival.

- Tévesztés nélkül ismerje a vonat számának és előrelátható indulási idejének külön közleményben történő közlésére és nyugtázására vonatkozó szabályokat.

- Tisztában van a munkavonatok részére történő útátjáró fedezés szabályaival.

KOMBINÁLT GYAKORLATI-SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A vizsgatevékenység az ismeretanyagból komplexen felépülő 4 részből áll, mely 2-2 (összesen 8) feladatot tartalmaz:

- rész: jelzőőrök jelzései, vonatközlekedés közben adott Megállj! jelzés

- rész: vonatok elejének és végének megjelölése

- rész: magatartás a vágányok között

- rész: Fejrovatos előjegyzési napló vezetése

A gyakorlati-szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A szóbeli feleleteket lehetőleg üzemi környezetben kell megadni fényképek, torzított helyszínrajzok segítségével, bemutatással, szimulációval vagy szemléltetéssel.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

- A 8 feladatból 6 feladatot kell megfelelt szinten teljesíteni

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

- Ismerje a jelzések adására vonatkozó általános előírásokat.

- Magabiztosan tudja fedezni a vasúti átjárókat egy-és egynél több vágányú pályák esetén.

- Legyen tisztában az alapvető magatartási szabályokkal a vágányok között,

- Tisztában van a jelzőőrök részére rendszeresített Fejrovatos előjegyzési napló vezetésével.

TUDÁSANYAG

- Témakörök/tananyagegységek

A „Jelzési ismeretek” témakör részletezése

MÁV Zrt. F.1. számú Jelzési Utasítás (VHF/64299-1/2020-ITM)

(A zárójelben a MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Az utasítás hatálya, tartalma és előírásainak értelmezése

- Az utasítás hatálya (1.1.1.)

- Az utasítás tartalma (1.1.2. - 1.1.3.)

1.2. Fogalom meghatározások a Jelzési Utasítás és Forgalmi Utasítás előírásainak helyes értelmezése szempontjából

- Bejárati jelző (1.2.3.)

- Fénysorompó, fénysorompóval kiegészített fénysorompó (továbbiakban: fénysorompó (1.2.11.)

- Fényvisszaverős kialakítású jelző, jelzőeszköz (1.2.12.)

- Figyelmeztető jel (1.2.13.)

- Hallható jelzés (1.2.16.)

- Jelzés (1.2.18.)

- Jelzőeszköz (1.2.20.)

- Kézi jelzés (1.2.25.)

- Kijárati jelző (1.2.26.)

- Szabadlátás korlátozottsága (1.2.32.)

- Szelvényezés (1.2.34.)

- Távolbalátás korlátozottsága (1.2.35.)

- Teljes sorompó (1.2.37.)

- Vonat által vezérelt útsorompó (1.2.48.)

- Vonat eleje (1.2.50.)

- Vonat vége (1.2.51.)

1.3. A jelzők, jelzőeszközök, figyelmeztető jelek alkalmazására, a jelzések rendeltetésére, adására vonatkozó előírások

- Jelzést, továbbá figyelmeztetést adó eszközök és berendezések (1.3.1.)

- A hallható és a látható jelzések alkalmazása (1.3.2.)

- A jelzésadás ideje, helye, módja (1.3.3.)

- Figyelési kötelezettség (1.3.4.)

- Eljárás eltérő értelmű, egyidőben adott jelzések, továbbá kétes értelmű

jelzések esetén (1.3.5.)

- A jelzőeszközök kéznél tartása (1.3.6.)

A témakör ellenőrző kérdései:

- Ismertesse a Bejárati jelző fogalmát! (1.2.3.)

- Ismertesse a Fénysorompó, Félsorompóval kiegészített fénysorompó fogalmát! (1.2.11.)

- Ismertesse a Fényvisszaverős kialakítású jelző, jelzőeszköz fogalmát! (1.2.12.)

- Ismertesse a Figyelmeztető jel fogalmát! (1.2.13.)

- Ismertesse a Hallható jelzés fogalmát! (1.2.16.)

- Ismertesse a Jelzés fogalmát! (1.2.18.)

- Ismertesse a Jelzőeszköz fogalmát! (1.2.20.)

- Ismertesse a Kézi jelzés fogalmát! (1.2.25.)

- Ismertesse a Szabadlátás korlátozottságának fogalmát! (1.2.32.)

- Ismertesse a Szelvényezés fogalmát! (1.2.34.)

- Ismertesse a Távolbalátás korlátozottsága fogalmát! (1.2.35.)

- Ismertesse a Teljes sorompó fogalmát! (1.2.37.)

- Ismertesse a Vonat által vezérelt útsorompó fogalmát! (1.2..48.)

- Ismertesse a Vonat eleje fogalmát! (1.2.50.)

- Ismertesse a Vonat vége fogalmát! (1.2.51.)

- Mivel adhatók a vasúti jelzések és figyelmeztetések? (1.3.1.)

- Ismertesse a hallható és a látható jelzések alkalmazását! (1.3.2.)

- Milyen szabályok vonatkoznak a jelzésadás idejére, helyére és módjára? (1.3.3.)

- Ismertesse a figyelési kötelezettségre vonatkozó szabályokat! (1.3.4.)

- Mi az eljárás eltérő értelmű egyidőben adott, illetve kétes értelmű jelzések esetén? (1.3.5.)

- Ismertesse a jelzőeszközök kéznél tartására vonatkozó szabályokat! (1.3.6.)

2. A FŐJELZŐKRE, ELŐJELZŐKRE ÉS ISMÉTLŐJELZŐKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

2.1. A főjelzők felsorolása, feladata

- A főjelzők felsorolása (2.1.1.)

- A főjelzők feladata (2.1.2)

A témakör ellenőrző kérdése:

- Sorolja fel a főjelzőket! (2.1.1.)

4. AZ EGYÉB JELZŐK ÉS JELZÉSEIK

4.4. A Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla

- A Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla (4.4.1. - 4.4.2.)

A témakör ellenőrző kérdése:

- Milyen jelzőt alkalmazunk a vasúti átjáró megjelölésére? (4.4.1. - 4.4.2.)

5. KÉZIJELZÉSEK ÉS HANGJELZÉSEK

5.1. A vonatközlekedés közben adható jelzések (5.1.1.)

- Megállj! (5.1.1.8.)

5.3. A mozdonyszemélyzet hangjelzései

- Figyelj! (5.3.1.)

- A vonat indul! (5.3.5.)

5.5. A jelzőőrök jelzései

- (5.5.1. - 5.5.1.3.)

A témakör ellenőrző kérdései:

- Ismertesse a vonatközlekedés közben adott Megállj! jelzést!  (5.1.1.8.)

- Ismertesse a mozdonyszemélyzet hangjelzései közül a Figyelj! jelzés adására vonatkozó szabályokat! (5.3 1.)

- Ismertesse a mozdonyszemélyzet hangjelzései közül A vonat indul! jelzés adására vonatkozó szabályokat. (5.3 5.)

- Ismertesse a jelzőőrök jelzéseit! (5.5.1.-5.5.1.3.)

6. JELZÉSEK A VONATOKON ÉS A JÁRMŰVEKEN.

6.1. A vonatok elejének és végének jelzésére, valamint a járműveken alkalmazandó jelzésekre vonatkozó előírások

- A vonat elejének jelzése (6.1.1.)

- A vonat végének jelzése (6.1.2.)

- Jelzések a kapcsolatlan tolómozdonyon (6.1.3.)

- Jelzések a tolatást végző járműveken (6.1.4. - 6.1.4.1.)

A témakör ellenőrző kérdései:

- Ismertesse a vonatok elejének és végének jelzésére vonatkozó szabályokat! (6.1.1., 6.1.2.)

- Hogyan kell a kapcsolatlan tolómozdonyokat megjelölni? (6.1.3.)

- Hogyan kell a tolatást végző járműveket megjelölni? (6.1.4.- 6.1.4.1.)

8. FIGYELMEZTETŐ JELEK

- Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel. (8.9. - 8.9.4)

- Villamos távvezeték biztonsági övezetére figyelmeztető jel. (8.10.)

A témakör ellenőrző kérdései:

- Ismertesse az Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelet! (8.9.- 8.9.4)

- Ismertesse a Villamos távvezeték biztonsági övezetére figyelmeztető jelet! (8.10.)

A „Forgalmi ismeretek” témakör részletezése:

MÁV Zrt. F.2. számú Forgalmi Utasítás (VHF/64299-1/2020-ITM)

(A zárójelben a MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre)

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Az utasítás hatálya, tartalma, kiegészítői, kezelése és előírásainak értelmezése

- Az utasítás hatálya (1.1.1.)

- Az utasítás tartalma (1.1.2.)

- Az utasítások kezelése (1.1.5.1.)

- Az utasítások előírásainak értelmezése (1.1.7. - 1.1.7.1.)

1.2. Fogalom meghatározások az utasítás rendelkezéseinek helyes értelmezése szempontjából

- Állomás (pályaudvar) (1.2.3.)

- Állomás területe (1.2.4.)

- Állomásfőnök (1.2.5.)

- Állomáskezelő (1.2.7.)

- Állomásközi távbeszélő (1.2.8.)

- Állomási személyzet (1.2.6.)

- Elsodrási határ (1.2.21.)

- Eseménykönyv, Eseménylap (1.2.22.)

- Forgalmi szolgálattevő (1.2.34.)

- Fővágány (1.2.38.)

- Helyes és helytelen vágány (1.2.41.)

- Hordozható rádió (1.2.44.)

- Jelzőőr (1.2.49.)

- Jobb és bal vágány (1.2.50.)

- Kezdőpont, végpont (1.2.51.)

- Mobil telefon (1.2.66.)

- Mozdonyvezető (vasúti járművezető) (1.2.74.)

- Nyílt vonal (1.2.77.)

- Pályaszemélyzet (1.2.86.)

- Pályatelefon (1.2.88.)

- Rendkívüli esemény (1.2.100.)

- Szolgálati főnök (1.2.113.)

- Tolómozdonnyal közlekedő vonat (1.2.123.)

- Tolt vonat (1.2.124.)

- Utasítást adó hangszórós távbeszélő (1.2.126.)

- Útsorompó kezelő (továbbiakban: sorompókezelő) (1.2.129.)

- Űrszelvény (1.2.132.)

- Vágányzár (1.2.137.)

- Váltókezelő (1.2.140.)

- Vezető váltókezelő (1.2.142.)

- Vonat (1.2.149.)

- Az utasítás szövegében előforduló kifejezések (1.2.160. b), d), e), g), i))

- Segélymozdony (1.2.105.)

- Segélyvonat (1.2.106.)

1.3. Az önálló szolgálatvégzés feltételei

- Beosztás önálló szolgálatra (1.3.1.)

- Vizsga a távközlő és a biztosítóberendezés kezeléséből (1.3.3.)

- Vizsga a villamosított vonalakra, valamint a villamos fűtésre, hűtésre vonatkozó ismeretekből (1.3.4.)

1.4. Szolgálati magatartás

- Felelősség (1.4.1.- 1.4.1.1.)

- Magatartás a vágányok között (1.4.2. - 1.4.2.4.)

- Idegen személyek tartózkodása vasúti területen (1.4.3. - 1.4.3.1.)

- Az egy személy által kiszolgált mozdony vezetőjének cselekvőképtelensége (1.4.4.)

- Biztonságos munkavégzésre alkalmas állapot (1.4.5.)

- Munkahely elhagyása (1.4.6.)

- Rendelkezések adása és végrehajtása (1.4.7. - 1.4.7.1.)

- Munkavégzés rendkívüli helyzetben (1.4.8.)

- Parancskönyv (1.4.9.)

- Ruházat, szolgálati jelvény viselése (1.4.10.)

- Jelentkezés szolgálattételre (1.4.11. - 1.4.11.2.)

- Ellenőrzési kötelezettség (1.4.15. a), b).)

- Közlemények nyugtázása, előjegyzése (1.4.16. - 1.4.16.1.)

1.5. Létesítmények, berendezések

- Létesítmények, berendezések jelölése (1.5.1.)

- Szolgálati órák (1.5.5.1.)

A témakör ellenőrző kérdései:

- Ismertesse az Utasítás hatályát! (1.1.1.)

- Ismertesse az Utasítások kezelésére vonatkozó szabályokat! (1.1.5.1.)

- Milyen szabályok vonatkoznak az utasítások értelmezésére? (1.1.7.- 1.1.7.1.)

- Ismertesse az Állomás (pályaudvar) fogalmát! (1.2.3.)

- Ismertesse az Állomás területének fogalmát! (1.2.4.)

- Ismertesse az Állomásfőnök fogalmát! (1.2.5.)

- Ismertesse az Állomáskezelő fogalmát! (1.2.7.)

- Ismertesse az Állomásközi távbeszélő fogalmát! (1.2.5.)

- Ismertesse az Állomási személyzet fogalmát! (1.2.8.)

- Ismertesse az Elsodrási határ fogalmát! (1.2.21.)

- Ismertesse az Eseménykönyv, Eseménylap fogalmát! (1.2.22.)

- Ismertesse a Forgalmi szolgálattevő fogalmát! (1.2.34.)

- Ismertesse a Fővágány fogalmát! (1.2.38.)

- Ismertesse a Helyes és helytelen vágány fogalmát! (1.2.41.)

- Ismertesse a Hordozható rádió fogalmát! (1.2.44.)

- Ismertesse a Jelzőőr fogalmát! (1.2.49.)

- Ismertesse a Jobb és bal vágány fogalmát! (1.2.50.)

- Ismertesse a Kezdőpont, végpont fogalmát! (1.2.51.)

- Ismertesse a Mobil telefon fogalmát! (1.2.66.)

- Ismertesse a Mozdonyvezető (vasúti járművezető) fogalmát! (1.2.74.)

- Ismertesse a Nyílt vonal fogalmát! (1.2.77.)

- Ismertesse a Pályaszemélyzet fogalmát! (1.2.86.)

- Ismertesse a Pályatelefon fogalmát! (1.2.88.)

- Ismertesse a Rendkívüli esemény fogalmát! (1.2.100.)

- Ismertesse a Szolgálati főnök fogalmát! (1.2.113.)

- Ismertesse a Tolómozdonnyal közlekedő vonat fogalmát! ( 1.2.123.)

- Ismertesse a Tolt vonat fogalmát! (1.2.124.)

- Ismertesse az Utasítást adó hangszórós távbeszélő fogalmát! (1.2.126.)

- Ismertesse az Útsorompó kezelő fogalmát! (1.2.129.)

- Ismertesse az Űrszelvény fogalmát! (1.2.132.)

- Ismertesse a Vágányzár fogalmát! (1.2.138.)

- Ismertesse a Váltókezelő fogalmát! (1.2.140.)

- Ismertesse a Vezető váltókezelő fogalmát! (1.2.142.)

- Ismertesse a Vonat fogalmát! (1.2.149.)

- Ismertesse az Utasítás szövegében előforduló kifejezéseket! (1.2.160. a), b), d), e), g), h), i))

- Ismertesse a Segélymozdony, segélyvonat fogalmát! (1.2.105., 1.2.106.)

- Ki osztható be önálló szolgálatra? (1.3.1.)

- Ismertesse a felelősségre vonatkozó szabályokat! (1.4.1.- 1.4.1.1.)

- Milyen szabályok vonatkoznak a magatartásra a vágányok között? (1.4.2.- 1.4.2.4.)

- Milyen szabályok vonatkoznak a vágányokon való átjárásra? (1.4.2.2.- 1.4.2.4.)

- Sorolja fel, kik tartózkodhatnak idegen személyek részére meg nem nyitott helyiségekben! (1.4.3.- 1.4.3.1.)

- Mi az eljárás, ha egy személy által kiszolgált mozdony mozdonyvezetője szolgálatképtelenné válik? (1.4.4.)

- Mikor kell biztonságos munkavégzésre alkalmatlannak minősíteni a dolgozót és mi az eljárás ebben az esetben? (1.4.5.)

- Milyen szabályok betartásával hagyható el a munkahely? 1.4.6.)

- Ismertesse a rendelkezések adásának és végrehajtásának szabályait. (1.4.7.- 1.4.7.1.)

- Ismertesse a munkavégzés szabályait rendkívüli helyzetben! (1.4.8.)

- Ismertesse a Parancskönyvvel kapcsolatos tudnivalókat! (1.4.9.)

- Milyen szolgálati jelvényeket ismer? (1.4.10.- 1.4.10.1.)

- Ismertesse a szolgálatra való jelentkezés szabályait állomáson! (1.4.11.-1.4.11.1.)

- Ismertesse a szolgálatra való jelentkezés szabályait nyílt pályán! (1.4.12.2.)

- Kik kötelesek a forgalmi tevékenységet ellátó munkavállalók munkavégzését ellenőrizni?(1.4.15. a., b.)

- Milyen szabályok vonatkoznak az élőszóval adott közleményekre?(1.4.16.- 1.4.16.1.)

- Ismertesse a létesítmények jelölésére vonatkozó szabályokat! (1.5.1.)

- Kinek kell jól járó órával rendelkezni? (1.5.5.1.)

2. VÁLTÓK, VÁLTÓ- ÉS VÁGÁNYÚTELLENŐRZÉS

2.8. A vágányút beállítása és ellenőrzése

- Utasítás a vonat vágányútjának beállítására (2.8.1.)

- Teendők a vágányút beállításának elrendelése után (2.8.3. g))

A témakör ellenőrző kérdései:

- Ismertesse a vágányút beállítás elrendelésére vonatkozó szabályokat! (2.8.1.)

- Mi a teendője a jelzőőrnek a vágányút beállítás elrendelése után? (2.8.3.g.)

3. ÚTSOROMPÓK, ÚTSOROMPÓK KEZELÉSE

- Az útsorompó kezelés általános szabályai (3.1., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.5.)

- A sorompókezelők és a jelzőőrök értesítése az indítandó vonatról (3.2.)

- Az útsorompók lezárása, felnyitása (3.3.- 3.3.3.)

- A fénysorompó berendezés kikapcsolása (3.8., 3.9.3., 3.9.4.)

- Jelzőőr (jelzőőrök) alkalmazása (3.13. - 3.13.2.)

- Eljárás, ha nem közölhető a vonat száma és indulási ideje (3.14.)

A témakör ellenőrző kérdései:

- Ismertesse a vasúti átjáró biztosítására szolgáló berendezéseket! (3.1.)

- Ismertesse az útsorompó zárva tartásának szabályait! (3.1.1., 3.1.2.)

- Mi az eljárás, ha az útátjárón a legközelebbi vonatig el nem hárítható akadály keletkezik? (3.1.5.)

- Ismertesse az útsorompó lezárásának és felnyitásának szabályait! (3.3., 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3.)

- Milyen ok miatt lehet kikapcsolni a fénysorompó berendezést? (3.8.)

- Ismertesse a jelzőőrök alkalmazásának eseteit! (3.13.)

- Hogyan kell fedezni az olyan vasúti átjárókat ahová a jelzőőrt a kiszolgáló menettel szállítják a helyszínre? (3.13.1.)

- Milyen eszközök kellenek a jelzőőri szolgálat ellátásához? (3.13.2.)

- Mi az eljárás, ha nem közölhető a vonat száma és indulási ideje? (3.14.)

- Mi az eljárás, ha a fénysorompó berendezés összetörése esetén a Vasúti átjáró kezdete jelző hiányzik? (3.15.)

4. TOLATÓSZOLGÁLAT

4.1. Általános rendelkezések

- Alapszabályok (4.1.1.)

- Tolatás útátjárón át (4.1.16. - 4.1.16.1.)

A témakör ellenőrző kérdései:

- Ismertesse a tolatás alapszabályát! (4.1.1.)

- Ismertesse az útátjárón át történő tolatás szabályait! (4.1.16., 4.1.16.1.)

5. VÉDEKEZÉS A JÁRMŰMEGFUTAMODÁSOK ELLEN

5.5. A megfutamodott járművek megállítása

- A megfutamodott járművek megállítása (5.5. - 5.5.2.,5.5.5.)

A témakör ellenőrző kérdése:

- Mi a teendője a jelzőőrnek, ha megfutamodott járművekről kap értesítést? (5.5.- 5.5.2., 5.5.5., 3.3.3.)

13. MENETREND

- A menetrend szerepe (13.1.)

- Menetrendjegyzék, Menetidők táblázatos kimutatása (13.4., 13.4.1.)

A témakör ellenőrző kérdései:

- Mi a menetrend szerepe? (13.1.)

- Milyen adatokat kell a Menetrendjegyzéknek feltüntetni és ki készíti ezeket? (13.4.)

- Milyen adatokat kell a Menetidők táblázatos kimutatásában feltüntetni és ki készíti ezeket? (13.4.)

14. A VONATOK FORGALOMBA HELYEZÉSE

- A vonatok forgalomba helyezése, lemondása (14.1., 14.1.1.)

A témakör ellenőrző kérdése:

- Hogyan értesül a jelzőőr a Menetrendjegyzéken nem szereplő vonatokról? (14.1., 14.1.1.)

15. A VONATKÖZLEKEDÉS LEBONYOLÍTÁSA

15.1. Általános rendelkezések

- Közlekedést szabályozó személyek (15.1.1.)

- A vonatok számozása (15.1.8.)

- Figyelési, tájékozódási és értesítési kötelezettség (15.1.12., 15.1.12.1.)

15.3. Követő vonat indítása állomástávolságban

- Alapszabály (15.3.1.)

- Vonatindítás a visszajelentés vétele előtt (15.3.2)

15.8. A vonat számának és előrelátható indulási idejének külön közleményben történő közlése

- Alapszabályok (15.8.1. - 15.8.1.1.)

- A közlemény adásának és nyugtázásának módja állomásközi távbeszélőn (15.8.2.)

- A közlemény érvénytelenítése és megismétlése (15.8.3.)

- Eljárás, ha nem jelentkezik valamelyik sorompókezelő vagy jelzőőr (15.8.4. - 15.8.4.1.)

15.9. A vonat tényleges indulási (áthaladási) idejének közlése (15.9.1.)

15.16. A vonatok fogadása

- A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon és a nyílt vonalon (15.16.13.)

- A be-, ki-, át- és elhaladás idejének feljegyzése (15.16.14.)

15.18. Közlekedés tolómozdonnyal

- Engedélyezés, alkalmazás (15.18.1.1.,15.18.1.2.)

- Állomási-, pálya- és vonatszemélyzet értesítése a tolómozdony alkalmazásáról (15.18.2.)

- Induló vonat megtolása állomáson (15.18.3.)

15.19. Munkavonatok, segélyvonatok és 6000 kg-nál könnyebb járművek közlekedésére vonatkozó különleges rendelkezések

- Munkavonatok (15.19.1., 15.19.1.1., 15.19.1.6., 15.19.1.10.,15.19.1.16., 15.19.1.19., 15.19.1.20.)

- Segélymozdonyok, segélyvonatok (15.19.2.5., 15.19.2.6.)

A témakör ellenőrző kérdései:

- Miről és kiket köteles tájékoztatni a jelzőőr a vonatközlekedés lebonyolításának általános rendelkezései ismeretében? (15.1.12., 15.1.12.1.)

- Mit jelez a vonatszám utolsó számjegye? (15.1.8.)

- Ismertesse az állomástávolságú közlekedés alapszabályát! (15.3.1.)

- Milyen feltételeknek kell teljesülni ahhoz, hogy a visszajelentés előtt egység indítható legyen? Milyen távolságra közelítheti meg a követő egység a vonatot?(15.3.2.)

- Kivel kell közölni a vonat előre látható indulási idejét? Mit kell közölni ebben a közleményben? (15.8.1.)

- Milyen időben kell közölni a vonat előre látható indulási idejét? (15.8.1.)

- Ki közölheti a jelzőőrrel a vonat számát és előre látható indulási idejét? (15.8.1.)

- Hogyan kell adni és nyugtázni a vonat számáról és előre látható indulási idejéről adott közleményt? (15.8.2.)

- Mikor kell érvényteleníteni a vonat számáról és előre látható indulási idejéről adott közleményt? Mi a teendő ennek érvénytelenítése után? (15.8.3.)

- Mi az eljárás, ha nem jelentkezik a jelzőőr az előre látható indulási idő közlésekor? (15.8.4., 15.8.4.1.)

- Hol kell fogadnia a vonatot a jelzőőrnek? (15.16.13.)

- Ismertesse tolómozdonnyal való közlekedés esetén a személyzet értesítésérére vonatkozó szabályokat! (15.18.2.)

- Ismertesse az induló vonat állomáson való megtolására vonatkozó szabályokat! (15.18.3.)

- Ismertesse a be-, ki-, át-és elhaladás idejének feljegyzésére vonatkozó ismereteket! (15.18.14.)

- Ismertesse a tolómozdony alkalmazására vonatkozó előírásokat! (15.20.1.1., 15.20.1.2.)

- Ismertesse tolómozdonnyak való közlekedés esetén a személyzet értesítésérére vonatkozó szabályokat! (15.18.2.)

- Ismertesse az induló vonat állomáson való megtolására vonatkozó szabályokat! (15.18.3.)

- Mikor kell a szolgálati vonatot munkavonatként közlekedtetni? Kinek az engedélyével lehet munkavonatokat közlekedtetni? (15.19.1., 15.19.1.1.)

- Hogyan kell indítani és milyen elnevezés alapján munkavonatokat, segélymozdonyokat? (15.19.1.6.)

- Ki és kivel közli a segélymozdonyok közlekedésével kapcsolatos információkat? (15.19.1.10.)

- Mi az eljárás, ha munkavégzés közben nyílt vonali útátjárót zár el a munkavonat? (15. 19.1.16.)

- Közlekedhet-e munkavonat , ha az értekezés lehetetlen, vagy a távolbalátás korlátozott?(15.19.1.19.)

- Közlekedhet-e több munkavonat egyidőben az állomásközben?(15.19.1.20.)

- Mi az eljárás, ha a segélymozdony a segélyre szoruló vonatot az eredeti iránynak megfelelően vontatja be? (15.19.2.5.)

- Mi az eljárás, ha a segélymozdony a segélyre szoruló vonatot az eredeti irányával ellenkező irányba vontatja be? (15.19.2.5.)

- Hogyan értesül a jelzőőr arról, hogy a segélymozdony elindult a nyílt pályáról? (15.19.2.5.)

- Mi az eljárás, ha a segélyre szoruló vonat a segélymozdony megérkezése előtt továbbítható lenne? (15.19.2.6.)

16. SZOLGÁLAT A VONATOKNÁL

16.2. Magatartás vonatközlekedés közben

- Eljárás, ha a vonatnál jelzési hiányosság van (16.2.6.)

- Eljárás, ha a vonatot a nyílt vonalon veszély fenyegeti (16.2.9. - 16.2.9.2.)

- Eljárás sérült pályarész felfedezésekor (16.2.10. - 16.2.10.1.)

- Visszatolás a nyílt vonalon az indulás megkönnyítése végett (16.2.11.)

- Visszatolás a mögöttes állomásra (16.2.12., 16.2.12.1.)

16.3. A vonatok védelme, fedezése (védekezés összeütközés, továbbá utolérés ellen)

- A vonatfogadásra kötelezettek teendői (16.3.1.)

A témakör ellenőrző kérdései:

- Mi az eljárás, ha a vonat elején jelzési hiányosság van? (16.2.6.)

- Mi az eljárás, ha a jelzőőr arról kap értesítést, hogy két vonat egymással szemben közlekedik? (16.2.9.)

- Mi az eljárás, ha a jelzőőr arról kap értesítést, hogy a vonattal szemben megfutamodott járművek vannak? (16.2.9.1.)

- Mi az eljárás, ha a jelzőőr a vonat elején lévő jelzési hiányosság miatt a vonatot megállította? (16.2.9.2.)

- Mi az eljárás, ha a sérült pályarészt a jelzőőr fedezi fel? (16.2.10.)

- Mi a teendője a jelzőőrnek, ha a nyílt vonalon a vonatot megállítja? (16.2.10.1.)

- Mi a teendője a jelzőőrnek, ha a forgalmi szolgálattevőtől arról kap értesítést, hogy a vonat a nyílt pályáról visszatol a mögöttes állomásra? (16.2.12., 16.2.12.1.)

- Mi a teendője a jelzőőrnek, ha a nyílt vonalon bármely ok miatt megállt vonat esetén? (16.3.1.)

18. A FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSE TÉLEN

- Általános rendelkezés (18.1.)

- Különleges rendelkezések a forgalmi szolgálat mikénti végzésére (18.2. - 18.2.2.)

A témakör ellenőrző kérdései:

- Mi a téli időjárásra vonatkozó általános rendelkezés? (18.1.)

- Mi a teendő, ha a pálya vágány, vagy a pálya egyik vágányán hóeltakarító menet dolgozik? (18.2.1.)

- Mi az eljárás, ha a vonat a nyílt vonalon hóakadály miatt elakadt? (18.2.2.)

19. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK

- Teendők rendkívüli események bekövetkezésekor (19.1., 19.1.2. első bekezdés)

A témakör ellenőrző kérdései:

- Mit kell tenni abban a rendkívüli helyzetben, ha az elhárításra az utasítás nem tartalmaz szabályokat? (19.1.)

- Kinek köteles a jelzőőr jelenteni a rendkívüli eseményt, vagy balesetet? (19.1.2. első bekezdés)

F.2. számú Forgalmi Utasítás Függelékei (VHF/64299-1/2020-ITM)

6.sz. FÜGGELÉK

A FORGALMI SZOLGÁLAT EGYSZERŰSÍTETT ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ELTÉRŐ ELŐÍRÁSOK

6.2. Fogalom meghatározások a Függelék előírásainak helyes értelmezése szempontjából (6.2.1. - 6.2.5.)

6.3.Közlemények nyugtázása, előjegyzése

6.14.Útsorompók, sorompókezelés a szolgálatszünetelés tartama alatt

6.19. Kizárólag a MEFI, MERÁFI vonalakra vonatkozó előírások

A témakör ellenőrző kérdései:

- Ismertesse az egyszerűsített forgalmi szolgálat fogalmát! (6.2.1.)

- Ismertesse a mellékvonali forgalomirányító szolgálat fogalmát! (6.2.2.)

- Ismertesse a Forgalomszabályozó állomás fogalmát! (6.2.5.)

- Ismertesse a MEFI, MERÁFI forgalomirányító fogalmát! (6.2.4.)

7.sz. FÜGGELÉK

- Közlemények nyugtázására, előjegyzésére vonatkozó előírások (7.1. a),g),h),j),m),t),bb),dd, ee) bekezdés)

- Fejrovatos előjegyzési napló vezetése (7.2. pont 2., 9., 10., 16. rovat, 7.2.1.)

A témakör ellenőrző kérdései:

- Sorolja fel milyen közleményeket kell előjegyeznie a jelzőőrnek a Fejrovatos előjegyzési naplóban! (7.1. a),g),h),j),m),t),bb),dd) bekezdés)

- Ismertesse egy vonat tekintetében a jelzőőrök részére alkalmazott Fejrovatos előjegyzési napló rovatait! (7.2. pont alapján a Sorompókezelő, jelzőőr által vezetett Fejrovatos előjegyzési napló)

- Ismertesse a Fejrovatos előjegyzési napló dátum, az időjárás változásának bejegyzésére vonatkozó szabályokat! (7.2.1.)

8.sz. FÜGGELÉK

LÉTESÍTMÉNYEK JELÖLÉSE, ANYAGHALMOK ELHELYEZÉSE A VÁGÁNYOK MELLETT

- Távbeszélő jelzése (8.1.)

- A vágányok számozása (8.2.)

- A sorompók jelölése (8.5.)

A témakör ellenőrző kérdései:

- Ismertesse a távbeszélő jelzését! (8.1.)

- Ismertesse a vágányok számozására vonatkozó előírásokat! (8.2.)

- Ismertesse a sorompók jelölésére vonatkozó szabályozást! (8.5.)

17.sz. FÜGGELÉK

A MUNKAVONATOK (MUNKAGÉPEK) KÖZLEKEDÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A VÁGÁNYZÁROLT ÉS ÉPÍTÉS ALATT LÉVŐ VÁGÁNYOKON

17.2. A közlekedés szabályozása

- Felelősség (17.2.1.)

- Állomási és pályaszemélyzet értesítése (17.2.9.)

- Sorompókezelés (17.2.13., 17.2.14.)

A témakör ellenőrző kérdései:

- Ismertesse a felelősség kérdését a munkavonatok közlekedésének szabályozásában (17.2.1.)

- Miről kell értesíteni a jelzőőrt munkavonatok közlekedésekor? (17.2.9.)

- Ismertesse a sorompókezelés szabályait munkavonatok közlekedésekor? (17.2.13.)

- Függelék: Infrastruktúra: Vasúti munkavezető vasúti társasági vizsga (MÁV Zrt. F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) MÁV Zrt. V01-VT2024/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga írásbeli és kombinált gyakorlati-szóbeli vizsgatevékenységből áll.

ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

Az írásbeli vizsgatevékenység 20 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések megoszlása:

- 10 kérdés a MÁV Zrt. F.1. számú Jelzési Utasításból (VHF/64299-1/2020-ITM).

- 9 kérdés a MÁV Zrt. F.2. számú Forgalmi Utasításból (VHF/64299-1/2020-ITM).

- 1 kérdés a MÁV Zrt. F.2. számú Forgalmi Utasítás Függelékeiből (VHF/64299- 1/2020-ITM).

Minden kérdésre adott helyes válasz 1 pontot ér, az elérhető maximális pontszám: 20 pont.

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 80 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A feleletválasztós feladatok a következő típusúak lehetnek:

- Egyszerű választás

- Többszörös választás

- Párosítós

A megfelelt minősítés

Írásbeli vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, akinek a feladatokra adott helyes válaszokra kapott pontszáma a maximálisan elérhető pontszám legalább 75%-a.

A megfelelt szinthez 15 pont szükséges.

A válaszok értékelésénél az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

- Ismeri a tevékenységének ellátáshoz szükséges jelzésekkel kapcsolatos alapfogalmakat.

- Ismeri a tevékenységének ellátáshoz szükséges jelzők, figyelmeztető jelek alkalmazására, elhelyezésére vonatkozó előírásokat.

- Tévesztés nélkül ismeri és alkalmazza a munkaköréhez előírt kézi-, a hang- és a vonatokon alkalmazott jelzéseket.

- Tévesztés nélkül ismeri a figyelmeztető jeleket.

- Ismeri a tevékenységének ellátáshoz szükséges forgalmi előírások fogalom meghatározásait.

- Tévesztés nélkül tudja az útátjárók fedezésére vonatkozó szabályokat,

- Tévesztés nélkül ismeri az állomásról induló (áthaladó) és az útsorompóhoz közeledő vonat várható érkezésének kiszámítását,

- Ismeri a Menetidők táblázatos kimutatásának kezelését,

- Ismeri a jelzőőrök részére rendszeresített Fejrovatos előjegyzési naplót,

- Ismeri munkavonatok, segélymozdonyok útsorompót érintő közlekedésének szabályait.

- Ismeri az építési, karbantartási, felújítási, hibaelhárítási munkákkal összefüggő forgalmi szabályokat, dokumentálásokat.

- Tévesztés nélkül tudja a rendkívüli események esetén alkalmazandó eljárásokat.

- Tévesztés nélkül tudja a vasúti pálya sérülése, meghibásodása esetén követendő forgalmi szabályokat.

- Ismeri rendkívüli események után a helyreállítás szabályait.

KOMBINÁLT GYAKORLATI-SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A vizsgatevékenység az ismeretanyagból komplexen felépülő 4 részből áll, mely 2-2 (összesen 8) feladatot tartalmaz:

A gyakorlati-szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A szóbeli feleleteket lehetőleg üzemi környezetben kell megadni fényképek, torzított helyszínrajzok segítségével, bemutatással, szimulációval vagy szemléltetéssel.

A megfelelt minősítés

A 8 feladatból 6 feladatot kell megfelelt szinten teljesíteni

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

- Ismeri a tevékenységének ellátáshoz szükséges jelzésekkel kapcsolatos alapfogalmakat.

- Ismeri a tevékenységének ellátáshoz szükséges jelzők, figyelmeztető jelek alkalmazására, elhelyezésére vonatkozó előírásokat.

- Tévesztés nélkül ismeri és alkalmazza a munkaköréhez előírt kézi-, a hang- és a vonatokon alkalmazott jelzéseket.

- Tévesztés nélkül ismeri a figyelmeztető jeleket.

- Ismeri a tevékenységének ellátáshoz szükséges forgalmi előírások fogalom meghatározásait.

- Tévesztés nélkül tudja az útátjárók fedezésére vonatkozó szabályokat,

- Tévesztés nélkül ismeri az állomásról induló (áthaladó) és az útsorompóhoz közeledő vonat várható érkezésének kiszámítását,

- Ismeri a Menetidők táblázatos kimutatásának kezelését,

- Ismeri a jelzőőrök részére rendszeresített Fejrovatos előjegyzési naplót,

- Ismeri munkavonatok, segélymozdonyok útsorompót érintő közlekedésének szabályait.

- Ismeri az építési, karbantartási, felújítási, hibaelhárítási munkákkal összefüggő forgalmi szabályokat, dokumentálásokat.

- Tévesztés nélkül tudja a rendkívüli események esetén alkalmazandó eljárásokat.

- Tévesztés nélkül tudja a vasúti pálya sérülése, meghibásodása esetén követendő forgalmi szabályokat.

- Ismeri rendkívüli események után a helyreállítás szabályait.

TUDÁSANYAG

Jelzési ismeretek témakör ismeretanyagának tételes felsorolása

MÁV Zrt. F.1. számú Jelzési Utasítás (VHF/64299-1/2020-ITM)

- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Az utasítás hatálya, tartalma, és előírásainak értelmezése

- Az utasítás hatálya (1.1.1.)

- Az utasítás tartalma (1.1.2.)

- (1.1.3.)

1.2. Fogalom meghatározások a Jelzési Utasítás és Forgalmi Utasítás előírásainak helyes értelmezése szempontjából

- Alakjelző (1.2.1.)

- A vonatnál alkalmazható legnagyobb sebesség (1.2.2.)

- Bejárati jelző (1.2.3.)

- Csonkavágány (1.2.6.)

- Ellenőrző jelző (1.2.7.)

- Fedezendő pont (1.2.8.)

- Fedezőjelző (1.2.9.)

- Fényjelző (1.2.10.)

- Fénysorompó, félsorompóval kiegészített fénysorompó (1.2.11.)

- Fényvisszaverő kialakítású jelző, figyelmeztető jel (1.2.12.)

- Figyelmeztető jel (1.2.13.)

- Fordítókorong (1.2.14.)

- Hallható jelzés (1.2.16.)

- Jelzés (1.2.18.)

- Jelzőárbóc (1.2.19.)

- Jelzőeszköz (1.2.20.)

- Jelzőhíd (1.2.21.)

- Kézi állító készülék (1.2.24.)

- Kézijelzés (1.2.25.)

- Kijárati jelző (1.2.26.)

- Kisiklasztó saru (1.2.27.)

- Központi állítás (1.2.28.)

- Lassan bejárandó pályarész (1.2.29.)

- Rálátási távolság (1.2.31.)

- Szabadlátás korlátozottsága (1.2.32.)

- Szabványos állás (alapállás) (1.2.33.)

- Szelvényezés (1.2.34.)

- Távolbalátás korlátozottsága (1.2.35.)

- Távolságjelző (1.2.36.)

- Teljes sorompó (1.2.37.)

- Térköz (1.2.38.)

- Térközjelző (1.2.39.)

- Tolatásjelző (1.2.40.)

- Tolópad (1.2.41.)

- Útsorompót ellenőrző fedezőjelző (1.2.42.)

- Ütközőbak, földkúp (1.2.43.)

- Vasúti járműmérleg (1.2.44.)

- Vágány (1.2.45.)

- Vágányzáró sorompó (1.2.46.)

- Vonat eleje (1.2.50.)

- Vonat vége (1.2.51.)

1.3. A jelzők, jelzőeszközök, figyelmeztető jelek alkalmazására, a jelzések rendeltetésére, adására vonatkozó előírások

- Jelzést, továbbá figyelmeztetést adó eszközök és berendezések (1.3.1.)

- A hallható és a látható jelzések alkalmazása (1.3.2.)

- A jelzésadás ideje, helye, módja (1.3.3.)

- Figyelési kötelezettség (1.3.4.)

- Eljárás eltérő értelmű egyidőben adott jelzések, továbbá kétes értelmű jelzések esetén (1.3.5.)

- A jelzőeszközök kéznél tartása (1.3.6.)

- A jelzők csoportosítása (1.3.7.)

- (1.3.7.1.)

- (1.3.7.2.)

- Jelzők, figyelmeztető jelek helye (1.3.8.)

- A jelzőárbócok színezése (1.3.9.)

- (1.3.9.2.)

- (1.3.9.2.1.)

- (1.3.9.2.2.)

- A FŐJELZŐKRE, ELŐJELZŐKRE ÉS ISMÉTLŐJELZŐKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

2.1. A főjelzők felsorolása, feladata

- A főjelzők felsorolása (2.1.1.)

- A főjelzők feladata (2.1.2.)

- (2.1.2.1.)

4.  AZ EGYÉB JELZŐK ÉS JELZÉSEIK

4.1. Mellékvonali ellenőrző jelző

4.2. Útátjárójelző

- Az útátjárójelző alkalmazása (4.2.1.)

- (4.2.1.1.)

- (4.2.1.2.)

- (4.2.1.3.)

- (4.2.1.4.)

- (4.2.1.5.)

- Nem kell Útátjárójelzőt elhelyezni (4.2.2.)

4.4. A Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla

- A Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla (4.4.1.)

- (4.4.2.)

4.5. Váltójelzők

- A váltójelzők alkalmazása (4.5.1.)

- A váltójelzők kialakítása (4.5.2.)

- (4.5.2.1.)

- (4.5.2.2.)

- A váltók megjelölése, a váltószámozás feltüntetésének módja (4.5.3.)

- (4.5.3.1.)

- A váltójelzők jelzései (4.5.4.)

- (4.5.4.1.)

- (4.5.4.1.1.)

- (4.5.4.1.2.)

- (4.5.4.1.3.)

- (4.5.4.2.)

- (4.5.4.2.1.)

- (4.5.4.2.2.)

- (4.5.4.2.3.)

- (4.5.4.2.4.)

- (4.5.4.3.)

- (4.5.4.4.)

- A váltók kézi állítókészüléke (4.5.5.)

- (4.5.5.1.)

- (4.5.5.2.)

- (4.5.5.3.)

- (4.5.5.4.)

4.6. Vágányzáró jelző

- Vágányzáró jelző (4.6.1.)

- (4.6.2.)

- (4.6.3.)

- (4.6.4.)

- (4.6.4.1.)

- (4.6.4.2.)

- (4.6.4.3.)

4.7. A megállás helyének megjelölése

- A megállás helyének megjelölése (4.7.1.)

- (4.7.2.)

- (4.7.3.)

- (4.7.3.1.)

- (4.7.3.2.)

- (4.7.3.3.)

- Távolságjelző (4.7.4.)

- Távolságjelző alkalmazása (4.7.5.)

4.8. Biztonsági határjelző

- Biztonsági határjelző (4.8.1.)

- (4.8.2.)

- (4.8.3.)

4.9. Tolatási határjelző

- Tolatási határjelző (4.9.1.)

- (4.9.3.)

4.10. V-betűs jelző

- (4.10.1.)

- (4.10.2.)

- (4.10.5.)

4.12. Jelző a hótörő menetek részére

- Jelző a hótörő menetek részére (4.12.1.)

- (4.12.2.)

- (4.12.4.)

4.13. A lassan bejárandó pályarészek megjelölésére alkalmazott jelzők és jelzéseik

- A lassan bejárandó pályarész (vágány) jelzése (4.13.1.)

- (4.13.1.1.)

- (4.13.1.2.)

- (4.13.1.3.)

- (4.13.1.4.)

- (4.13.1.5.)

- (4.13.1.6.)

- (4.13.1.7.)

- A Lassúmenet előjelző (4.13.2.)

- (4.13.2.1.)

- (4.13.2.2.)

- (4.13.2.3.)

- (4.13.2.4.)

- (4.13.2.5.)

- (4.13.2.6.)

- A Lassúmenet eleje jelző (4.13.3.)

- (4.13.3.1.)

- (4.13.3.2.)

- (4.13.3.3.)

- (4.13.3.4.)

- (4.13.3.5.)

- A Lassúmenet vége jelző (4.13.4.)

- (4.13.4.1.)

- (4.13.4.2.)

- (4.13.4.3.)

- A jelzők elhelyezése és a hiányzó jelzők pótlása (4.13.5.)

- (4.13.5.1.)

- (4.13.5.2.)

- (4.13.5.3.)

- (4.13.5.4.)

- (4.13.5.5.)

- (4.13.5.6.)

- (4.13.5.7.)

- (4.13.5.8.)

- (4.13.5.9.)

4.14. A járhatatlan pályarészek fedezésére használt jelzők és jelzéseik

- A járhatatlan pályarész fedezése (4.14.1.)

- (4.14.1.1.)

- (4.14.1.2.)

- A Megállj jelző előjelzője (4.14.2.)

- (4.14.2.1.)

- (4.14.2.2.)

- A Megállj jelző (4.14.3.)

- (4.14.3.1.)

- (4.14.3.2.)

- Járhatatlan pályarész fedezése a nyílt vonalon (4.14.4.)

- (4.14.4.1.)

- (4.14.4.2.)

- (4.14.4.3.)

- (4.14.4.4.)

- Járhatatlan pályarész fedezése a szolgálati helyen (4.14.5.)

- A vágányzárolt pályarész fedezése (4.14.6.)

- (4.14.6.1.)

- (4.14.6.2.)

- (4.14.6.3.)

- (4.14.6.4.)

- (4.14.6.5.)

- A vágányzárolt, járhatatlan pályarész fedezése (4.14.7.)

- A fedezés ellenőrzése (4.14.8.)

- (4.14.8.1.)

4.15. Munkaterületek fedezése a szolgálati helyeken és a nyílt vonalon

- Munkaterület fedezése a nyílt vonalon (4.15.1.)

- (4.15.1.1.)

- (4.15.1.2.)

- (4.15.1.3.)

- (4.15.1.4.)

- Munkaterület fedezése a szolgálati helyen (4.15.2.)

- Eljárás Pályán dolgoznak! Jelzőnél (4.15.3.)

5.    KÉZIJELZÉSEK ÉS HANGJELZÉSE

5.1. A vonatközlekedés közben adható jelzések

- Megállj! (5.1.1.8.)

5.3. A mozdonyszemélyzet hangjelzései

- Figyelj! (5.3.1.)

- (5.3.1.2.)

- A vonat indul (5.3.5.)

- Veszély! (5.3.8.)

5.5. A jelzőőrök jelzései

- (5.5.1.)

- (5.5.1.1.)

- (5.5.1.2.)

- (5.5.1.3.)

6.   JELZÉSEK A VONATOKON ÉS A JÁRMŰVEKEN

6.1. A vonatok elejének és végének jelzésére, valamint a járműveken alkalmazandó jelzésekre vonatkozó előírások

- A vonat elejének jelzése (6.1.1.)

- A vonat végének jelzése (6.1.2.)

- Jelzések a kapcsolatlan tolómozdonyon (6.1.3.)

- Jelzések a tolatást végző járműveken (6.1.4.)

- (6.1.4.1.)

- Jelzések a személyek által elfoglalt kocsikon (6.1.5.)

- (6.1.5.1.)

- FIGYELMEZTETŐ JELEK

- Megállóhelyre figyelmeztető jel (8.1.)

- Megállóhelyre figyelmeztető jel (8.1.)

- Helyszíni őrzés alatt nem álló, nem biztosított váltóra figyelmeztető jel (8.7.)

- (8.7.1.)

- (8.7.2.)

- Kihúzóvágányon az ütközőbak (földkúp) távolságára figyelmeztető jel (8.8.)

- Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel (8.9.1.)

- (8.9.2.)

- (8.9.3.)

- (8.9.4.)

- Villamos távvezeték biztonsági övezetére figyelmeztető jel (8.10.)

- Jelző, figyelmeztető jel érvényének irányára utaló figyelmeztető jel (8.14.)

A „Jelzési ismeretek” témakör hatósági vizsgakérdései

MÁV Zrt. F.1.sz. Jelzési Utasítás (VHF/64299-1/2020-ITM)

- Ismertesse az Alakjelző fogalmát!

- Mit ért a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebesség alatt?

- Ismertesse a Bejárati jelző fogalmát!

- Ismertesse a Biztosított tolatásjelző fogalmát!

- Ismertesse a Csonkavágány meghatározását!

- Ismertesse az Ellenőrző jelző fogalmát!

- Ismertesse a Fedezendő pont fogalmát!

- Ismertesse a Fedezőjelző fogalmát!

- Ismertesse a Fényjelző fogalmát!

- Ismertesse a Figyelmeztető jel fogalmát!

- Ismertesse a Fordítókorong fogalmát!

- Ismertesse a Gurításjelző fogalmát!

- Ismertesse a Hallható jelzés fogalmát!

- Ismertesse a Jelfeladás fogalmát!

- Ismertesse a Jelzés fogalmát!

- Ismertesse a Jelzőárbóc fogalmát!

- Ismertesse a Jelzőeszköz fogalmát!

- Ismertesse a Jelzőhíd fogalmát!

- Ismertesse a Kézi állító készülék fogalmát!

- Ismertesse a Kézi jelzés fogalmát!

- Ismertesse a Kijárati jelző fogalmát!

- Ismertesse a Kisiklasztó saru fogalmát!

- Ismertesse a Központi állítás fogalmát!

- Ismertesse a Lassan bejárandó pályarész fogalmát!

- Hogyan vannak elhelyezve a jelzők a pálya mentén?

- Ismertesse a Rálátási távolság fogalmát!

- Mikor korlátozott a szabadlátás?

- Ismertesse a Szabadlátás korlátozottságának fogalmát!

- Ismertesse a Szabványos állás (alapállás) fogalmát!

- Ismertesse a Szelvényezés fogalmát!

- Mikor korlátozott a távolbalátás?

- Ismertesse a Távolbalátás korlátozottsága fogalmát!

- Ismertesse a Távolságjelző fogalmát!

- Ismertesse a Teljes sorompó fogalmát!

- Ismertesse a Térköz fogalmát!

- Ismertesse a Térközjelző fogalmát!

- Ismertesse a Tolatásjelző fogalmát!

- Ismertesse a Tolópad fogalmát! (1.2.41.)

- Ismertesse az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző fogalmát!

- Ismertesse az Ütközőbak, földkúp fogalmát!

- Ismertesse a Vasúti járműmérleg fogalmát!

- Ismertesse a Vágány fogalmát!

- Ismertesse a Vágányzáró sorompó fogalmát!

- Ismertesse a Vonat által vezérelt útsorompó fogalmát!

- Ismertesse a Vonatbefolyásolás fogalmát!

- Ismertesse a Vonat eleje fogalmát!

- Ismertesse a Vonat vége fogalmát!

- Csoportosítsa azokat az eszközöket és berendezéseket, amelyekkel jelzést, továbbá figyelmeztetést lehet adni!

- Mivel adhatók a vasúti jelzések és figyelmeztetések?

- Ismertesse a hallható és a látható jelzések alkalmazását!

- Mikor, hol és hogyan kell adni a jelzéseket?

- Milyen szabályok vonatkoznak a jelzésadás idejére, helyére és módjára?

- Ismertesse a figyelési kötelezettségre vonatkozó szabályokat!

- Mi az eljárás eltérő értelmű egyidőben adott, továbbá kétes értelmű jelzések esetén?

- Ismertesse a jelzőeszközök kéznél tartására vonatkozó szabályokat!

- Milyen szempontok szerint csoportosíthatjuk a jelzőket?

- Ismertesse a jelzők csoportosítását!

- Hol kell elhelyezni a különböző jelzőket és figyelmeztető jeleket?

- Ismertesse a jelzőárbócok forgalomszabályzó szerepét!

- Ismertesse a jelzőárbocok színezését!

- Sorolja fel a főjelzőket, ismertesse a főjelzők feladatát!

- Ismertesse az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző alkalmazását, kialakítását!

- Hogyan kell a főjelzők jelzésére előjelzést adni?

- Ismertesse az előjelzők fajtáit!

- Ismertesse az előjelzők és az előjelzést is adó főjelző helyére vonatkozó előírásokat!

- Ismertesse a tolatási mozgást szabályozó jelzők fajtáit!

- Melyek a tolatási mozgást szabályozó jelzők?

- Hogyan csoportosítjuk a tolatásjelzőket szerkezetük és biztosítottságuk szerint?

- Ismertesse a Mellékvonali ellenőrző jelző feladatát, kialakítását!

- Ismertesse a Mellékvonali ellenőrző jelzők csoportosítását, és a bejárati irányú ellenőrző jelző alkalmazására vonatkozó szabályokat!

- Ismertesse a kijárati irányú ellenőrző jelző alkalmazására vonatkozó szabályokat, és a kijárati irányú ellenőrző jelző szabványos állására vonatkozó előírást!

- Ismertesse az útátjárójelző alkalmazására vonatkozó szabályokat!

- Hol nem kell Útátjáró jelzőt elhelyezni?

- Ismertesse az útsorompót ellenőrző egyéb jelzők csoportosítását!

- Ismertesse a fénysorompót ellenőrző útátjárójelző alkalmazását!

- Milyen jelzőt alkalmazunk a vasúti átjáró megjelölésére?

- Ismertesse a váltójelzők alkalmazását!

- Milyenek lehetnek a váltójelzők kialakításuk szerint?

- Mely váltók hagyhatók váltójelző nélkül?

- Ismertesse a váltók megjelölését, a váltószámozás feltüntetésének módját!

- Ismertesse az egyszerű váltó váltójelzőjének jelzéseit!

- Ismertesse az átszelési váltó váltójelzőjének jelzéseit!

- Ismertesse a váltók kézi állítókészülékének színezését!

- Ismertesse a vágányzáró- jelző alkalmazására vonatkozó szabályokat!

- Ismertesse a vágányzáró- jelző jelzéseit!

- Milyen jelző alkalmazható a megállás helyének megjelölésére?

- Ismertesse a megállás helye jelzőt!

- Ismertesse a megállás helye jelző alkalmazására vonatkozó előírásokat!

- Ismertesse a távolság jelzőt!

- Ismertesse a távolságjelző alkalmazására vonatkozó szabályokat!

- Ismertesse a biztonsági határjelzőt és alkalmazását!

- Ismertesse a tolatási határjelzőt és alkalmazását!

- Ismertesse a V – betűs jelzőt és alkalmazását!

- Ismertesse a fékút eleje – jelzőt, alkalmazását!

- Hol és milyen jelzőt alkalmazunk a hótörő menetek részére?

- Sorolja fel a lassan bejárandó pályarész megjelölésére használt jelzőket, és alkalmazásuk szabályait!

- Ismertesse a Lassúmenet előjelzőket és jelzéseiket!

- Ismertesse a Lassúmenet vége jelzőre vonatkozó előírásokat!

- Ismertesse a lassúmenet jelzők elhelyezésére és a hiányzó pótlására vonatkozó előírásokat!

- Milyen feladata van a pályafelügyeletet ellátó személynek, ha lassúmenet jelző hiányát fedezi fel?

- Milyen feladata van a nem pályafelügyeletet ellátó személynek, ha lassúmenet jelző elhelyezési hiányosságát fedezi fel?

- Milyen feladata van a forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak), akit a lassúmenet jelző elhelyezési hiányosságáról értesítettek?

- Milyen feladata van a pályafelügyeletet ellátó szervezet diszpécserének, akit a lassúmenet jelző elhelyezési hiányosságáról értesítettek?

- Hogyan kell a járhatatlan pályarészeket fedezni állomáson valamint nyílt vonalon?

- Ismertesse a járhatatlan pályarészek fedezésére szolgáló jelzőket!

- Ismertesse a járhatatlan pályarészek fedezését nyílt vonalon!

- Ismertesse a járhatatlan pályarészek fedezését szolgálati helyen!

- Ismertesse a vágányzárolt pályarész fedezését!

- Kinek a feladata a vágányzárolt, járhatatlan pályarész fedezése, és kinek kell ellenőriznie?

- Hogyan kell a munkaterületet fedezni a szolgálati helyeken és a nyílt pályán?

- Mi az eljárás Pályán dolgoznak! jelzőnél?

- Ismertesse az ERTMS körzet kezdete jelzőre vonatkozó előírásokat!

- Ismertesse az ERTMS Megállás helye jelzőre vonatkozó előírásokat!

- Ismertesse az ERTMS vége jelzőre vonatkozó előírásokat!

- Ismertesse az ETCS szintváltás helye jelzőt!

- Ismertesse a csak villamos mozdonyokra vonatkozó jelzőket és jelzéseit!

- Sorolja fel a vonatközlekedés közben adható jelzéseket, ismertesse a Felhívás és a Vonatkísérők a helyükre jelzéseket!

- Sorolja fel a vonatközlekedés közben adható jelzéseket, ismertesse az Indulásra készen és a Felhívás az indításra jelzéseket!

- Sorolja fel a vonatközlekedés közben adható jelzéseket, ismertesse a Felhívás az áthaladásra és a Szabad az elhaladás! jelzéseket!

- Sorolja fel a vonatközlekedés közben adható jelzéseket, ismertesse a Lassan! és a Megállj! jelzéseket!

- Sorolja fel a vonatközlekedés közben adható jelzéseket, ismertesse, a Távolodj tőlem! és a Közeledj felém! jelzéseket!

- Ismertesse, a mozdonyszemélyzet Figyelj! Hangjelzését!

- Sorolja fel a mozdonyszemélyzet hangjelzéseit, ismertesse a Vonat állt meg a bejárati jelző előtt és a Tolást megkezdeni! jelzéseket!

- Sorolja fel a mozdonyszemélyzet hangjelzéseit, ismertesse a Tolást megszüntetni! és a A vonat indul! jelzéseket!

- Sorolja fel a mozdonyszemélyzet hangjelzéseit, ismertesse a A féket húzd meg! és a A féket ereszd meg! jelzéseket!

- Sorolja fel a mozdonyszemélyzet hangjelzéseit, ismertesse a Veszély! és a A vonatot vészfékkel állították meg jelzéseket.

- Ismertesse a jelzőőrök jelzéseivel kapcsolatos előírásokat!

- Ismertesse a vonat elejének, valamint a végének jelzéseit!

- Ismertesse a vonat elejének, valamint kapcsolatlan tolómozdonyának jelzéseit!

- Ismertesse a vonat elejének, valamint a tolatást végző járművek jelzéseit!

- Ismertesse a vonat elejének, valamint a személyek által elfoglalt kocsik jelzéseit!

- Ismertesse a vonat elejének jelzéseit, valamint a vonatokon alkalmazandó jelzésekkel kapcsolatos rendelkezések alapszabályát!

- Ismertesse a vonat elejének jelzéseit, valamint a jelzések ellenőrzésének és megfigyelésének szabályait!

- Ismertesse a vonat végének, valamint kapcsolatlan tolómozdonyának jelzéseit!

- Ismertesse a vonat végének, valamint a tolatást végző járművek jelzéseit!

- Ismertesse a vonat végének, valamint a személyek által elfoglalt kocsik jelzéseit!

- Ismertesse a vonat végének jelzéseit, valamint a vonatokon alkalmazandó jelzésekkel kapcsolatos rendelkezések alapszabályát!

- Ismertesse a vonat végének jelzéseit, valamint a jelzések ellenőrzésének és megfigyelésének szabályait!

- Ismertesse a kapcsolatlan tolómozdony, valamint a tolatást végző járművek jelzéseit!

- Ismertesse a kapcsolatlan tolómozdony, valamint a személyekkel elfoglalt kocsik jelzéseit!

- Ismertesse a kapcsolatlan tolómozdony jelzéseit, valamint a vonatokon alkalmazandó jelzésekkel kapcsolatos rendelkezések alapszabályát!

- Ismertesse a kapcsolatlan tolómozdony jelzéseit, valamint a jelzések ellenőrzésének és megfigyelésének szabályait!

- Ismertesse a tolatást végző járművek, valamint a személyek által elfoglalt kocsik jelzéseit!

- Ismertesse a tolatást végző járművek jelzéseit, valamint a vonatokon alkalmazandó jelzésekkel kapcsolatos rendelkezések alapszabályát!

- Ismertesse a tolatást végző járművek jelzéseit, valamint a jelzések ellenőrzésének és megfigyelésének szabályait!

- Ismertesse a személyek által elfoglalt kocsikon alkalmazott jelzéseket, valamint a vonatokon alkalmazandó jelzésekkel kapcsolatos rendelkezések alapszabályát!

- Ismertesse a személyek által elfoglalt kocsikon alkalmazott jelzéseket, valamint a jelzések ellenőrzésének és megfigyelésének szabályait!

- Ismertesse a Megállóhelyre figyelmeztető jelet, és a Fénysorompót ellenőrző útátjárójelzőre figyelmeztető jelet!

- Ismertesse a Megállóhelyre figyelmeztető jelet, és a Helyszíni őrzés alatt nem álló, nem biztosított váltóra figyelmeztető jelet!

- Ismertesse a Bejárati jelzőre figyelmeztető jelet, és a Külön előjelzővel nem rendelkező fény bejárati jelzőre, vagy fény fedezőjelzőre figyelmeztető jelet!

- Ismertesse a Bejárati jelzőre figyelmeztető jelet, és a Jelző, figyelmeztető jel érvényének irányára utaló figyelmeztető jelet!

- Ismertesse a Külön előjelzővel nem rendelkező fény bejárati jelzőre, vagy fény fedezőjelzőre figyelmeztető jelet, és az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőre figyelmeztető jelet!

- Ismertesse az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőre figyelmeztető jelet, és a Fénysorompót ellenőrző útátjárójelzőre figyelmeztető jelet!

- Ismertesse az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőre figyelmeztető jelet, és az Előjelzőre figyelmeztető jelet!

- Ismertesse az Előjelzőre figyelmeztető jelet, és Az alak főjelző továbbhaladást engedélyező szabványos állására figyelmeztető jelet!

- Ismertesse az Előjelzőre figyelmeztető jelet!

- Ismertesse Az alak főjelző továbbhaladást engedélyező szabványos állására figyelmeztető jelet, és az Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelet!

- Ismertesse Az alak főjelző továbbhaladást engedélyező szabványos állására figyelmeztető jelet, és a Helyszíni őrzés alatt nem álló, nem biztosított váltóra figyelmeztető jelet!

- Ismertesse a Helyszíni őrzés alatt nem álló, nem biztosított váltóra figyelmeztető jelet, és a Kihúzóvágányon az ütközőbak (földkúp) távolságára figyelmeztető jel!

- Ismertesse a Helyszíni őrzés alatt nem álló, nem biztosított váltóra figyelmeztető jelet, és az Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelet!

- Ismertesse a Kihúzóvágányon az ütközőbak (földkúp) távolságára figyelmeztető jelet!

- Ismertesse az Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelet, és a Tolató-vágányutas biztosítóberendezés hatáskörzetének végére figyelmeztető jelet!

- Ismertesse az Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelet, és a Fénysorompót ellenőrző útátjárójelzőre figyelmeztető jelet!

- Ismertesse a Villamos távvezeték biztonsági övezetére figyelmeztető jelet, és a Villamos előfűtésre (hűtésre) figyelmeztető jelet!

- Ismertesse a Villamos távvezeték biztonsági övezetére figyelmeztető jelet, és a Jelző, figyelmeztető jel érvényének irányára utaló figyelmeztető jelet!

- Ismertesse a Villamos előfűtésre (hűtésre) figyelmeztető jelet, és a Tolatóvágányutas biztosítóberendezés hatáskörzetének végére figyelmeztető jelet!

- Ismertesse a Villamos előfűtésre (hűtésre) figyelmeztető jelet, és a Fénysorompót ellenőrző útátjárójelzőre figyelmeztető jelet!

- Ismertesse a Fénysorompót ellenőrző útátjárójelzőre figyelmeztető jelet, és a Jelző, figyelmeztető jel érvényének irányára utaló figyelmeztető jelet!

- Ismertesse a Fénysorompót ellenőrző útátjárójelzőre figyelmeztető jelet, és a GSM-R körzet kezdetére figyelmeztető jelet!

- Ismertesse a Fénysorompót ellenőrző útátjárójelzőre figyelmeztető jelet, és a GSM-R körzet végére figyelmeztető jelet!

- Ismertesse a Vezeték nélküli rádiós rendszerekre figyelmeztető jeleket!

Forgalmi ismeretek témakör ismeretanyagának tételes felsorolása

MÁV Zrt. F.2. számú Forgalmi Utasítás (VHF/64299-1/2020-ITM)

- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Az utasítás hatálya, tartalma, kiegészítői, kezelése, és előírásainak értelmezése

- Az utasítás hatálya (1.1.1.)

- Az utasítás tartalma (1.1.2.)

- Kiegészítő utasítások, segédkönyvek (1.1.3.)

- Végrehajtási utasítások (1.1.4.)

- (1.1.5.1.)

- Az utasítások kéznél tartása (1.1.6.)

- (1.1.6.1)

- Az utasítások előírásainak értelmezése (1.1.7.)

- (1.1.7.1.)

1.2. Fogalom meghatározások az utasítás előírásainak helyes értelmezése szempontjából

- Anyavágány (Líravágány) (1.2.2.)

- Állomás (pályaudvar) (1.2.3.)

- Állomás területe (1.2.4.)

- Állomásfőnök (1.2.5.)

- Állomási személyzet (1.2.6.)

- Átmenő fővágány (1.2.9.)

- Átszelési kitérő (1.2.10.)

- Biztonsági betét (1.2.11.)

- Deltavágány (1.2.16.)

- Egyszerű kitérő (1.2.17.)

- Elágazó állomás (1.2.18.)

- Elsodrási határ (1.2.21.)

- Eseménykönyv, Eseménylap (1.2.22.)

- Fejállomás (1.2.26.)

- Felügyeleti szolgálat (1.2.29.)

- Féksaru (1.2.30.)

- Forgalmi kitérő (1.2.31.)

- Forgalmi szolgálattevő (1.2.34.)

- Forgalmi vonalirányító (1.2.35.)

- Forgalomirányító (1.2.36.)

- Forgalomszabályozást végző szolgálati hely (1.2.37.)

- Fővágány (1.2.38.)

- Helyes és helytelen vágány (1.2.41.)

- Hordozható rádió (1.2.44.)

- Iparvágány (1.2.46.)

- Jelenlétes forgalmi szolgálattevő (továbbiakban: jelenlétes) (1.2.48.)

- Jelzőőr (1.2.49.)

- Jobb és bal vágány (1.2.50.)

- Kezdőpont, végpont (1.2.51.)

- Kémszemlevonat (1.2.52.)

- Kiszolgálást végző vonat (1.2.53.)

- Kitérő (továbbiakban forgalmi szempontból: váltó) (1.2.54.)

- Középállomás (1.2.56.)

- Külső forgalmi szolgálattevő (1.2.59.)

- Megállóhely (1.2.62.)

- Megálló-rakodóhely (1.2.63.)

- Mellékvágány (1.2.64.)

- Mobiltelefon (1.2.66.)

- Motorkocsi (1.2.67.)

- Mozdony (vontatójármű) (1.2.69.)

- Mozdonyrádió (1.2.70.)

- Mozdonyszemélyzet (1.2.71.)

- Mozdonyvezető (vasúti járművezető) (1.2.72.)

- Munkavégzésért felelős (1.2.74.)

- Műszaki irányító (1.2.75.)

- Nyílt vonal (1.2.77.)

- Nyomtávolság (1.2.79.)

- Pályaelágazás (1.2.81.)

- Pályahálózat működtető (1.2.82.)

- Pályaelágazásnak minősülő sajátcélú vasúti pályahálózat-kiágazás (1.2.83.)

- Pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás (1.2.84.)

- Pályasebesség (1.2.85.)

- Pályaszemélyzet (1.2.86.)

- Pályaszinti vágánykeresztezés (1.2.87.)

- Pályatelefon (1.2.88.)

- Páros féksaru (1.2.89.)

- Rakodóhely (1.2.92.)

- Rakszelvény (1.2.93.)

- Rendező-pályaudvar (1.2.98.)

- Rendkívüli áthaladás (1.2.99.)

- Rendkívüli esemény (1.2.100.)

- Rögzítősaru (1.2.101.)

- Rugós váltó (1.2.102.)

- Sajátcélú vasúti pályahálózat (1.2.103.)

- Sajátcélú vasúti pályahálózatot kiszolgáló vonat (1.2.104.)

- Segélymozdony (1.2.105.)

- Segélyvonat (1.2.106.)

- Személyszállító vonat (1.2.108.)

- Szerelvényvonat (1.2.109.)

- Szolgálati felsőbbség (1.2.112.)

- Szolgálati főnök (1.2.113.)

- Szolgálati hely (1.2.114.)

- Szolgálati vonat (1.2.115.)

- Tehervonat (1.2.116.)

- Tolatás (1.2.119.)

- Tolatásvezető (1.2.120.)

- Tolatószemélyzet (1.2.122.)

- Tolómozdonnyal közlekedő vonat (1.2.123.)

- Tolt vonat (1.2.124.)

- Többvágányú pálya (1.2.125.)

- Utasítást adó hangszórós távbeszélő (1.2.126.)

- Utasperon (1.2.127.)

- Útsorompó kezelő (továbbiakban: sorompókezelő) (1.2.129.)

- Üzemi vonat (1.2.131.)

- Űrszelvény (1.2.132.)

- Vasúti munkagép (továbbiakban: munkagép) (1.2.133.)

- Vasúti társaság (1.2.134.)

- Vágányfonódás (1.2.135.)

- Vágánygépkocsi (1.2.136.)

- Vágányzár (1.2.138.)

- Vállalkozó vasúti társaság (1.2.139.)

- Váltókezelő (1.2.140.)

- Védőváltó (1.2.145.)

- Vonali távbeszélő (1.2.147.)

- Vonali tolatásvezető (1.2.148.)

- Vonat (1.2.149.)

- Vonatkísérő személyzet (1.2.155.)

- Vonatszemélyzet (1.2.157.)

- Vontatási telep (1.2.159.)

- Az utasítás szövegében előforduló kifejezések (1.2.160.b), e), g), i))

1.3. Az önálló szolgálatvégzés feltételei

- Beosztás önálló szolgálatra (1.3.1.)

- Felügyelet alatti foglalkoztatás (1.3.2.)

- Vizsga a villamosított vonalakra, valamint a villamos fűtésre, hűtésre vonatkozó ismeretekből (1.3.4.)

1.4. Szolgálati magatartás

- Felelősség (1.4.1.)

- (1.4.1.1.)

- Magatartás a vágányok között (1.4.2.)

- (1.4.2.1.)

- (1.4.2.2.)

- (1.4.2.3.)

- (1.4.2.4.)

- Idegen személyek tartózkodása vasúti területen (1.4.3.)

- (1.4.3.1.)

- Az egy személy által kiszolgált mozdony mozdonyvezetőjének cselekvőképtelensége (1.4.4.)

- Biztonságos munkavégzésre alkalmas állapot (1.4.5.)

- Munkahely elhagyása (1.4.6.)

- Rendelkezések adása és végrehajtása (1.4.7.)

- (1.4.7.1.)

- Munkavégzés rendkívüli helyzetben (1.4.8.)

- Ruházat, szolgálati jelvény viselése (1.4.10.)

- (1.4.10.1.)

- (1.4.13.3.)

- (1.4.16.1.)

1.5. Létesítmények, berendezések

- Létesítmények, berendezések jelölése (1.5.1.)

- Hibaelőjegyzési könyv, Hibanapló (1.5.2.)

- (1.5.5.1.)

- VÁLTÓK, VÁLTÓ-ÉS VÁGÁNYÚTELLENŐRZÉS

2.1. A váltók alkatrészei

- Az alkatrészek felsorolása (2.1.1.)

- Tősínek és csúcssínek (2.1.2.)

- A csúcssínek szabványos állása (2.1.3.)

- Feles állás (2.1.4.)

- Sínszékek, csúcssínemelő szerkezetek (2.1.5.)

- Összekötő rúd (rudak) (2.1.6.)

- Csúcssínrögzítő szerkezetek (2.1.7.)

- Állítószerkezetek (2.1.8.)

- Váltójelző (2.1.9.)

- Váltózár (2.1.10.)

2.2. A váltók csoportosítása forgalombiztonsági szempontból

- Csoportosítás (2.2.1.)

- Lezárható és le nem zárható váltók (2.2.2.)

- Biztosított és nem biztosított váltók (2.2.3.)

2.7. A váltók használhatóságának ellenőrzése forgalmi szempontból

- A használhatóság forgalmi feltételei (2.7.1.)

- A használhatóság ellenőrzése (2.7.2.)

2.8.A vágányút beállítása és ellenőrzése

- Utasítás a vonat vágányútjának beállítására (2.8.1.)

- Teendők a vágányút beállításának elrendelése után (2.8.3.)

- (2.8.5.1.f))

2.9.A váltók állítása

- Váltófelvágás (2.9.4.)

- (2.9.4.1.)

- (2.9.4.3.)

2.10. A váltók lezárása, felnyitása és feloldása. Lezárási táblázat. Elzárási táblázat

- Biztonsági betétek alkalmazása (2.10.4.)

2.11. A váltózárkulcsok és védelmi berendezések zárkulcsainak megjelölése és kezelése

- Megjelölés (2.11.1.)

- (2.11.4.1.)

- (2.11.4.3.)

- ÚTSOROMPÓK, ÚTSOROMPÓK KEZELÉSE

- Az útsorompó kezelés általános szabályai (3.1.)

- (3.1.1.)

- (3.1.2.)

- (3.1.5.)

- A sorompókezelők és a jelzőőrök értesítése az indítandó vonatról (3.2.)

- Az útsorompók lezárása, felnyitása (3.3.)

- (3.3.1.)

- (3.3.3.)

- Eljárás teljes sorompó használhatatlansága esetén

- (3.11.2.)

- Intézkedés az útsorompó használhatatlanságának elhárítására, jelzőőrök kirendelésére

- (3.12.5.)

- Jelzőőr (jelzőőrök) alkalmazása (3.13.)

- (3.13.1.)

- (3.13.2.)

- Eljárás, ha nem közölhető a vonat száma és előrelátható indulási ideje (3.14.)

- Eljárás a Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla, az Útátjárójelző hiánya, valamint a fénysorompó berendezés jelzőjének megrongálása, összetörése, kidöntése esetén (3.15.)

- TOLATÓSZOLGÁLAT

4.1. Általános rendelkezések

- Alapszabályok (4.1.1.)

- Tolatás útátjárón át (4.1.16.)

- (4.1.16.1.)

- VÉDEKEZÉS A JÁRMŰMEGFUTAMODÁSOK ELLEN

- A VONATSZEMÉLYZET HELYE ÉS LÉTSZÁMA A VONATOKON

- MENETREND

- Menetrendjegyzék, Menetidők táblázatos kimutatása (13.4.)

- (13.4.1.)

- A VONATOK FORGALOMBA HELYEZÉSE

- A vonatok forgalomba helyezése, lemondása

- (14.1.1)

- A VONATKÖZLEKEDÉS LEBONYOLÍTÁSA

15.1. Általános rendelkezések

- Közlekedést szabályozó személyek (15.1.1.)

- A közlekedésszabályozás rendszere (15.1.2.)

- A vonatok számozása (15.1.8.)

- Figyelési, tájékozódási, értesítési és egyéb kötelezettség (15.1.12.)

- (15.1.12.1.)

15.3. Követő vonat indítása állomástávolságban

- Alapszabály (15.3.1.)

- Vonatindítás a visszajelentés vétele előtt (15.3.2.)

- (15.3.2.1.)

- (15.3.2.4.)

15.8. A vonat számának és előrelátható indulási idejének külön közleményben történő közlése

- Alapszabályok (15.8.1.)

- (15.8.1.1.)

- A közlemény adásának és nyugtázásának módja állomásközi távbeszélőn

- (15.8.2.)

- A közlemény érvénytelenítése és megismétlése (15.8.3.)

- Eljárás, ha nem jelentkezik valamelyik sorompókezelő vagy jelzőőr (15.8.4.)

- (15.8.4.1.)

- 15.12. A helytelen vágány felhasználása

- A helytelen vágány felhasználása (15.12.1.)

- (15.12.2.)

- Nyílt vonalon dolgozók védelme (15.12.3.)

15.15. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra

- Korábbi közlekedés (15.15.13.)

- (15.15.13.1.)

15.16. A vonatok fogadása

- A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon és a nyílt vonalon (15.16.13.)

- (15.16.13.1.)

- (15.16.13.6.)

- A be-, ki-, elhaladás, érkezés, indulás, áthaladás idejének előjegyzése (15.16.14.)

15.18. Közlekedés tolómozdonnyal

- Tolómozdony alkalmazása

- (15.18.1.1.)

- (15.18.1.2.)

- Állomási- pálya- és vonatszemélyzet értesítése a tolómozdony alkalmazásáról (15.18.2.)

- Induló vonat megtolása állomáson (15.18.3.)

15.19. Munkavonatok, mérővonatok, segélymozdonyok, segélyvonatok és 6000 kg-nál könnyebb járművek közlekedtetése

- Munkavonatok közlekedtetése (15.19.1.)

- (15.19.1.1.)

- (15.19.1.3.)

- (15.19.1.6.)

- (15.19.1.7.)

- (15.19.1.10.)

- (15.19.1.16.)

- (15.19.1.19.)

- (15.19.1.20.)

- (15.19.2.5.)

- (15.19.2.6.)

- SZOLGÁLAT A VONATOKNÁL

16.2. Magatartás vonatközlekedés közben

- Eljárás, ha a vonatot a nyílt vonalon veszély fenyegeti (16.2.9.)

- (16.2.9.1.)

- Eljárás sérült pályarész felfedezésekor (16.2.10.)

- (16.2.10.1.)

- Visszatolás a nyílt vonalon az indulás megkönnyítése végett (16.2.11.)

- Visszatolás a mögöttes állomásra (16.2.12.)

16.3. A vonatok védelme, fedezése (Védekezés összeütközés, továbbá utolérés ellen)

- A vonatfogadásra kötelezettek teendői (16.3.1.)

- LASSÚMENETEK, PÁLYAMŰKÖDTETŐI KAPACITÁSIGÉNY FELHASZNÁLÁSOK

17.1. Lassúmenetek

- Alapszabály (17.1.1.)

- Az állandó és az előre látott ideiglenes lassúmenet elrendelése, az előre nem látott ideiglenes lassúmenet bevezetése, kitűzése (17.1.2.)

- Az előre nem látott ideiglenes lassúmenet elrendelése (17.1.3.)

17.2. A vonatforgalmat nem érintő, nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül végzett munkák

- Állomáson, nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül végzett munkák (17.2.1.)

- (17.2.1.1.)

- (17.2.1.2.)

17.3. A vonatforgalmat érintő, nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák

- Állomáson, nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák (17.3.1.)

- (17.3.1.1.)

- (17.3.1.2.)

- (17.3.1.3.)

- (17.3.1.4.)

- (17.3.1.5.)

- (17.3.1.6.)

- (17.3.1.7.)

- (17.3.1.8.)

- Egyéb rendelkezések (17.3.2.)

- (17.3.2.1.)

17.4. Pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás (vágányzár, feszültségmentesítés, biztosítóberendezési kikapcsolás)

- Előre tervezett tervezése és engedélyezése (17.4.1.)

- Nem tervezhető üzembiztonsági pályaműködtetői kapacitásigény felhasználása (17.4.7.)

- Biztonsági intézkedések (17.4.8.)

- (17.4.8.1.)

- (17.4.8.2.)

- (17.4.8.5.)

- A személyzet értesítése a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásról (17.4.9.)

- Értesítés az új vagy megváltoztatott helyzetről (17.4.11.)

- A FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSE TÉLEN

- Általános rendelkezés (18.1.)

- Hótorlaszban elakadt vonat fedezése (18.3.)

- RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK

- Teendők rendkívüli események bekövetkezésekor (19.1.)

- (19.1.2.)

- (19.1.3.)

- Vonatok visszatartása a pálya járhatatlansága miatt (19.2.)

- (19.2.1.)

- Forgalmi akadályok bejelentése és az érdekeltek értesítése (19.4.)

- (19.4.3.)

5. sz. FÜGGELÉK TÁVVEZÉRELT, TÁVKEZELT, VALAMINT A KÖZPONTI FORGALOMIRÁNYÍTÁSRA BERENDEZETT VONALAK, VONALSZAKASZOK, SZOLGÁLATI HELYEK FORGALOMSZABÁLYOZÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- (5.1.1.)

- (5.1.2.)

6.sz. FÜGGELÉK A FORGALMI SZOLGÁLAT EGYSZERŰSÍTETT ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ELTÉRŐ ELŐÍRÁSOK

- Általános előírások (6.1.)

- Fogalom meghatározások (6.2.)

- Egyszerűsített forgalmi szolgálat (6.2.1.)

- Mellékvonali forgalomirányító szolgálat (6.2.2.)

- Forgalomirányító (6.2.3.)

- MEFI, MERÁFI forgalomirányító (6.2.4.)

- Forgalomszabályozó állomás (6.2.5.)

- Közlemények nyugtázása, előjegyzése (6.3.)

- (6.4.1.)

- Szolgálati helyiségek (6.6.)

- (6.18.2.)

- (6.18.3.)

- (6.18.12.)

- (6.18.13.)

- (6.19.2.)

7.sz. FÜGGELÉK

- Közlemények nyugtázására, előjegyzésére vonatkozó előírások (7.1.a), b), f), g), h), j), m), n), t), u), v), y), bb), cc), ee), gg)

- Fejrovatos előjegyzési napló vezetése (7.2.)

- (7.2.1.)

8.sz. FÜGGELÉK LÉTESÍTMÉNYEK JELÖLÉSE, ANYAGHALMOK ELHELYEZÉSE A VÁGÁNYOK MELLETT

- Távbeszélő jelölése (8.1.)

- A vágányok számozása (8.2.)

- (8.2.1.)

- (8.2.2.)

- A váltók számozása (8.3.)

- (8.3.1.)

- (8.3.2.)

- (8.3.3.)

- (8.3.4.)

- (8.3.5.)

- (8.3.6.)

- Jelzők jelölése (8.4.)

- A sorompók jelölése (8.5.)

- Kisiklasztósaruk és vágányzáró sorompók jelölése (8.6.)

- Anyaghalmok és tárgyak elhelyezése a pálya mentén (8.7.)

- (8.7.1.)

- (8.7.2.)

14.sz. FÜGGELÉK A PÁLYAHÁLÓZAT MŰKÖDTETŐ KÜLÖN ENGEDÉLYÉVEL FUVAROZHATÓ RENDKÍVÜLI KÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA

14.1. Általános rendelkezések

- Rendkívüli küldemény meghatározása, az engedélyek fajtái (14.1.1.)

- (14.1.2.)

15.sz. FÜGGELÉK

- Próbavonatok csoportosítása forgalmi szempontból (15.1.1.)

- (15.1.2.6.)

17.sz. FÜGGELÉK A MUNKAVONATOK (MUNKAGÉPEK) KÖZLEKEDÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A VÁGÁNYZÁROLT ÉS ÉPÍTÉS ALATT LÉVŐ VÁGÁNYOKON

17.1. Általános előírások

- Általános előírások (17.1.1.)

- (17.1.2.)

17.2. A közlekedés szabályozása

- Felelősség (17.2.1.)

- Állomási és pályaszemélyzet értesítése (17.2.9.)

- Sorompókezelés (17.2.13.)

- Fénysorompó, fény- és félsorompó kikapcsolása (17.2.14.)

A „Forgalmi ismeretek” tantárgy vizsgakérdései

MÁV Zrt. F.2.sz. Forgalmi Utasítás (VHF/64299-1/2020-ITM)

- Milyen szabályok vonatkoznak az utasítások értelmezésére?

- Ismertesse az Anyavágány fogalmát!

- Ismertesse az Állomás (pályaudvar) fogalmát!

- Ismertesse az Állomás területének fogalmát!

- Ismertesse az Állomásfőnök fogalmát!

- Ismertesse az Állomási személyzet fogalmát!

- Ismertesse az Állomáskezelő fogalmát!

- Ismertesse az Állomásközi távbeszélő fogalmát!

- Ismertesse az Átmenő fővágány fogalmát!

- Ismertesse az Átszelési kitérő fogalmát!

- Ismertesse a Biztonsági betét fogalmát!

- Ismertesse a Biztosítóberendezési kikapcsolás fogalmát!

- Ismertesse a Biztosított szolgálati hely fogalmát!

- Ismertesse a Deltavágány fogalmát!

- Ismertesse az Egyszerű kitérő fogalmát!

- Ismertesse az Elágazó állomás fogalmát!

- Ismertesse az Elsodrási határ fogalmát!

- Ismertesse az Eseménykönyv, Eseménylap fogalmát!

- Mit ért ETCS alatt?

- Ismertesse a Fejállomás fogalmát!

- Ismertesse a Féksaru fogalmát!

- Ismertesse a Forgalmi kitérő fogalmát!

- Ismertesse a Forgalmi szolgálat fogalmát!

- Ismertesse a Forgalmi szolgálattevő fogalmát!

- Ismertesse a Forgalmi vonalirányító fogalmát!

- Ismertesse a Forgalmirányító fogalmát!

- Ismertesse a Forgalomszabályozást végző szolgálati hely fogalmát!

- Ismertesse a Fővágány fogalmát!

- Ismertesse a Hangrögzítő berendezés fogalmát!

- Ismertesse a Helyes és helytelen vágány fogalmát!

- Ismertesse a Helyi forgalmi távbeszélő fogalmát!

- Ismertesse a Hordozható rádió fogalmát!

- Ismertesse az Iparvágány fogalmát!

- Ismertesse a Jelenlétes forgalmi szolgálattevő (továbbiakban: jelenlétes) fogalmát!

- Ismertesse a Jelzőőr fogalmát!

- Ismertesse a Jobb és bal vágány fogalmát!

- Ismertesse a Kezdőpont, végpont fogalmát!

- Ismertesse a Kémszemlevonat fogalmát!

- Ismertesse a Kiszolgálást végző vonat fogalmát!

- Ismertesse a Kitérő (továbbiakban forgalmi szempontból: váltó) fogalmát!

- Ismertesse a Középállomás fogalmát!

- Ismertesse a Központi forgalomellenőrző szolgálat (KÖFE) fogalmát!

- Ismertesse a Központi forgalomirányító szolgálat (KÖFI) fogalmát!

- Ismertesse a Külső forgalmi szolgálattevő fogalmát!

- Ismertesse a Megállóhely fogalmát!

- Ismertesse a Megálló-rakodóhely fogalmát!

- Ismertesse a Mellékvágány fogalmát!

- Ismertesse a Menetvonal fogalmát!

- Ismertesse a Mobiltelefon fogalmát!

- Ismertesse a Motorkocsi fogalmát!

- Ismertesse a Motorvonat fogalmát!

- Ismertesse a Mozdony (vontatójármű) fogalmát!

- Ismertesse a Mozdonyrádió fogalmát!

- Ismertesse a Mozdonyszemélyzet fogalmát!

- Ismertesse a Mozdonyvezető fogalmát!

- Ismertesse a Mozdonyvonat fogalmát!

- Ismertesse a Munkavégzésért felelős fogalmát!

- Ismertesse a Műszaki irányító fogalmát!

- Ismertesse a Nem biztosított állomás fogalmát!

- Ismertesse a Nyílt vonal (pálya) fogalmát!

- Ismertesse a Nyomtávolság fogalmát!

- Ismertesse a Pályaelágazás fogalmát!

- Ismertesse a Pályahálózat működtető fogalmát!

- Ismertesse a Pályaelágazásnak minősülő sajátcélú vasúti pályahálózatkiágazás fogalmát!

- Ismertesse a Pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás fogalmát!

- Ismertesse a Pályasebesség fogalmát!

- Ismertesse a Pályaszemélyzet fogalmát!

- Ismertesse a Pályaszinti vágánykeresztezés fogalmát!

- Ismertesse a Pályatelefon fogalmát!

- Ismertesse a Páros féksaru fogalmát!

- Ismertesse a Rakodóhely fogalmát!

- Ismertesse a Rakszelvény fogalmát!

- Ismertesse a Rendelkezési szakasz fogalmát!

- Ismertesse a Rendelkező állomás fogalmát!

- Ismertesse a Rendező-pályaudvar fogalmát!

- Ismertesse a Rendkívüli áthaladás fogalmát!

- Ismertesse a Rendkívüli esemény fogalmát!

- Ismertesse a Rögzítő saru fogalmát!

- Ismertesse a Rugós váltó fogalmát!

- Ismertesse a Sajátcélú vasúti pályahálózat fogalmát!

- Ismertesse a Saját célú vasúti pályahálózatot kiszolgáló vonat fogalmát!

- Ismertesse a Segélymozdony fogalmát!

- Ismertesse a Segélyvonat fogalmát!

- Ismertesse a Személyszállító vonat fogalmát!

- Ismertesse a Szerelvényvonat fogalmát!

- Ismertesse a Szolgálati felsőbbség fogalmát!

- Ismertesse a Szolgálati főnök fogalmát!

- Ismertesse a Szolgálati hely fogalmát!

- Ismertesse a Szolgálati vonat fogalmát!

- Ismertesse a Tehervonat fogalmát!

- Ismertesse a Térközbiztosító berendezés fogalmát!

- Ismertesse a Térközőr fogalmát!

- Ismertesse a Tolatás fogalmát!

- Ismertesse a Tolatásvezető fogalmát!

- Ismertesse a Tolatócsapat fogalmát!

- Ismertesse a Tolatószemélyzet fogalmát!

- Ismertesse a Tolómozdonnyal közlekedő vonat fogalmát!

- Ismertesse a Tolt vonat fogalmát!

- Ismertesse a Többvágányú pálya fogalmát!

- Ismertesse az Utasítást adó hangszórós távbeszélő fogalmát!

- Ismertesse az Utasperon fogalmát!

- Ismertesse az Útsorompó kezelő (továbbiakban: sorompókezelő) fogalmát!

- Ismertesse az Ügyeleti szolgálat fogalmát!

- Ismertesse az Üzemi vonat fogalmát!

- Ismertesse az Űrszelvény fogalmát!

- Ismertesse az Vasúti munkagép (továbbiakban: munkagép) fogalmát!

- Ismertesse az Vasúti társaság fogalmát!

- Ismertesse a Vágányfonódás fogalmát!

- Ismertesse a Vágánygépkocsi fogalmát!

- Ismertesse a Vágányzár fogalmát!

- Ismertesse a Vállalkozó vasúti társaság fogalmát!

- Ismertesse a Váltókezelő fogalmát!

- Ismertesse a Vezető jegyvizsgáló fogalmát!

- Ismertesse a Vezető váltókezelő fogalmát!

- Ismertesse a Vezérlőkocsi fogalmát!

- Ismertesse a Védőkocsi fogalmát!

- Ismertesse a Védőváltó fogalmát!

- Ismertesse a Vonali távbeszélő fogalmát!

- Ismertesse a Vonali tolatásvezető fogalmát!

- Ismertesse a Vonat fogalmát!

- Ismertesse a Vonatindító állomás fogalmát!

- Ismertesse a Vonatjelentő dolgozó fogalmát!

- Ismertesse a Vonatjelentő távbeszélő fogalmát!

- Ismertesse a Vonatjelentőőr fogalmát!

- Ismertesse a Vonatkísérő személyzet fogalmát!

- Ismertesse a Vonatszemélyzet fogalmát!

- Ismertesse a Vonattalálkozás fogalmát!

- Ismertesse a Vontatási telep fogalmát!

- Ismertesse az Utasítás szövegében előforduló kifejezéseket!

- Ismertesse az önálló szolgálattételre történő beosztás előírásait!

- Milyen szabályok vonatkoznak a forgalmi szolgálattevő jelöltek felügyelet alatti foglalkoztatására?

- Milyen szabályok vonatkoznak a távközlő- és biztosítóberendezés kezelési vizsgákra?

- Milyen szabályok vonatkoznak a villamosított vonalakra, valamint a villamos fűtésre, hűtésre vonatkozó ismeretek vizsgáira?

- Ismertesse a felelősségre vonatkozó előírásokat!

- Ismertesse a vágányok közötti magatartásra vonatkozó előírásokat!

- Milyen szabályok vonatkoznak a vágányokon való átjárásra?

- Sorolja fel, kik tartózkodhatnak idegen személyek részére meg nem nyitott helyiségekben!

- Milyen kötelessége van a dolgozónak, aki forgalom- és vagyonbiztonságot veszélyeztető cselekmény elkövetését észleli?

- Mi az eljárás, az egy személy által kiszolgált mozdony mozdonyvezetőjének cselekvőképtelensége esetén?

- Mikor kell biztonságos munkavégzésre alkalmatlannak minősíteni a dolgozót és mi az eljárás ebben az esetben?

- Ismertesse a munkahely elhagyására vonatkozó előírásokat!

- Ismertesse a rendelkezések adásának és végrehajtásának szabályait.

- Hogy kell a munkát végezni rendkívüli helyzetben?

- Ismertesse a Parancskönyvvel kapcsolatos tudnivalókat.

- Milyen szolgálati jelvényeket ismer?

- Ismertesse a szolgálatra való jelentkezés szabályait!

- Mit kell tartalmazni a szolgálat átadás- átvétel szövegének?

- Mit kell tudni a szolgálat átadás- átvétel ellenőrzéséről, valamint az átadásátvétel utáni teendőről?

- Kik kötelesek a forgalmi tevékenységet ellátó munkavállalók munkavégzését ellenőrizni?

- Milyen szabályok vonatkoznak az élőszóval adott közleményekre?

- Ismertesse a közlemények nyugtázása, előjegyzésére vonatkozó szabályokat!

- Ismertesse a létesítmények jelölésére vonatkozó szabályokat!

- Ismertesse a létesítmények jelölésére vonatkozó szabályokat!

- Ismertesse a Hibaelőjegyzési könyvet!

- Ismertesse a Hibanaplót!

- Milyen előírás vonatkozik a világításra, lámpagondozásra?

- Kinek kell jól járó órával rendelkezni?

- Sorolja fel a váltó alkatrészeit!

- Ismertesse a váltók alkatrészeit!

- Csoportosítsa a váltókat forgalombiztonsági szempontból!

- Csoportosítsa a váltókat forgalombiztonsági szempontból, ismertesse a lezárható és nem lezárható váltókat!

- Csoportosítsa a váltókat forgalombiztonsági szempontból, ismertesse a biztosított és nem biztosított váltókat!

- Mikor használható egy váltó forgalmi szempontból?

- Melyek a váltó használhatóságának a forgalmi feltételei?

- Mikor kell a váltók használhatóságáról meggyőződni?

- Ismertesse a vonat vágányútjának beállítására vonatkozó utasítás előírásait!

- Milyen szöveggel kell elrendelni a vonat vágányút beállítását?

- Milyen forgalmi jellemzőket kell közölni a vágányút beállításának elrendelésekor, bejelentésekor?

- Melyek a vágányút beállításának elrendelése utáni teendők?

- Mik a teendők szabad vágányút biztosítására?

- Ismertesse a váltófelvágás fogalmát, valamint a váltófelvágás esetén követendő eljárást állomáson, ha a váltó helyszíni állítású!

- Ismertesse a váltófelvágás fogalmát, valamint a váltófelvágás esetén követendő eljárást állomáson, ha a váltó központi állítású!

- Ismertesse a váltófelvágás fogalmát, valamint a váltófelvágás esetén követendő eljárást nyílt pályán!

- Ismertesse a váltófelvágás fogalmát, valamint a váltófelvágás esetén követendő eljárást saját célú vasúti pályán, ha a váltó helyszíni állítású!

- Ismertesse a biztonsági betétek alkalmazására vonatkozó előírásokat!

- Hogyan rendelkezik a Forgalmi Utasítás a biztonsági betétek alkalmazásáról?

- Ismertesse a váltózárkulcsok, védelmi berendezések zárkulcsainak megjelölésére vonatkozó szabályokat!

- Ismertesse a nyíltvonali váltózárkulcsok, védelmi berendezések zárkulcsainak kezelését, ha a kulcsokat a kiszolgáló vonat vonali tolatásvezetőjének adják át!

- Milyen szabály vonatkozik az nyíltvonali váltózárkulcsok, védelmi berendezések zárkulcsainak kezelésre, ha a kulcsokat a kiszolgáló vonat vonali tolatásvezetőjének adják át?

- Ismertesse a nyíltvonali váltózárkulcsok, védelmi berendezések zárkulcsainak kezelését, ha a kulcsokat váltóvizsgálat céljából adják át!

- Milyen szabály vonatkozik az nyíltvonali váltózárkulcsok, védelmi berendezések zárkulcsainak kezelésre, ha a kulcsokat váltóvizsgálat céljából adják át?

- Ismertesse a sorompókezelés általános szabályait!

- Mi az eljárás, ha az útátjárón a legközelebbi vonatig el nem hárítható akadály keletkezik?

- Milyen szabályok vonatkoznak az útsorompók lezárására, felnyitására?

- Ismertesse a nyíltvonali fénysorompó használhatatlansága esetén követendő eljárást, ha a fénysorompó visszajelentése nyílt vonalon van; illetve ha az Útsorompót ellenőrző fedező jelző, a Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző, a Mellékvonali ellenőrző jelző a fénysorompó használhatatlanságára illetve a biztonságot nem veszélyeztető hibára utaló jelzést ad.

- Miről kell értesíteni a vonatszemélyzetet, ha az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén az állomásközben irányfüggő nyílt vonali fénysorompókon át kell közlekedni?

- Miről kell értesíteni a vonatszemélyzetet, ha az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén az állomásközben irányfüggetlen nyílt vonali fénysorompókon át kell közlekedni?

- Mi a teendő önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén az állomásközben lévő nyíltvonali fénysorompókkal vonatközlekedés esetén?

- Ismertesse az eljárást állomási fénysorompó használhatatlansága esetén!

- Ismertesse a követendő eljárást teljes sorompó használhatatlansága esetén!

- Milyen bejelentések szükségesek az útsorompó használhatatlanságának elhárítására?

- Mi a teendő akkor, ha a hibaelhárítást végző személy a hibát megjavítani nem tudja?

- Sorolja fel, mikor kell jelzőőrt alkalmazni!

- Ismertesse az eljárást, ha a sajátcélú vasúti pályahálózat összekötő- vagy csatlakozó vasúti pályán jelzőőrrel fedezendő illetve helyből kezelt útsorompó van, de a helyszínen vasutas dolgozó nem végez szolgálatot.

- Milyen eszközökkel, és ki köteles ellátni az útsorompó használhatatlansága miatt kirendelt jelzőőrt?

- Mi a követendő eljárás, ha a Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla hiánya esetén?

- Mi az eljárás követendő eljárás, az Útátjárójelző hiánya esetén?

- Mi az eljárás, a fénysorompó berendezés jelzőjének megrongálása, összetörése, kidöntése esetén?

- Ismertesse a tolatás alapszabályát!

- Ismertesse a tolatás engedélyezésére, elrendelésére vonatkozó előírásokat!

- Ismertesse az állomáson, saját célú vasúti pályán, más szolgálati ág vágányzatán, a tolatás engedélyezésére vonatkozó előírásokat!

- Ismertesse a saját célú vasúti pályán a tolatás engedélyezésére vonatkozó előírásokat!

- Milyen előírások vonatkoznak a nyílt vonalon történő tolatások engedélyezésére?

- Milyen módon lehet engedélyezni a tolatást? Ismertesse az élőszóban történő tolatás engedélyezés előírásait!

- Milyen módon lehet engedélyezni a tolatást? Ismertesse az Írásbeli rendelkezésen és élőszóval történő tolatás engedélyezés előírásait!

- Ismertesse a tolatásvezető tolatás közbeni tartózkodási helyére vonatkozó előírásokat!

- Ismertesse a tolatásvezető kötelességeit az első mozgás megkezdése előtt!

- Ismertesse a személyek által elfoglalt vágány felé történő tolatás előírásait!

- Ismertesse a tolatás előírásait, ha a tolatás olyan vágány felé történik, amely mellett engedélyezett munkát végeznek!

- Ismertesse az át nem tekinthető vágány felé végzett tolatás előírásait!

- Ismertesse az útátjárón át történő tolatás előírásait!

- Hogyan kell védekezni a járműmegfutamodás ellen mozdonynál?

- Ismertesse a járműmegfutamodás elleni védekezés előírásait a személyszállító kocsikból összeállított szerelvények esetén, a tolatás befejezése után!

- Ismertesse a járműmegfutamodás elleni védekezés előírásait a motorkocsikból összeállított szerelvények esetén, a tolatás befejezése után!

- Ismertesse a védekezés előírásait járműmegfutamodás ellen tolatás befejezése után!

- Ismertesse a védekezés előírásait járműmegfutamodás ellen tolatás befejezése után, a pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége által kijelölt szolgálati helyeken!

- Ismertesse az eljárást személyszállító vonat vonatszakadása esetén!

- Ismertesse az eljárást nem személyszállító vonat vonatszakadása esetén, ha a vonat vonatkísérő nélkül közlekedik!

- Ismertesse az eljárást nem személyszállító vonat vonatszakadása esetén, ha a vonat vonatkísérővel közlekedik!

- Milyen eszközökből mennyi darabot kell megfutamodott járművek megállítása céljából könnyen hozzáférhető helyen kéznél tartani a szolgálati helyek különböző szolgálati helyiségeiben?

- Ismertesse a páros féksaruk, féksaruk kéznél tartásának előírásait.

- Ismertesse a páros féksaruk, féksaruk alkalmazásának a előírásait.

- Ismertesse az eljárást, ha forgalmi szolgálattevőként arról kap értesítést, hogy a szomszéd állomásról kocsik futamodtak meg!

- Ismertesse az eljárást a megfutamodott járművek megállításával kapcsolatban, ha a járműveket nyílt vonalon kell megállítani!

- Ismertesse az eljárást a megfutamodott járművek megállításával kapcsolatban, ha a járműveket állomáson kell megállítani és a következő állomásközben nincs vonat útban az állomás felé!

- Ismertesse az eljárást a megfutamodott járművek megállításával kapcsolatban, ha a járműveket állomáson kell megállítani és a következő állomásközben vonat van útban az állomás felé!

- Ki a felelős a megfutamodás elleni biztosításért?

- Ismertesse, a tolatásvezetőn kívül ki a felelős a járműmegfutamodás elleni biztosításért

- Ismertesse a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) járműmegfutamodás elleni védekezéshez kapcsolódó kötelességeit!

- Ismertesse az állomásfőnök járműmegfutamodás elleni védekezéshez kapcsolódó kötelességeit!

- Mi határozza meg a vonatkísérők számát a vonatoknál?

- Milyen vonatokhoz és mikor köteles a vonatot közlekedtető vasúti társaság vonali tolatásvezetőt biztosítani?

- Hol köteles a vonatoknál szolgálatot teljesíteni a vonali tolatásvezető, továbbá a mozdony vezetőfülkéjében tartózkodó vonali tolatásvezető milyen esetekben vehető igénybe figyelésre kötelezett dolgozóként?

- Hol kell tartózkodniuk a vonali kocsirendezőknek nem személyszállító vonatnál?

- Több vonatkísérővel közlekedő személyszállító vonatnál hol kell tartózkodnia a vezető jegyvizsgálónak?

- Tolt vonatnál közlekedés közben hol köteles tartózkodni a vezető jegyvizsgáló, vonali tolatásvezető?

- Mi a menetrend szerepe, milyen vonatok részére kell menetrendet készíteni, ez alól mely vonatok képeznek kivételt?

- Melyek a menetrend fajtái?

- Mi a Menetrendjegyzék, mely szolgálati helyekre kell biztosítani és milyen adatokat tartalmaz?

- Ki és mikor köteles Menetidők táblázatos kimutatását készíteni, milyen adatokat tartalmaz?

- Hogyan értesülnek a menetvonal kiutalásról és módosításról a pályavasúti informatikai rendszerrel nem rendelkező dolgozók?

- Ismertesse a közlekedés-szabályozó személyeket!

- Milyen személyek és hogyan szabályozzák a vonatközlekedést?

- Hogyan kell az azonos és ellenkező irányú vonatok közlekedését szabályozni?

- Melyik pályán, vágányon és pályaudvarra kell közlekedtetni a vonatokat, mikor nem kell értesíteni a vonatok személyzetét a másikm pályán történő közlekedésről, mikor kell a vonatoknak új menetrendet készíteni és kézbesíteni?

- Ismertesse a vonatok számozására és fontossági sorrendjére vonatkozó előírásokat!

- Milyen figyelési, tájékozódási, értesítési és egyéb kötelezettség vonatkozik a közlekedést szabályozó dolgozókra?

- Miről és kiket kötelesek tájékoztatni a nyílt vonalon vonatfogadásra kötelezett dolgozók?

- Milyen előírások vonatkoznak a menetrend szerinti helyzet visszaállítására?

- Hogyan kell a késett vonatokat visszahelyezni a menetrendjükbe?

- Mikor szabad állomástávolságú közlekedésre berendezett pályán az elöl haladó vonat után ugyanarra a vágányra követő vonatot indítani?

- Milyen közlekedésre berendezett pályán és hogyan szabad a visszajelentés vétele előtt vonatot indítani és a vonattal közlekedni?

- Ismertesse a visszajelentés vétele előtt indított egységre vonatkozó közlekedési szabályokat!

- Ismertesse a térközrendszereket és azok jellemzőit!

- Mikor, és kivel kell közölni a vonat számát, és az előrelátható indulási idejét?

- Ki közölheti a vonat számát, az előrelátható indulási idejét?

- Mikor közölheti kizárólag a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) a vonat számát, az előrelátható indulási idejét?

- Ismertesse a vonat számának és előrelátható indulási idejének külön közleményben történő közlésének alapszabályait!

- Ismertesse a vonat számának és előre látható indulási idejének közlésének és nyugtázásának módját!

- Ismertesse a vonat számának és előre látható indulási idejének közlésének érvénytelenítésére és megismétlésére vonatkozó előírásokat!

- Mi az eljárás, ha a sorompókezelőt, vagy a jelzőőrt nem lehetett értesíteni a vonat előrelátható indulási idejéről?

- Ismertesse a helytelen vágány felhasználására vonatkozó előírásokat!

- Ismertesse a két- vagy többvágányú, továbbá párhuzamos egyvágányú pályákon, a nyílt vonalon dolgozók védelmét!

- Ki köteles kiállítani és kézbesíteni Írásbeli rendelkezést, mikor nem kell erre az Írásbeli rendelkezés kiállítóját utasítani?

- Ki kézbesítheti az Írásbeli rendelkezést a rendelkező és vonatindító állomásokon?

- Kik jogosultak rendelkezés élőszóval történő adására?

- Mi minősül korábbi közlekedésnek?

- Mely vonat közlekedtethető korábban?

- Hol kötelesek a vonatokat fogadni az állomási és nyíltvonali dolgozók és vonatfogadás során mit kötelesek megfigyelni?

- Ismertesse a vonatok behaladási, kihaladási, elhaladási, érkezési, indulási és áthaladási idejének előjegyzésére vonatkozó előírásokat!

- Mikor kell tolómozdonyt alkalmazni?

- Milyen esetekben és módon alkalmazható tolómozdony?

- Milyen ok miatt alkalmazott tolómozdony kivételével, ki köteles gondoskodni a tolómozdony alkalmazásáról és annak igénylésekor mit köteles közölni?

- Miről kell értesíteni az állomási, pálya- és vonatszemélyzetet tolómozdony alkalmazása esetén?

- Milyen előírásai vannak az induló vonat megtolásának állomáson?

- Mely vonatot nevezzük munkavonatnak, továbbá, ki és miért felelős a munkavonatok összeállításakor?

- Ismertesse a menetrend nélkül közlekedő munkavonatok számozására vonatkozó előírásokat!

- Hogyan szabályozni a nyílt vonalról visszatérő vagy a szomszéd állomásra bevonuló munkavonatok közlekedését?

- Mi az eljárás, ha önműködő biztosított térközjelzőkkel fel nem szerelt pályán a térköz- és vonatjelentőőröket nem lehet értesíteni a menetrend nélküli munkavonat közlekedéséről?

- Mi a teendője a munkavonat indítása előtt a forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak)?

- Ismertesse a munkavonat nyílt vonalon történő megosztására vonatkozó előírásokat!

- Mikor nem szabad menetrend nélküli munkavonatot indítani?

- Ismertesse a segélymozdonyok, segélyvonatok számozására, sebességére, megfékezettségére, közlekedésének szabályozására vonatkozó szabályokat!

- Hogyan kell szabályozni a segélyvonat vagy a segélymozdony közlekedését, ha a segélyre szoruló vonatot az eredeti irányának megfelelően vontatja be?

- Mi az eljárás, ha a nyílt vonalon segélyre szoruló vonat a kért segélymozdony megérkezése előtt saját mozdonyával továbbítható lenne, de a segélymozdony a menetirányban fekvő állomásról már elindult?

- Mi az eljárás, ha a vonatnál jelzési hiányosság van?

- Mi az eljárás, ha vonatfogadás alkalmával a vonatfogadásra kötelezett dolgozó azt észleli, hogy az előtte elhaladó vonat végén jelzési hiányosság van?

- Mi az eljárás, ha a vonatot a nyílt vonalon veszély fenyegeti?

- Mi az eljárás sérült pályarész felfedezésekor?

- Hogyan szabályozza az utasítás a visszatolást a nyílt vonalon az indulás megkönnyítése végett?

- Hogyan szabályozza az utasítás a visszatolást a mögöttes állomásra?

- Ismertesse a vonatfogadásra kötelezettek teendőit a vonatok védelmére, fedezésére!

- Milyen lassúmenetek lehetnek időtartamukat tekintve?

- Ismertesse az állandó és az előre látott ideiglenes lassúmenetek elrendelésének- valamint az előre nem látott ideiglenes lassúmenet bevezetésének é kitűzésének szabályait!

- Ismertesse az előre nem látott ideiglenes lassúmenet elrendelésének szabályait, ha az a pályavasúti informatikai rendszeren történt!

- Mi történik az után, hogy az előre nem látott ideiglenes lassúmenetet a pályafenntartási diszpécser elrendeli?

- Hogyan kell előjegyezni az állomáson, nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül végzett munkákat?

- Ismertesse az állomáson, nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül végzett munkák végzésére vonatkozó szabályokat!

- Hogyan történik az elsodrási határon kívül végzett munka befejezésének bejelentése?

- Ismertesse az állomáson, nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák végzésére vonatkozó szabályokat!

- Hogyan kell előjegyezni az állomáson, nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkákat?

- Milyen egyéb rendelkezések vonatkoznak az állomáson, nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkákra?

- Milyen körülmények befolyásolhatják, hogy az állomáson, nyíltvonalon, alagútban, hídon az elsodrási határon belül végzett munka nem vágányzár keretében elvégezhető-e?

- Milyen szabály vonatkozik az előre tervezett pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás engedélyezésére?

- Ismertesse az nem tervezhető üzembiztonsági pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásra vonatkozó szabályokat!

- Milyen biztonsági szabályokat kell betartani az pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás közben?

- Hogyan kell dokumentálni a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás megkezdését?

- Hogyan szabályozza az utasítás a személyzet értesítését a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásról?

- Mi az eljárás pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásának megszüntetésekor és annak esetleges túllépésekor?

- Hogyan szabályozza az utasítás az értesítést az új vagy megváltozott helyzetről?

- Ismertesse az általános és a különleges rendelkezéseket a forgalmi szolgálat végzésére télen!

- Mi a feladata az állomási személyzetnek a forgalmi szolgálat végzésekor télen?

- Két- vagy többvágányú pályán hogyan kell szervezni a vonatközlekedést télen, ha az egyik vágányon hókotró, hóeltakarító vonat dolgozik?

- Mi az eljárás, ha a nyílt vonalon a vonat hóakadályban elakad?

- Ismertesse a hótorlaszban elakadt vonatok fedezésére vonatkozószabályokat!

- Milyen intézkedést kötelesek tenni a dolgozók, ha rendkívüli esemény – baleset – következett be?

- Mi a teendője a forgalmi vonalirányítónak, ha a mozdonyvezető a nyílt vonalon történt rendkívüli megállást jelentette?

- Mi a kötelességük a dolgozóknak az észlelt balesetekkel, rendkívüli eseményekkel kapcsolatban?

- Milyen előírásokat köteles figyelembe venni a dolgozó a balesetek, rendkívüli események jelentése során?

- Milyen formában kell jelenteni a különböző rendkívüli eseményeket?

MÁV Zrt. F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékeiből (VHF/64299/2020-ITM)

- Ki, honnan és hogyan szabályozza a távvezérelt, távkezelt és KÖFI vonalak, vonalszakaszok forgalmát?

- Mit kell a távvezérelt, távkezelt és KÖFI vonalakon, vonalszakaszokon Végrehajtási Utasításban szabályozni?

- Milyen előírások vonatkoznak a jelenlétes forgalmi szolgálattevőre a távvezérelt, távkezelt és KÖFI vonalakon, vonalszakaszokon?

- Minek kell tekinteni a vonatközlekedés lebonyolítása szempontjából a távvezérelt, távkezelt, KÖFI vonalak állomásait?

- Mikor és kinek az engedélyével haladhat át rendkívüli módon a menetrend szerint megálló nem személyszállító vonat a távvezérelt, távkezelt és KÖFI állomásokon?

- Mi a teendője a mozdonyvezetőnek, ha a távvezérelt, távkezelt és KÖFI vonalakon, vonalszakaszokon a vonat mozdonyának szolgálatképtelensége vagy bármely más ok miatt a nyílt vonalon megállt?

- Ismertesse a távvezérelt, távkezelt, KÖFI állomásról induló vonatok felhatalmazására, valamint a rendkívüli áthaladásra vonatkozó előírásokat!

- Ismertesse a távvezérelt, távkezelt, KÖFI vonalon a használhatatlan bejárati, kijárati jelzők esetén követendő eljárásokra vonatkozó szabályokat!

- Ismertesse a távvezérelt, távkezelt, KÖFI vonalon a használhatatlan bejárati, kijárati jelzők esetén követendő eljárásokra vonatkozó szabályokat!

- Ismertesse a mozdonyvezető jelentési kötelezettségét távvezérelt, távkezelt, KÖFI vonalon, ha a vonat a mozdony szolgálatképtelensége vagy bármely más rendkívüli ok miatt a nyíltvonalon megállt, illetve távolbalátás korlátozottsága esetén!

- Ismertesse az Egyszerűsített forgalmi szolgálat fogalmát!

- Ismertesse a Mellékvonali forgalomirányító szolgálat fogalmát!

- Ismertesse a Forgalomirányító és a MEFI, MERÁFI forgalomirányító fogalmát!

- Milyen követelményeknek kell megfelelni a jelző- és biztosítóberendezéseknek találhatók a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakon!

- Milyen értekező berendezések és milyen fontossági sorrendben használhatók a forgalomirányító és a vonatszemélyzet közötti értekezésre a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakon

- Ki és hol köteles meggyőződni a járművekre rendszeresített értekező berendezések üzemképes állapotáról a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakon?

- Milyen előírások vonatkoznak a mozdonyvezető bejelentkezési kötelezettségére a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakon?

- Ismertesse a vágányút beállítás, váltó- és vágányút ellenőrzés vonatkozó szabályozást a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakon!

- Mely váltókat kell állandóan zárva tartani a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakon?

- Hogyan kell kezelni a váltózárkulcsokat a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakon?

- Hogyan kell váltóellenőrzést tartani központi állítású váltóknál a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalak állomásain?

- Hogyan kell az útsorompókat kezelni a szolgálatszünetelés tartama alatt a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakon?

- Hogyan történik az engedélykérés, a vonat számának és előrelátható indulási idejének közlése személyzet nélküli állomásról történő vonat indítása előtt?

- Hogyan kell forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalak szolgálati helyein a vonatforgalommal kapcsolatos rendelkezéseket és értesítéseket a mozdonyszemélyzettel közölni?

- Vonatközlekedés lebonyolítása során milyen feladatai vannak a központi ajtóműködtetésű, vonatkísérő nélkül közlekedő vonat a mozdonyvezetőjének?

- Ismertesse a teendőket, ha a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakon a szolgálatszünetelés alkalmával a főjelzőket nem kezelik vagy azok használhatatlanok!

- Ismertesse a MEFI, MERÁFI vonalak állomási ellenőrző és vonali biztosítóberendezéseit!

- Mi a teendője a vonatszemélyzetnek a forgalomirányítótól kapott rendelkezésekkel kapcsolatban a MEFI, MERÁFI vonalakon?

- Ismertesse az eljárást, ha a közlekedő vonat személyzete használhatatlan Mellékvonali ellenőrző jelzőről kap értesítést!

- Hogyan történik a tolatás végrehajtása MEFI, MERÁFI vonalak állomásain?

- Hogyan kell előjegyezni azokat a közlekedéssel és tolatással kapcsolatban visszamondásra alkalmas értekező berendezésen adott közleményeket, amelyek részére a Fejrovatos előjegyzési napló rovatot tartalmaz?

- Ismertesse a Fejrovatos előjegyzési napló vezetésével kapcsolatos szabályokat!

- Milyen módon kell a Fejrovatos előjegyzési naplóba bejegyezni a dátum és az időjárás változását?

- A Fejrovatos előjegyzési napló mely rovataiba nem kell előjegyzést tenni?

- Milyen esetekben kell a Fejrovatos előjegyzési naplóban előjegyezni a fővágány elfoglalását vagy felszabadulását?

- Hogyan kell megjelölni a Távbeszélővel vagy távbeszélő csatlakozóval felszerelt nyíltvonali létesítményeket és pályamenti berendezéseket?

- Hogyan kell számozni a vágányokat állomásokon és megállórakodóhelyeken?

- Hogyan kell számozni az átépített vagy új építésű kétvágányú és többvágányú vasútvonalak nyíltvonali megállóhelyeinek vágányait?

- Ismertesse a vágányok számozására vonatkozó előírásokat állomásokon és megálló-rakodóhelyeken, valamint átépített vagy új építésű kétvágányú vasútvonalak nyíltvonali megállóhelyein!

- Ismertesse a vágányok számozására vonatkozó előírásokat teher- és rendező-pályaudvarokon, gépészeti telephelyek, műhelyek, sajátcélú vasúti pályahálózatok vágányain!

- Hogyan kell számozni a váltókat állomásokon, megálló-rakodóhelyeken és elágazó állomásokon, mivel kell kiegészíteni az átszelési váltók számát?

- Hogyan kell számozni a nyíltvonali rakodóhelyek, pályaelágazások és sajátcélú vasúti pályahálózatok kiágazási váltóit?

- Hogyan kell jelölni a jelzőket?

- Hogyan kell megjelölni a sorompókat?

- Hogyan kell megjelölni a kisiklasztósarukat és a vágányzáró sorompókat?

- Hogyan kell elhelyezni az anyaghalmokat és tárgyakat a pálya mentén?

- Mit nevezünk rendkívüli küldeménynek, milyen fajtái vannak?

- Csoportosítsa a próbavonatokat forgalmi szempontból!

- Csoportosítsa a próbavonatokat rendeltetésük szerint!

- Mit nevezünk terhelési próbavonatnak?

- Milyen előírásokat kell figyelembe venni a különleges próbavonat közlekedésekor?

- Milyen szolgálati helyeken lehet a járművek megállítására féksarut használni?

- Mi a teendője a pályafenntartási munkavállalónak, ha a vágányt saruzásra alkalmatlannak minősítette?

- Milyen előírások vonatkoznak a sarukidobók karbantartására?

- Ismertesse a munkavonatok (munkagépek) közlekedésére vonatkozó általános előírásokat a vágányzárolt és építés alatt lévő vágányokon!

- Ismertesse a munkavonatok (munkagépek) közlekedésének általános szabályozását a vágányzárolt és építés alatt lévő vágányokon!

- Miről kell értesíteni az állomási és pályaszemélyzetet munkavonatok (munkagépek) közlekedését megelőzően?

- Ismertesse a munkavonatok (munkagépek) közlekedésekor a helyhez kötött jelzők és a sorompók kezelésére vonatkozó előírásokat! !

- Ismertesse a munkavonatok (munkagépek) közlekedésekor a fénysorompó, fény- és félsorompó kikapcsolására vonatkozó előírásokat!

Biztosítóberendezés ismeretek témakör ismeretanyagának tételes felsorolása

- Biztosítóberendezési alapelvek I. (Forgalomtechnikai alapok)

  - Sorompóberendezések:

  - Sorompóberendezések célja, közút lezárásának módjai

  - Útátjáró biztosításának alkalmazása, félsorompós kiegészítés

  - Rálátási háromszög, csökkentett rálátási háromszög

- Biztosítóberendezési alapelvek

  - Biztosítóberendezések fogalma, célja, feladatrendszere

  - Biztosítóberendezésekkel szemben támasztott követelmények

  - Biztosítóberendezések funkcionális modellje

  - Állomási biztosítóberendezések csoportosítása

3.	Biztosítóberendezési külsőtéri szerkezeti elemek

  - Jelzők

  - Alakjelzők

  - Fényjelzők

  - Kitérő szerepe a kötöttpályás vasúti közlekedésben

  - A kitérő szerkezeti felépítése, csoportosítása

  - A váltó főbb részei

  - Váltó használhatóság ellenőrzése

  - A váltó, mint baleseti veszélyforrás

  - A váltó és a biztosítóberendezés kapcsolata

  - 3Váltók, külsőtéri váltóállító, ellenőrző és rögzítő szerelvények

  - Váltóállító szerelvények: (a váltóállítás fázisai)

  - Ellensúllyal történő váltóállítás

  - Csúcssínrögzítő szerelvények:

  - Kampózár

  - Zárnyelv

  - Spherolock

  - Tempflex zárszerkezetek

  - Váltó ellenőrző szerelvények

  - Váltózár

  - Ellenőrzőzáras váltózár

  - Váltófelvágás a különböző állítószerkezetek esetén

  - váltófelvágás esetén követendő eljárások, kezelések

  - Vágányzáró szerkezetek

  - Kisiklasztósaru

  - Vágányzáró sorompó

- Biztonsági betétek kezelésére vonatkozó szabályok

24/2023. (III.24. MÁV ÉRT.6. ) EVIG sz. utasítás a biztonsági betétek alkalmazására csúcssínrögzítő zárszerkezettel ellátott váltóknál

- Az utasítás leírása

- 1. sz. Melléklet

A „Biztosítóberendezés ismeretek” témakör vizsgakérdései

  - Miért van szükség útátjáró fedező berendezésekre? Melyek a közút lezárásának módjai?

  - Mely esetekben kell az útátjárót biztosítani? A fénysorompót milyen feltételek, adottságok fennállása esetén kell csapórúddal kiegészíteni? Milyen esetben szükséges a további kiegészítés?

  - Milyen sorompó berendezésekkel biztosítható a vasút-közút szintbeli kereszteződése? Ismertesse a legfontosabb jellemzőiket!

  - Ismertesse a biztosítóberendezéssel szemben támasztott követelményeket!

  - Ismertesse a biztosítóberendezés funkcionális modelljét! Osztályozza a biztosítóberendezéseket konstrukciós és funkcionális szempontból!

  - Térbeli elhelyezkedésük alapján milyen biztosítóberendezéseket ismer?

  - Ismertesse az alakjelzőket rendeltetésük és felépítésük alapján, határozza meg az egyes alkotóelemek feladatát!

  - Ismertesse a fényjelzőket! Milyen előnyei vannak az alakjelzőkkel szemben?

  - Ismertesse a kitérők szerepét a vasúti közlekedésben, majd csoportosítsa őket geometria alapján!

  - Ismertesse a váltó részeit, mutassa be a váltóállítás folyamatát, azok fázisait!

  - Szerkezeti kialakítás szerint milyen váltókat ismer? Ezeket milyen módon lehet állítani?

  - Hogyan lehet tudomást szerezni a különböző módon állított váltók felvágásáról? Hogyan történik a helyreállítás folyamata központi vonóvezetékes váltóállítás esetén?

  - Mi a váltózár feladata? Mikor szabad a tartalékkulcsot használni?

  - Milyen típusú csúcssínrögzítő szerkezeteket ismer? Ismertesse, hogyan lehet meggyőződni a spherolock zárszerkezet záródásáról?

  - Ismertesse a biztonsági betétek típusait, és az általuk megvalósítható biztosítóberendezési feladatokat! Melyik csúcssínnél kell a biztonsági betétet felhelyezni és miért?

  - Rajzolja le a váltózárkulcsok tábláinak jelöléseit és magyarázza meg azokat! Mennyi váltózár van felszerelve egy átszelési kitérőre?

  - Ismertesse a vágányzáró sorompó függőségi kialakítását, korszerű – jelfogófüggéses - biztosítóberendezések esetén!

  - Ismertesse a biztonsági betét alkalmazásának eseteit!

  - Sorolja fel a kampózáras váltókhoz alkalmazandó Biztonsági betét részeit!

  - Sorolja fel a zárnyelves váltókhoz alkalmazandó Biztonsági betét részeit!

  - Ismertesse a lakatok, lakatkulcsok és lakat másodkulcsok kezelésére vonatkozó előírásokat!

- Függelék: Infrastruktúra: Vasúti munkavezető (Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás a Balatonfenyves Gazdasági Vasút részére) vasúti társasági vizsga MÁV Zrt V01-VT2023/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll.

ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

Az írásbeli vizsgatevékenység 4 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések megoszlása:

- 2 kérdés a Jelzési, forgalmi és gépészeti Utasítás a Balatonfenyves gazdasági vasút című utasítás ((UVH/VF/NS/A/2336/1/2014), Általános rendelkezések, I. Jelzési részből,

- 2 kérdés a Jelzési, forgalmi és gépészeti Utasítás a Balatonfenyves gazdasági vasút című utasítás ((UVH/VF/NS/A/2336/1/2014), II. Forgalmi részből,

Minden kérdésre adott helyes válasz 1 pontot ér, az elérhető maximális pontszám: 4 pont.

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 120 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Feleletválasztó feladatok:

A feleletválasztó tesztfeladatok típusa:

- Az alternatív választás esetében csak két válaszlehetőség adott: az egyik helyes, a másik helytelen. Éppen ezért a helyes megoldás véletlen esélye 50%-os. A feladat kijelölés lehet:

- Állítás, amelyről a megoldónak azt kell eldöntenie, hogy igaz-e vagy hamis.

- Feladat annak megoldásával együtt, így a tanulónak a megadott

megoldás helyességét kell megítélni.

- Eldöntendő kérdés.

- A többszörös választási lehetőséget adó feladattípusban a válaszlehetőség több.

- A megadott válaszok közül az egyik vagy esetleg több is helyes.

- A listázott állítások közül több is igaz (akár mindegyik).

- A válaszok illesztése (párosítása) esetén két halmaz elemei között kell valamilyen tartalmi kapcsolatot megtalálni. A vaktalálatok esélyét csökkenti, ha az egyik halmaz elemszáma legalább egyel nagyobb, mint a másiké. A következő hozzárendelési módok jellemzőek:

- Egy az egyhez hozzárendelés,

- Egy a többhöz hozzárendelés,

Feleletalkotó feladatok:

A feleletalkotó feladatok főbb típusai:

- A kiegészítéses feladattípus, amikor rendszerint egy adott mondatból egy (vagy több) kulcsszó, fogalom, szövegrész hiányzik, és a megoldónak a hiányzó elem(ek) megadásával kell a hiányos kijelentést kiegészítenie, teljessé tennie.

- A rövid választ igénylő feladattípus esetében egy megadott kiegészítendő kérdésre kell a tanulónak válaszolnia úgy, hogy egyetlen szó, név, szám stb. elegendő a helyes megoldáshoz.

- A hosszú választ igénylő feladattípus esetén a feladat helyes, teljes megválaszolásához hosszabb, legtöbbször egész mondatos válasz vagy több dolog felsorolása szükséges. A rövid válasz egyértelműen nem lehet elégséges ennek a feladattípusnak a teljesítéséhez.

- A feladattípus megoldásának elvárása esszé típusú válasz.

A hallgatók számára a könnyebb érthetőség kedvéért a feladatok megadásánál a következő megnevezések használata javasolt:

- TOTÓ

- KIEGÉSZÍTÉS

- PÁROSÍTÁS

- IGAZ-HAMIS

- ISMERTESSE

A megfelelt minősítés

Tévesztés nélkül ismeret szükséges az alábbi vizsgakérdések esetében, ami azt jelenti, hogy az írásbeli és a szóbeli vizsgán az alábbi kérdésekre hibátlan választ kell adni, különben a vizsgát „nem megfeleltre” kell értékelni.:

- Ismertesse a Lassan bejárandó pályarész fogalmát! (1.2.13.)

- Ismertesse a Legnagyobb sebesség fogalmát! (1.2.14.)

- Ismertesse a Rálátási távolság fogalmát (1.2.15.)

- Ismertesse a Szabadlátás korlátozottságának fogalmát! (1.2.16.)

- Ismertesse a Szelvényezés fogalmát! (1.2.18.)

- Ismertesse a Távolbalátás korlátozottsága fogalmát! (1.2.19.)

- Ismertesse a Vágány fogalmát! (1.2.20.)

- Ismertesse a figyelési kötelezettségre vonatkozó szabályokat! (1.3.4.)

- Ismertesse a jelzők, jelzőeszközök, figyelmeztető jelek helyével kapcsolatos szabályozást! (1.3.7.)

- Ismertesse az útátjárójelző alkalmazására vonatkozó szabályokat!

- (2.1.1. – 2.1.1.4.)

- Milyen jelzőt alkalmazunk a vasúti átjáró megjelölésére? (2.2.1.- 2.2.2.)

- Ismertesse a váltószámozás feltüntetésének módját! (2.3.2.)

- Ismertesse a váltók állítókészülékének (ellensúlyának) színezését! (2.3.3.- 2.3.3.1.)

- Ismertesse a megállás helye jelzőt! Ismertesse a megállás helye jelző alkalmazására vonatkozó előírásokat! (2.5.2.- 2.5.3.1.)

- Ismertesse a lassan bejárandó pályarészekről szóló értesítés szabályait! (2.9.1.)

- Ismertesse a lassan bejárandó pályarészek megjelölésére használt jelzőket és jelzéseit, valamint állomáson és szolgálati helyeken lévő lassan bejárandó pályarész jelölését! (2.9.2.- 2.9.2.5.)

- Ismertesse a Lassúmenet előjelzőre vonatkozó szabályokat! (2.9.8.- 2.9.8.5.)

- Ismertesse a Lassúmenet eleje jelzőre vonatkozó előírásokat! (2.9.9.- 2.9.9.3.)

- Ismertesse a Lassúmenet vége jelzőre vonatkozó előírásokat! (2.9.10.- 2.9.10.3.)

- Kinek kell a lassú menet jelzőket kitűzni és a kitűzését ellenőrizni, valamint mi az eljárás ezen jelzők hiánya esetén? (2.9.11.- 2.9.11.4.)

- Ismertesse a járhatatlan pályarészek fedezésére vonatkozó szabályokat! (2.10.1.- 2.10.3.4.)

- Ismertesse a vágányzárolt pályarész fedezésére vonatkozó szabályokat! (2.10.5.1.)

- Hogyan kell a munkaterületeket fedezni a szolgálati helyeken és a nyílt pályán? (2.11.1.- 2.11.1.3.)

- Ismertesse a jelzőőrök jelzéseit! (3.4.1.-3.4.1.3.)

- Ismertesse a vonatok elejének és végének megjelölésére vonatkozó szabályokat! (4.1.1.- 4.1.3.)

- Ismertesse Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelet. (6.3.- 6.3.1.)

- Ismertesse az Állomás területe fogalmát! (1.2.2.)

- Ismertesse az Elsodrási határ fogalmát! (1.2.11.)

- Ismertesse a Kezdőpont, végpont fogalmát! (1.2.23.)

- Ismertesse a Nyílt vonal (pálya) fogalmát! (1.2.33.)

- Ismertesse a Nyomtávolság fogalmát! (1.2.34.)

- Ismertesse a Pályasebesség fogalmát! (1.2.36.)

- Ismertesse a Rakszelvény fogalmát! (1.2.37.)

- Ismertesse a Szolgálati vonat fogalmát! (1.2.46.)

- Ismertesse a Tolatás fogalmát! (1.2.48.)

- Ismertesse az Űrszelvény fogalmát! (1.2.53.)

- Ismertesse a felelősségre vonatkozó szabályokat! (1.4.1.- 1.4.1.1.)

- Milyen szabályok vonatkoznak a magatartásra a vágányok között?

- (1.4.2.- 1.4.2.2.)

- Ismertesse a rendelkezések adásának és végrehajtásának szabályait.

- (1.4.6.- 1.4.6.1.)

- Ismertesse a létesítmények, berendezések jelölésére vonatkozó szabályokat! (1.5.1.)

- Ismertesse a váltók alkatrészeit! (2.1.1.- 2.1.9.)

- Ismertesse a váltók csoportosítását forgalombiztonsági szempontból, ezen belül a lezárható és a le nem zárható váltókat!(2.2.1.- 2.2.2.)

- Ismertesse a váltók csoportosítását forgalombiztonsági szempontból,

- ezen belül a biztosított és a nem biztosított váltókat (2.2.1., 2.2.3.)

- Mikor használható egy váltó forgalmi szempontból?(2.6.1.)

- Ismertesse a váltófelvágás fogalmát, valamint a váltófelvágás esetén követendő eljárást! (2.7.2.- 2.7.2.4.)

- Sorolja fel, mikor kell jelzőőrt alkalmazni! (3.8.)

- Mely esetben és mi a követendő eljárás, ha közút mellett elhelyezett  ″Vasúti átjáró kezdete″ illetve ″Két–vagy több vágányú vasúti átjáró kezdete″ (András kereszt) jelző, továbbá a vasúti pálya mellett elhelyezett Útátjárójelző hiányát fedezik fel?(3.9.)

- Ismertesse a tolatás alapszabályát!(4.1.1.- 4.1.1.)

- Mely vonatot nevezzük munkavonatnak? Ismertesse a munkavonatok közlekedésére vonatkozó szabályokat! (15.9.1.-15.9.1.1.)

- Mi az eljárás sérült pályarész felfedezésekor? (16.2.8.- 16.2.8.5.)

- Milyen lassúmenetek lehetnek időtartamukat tekintve? (18.1.1.)

- Ismertesse a lassúmenetek elrendelésének szabályait! (18.1.2.)

- Ismertesse a nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül végzett munkák végzésére vonatkozó szabályokat! (18.2.1.- 18.2.1.1.)

- Ismertesse a nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák végzésére vonatkozó szabályokat! (18.3.1.- 18.3.1.7.)

- Milyen szabályok vonatkoznak állomáson nem vágányzár keretében végzett munkákra? (18.3.2.)

- Milyen egyéb rendelkezések vannak a nem vágányzár keretében végzett munkákra? (18.3.3.)

- Milyen szabály vonatkozik az előre látott vágányzár engedélyezésére?(18.4.1.- 18.4.1.1.)

- Ismertesse az előre nem látott vágányzárra vonatkozó szabályokat! (18.4.4.- 18.4.4.2.)

- Milyen biztonsági szabályokat kell betartani az engedélyezett munkák közben? (18.4.5.- 18.4.5.2.)

- Hogyan szabályozza az utasítás a személyzet értesítését a vágányzárról? (18.4.6.- 18.4.6.1.)

- Mi az eljárás a vágányzár megszüntetésekor és esetleges meghosszabbításakor? (18.4.7.- 18.4.7.1.)

- Ki, milyen intézkedést köteles tenni, ha rendkívüli esemény – baleset – következett be? (20.1.- 20.1.1.)

A megfelelt szinthez 3 pont szükséges.

SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 4 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések megoszlása:

- 2 kérdés a Jelzési, forgalmi és gépészeti Utasítás a Balatonfenyves gazdasági vasút című utasítás ((UVH/VF/NS/A/2336/1/2014), Általános rendelkezések, I. Jelzési részből,

- 2 kérdés a Jelzési, forgalmi és gépészeti Utasítás a Balatonfenyves gazdasági vasút című utasítás ((UVH/VF/NS/A/2336/1/2014), II. Forgalmi részből,

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

A megfelelt minősítés

Tévesztés nélkül ismeret szükséges az alábbi vizsgakérdések esetében, ami azt jelenti, hogy az írásbeli és a szóbeli vizsgán az alábbi kérdésekre hibátlan választ kell adni, különben a vizsgát „nem megfeleltre” kell értékelni.:

- Ismertesse a Lassan bejárandó pályarész fogalmát! (1.2.13.)

- Ismertesse a Legnagyobb sebesség fogalmát! (1.2.14.)

- Ismertesse a Rálátási távolság fogalmát (1.2.15.)

- Ismertesse a Szabadlátás korlátozottságának fogalmát! (1.2.16.)

- Ismertesse a Szelvényezés fogalmát! (1.2.18.)

- Ismertesse a Távolbalátás korlátozottsága fogalmát! (1.2.19.)

- Ismertesse a Vágány fogalmát! (1.2.20.)

- Ismertesse a figyelési kötelezettségre vonatkozó szabályokat! (1.3.4.)

- Ismertesse a jelzők, jelzőeszközök, figyelmeztető jelek helyével kapcsolatos szabályozást! (1.3.7.)

- Ismertesse az útátjárójelző alkalmazására vonatkozó szabályokat!

- (2.1.1. – 2.1.1.4.)

- Milyen jelzőt alkalmazunk a vasúti átjáró megjelölésére? (2.2.1.- 2.2.2.)

- Ismertesse a váltószámozás feltüntetésének módját! (2.3.2.)

- Ismertesse a váltók állítókészülékének (ellensúlyának) színezését! (2.3.3.- 2.3.3.1.)

- Ismertesse a megállás helye jelzőt! Ismertesse a megállás helye jelző alkalmazására vonatkozó előírásokat! (2.5.2.- 2.5.3.1.)

- Ismertesse a lassan bejárandó pályarészekről szóló értesítés szabályait! (2.9.1.)

- Ismertesse a lassan bejárandó pályarészek megjelölésére használt jelzőket és jelzéseit, valamint állomáson és szolgálati helyeken lévő lassan bejárandó pályarész jelölését! (2.9.2.- 2.9.2.5.)

- Ismertesse a Lassúmenet előjelzőre vonatkozó szabályokat! (2.9.8.- 2.9.8.5.)

- Ismertesse a Lassúmenet eleje jelzőre vonatkozó előírásokat! (2.9.9.- 2.9.9.3.)

- Ismertesse a Lassúmenet vége jelzőre vonatkozó előírásokat! (2.9.10.- 2.9.10.3.)

- Kinek kell a lassú menet jelzőket kitűzni és a kitűzését ellenőrizni, valamint mi az eljárás ezen jelzők hiánya esetén? (2.9.11.- 2.9.11.4.)

- Ismertesse a járhatatlan pályarészek fedezésére vonatkozó szabályokat! (2.10.1.- 2.10.3.4.)

- Ismertesse a vágányzárolt pályarész fedezésére vonatkozó szabályokat! (2.10.5.1.)

- Hogyan kell a munkaterületeket fedezni a szolgálati helyeken és a nyílt pályán? (2.11.1.- 2.11.1.3.)

- Ismertesse a jelzőőrök jelzéseit! (3.4.1.-3.4.1.3.)

- Ismertesse a vonatok elejének és végének megjelölésére vonatkozó szabályokat! (4.1.1.- 4.1.3.)

- Ismertesse Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelet. (6.3.- 6.3.1.)

- Ismertesse az Állomás területe fogalmát! (1.2.2.)

- Ismertesse az Elsodrási határ fogalmát! (1.2.11.)

- Ismertesse a Kezdőpont, végpont fogalmát! (1.2.23.)

- Ismertesse a Nyílt vonal (pálya) fogalmát! (1.2.33.)

- Ismertesse a Nyomtávolság fogalmát! (1.2.34.)

- Ismertesse a Pályasebesség fogalmát! (1.2.36.)

- Ismertesse a Rakszelvény fogalmát! (1.2.37.)

- Ismertesse a Szolgálati vonat fogalmát! (1.2.46.)

- Ismertesse a Tolatás fogalmát! (1.2.48.)

- Ismertesse az Űrszelvény fogalmát! (1.2.53.)

- Ismertesse a felelősségre vonatkozó szabályokat! (1.4.1.- 1.4.1.1.)

- Milyen szabályok vonatkoznak a magatartásra a vágányok között?

- (1.4.2.- 1.4.2.2.)

- Ismertesse a rendelkezések adásának és végrehajtásának szabályait.

- (1.4.6.- 1.4.6.1.)

- Ismertesse a létesítmények, berendezések jelölésére vonatkozó szabályokat! (1.5.1.)

- Ismertesse a váltók alkatrészeit! (2.1.1.- 2.1.9.)

- Ismertesse a váltók csoportosítását forgalombiztonsági szempontból, ezen belül a lezárható és a le nem zárható váltókat!(2.2.1.- 2.2.2.)

- Ismertesse a váltók csoportosítását forgalombiztonsági szempontból,

- ezen belül a biztosított és a nem biztosított váltókat (2.2.1., 2.2.3.)

- Mikor használható egy váltó forgalmi szempontból?(2.6.1.)

- Ismertesse a váltófelvágás fogalmát, valamint a váltófelvágás esetén követendő eljárást! (2.7.2.- 2.7.2.4.)

- Sorolja fel, mikor kell jelzőőrt alkalmazni! (3.8.)

- Mely esetben és mi a követendő eljárás, ha közút mellett elhelyezett  ″Vasúti átjáró kezdete″ illetve ″Két–vagy több vágányú vasúti átjáró kezdete″ (András kereszt) jelző, továbbá a vasúti pálya mellett elhelyezett Útátjárójelző hiányát fedezik fel?(3.9.)

- Ismertesse a tolatás alapszabályát!(4.1.1.- 4.1.1.)

- Mely vonatot nevezzük munkavonatnak? Ismertesse a munkavonatok közlekedésére vonatkozó szabályokat! (15.9.1.-15.9.1.1.)

- Mi az eljárás sérült pályarész felfedezésekor? (16.2.8.- 16.2.8.5.)

- Milyen lassúmenetek lehetnek időtartamukat tekintve? (18.1.1.)

- Ismertesse a lassúmenetek elrendelésének szabályait! (18.1.2.)

- Ismertesse a nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül végzett munkák végzésére vonatkozó szabályokat! (18.2.1.- 18.2.1.1.)

- Ismertesse a nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák végzésére vonatkozó szabályokat! (18.3.1.- 18.3.1.7.)

- Milyen szabályok vonatkoznak állomáson nem vágányzár keretében végzett munkákra? (18.3.2.)

- Milyen egyéb rendelkezések vannak a nem vágányzár keretében végzett munkákra? (18.3.3.)

- Milyen szabály vonatkozik az előre látott vágányzár engedélyezésére?(18.4.1.- 18.4.1.1.)

- Ismertesse az előre nem látott vágányzárra vonatkozó szabályokat! (18.4.4.- 18.4.4.2.)

- Milyen biztonsági szabályokat kell betartani az engedélyezett munkák közben? (18.4.5.- 18.4.5.2.)

- Hogyan szabályozza az utasítás a személyzet értesítését a vágányzárról? (18.4.6.- 18.4.6.1.)

- Mi az eljárás a vágányzár megszüntetésekor és esetleges meghosszabbításakor? (18.4.7.- 18.4.7.1.)

- Ki, milyen intézkedést köteles tenni, ha rendkívüli esemény – baleset – következett be? (20.1.- 20.1.1.)

A megfelelt szinthez 3 pont szükséges.

TUDÁSANYAG

A „Jelzési ismeretek” témakör ismeretanyagának tételes felsorolása

Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás a Balatonfenyves Gazdasági Vasút részére

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Az utasítás hatálya és tartalma

- Az utasítás hatálya (1.1.1.)

- Az utasítás tartalma (1.1.2.)

F.1.sz. Jelzési rész

1.2. Fogalom meghatározások az Utasítás Jelzési része rendelkezéseinek helyes értelmezése szempontjából

- Csonkavágány (1.2.1.)

- Fedezőjelző (1.2.2.)

- Fényjelző (1.2.3.)

- Fénysorompó, félsorompóval kiegészített fénysorompó (továbbiakban fénysorompó) (1.2.4.)

- Figyelmeztető jel (1.2.5.)

- Hallható jelzés (1.2.6.)

- Jelzés (1.2.7.)

- Jelzőárbóc (1.2.8.)

- Jelzőeszköz (1.2.9.)

- Kézi állító készülék (ellensúly) (1.2.11.)

- Kézi jelzés (1.2.12.)

- Lassan bejárandó pályarész (1.2.13.)

- Legnagyobb sebesség (1.2.14.)

- Rálátási távolság (1.2.15.)

- Szabadlátás korlátozottsága (1.2.16.)

- Szabványos állás (alapállás) (1.2.17.)

- Szelvényezés (1.2.18.)

- Távolbalátás korlátozottsága (1.2.19.)

- Vágány (1.2.20.)

- Ütközőbak, földkúp (1.2.21.)

- Vonat eleje (1.2.22.)

- Vonat vége (1.2.23.)

- Zárjelző tárcsa (1.2.24.)

1.3. A jelzők, jelzőeszközök, figyelmeztető jelek alkalmazására, a jelzések rendeltetésére, adására vonatkozó előírások

- Jelzést, továbbá figyelmeztetést adó eszközök és berendezések (1.3.1.)

- A hallható és a látható jelzések alkalmazása (1.3.2.)

- A jelzésadás ideje, helye, módja (1.3.3.)

- Figyelési kötelezettség (1.3.4.)

- Eljárás eltérő értelmű egyidőben adott jelzések, továbbá kétes értelmű jelzések esetén (1.3.5.)

- A jelzőeszközök kéznél tartása (1.3.6.)

- A jelzők, jelzőeszközök és figyelmeztető jelek helye (1.3.7- 1.3.7.4.)

2. AZ EGYÉB JELZŐK ÉS JELZÉSEIK

2.1. Az útátjárójelző

- Az útátjárójelző alkalmazása (2.1.1. - 2.1.1.4.)

2.2. A Vasúti átjáró kezdete jelző (2.2.1-2.2.2.)

2.3. A váltójelzők

- A váltójelzők (2.3.1.)

- A váltók számozása (2.3.2.)

- A váltók kézi állítókészüléke (2.3.3. - 2.3.3.1.)

2.4. A Vágányzáró-jelző (2.4.1.- 2.4.2.)

2.5. A megállás helyének megjelölése (2.5.1.)

- A Megállás helye-jelző(2.5.2.)

- A Megállás helye-jelző alkalmazása (2.5.3.- 2.5.3.1.)

2.6. A Biztonsági határjelző (2.6.1-, 2.6.2.)

2.7. A V-betűs jelző (2.7.1.-2.7.3.)

2.8. A Fékút eleje jelző (2.8.1.- 2.8.3.)

2.9. A lassan bejárandó pályarészek megjelölésére használt jelzők és jelzéseik

- Értesítés a lassan bejárandó pályarészekről (2.9.1.)

- A lassan bejárandó pályarész (vágány) jelzése (2.9.2. - 2.9.2.5.)

- A Lassúmenet előjelző (2.9.8. - 2.9.8.5.)

- A Lassúmenet eleje jelző (2.9.9. - 2.9.9.3.)

- A Lassúmenet vége jelző (2.9.10. - 2.9.10.3.)

- A jelzők kitűzése és a kitűzés ellenőrzése (2.9.11. - 2.9.11.7.)

2.10. A járhatatlan pályarészek fedezésére használt jelzők és jelzéseik

- A járhatatlan pályarész fedezése (2.10.1. - 2.10.1.1.)

- A Megállj-jelző előjelzője (2.10.2. - 2.10.2.2.)

- A Megállj-jelző (2.10.3. - 2.10.3.4.)

- A vágányzárolt pályarész fedezése (2.10.5.1.)

2.11. Munkaterületek fedezése

- Munkaterület fedezése (2.11.1.- 2.11.1.3.)

3. KÉZIJELZÉSEK ÉS HANGJELZÉSEK

3.1. A vonatközlekedés közben adható jelzések (3.1.1.-3.1.1.8.)

3.2. A mozdonyszemélyzet hangjelzései (3.2.1.- 3.2.5.1.)

3.4. A jelzőőrök jelzései (3.4.1.-3.4.1.3.)

4. JELZÉSEK A VONATOKON ÉS A JÁRMŰVEKEN

A vonatok elejének és végének jelzésére, valamint a járműveken alkalmazandó jelzésekre vonatkozó előírások

- A vonat elejének jelzése (4.1.1.)

- A vonat végének jelzése (4.1.2- 4.1.3.)

- Jelzések a tolatást végző járműveken (4.1.4.)

5. FIGYELMEZTETŐ JELEK

- Megállóhelyre figyelmeztető jel (6.1.)

- Helyszíni őrzés alatt nem álló és/vagy nem biztosított váltóra figyelmeztető jel

(6.2.-6.2.2.)

- Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel. (6.3.-6.3.1)

Nagyfeszültségre figyelmeztető jel. (6.4.)

A „Jelzési ismeretek” témakör hatósági vizsgakérdései

Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás a Balatonfenyves Gazdasági Vasút részére

Írásbeli tételek: (félkövér új módszertanú kérdések)

- Ismertesse a Csonkavágány fogalmát! (1.2.1.)

- Ismertesse a Fedezőjelző fogalmát! (1.2.2.)

- Ismertesse a Fényjelző fogalmát! (1.2.3.)

- Ismertesse a fénysorompó, félsorompóval kiegészített fénysorompó fogalmát (1.2.4.)

- Ismertesse a Figyelmeztető jel fogalmát! (1.2.5.)

- Ismertesse a Hallható jelzés fogalmát! (1.2.6.)

- Ismertesse a Jelzés fogalmát! (1.2.7.)

- Ismertesse a Jelzőárboc fogalmát! (1.2.8.)

- Ismertesse a Jelzőeszköz fogalmát! (1.2.9.)

- Ismertesse a Kézi állító készülék (ellensúly) fogalmát! (1.2.11.)

- Ismertesse a Kézi jelzés fogalmát! (1.2.12.)

- Ismertesse a Lassan bejárandó pályarész fogalmát! (1.2.13.)

- Ismertesse a Legnagyobb sebesség fogalmát! (1.2.14.)

- Ismertesse a Rálátási távolság fogalmát (1.2.15.)

- Ismertesse a Szabadlátás korlátozottságának fogalmát! (1.2.16.)

- Ismertesse a Szabványos állás fogalmát! (alapállás) (1.2.17.)

- Ismertesse a Szelvényezés fogalmát! (1.2.18.)

- Ismertesse a Távolbalátás korlátozottsága fogalmát! (1.2.19.)

- Ismertesse a Vágány fogalmát! (1.2.20.)

- Ismertesse az Ütközőbak, földkúp fogalmát! (1.2.21.)

- Ismertesse a Vonat eleje fogalmát! (1.2.22.)

- Ismertesse a Vonat vége fogalmát! (1.2.23.)

- Ismertesse a Zárjelző tárcsa fogalmát! (1.2.24.)

- Mivel adhatók a vasúti jelzések és figyelmeztetések? (1.3.1.)

- Ismertesse a hallható és a látható jelzések alkalmazását! (1.3.2.)

- Ismertesse a figyelési kötelezettségre vonatkozó szabályokat! (1.3.4.)

- Mi az eljárás eltérő értelmű egyidőben adott, illetve kétes értelmű jelzések esetén? (1.3.5.)

- Ismertesse a jelzőeszközök kéznél tartására vonatkozó szabályokat! (1.3.6.)

- Ismertesse a jelzők, jelzőeszközök, figyelmeztető jelek helyével kapcsolatos szabályozást! (1.3.7.)

- Milyen jelzőt alkalmazunk a vasúti átjáró megjelölésére? (2.2.1.- 2.2.2.)

- Ismertesse a váltószámozás feltüntetésének módját! (2.3.2.)

- Ismertesse a váltók állítókészülékének (ellensúlyának) színezését! (2.3.3.- 2.3.3.1.)

- Ismertesse a vágányzáró- jelző jelzéseit! (2.4.2.)

- Ismertesse a biztonsági határjelzőt és alkalmazását! (2.6.1.- 2.6.2.)

- Ismertesse a fékút eleje – jelzőt, alkalmazását! (2.8.1.- 2.8.3.)

- Ismertesse a lassan bejárandó pályarészekről szóló értesítés szabályait! (2.9.1.)

- Ismertesse a lassan bejárandó pályarészek megjelölésére használt jelzőket és jelzéseit, valamint állomáson és szolgálati helyeken lévő lassan bejárandó pályarész jelölését! (2.9.2.- 2.9.2.5.)

- Ismertesse a Lassúmenet előjelzőre vonatkozó szabályokat! (2.9.8.- 2.9.8.5.)

- Ismertesse a Lassúmenet eleje jelzőre vonatkozó előírásokat! (2.9.9.- 2.9.9.3.)

- Ismertesse a Lassúmenet vége jelzőre vonatkozó előírásokat! (2.9.10.- 2.9.10.3.)

- Ismertesse a vágányzárolt pályarész fedezésére vonatkozó szabályokat! (2.10.5.1.)

- Hogyan kell a munkaterületeket fedezni a szolgálati helyeken és a nyílt pályán? (2.11.1.- 2.11.1.3.)

- Ismertesse a vonatközlekedés közben adható jelzéseket! (3.1.1.-3.1.1.8.)

- Sorolja fel a vonatközlekedés közben adható jelzéseket és ismertesse a Felhívás, Vonatkísérők a helyükre és a Felhívás az indításra jelzéseket! (3.1.1.-3.1.1.8.)

- Sorolja fel a vonatközlekedés közben adható jelzéseket és ismertesse Vonatkísérők a helyükre és az Indulásra készen jelzéseket. (3.1.1.- 3.1.1.8.)

- Sorolja fel a vonatközlekedés közben adható jelzéseket és ismertesse a Felhívás az indításra és a Szabad az elhaladás jelzéseket. (3.1.1.- 3.1.1.8.)

- Sorolja fel a vonatközlekedés közben adható jelzéseket és ismertesse a Vonat szétszakadt, Lassan és Megállj! jelzéseket. (3.1.1.-3.1.1.8.)

- Sorolja fel a mozdonyszemélyzet hangjelzéseit és ismertesse a Figyelj! jelzés, a Vonat indul jelzéseket!

- Ismertesse a vonatok elejének és végének megjelölésére vonatkozó szabályokat! (4.1.1.- 4.1.3.)

- Hogyan kell a tolatást végző járműveket megjelölni? (4.1.4.)

- Ismertesse a zárjelző tárcsa kezelésére vonatkozó szabályokat! (4.1.3.)

- Ismertesse a Megállóhelyre figyelmeztető jelet! (6.1.)

- Ismertesse a Nagyfeszültségre figyelmeztető jelet. (6.4.)

Szóbeli tételek:

- Milyen szabályok vonatkoznak a jelzésadás idejére, helyére és módjára?

- (1.3.3.)

- Ismertesse az útátjárójelző alkalmazására vonatkozó szabályokat!

- (2.1.1. – 2.1.1.4.)

- Ismertesse a megállás helye jelzőt! Ismertesse a megállás helye jelző alkalmazására vonatkozó előírásokat! (2.5.2.- 2.5.3.1.)

- Ismertesse a V – betűs jelzőt és alkalmazását! (2.7.1.- 2.7.3.)

- Kinek kell a lassú menet jelzőket kitűzni és a kitűzését ellenőrizni, valamint mi az eljárás ezen jelzők hiánya esetén? (2.9.11.- 2.9.11.4.)

- Ismertesse a járhatatlan pályarészek fedezésére vonatkozó szabályokat! (2.10.1.- 2.10.3.4.)

- Ismertesse a jelzőőrök jelzéseit! (3.4.1.-3.4.1.3.)

- Ismertesse a Helyszíni őrzés alatt nem álló és/vagy nem biztosított váltóra figyelmeztető jelet. (6.2.- 6.2.2.)

- Ismertesse Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelet. (6.3.- 6.3.1.)

A „Forgalmi ismeretek” témakör ismeretanyagának tételes felsorolása

Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás a Balatonfenyves Gazdasági Vasút részére

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.2. Fogalom meghatározások az Utasítás forgalmi része rendelkezéseinek helyes értelmezése szempontjából

- Állomás (pályaudvar) (1.2.1.)

- Állomás területe (1.2.2.)

- Forgalmi koordinátor (1.2.3.)

- Állomási személyzet (1.2.4.)

- Anyavágány (1.2.6.)

- Átmenő fővágány (1.2.7.)

- Egyszerű kitérő (1.2.8.)

- Elágazó állomás (1.2.9.)

- Elsodrási határ (1.2.11.)

- Eseménykönyv, Eseménylap (1.2.12.)

- Fejállomás (1.2.14.)

- Felügyeleti hatóság (1.2.15.)

- Felügyeleti szolgálat (1.2.16.)

- Forgalmi szolgálat (1.2.18.)

- Forgalmi szolgálattevő (1.2.19.)

- Fővágány (1.2.20.)

- Hordozható rádió (1.2.21.)

- Jelzőőr (1.2.22.)

- Kezdőpont, végpont (1.2.23.)

- Kitérő (továbbiakban forgalmi szempontból: váltó) (1.2.24.)

- Középállomás (1.2.25.)

- Megállóhely (1.2.27.)

- Mellékvágány (1.2.28.)

- Mobil telefon (1.2.29.)

- Mozdony (vontatójármű) (1.2.30.)

- Mozdonyszemélyzet (1.2.31.)

- Mozdonyvezető (1.2.32.)

- Nyílt vonal (pálya) (1.2.33.)

- Nyomtávolság (1.2.34.)

- Pályasebesség (1.2.36.)

- Rakszelvény (1.2.37.)

- Rendelkező állomás (1.2.38.)

- Személyszállító vonat (1.2.42.)

- Szolgálati felsőbbség (1.2.43.)

- Szolgálati főnök (1.2.44.)

- Szolgálati hely (1.2.45.)

- Szolgálati vonat (1.2.46.)

- Tolatás (1.2.48.)

- Tolatásvezető (1.2.49.)

- Tolatószemélyzet (1.2.50.)

- Utasperon (1.2.51.)

- Űrszelvény (1.2.53.)

- Vágányzár (1.2.55.)

- Vonali tolatásvezető (1.2.56.)

- Vonat (1.2.57.)

- Vonatkísérő személyzet (1.2.59.)

- Vonatszemélyzet (1.2.60.)

- Vonattalálkozás (1.2.61.)

- Vontatási telep (1.2.62.)

- Az utasítás szövegében előforduló kifejezések (1.2.63.)

1.3. Az önálló szolgálatvégzés feltételei

- Beosztás önálló szolgálattételre (1.3.1.)

- Az utasítás forgalmi részének ismerete, vizsgák újabb letétele (1.3.3.)

- Önképzés (1.3.4.)

1.4. Szolgálati magatartás

- Felelősség (1.4.1.-1.4.1.1.)

- Magatartás a vágányok között (1.4.2.-1.4.2.2.)

- Idegen személyek tartózkodása vasúti területen (1.4.3.-1.4.3.1.)

- Biztonságos munkavégzésre alkalmas állapot (1.4.4.)

- Munkahely elhagyása (1.4.5.)

- Rendelkezések adása és végrehajtása (1.4.6.-1.4.6.1.)

- Munkavégzés rendkívüli helyzetben (1.4.7.)

- Parancskönyv (1.4.8.)

- Egyenruha, szolgálati jelvény viselése (1.4.9.-1.4.9.1.)

- Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén (1.4.13.)

- Ellenőrzési kötelezettség (1.4.14.)

- Közlemények nyugtázása, előjegyzése (1.4.15.)

1.5. Létesítmények, berendezések

- Létesítmények, berendezések jelölése (1.5.1.- 1.5.1.2.)

- Dohányzás, nyílt láng használata (1.5.3.)

2. VÁLTÓK, VÁLTÓ-ÉS VÁGÁNYÚTELLENŐRZÉS

2.1. A váltók alkatrészei

- Az alkatrészek felsorolása (2.1.1.)

- Tősínek és csúcssínek (2.1.2.)

- A csúcssínek szabványos állása (2.1.3.)

- Feles állás (2.1.4.)

- Gyökkötések (2.1.5.)

- Sínszékek, csúcssínemelő szerkezetek (2.1.6.)

- Összekötő rúd (rudak) (2.1.7.)

- Csúcssínrögzítő szerkezetek (2.1.8.)

- Állítószerkezetek (2.1.9.)

2.2. A váltók csoportosítása forgalombiztonsági szempontból

- Csoportosítás (2.2.1.)

- Lezárható és le nem zárható váltók (2.2.2.)

- Biztosított és nem biztosított váltók (2.2.3.)

2.5. A vágányút beállítása és ellenőrzése

- Utasítás a vonat vágányútjának beállítására (2.5.1.)

- Az utasítás kiadásának időpontja (2.5.2.)

- Teendők a vágányút beállításának elrendelése után (2.5.3.)

2.6. A váltók használhatóságának ellenőrzése forgalmi szempontból

- A használhatóság forgalmi feltételei (2.6.1.)

- A használhatóság ellenőrzése (2.6.2.)

- A használhatósági ellenőrzésének a megtartása (2.6.3.)

2.7. A váltók állítása

- Váltófelvágás (2.7.2.- 2.7.4.2.)

2.8. A váltók lezárása, felnyitása és feloldása. Lezárási táblázat.

- Váltózár kulcs megjelölés (2.8.5.)

3. ÚTSOROMPÓK, ÚTSOROMPÓK KEZELÉSE

- Az útsorompó kezelés általános szabályai (3.1.- 3.1.2.)

- Jelzőőr (jelzőőrök) alkalmazása (3.8.)

- Eljárás a Vasúti átjáró kezdete-jelző, illetve az Útátjárójelző hiánya esetén (3.9.)

4. TOLATÓSZOLGÁLAT

4.1. Általános rendelkezések

- Alapszabályok (4.1., 4.1.1.)

- Értesítés a tolatás engedélyezéséről (4.1.3.- 4.1.3.2.)

- Tolatás útátjárón át (4.1.10., 4.1.10.1.)

5. VÉDEKEZÉS A JÁRMŰMEGFUTAMODÁSOK ELLEN

- Védekezés a tolatás befejezése után (5.1.1.)

- Eljárás vonatszakadás alkalmával (5.3.1.- 5.3.4.)

7. JÁRMŰKAPCSOLÁSOK

- Kapcsolókészüléke(7.1.)

- Kapcsolás merev kapcsolórúddal (7.4.)

- Szükségkapcsolás (7.5.)

- Kapcsolásra kötelezett dolgozók (7.6.)

12. A VONATSZEMÉLYZET HELYE ÉS LÉTSZÁMA A VONATOKON

- A vonatkísérők száma a vonatoknál (12.4.)

- A vonali tolatásvezető helye a vonaton (12.5.)

13. MENETREND

- A menetrend szerepe (13.1.)

- A menetrend fajtái (13.2.)

- Menetrendjegyzék, Menetidők táblázatos kimutatása (13.3.)

15. A VONATKÖZLEKEDÉS LEBONYOLÍTÁSA

15.1. Általános rendelkezések

- Közlekedésszabályozó személyek (15.1.1.)

- Azonos irányú vonatok közlekedése (15.1.3.)

- A vonatok számozása (15.1.6.)

- Figyelési, tájékozódási és értesítési kötelezettség (15.1.8.- 15.1.8.2.)

15.2. Követő vonat indítása állomástávolságban

- Alapszabály (15.2.1.)

- Vonatindítás a visszajelentés vétele előtt (15.2.2.)

15.5. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel

- Alapszabályok (15.5.1.- 15.5.1.5.)

15.7. A vonatok fogadása

- A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon és a nyílt vonalon (15.7.5.- 15.7.5.4.)

15.21. Munkavonatok és segélyvonatok közlekedésére vonatkozó különleges rendelkezések

- Munkavonatok (15.9.1.- 15.9.1.1.)

- Segélymozdonyok, segélyvonatok (15.9.2.- 15.9.3.1.)

16. SZOLGÁLAT A VONATOKNÁL

16.2. Magatartás menet közben

- Figyelési kötelezettség (16.2.2.)

- Eljárás, ha a vonatnál jelzési hiányosság van (16.2.4.)

- Eljárás, ha a vonatot a nyílt vonalon veszély fenyegeti (16.2.7.- 16.2.7.1.)

- Eljárás sérült pályarész felfedezésekor (16.2.8.- 16.2.8.5.)

18. LASSÚMENETEK, ÉPITÉSI- ÉS FENNTARTÁSI MUNKÁK, VÁGÁNYZÁRAK

18.1. Lassúmenetek

- Alapszabály (18.1.1.)

- A lassúmenet elrendelése (18.1.2.)

18.2. A vonatforgalmat nem érintő, nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül végzett munkák

- Nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül végzett munkák (18.2.1.- 18.2.1.1.)

18.3. A vonatforgalmat érintő, nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák

- Nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák (18.3.1.- 18.3.1.7.)

- Állomáson nem vágányzár keretében végzett munkák (18.3.2.)

- Egyéb rendelkezések (18.3.3.)

18.4. Vágányzár, biztosítóberendezési kikapcsolás

- Előre látott vágányzár engedélyezése (18.4.1.- 18.4.1.1.)

- Előre nem látott vágányzár, biztosítóberendezési kikapcsolás (18.4.4.-

18.4.4.2.)

- Biztonsági intézkedések (18.4.5.- 18.4.5.2.)

- A személyzet értesítése a vágányzárról (18.4.6.- 18.4.6.1.)

- Eljárás a vágányzár megszüntetésekor és esetleges meghosszabbításakor (18.4.7.- 18.4.7.)

- Értesítés az új vagy megváltoztatott helyzetről (18.4.8.)

19. A FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSE TÉLEN

- Általános rendelkezés (19.1.)

- Különleges rendelkezések a forgalmi szolgálat mikénti végzésére (19.2.)

- Hótorlaszban elakadt vonat fedezése (19.3.)

20. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK

- Rendkívüli intézkedések (20.1.-20.1.1.)

- Forgalmi akadályok bejelentése és az érdekeltek értesítése (20.2.- 20.2.1.)

- A vonatszemélyzet közreműködése segélynyújtás alkalmával (20.3.)

A „Forgalmi ismeretek” tantárgy hatósági vizsgakérdései

Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás a Balatonfenyves Gazdasági Vasút részére

Írásbeli tételek: (félkövér új módszertanú kérdések)

- Ismertesse az Állomás (pályaudvar) fogalmát! (1.2.1.)

- Ismertesse az Állomás területe fogalmát! (1.2.2.)

- Ismertesse az Állomási személyzet fogalmát! (1.2.4.)

- Ismertesse az Anyavágány fogalmát! (1.2.6.)

- Ismertesse az Átmenő fővágány fogalmát! (1.2.7.)

- Ismertesse az Egyszerű kitérő fogalmát! (1.2.8.)

- Ismertesse az Elágazó állomás fogalmát! (1.2.9.)

- Ismertesse az Elsodrási határ fogalmát! (1.2.11.)

- Ismertesse az Eseménykönyv, Eseménylap fogalmát! (1.2.12.)

- Ismertesse a Fejállomás fogalmát! (1.2.14.)

- Ismertesse a Felügyeleti hatóság fogalmát! (1.2.15.)

- Ismertesse a Felügyeleti szolgálat fogalmát! (1.2.16.)

- Ismertesse a Forgalmi szolgálat fogalmát! (1.2.18.)

- Ismertesse a Forgalmi szolgálattevő fogalmát! (1.2.19.)

- Ismertesse a Fővágány fogalmát! (1.2.20.)

- Ismertesse a Hordozható rádió fogalmát! (1.2.21.)

- Ismertesse a Jelzőőr fogalmát! (1.2.22.)

- Ismertesse a Kezdőpont, végpont fogalmát! (1.2.23.)

- Ismertesse a Kitérő (továbbiakban forgalmi szempontból: váltó) fogalmát! (1.2.24.)

- Ismertesse a Megállóhely fogalmát! (1.2.27.)

- Ismertesse a Mellékvágány fogalmát! (1.2.28.)

- Ismertesse a Mobil telefon fogalmát! (1.2.29.)

- Ismertesse a Mozdony (vontatójármű) fogalmát! (1.2.30.)

- Ismertesse a Mozdonyszemélyzet fogalmát! (1.2.31.)

- Ismertesse a Mozdonyvezető fogalmát! (1.2.32.)

- Ismertesse a Nyílt vonal (pálya) fogalmát! (1.2.33.)

- Ismertesse a Nyomtávolság fogalmát! (1.2.34.)

- Ismertesse a Pályasebesség fogalmát! (1.2.36.)

- Ismertesse a Rakszelvény fogalmát! (1.2.37.)

- Ismertesse a Rendelkező állomás fogalmát! (1.2.38.)

- Ismertesse a Személyszállító vonat fogalmát! (1.2.42.)

- Ismertesse a Szolgálati felsőbbség fogalmát! (1.2.43.)

- Ismertesse a Szolgálati főnök fogalmát! (1.2.44.)

- Ismertesse a Szolgálati hely fogalmát! (1.2.45.)

- Ismertesse a Szolgálati vonat fogalmát! (1.2.46.)

- Ismertesse a Tolatás fogalmát! (1.2.48.)

- Ismertesse a Tolatásvezető fogalmát! (1.2.49.)

- Ismertesse a Tolatószemélyzet fogalmát! (1.2.50.)

- Ismertesse az Utasperon fogalmát! (1.2.51.)

- Ismertesse az Űrszelvény fogalmát! (1.2.53.)

- Ismertesse a Vágányzár fogalmát! (1.2.55.)

- Ismertesse a Vonali tolatásvezető fogalmát! (1.2.56.)

- Ismertesse a Vonat fogalmát! (1.2.57.)

- Ismertesse a Vonatkísérő személyzet fogalmát! (1.2.59.)

- Ismertesse a Vonatszemélyzet fogalmát! (1.2.60.)

- Ismertesse a Vonattalálkozás fogalmát! (1.2.61.)

- Ismertesse a Vontatási telep fogalmát! (1.2.62.)

- Ismertesse az Utasítás szövegében előforduló kifejezéseket! (1.2.63.)

- Ismertesse az önálló szolgálattételre beosztás szabályait! (1.3.1.)

- Mi az önképzés? (1.3.4.)

- Mikor kell biztonságos munkavégzésre alkalmatlannak minősíteni a dolgozót és mi az eljárás ebben az esetben? (1.4.4.)

- Milyen szabályok betartásával hagyható el a munkahely? 1.4.5.)

- Ismertesse a rendelkezések adásának és végrehajtásának szabályait.

- (1.4.6.- 1.4.6.1.)

- Milyen szolgálati jelvényeket ismer? (1.4.9.1.)

- Kik kötelesek a forgalmi tevékenységet ellátó munkavállalók munkavégzését ellenőrizni?(1.4.14.)

- Ismertesse a létesítmények, berendezések jelölésére vonatkozó szabályokat! (1.5.1.)

- Milyen előírások vonatkoznak a dohányzásra és a nyílt láng használatára? (1.5.3.)

- Ismertesse a váltók alkatrészeit! (2.1.1.- 2.1.9.)

- Ismertesse a váltók csoportosítását forgalombiztonsági szempontból, ezen belül a lezárható és a le nem zárható váltókat!(2.2.1.- 2.2.2.)

- Ismertesse a váltók csoportosítását forgalombiztonsági szempontból, ezen belül a biztosított és a nem biztosított váltókat (2.2.1., 2.2.3.)

- Ismertesse a vonat vágányútjának beállítására vonatkozó utasítást! (2.5.1.)

- Mik a teendők vágányút beállításának elrendelése után?(2.5.3.)

- Mikor használható egy váltó forgalmi szempontból?(2.6.1.)

- Mikor kell a váltók használhatóságáról meggyőződni?(2.6.2.)

- Ismertesse a váltózárkulcsok megjelölésére vonatkozó szabályokat.(2.8.5.)

- Sorolja fel, mikor kell jelzőőrt alkalmazni!(3.8.)

- Ismertesse a tolatás alapszabályát!(4.1.1.- 4.1.1.)

- Ismertesse a tolatás engedélyezéséről szóló értesítésre vonatkozó előírásokat! (4.1.3.- 4.1.3.2.)

- Ismertesse a védekezés szabályait járműmegfutamodás ellen tolatás befejezése után!(5.1.- 5.1.2.)

- Ismertesse a menetrend szerepét, fajtái! (13.1., 13.2.)

- Ismertesse a közlekedés-szabályozó személyeket! (15.1.1.)

- Ismertesse a vonatok számozását! (15.1.6.)

- Ismertesse a követő vonat indítására vonatkozó alapszabályt az állomástávolságú közlekedésre berendezett pályán! (15.2.1.)

- Ismertesse a vonatindítás szabályait a visszajelentés vétele előtt! (15.2.2.)

- Ismertesse a közlekedéssel kapcsolatos rendelkezések közlésére vonatkozó alapszabályokat! (15.5.1.- 15.5.1.5.)

- Mely vonatot nevezzük munkavonatnak? Ismertesse a munkavonatok közlekedésére vonatkozó szabályokat! (15.9.1.-15.9.1.1.)

- Ismertesse a segélymozdonyok, segélyvonatok közlekedésére vonatkozó szabályokat! (15.9.2.- 15.9.3.1.)

- Mi az eljárás, ha a vonatnál jelzési hiányosság van? (16.2.4.)

- Milyen lassúmenetek lehetnek időtartamukat tekintve? (18.1.1.)

- Ismertesse a lassúmenetek elrendelésének szabályait! (18.1.2.)

- Milyen szabályok vonatkoznak állomáson nem vágányzár keretében végzett munkákra? (18.3.2.)

- Milyen egyéb rendelkezések vannak a nem vágányzár keretében végzett munkákra? (18.3.3.)

- Milyen szabály vonatkozik az előre látott vágányzár engedélyezésére?(18.4.1.- 18.4.1.1.)

- Hogyan szabályozza az utasítás a személyzet értesítését a vágányzárról? (18.4.6.- 18.4.6.1.)

- Mi az eljárás a vágányzár megszüntetésekor és esetleges meghosszabbításakor? (18.4.7.- 18.4.7.1.)

- Hogyan szabályozza az utasítás az értesítést az új vagy megváltozott helyzetről? (18.4.8.)

- Milyen módon kell a vágányzárat nyilvántartani? (18.4.9.)

- Ismertesse a különleges rendelkezéseket a forgalmi szolgálat végzésére! (19.2.)

- Ismertesse a hótorlaszokban elakadt vonatok fedezésére vonatkozószabályokat! (19.3.)

- Ki, milyen intézkedést köteles tenni, ha rendkívüli esemény – baleset – következett be? (20.1.- 20.1.1.)

Szóbeli tételek:

- Ismertesse a felelősségre vonatkozó szabályokat! (1.4.1.- 1.4.1.1.)

- Milyen szabályok vonatkoznak a magatartásra a vágányok között?

- (1.4.2.- 1.4.2.2.)

- Sorolja fel, kik tartózkodhatnak idegen személyek részére meg nem nyitott helyiségekben! (1.4.3.- 1.4.3.1.)

- Ismertesse a Parancskönyvvel kapcsolatos tudnivalókat. (1.4.8.)

- Ismertesse a közlemények nyugtázása, előjegyzésére vonatkozó szabályokat! (1.4.15.)

- Ismertesse a váltófelvágás fogalmát, valamint a váltófelvágás esetén követendő eljárást! (2.7.2.- 2.7.2.4.)

- Ismertesse a sorompókezelés általános szabályait! (3.1.- 3.1.2.)

- Mely esetben és mi a követendő eljárás, ha közút mellett elhelyezett  ″Vasúti átjáró kezdete″ illetve ″Két–vagy több vágányú vasúti átjáró kezdete″ (András kereszt) jelző, továbbá a vasúti pálya mellett elhelyezett Útátjárójelző hiányát fedezik fel?(3.9.)

- Ismertesse az útátjárón át történő tolatás szabályait!(4.1.10.- 4.1.10.1.)

- Mi az eljárás vonatszakadás alkalmával? (5.3.1.- 5.3.4.)

- Ismertesse a Menetrendjegyzékre, Menetidők táblázatos kimutatására vonatkozó szabályokat! (13.3.)

- Ismertesse az azonos irányú vonatok közlekedtetésére vonatkozó szabályokat! (15.1.3.)

- Ismertesse a segélymozdonyok, segélyvonatok közlekedésére vonatkozó szabályokat! (15.9.2.- 15.9.3.1.)

- Mi az eljárás, ha a vonatot a nyílt vonalon veszély fenyegeti? (16.2.7.- 16.2.7.1.)

- Mi az eljárás sérült pályarész felfedezésekor? (16.2.8.- 16.2.8.5.)

- Ismertesse a nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül végzett munkák végzésére vonatkozó szabályokat! (18.2.1.- 18.2.1.1.)

- Ismertesse a nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák végzésére vonatkozó szabályokat! (18.3.1.- 18.3.1.7.)

- Ismertesse az előre nem látott vágányzárra vonatkozó szabályokat! (18.4.4.- 18.4.4.2.)

- Milyen biztonsági szabályokat kell betartani az engedélyezett munkák közben? (18.4.5.- 18.4.5.2.)

A „Biztosítóberendezés ismeretek” témakör ismeretanyagának tételes felsorolása

- Biztosítóberendezési alapelvek I. (Forgalomtechnikai alapok)

  - A forgalom lebonyolítás módszerei, csoportosítása:

  - Állomási mozgások osztályozása

  - Vágányút definíciója (Biztosítóberendezési szempontból)

  - Sorompóberendezések:

  - Sorompóberendezések célja, közút lezárásának módjai

  - Útátjáró biztosításának alkalmazása, félsorompós kiegészítés

  - Rálátási háromszög, csökkentett rálátási háromszög

- Biztosítóberendezési alapelvek II. (Rendszertechnikai alapok)

  - Biztosítóberendezések fogalma, célja, feladatrendszere

  - Vonali biztosítóberendezések főbb csoportjai

A „Biztosítóberendezés ismeretek” témakör vizsgakérdései

- Ismertesse a vágányút fogalmát, forgalmi és biztosítóberendezési megközelítésből!

- Miért van szükség útátjáró fedező berendezésekre? Mik a közút lezárásának módjai?

- Milyen sorompó berendezésekkel biztosítható a vasút-közút szintbeli kereszteződése? Ismertesse a legfontosabb jellemzőiket!

- Ismertesse a váltó részeit, mutassa be a váltóállítás folyamatát, azok fázisait!

- Milyen típusú csúcssínrögzítő szerkezeteket ismer?

- Rajzolja le a váltózárkulcsok táblák jelöléseit és magyarázza meg azokat!

- Függelék: Infrastruktúra: Különleges kötöttpálya hálózaton vonatkísérő, gyermekvasúti vonatkísérő vasúti társasági vizsga (MÁV Zrt F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) MÁV Zrt V01-VT2024/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

A vasúttársasági vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A szóbeli vizsga csak sikeres írásbeli vizsga után kezdhető meg.

ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

Az írásbeli vizsgatevékenység első részében a vizsgázó a táblázatban feltüntetett utasítások tudásanyagából kap a táblázatban feltüntetett számú, a képzési programban szereplő állítást. Ezekről el kell döntenie, hogy igazak vagy hamisak. Minden állításról tett helyes megállapítás 1 pontot ér, a megfelelt minősítéshez a 60 pontból 45 pontot kell megszerezni.

Az írásbeli vizsgatevékenység második részében a vizsgázó a táblázatban feltüntetett utasítások tudásanyagából, az ott feltüntetett számú, a képzési programban szereplő feladatot is kap. Ezek a feladatok jellemzően olyanok, hogy

- a válaszok illesztése (párosítása) esetén két halmaz elemei között kell valamilyen tartalmi kapcsolatot megtalálni (párosításos feladat).

- rendszerint egy adott mondatból egy (vagy több) kulcsszó, fogalom, szövegrész hiányzik, és a vizsgázónak a hiányzó elem(ek) megadásával kell a hiányos kijelentést kiegészítenie, teljessé tennie (kiegészítéses feladat).

- a vizsgázónak rövid, pár mondatos szöveget, felsorolást kell visszaadnia a helyes megoldáshoz (rövid választ igénylő feladat).

Az összesen 6 ilyen feladattal legfeljebb 6 pont szerezhető (feladatonként 1-1), a megfelelt minősítéshez legalább 4 pont megszerzése szükséges.

Az írásbeli vizsgatevékenység harmadik részében olyan feladatokat kap a vizsgázó, amelyek nem hibátlan, helytelen megoldása, vagy kihagyása esetén a vizsgadolgozatra megfelelt minősítés nem adható.

Ebben a vizsgarészben a második vizsgatevékenység feladattípusai közül (párosítás, kiegészítés, rövid válasz) az F.1. Jelzési Utasításból 13 db olyan feladatot kap a vizsgázó, ami a jelzők és az egyszerű váltó váltójelzőinek felismerését, és 7 db olyat, ami a kézi- és hangjelzések felismerését hivatott ellenőrizni.

Ezen felül a vizsgázónak a 14.2. pontban felsorolt feladatok közül egyet meg kell válaszolnia hagyományos, kifejtős válaszadással.

Végezetül pedig a vonat Szolgálati menetrendje és a Műszaki táblázatok „A Gyermekvasúton közlekedő járművek adatai”-t tartalmazó táblázata szerint a vizsgázónak meg kell határoznia

- a vonat hosszát;

- a vonat elegytömegét;

- a vonat teljes tömegét;

- a vonat előírt és tényleges féksúlyszázalékát, valamint meg kell indokolni azt az adatok ismeretében, hogy a vonat megfékezettsége megfelelő-e;

- a szerelvény állva tartásához szükséges féksúlyt és a szerelvény állva tartáshoz rendelkezésre álló féksúly, ezek ismeretében pedig meg kell indokolni, hogy a szerelvény állvatarthatósága biztosított-e.

Az írásbeli vizsga időtartama: 3 óra

A vizsga legelején odaadott vizsgadolgozaton mind a három vizsgarész feladatait szerepeltetni kell, biztosítva ezzel a vizsgázó számára a feladatok tetszőleges sorrendben történő megoldásának lehetőségét.

| Kérdések száma | Melyik Utasításból | Megszerezhető pontszám | Elérendő pontszám a MEGFELELT minősítéshez | Alkalmazott módszertan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | F.1. | 15 | 45 | Igaz-Hamis |
| 20 | F.2. | 20 |  |  |
| 5 | F.2. Függelék | 5 |  |  |
| 5 | F.7. | 5 |  |  |
| 15 | E.2. | 10 |  |  |
| 5 | E.12. | 5 |  |  |
| 2 | F.1. | 1 | 4 | Párosítás, kiegészítés, rövid válasz |
| 3 | F.2. | 2 |  |  |
| 1 | E.2. | 1 |  |  |
| 13 | F.1.: Jelzők jelzései és az egyszerű váltó váltójelzőinek jelzései | 1 | 1 |  |
| 7 | F.1.: Kézi- és hangjelzések | 1 | 1 |  |
| 1 | F.2. / E.2. | 1 | 1 | Hagyományos kifejtős |
| 1 | Számolási példa | 1 | 1 |  |

SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 6 vizsgakérdést tartalmaz.

A vizsgakérdések kiválasztásakor ügyelni kell arra, hogy lehetőleg az F1, F2, F2 Függelékei, E2 utasítás tudásanyagára is rákérdezzenek, de fő szempontként azt kell szem előtt tartani, hogy a kérdések egymáshoz kapcsolódjanak. A kérdések közötti kapcsolatot jelentheti az, hogy az adott kérdések/szituációk legyenek ugyanahhoz az állomáshoz köthetők, vagy egy folyamatot írjanak le. A szóbeli vizsgának azt kell ellenőriznie, hogy a vizsgázó a külön-külön megtanult szabályokat egységében nézve tudja-e értelmezni.

Példa arra, hogy a kérdések ugyanahhoz az állomáshoz kapcsolódnak:

- Csillebérc állomás helyszínrajza alapján (amin szerepel az állomás lezárási és elzárási táblázata is), nevezze el az összes jelzőt, váltót, a fővágányokat és az állomási fénysorompót is. Állapítsa meg a váltók és a jelzők szabványos állását!

- A lezárási táblázat alapján mondja el, hogy az I. vágányra bejáró vonat esetén a váltóknak milyen állásban kell lennie! Mit jelent a lezárási táblázaton az, ha a váltó száma be van karikázva?

- A „B” jelű bejárati jelző árbócán fehér alapon egy háromjegyű fekete arab szám van feltüntetve, mit jelent ez?

- Milyen módon fogják értesíteni a Csillebérc állomásról kijáró vonatát, ha az állomás SR2 útátjárója használhatatlan?

- A vonatával menetrend szerint át kellett volna haladnia, de mégis megállították az állomáson. Hogyan történt a menetrend szerint áthaladó vonat megállítása az állomáson abban az esetben, ha önt a megállásról nem értesítették?

- Egy vonatfogadásra kötelezett dolgozó arról értesítette önt, hogy a vonat utolsó kocsiján, az egyik forgóvázon nincs teljesen feloldva a fékberendezés. A hibát nem tudták megszüntetni, ezért a kocsit kisorozták a vonatból. Mik a teendői a továbbindulás előtt (milyen fékpróbát kell elvégeznie, a Vonatterhelési kimutatással kapcsolatban vannak-e teendői)?

Példa arra, hogy a kérdések ugyanahhoz egy folyamatot írnak le:

- Jellemezze Széchenyi-hegy állomás helyszínrajzán szereplő jelzőket abból a szempontból, hogy forgalmi, szerkezeti, biztosítottsági és működési szempontból melyik csoportba sorolhatóak!

- Mi a teendő a vízdaruval, milyen helyzetben kell lennie a vízdarunak vonatközlekedés közben?

- Önt arról értesítették Írásbeli rendelkezésen, hogy az egyik nyíltvonali útátjárónál a Vasúti átjáró kezdete jelző hiányzik. Milyen példányai vannak a kézbesített Írásbeli rendelkezés nyomtatványnak? Melyik példányra írnak tollal, és melyik példánnyal mi a teendő?

- Az állomáson nem volt lehetséges a körüljárás, ezért a szomszédos állomásig tolt vonatként fog közlekedni állomásig. Ebben az esetben hol kell szolgálatot teljesítenie? Hogyan kell megjelölni a tolt vonat elejét?

- A vonat egyik kocsiját ki kellett iktatni a fékezésből. Mik a teendői az indulás előtt: milyen fékpróbát kell elvégeznie, a Vonatterhelési kimutatással kapcsolatban vannak-e teendői?

- Normafa megállóhelyen megállás után a mozdonyvezető arról tájékoztatja önt, hogy a mozdony szolgálatképtelenné vált. Mik a teendői ezután (megfutamodás elleni biztosítással, utasokkal kapcsolatban és a segélykérést illetően)?

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 15 perc.

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

- Tévesztés nélkül ismeri a tudásanyagban szereplő tolatási mozgást szabályzó jelzők jelzéseit és a mozgást szabályzó szerepüket,

- Tévesztés nélkül ismeri a váltójelzők jelzéseire, továbbá az állítókészülék színezésére vonatkozó szabályokat,

- Tévesztés nélkül ismeri a kézi-és hangjelzéseket,

- Tévesztés nélkül ismeri a vonatokon és a járműveken alkalmazott jelzéseket,

- Tévesztés nélkül ismeri a személyszállító vonatok felhatalmazásával kapcsolatos előírásokat.

- Tévesztés nélkül ismeri a személyszállító kocsikból összeállított szerelvények járműmegfutamodás elleni védekezés szabályait,

- Tévesztés nélkül ismeri a személyszállító és szerelvény vonatok vonathossz, elegytömeg, teljes tömeg, valamint a haladó, illetve az álló vonat megfékezettségére és állvatartására vonatkozó előírásokat

- Tévesztés nélkül ismeri a fékpróbák fajtáit és tartalmát.

TUDÁSANYAG

A „Jelzési ismeretek” témakör ismeretanyagának tételes felsorolása

MÁV ZRT. F.1. SZ. JELZÉSI UTASÍTÁS (VHF/64299-1/2020-ITM)

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Az utasítás hatálya, tartalma és előírásának értelmezése

- Az utasítás hatálya (1.1.1.)

- Az utasítás tartalma (1.1.2.)

- (1.1.3.)

1.2. Fogalom meghatározások a Jelzési Utasítás és Forgalmi Utasítás előírásainak helyes értelmezéséhez

- Alakjelző (1.2.1.)

- A vonatnál alkalmazható legnagyobb sebesség (1.2.2.)

- Bejárati jelző (1.2.3.)

- Biztosított főjelző (bejárati, kijárati, fedező- és térközjelző) (1.2.4.)

- Biztosított tolatásjelző (1.2.5.)

- Csonkavágány (1.2.6.)

- Ellenőrző jelző (1.2.7.)

- Fényjelző (1.2.10.)

- Fénysorompó, félsorompóval kiegészített fénysorompó (1.2.11.)

- Fényvisszaverő kialakítású jelző, figyelmeztető jel (1.2.12.)

- Figyelmeztető jel (1.2.13.)

- Fordítókorong (1.2.14.)

- Hallható jelzés (1.2.16.)

- Jelzés (1.2.18.)

- Jelzőárbóc (1.2.19.)

- Jelzőeszköz (1.2.20.)

- Jelzővel ellenőrzött útsorompó (1.2.22.)

- Jelzővel függésben lévő útsorompó (1.2.23.)

- Kézi állító készülék (1.2.24.)

- Kézijelzés (1.2.25.)

- Kijárati jelző (1.2.26.)

- Központi állítás (1.2.28.)

- Lassan bejárandó pályarész (1.2.29.)

- Nem biztosított főjelző (1.2.30.)

- Rálátási távolság (1.2.31.)

- Szabadlátás korlátozottsága (1.2.32.)

- Szabványos állás (alapállás) (1.2.33.)

- Szelvényezés (1.2.34.)

- Távolbalátás korlátozottsága (1.2.35.)

- Tolatásjelző (1.2.40.)

- Ütközőbak, földkúp (1.2.43.)

- Vágány (1.2.45.)

- Vonat által vezérelt útsorompó (1.2.48.)

- Vonat eleje (1.2.50.)

- Vonat vége (1.2.51.)

1.3. A jelzők, jelzőeszközök, figyelmeztető jelek alkalmazására, a jelzések rendeltetésére, adására vonatkozó előírások

- Jelzést, továbbá figyelmeztetést adó eszközök és berendezések (1.3.1.)

- A hallható és a látható jelzések alkalmazása (1.3.2.)

- A jelzésadás ideje, helye, módja (1.3.3.)

- Figyelési kötelezettség (1.3.4.)

- Eljárás eltérő értelmű egyidőben adott jelzések, továbbá kétes értelmű jelzések esetén (1.3.5.)

- A jelzőeszközök kéznél tartása (1.3.6.)

- A jelzők csoportosítása (1.3.7.)

- (1.3.7.1.)

- (1.3.7.2.)

- (1.3.7.3.)

- (1.3.7.4.)

- Jelzők, figyelmeztető jelek helye (1.3.8.a)

- A jelzőárbócok színezése (1.3.9.)

- (1.3.9.2.)

- (1.3.9.2.2.)

- (1.3.9.3.) – első mondat és utolsó bekezdés, azaz a biztosított jelzőkre vonatkozó megállapítások

- (1.3.9.5.)

- (1.3.9.6.)

2. A FŐJELZŐKRE, ELŐJELZŐKRE ÉS ISMÉTLŐJELZŐKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

2.1. A főjelzők felsorolása, feladata

- A főjelzők felsorolása (2.1.1.)

- A főjelzők feladata (2.1.2.)

2.2. A főjelzők fajtái, alkalmazása, szabványos állása

- Bejárati jelző fajtái, alkalmazása (2.2.1.)

- Kijárati jelző fajtái, alkalmazása (2.2.2.)

- A főjelzők szabványos állása (2.2.6.)

2.3. A főjelzők kezelése

- A főjelzők kezelésére vonatkozó előírások (2.3.1.)

- (2.3.1.1.)

- (2.3.1.3.)

2.4. A fényjelzők és jelzéseik

- A biztosított fényjelzők jelzési rendszere (2.4.1.)

- (2.4.1.1.)

- (2.4.1.2.)

- A jelzések értelmezésének alapszabályai (2.4.2.)

- (2.4.2.1.)

- (2.4.2.2.)

- (2.4.2.4.)

- A jelzőlapok alakja és elhelyezkedése az árbócon (2.4.3.)

- (2.4.3.1.)

- (2.4.3.2.)

2.5. Biztosított fény bejárati, kijárati, fedező- és térközjelzők, valamint a tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők vonatközlekedést szabályozó jelzései

- (2.5.1.)

- (2.5.3.)

- (2.5.4.)

- (2.5.5.)

- (2.5.7.)

- (2.5.8.)

- (2.5.13.)

- A főjelzők kiegészítő jelzései (2.5.14.)

- (2.5.14.1.)

- (2.5.14.4.)

- 2.9. A biztosított alak bejárati, fedező- és térközjelzők jelzései

- (2.9.1.)

- (2.9.2.)

- (2.9.3.)

2.10. Az alak kijárati jelzők jelzései

- (2.10.1.)

- (2.10.2.)

2.13. Az előjelzők fajtái, alkalmazása, csoportosítása, helye, szabványos állása és az alak előjelzők kezelése

- Az előjelző alkalmazása (2.13.1.)

- Az előjelzők fajtái (2.13.2.)

- Az előjelző és az előjelzést is adó főjelző helye (2.13.3.)

- (2.13.3.1.)

- (2.13.3.2.)

- Az előjelző szabványos állása (2.13.4.)

- Az alak előjelző kezelése (2.13.5.)

2.14. A biztosított fény főjelzők külön előjelzőjének jelzései

- (2.14.1.)

- (2.14.3.)

- (2.14.4.)

2.17. A biztosított alak főjelzők háromfogalmú alak előjzőinek jelzései

- (2.17.1.)

- (2.17.2.)

- (2.17.3.)

2.18. A biztosított alak főjelzők kétfogalmú alak előjelzőinek jelzései

- (2.18.1.)

- (2.18.2.)

2.22. Az ismétlőjelző alkalmazása és jelzései

- (2.22.1.)

- (2.22.2.)

- (2.22.3.)

3. A TOLATÁSI MOZGÁST SZABÁLYOZÓ JELZŐK FAJTÁI, ALKALMAZÁSUK ÉS A VELÜK ADOTT JELZÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

3.1. A tolatási mozgást szabályozó jelzők fajtái

3.2. A tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők alkalmazása

- (3.2.1.)

- (3.2.2.)

- (3.2.3.)

- (3.2.4.)

- A tolatásjelzővel egyesített fény kijárati és a tolatásjelzővel egyesített további fény bejárati jelzők tolatási mozgásokra vonatkozó jelzései (3.2.5.)

- (3.2.5.1.)

- (3.2.5.2.)

- Állomások vonatfogadó vágányain alkalmazott tolatásjelzővel egyesített fény fedezőjelzők tolatási mozgásokra vonatkozó jelzései (3.2.6.)

- (3.2.6.)

- (3.2.6.1.)

- (3.2.6.2.)

3.3. A tolatásjelzők csoportosítása, jelzéseik és kezelésük

- (3.3.1.)

- (3.3.2.)

- (3.3.3.)

- A fény tolatásjelzők jelzései (3.3.4.)

- (3.3.4.1.)

- (3.3.4.2.)

- (3.3.4.2.)

- Az alak tolatásjelzők jelzései (3.3.5.)

- (3.3.5.1.)

- (3.3.5.2.)

- (3.3.6.)

3.4. A tolatásjelzők szabványos állása

3.5. A biztosított, tolatási mozgást szabályozó jelzők Szabad a tolatás jelzésének értelmezése

4. AZ EGYÉB JELZŐK ÉS JELZÉSEIK

4.2. Útátjárójelző

- Az útátjárójelző alkalmazása (4.2.1.)

- (4.2.1.1.)

- (4.2.1.2.)

- (4.2.1.3.)

- (4.2.1.4.)

- (4.2.1.5.)

- Nem kell Útátjárójelzőt elhelyezni (4.2.2.)

4.4. A Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla

- (4.4.1.)

- (4.4.2.)

4.5. Váltójelzők

- A váltójelzők alkalmazása (4.5.1.)

- A váltójelzők kialakítása (4.5.2.)

- A váltók megjelölése, a váltószámozás feltüntetésének módja (4.5.3.)

- (4.5.3.1.)

- A váltójelzők jelzései (4.5.4.)

- Az egyszerű váltó váltójelzőjének jelzései (4.5.4.1.)

- (4.5.4.1.1.)

- (4.5.4.1.2.)

- (4.5.3.1.3.)

- A váltók kézi állítókészüléke (4.5.5.)

- (4.5.5.1.)

- (4.5.5.2.)

- (4.5.5.4.)

4.6. Vágányzáró jelző

- (4.6.1.)

- (4.6.2.)

- (4.6.4.)

- (4.6.4.1.)

- (4.6.4.2.)

- (4.6.4.3.)

4.7. A megállás helyének megjelölése

- (4.7.1.)

- A Megállás helye jelző (4.7.2.)

- A Megállás helye jelző alkalmazása (4.7.3.a)

- (4.7.3.2.)

- (4.7.6.)

4.8. Biztonsági határjelző

- (4.8.1.)

- (4.8.2.)

- (4.8.3.)

4.9. Tolatási határjelző

- (4.9.1.)

- (4.9.2.)

- (4.9.3.)

4.13. A lassan bejárandó pályarészek megjelölésére alkalmazott jelzők és jelzéseik

- A lassan bejárandó pályarész (vágány) jelzése (4.13.1.)

- (4.13.1.1.)

- (4.13.1.2.)

- (4.13.1.3.)

- (4.13.1.4.)

- (4.13.1.5.)

- (4.13.1.6.)

- (4.13.1.7.)

- A Lassúmenet előjelző (4.13.2.)

- (4.13.2.1.)

- (4.13.2.3.)

- (4.13.2.4.)

- (4.13.2.5.)

- (4.13.2.6.)

- A Lassúmenet eleje jelző (4.13.3.)

- (4.13.3.1.)

- (4.13.3.3.)

- (4.13.3.4.)

- (4.13.3.5.)

- A Lassúmenet vége jelző (4.13.4.)

- (4.13.4.1.)

- (4.13.4.2.)

- (4.13.4.3.)

- A jelzők elhelyezése és a hiányzó jelzők pótlása (4.13.5.)

- (4.13.5.1.)

- (4.13.5.2.)

- (4.13.5.3.)

- (4.13.5.4.)

- (4.13.5.5.)

- (4.13.5.9.)

4.14. A járhatatlan pályarészek fedezésére használt jelzők és jelzéseik

- (4.14.1.1.)

- (4.14.1.2.)

- A Megállj jelző előjelzője (4.14.2.)

- (4.14.2.1.)

- (4.14.2.2.)

- A Megállj jelző (4.14.3.)

- (4.14.3.1.)

- (4.14.3.2.)

- Járhatatlan pályarész fedezése a nyílt vonalon (4.14.4.)

- (4.14.4.1.)

- (4.14.4.4.)

- Járhatatlan pályarész fedezése a szolgálati helyen (4.14.5.)

- A vágányzárolt pályarész fedezése (4.14.6.)

- (4.14.6.1.)

- (4.14.6.2.)

- (4.14.6.3.)

- (4.14.6.4.)

- A vágányzárolt, járhatatlan pályarész fedezése (4.14.7.)

- A fedezés ellenőrzése (4.14.8.)

- (4.14.8.1.)

4.15. Munkaterületek fedezése a szolgálati helyeken és a nyílt vonalon

- Munkaterület fedezése a nyílt vonalon (4.15.1.)

- (4.15.1.1.)

- (4.15.1.2.)

- (4.15.1.4.)

- Munkaterület fedezése a szolgálati helyen (4.15.2.)

- Eljárás a Pályán dolgoznak! jelzőnél (4.15.3.)

5. KÉZIJELZÉSEK ÉS HANGJELZÉSEK

5.1. A vonatközlekedés közben adható jelzések

- (5.1.1.)

- (5.1.1.1.)

- (5.1.1.2.)

- (5.1.1.3.)

- (5.1.1.4.)

- (5.1.1.5.)

- (5.1.1.6.)

- (5.1.1.7.)

- (5.1.1.8.)

- (5.1.1.9.)

- (5.1.1.10.)

5.2. A tolatás közben alkalmazható kézi- és hangjelzések

- (5.2.1.)

- (5.2.2.)

- (5.2.3.)

- (5.2.4.)

- (5.2.5.)

- (5.2.6.)

- (5.2.7.)

- (5.2.8.)

- (5.2.9.)

- A kézijelzések alkalmazása (5.2.10.)

- (5.2.10.1.)

- (5.2.10.2.)

- (5.2.10.3.)

- (5.2.10.4.)

- (5.2.10.5.)

- (5.2.10.6.)

- (5.2.10.7.)

- (5.2.10.8.)

5.3. A mozdonyszemélyzet hangjelzései

- (5.3.1.)

- (5.3.1.1.)

- (5.3.1.2. a), f), h), i), j), k), l) pontjai a felsorolásnak)

- (5.3.1.3.)

- (5.3.2.)

- (5.3.3.)

- (5.3.3.1.)

- (5.3.4.)

- (5.3.4.1.)

- (5.3.5.)

- (5.3.6.)

- (5.3.6.1.)

- (5.3.6.2.)

- (5.3.7.)

- (5.3.7.1.)

- (5.3.7.2.)

- (5.3.8.)

- (5.3.8.1.)

- (5.3.9.)

- (5.3.9.1.)

- (5.3.9.2.)

- A jelzések adására kötelezettek (5.3.10.)

5.4. A fékpróba jelzések

- (5.4.1.)

- (5.4.2.)

- (5.4.3.)

- A fékpróba jelzések alkalmazása (5.4.4.)

5.5. A jelzőőrök jelzései

- (5.5.1.)

- (5.5.1.1.)

- (5.5.1.2.)

- (5.5.1.3.)

6. JELZÉSEK A VONATOKON ÉS A JÁRMŰVEKEN

6.1. A vonatok elejének és végének jelzésére, valamint a járműveken alkalmazandó jelzésekre vonatkozó előírások

- A vonat elejének jelzése (6.1.1.)

- A vonat végének jelzése (6.1.2.)

- Jelzések a kapcsolatlan tolómozdonyon (6.1.3.)

- Jelzések a tolatást végző járműveken (6.1.4.)

- (6.1.4.1.)

6.2. A vonatokon alkalmazandó jelzésekkel kapcsolatos rendelkezések

- Alapszabály (6.2.1.)

- A jelzések ellenőrzése és megfigyelése (6.2.2.)

7. ÜZEMEN KÍVÜLI, FIGYELMEN KÍVÜL HAGYANDÓ, ÉRVÉNYTELEN ÉS HASZNÁLHATATLAN JELZŐK

7.1. Üzemen kívüli jelzők

- Üzemen kívüli jelzők (7.1.1.)

7.3. Érvénytelen jelzők

- Érvénytelen jelzők (7.3.1.)

- (7.3.1.1.)

- (7.3.1.2.)

- (7.3.1.3.)

- Eljárás, ha a jelző érvénytelen (7.3.2.)

- (7.3.2.1.)

- (7.3.2.2.)

- (7.3.2.3.)

7.4. Használhatatlan jelzők

- Használhatatlan jelzők (7.4.1.)

- Eljárás, ha a jelző használhatatlan (7.4.2.)

- (7.4.2.1.)

- (7.4.2.2.)

- (7.4.2.3.)

- (7.4.2.4.)

- (7.4.2.5.)

- (7.4.2.4.)

- (7.4.2.5.)

- (7.4.2.6.)

- (7.4.2.7.)

8. FIGYELMEZTETŐ JELEK

8.1. Megállóhelyre figyelmeztető jel

8.2. Bejárati jelzőre figyelmeztető jel

8.5. Előjelzőre figyelmeztető jel

- (8.5.1.)

- (8.5.2.)

8.8. Kihúzóvágányon az ütközőbak (földkúp) távolságára figyelmeztető jel

8.9. Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel

- (8.9.2.)

- (8.9.3.)

- (8.9.4.)

8.12. Tolató-vágányutas biztosítóberendezés hatáskörzetének végére figyelmeztető jel

1. sz. Függelék – a táblázat 11. sorszámú sora

2. sz. Függelék – 1.), 2.), 4.), 5.), 6.), 9.), 10.), 17.)

A „Jelzési ismeretek” témakör vasúti társasági vizsgakérdései

IGAZ-HAMIS

1.	Az alakjelző az olyan helyhez kötött jelző, amely jelzéseit a fényvisszaverő kialakítású jelzést adó szerkezet (kar, tábla vagy tárcsa) helyzetével fejezi ki.

2.	Az alakjelző a közlekedő vonatoknak a bejárati jelzővel fedezett szolgálati helyre történő behaladását engedélyező vagy megtiltó főjelző.

3.	Az alakjelző egy olyan fényjelző, amely lezárt vágányúton történő tolatást tesz lehetővé.

4.	Az alakjelző olyan főjelző, amely a vonatoknak a biztosított állomásról történő kihaladását engedélyezi vagy megtiltja.

5.	Az alakjelző olyan helyhez kötött jelző, amely a jelzéseket jelzőfénnyel vagy jelzőfényekkel adja.

6.	Csak helyhez kötött alakjelző létezik.

7.	Alakjelző csak főjelző lehet.

8.	Az alakjelző a jelzéseit csak kar, tábla és tárcsa segítségével fejezi ki.

9.	Az alakjelző a jelzéseit csak jelzőfénnyel, tárcsával és hangjelzés segítségével fejezi ki.

10.	Az alakjelző a jelzéseit csak tábla, jelzőeszköz és tárcsa segítségével fejezi ki.

11.	A vonatnál alkalmazható legnagyobb sebesség definíciója a Szolgálati menetrendben előírt, vagy bármely ok miatt ennél kisebb sebesség.

12.	A vonatnál alkalmazható legnagyobb sebesség definíciója a pályára és a vonatban levő járművekre engedélyezett legnagyobb sebesség.

13.	A vonatnál alkalmazható legnagyobb sebesség definíciója a sebességkorlátozások alapján alkalmazható sebesség.

14.	A bejárati jelző olyan helyhez kötött jelző, amely jelzéseit a fényvisszaverő kialakítású jelzést adó szerkezet (kar, tábla vagy tárcsa) helyzetével fejezi ki.

15.	A bejárati jelző a közlekedő vonatoknak a bejárati jelzővel fedezett szolgálati helyre történő behaladását engedélyező vagy megtiltó főjelző.

16.	A bejárati jelző olyan helyhez kötött jelző, amely a jelzéseket csak jelzőfénnyel vagy jelzőfényekkel adhatja.

17.	A bejárati jelző olyan fényjelző, amely lezárt vágányúton történő tolatást tesz lehetővé.

18.	A bejárati jelző csak fényjelző lehet.

19.	A biztosított főjelző csak fényjelző lehet.

20.	A biztosított főjelző továbbhaladást megtiltó jelzése csak akkor jelenhet meg, ha biztosítóberendezési feltételek, függőségek teljesülnek.

21.	A biztosított főjelző a biztosítóberendezés hatáskörzetében működik.

22.	A biztosított főjelző csak fedezőjelző és térközjelző szerepet tölthet be.

23.	A biztosított főjelző továbbhaladást engedélyező jelzése csak akkor jelenhet meg, ha biztosítóberendezési feltételek, függőségek teljesülnek.

24.	Mindegyik biztosított főjelző a közlekedő vonatoknak a bejárati jelzővel fedezett szolgálati helyre történő behaladását engedélyezi vagy megtiltja.

25.	A biztosított főjelző csak háromfogalmú alakjelző lehet.

26.	Mindegyik biztosított főjelző olyan fényjelző, amely lezárt vágányúton történő tolatást tesz lehetővé.

27.	Mindegyik biztosított főjelző a vonatoknak a biztosított állomásról történő kihaladását engedélyezi vagy megtiltja.

28.	A biztosított tolatásjelző olyan főjelző, amely a vonatoknak a biztosított állomásról történő kihaladását engedélyezi vagy megtiltja.

29.	A biztosított tolatásjelző olyan fényjelző, amely lezárt vágányúton történő tolatást tesz lehetővé.

30.	A biztosított tolatásjelző a közlekedő vonatoknak a bejárati jelzővel fedezett szolgálati helyre történő behaladását engedélyezi vagy megtiltja.

31.	A biztosított tolatásjelző olyan főjelző, amely a vonatoknak a biztosított állomásról történő kihaladását engedélyezi vagy megtiltja.

32.	A biztosított tolatásjelző olyan helyhez kötött jelző, amely jelzéseit a fényvisszaverő kialakítású jelzést adó szerkezet (kar, tábla vagy tárcsa) helyzetével fejezi ki.

33.	A biztosított tolatásjelző a helyhez kötött jelzők azon szerkezeti eleme, amelyen a jelzést adó szerkezetet az előírt magasságban elhelyezik.

34.	A biztosított tolatásjelző hangjelzéssel adott utasítás vagy figyelmeztetés.

35.	A figyelmeztető jel utasítja a jelzés megfigyelésére kötelezett dolgozókat valamely szolgálati ténykedés vagy biztonsági intézkedés végrehajtására.

36.	A figyelmeztető jel valamely szolgálati ténykedésnek később történő végrehajtására hívja fel a megfigyelésére kötelezett dolgozók figyelmét.

37.	A figyelmeztető jel hangjelzéssel adott utasítás vagy figyelmeztetés.

38.	A figyelmeztető jel a helyhez kötött jelzők azon szerkezeti eleme, amelyen a jelzést adó szerkezetet az előírt magasságban elhelyezik.

39.	A figyelmeztető jel olyan jelzés, amelyet a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközzel, az Utasításban meghatározott esetekben karral vagy valamilyen tárggyal adnak.

40.	A figyelmeztető jel a függőleges tengely körül elfordítható hídszerkezet, amely lehetővé teszi a ráállított vasúti jármű egyik vágányról a másikra történő átállítását vagy megfordítását.

41.	A jelzés utasítja a jelzés megfigyelésére kötelezett dolgozókat valamely szolgálati ténykedés vagy biztonsági intézkedés végrehajtására.

42.	A jelzés valamely szolgálati ténykedésnek később történő végrehajtására hívja fel a megfigyelésére kötelezett dolgozók figyelmét.

43.	A jelzés a függőleges tengely körül elfordítható hídszerkezet, amely lehetővé teszi a ráállított vasúti jármű egyik vágányról a másikra történő átállítását vagy megfordítását.

44.	A jelzés a vasúti jelzések adására alkalmas, előírt helyen elhelyezhető jelző vagy kézi eszköz.

45.	A jelzés olyan szerkezet, amely a helyszíni és előírt esetekben a központi állítású vagy rugós váltók kézi állítására szolgál.

46.	A fordítókorong a helyhez kötött jelzők szerkezeti eleme, amelyen a jelzést adó szerkezetet az előírt magasságban elhelyezik.

47.	A fordítókorong a vasúti jelzések adására alkalmas, előírt helyen elhelyezhető jelző vagy kézi eszköz.

48.	A fordítókorong egy függőleges tengely körül elfordítható hídszerkezet, amely lehetővé teszi a ráállított vasúti jármű egyik vágányról a másikra történő átállítását vagy megfordítását.

49.	A hallható jelzés a hangjelzéssel adott utasítás vagy figyelmeztetés.

50.	A hallható jelzés a vasúti jelzések adására alkalmas, előírt helyen elhelyezhető jelző vagy kézi eszköz.

51.	A hallható jelzés valamely szolgálati ténykedésnek később történő végrehajtására hívja fel a megfigyelésére kötelezett dolgozók figyelmét.

52.	A hallható jelzés egy olyan jelzés, amelyet a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközzel, az Utasításban meghatározott esetekben karral vagy valamilyen tárggyal adnak.

53.	A hallható jelzés olyan fényjelző, amely lezárt vágányúton történő tolatást tesz lehetővé.

54.	A jelzőárbóc a jelzéseit csak kar, tábla és tárcsa segítségével fejezi ki.

55.	A jelzőárbóc olyan helyhez kötött jelző, amely a jelzéseket csak jelzőfénnyel vagy jelzőfényekkel adhatja.

56.	A jelzőárbóc a biztosítóberendezés hatáskörzetében működik.

57.	A jelzőárbóc a helyhez kötött jelzők azon szerkezeti eleme, amelyen a jelzést adó szerkezetet az előírt magasságban elhelyezik.

58.	A jelzőárbóc utasítja a jelzés megfigyelésére kötelezett dolgozókat valamely szolgálati ténykedés vagy biztonsági intézkedés végrehajtására.

59.	A jelzőárbóc valamely szolgálati ténykedésnek később történő végrehajtására hívja fel a megfigyelésére kötelezett dolgozók figyelmét.

60.	A jelzőeszköz csak a biztosítóberendezés hatáskörzetében működik.

61.	A jelzőeszköz a helyhez kötött jelzők azon szerkezeti eleme, amelyen a jelzést adó szerkezetet az előírt magasságban elhelyezik.

62.	A jelzőeszköz utasítja a jelzés megfigyelésére kötelezett dolgozókat valamely szolgálati ténykedés vagy biztonsági intézkedés végrehajtására.

63.	A jelzőeszköz valamely szolgálati ténykedésnek később történő végrehajtására hívja fel a megfigyelésére kötelezett dolgozók figyelmét.

64.	A jelzőeszköz a vasúti jelzések adására alkalmas, előírt helyen elhelyezhető jelző vagy kézi eszköz.

65.	A jelzővel ellenőrzött útsorompó a vonat által vezérelt olyan fénysorompó, amelynek működését vasúti jelző ellenőrzi.

66.	A jelzővel ellenőrzött útsorompó olyan fényjelző, amely lezárt vágányúton történő tolatást tesz lehetővé.

67.	A jelzővel ellenőrzött útsorompó a jelzéseit csak kar, tábla és tárcsa segítségével fejezi ki.

68.	A jelzővel ellenőrzött útsorompó lehetővé teszi a ráállított vasúti jármű egyik vágányról a másikra történő átállítását vagy megfordítását.

69.	A jelzővel függésben lévő útsorompó esetén a vele szerkezeti függésben lévő jelző csak a sorompó zárt helyzetében állítható továbbhaladást engedélyező állásba.

70.	A jelzővel függésben lévő útsorompó a közlekedő vonatoknak a bejárati jelzővel fedezett szolgálati helyre történő behaladását engedélyezi vagy megtiltja.

71.	A jelzővel függésben lévő útsorompó olyan helyhez kötött jelző, amely jelzéseit a fényvisszaverő kialakítású jelzést adó szerkezet (kar, tábla vagy tárcsa) helyzetével fejezi ki.

72.	A jelzővel függésben lévő útsorompó a vasúti jelzések adására alkalmas, előírt helyen elhelyezhető jelző vagy kézi eszköz.

73.	A kézi jelzést a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközzel, az Utasításban meghatározott esetekben karral vagy valamilyen tárggyal adnak.

74.	A kézi jelzés a jelzés megfigyelésére kötelezett dolgozókat valamely szolgálati ténykedés vagy biztonsági intézkedés végrehajtására.

75.	A kézi jelzés valamely szolgálati ténykedésnek később történő végrehajtására hívja fel a megfigyelésére kötelezett dolgozók figyelmét.

76.	Kézi jelzések csak lezárt vágányúton történő tolatás közben adhatók.

77.	A kijárati jelző a vonatoknak a biztosított állomásról történő kihaladását engedélyezi vagy megtiltja.

78.	Minden kijárati jelző lezárt vágányúton történő tolatást tesz lehetővé.

79.	A kijárati jelző a közlekedő vonatoknak a következő bejárati jelzővel fedezett szolgálati helyre történő behaladását engedélyezi vagy megtiltja.

80.	Csak nem biztosított szolgálati helyen helyezhető el egyéni kijárati jelző.

81.	Központi állítás esetén a váltók, jelzők és egyéb szerkezeti elemek állítása a szolgálati hely központi állítókészülékéről történik.

82.	Központi állítás esetén a váltók, jelzők és egyéb szerkezeti elemek állítása csak villamos úton történhet a szolgálati hely központi állítókészülékéről.

83.	Központi állítás esetén a váltók, jelzők és egyéb szerkezeti elemek állítása csak vonóvezeték segítségével történhet a szolgálati hely központi állítókészülékéről.

84.	A lassan bejárandó pályarész az állomáson a nyílt vonal vágányának egyenes irányba álló bejárati váltón (váltókon) át folytatását képező fővágány.

85.	A lassan bejárandó pályarész az állomás végein a nyílt vonal felől elhelyezett bejárati jelzők terület.

86.	A lassan bejárandó pályarészen a pályasebességnél, vagy a szolgálati helyek nem átmenő fővágányaira bármely irányból odavezető váltó kitérő irányára engedélyezett sebességnél kisebb sebességgel szabad közlekedni.

87.	A nem biztosított főjelző továbbhaladást megtiltó jelzése csak akkor jelenhet meg, ha biztosítóberendezési feltételek, függőségek teljesülnek.

88.	A nem biztosított főjelző továbbhaladást engedélyező jelzése csak akkor jelenhet meg, ha biztosítóberendezési feltételek, függőségek teljesülnek.

89.	A nem biztosított főjelző olyan főjelző, amely nem felel meg a biztosított főjelzőkre vonatkozó előírásoknak.

90.	A rálátási távolság az a távolság, amely a vasúti pályára engedélyezett sebességtől függően, a mozdonyról a jelző biztonságos megfigyeléséhez szükséges.

91.	A rálátási távolság általában a vasútvonal kezdőpontjától a végpontja felé haladva kerül meghatározásra a vasúti pálya 100 méteres szakaszokra osztásával.

92.	A Gyermekvasúton a rálátási távolság 70 m, mert az a pályasebesség tízszeresének egyharmada felfelé kerekítve a következő tízes értékre.

93.	A Gyermekvasúton a rálátási távolság 200 m, mert legalább ennyinek kell lennie a rálátási távolságnak.

94.	Egy Biztonsági határjelzőt úgy kell elhelyezni, hogy a mozdonyról, vezérlőkocsiról legalább 200 m-től kezdve folyamatosan látható legyen.

95.	Egy tolatásjelzőt úgy kell elhelyezni, hogy a mozdonyról legalább 200 m-től kezdve folyamatosan látható legyen.

96.	Egy váltójelzőt úgy kell elhelyezni, hogy a mozdonyról legalább 200 m-től kezdve folyamatosan látható legyen.

97.	Egy Megállás helye jelzőt úgy kell elhelyezni, hogy a mozdonyról legalább 200 m-től kezdve folyamatosan látható legyen.

98.	A szabadlátás akkor korlátozott, ha a napszaknak megfelelő jelzéseket terepviszonyok, építmények (épület, tárgy, növényzet stb.) miatt nem lehet tolatásnál a mozgás szabályozásához szükséges távolságból folyamatosan látni.

99.	A távolbalátás akkor korlátozott, ha a napszaknak megfelelő jelzéseket terepviszonyok, építmények (épület, tárgy, növényzet stb.) miatt nem lehet folyamatosan a szükséges távolságból látni.

100.	A távolbalátás akkor korlátozott, ha a napszaknak megfelelő jelzéseket időjárási ok (köd, sűrű havazás, hófúvás, porfelhő stb.) miatt nem lehet legalább 200 m-ről biztosan látni.

101.	A távolbalátás akkor korlátozott, ha a napszaknak megfelelő jelzéseket terepviszonyok, építmények (épület, tárgy, növényzet stb.) miatt nem lehet folyamatosan a szükséges távolságból látni.

102.	A szabványos állás meghatározza az állomási berendezések és a hozzájuk tartozó jelzők, váltók helyzetét a vonatközlekedés- és tolatásmentes időszakokra.

103.	A szabványos állás a helyhez kötött jelzők azon szerkezeti eleme, amelyen a jelzést adó szerkezetet az előírt magasságban elhelyezik.

104.	A szabványos állás csak a biztosítóberendezés hatáskörzetében működik.

105.	Csak a jelzőknek van szabványos állása.

106.	A szabványos állás az állomáson a nyílt vonal vágányának egyenes irányba álló bejárati váltón (váltókon) át folytatását képező fővágány.

107.	A szabványos állás és az alapállás alatt ugyanazt kell érteni.

108.	Mindegyik tolatásjelző olyan alakjelző, amely lezárt vágányúton történő tolatást tesz lehetővé.

109.	A tolatásjelző a tolatási mozgások szabályozására alkalmazott jelző.

110.	A tolatásjelző csak kétfogalmú alakjelző lehet.

111.	Az ütközőbak a vágány végét lezáró szerkezet.

112.	A földkúp egy olyan építmény, ami a vágány végének lezárására szolgál.

113.	A helyhez kötött jelzőkön a jelzést adó szerkezetet a földkúpon helyezik el.

114.	A vágány általában ágyazatba fektetett, vasúti járművek részére kialakított pálya, amely sínekből, aljakból és kapcsolószerekből áll.

115.	A vágány az ütközőbak lezárására szolgál.

116.	A vágányon csak a pályasebességnél, vagy a szolgálati helyek nem átmenő fővágányaira bármely irányból odavezető váltó kitérő irányára engedélyezett sebességnél kisebb sebességgel szabad közlekedni.

117.	A vonat által vezérelt útsorompó egy olyan a fénysorompó, amelynek zárását és nyitását a vasúti jármű a pályába beépített vonatérzékelő elemeken áthaladva vezérli.

118.	Egy vonat által vezérelt útsorompó esetén a fénysorompó zárását és nyitását emberi beavatkozással végzik a pályába beépített vonatérzékelő elemek segítségével.

119.	A vonat eleje mindig a haladási irányt tekintve a vonat első járművének első homlokfala.

120.	A vonat eleje a vonat továbbítását végző mozdony elé kapcsolt további mozdony.

121.	A vonat vége a vonat műszaki szempontból — beleértve a fékberendezést is — utolsó üzemképes járműve.

122.	A vonat vége mindig a haladási irányt tekintve a vonat utolsó járművének hátsó homlokfala.

123.	A jelzéseket nappal és sötétben azonos módon kell adni, ha azokat fény- vagy alakjelzőkkel, vagy hallható jelzésekkel adják.

124.	A kézijelzések közül a nappal alkalmazandókat általában virradattól alkonyatig, a sötétben alkalmazandókat pedig alkonyattól virradatig kell adni.

125.	A kézijelzések közül a nappal alkalmazandókat általában nappalos szolgálatban, a sötétben alkalmazandókat pedig éjszakás szolgálatban kell adni.

126.	Nappal is a sötétben alkalmazandó kézijelzéseket kell adni az alagutakban, vagy ha a távolbalátás korlátozott.

127.	Nappal is a sötétben alkalmazandó kézijelzéseket kell adni az alagutakban, vagy ha a szabadlátás korlátozott.

128.	A vonatközlekedés vagy tolatás közben adott jelzést folyamatosan figyelni kell, mert a jelzés időközben rendkívüli ok vagy veszélyelhárítás miatt megváltozhat.

129.	A jelzőket, figyelmeztető jeleket általában a szolgálati helyeken és egyvágányú pályán a menetirány szerinti jobb oldalon kell elhelyezni.

130.	A váltójelzőket, vágányzáró jelzőket, Biztonsági határjelzőket a szolgálati helyeken és egyvágányú pályán a menetirány szerinti jobb oldalon kell elhelyezni.

131.	A biztosított fény főjelzők által adott azonos jelzések értelme mindig ugyanaz, bármilyen elnevezésű vagy rendeltetésű fényjelző adja azokat.

132.	A továbbhaladást engedélyező jelzések jelzik a vonat elejével a jelző melletti elhaladásra engedélyezett sebességet.

133.	A továbbhaladást engedélyező jelzések előjelzést adhatnak a következő jelzőn várható jelzésre.

134.	A biztosított fény főjelzők és előjelzőik sebességjelzést adnak, de jelzéseik nem utalnak a közlekedés irányára és a helytelen vágányra történő kihaladásra sem.

135.	Ha a biztosított fényjelző főlapján csak egy fény világít és az nem vörös színű, akkor ez azt jelzi, hogy a vonat elejével a jelző mellett a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel szabad elhaladni.

136.	Ha a biztosított fényjelző főlapján csak egy fény világít és az nem vörös színű, akkor a következő jelzőn várható jelzésre ennek az egy fénynek a színe, folyamatossága vagy villogása ad előjelzést.

137.	Ha a biztosított fényjelző főlapján két fény világít, és ezek közül egyik sem vörös színű, akkor az alsó fény mindig sárga színű és sohasem villog.

138.	Ha a biztosított fényjelző főlapján két fény világít, és ezek közül egyik sem vörös színű, akkor az alsó fény azt jelzi, hogy a vonat elejével a jelző mellett legfeljebb 40 km/h sebességgel szabad elhaladni.

139.	Ha a biztosított fényjelző főlapján két fény világít, és ezek közül egyik sem vörös színű, akkor a következő jelzőn várható jelzésre a felső fény színe, folyamatossága vagy villogása ad előjelzést.

140.	A vonat elejével a következő jelző melletti legfeljebb 40 km/h sebességgel történő elhaladásra a főlapon villogó zöld fény ad előjelzést.

141.	A vonat elejével a következő jelző melletti legfeljebb 40 km/h sebességgel történő elhaladásra a főlapon villogó sárga fény ad előjelzést.

142.	A vonat elejével a következő jelző melletti 40 km/h-nál kisebb sebességgel történő elhaladásra a főlapon folyamatosan világító egy vagy kettő sárga fény ad előjelzést.

143.	A vonat elejével a következő jelzőn várható Megállj! jelzésre a főlapon folyamatosan világító egy vagy kettő sárga fény ad előjelzést.

144.	Ha egy biztosított fény főjelző főlapján egy zöld fény világít, akkor az azt jelzi, hogy a vonat elejével a jelző mellett a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel szabad elhaladni.

145.	Ha egy biztosított fény főjelző főlapján egy sárga fény világít, akkor az azt jelzi, hogy a vonat elejével a jelző mellett a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel szabad elhaladni.

146.	Ha egy biztosított fény főjelző főlapján csak egy sárga fény villog, akkor az azt jelzi, hogy a vonat elejével a jelző mellett a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel szabad elhaladni.

147.	Ha egy biztosított fény főjelző főlapján egy sárga és egy zöld fény világít, akkor az azt jelzi, hogy a vonat elejével a jelző mellett legfeljebb 40 km/h sebességgel szabad elhaladni.

148.	Ha egy biztosított fény főjelző főlapján két sárga fény világít, akkor az azt jelzi, hogy a vonat elejével a jelző mellett legfeljebb 40 km/h sebességgel szabad elhaladni.

149.	Ha a biztosított fény főjelző főlapján két sárga fény villog, akkor az azt jelzi, hogy a vonat elejével a jelző mellett a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel szabad elhaladni.

150.	Ha egy biztosított fény főjelző főlapján két sárga fény világít, akkor az azt jelzi, hogy a vonat elejével a jelző mellett a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel szabad elhaladni.

151.	Ha egy biztosított fény főjelző főlapján egy vörös fény villog, akkor az azt jelzi, hogy a vonat elejével a jelző mellett a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel szabad elhaladni.

152.	Ha egy biztosított fény főjelző főlapján egy vörös fény világít, akkor az azt jelzi, hogy a vonat elejével a jelző mellett a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel szabad elhaladni.

153.	Ha egy biztosított fény főjelző főlapján egy vörös fény világít, akkor az azt jelzi, hogy a vonat elejével a jelző mellett legfeljebb 40 km/h sebességgel szabad elhaladni.

154.	Ha egy biztosított fény főjelző főlapján egy vörös fény villog, akkor az azt jelzi, hogy a vonat elejével a jelző mellett legfeljebb 40 km/h sebességgel szabad elhaladni.

155.	Ha egy biztosított fény főjelző főlapján csak egy sárga fény villog, akkor az azt jelzi, hogy a vonat elejével a jelző mellett legfeljebb 40 km/h sebességgel szabad elhaladni.

156.	Ha egy biztosított fény főjelző főlapján egy sárga fény világít, akkor az azt jelzi, hogy a vonat elejével a jelző mellett legfeljebb 40 km/h sebességgel szabad elhaladni.

157.	Ha egy biztosított fény főjelző főlapján egy zöld fény világít, akkor az azt jelzi, hogy a vonat elejével a jelző mellett legfeljebb 40 km/h sebességgel szabad elhaladni.

158.	Ha egy biztosított fény főjelző főlapján az alsó sárga fény villog, akkor az azt jelzi, hogy a vonat elejével a jelző mellett legfeljebb 40 km/h sebességgel szabad elhaladni.

159.	Ha egy biztosított fény főjelző főlapján az alsó sárga fény villog, akkor az azt jelzi, hogy a vonat elejével a jelző mellett a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel szabad elhaladni.

160.	A Hívójelzés is egy "továbbhaladást engedélyező jelzés".

161.	A főjelzők jelzésére általában előjelzést kell adni. Az előjelzés adható a főjelző előtt alkalmazott külön előjelzővel.

162.	A főjelzők jelzésére általában előjelzést kell adni. Az előjelzés adható a fényjelzőkkel felszerelt pályákon a főjelző előtt lévő biztosított főjelzővel is.

163.	Az előjelző szabványos állása a hozzá tartozó főjelző szabványos állására utaló állás.

164.	A tolatási mozgást szabályozó jelzők lehetnek tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők, tolatásjelzők, gurításjelzők.

165.	A tolatási mozgást szabályozó jelzők lehetnek alakjelzők és fényjelzők.

166.	A tolatási mozgást szabályozó jelzők lehetnek biztosított és nem biztosított jelzők.

167.	Tolatásjelzővel egyesített fény főjelző lehet tolatásjelzővel egyesített fény kijárati jelző vagy tolatásjelzővel egyesített további fény bejárati jelző is.

168.	Tolatásjelzővel egyesített fény főjelző lehet tolatásjelzővel egyesített további fény bejárati jelző vagy állomások vonatfogadó vágányain alkalmazott tolatásjelzővel egyesített fény fedezőjelző is.

169.	A tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők jelzései a vonatközlekedésre és a tolatási mozgásokra is érvényesek.

170.	A tolatásjelzővel egyesített fény főjelző vörös fénye a jelzőn túli vágányrészen megtiltja a vonatközlekedést és a tolatási mozgásokat is.

171.	A tolatásjelzővel egyesített fény főjelző vörös fénye a jelzőn túli vágányrészen csak a vonatközlekedést tiltja meg.

172.	A tolatásjelzővel egyesített fény főjelző vörös fénye a jelzőn túli vágányrészen csak a tolatási mozgásokat tiltja meg.

173.	Ha a tolatásjelzővel egyesített fény főjelzőn lévő egy sárga fény -mivel továbbhaladást engedélyező jelzés- a tolatási mozgást elvégezheti a jelzőn túli vágányrészen a tolató egység.

174.	Ha a tolatásjelzővel egyesített fény főjelzőn lévő egy vörös fény a tolatási mozgások részére Szabad a tolatás. jelzést jelent.

175.	Ha a tolatásjelzővel egyesített fény főjelzőn lévő egy vörös fény a tolatási mozgások részére Tilos a tolatás! jelzést jelent.

176.	A tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők Tilos a tolatás! jelzése azt jelzi, hogy az engedélyezett tolatás a jelzőig végezhető.

177.	A tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők Szabad a tolatás jelzése azt jelzi, hogy az engedélyezett tolatás a jelzőn túli vágányrészen is végezhető.

178.	Minden törpe tolatásjelző biztosított.

179.	Minden alak tolatásjelző nem biztosított.

180.	A tolatási mozgást szabályozó jelzőket csak akkor szabad "Szabad a tolatás." állásba állítani, ha a tolatási mozgás lebonyolítására minden biztonsági intézkedés megtörtént.

181.	A törpe tolatásjelzők szabványos állása a Szabad a tolatás. jelzés.

182.	Az alak tolatásjelzők szabványos állása a Szabad a tolatás. jelzés -hiszen nincsenek összefüggésben a váltók állásával-.

183.	Minden tolatásjelző szabványos állása a Tilos a tolatás! jelzés.

184.	Az Útátjárójelző középső részén fehér téglalap alakú táblán, fekete arab szám jelzi szelvényszámot, amely az útátjáró helyére utal.

185.	Az Útátjárójelző középső részén fehér téglalap alakú táblán, fekete arab szám jelzi szelvényszámot, amely az Útátjárójelző helyére utal.

186.	Minden Útátjárójelzőhöz való közeledéskor Figyelj! jelzést kell adni.

187.	Az útátjáróhoz történő közeledéskor Figyelj! jelzést csak akkor kell adni, ha adását személy-, vagyon- vagy forgalombiztonsági ok szükségessé teszi.

188.	Ha az útátjáró az állomás területén belül, vagy legkülső váltótól a nyílt vonal irányába mért Lv távolságon belül van, akkor az Útátjárójelzőt csak a nyílt vonal felől kell kihelyezni.

189.	Az állomás területén belül lévő útátjáróra az egyik irányból Útátjárójelző helyett a Szolgálati menetrendben feltüntetett „Λ” jel figyelmeztet.

190.	A vasúti átjárónak a közút felől történő megjelölésére a Vasúti átjáró kezdete jelzőtáblát kell alkalmazni.

191.	A vasúti átjárónak a közút felől történő megjelölésére az Útátjárójelzőt kell alkalmazni.

192.	A váltók állásának (terelési irányának) jelzésére váltójelző alkalmazható.

193.	A váltójelző kialakítása szerint ábralemezes vagy forgólapos lehet.

194.	A helyszíni állítású váltó kézi állítókészüléke fehér-vörös színezésű.

195.	Az üzemszerűen központból vonóvezetékkel állított váltó kézi állítókészüléke fehér-vörös színezésű.

196.	Az üzemszerűen központból villamos úton állított váltó kézi állítókészüléke fehér-vörös színezésű.

197.	A rugós váltó kézi állítókészüléke fehér-vörös színezésű.

198.	A rugós váltó kézi állítókészüléke szürke színű.

199.	Az üzemszerűen központból vonóvezetékkel állított váltó kézi állítókészüléke szürke színű.

200.	Az üzemszerűen központból villamos úton állított váltó kézi állítókészüléke szürke színű.

201.	Az üzemszerűen központból vonóvezetékkel állított váltó kézi állítókészüléke sárga színű.

202.	Az üzemszerűen központból villamos úton állított váltó kézi állítókészüléke sárga színű.

203.	Az üzemszerűen központból (vonóvezetékkel vagy villamos úton) állított váltó kézi állítókészüléke szürke színű.

204.	Ha a helyszíni állítású váltó állítókészülékének fehér színű része alul van, akkor a váltó kitérő irányba áll.

205.	Ha a helyszíni állítású váltó állítókészülékének vörös színű része felül van, akkor a váltó kitérő irányba áll.

206.	Ha a helyszíni állítású váltó állítókészülékének fehér színű része felül van, akkor a váltó kitérő irányba áll.

207.	Ha a helyszíni állítású váltó állítókészülékének vörös színű része alul van, akkor a váltó kitérő irányba áll.

208.	Ha a helyszíni állítású váltó állítókészülékének fehér színű része felül van, akkor a váltó egyenes irányba áll.

209.	Ha a helyszíni állítású váltó állítókészülékének vörös színű része alul van, akkor a váltó egyenes irányba áll.

210.	Ha a helyszíni állítású váltó kézi állítókészülékén az álló helyzetű A betű a váltó szabványos állását jelzi.

211.	Ha a helyszíni állítású váltó kézi állítókészülékén az álló helyzetű A betű a talpán áll, akkor a váltó szabványos állásban van.

212.	A Vágányzáró jelző a csonkavágány felé (fordítókorong mellett mindkét irány felé) jelzést adó, helyhez kötött jelző, amelynek van kivilágítható és fényvisszaverő kialakítású változata is.

213.	A Vágányzárójelző alkalmazása fordítókorongon kötelező.

214.	A Vágányzáró jelző Szabad jelzése azt jelzi, hogy a fedezett helyen el szabad haladni.

215.	Csonkavágányok végén a Vágányzáró jelzőnek csak a Megállj! jelzést adó változata van.

216.	A megállás helyének megjelölésére csak Távolságjelző alkalmazható.

217.	A Megállás helye jelzőnek csak helyhez kötött változata van.

218.	A Megállás helye jelző egy olyan négyszögletes fekete tábla, amelyen egy fehér nagy Á betű látható.

219.	Állomásokon, megállóhelyeken a személyszállító vonatok megállási helyének megjelölésére Megállás helye jelzőt kell alkalmazni akkor, ha azt személy- vagy forgalombiztonsági ok szükségessé teszi.

220.	Azokon a szolgálati helyeken, ahol a megállás helyének megjelölésére semmilyen táblát nem alkalmaznak, ott a személyszállító vonattal úgy kell megállni, hogy a vonat az utasperon mellett helyezkedjen el.

221.	A Tolatási határjelző állomások legkülső váltói után a nyílt vonal felé azt a helyet jelöli meg, amelyen túl csak akkor szabad tolatást végezni, ha a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) arra külön engedélyt ad.

222.	Átmenő fővágányon lévő lassan bejárandó pályarész esetén a Lassúmenet előjelzőt is kell alkalmazni.

223.	Átmenő fővágányban fekvő váltón lévő lassan bejárandó pályarész esetén a Lassúmenet előjelzőt is kell alkalmazni.

224.	A nem átmenő fővágányon lévő lassan bejárandó pályarész esetén csak a Lassúmenet eleje és vége jelzőt kell alkalmazni.

225.	Az állomások fővágányain a Lassúmenet eleje jelzőt a menetirányt tekintve mindig az érintett vágány jobb oldalán, a Lassúmenet vége jelzőt a menetirányt tekintve mindig az érintett vágány bal oldalán kell elhelyezni.

226.	Az állomások fővágányain a Lassúmenet eleje jelzőt a menetirányt tekintve mindig az érintett vágány bal oldalán, a Lassúmenet vége jelzőt a menetirányt tekintve mindig az érintett vágány jobb oldalán kell elhelyezni.

227.	Az állomások fővágányain a Lassúmenet eleje és vége jelzőt is mindig az érintett vágány külső oldalán kell elhelyezni.

228.	Az állomások bármely fővágányára (fővágányaira) elrendelt sebességkorlátozás(ok) a lassúmenet jelzőkkel megjelölt hosszra érvényes(ek).

229.	Az állomások bármely fővágányára (fővágányaira) elrendelt sebességkorlátozás(ok) a vágány teljes hosszára (Biztonsági határjelzőtől biztonsági határjelzőig) érvényes(ek).

230.	Az állomások bármely fővágányára (fővágányaira) elrendelt sebességkorlátozás(ok) a vágány teljes hosszára (a váltó csúcsától a váltó csúcsáig) érvényes(ek).

231.	Mellékvágányra elrendelt lassúmenet a vágány teljes hosszára érvényes, ezért azt nem kell lassúmenet jelzőkkel megjelölni.

232.	A Lassúmenet előjelző egy csúcsára állított, háromszög alakú, sárga táblán fekete arab szám, amely jelzi az alkalmazható sebesség tizedértékét.

233.	A Lassúmenet eleje jelző egy csúcsára állított, háromszög alakú, sárga táblán fekete arab szám, amely jelzi az alkalmazható sebesség tizedértékét.

234.	A Lassúmenet eleje jelző egy olyan téglalap alakú sárga tábla, amelyen egy fekete arab szám látható.

235.	A Lassúmenet eleje jelző jelzi (megismétli) a Lassúmenet előjelzőn előjelzett sebességet és egyben megjelöli a lassan bejárandó pályarész elejét is.

236.	A Lassúmenet előjelző egy olyan téglalap alakú sárga tábla, amelyen egy fekete arab szám látható.

237.	A lassan bejárandó pályarész elejéhez (tehát a Lassúmenet eleje jelzőhöz) legfeljebb az előjelzőn jelzett sebességgel szabad érkezni.

238.	A Lassúmenet előjelző táblája alatt elhelyezett sárga téglalap alakú táblán, kétirányú fekete nyíl, csak a kitérő irányba álló váltón történő közlekedés esetén alkalmazható sebességet jelzi.

239.	A Lassúmenet előjelző táblája alatt elhelyezett sárga téglalap alakú táblán, kétirányú fekete nyíl, csak a nem átmenő fővágányokon történő közlekedés esetén alkalmazható sebességet jelzi.

240.	A Lassúmenet előjelző táblája alatt elhelyezett sárga téglalap alakú táblán, kétirányú fekete nyíl, csak a mellékvágányokon történő közlekedés esetén alkalmazható sebességet jelzi.

241.	A Lassúmenet előjelzőt a nyílt vonalon a lassan bejárandó pályarész elejétől számított általános fékúttávolságban kell elhelyezni.

242.	A Lassúmenet előjelzőt a nyílt vonalon a lassan bejárandó pályarész elejétől számított tényleges fékúttávolságban kell elhelyezni.

243.	A Lassúmenet előjelzőt a nyílt vonalon a lassan bejárandó pályarész elejétől rálátási távolságban kell elhelyezni.

244.	A lassan bejárandó pályarészen belül elhelyezett, valamely váltó kitérő irányára elrendelt sebességkorlátozásra vonatkozó Lassúmenet eleje jelző feloldja az erre a pályarészre elrendelt sebességkorlátozást.

245.	Az egymást közvetlenül követő lassan bejárandó pályarészeknél alkalmazott Lassúmenet eleje jelzőn kívül Lassúmenet vége jelzőt nem kell elhelyezni a korábbi lassan bejárandó pályarész feloldására.

246.	A Lassúmenet vége jelző elhelyezhető az ellenkező irányból elhelyezett Lassúmenet eleje jelző hátlapján is.

247.	A Lassúmenet vége jelző táblája alatt elhelyezett fehér téglalap alakú táblán kétirányú fekete nyíl, csak a kitérő irányban álló váltón történő közlekedés esetén érvényes lassan bejárandó pályarész végét jelzi.

248.	A Lassúmenet vége jelző táblája alatt elhelyezett fehér téglalap alakú táblán kétirányú fekete nyíl, csak a nem átmenő fővágányokon történő közlekedés esetén érvényes lassan bejárandó pályarész végét jelzi.

249.	A Lassúmenet vége jelző táblája alatt elhelyezett fehér téglalap alakú táblán kétirányú fekete nyíl, csak a mellékvágányokon történő közlekedés esetén érvényes lassan bejárandó pályarész végét jelzi.

250.	A Lassúmenet vége jelző jelzése: "A sebességkorlátozás feloldva. A sebesség csak akkor növelhető, ha a vonat utolsó járműve is elhaladt a jelző mellett.".

251.	A sebesség csak akkor növelhető, ha a mozdony elhaladt a Lassúmenet vége jelző mellett.

252.	A sebesség már akkor növelhető, ha a mozdony elhaladt a Lassúmenet vége jelző mellett.

253.	A sebesség már akkor növelhető, ha a vonat első járműve elhaladt a Lassúmenet vége jelző mellett.

254.	A sebesség már akkor növelhető, ha a vonat eleje elhaladt a Lassúmenet vége jelző mellett.

255.	A sebesség csak akkor növelhető, ha a vonat utolsó járműve is elhaladt a Lassúmenet vége jelző mellett.

256.	Ha Lassúmenet jelzőket illetően elhelyezési hiányosságot fedez fel, akkor köteles a forgalmi szolgálattevőt (forgalomirányítót) értesíteni.

257.	Ha Lassúmenet jelzőket illetően elhelyezési hiányosságot fedez fel, akkor köteles a forgalmi vonalirányítót értesíteni.

258.	Ha Lassúmenet jelzőket illetően elhelyezési hiányosságot fedez fel, akkor köteles a forgalmi koordinátort értesíteni.

259.	Ha Lassúmenet jelzőket illetően elhelyezési hiányosságot fedez fel, akkor köteles a területi forgalmi szolgálati felsőbbséget értesíteni.

260.	A járhatatlan pályarészeket a nyílt vonalon mindig — állomás területén pedig, ha lehetséges — mind a két irány felől fedezni kell.

261.	A járhatatlan pályarész fedezésre a nyílt vonalon a Megállj jelző előjelzőjét és a Megállj jelzőt kell alkalmazni.

262.	A járhatatlan pályarész fedezésre az állomáson a Megállj jelző előjelzőjét és a Megállj jelzőt kell alkalmazni.

263.	A járhatatlan pályarész fedezésre állomások területén csak a Megállj jelzőt kell alkalmazni.

264.	A járhatatlan pályarész fedezésre a nyílt vonalon csak a Megállj jelzőt kell alkalmazni.

265.	A Megállj jelző előjelzőjét legalább a járhatatlan pályarész előtt elhelyezett Megállj jelzőtől számított általános fékúttávolságban kell elhelyezni úgy, hogy a mozdonyról 200 m-től kezdve folyamatosan látható legyen.

266.	A Megállj jelzőt általában a járhatatlan pályarész elejétől számított 50 m-re kell elhelyezni.

267.	A Megállj jelzőt általában a járhatatlan pályarész elejétől számított 100 m-re kell elhelyezni.

268.	A Megállj jelzőt általában a járhatatlan pályarész elejétől számított 400 m-re kell elhelyezni.

269.	A Megállj jelzőt általában a járhatatlan pályarész elejétől általános fékúttávolságban kell elhelyezni.

270.	Csonkavágányokon lévő járhatatlan pályarész esetén a vágányzáró szerkezet, földkúp felől nem kell Megállj jelzőt alkalmazni.

271.	Ha az állomás egyik vágánya teljes hosszban járhatatlan, akkor a vágány két végén, a Biztonsági határjelzővel egyvonalban, a két sínszál közé, a nyílt vonal felé jelzést adó Megállj jelzőt kell elhelyezni.

272.	Ha a két állomás között a teljes nyílt vonalra vágányzárat rendeltek el, akkor az állomások legkülső váltói és a bejárati jelzők közé az állomás felé jelzést adó Megállj jelzőt kell elhelyezni.

273.	Ha a két állomás között a teljes nyílt vonalra vágányzárat rendeltek el, akkor Megállj jelzőt nem kell kihelyezni.

274.	A vágányzárolt állomásközben, bizonyos esetekben több Megállj jelző előjelzője és a Megállj jelző elhelyezése is szükséges lehet.

275.	Ha az állomás összes vágányára vágányzárat rendeltek el, akkor a fedezést Megállj! jelzést adó bejárati jelzővel (jelzőkkel) kell elvégezni.

276.	Nyílt vonalon a munkaterületet, annak elejétől számított általános fékúttávolságban mindkét irány felől a Pályán dolgoznak! jelzővel kell fedezni.

277.	Nyílt vonalon a munkaterületet, annak elejétől számított 50 méterre mindkét irány felől a Pályán dolgoznak! jelzővel kell fedezni.

278.	Nyílt vonalon a munkaterületet, annak elejétől számított általános fékúttávolságban mindkét irány felől Útátjárójelzővel jelzővel kell fedezni.

279.	Nyílt vonalon a munkaterületet, annak elejétől számított általános fékúttávolságban mindkét irány felől Fékút eleje jelzővel kell fedezni.

280.	Nyílt vonalon a munkaterületet, annak elejétől számított általános fékúttávolságban mindkét irány felől a Megállj jelző előjelzőjével kell fedezni.

281.	Van olyan eset, amikor a Pályán dolgoznak! jelzőt közvetlenül az utolsó kijárati váltó után kell elhelyezni.

282.	Az állomási fővágányon végzett munkavégzés miatt a Pályán dolgoznak! jelzőt az állomás mindkét iránya felől legalább a munkaterület elejétől számított általános fékúttávolságban el kell helyezni.

283.	A Pályán dolgoznak! jelzőhöz érkező vonat mozdonyvezetője Figyelj! jelzést köteles adni.

284.	A Pályán dolgoznak! jelzőhöz érkező vonat mozdonyvezetője A vonat indul! jelzést köteles adni.

285.	A Pályán dolgoznak! jelzőhöz érkező vonat mozdonyvezetője Veszély! jelzést köteles adni.

286.	A Megállj jelző előjelzőjéhez érkező vonat mozdonyvezetője Figyelj! jelzést köteles adni.

287.	A Felhívás az indításra. és a Felhívás az áthaladásra. jelzés adása sötétben ugyanúgy történik, csak más személy által.

288.	A Szabad az elhaladás! és a Felhívás az indításra. jelzést is ugyanazzal a kézi jelzőeszközzel kell adni.

289.	A Szabad az elhaladás! és a Közeledj felém! jelzés adása sötétben ugyanúgy történik.

290.	A Felhívás az áthaladásra jelzést szolgálati helyeken a menetrend szerint megálló nem személyszállító-, vagy csak forgalmi okból megálló személyszállító vonatok rendkívüli áthaladtatása céljából kell adni.

291.	A Felhívás az áthaladásra jelzést szolgálati helyeken a menetrend szerint áthaladó vonatok áthaladásakor kell adni.

292.	Nem szabad Megállj! jelzést adni, ha a megállás következtében a veszély fokozódhat.

293.	A Megállj! jelzést sötétben a vonat felé fordulva csak fehér színű fényt adó kézi jelzőlámpa körbeforgatásával lehet adni.

294.	A Megállj! jelzést sötétben a vonat felé fordulva bármilyen színű fényt adó kézi jelzőlámpa körbeforgatásával lehet adni.

295.	A Megállj! jelzést sötétben a vonat felé fordulva csak vörös színű fényt adó kézi jelzőlámpa körbeforgatásával lehet adni.

296.	A Megállj! jelzést sötétben a vonat felé fordulva csak zöld színű fényt adó kézi jelzőlámpa körbeforgatásával lehet adni.

297.	A Távolodj tőlem! jelzés tolatás közben kiegészíthető egy hosszú hangjelzéssel.

298.	A Távolodj tőlem! jelzés tolatás közben kiegészíthető egy rövid és egy hosszú hangjelzéssel.

299.	A Távolodj tőlem! jelzés tolatás közben kiegészíthető három rövid hangjelzéssel.

300.	A Távolodj tőlem! jelzés tolatás közben kiegészíthető egy rövid hangjelzéssel.

301.	A Közeledj felém! jelzés tolatás közben kiegészíthető egy rövid és egy hosszú hangjelzéssel.

302.	A Közeledj felém! jelzés tolatás közben kiegészíthető egy hosszú hangjelzéssel.

303.	A Közeledj felém! jelzés tolatás közben kiegészíthető három rövid hangjelzéssel.

304.	A Közeledj felém! jelzés tolatás közben kiegészíthető egy rövid hangjelzéssel.

305.	A Megállj! jelzés tolatás közben kiegészíthető három rövid hangjelzéssel.

306.	A Megállj! jelzés tolatás közben kiegészíthető egy hosszú hangjelzéssel.

307.	A Megállj! jelzés tolatás közben kiegészíthető egy rövid és egy hosszú hangjelzéssel.

308.	A Megállj! jelzés tolatás közben kiegészíthető egy rövid hangjelzéssel.

309.	A Lassan! jelzés tolatás közben kiegészíthető kettőnél több hosszú hangjelzéssel.

310.	A Lassan! jelzés tolatás közben kiegészíthető egy hosszú hangjelzéssel.

311.	A Lassan! jelzés tolatás közben kiegészíthető egy rövid és egy hosszú hangjelzéssel.

312.	A Lassan! jelzés tolatás közben kiegészíthető egy rövid hangjelzéssel.

313.	A Távolodj tőlem! jelzés tolatás közben kiegészíthető két hosszú hangjelzéssel.

314.	A Közeledj felém! jelzés tolatás közben kiegészíthető két hosszú hangjelzéssel.

315.	A Megállj! jelzés tolatás közben kiegészíthető két hosszú hangjelzéssel.

316.	A Lassan! jelzés tolatás közben kiegészíthető két hosszú hangjelzéssel.

317.	A Gyorsíts! jelzés a szükséges Közeledj felém! vagy Távolodj tőlem! jelzés látható részének gyors ütemben történő adása a mozdonyvezető felé.

318.	A mozdonyszemélyzettel a tolatás megkezdése előtt közölni kell, hogy a kézijelzéseket a pálya (vágány) melyik oldalán fogják adni.

319.	A szolgálati helyen egyidőben több mozdonnyal végzett tolatás alkalmával biztosítani kell, hogy az egyes mozdonyok személyzete csak a részükre adott kézijelzéseket láthassa.

320.	A szolgálati helyen egyidőben több mozdonnyal végzett tolatás alkalmával tolatásokat mindenképpen rádión keresztül kell irányítani.

321.	Rádión irányított tolatás esetén a tolatásvezető köteles a mozgás azonnali megállítására intézkedni, ha a mozdonyvezető részéről a közlemény nyugtázása elmarad.

322.	A Megállj! jelzést mindenkor a tényleges megállásig kell adni.

323.	A Figyelj! jelzés a mozdony hangjelzést adó berendezésével legalább 3 másodpercig adott egy hosszú hang.

324.	Figyelj! jelzést kell adni használhatatlan útsorompóról történt értesítés esetén az útátjáróhoz történő közeledéskor.

325.	Figyelj! jelzést kell adni az útátjáróhoz történő közeledéskor, ha adását személy-, vagyon- vagy forgalombiztonsági ok szükségessé teszi.

326.	Figyelj! jelzést kell adni a Pályán dolgoznak! jelzőnél.

327.	A Figyelj! jelzést kedvezőtlen időjárási körülmények, távolbalátás korlátozottsága és veszély esetén mindenkor a veszélyeztetett pontig folyamatosan kell adni.

328.	A Féket húzd meg! jelzés (három rövid hang) elhangzása után a kézifékek kezelésére kijelölt személyek kötelesek az utasítást végrehajtani.

329.	A Féket húzd meg! jelzés (egy rövid hang) elhangzása után a kézifékek kezelésére kijelölt személyek kötelesek az utasítást végrehajtani.

330.	A Féket húzd meg! jelzés (két hosszú hang) elhangzása után a kézifékek kezelésére kijelölt személyek kötelesek az utasítást végrehajtani.

331.	A Féket ereszd meg! jelzés (egy rövid, egy hosszú és egy rövid hang) elhangzása után a kézifékek kezelésére kijelölt személyek kötelesek az utasítást végrehajtani.

332.	A Féket ereszd meg! jelzés (három rövid hang) elhangzása után a kézifékek kezelésére kijelölt személyek kötelesek az utasítást végrehajtani.

333.	A Féket ereszd meg! jelzés (két hosszú hang) elhangzása után a kézifékek kezelésére kijelölt személyek kötelesek az utasítást végrehajtani.

334.	A Veszély! jelzés elhangzása után vonatkísérővel közlekedő személyszállító vonatnál a vonatkísérő személyzet köteles először a vészfékváltót meghúzni, utána pedig a kéziféket működtetni.

335.	A Veszély! jelzés a Féket húzd meg! jelzés többször egymás után (●●● ●●● ●●●).

336.	A mozdonyszemélyzet hangjelzéseit vonó- és előfogati mozdony együttes alkalmazása esetén az előfogati mozdony mozdonyvezetője köteles adni.

337.	A mozdonyszemélyzet hangjelzéseit vonó- és előfogati mozdony együttes alkalmazása esetén a vonómozdony mozdonyvezetője köteles adni.

338.	A Vonatot vészfékkel állították meg. jelzést követően a vonatkísérők kötelesek megállapítani a vészfék meghúzásának okát, majd amennyiben a vonat tovább haladásának nincs akadálya, a vészfékváltót alapállásba helyezni.

339.	A vonatot vészfékkel állították meg. jelzést a mozdonyvezető adja a mozdony hangjelzést adó berendezésével: egy hosszú, egy rövid, egy hosszú hang adása egymás után kétszer.

340.	A jelzőőr a Megállj! jelzést nappal a közút mindkét iránya felé jelzést adó, kör alakú, fehér szegélyű, piros színű jelzőtárcsa nyújtott karral magasan tartásával adja.

341.	A jelzőőr a Megállj! jelzést sötétben a közút mindkét iránya felé jelzést adó piros fényű jelzőlámpa nyújtott karral vállmagasságban tartásával adja.

342.	A jelzőőr a Megállj! jelzést nappal kibontott sárga színű jelzőzászló vagy az egyik kar körbeforgatásával adja a közút felé.

343.	A jelzőőr a Megállj! jelzést sötétben bármilyen fényű kézi jelzőlámpa körbeforgatásával adja a közút felé.

344.	A jelzőőr a Megállj! jelzést sötétben zöld fényű kézi jelzőlámpa körbeforgatásával adja a közút felé.

345.	A jelzőőr a Megállj! jelzést sötétben vörös fényű kézi jelzőlámpa körbeforgatásával adja a közút felé.

346.	A jelzőőr a Megállj! jelzést sötétben piros fényű kézi jelzőlámpa körbeforgatásával adja a közút felé.

347.	A jelzőőr a Megállj! jelzést sötétben fehér fényű kézi jelzőlámpa körbeforgatásával adja a közút felé.

348.	A jelzőőrnek a Megállj! jelzést a vonat és kapcsolatlan tolómozdony vagy a tolatási mozgás útátjárón történő teljes áthaladásáig kell adnia.

349.	A jelzőőrnek a Megállj! jelzést a vonat első járművének az útátjárón történő teljes áthaladásáig kell adnia.

350.	A vonat elejét a mozdony első homlokfalán azonos magasságban elhelyezett 2 db, valamint ezek fölött középen alkalmazott 1 db fehér fényű lámpával kell jelezni.

351.	A vonat elejét a mozdony első homlokfalán azonos magasságban elhelyezett 2 db fehér fényű lámpával kell jelezni.

352.	A vonat elejét a mozdony első homlokfalán azonos magasságban elhelyezett 1 vagy 2 db fehér fényű lámpával kell jelezni.

353.	A tolt vonat elejét az első jármű homlokfalán lévő valamelyik lámpatámon elhelyezett 1 db fehér fényű lámpával kell jelezni.

354.	A tolt vonat elejét az első jármű homlokfalán lévő valamelyik lámpatámon elhelyezett 1 vagy 2 db fehér fényű lámpával kell jelezni.

355.	A tolt vonat elejét az első jármű homlokfalán lévő valamelyik lámpatámon azonos magasságban elhelyezett 2 db, valamint ezek fölött középen alkalmazott 1 db fehér fényű lámpával kell jelezni.

356.	A vonat végének jelzésére a vonat utolsó járművének hátsó homlokfalán zárjelzőt kell alkalmazni.

357.	A személyszállító vonat, személyszállító vonat kocsijaiból összeállított szerelvényvonat és mozdonyvonat végét 2 db, vörös fénnyel folyamatosan világító lámpával kell megjelölni.

358.	Azoknál a vonatoknál, amelyek nem rendelkeznek 2 db vörös fénnyel folyamatosan világító lámpával a vonat végét két zárjelző táblával kell megjelölni.

359.	A nyílt vonalon közlekedő kapcsolatlan tolómozdony elejét és végét a menetiránynak megfelelően a vonatokra előírt módon kell jelezni.

360.	A tolatást végző mozdony mindkét végét egy vagy kettő azonos magasságban elhelyezett fehér fényű lámpával kell jelezni.

361.	A tolatást végző mozdony elejét és végét a menetiránynak megfelelően a vonatokra előírt módon kell jelezni.

362.	A tolatást végző mozdony elejét 1 vagy 2 azonos magasságban elhelyezett fehér fényű lámpával kell, a végét zárjelzővel jelezni.

363.	A vonat kiindulási állomásán a vonat elején szolgálatot végző vonatszemélyzet indulás előtt személyesen köteles meggyőződni a jelzések utasításszerű elhelyezéséről és a lámpák világításáról.

364.	A vonat kiindulási állomásán a vonat utolsó vonatkísérője indulás előtt személyesen köteles meggyőződni a jelzések utasításszerű elhelyezéséről és a lámpák világításáról.

365.	Az üzemen kívüli jelzők alatt az üzemben volt, azonban szükségtelenné vált de még el nem távolított, továbbá az építés alatt lévő, de még üzembe nem helyezett jelzőket értjük.

366.	Az üzemen kívüli alakjelzők árbócáról a jelzést adó alkatrészeket és a jelzőárbóc színezését el kell távolítani.

367.	Az üzemen kívüli fényjelzők jelzőlámpáit fekete-sárga sávos lemezzel le kell takarni és a jelzőárbóc színezését el kell távolítani.

368.	Az üzemen kívüli jelzőknek nincs forgalomszabályozó szerepük.

369.	Az üzemen kívüli jelzők forgalomszabályozó szerepük szerint vörös-fehér sávozású árbócú jelzőnek felelnek meg.

370.	Érvénytelennek tekintjük azokat az átmenetileg üzemen kívül helyezett alak- vagy fényjelzőket, amelyeknek jelzést adó alkatrészére, jelzőlapjára fekete-sárga sávos ferde keresztet erősítettek.

371.	Az alak- és fényjelzőket a jelzést adó alkatrészükre, vagy jelzőlapjukra erősített fekete-sárga sávos ferde kereszttel kell érvényteleníteni.

372.	Az érvénytelenné vált egyéb jelzőket és figyelmeztető jeleket el kell távolítani.

373.	Az érvénytelenné vált fényjelzők jelzőlámpáit fekete-sárga sávos lemezzel le kell takarni és a jelzőárbóc színezését el kell távolítani.

374.	Az érvénytelenné vált alakjelzők árbócáról a jelzést adó alkatrészeket és a jelzőárbóc színezését el kell távolítani.

375.	Az üzemen kívüli alakjelzőket a jelzést adó alkatrészükre erősített fekete-sárga sávos ferde kereszttel kell megjelölni.

376.	Az üzemen kívüli fényjelzőket a jelzőlapjukra erősített fekete-sárga sávos ferde kereszttel kell megjelölni.

377.	Érvénytelen fényjelzőkön a lámpákat le kell kapcsolni.

378.	Valamely főjelző, előjelző vagy ismétlőjelző érvénytelenségéről a közlekedő vonatok személyzetét a rendelkező, vonatindító állomások forgalmi szolgálattevői (forgalomirányítói) kötelesek értesíteni.

379.	A tolatás- és a gurításjelző érvénytelenségéről az érdekelt tolatószemélyzetet a tolatás engedélyezése alkalmával kell értesíteni.

380.	Ha a vonat olyan főjelzőhöz közeledik, amelyen érvénytelenítő jelzés van, de a vonatszemélyzet nem kapott értesítést a jelző érvénytelenségéről, a főjelzőnél meg kell állni.

381.	Ha a vonat olyan főjelzőhöz közeledik, amelynek érvénytelenségéről kapott értesítést, de a jelzőn nincsen érvénytelenítő jelzés, a főjelzőnél meg kell állni.

382.	Használhatatlannak kell minősíteni a jelzőt akkor, ha bármely ok miatt nem kezelhető, vagy nem működik.

383.	Használhatatlannak kell minősíteni a jelzőt akkor, ha jelzést adó alkatrésze sérült, törött, vagy feles állásban van.

384.	Használhatatlannak kell minősíteni a jelzőt akkor, ha kétes jelzést ad.

385.	Használhatatlannak kell minősíteni a jelzőt akkor, ha olyan mértékben megsérül (pl. baleset vagy egyéb ok miatt kidől, összetörik stb.), hogy funkcióját nem képes betölteni.

386.	Használhatatlannak kell minősíteni azt az alakjelzőt, amelynek a jelzést adó alkatrészére fekete-sárga sávos ferde kereszt van erősítve.

387.	Használhatatlannak kell minősíteni azt a fényjelzőt, amelynek jelzőlapjára fekete-sárga sávos ferde kereszt van erősítve.

388.	A használhatatlannak minősített egyéb jelzőket és figyelmeztető jeleket el kell távolítani.

389.	Ha valamely alak főjelző Megállj! állásban válik használhatatlanná, a vonatközlekedést a főjelző mellett Írásbeli rendelkezésen vagy élőszóval adott rendelkezéssel kell szabályozni.

390.	A vonatközlekedést a használhatatlan fény bejárati jelzők mellett élőszóval adott rendelkezéssel, más fény főjelzők mellett Írásbeli rendelkezéssel kell szabályozni.

391.	A főjelző használhatatlanságáról a közlekedő vonatok személyzetét értesíteni kell.

392.	A használhatatlan tolatás- és gurításjelzőkről az érdekelt tolatószemélyzetet a tolatás engedélyezése alkalmával kell értesíteni.

393.	Ha a közlekedő vonat mozdonyvezetője megállapítja, hogy valamely fény főjelző egyik lámpája sem világít, és a jelző használhatatlanságáról nem kapott értesítést, akkor köteles a vonatot a főjelző előtt megállítani.

394.	A Megállóhelyre figyelmeztető jelet a megállóhelyek előtt, az utasperon kezdetétől számított általános fékúttávolságban kell elhelyezni mind a két irány felől.

395.	A Megállóhelyre figyelmeztető jel arra hívja fel a mozdonyvezető figyelmét, hogy megállóhely következik.

396.	A bejárati jelzőre figyelmeztető jelet a külön előjelző előtt 2 m-re vagy annak árbócán kell elhelyezni.

397.	A Bejárati jelzőre figyelmeztető jel arra hívja fel a vonatszemélyzet figyelmét, hogy a következő főjelző bejárati jelző lesz.

398.	A Bejárati jelzőre figyelmeztető jel: négyzet alakú táblán fekete keretben, fehér mezőben fekete átlós kereszt.

399.	A Megállóhelyre figyelmeztető jel: Fekete táblán fehér nagy M-betű.

400.	Az Előjelzőre figyelmeztető jel arra hívja fel a vonatszemélyzet figyelmét, hogy alak vagy fény külön előjelző következik.

401.	Az Előjelzőre figyelmeztető jel arra hívja fel a vonatszemélyzet figyelmét, hogy a következő főjelző bejárati jelző lesz.

402.	Az Előjelzőre figyelmeztető jel: álló téglalap alakú fehér táblán 2 rézsútos fekete sáv.

403.	A 60 km/h vagy annál kisebb sebességű vonalakon csak a 2 ferdesávos Előjelzőre figyelmeztető jelet kell elhelyezni az alak vagy fény külön előjelző előtt 200 m távolságban.

404.	A Kihúzóvágányon az ütközőbak (földkúp) távolságára figyelmeztető jelet az ütközőbak (földkúp) előtt 50, 100, 150 m-re kell elhelyezni.

405.	A Kihúzóvágányon az ütközőbak (földkúp) távolságára figyelmeztető jel az ütközőbak (földkúp) távolságára hívják fel a figyelmet. A sebességet a távolságnak megfelelően kell csökkenteni.

406.	A Kihúzóvágányon az ütközőbak (földkúp) távolságára figyelmeztető jel: csúcsával felfelé mutató háromszög alakú fehér táblán fekete 50-es, 100-as, 150-es arab szám

407.	A Bejárati jelzőre figyelmeztető jel: álló téglalap alakú fehér táblán 2 vagy 3 rézsútos fekete sáv, attól függően, hogy a bejárati jelző biztosított vagy nem biztosított.

408.	Az űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel a mellette elhaladó vagy az ott tartózkodó személyeket figyelmezteti vonatmozgás vagy tolatás közben az űrszelvény hiányából adódó veszélyre.

409.	Az űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel: téglalap alakú fehér táblán, vagy felfestés esetén fehér alapon hosszú fekete nyíl.

410.	A Tolató-vágányutas biztosítóberendezés hatáskörzetének végére figyelmeztető jel arra figyelmeztet, hogy a tolató egység elhagyta a tolató-vágányutas biztosítóberendezés hatáskörzetét.

411.	A Tolató-vágányutas biztosítóberendezés hatáskörzetének végére figyelmeztető jel arra figyelmeztet, hogy a tolató egység a továbbiakban biztosított tolatásjelző nélküli vágányokon fog tolatási mozgást végezni.

PÁROSÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS, RÖVID VÁLASZ (feladatbank)

412.	Mondjon egy-egy példát arra, hogy a következő eszközökkel vagy berendezésekkel, milyen jelzést, figyelmeztetést lehet adni!

413.	Egészítse ki a szöveget, hogy mikor, hol és hogyan kell adni a jelzéseket!

414.	Egészítse ki a szöveget, hogy mi az eljárás eltérő értelmű egyidőben adott jelzések, továbbá kétes értelmű jelzések esetén!

415.	Egészítse ki a jelzőeszközök kéznél tartásáról szóló szöveget!

416.	Töltse ki a jelzők forgalmi, szerkezeti, biztosítottsági és működési szempontból való csoportosítását bemutató táblázat hiányzó részeit!

417.	Ismertesse a nem önműködő, a félig önműködő és az önműködő jelzők közötti különbséget!

418.	Milyen esetekben szabad vonattal elhaladni a vörös-fehér sávozású jelzőárbóccal ellátott főjelző mellett?

419.	Hogyan néz ki a tolatásjelzővel egyesített fény főjelző árbóca és az ilyen jelzőárbóc mit jelez?

420.	Mit jelez a sárga-fehér sávozású jelzőárbóc? Mi a teendő, ha ha az előjelző Megállj! jelzésre ad előjelzést, vagy jelzést egyáltalán nem ad?

421.	Hogyan néz ki a biztosított és a nem biztosított tolatásjelzők jelzőárbóca és ezek érvényesek-e a közlekedő vonatokra?

422.	Sorolja fel, hogy a térközjelzőn kívül melyik három jelző tartozik még a főjelzők csoportjába?

423.	Ismertesse, hogy mi a főjelzők feladata és a továbbhaladást engedélyező jelzéseikkel általában mit jeleznek még? Melyik az a főjelző, amelynek jelzései érvényesek a tolatási mozgásokra is?

424.	Biztosítottság szempontjából milyen lehet a bejárati jelző és alkalmazható-e egymás után több (további) bejárati jelző is?

425.	Milyen fajtájú kijárati jelzők léteznek (három)? Ezek közül melyik fajtájú kijárati jelzőt kell alkalmazni biztosított állomások kijárati oldalán a vonatindító fővágány mellett?

426.	Biztosítottság szempontjából milyen lehet a bejárati jelző és mi a feladata a bejárati jelzőnek?

427.	Milyen fajtájú kijárati jelzők léteznek (három)? Mi a feladata az egyéni kijárati jelzőnek?

428.	Melyik két állása lehet a főjelzőknek a szabványos állása és a szabványos állására vonatkozó részletes előírásokat milyen dokumentum tartalmazza?

429.	Egészítse ki a főjelzők kezelésére vonatkozó előírásokról szóló szöveget!

430.	Egészítse ki a biztosított fényjelzők jelzési rendszeréről és a jelzések értelmezésének alapszabályairól szóló szöveget!

431.	Párosítsa a jelzőket a hozzájuk tartozó jelzéssel!

432.	Egészítse ki a Hívójelzésről szóló szöveget!

433.	Egészítse ki a Biztosított fény bejárati vagy kijárati jelzőn alkalmazott, csökkentett, legfeljebb 15 km/h sebesség jelzésről szóló szöveget.

434.	Ismertesse, hogy a háromfogalmú alak előjelző melyik jelzését nem tudja bemutatni a kétfogalmú alak előjelző!

435.	Egészítse ki az előjelző és az előjelzést is adó főjelző helyét bemutató szöveget!

436.	Egészítse ki az alak előjelző kezeléséről szóló szöveget.

437.	Párosítsa a főjelzők jelzéseihez tartozó külön előjelzőket, vagy előjelzést is adó fényjelzőket!

438.	Egészítse ki az ismétlőjelző alkalmazásáról és jelzéseiről szóló szöveget!

439.	Egészítse ki a tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők alkalmazásáról szóló szöveget!

440.	Írja oda az egyes képek mellé, hogy mi a váltójelző jelzése az adott esetben; hogy milyen módon állítható a váltó a kézi állítókészülék színe alapján; hogy melyik képről állapítható meg, hogy a váltó a szabványos állásában van?

441.	Egészítse ki (az Utasításban vastagon szedett részekkel) az egyszerű váltó váltójelzőinek jelzéseit!

442.	Párosítsa össze az egyszerű váltó váltójelzőinek jelzéseit a jelzési kép leírásával és ismertesse, hogy a helyszíni állítású váltó kézi állítókészülékének színezéséből hogyan állapítható meg a váltó állása!

443.	Párosítsa össze az egyszerű váltó váltójelzőinek jelzéseit a jelzési kép leírásával és ismertesse, hogy mit jelez a helyszíni állítású váltó kézi állítókészülékén az álló helyzetű (feket nagy) A betű!

444.	Egészítse ki (az Utasításban vastagon szedett részekkel) az egyszerű váltó váltójelzőinek jelzéseit, és ismertesse, hogy mit jelez a helyszíni állítású váltó kézi állítókészülékén az álló helyzetű (feket nagy) A betű!

445.	Hogy néz ki a Biztonsági határjelző és milyen helyet jelöl meg?

446.	Írja oda a képhez a vonatközlekedés közben adható kézijelzés nevét!

447.	Írja oda a képhez a tolatás közben adható kézijelzés nevét és a kiegészítő hangjelzést is!

448.	Írja oda a fékpróba jelzések neveihez a jelzés adását ábrázoló kép betűjelét!

449.	Párosítsa össze a fékpróba jelzések neveit a jelzés adását ábrázoló képpel!

SZÓBELI VIZSGA FELADATAI

2599.	Ismertesse a helyszínrajzon szereplő váltók ellensúlyának színezését!

2600.	Jellemezze Széchenyihegy/Csillebérc/Szépjuhászné/Hűvösvölgy állomás helyszínrajzán szereplő jelzőket abból a szempontból, hogy forgalmi, szerkezeti, biztosítottsági és működési szempontból melyik csoportba sorolhatóak!

2601.	Az állomáson nem volt lehetséges a körüljárás, ezért a szomszédos állomásig tolt vonatként fog közlekedni. Ebben az esetben hol kell szolgálatot teljesítenie? Hogyan kell megjelölni a tolt vonat elejét?

2602.	Útközben egy fekete alapon fehér nagy M betűt ábrázoló figyelmeztető jellel találkozik. Mire hívja fel a figyelmét ez a figyelmeztető jel, és milyen távolságra van tőle a következő szolgálati hely?

2603.	Vonatával Virágvölgy/Jánoshegy felől érkezik a I./II. vágányra, ismertesse az "AEJ"/"BEj", "AIsm"/"BIsm", "A"/"B" és a "K1"/"K2"/"V1"/"V2" jelzőkön látható jelzéseket!

2604.	Csillebérc állomáson az "A" jelű bejárati jelzőn Hívójelzés van. Mire kell figyelnie a jelző melletti elhaladás után?

2605.	... állomáson a bejárati jelző árbócán fehér alapon egy háromjegyű fekete arab szám van feltüntetve, mit jelent ez?

2606.	… állomás bejárati jelzőjére semmilyen módon sem vezérelhető ki a vörös fény. Ilyen esetben mi a teendő?

2607.	Ismertesse, hogyan kell a vonat kiinduló állomásán a vonat elejét és végét szabályszerűen megjelölni!

2608.	Ön a gőzmozdonnyal továbbított személyszállító vonat egyik kocsijában teljesít szolgálatot és a mozdony a jelzőberendezésével a következő hangjelzést adja: -.- -.- Milyen jelzés ez? Mi a teendője ilyenkor?

2609.	Ön a kézifékezéssel továbbított személyszállító vonat egyik kocsijában teljesít szolgálatot. Ismertesse, hogy milyen hangjelzésekkel fog önnel kommunikálni a mozdonyvezető a sebesség szabályozása vagy a vonat megállítása érdekében!

2610.	Ismertesse, hogy milyen figyelmeztető jelekkel találkozhat a nyílt vonalon az állomás bejárati jelzőjének előjelzőjéhez közeledve egészen a bejárati jelzőig!

2611.	Hogyan kell megjelölni a tolt vonatnak a menetirány szerinti végén közlekedő mozdony végét?

2612.	Virágvölgy és Jánoshegy állomás között, a 35+00 és 39+00 szelvények között 10 km/h állandó érvényű lassúmenet van érvényben. Mettől meddig kell a vonattal 10 km/h sebességgel haladnia a mozdonyvezetőnek?

2613.	Hűvösvölgy állomáson körüljárás közben az "E2" törpe tolatásjelzőn a mozgás megkezdése előtt azt látja, hogy a jelzőn egy kék fény világít. Mit jelent a jelző jelzése? Megkezdheti-e a tolatási mozgást, ha a jelzőn ilyen jelzést lát?

2614.	A vonatával a Hűvösvölgy állomáson a "B" jelű második bejárati jelző előtt megállt. Engedélyt kapott a körüljárásra. A jelzőn két sárga fény és külön jelzőlapon egy függőleges helyzetű sárga lámpasor világít. Milyen jelzést jelent ez a tolatási mozgás számára? Megkezdheti-e a tolatási mozgást, ha a jelzőn ilyen jelzés jelenik meg?

2615.	A vonatát Hűvösvölgy állomásra hívójelzéssel járatták be. A "B" jelű második bejárati jelzőn egy fehér fény világít. Milyen jelzést jelent ez a vonata számára? Elhaladhat-e a jelző mellett a vonattal?

2651.	A mozdonyvezetőnek kétsége merül fel a fékberendezés előírásszerű működésével kapcsolatban, milyen fékpróbát kell tartaniuk az állomáson történő megállás után? Hogyan zajlik ez (miről kell meggyőződni a fékpróba során; hogyan történik a fékpróba végrehajtása; mutassa be, hogy milyen jelzésekkel kommunikálnak)?

2616.	Az állomási fénysorompó fedezésére kapott utasítást. Mutassa be, milyen módon (milyen jelzéssel, mikortól, meddig) kell fedeznie a közlekedő vonata számára az útátjárót!

A „Forgalmi ismeretek” témakör vasúti társasági vizsgakérdései

A képzés témaköreinek vasúti társasági vizsgakérdései a vizsgára való felkészülés elősegítése céljából a témakör összes tantárgya tekintetében itt, egységes szerkezetben kapnak helyet:

MÁV ZRT. F.2.SZ. FORGALMI UTASÍTÁS (VHF/64299-1/2020-ITM):

IGAZ-HAMIS

450.	A vasúti járművezető mellett figyelő szolgálatot ellátó dolgozó az Utasítás előírásai alapján a mozdony vezetőfülkéjében szolgálatot teljesítő, a vonat megállítására kioktatott, figyelésre kötelezett dolgozó.

451.	Az anyavágány (líravágány) több párhuzamos vágány összekapcsolása az anyavágányban (líravágányban) fekvő egyszerű váltókkal.

452.	Az állomás (pályaudvar) vonattalálkozásra, továbbá személy- és/vagy áruforgalmi szolgáltatásra berendezett szolgálati hely.

453.	Az állomás területe az állomás végein, a nyílt vonal felől elhelyezett bejárati jelzők közötti terület.

454.	Az állomás területe fejállomáson a bejárati jelzőn belüli terület.

455.	Az állomási személyzet tagjai rendelkeznek a szolgálati helyre érvényes helyismereti vizsgával.

456.	Az állomási személyzet egy gyűjtőelnevezés.

457.	Az állomási személyzet a parancskönyvi névjegyzékben szereplő műszaki tevékenységet végző dolgozók gyűjtőelnevezése.

458.	Az átmenő fővágány állomáson a nyílt vonal vágányának egyenes irányba álló bejárati váltón (váltókon) át folytatását képező fővágány.

459.	Az átmenő fővágány az a vágány, amelyben csak egyszerű váltók fekszenek.

460.	Az anyavágány (líravágány) a nyílt vonal vágányának egyenes irányba álló bejárati váltón (váltókon) át folytatását képező vágány.

461.	A vágánytengely ugrás azt jelenti, hogy a nyílt vonal vágánya egyenes irányba álló váltón át folytatódik, de az állomás túlsó végén kitérő irányba álló váltón át csatlakozik a nyílt vonalhoz.

462.	Vágánytengely ugrás esetén az állomásnak, forgalmi kitérőnek több átmenő fővágánya van.

463.	Vágánytengely ugrásos állomáson azokat a vágányokat kell átmenő fővágánynak tekinteni, amelyekre a vonatok egyenes irányba álló váltón (váltókon) át haladnak be.

464.	Forgalmi szempontból nincs átmenő fővágány azokon az állomásokon, egyvágányú pályák forgalmi kitérőin, amelyek vágánytengely ugrásosak.

465.	Forgalmi szempontból nincs átmenő fővágány a fejállomásokon.

466.	Forgalmi szempontból nincs átmenő fővágány azokon az állomásokon, ahol a nyílt vonal vágánya mindkét végén kitérő irányba álló váltón (váltókon) át folytatódik.

467.	A Biztonsági betét központi állítású vagy központi reteszelésű váltóknál a váltó zárszerkezet vagy a csúcssín végállásban történő felvághatatlan rögzítésére szolgáló zárható szerkezet.

468.	A biztosítóberendezés kikapcsolása meggátolja a berendezés forgalom szabályozásában betöltött funkcióját.

469.	A biztosítóberendezés kikapcsolása a biztosítóberendezés egészének, részegységének, szerkezeti elemének üzemen kívül helyezését jelenti.

470.	A biztosítóberendezés a kikapcsolása esetén is minden funkcióját működtetni tudja.

471.	Egy biztosított szolgálati helyen a váltók és jelzők között semmilyen szerkezeti függés sincs.

472.	Biztosított szolgálati helyen a váltók és jelzők közötti szerkezeti függés a vonat vágányútját a teljes be-, ki- vagy áthaladásának ideje alatt rögzíti.

473.	Az egyszerű kitérő a vasúti járművek terelését csak az egyik végén teszi lehetővé.

474.	Az egyszerű kitérő nem teszi lehetővé a haladó járművek terelését.

475.	Az egyszerű kitérő lehetővé teszi a ráállított vasúti jármű egyik vágányról a másikra történő átállítását vagy megfordítását.

476.	Az elegy a vonattal továbbítandó vasúti járművek gyűjtőelnevezése.

477.	A wagon a vonattal továbbítandó vasúti járművek gyűjtőelnevezése.

478.	A szerelvény a vonattal továbbítandó vasúti járművek gyűjtőelnevezése.

479.	Az elegy a vonat összes vasúti járművének gyűjtőelnevezése.

480.	Az ellenmenetet kizáró biztosítóberendezéssel felszerelt állomásközben az ellenkező irányú vonat részére a jelző akkor állítható továbbhaladást engedélyező állásba, ha az állomásköz felszabadult.

481.	Az ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés biztosítja az utolérés kizárást is.

482.	Az elsodrási határ a vágánytengelytől meghatározott távolság (párhuzamos vonal), amelyen kívül a vonat, tolatási mozgás sebességéből származó elsodró hatás már nem érvényesül.

483.	Az eseménykönyv, eseménylap a szolgálat közben bekövetkezett rendkívüli eseményekről történő jelentés előjegyzésére szolgáló papíralapú vagy elektronikus dokumentum.

484.	Az Eseménykönyv, Eseménylap kezelésére vonatkozó részletes előírásokat a vasúti társaságok saját hatáskörben, belső vállalati szabályozásban kötelesek meghatározni.

485.	Az éberségellenőrző (éberségi) berendezés a mozdonyvezető cselekvőképességét ellenőrző, a megtett út vagy idő függvényében a mozdonyvezető részéről aktív kezelést igénylő berendezés.

486.	A fejállomás olyan állomás, amelynek csak az egyik végéhez csatlakozik nyílt vonal.

487.	A megállóhely olyan szolgálati hely, amelynek csak az egyik végéhez csatlakozik nyílt vonal.

488.	Az állomás az a szolgálati hely, amelynek csak az egyik végéhez csatlakozik nyílt vonal.

489.	A felhatalmazás alatt a vonatok mozdonyvezetőinek állomáson indításra, áthaladásra; más szolgálati helyen, továbbá a nyílt vonalon indításra történő felhatalmazását értjük.

490.	A felhatalmazás a forgalmi szolgálattevő részéről történhet közvetlenül vagy közvetett módon.

491.	Felhatalmazást csak a forgalmi szolgálattevő végezheti.

492.	A Felügyeleti hatóság a Közlekedést irányító, felügyelő minisztérium, Vasúti Hatóság.

493.	A szolgálati főnökség felsőbbsége által ellátott ügyeleti szolgálat a felügyeleti szolgálat.

494.	A féksaru a gurított, szalasztott, csurgatott, megfutamodott járművek megállítására használt, saruzásra alkalmas, sínszálra helyezhető fékező eszköz.

495.	A 48 kg/folyóméter rendszerű síneknél alkalmazható féksarut sárgára kell festeni.

496.	A 48 kg/folyóméter rendszerű síneknél alkalmazható féksarut világoskékre kell festeni.

497.	A 48 kg/folyóméter rendszerű síneknél alkalmazható féksarut vörösre kell festeni.

498.	A forgalmi szolgálat a vonatközlekedés lebonyolításával kapcsolatos valamennyi forgalmi tevékenység gyűjtőelnevezése.

499.	Forgalmi tevékenységnek számít a forgalmi szolgálat szervezése, irányítása, végzése és ellenőrzése.

500.	Forgalmi tevékenységnek számít menetrend készítése.

501.	Forgalmi tevékenységnek számít a vasúti járművek megrendelés alapján történő mozgatása.

502.	Forgalmi tevékenységnek számít a vonatok elegyének, szerelvényének összeállítása.

503.	Forgalmi tevékenységnek számít a vonatok forgalomba helyezése.

504.	Forgalmi tevékenységnek számít a közlekedés szabályozása és lebonyolítása.

505.	Forgalmi tevékenységnek számít a forgalmi zavarok megelőzése és megszüntetése.

506.	Forgalmi tevékenységnek számít a nyílt vonal felszabadítása érdekében tett mozdony- vagy, vezérlőkocsi javítás.

507.	A forgalmi szolgálattevő a közlekedés, továbbá a tolatás irányítója.

508.	A forgalmi szolgálattevő bizonyos esetekben az állomáson lehet a tolatás vezetője is.

509.	Vonat- és utasforgalmi ok miatt forgalmi szolgálattevő más szolgálati helyre is rendszeresíthető.

510.	A forgalmi szolgálattevő rendelkezéseit a szolgálati helyen, a nyílt vonalon és a vonatokon valamennyi forgalmi tevékenységet ellátó dolgozó köteles tudomásul venni és végrehajtani.

511.	A forgalmi szolgálattevő rendelkezhet a vonatszemélyzetek részére.

512.	Egy állomáson egy időben több forgalmi szolgálattevő is végezhet szolgálatot.

513.	Egy állomáson egyszerre mindig csak egy forgalmi szolgálattevő végezhet szolgálatot.

514.	Egy rendelkezési szakaszon a vonatközlekedés operatív tervezésével, szervezésével és a lebonyolítás irányításával kapcsolatos feladatokat a forgalmi vonalirányító látja el.

515.	Egy rendelkezési szakaszon a vonatközlekedés operatív tervezésével, szervezésével és a lebonyolítás irányításával kapcsolatos feladatokat a forgalmi szolgálattevő látja el.

516.	A forgalmi vonalirányító a közlekedés, továbbá a tolatás irányítója.

517.	A forgalmi vonalirányító bizonyos esetekben az állomáson lehet a tolatás vezetője is.

518.	A forgalmi vonalirányító a közlekedés lebonyolítása szempontjából szolgálati felsőbbsége a forgalmi tevékenységet végző állomási, vonat- és pályaszemélyzetnek.

519.	Forgalomszabályozást végző szolgálati helyről látják el valamely állomás, vasútvonal, vonalszakasz forgalomszabályozási feladatait.

520.	Az állomás minden vonatfogadásra és/vagy -indításra kijelölt vágánya a fővágány

521.	Az állomás minden vonatfogadásra és/vagy -indításra kijelölt vágánya egyben átmenő fővágány is.

522.	Az állomás minden vonatfogadásra és/vagy -indításra kijelölt vágánya mellékvágány.

523.	Az állomás minden vonatfogadásra és/vagy -indításra kijelölt vágánya anyavágány (líravágány).

524.	Hidegen továbbított mozdony alatt azt a kikapcsolt hajtógépezettel továbbított mozdony kell érteni, ami vonóerőt nem fejt ki.

525.	Az Utasításban meghatározott esetekben az útátjárót fedező dolgozó a jelzőőr.

526.	A jelzőőr a közlekedés, továbbá a tolatás irányítója.

527.	Egy rendelkezési szakaszon a vonatközlekedés operatív tervezésével, szervezésével és a lebonyolítás irányításával kapcsolatos feladatokat a jelzőőr látja el.

528.	A kémszemlevonat a rendkívüli esemény, időjárási vagy műszaki ok esetében a nyílt vonal és berendezéseinek állapotát, közlekedésre való alkalmasságát vizsgáló szolgálati vonat.

529.	A váltó a vágánynak olyan szerkezeti része, amely csúcssínjeinek helyzetével lehetővé teszi, hogy a járművek egyik vágányról a másikra áthaladhassanak.

530.	A kitérő fő részei a váltó, a közbenső rész és a keresztezés.

531.	A középállomás a két rendelkező állomás, vagy a rendelkező állomás és a vonal végpontja között fekvő állomás.

532.	Lezártnak kell tekinteni a vágányutat, ha a vonatközlekedés vagy tolatási mozgás által használt vágányútban a váltók (érintett és védőváltók) a kijelölt állásban, rögzített (lezárt) állapotban vannak.

533.	A megállóhely egy személyforgalmi szolgáltatásra berendezett, általában nyíltvonali szolgálati hely, ahol a nyílt vonal vágányán kívül más vágány nincs.

534.	A mellékvágány a szolgálati helyek vonatközlekedésre igénybe nem vehető vágánya. Közelebbi elnevezésüket rendeltetésük határozza meg.

535.	A menetvonal egy vonat vagy vasúti gördülőállomány két pont között adott időtartam alatt (indulási és érkezési időpont között) történő közlekedtetéséhez szükséges pályahálózat-kapacitás.

536.	A mobiltelefon olyan hordozható telefonkészülék, mely összeköttetést biztosít más mobil- és vezetékes telefonokkal.

537.	A motorkocsi a személy- és/vagy poggyász szállítására is alkalmas gépi vonóerejű jármű.

538.	A mozdony (vontatójármű) vonóerő kifejtésére, vasúti elegy továbbítására, rendezésére alkalmas jármű, mely rendelkezhet utas- vagy poggyásztérrel is.

539.	Mozdonynak kell tekinteni a motorkocsit, az önjáró munkagépet és a vágánygépkocsit is.

540.	A mozdonyszemélyzet a mozdonyon vagy vezérlőkocsin szolgálatot végző műszaki dolgozók gyűjtőelnevezése.

541.	A mozdonyszemélyzet a mozdonyon vagy vezérlőkocsin szolgálatot végző forgalmi dolgozók gyűjtőelnevezése.

542.	Mozdonyvezető (vasúti járművezető) a mozdonynak minősülő jármű vezetője.

543.	A mozdonyvonat az utastérrel nem rendelkező, mozdonynak minősülő jármű közlekedése céljából forgalomba helyezett vonat.

544.	A mozdonyvonat a személy- és/vagy poggyász szállítására is alkalmas gépi vonóerejű jármű.

545.	A munkavégzésért felelős a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás lebonyolításával kapcsolatos valamennyi tevékenység végzésére kijelölt személy.

546.	A munkavégzésért felelős feladatai közé tartozik a folyamatos kapcsolattartás a forgalmi szolgálattal.

547.	Nyílt vonalnak nevezzük általában két szomszédos állomás területe közötti vonalszakaszt.

548.	A nyílt vonal állomáson az a vágány, amely az egyenes irányba álló bejárati váltó(k) folytatását képező fővágány.

549.	Vágánytengely ugrás esetén nyílt vonalnak több átmenő fővágánya van.

550.	A vágány két sínszála közötti távolság a nyomtávolság.

551.	A normál nyomtávolság 1435 mm, az ennél kisebbet keskeny, az ennél nagyobbat széles nyomtávnak nevezzük.

552.	Az két tősín közötti távolság a nyomtávolság.

553.	A nyomtávolság az állomás végein a nyílt vonal felől elhelyezett bejárati jelzők közötti terület.

554.	Az nyomtávolság fejállomáson a bejárati jelzőn belüli terület.

555.	Forgalmi szempontból nincs nyomtávolság a fejállomásokon.

556.	A pályahálózat működtető, olyan szervezet vagy társaság, amely egy hálózat vasúti infrastruktúrájának működtetését, karbantartását és felújítását biztosítja, valamint részt vesz annak fejlesztésében.

557.	Pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás alatt az előre tervezett munka elvégzése miatt szükséges vágányzárat, biztosítóberendezési kikapcsolást értjük.

558.	Pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás történik a pályaszakasz baleset következményeinek felszámolása miatti vagy annak megelőzése érdekében tett lezárásakor is.

559.	A pályán forgalmi szempontból alkalmazható legnagyobb sebesség a pályasebesség.

560.	A pályaszemélyzet a nyílt vonalon vonatfogadásra kötelezett dolgozók gyűjtőelnevezése.

561.	A páros féksaru csak a megfutamodott járművek megállítása céljából helyezhető a vágánytengelyre merőlegesen a sínszálakra.

562.	A páros féksaru egy olyan szerkezet, amely csak belső talpperemmel rendelkező féksarukból és az azokat összekötő rúdból áll.

563.	A páros féksaru a gurított, szalasztott, csurgatott, megfutamodott járművek megállítására használt, saruzásra alkalmas sínszálra helyezhető fékező eszköz.

564.	A vasúti járművek üzembe helyezése, engedélyezése céljából próbavonatot kell forgalomba helyezni

565.	A vasúti járművek, valamint a vasúti pálya és berendezései kölcsönhatásának vizsgálata és mérése céljából próbavonatot kell forgalomba helyezni

566.	A vasút járművek üzemi vizsgálata vagy javítás utáni átadása-átvétele céljából próbavonatot kell forgalomba helyezni

567.	Próbavonatot kell forgalomba helyezni a nyílt vonal közlekedésre való alkalmasságának vizsgálata céljából.

568.	A rakszelvény az érvényes űrszelvényen belül a járművekkel és rakományokkal elfoglalható térnek a pályára merőleges keresztmetszete.

569.	A rakszelvény a vágány mentén a vasúti járművek és a rajtuk levő rakományok akadálytalan áthaladásához szükséges tér vágánytengelyre merőleges, ívben fekvő vágányoknál sugárirányú keresztmetszete.

570.	Két szomszédos rendelkező állomás között lévő vagy egyetlen rendelkező állomás által irányított vonalszakasz a rendelkezési szakasz.

571.	Rendelkező állomásként általában egy vasútvonal kezdő- és végpontjának állomásait jelölik ki.

572.	A szolgálati helyen menetrend szerint megálló vonat áthaladását rendkívüli áthaladásnak nevezzük.

573.	Szolgálat közben jelentkező minden olyan zavar vagy akadály, amely a vonatközlekedést kizárja vagy jelentős forgalmi zavart okoz, rendkívüli eseményként kell kezelni.

574.	A rögzítősaru a járművek álló helyzetben történő kapcsolása céljából a jármű kerekei alá helyezhető, a szolgálati hely sínrendszerének megfelelő eszköz.

575.	A rögzítősaru az álló járművek elmozdulásának vagy megfutamodásának megakadályozása céljából a jármű kerekei alá helyezhető, a szolgálati hely sínrendszerének megfelelő eszköz.

576.	A rögzítősaru az álló járművek elmozdulásának vagy megfutamodásának megakadályozása céljából a jármű kerekei alá helyezhető, a szolgálati hely sínrendszerének megfelelő eszköz.

577.	A rögzítősarukat sárga-kék színezésűre kell festeni.

578.	A rögzítősarukat felhasználásuk nyomon követhetősége érdekében sorszámmal kell ellátni.

579.	A rögzítősarukat fehér-vörös színezésűre kell festeni.

580.	A rögzítősarukat zöld színűre kell festeni.

581.	A rögzítősarukat szürke színűre kell festeni.

582.	Segélymozdony kell közlekedtetni a közlekedő vonat mozdonyának szolgálatképtelensége esetén a pálya felszabadítása céljából.

583.	Segélymozdony kell közlekedtetni a mozdonyvezetőjének cselekvőképtelensége esetén a pálya felszabadítása céljából.

584.	Személyszállítási szolgáltatás kielégítése céljából segélymozdonyt kell forgalomba helyezni.

585.	A segélyvonat a rendkívüli esemény miatt keletkezett akadály elhárítása érdekében közlekedő, segélynyújtásra alkalmas személyzettel, műszaki eszközökkel rendelkező forgalomba helyezett vonat.

586.	Segélyvonat forgalomba helyezhető rendkívüli esemény miatt keletkezett akadály esetén az utasok elszállítása céljából.

587.	Személyszállítási szolgáltatás céljából forgalomba helyezett vonatokat személyszállító vonatnak nevezzük.

588.	A szerelvényvonat személyszállítási célokat szolgáló jármű(vek) közlekedése céljából forgalomba helyezett, de személyszállításra meg nem hirdetett vonat.

589.	A szerelvényvonat személyszállításra meg nem hirdetett vonat.

590.	Szerelvényvonatot motorvonatból, motorkocsiból, vontató és Személyszállítási célokat szolgáló vontatott járművekből lehet összeállítani.

591.	Szerelvényvonat tartalmazhat teherkocsit is.

592.	Azt az időszakot, amikor a szolgálati helyen forgalmi személyzet nem teljesít szolgálatot, szolgálat szünetelésnek nevezzük.

593.	A szolgálati felsőbbségei az Utasítás hatálya alá tartozó vasúti társaságok szakmai és/vagy területi felügyeletet ellátó szervezeti egységei.

594.	Valamely szervezeti egység vezetője a szolgálati főnök.

595.	Szolgálati helyként a forgalomszabályozási és/vagy kereskedelmi tevékenység ellátására kialakított helyet kell érteni.

596.	Nem minősül szolgálati vonatnak a mozdony-, szerelvény- és próbavonat.

597.	Nem minősül szolgálati vonatnak a vizsga-, munka-, kémszemle-, mérővonat.

598.	Minden üzemi vonat egyben szolgálati vonat is.

599.	A vállalkozó vasúti társaságok működtetése érdekében forgalomba helyezett, személyszállítást és árufuvarozást nem végző vizsga-, munka-, kémszemle-, mérővonat egyben szolgálati vonat is.

600.	A vonatok közlekedését kivéve a vasúti járművek emberi vagy gépi erővel vágányon végrehajtott szándékos helyváltoztatását tolatási mozgásnak nevezzük.

601.	A tolatószemélyzet közül a tolatásvezető és kocsirendező(k) vagy a vonali tolatásvezető és vonali kocsirendező(k) gyűjtőelnevezése a tolatócsapat.

602.	A szolgálati helyeken — a vonatszemélyzet kivételével — a parancskönyvi névjegyzékben szereplő forgalmi tevékenységet végző dolgozók gyűjtőelnevezése a tolatócsapat.

603.	A nyílt vonalon vonatfogadásra kötelezett dolgozók gyűjtőelnevezése a tolatócsapat.

604.	A tolatásban résztvevő munkavállalók (mozdonyszemélyzet, tolatócsapat, váltóállító, útsorompót kezelő és útátjárót fedező dolgozók) gyűjtőelnevezése a tolatószemélyzet.

605.	Tolómozdonnyal közlekedő vonatnál a vonat elején és végén is működő mozdony van, és a vonat végén lévő mozdony a vonattovábbítás elősegítése céljából erőt fejt ki, de nincs közöttük távvezérlő kapcsolat.

606.	A tolt vonat a hátul működő mozdonnyal továbbított olyan vonat, melynél a vonat elején lévő jármű és a hátul működő mozdony között nincs távvezérlő kapcsolat.

607.	Utasperonnak nevezzük a szolgálati helyeken az utasok ki- és beszállását megkönnyítő vágány melletti építményt.

608.	Szigetperonnal rendelkező vágányok vonatközlekedés és tolatás alkalmával nem minősülnek személyek által elfoglalt vágánynak.

609.	A csak utolérést kizáró biztosítóberendezés ellenmenet kizárást nem biztosít.

610.	Az üzemi vonat a rendkívüli esemény miatt közlekedő, vasúti személyszállítást és a pályahálózat működtetőn kívül más részére vasúti árufuvarozást nem végző szolgálati vonat.

611.	Az üzemi vonat a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat működtetése érdekében közlekedő szolgálati vonat.

612.	Az űrszelvény a vágány mentén a vasúti járművek és a rajtuk levő rakományok akadálytalan áthaladásához szükséges tér vágánytengelyre merőleges, ívben fekvő vágányoknál sugárirányú keresztmetszete.

613.	Vasúti munkagépnek nevezzük a kizárólag vasútépítési és fenntartási munkára alkalmazott, a vasúti pályán önerővel történő helyváltoztatásra alkalmas vasúti járművet.

614.	A pályahálózat működtető, a vállalkozó vasúti társaság, valamint a vasúti tevékenységet bejelentés alapján végző gazdálkodó szervezet a vasúti társaság.

615.	Vágánygépkocsinak nevezzük az építési, fenntartási, felügyeleti tevékenység céljára rendszeresített, személy- vagy teherszállításra szolgáló önjáró vasúti járművet.

616.	Tolatás közben a vágányút az a vágányrész, amelyen a tolatás történik.

617.	A vágányzár a vágány, vágányrész vagy bármely elemének előre látott vagy előre nem látott okból történő időleges kizárása a forgalomból.

618.	A vezető jegyvizsgáló a személyszállító vonatnál szolgálatot végző valamennyi vonatkísérő forgalmi szempontból rendelkezésre jogosult vezetője.

619.	A vezető jegyvizsgáló jogosult és kötelezhető a fékpróba megtartására.

620.	A vezető jegyvizsgáló végzi személyszállító vonatok, szerelvényvonatok vonatfelvételét.

621.	A védőváltó megfelelő állásban megakadályozza, hogy a vonat vagy a tolatás vágányútjába oldalról járművek kerüljenek.

622.	A vonali tolatásvezető jogosult és kötelezhető a fékpróba megtartására.

623.	A vonali tolatásvezető bizonyos esetekben élőszóval felhatalmazást ad a vonat mozdonyvezetője részére az indításra a mozdonyvezető.

624.	A vonali tolatásvezető nem kötelezhető a fékpróba megtartására.

625.	A vezető jegyvizsgáló nem kötelezhető a fékpróba megtartására.

626.	A vonat általában a nyílt vonalon történő közlekedés céljából forgalomba helyezett szerelvény.

627.	A vonat előírás szerinti jelzőeszközökkel felszerelt, megjelölt szerelvény.

628.	A vonatnál működő mozdony és vonatszemélyzet (mozdonyszemélyzet) van.

629.	Forgalmi szempontból vonatnak minősül már a vágányút beállítás elrendelésekor a kiinduló vagy a vonat-összeállítást módosító állomáson a bizonyos feltételeknek megfelelő szerelvény (mozdony).

630.	A bizonyos feltételeknek megfelelő szerelvény (mozdony) vonatként kezelendő valamely állomáson (közbenső, cél) történő vonatfeloszlatásig.

631.	Forgalmi szempontból vonatként kell kezelni a jelzőeszközökkel felszerelt, megjelölt egyedül közlekedő mozdonyt (mozdonyokat).

632.	Forgalmi szempontból vonatként kell kezelni a jelzőeszközökkel felszerelt, megjelölt az egyedül vagy pótkocsikkal közlekedő vágánygépkocsikat, önjáró munkagépeket is.

633.	Vonatfeloszlatásnak nevezzük az érvényes menetvonallal rendelkező vonatnak a készre jelentést követő, mozdony vagy mozdonyszemélyzet nélküli állapotát.

634.	A vonatinditó állomás az érintett vasútvonal vonatkozásában nem rendelkező állomás, ahol éves vagy éves pótlólagos menetvonallal rendelkező vonat indítása történik.

635.	Minden vonatot készre kell jelenteni.

636.	A vonat készre jelentése a menetvonal tulajdonosának a pályahálózat működtető felé kimutatható módon tett kötelező nyilatkozata.

637.	A készre jelentés helyi módját ÁVU-ban, VU-ban és a kapcsolódási pontokra készített megállapodásban kell szabályozni.

638.	Készre jelentés nélkül vonat nem közlekedtethető.

639.	A vonat készre jelentésével a menetvonal tulajdonos biztosítja, hogy a vonat biztonságos közlekedéséhez minden szükséges intézkedést megtett és, hogy a vonat indításának részéről nincs akadálya

640.	A vonatnál szolgálatot teljesítő vonatkísérő és mozdonyszemélyzet gyűjtőelnevezése a vonatszemélyzet.

641.	A tolatószemélyzet közül a vonali tolatásvezető és vonali kocsirendező(k) gyűjtőelnevezése a vonatszemélyzet.

642.	A nyílt vonalon vonatfogadásra kötelezett dolgozók gyűjtőelnevezése a vonatszemélyzet.

643.	Vonattalálkozásnak nevezzük a közlekedő vonatoknak az állomás más-más vágányán történő találkozását.

644.	Ellenkező irányú vonatoknak állomáson történő találkozása vonatkeresztezés.

645.	Azonos irányú vonatoknak állomáson történő olyan találkozását, amikor a később érkező vonat az előbb érkezőt megelőzi, vonatmegelőzésnek nevezzük.

646.	Vonattalálkozás lebonyolítható állomáson és egyvágányú pályák forgalmi kitérőin.

647.	Vontatási telepnek nevezzük az olyan pályahálózatot, telephelyet, ahol mozdonyok fenntartását és/vagy tárolását végzik.

648.	Elektronikus úton továbbított Írásbeli rendelkezést nem kell élőszóval közölni.

649.		Elektronikus úton továbbított Írásbeli rendelkezést élőszóval is közölni kell.

650.	Ha az Írásbeli rendelkezést nyomtatványon kézbesítik, akkor a nyomtatvány kézbesítésekor annak tartalmát élőszóval is közölni kell.

651.	Az „élőszóval” kifejezésen a közvetlenül szóban vagy a vasúti társaság által rendszeresített eszközön (továbbiakban: rendelkezésre álló értekező berendezésen) adott-vett közleményeket kell érteni.

652.	A „járműmegfutamodás” kifejezés azt jelenti haladó vonatnál, hogy egy vagy több jármű leszakad vagy leakad, és követi az elöl haladó vonatrészt vagy ellenkező irányba halad.

653.	A „dolgozó” kifejezésen a Munka Törvénykönyvében, valamint a Kollektív Szerződésben meghatározott munkavállalót kell érteni.

654.	A „csak mozdonyvezetővel közlekedik” kifejezés azt jelenti, hogy a mozdonyvezetőn kívül a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében más dolgozó nem lát el figyelőszolgálatot.

655.	A „Fejrovatos előjegyzési naplóba elő kell jegyezni” kifejezésen kell érteni, hogy a bejegyzést a rendelkezésre álló Fejrovatos előjegyzési napló következő sorába kell megtenni.

656.	Önálló szolgálatra csak az a dolgozó osztható be, aki az adott munkakör tekintetében rendelkezik érvényes egészségi alkalmassági tanúsítvánnyal.

657.	Önálló szolgálatra csak az a dolgozó osztható be, aki az adott munkakör tekintetében az MvSz HF-ben meghatározott munkabiztonsági szempontú felügyelet alatti foglalkoztatásnak eleget tett.

658.	Önálló szolgálatra csak az a dolgozó osztható be, aki az előírt érvényes vizsgával (vizsgákkal), VU-k szolgálatára vonatkozó előírásaiból helyi ismerettel és vizsgával rendelkezik.

659.	Szolgálatban lévő dolgozó saját munkáját — az átruházható teendők kivételével — mással nem végeztetheti.

660.	Nem szabad a sínszálra lépni, ülni, továbbá a váltóknál az elálló csúcssín és a tősín közé lépni.

661.	A szolgálat ellátásával összefüggő tevékenységen kívül sohasem szabad a járművek alatt, továbbá a járművek közelében az űrszelvényen belül tartózkodni.

662.	Egyenetlen, síkos, jeges vagy botlásveszélyes talajról mozgó járműre fellépni vagy arról lelépni tilos.

663.	A vágányok mellett, fölött, között szolgálatot végzőknek ügyelniük kell arra, hogy a tolatás vagy a vonatmozgás ne veszélyeztesse testi épségüket.

664.	A vágányok mellett, fölött, között szolgálatot végzőknek ügyelniük kell arra, hogy behavazott, jeges vagy fel nem töltött terep és le nem fedett mélyedés ne veszélyeztesse testi épségüket.

665.	Ha a szolgálatot végzők közül bárki életet és testi épséget veszélyeztető helyzetet és állapotot vesz észre, köteles erről a forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak) jelentést tenni.

666.	Vágányokon az arra jogosultaknak is csak a kijelölt helyeken és csak akkor szabad átjárniuk, ha az átjáróhelyen nincsenek járművek, és az átjárást vonat- vagy járműmozgás nem veszélyezteti.

667.	Bárhol át lehet kelni a vágányokon.

668.	A vágányokon való átkelés közben csak a sínkoronára szabad lépni.

669.	Az egyszerű váltókon való gyalogos átkelés közben a sínszékek csúszóssága miatt a csúcssín és a tősín közé lépve kell átkelni.

670.	A vágányt keresztező gyalogos közlekedés során az álló járművek között csak akkor szabad áthaladni, ha a járművek (járműcsoport) végei láthatók, és a járműveket megfutamodás ellen biztosították.

671.	Ha a járműcsoport végei egyáltalán nem láthatók, a járművek között álló testhelyzetben csak akkor szabad átmenni, ha a járművek között legalább 10 méter távolság van.

672.	Ha a megfutamodás ellen alkalmazott eszközök egyáltalán nem láthatók, a járművek között álló testhelyzetben csak akkor szabad átmenni, ha a járművek között legalább 10 méter távolság van.

673.	Közvetlenül a vonat, vagy a kocsisor mögül történő kilépés után a következő vágány űrszelvényébe lépés előtt meg kell győződni az áthaladás veszélytelenségéről.

674.	A vasúti járműveken történő átjárásra az erre a célra kiképzett átjáróhidakat, fékállásokat, személyszállító kocsiknál a kocsik előterét kell igénybe venni.

675.	A vasúti járműveken történő átjáráskor a fel- és leszállás előtt a lépcső, a hágcsó, kapaszkodó használhatóságáról meg kell győződni.

676.	A tolatási, vonat-előkészítési, jármű karbantartási munkák elvégzésére kötelezett dolgozóknak is csak elkerülhetetlen esetben szabad a vágányon álló jármű alatt átbújni.

677.	Ha elkerülhetetlen a vágányon álló jármű alatti átbújás, akkor az átbújás előtt meg kell győződni arról, hogy az átbújás ideje alatt a járművel vagy járműre nem fognak mozgást végezni.

678.	Egyenetlen, síkos, jeges vagy botlásveszélyes talajról mozgó járműre fellépni vagy arról lelépni csak lépésnél nagyobb sebesség esetén szabad.

679.	Mozdonyvezető cselekvőképtelensége esetén a járműve(ke)t megfutamodás ellen biztosítani és a történteket a forgalmi szolgálattevőnek vagy a forgalmi vonalirányítónak jelenteni kell.

680.	Biztonságos munkavégzésre alkalmatlannak kell minősíteni a dolgozót, ha alkoholt, vagy kábító hatású szert fogyasztott, vagy állapota akadályozza a biztonságos munkavégzésben.

681.	Enyhe kábítószeres vagy alkoholos befolyásoltság esetén még biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotúnak kell minősíteni a dolgozót.

682.	A biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotért elsősorban a dolgozó a felelős.

683.	Biztonságos munkavégzésre alkalmatlan állapotban szolgálatra jelentkező dolgozónak a szolgálatot nem szabad átadni. A dolgozót a vasútüzem területéről el kell távolítani.

684.	Ha a dolgozó a szolgálata során a biztonságos munkavégzésre alkalmatlanná válik, akkor a dolgozót szolgálatban megtűrni nem szabad. A dolgozót a vasútüzem területéről el kell távolítani.

685.	A rendelkezéseket szakszerűen és érthetően kell adni.

686.	A rendelkezéseket a biztos megértés érdekében hosszasan kifejtve és többszörösen nyomatékosítva kell adni.

687.	A dolgozó köteles megtagadni a munkavégzést minden olyan esetben, ha azzal mások testi épségét közvetlenül veszélyeztetné.

688.	A dolgozó köteles megtagadni a munkavégzést minden olyan esetben, ha azzal a rendelkezésre jogosult feljebbvaló utasításának teljesítésével a forgalom biztonságát közvetlenül veszélyeztetné.

689.	Ha a dolgozó rendelkezésre jogosult feljebbvalójától olyan rendelkezést kap, amely megítélése szerint utasítás- vagy szabályzatellenes, köteles erre a rendelkezést adó figyelmét írásban felhívni.

690.	Rendkívüli helyzetben, konkrét előírások hiányában is köteles a dolgozó elvégezni a munkáját úgy, ahogy az megítélése szerint az adott körülmények között a legbiztonságosabb.

691.	A dolgozók a szolgálat átvételekor kötelesek a Parancskönyvben foglaltakat tudomásul venni és aláírni.

692.	A forgalmi szolgálattevő, forgalmi szolgálattevő jelölt vörös sapkát köteles viselni.

693.	A vonali tolatásvezető, tolatásvezető kék színű védősisakot köteles viselni.

694.	Szolgálatra jelentkezés alkalmával és szolgálat közben is meg kell győződni a dolgozók biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotáról, közölni kell velük az elvégzendő munkát.

695.	Szolgálatra jelentkezés alkalmával és szolgálat közben is fel kell hívni a dolgozók figyelmét a szolgálat előírásszerű és balesetmentes ellátására.

696.	Szolgálat közben élőszóval adott közleményekből a közleményt vevő dolgozó köteles a megértés ellenőrzéséhez szükséges részt — rövid közleményeknél a teljes szöveget — visszamondani.

697.	A közleményt adó dolgozó köteles ellenőrizni, hogy közleményét megértették-e. Szükség esetén a közleményt meg kell ismételni vagy annak tartalmát tisztázni kell.

698.	Amennyiben a közlemények visszaismétlése elmarad, intézkedni kell a mozgás megállítására, valamint az álló helyzetből történő elindulás megakadályozására.

699.	Visszamondásra nem alkalmas értekező berendezésen csak tájékoztató közleményeket és balesetelhárítási intézkedéseket szabad közölni.

700.	Közlekedéssel és a tolatás irányításával, vezetésével kapcsolatos munkát végző dolgozóknak szolgálat közben jól járó órával kell rendelkezniük.

701.	A tősínek a folyó vágány megszakítás nélküli folytatását képező helyhez kötött sínszálak.

702.	A tősínek mellett helyezkednek el a mozgatható csúcssínek, amelyek közül az egyik egyenes irányba, a másik pedig jobbra vagy balra terel.

703.	A csúcssínek a folyó vágány megszakítás nélküli folytatását képező helyhez kötött sínszálak.

704.	A csúcssínek mellett helyezkednek el a mozgatható tősínek, amelyek közül az egyik egyenes irányba, a másik pedig jobbra vagy balra terel.

705.	Az átállított váltónál az egyik csúcssínnek szorosan a tősínhez kell simulnia, a másiknak pedig kellő távolságra kell lennie a tősíntől.

706.	Az átállított váltónál mindkét csúcssínnek szorosan a tősínekhez kell simulnia.

707.	Feles állásban van a váltó, ha bármely ok miatt mind a két csúcssín távol van a tősíntől vagy a csúcssínrögzítő szerkezet nem került végállásba.

708.	Feles állásban van a váltó, ha bármely ok miatt mind a két csúcssín tökéletesen simul mind a két tősínhez.

709.	Feles állásban van a váltó, ha az egyik csúcssín szorosan simul a tősínhez, a másik csúcssín pedig kellő távolságra van a tősíntől.

710.	A csúcssíneket váltósínszékek — egyes váltóknál az állítás megkönnyítésére beépített görgős csúcssínemelő szerkezetek — támasztják alá.

711.	A csúcssíneket az összekötőrudak támasztják alá.

712.	Az összekötő rúddal (rudakkal) rendelkező váltóknál az összekötő rúd (rudak) a váltóállítás közben a csúcssínek egyidejű mozgását biztosítják.

713.	A csúcssínrögzítő szerkezet a hozzá tartozó állítókészülékkel együtt akadályozza meg, hogy a simuló csúcssín a haladó jármű alatt eltávolodjon a tősíntől.

714.	Az állítószerkezet a váltó egyik végállásból másik végállásba történő állítására szolgáló szerkezet (állítókészülék, vonóvezeték, hajtómű).

715.	A váltójelző váltó állását (terelési irányát) jelző szerkezet.

716.	A váltózár csúcssínek külső, mechanikus rögzítésére szolgáló szerkezet.

717.	Az sínszékek a váltóállítás közben a csúcssínek egyidejű mozgását biztosítják.

718.	Az váltózár a váltóállítás közben a csúcssínek egyidejű mozgását biztosítja.

719.	Az összekötő rúd a váltó állását (terelési irányát) jelző szerkezet.

720.	Sínszékek nevezzük a folyó vágány megszakítás nélküli folytatását képező helyhez kötött sínszálakat.

721.	A csúcssíneket váltózárak támasztják alá.

722.	A csúcssíneket a tősínek támasztják alá.

723.	A csúcssíneket az összekötőrúd támasztja alá.

724.	Forgalombiztonsági szempontból megkülönböztetünk lezárható, le nem zárható, biztosított és nem biztosított váltókat.

725.	Forgalombiztonsági szempontból megkülönböztetünk egyszerű és átszelési váltókat.

726.	Forgalombiztonsági szempontból megkülönböztetünk angol- és átszelési váltókat.

727.	Forgalombiztonsági szempontból megkülönböztetünk helyszíni, központi és rugós állítású váltókat.

728.	Lezárható váltónak nevezzük a lezárás után rongálás nélkül át nem állítható váltókat.

729.	A váltózárral felszerelt helyszíni állítású váltó lezárható váltó.

730.	A központból vagy a helyszínen reteszelhető helyszíni állítású váltó lezárható váltó.

731.	Lezárható váltó az olyan központi állítású váltók, amelyeknek állító emeltyűje, állítógombja, kezelő felülete a váltó megfelelő állásában rögzíthető vagy hatástalanítható.

732.	Lezárható váltó a biztonsági betéttel lezárt (fel nem vágható) váltó.

733.	Nem biztosítottak a váltózárkulcs-azonosító berendezéshez tartozó váltók is.

734.	A váltózárkulcs-azonosító berendezéshez tartozó váltók biztosított váltók.

735.	Minden biztosított váltó egyben lezárható is.

736.	Biztosítottak azok a lezárható váltók, amelyek előzetes lezárása nélkül a velük szerkezeti függésben lévő helyhez kötött jelzőket nem lehet továbbhaladást engedélyező állásba állítani.

737.	Biztosítottak azok a lezárható váltók, amelyek előzetes lezárása nélkül a velük szerkezeti függésben lévő helyhez kötött jelzőket nem lehet továbbhaladást megtiltó állásba állítani.

738.	A váltókon engedélyezettnél legnagyobb alkalmazható sebességnél bármely ok miatt kisebb sebességgel történő közlekedésről a vonatok személyzetét értesíteni kell.

739.	Keskeny nyomtávú vonalakon biztosított és lezárt váltón való áthaladáskor alkalmazható legnagyobb sebesség csúccsal szemben egyenes irányba a pályára engedélyezett, illetve a vonat legnagyobb sebessége.

740.	Keskeny nyomtávú vonalakon biztosított és lezárt váltón való áthaladáskor alkalmazható legnagyobb sebesség csúccsal szemben kitérő irányba 20 km/h.

741.	Keskeny nyomtávú vonalakon biztosított és lezárt váltón való áthaladáskor alkalmazható legnagyobb sebesség gyök felől egyenes irányba a pályára engedélyezett, illetve a vonat legnagyobb sebessége.

742.	Keskeny nyomtávú vonalakon biztosított és lezárt váltón való áthaladáskor alkalmazható legnagyobb sebesség gyök felől kitérő irányba 20 km/h.

743.	Keskeny nyomtávú vonalakon biztosított és lezárt váltón való áthaladáskor alkalmazható legnagyobb sebesség csúccsal szemben kitérő irányba 5 km/h.

744.	Keskeny nyomtávú vonalakon biztosított és lezárt váltón való áthaladáskor alkalmazható legnagyobb sebesség gyök felől kitérő irányba 5 km/h.

745.	A váltókon alkalmazható legnagyobb sebességeket a Műszaki Táblázatok tartalmazza.

746.	A haladási sebesség a váltókon sohasem lehet nagyobb a vonalra vagy a vonalrészre engedélyezett legnagyobb sebességnél.

747.	A váltók szabványos állása állomásokon az átmenő fővágányokban fekvő váltóknál az átmenő fővágányra vezető állás.

748.	A váltók szabványos állása állomásokon a nem átmenő fővágányban fekvő váltóknál az állomásfőnök által kijelölt állás.

749.	A váltók szabványos állása más szolgálati helyeken a szolgálati főnök által kijelölt állás.

750.	A váltókat (kivéve az állandóan zárva tartandó váltókat) közlekedési és tolatási szünetekben szabványos állásukban kell tartani, kivéve, ha így elzárt, foglalt vagy járhatatlan vágányra vezetnek.

751.	A váltó forgalmi szempontból való használhatóságának egyik feltétele, hogy alkatrészei épek és a mozgatható alkatrészei könnyen mozgathatók legyenek.

752.	A váltó forgalmi szempontból való használhatóságának egyik feltétele, hogy a simuló csúcssín tökéletesen simuljon a tősínhez, a másik pedig a tősíntől kellő távolságban legyen.

753.	A váltó forgalmi szempontból való használhatóságának egyik feltétele, hogy a tősínek és a csúcssínek között ne legyen semmilyen idegen anyag.

754.	A váltó forgalmi szempontból való használhatóságának egyik feltétele, hogy az összekötő rúddal rendelkező váltóknál az összekötő rúd nem görbült meg vagy nem szakadt el.

755.	A váltó forgalmi szempontból való használhatóságának egyik feltétele, hogy a külső csúcssínrögzítő szerkezettel rendelkező váltóknál a szerkezet tökéletesen záródik.

756.	A váltó forgalmi szempontból való használhatóságának egyik feltétele, hogy a mozgatható alkatrészei csak a helyszínről mozgathatók.

757.	A váltó forgalmi szempontból való használhatóságának egyik feltétele, hogy mindkét csúcssín tökéletesen simul mindkét tősínhez.

758.	A váltó forgalmi szempontból való használhatóságának egyik feltétele, hogy a csúcssín és a tősín közötti kellő távolság biztosítása érdekében mindig legyen ott idegen anyag.

759.	A váltó forgalmi szempontból való használhatóságának egyik feltétele, hogy az összekötő rúddal rendelkező váltóknál legalább két összekötő rúd legyen.

760.	A váltók használhatóságáról meg kell győződni például a szolgálat átvételekor és a váltók állításakor, lezárásakor is.

761.	A váltók használhatóságáról meg kell győződni például a vonat vágányútjának beállításakor és a váltók gondozása alkalmával is.

762.	A váltók használhatóságáról meg kell győződni például ellenőrzések alkalmával és váltófelvágás után is.

763.	Helyszíni őrzés alatt nem álló váltónál meg kell győződni a váltók használhatóságáról  váltóvizsgálat vagy vonalbejárás során.

764.	A váltók használhatóságáról meg kell győződni például a szolgálat átvételekor, és ellenőrzések alkalmával is.

765.	A váltók használhatóságáról meg kell győződni például a szolgálat átvételekor, és a váltók állításakor, lezárásakor is.

766.	A váltók használhatóságáról meg kell győződni például a szolgálat átvételekor, és a vonat vágányútjának beállításakor is.

767.	A váltók használhatóságáról meg kell győződni például a szolgálat átvételekor, és a váltók gondozása alkalmával is.

768.	A váltók használhatóságáról meg kell győződni például a szolgálat átvételekor, és váltófelvágás után is.

769.	A váltók használhatóságáról meg kell győződni például ellenőrzések alkalmával, és a szolgálat átvételekor is.

770.	A váltók használhatóságáról meg kell győződni például ellenőrzések alkalmával, és a váltók állításakor, lezárásakor is.

771.	A váltók használhatóságáról meg kell győződni például ellenőrzések alkalmával, és a vonat vágányútjának beállításakor is.

772.	A váltók használhatóságáról meg kell győződni például ellenőrzések alkalmával, és a váltók gondozása alkalmával is.

773.	A váltók használhatóságáról meg kell győződni például ellenőrzések alkalmával, és váltófelvágás után is.

774.	A váltók használhatóságáról meg kell győződni például a váltók állításakor, lezárásakor, és a szolgálat átvételekor is.

775.	A váltók használhatóságáról meg kell győződni például a váltók állításakor, lezárásakor, és ellenőrzések alkalmával is.

776.	A váltók használhatóságáról meg kell győződni például a váltók állításakor, lezárásakor, és a vonat vágányútjának beállításakor is.

777.	A váltók használhatóságáról meg kell győződni például a váltók állításakor, lezárásakor, és a váltók gondozása alkalmával is.

778.	A váltók használhatóságáról meg kell győződni például a váltók állításakor, lezárásakor, és váltófelvágás után is.

779.	A váltók használhatóságáról meg kell győződni például a vonat vágányútjának beállításakor, és a szolgálat átvételekor is.

780.	A váltók használhatóságáról meg kell győződni például a vonat vágányútjának beállításakor, és ellenőrzések alkalmával is.

781.	A váltók használhatóságáról meg kell győződni például a vonat vágányútjának beállításakor, és a váltók állításakor, lezárásakor is.

782.	A váltók használhatóságáról meg kell győződni például a vonat vágányútjának beállításakor, és a váltók gondozása alkalmával is.

783.	A váltók használhatóságáról meg kell győződni például a vonat vágányútjának beállításakor, és váltófelvágás után is.

784.	A váltók használhatóságáról meg kell győződni például a váltók gondozása alkalmával, és a szolgálat átvételekor is.

785.	A váltók használhatóságáról meg kell győződni például a váltók gondozása alkalmával, és ellenőrzések alkalmával is.

786.	A váltók használhatóságáról meg kell győződni például a váltók gondozása alkalmával, és a váltók állításakor, lezárásakor is.

787.	A váltók használhatóságáról meg kell győződni például a váltók gondozása alkalmával, és a vonat vágányútjának beállításakor is.

788.	A váltók használhatóságáról meg kell győződni például a váltók gondozása alkalmával, és váltófelvágás után is.

789.	A váltók használhatóságáról meg kell győződni például váltófelvágás után, és a szolgálat átvételekor is.

790.	A váltók használhatóságáról meg kell győződni például váltófelvágás után, és ellenőrzések alkalmával is.

791.	A váltók használhatóságáról meg kell győződni például váltófelvágás után, és a váltók állításakor, lezárásakor is.

792.	A váltók használhatóságáról meg kell győződni például váltófelvágás után, és a vonat vágányútjának beállításakor is.

793.	A váltók használhatóságáról meg kell győződni például váltófelvágás után, és a váltók gondozása alkalmával is.

794.	A váltók használhatóságáról meg kell győződni például váltófelnyesés után, és a szolgálat átvételekor is.

795.	A váltók használhatóságáról meg kell győződni például váltófelnyesés után, és ellenőrzések alkalmával is.

796.	A váltók használhatóságáról meg kell győződni például váltófelnyesés után, és a váltók állításakor, lezárásakor is.

797.	A váltók használhatóságáról meg kell győződni például váltófelnyesés után, és a vonat vágányútjának beállításakor is.

798.	A váltók használhatóságáról meg kell győződni például váltófelnyesés után, és a váltók gondozása alkalmával is.

799.	Szolgálat átvételekor nem kell meggyőződni a váltók használhatóságáról.

800.	Ellenőrzések alkalmával nem kell meggyőződni a váltók használhatóságáról.

801.	Váltók állításakor, lezárásakor nem kell meggyőződni a váltók használhatóságáról.

802.	A vonat vágányútjának beállításakor nem kell meggyőződni a váltók használhatóságáról.

803.	A váltók gondozása alkalmával nem kell meggyőződni a váltók használhatóságáról.

804.	Váltófelvágás után nem kell meggyőződni a váltók használhatóságáról.

805.	Villamos úton központból állított váltót akkor kell használhatónak tekinteni, ha a váltó állítása után annak végállása a biztosítóberendezésről megállapítható.

806.	A vonóvezetékes központi állítású váltót akkor kell használhatónak tekinteni, ha az állítóemeltyűt a megszokott erővel lehetett állítani, és az szabályszerűen becsappant.

807.	Helyszíni állítású váltó átállításakor mindig meg kell győződni a használhatóság valamennyi forgalmi feltételéről.

808.	A vonóvezetékes központi állítású váltót akkor kell használhatónak tekinteni, ha a váltó állítása után annak végállása a biztosítóberendezésről megállapítható.

809.	Helyszíni állítású váltót akkor kell használhatónak tekinteni, ha a váltó állítása után annak végállása a biztosítóberendezésről megállapítható.

810.	A vágányút beállításakor az átállítandó váltók használhatóságáról ugyanúgy kell meggyőződni, mint váltóállítás közben.

811.	A vágányút beállításakor az átállítandó váltók használhatóságáról mindig a biztosítóberendezésen kell meggyőződni.

812.	A vágányút beállításakor az átállítandó váltók használhatóságáról mindig a biztosítóberendezés segítségével kell meggyőződni.

813.	Ha a vonóvezetékes központi állítású váltót a vágányút beállítása során átállítani nem kell, akkor próbaállítással kell meggyőződni a használhatóságáról.

814.	Ha a helyszíni állítású váltót a vágányút beállítása során átállítani nem kell, akkor a használhatóságáról a helyszínen tartandó váltóellenőrzés során kell meggyőződni.

815.	Ha a vonóvezetékes központi állítású váltót a vágányút beállítása során átállítani nem kell, akkor a használhatóságáról a helyszínen tartandó váltóellenőrzés során kell meggyőződni.

816.	Ha a helyszíni állítású váltót a vágányút beállítása során átállítani nem kell, akkor próbaállítással kell meggyőződni a használhatóságáról.

817.	A próbaállítást úgy kell végezni egy vonóvezetékes központi állítású váltónál, hogy az állítóemeltyűt legalább félállásig ki kell mozdítani, majd eredeti helyére vissza kell csappantani.

818.	Ha az állítóemeltyű a próbaállítás során megszokott erővel legalább félállásig elmozdul és visszacsappan, akkor a vonóvezetékes központi állítású váltó használható.

819.	A próbaállítást a vágányút beállítása szempontjából érdekelt védőváltóknál is el kell végezni akkor, ha a váltók nincsenek lezárva vagy járművekkel elfoglalva.

820.	Próbaállítást a vágányút beállítása szempontjából érdekelt védőváltóknál soha nem kell elvégezni.

821.	Ha az állítóemeltyű a próbaállítás során megszokott erőnél könnyebben félállásig elmozdul és visszacsappan, akkor a vonóvezetékes központi állítású váltó használható.

822.	Ha az állítóemeltyű a próbaállítás során kicsappantás után azonnal megakad, akkor a vonóvezetékes központi állítású váltó használható.

823.	Ha az állítóemeltyű a próbaállítás során megszokott erővel legalább félállásig elmozdul és nem csappan vissza, akkor a vonóvezetékes központi állítású váltó használható.

824.	Ha az állítóemeltyű a próbaállítás során megszokott erőnél könnyebben félállásig elmozdul és nem csappan vissza, akkor a vonóvezetékes központi állítású váltó használható.

825.	Ha az állítóemeltyű a próbaállítás során megszokott erőnél sokkal nehezebben félállásig elmozdul és visszacsappan, akkor a vonóvezetékes központi állítású váltó használható.

826.	Ha az állítóemeltyű a próbaállítás során megszokott erőnél sokkal nehezebben félállásig elmozdul és nem csappan vissza, akkor a vonóvezetékes központi állítású váltó használható.

827.	A váltók használhatóságáról mindig az állításukkal megbízott dolgozó köteles meggyőződni.

828.	A váltók használhatóságáról mindig az állomásfőnök köteles meggyőződni.

829.	A váltók használhatóságáról mindig a tolatás vezetője köteles meggyőződni.

830.	A váltók használhatóságáról mindig a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles meggyőződni.

831.	A váltók használhatóságáról mindig a váltókezelő köteles meggyőződni.

832.	A váltók használhatóságáról csak a szolgálat átvételekor kell meggyőződni.

833.	Az állandóan zárva tartott váltók használhatóságáról soha nem kell meggyőződni.

834.	Az állandóan zárva tartott váltók használhatóságáról csak a vonat vágányútjának beállításakor, és a váltók állításakor, lezárásakor kell meggyőződni.

835.	A biztonsági betéttel lezárt váltó állandóan lezárt váltónak minősül.

836.	A vonatokat általában szabad vágányúton át kell közlekedtetni. Foglalt vágányra csak indokolt esetben szabad vonatot fogadni.

837.	A vonatokat általában szabad vágányúton át kell közlekedtetni. Foglalt vágányra soha sem szabad vonatot fogadni!

838.	A vonatokat általában szabad vágányúton át kell közlekedtetni. Foglalt vágányra csak tolatási mozgásként lehet bejárni.

839.	A vonatokat általában szabad vágányúton át kell közlekedtetni. Foglalt vágányra csak alakjelzős állomáson szabad vonatot fogadni.

840.	A vonatokat általában szabad vágányúton át kell közlekedtetni. Foglalt vágányra csak egyéni kijárati jelzővel nem rendelkező állomáson szabad vonatot fogadni.

841.	A szabad vágányutat például úgy kell biztosítani, hogy a vízdaru kiömlőcsövét a vágányúttal párhuzamos helyzetben rögzíteni kell, az állítóemeltyűt le kell lakatolni, és a lakat kulcsát a kijelölt helyen kell őrizni.

842.	A szabad vágányutat például úgy kell biztosítani, hogy a tolatás befejezése után a vágányon maradt járműveket a Biztonsági határjelzőn belül biztosítani kell megfutamodás ellen.

843.	A szabad vágányút biztosítása érdekében tett megfutamodás elleni biztosítást és annak megtörténtét a tolatás vezetője, valamint a helyi felügyelettel megbízottak kötelesek ellenőrizni.

844.	A váltókat vonat részére a vágányút beállításakor kell állítani.

845.	A váltókat tolatás részére olyan időben kell állítani, hogy az átállítás a járműnek a váltóhoz történő érkezése előtt teljesen befejeződjék.

846.	A váltókat vonat részére a vágányút beállításakor kell állítani. Mozgó jármű alatt váltót átállítani csak a megfutamodott jármű kisiklasztása céljából szabad.

847.	Mozgó jármű alatt váltót átállítani csak a megfutamodott jármű kisiklasztása céljából szabad.

848.	A váltókat vonat részére olyan időben kell állítani, hogy az átállítás a járműnek a váltóhoz történő érkezése előtt teljesen befejeződjék.

849.	A váltókat olyan időben kell állítani, hogy az átállítás a járműnek a váltóhoz történő érkezése előtt teljesen befejeződjék.

850.	A váltófelvágás a helytelenül álló váltónak gyök felől haladó jármű kerekeivel történő nem üzemszerű átállítása.

851.	Rugós váltók üzemszerű felvágása kivételével a váltófelvágás tiltott cselekmény, rendkívüli eseménynek minősül.

852.	A felvágott váltón a járművel (járművekkel) teljesen át kell haladni és csak akkor kell megállni, ha a továbbhaladás veszéllyel jár.

853.	Felvágott váltón annak megvizsgálásáig, szükség esetén helyreállításáig nem szabad visszahúzni, visszatolni vagy csúccsal szemben mozgást végezni.

854.	Ha a mozdonyszemélyzet észleli, hogy felvágta a váltót, a helyzet tisztázása érdekében azonnal meg kell állniuk, majd kötelesek visszahúzni, visszatolni vagy csúccsal szemben mozgást végezni.

855.	Ha a forgalmi szolgálattevő észleli, hogy felvágták a váltót, köteles intézkedni a visszahúzás, visszatolás (csúccsal szemben végzett mozgás) végrehajtása érdekében.

856.	A váltófelvágást azonnal jelenteni kell az őrzésükkel és/vagy állításukkal megbízott dolgozónak.

857.	A váltófelvágást azonnal jelenteni nem kell, legkésőbb a szolgálat végéig eseménylapot kell írni.

858.	A felvágott váltót a használhatóság szempontjából azonnal meg kell vizsgálni egyszerre két embernek is.

859.	Ha a felvágott váltó még megfelel a használhatóság forgalmi feltételeinek, akkor a műszaki helyreállítás végéig a váltón legfeljebb 5 km/h sebességgel szabad vonattal közlekedni és tolatást végezni.

860.	Felvágott váltó esetében az állomási és a tolatószemélyzetet például a váltó forgalomból történő kizárásáról értesíteni kell.

861.	Felvágott váltó esetében az állomási és a tolatószemélyzetet például a váltó biztosítóberendezésből történt kikapcsolásáról, valamint a váltóra elrendelt sebességkorlátozásról értesíteni kell.

862.	Felvágott váltó esetében a közlekedő vonatok személyzetét a váltóra elrendelt sebességkorlátozásról értesíteni kell.

863.	Az állandóan zárva tartandó váltók kivételével a lezárható váltókat vonatközlekedési, valamint tolatási szünetekben nyitott állapotban kell tartani.

864.	Az állandóan zárva tartandó váltók kivételével a lezárható váltókat a vonat vágányútjának beállításakor helyes állásukban le kell zárni.

865.	Az állandóan zárva tartandó váltók kivételével a lezárható váltókat a vonat teljes elhaladása után fel kell nyitni.

866.	Érkező és áthaladó vonat részére le kell zárni a vágányútban fekvő valamennyi lezárható váltót.

867.	Érkező és áthaladó vonat részére gyökkel szemben érintett, lezárható váltókat legfeljebb 40 km/h sebességig nem kell minden esetben lezárni.

868.	Érkező és áthaladó vonat részére gyökkel szemben érintett, lezárható váltókat nem kell lezárni.

869.	Érkező és áthaladó vonat részére gyökkel szemben érintett, lezárható váltókat legfeljebb 40 km/h sebességig nem kell lezárni.

870.	Induló, továbbá megállás után induló vonat által csúccsal szemben érintett lezárható váltókat mindenkor le kell zárni.

871.	Érkező és áthaladó vonat részére csak a csúccsal szemben érintett lezárható váltókat kell lezárni.

872.	A biztosított védőváltókat csak akkor kell védőállásukba lezárni, ha a biztosítóberendezést a váltók lezárása nélkül nem lehet kezelni.

873.	A vasútüzem zavartalanságának biztosítása érdekében a csúcssínrögzítő szerkezettel ellátott váltók végállásban történő esetenkénti rögzítésére biztonsági betétet kell alkalmazni.

874.	A csúcssínrögzítő szerkezettel ellátott, villamos úton központból állított váltóknál üzemzavar és ellenőrzés elvesztése esetén a váltó rögzítésére biztonsági betétet kell alkalmazni.

875.	A csúcssínrögzítő szerkezettel ellátott, vonóvezetékes állítású váltóknál meghibásodás esetén (pl. vonóvezeték szakadás) a váltó rögzítésére biztonsági betétet kell alkalmazni.

876.	A csúcssínrögzítő szerkezettel ellátott, helyszíni állítású központból elreteszelt váltóknál meghibásodás esetén a váltó rögzítésére biztonsági betétet kell alkalmazni.

877.	A váltót egyenes állásban lezáró kulcsra kör alakú táblát kell erősíteni, amelyen a váltó számán kívül „E” betű van feltüntetve.

878.	A váltót kitérő állásban lezáró kulcsra négyzet alakú táblát kell erősíteni, amelyen a váltó számán kívül „K” betű van feltüntetve.

879.	A váltót egyenes állásban lezáró kulcsra négyzet alakú táblát kell erősíteni, amelyen a váltó számán kívül „E” betű van feltüntetve.

880.	A váltót kitérő állásban lezáró kulcsra kör alakú táblát kell erősíteni, amelyen a váltó számán kívül „K” betű van feltüntetve.

881.	A váltót egyenes állásban lezáró kulcsra négyzet alakú táblát kell erősíteni, amelyen a váltó számán kívül „J” betű (jobbra terel) van feltüntetve.

882.	A váltót kitérő állásban lezáró kulcsra kör alakú táblát kell erősíteni, amelyen a váltó számán kívül „B” betű (balra terel) van feltüntetve.

883.	A váltót egyenes állásban lezáró kulcsra kör alakú táblát kell erősíteni, amelyen a váltó számán kívül „J” betű (jobbra terel) van feltüntetve.

884.	A váltót kitérő állásban lezáró kulcsra négyzet alakú táblát kell erősíteni, amelyen a váltó számán kívül „B” betű (balra terel) van feltüntetve.

885.	Az egyenes irányban szabványos állású váltót egyenes állásban lezáró kulcsra kör alakú táblát kell erősíteni, amelyen a váltó számán kívül „EA” betű van feltüntetve.

886.	A kitérő irányban szabványos állású váltót kitérő állásban lezáró kulcsra négyzet alakú táblát kell erősíteni, amelyen a váltó számán kívül „KA” betű van feltüntetve.

887.	Az egyenes irányban szabványos állású váltót egyenes állásban lezáró kulcsra négyzet alakú táblát kell erősíteni, amelyen a váltó számán kívül „EA” betű van feltüntetve.

888.	A kitérő irányban szabványos állású váltót kitérő állásban lezáró kulcsra kör alakú táblát kell erősíteni, amelyen a váltó számán kívül „KA” betű van feltüntetve.

889.	Az egyenes irányban alapállású váltót egyenes állásban lezáró kulcsra kör alakú táblát kell erősíteni, amelyen a váltó számán kívül „EA” betű van feltüntetve.

890.	A kitérő irányban alapállású váltót kitérő állásban lezáró kulcsra négyzet alakú táblát kell erősíteni, amelyen a váltó számán kívül „KA” betű van feltüntetve.

891.	Az egyenes irányban alapállású váltót egyenes állásban lezáró kulcsra négyzet alakú táblát kell erősíteni, amelyen a váltó számán kívül „EA” betű van feltüntetve.

892.	A kitérő irányban alapállású váltót kitérő állásban lezáró kulcsra kör alakú táblát kell erősíteni, amelyen a váltó számán kívül „KA” betű van feltüntetve.

893.	A váltózár másodkulcsokat a kulcstábla hátoldalán pontbeütéssel kell megjelölni.

894.	A váltózár másodkulcsra négyzet alakú táblát kell erősíteni, amelyen a váltó számán kívül a pótkulcsot jelentő „P” betű van feltüntetve.

895.	A váltózár másodkulcsra kör alakú táblát kell erősíteni, amelyen a váltó számán kívül a pótkulcsot jelentő „P” betű van feltüntetve.

896.	A váltózárkulcsokat a váltók helyes állásban történő lezárása és annak ellenőrzése után a kulcsszekrényben megjelölt helyén a váltó felnyitásáig őrizni kell.

897.	A biztonsági betétek lakatkulcsainak kezelésére a váltózárkulcsok kezelésére előírtakat kell alkalmazni.

898.	A váltózárak és védelmi berendezések leólmozott másodkulcsait a szolgálati helyre vonatkozó VU-ban kijelölt szolgálati helyiségben zárható szekrényben kell őrizni.

899.	A váltózár másodkulcsokat az eredeti váltózár- és védelmi berendezés kulcsok használhatatlansága vagy elvesztése esetén szabad csak igénybe venni.

900.	A váltózár másodkulcsokat csak a biztosítóberendezés feloldása, a lezárt váltók felnyitása céljából szabad igénybe venni.

901.	A váltózár másodkulcsokat csak a váltók lezárására szabad igénybe venni.

902.	A váltózár másodkulcsokat csak az állandóan zárva tartott váltók lezárására szabad igénybe venni.

903.	A váltózár másodkulcsokat csak területi forgalmi szolgálati felsőbbség írásos engedélyével szabad igénybe venni.

904.	Az eredeti váltózár kulcs elvesztését azonnal be kell jelenteni az illetékes blokkmesteri szakasznak, és az eseményt vizsgálni kell.

905.	Az eredeti váltózár kulcs elvesztését azonnal bejelenteni nem kell, legkésőbb a szolgálatvégéig eseménykönyvet kell írni a történtekről.

906.	Az eredeti váltózár kulcs elvesztését azonnal bejelenteni nem kell, legkésőbb a szolgálatvégéig a területi forgalmi szolgálati felsőbbségnek címezve eseménykönyvet kell írni a történtekről.

907.	A vasúti átjáró biztosítására szolgáló berendezések: a fénysorompó, a félsorompóval (félsorompókkal) kiegészített fénysorompó és a teljes sorompó.

908.	A vasúti átjáró biztosítására szolgáló berendezések: a Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla, a félsorompóval (rudacskával) kiegészített fénysorompó és a teljes sorompó (szakállas sorompó).

909.	A vasúti átjáró biztosítására szolgáló berendezések: a kiegészített fénysorompó, a teljes sorompó és a Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla.

910.	A vasúti átjáró biztosítására szolgáló berendezések: a kiegészített fénysorompó, a teljes sorompó és az Útátjárójelző.

911.	A vasúti átjáró biztosítására szolgáló berendezések: a fénysorompó, a félsorompóval (félsorompókkal) kiegészített fénysorompó és a Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla.

912.	A vasúti átjáró biztosítására szolgáló berendezések: az Útátjárójelző, a félsorompóval (félsorompókkal) kiegészített fénysorompó és a Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla.

913.	A vonat által vezérelt önműködő fénysorompó kivételével az útsorompót a kijelölt dolgozó köteles vonatközlekedés előtt és tolatás idejére lezárni.

914.	A vonat által vezérelt önműködő fénysorompó kivételével az útsorompót mindig a forgalmi szolgálattevő (forgalomiránytó) köteles vonatközlekedés előtt és tolatás idejére lezárni.

915.	A vonat által vezérelt önműködő fénysorompó kivételével az útsorompót mindig a tolatás vezetője köteles vonatközlekedés előtt és tolatás idejére lezárni.

916.	Ha az útátjárót jelzőőrrel kell fedezni, akkor a jelzőőr a vonat és a kapcsolatlan tolómozdony teljes áthaladásáig köteles a közút forgalmának védelméről gondoskodni.

917.	Ha az útátjárót jelzőőrrel kell fedezni, akkor a jelzőőr a tolatási mozgás útátjárón történő teljes áthaladásáig köteles a közút forgalmának védelméről gondoskodni.

918.	A felhívásos vagy időszakosan kezelt teljes sorompó kivételével szigorúan tilos az útsorompót vonatközlekedési és tolatási szünetekben zárva tartani és ezzel a közúti közlekedést zavarni.

919.	Ha az útátjárón a legközelebbi vonat érkezéséig el nem hárítható akadály keletkezik, akkor a jelzőőr a forgalmi szolgálattevőt (forgalomirányítót) köteles azonnal értesíteni.

920.	Ha az útátjárón a legközelebbi vonat érkezéséig el nem hárítható akadály keletkezik, akkor a jelzőőr a forgalmi vonalirányítót köteles azonnal értesíteni.

921.	Ha az útátjárón a legközelebbi vonat érkezéséig el nem hárítható akadály keletkezik, akkor a jelzőőr a váltókezelőt köteles azonnal értesíteni.

922.	Ha az útátjárón a legközelebbi vonat érkezéséig el nem hárítható akadály keletkezik, akkor a jelzőőr a területi vonalirányítót köteles azonnal értesíteni.

923.	A jelzőőrt az indítandó vonat számáról és előre látható indulási idejéről értesíteni kell.

924.	A jelzőőr a vonat kiszámított érkezési ideje előtt 4 perccel korábban köteles a közúti közlekedést leállítani.

925.	Rendkívüli áthaladásról a sorompókezelőt és a jelzőőrt értesíteni kell, aki a menetidőt 2 perccel csökkentve köteles figyelembe venni.

926.	Ha a jelzőőr járműmegfutamodást vesz észre vagy arról értesítést kap, akkor köteles a közúti közlekedést leállítani.

927.	Használhatatlan a fénysorompó, ha a berendezést kikapcsolták.

928.	Használhatatlan a fénysorompó, bármely esetben, ha a kézi kezelés ellenére a villogó fehér fény a fénysorompón megmarad.

929.	Használhatatlan a fénysorompó, ha a fénysorompó működését önálló jelzéssel ellenőrző Útsorompót ellenőrző fedezőjelző Megállj! jelzést vagy Hívójelzést ad.

930.	Használhatatlan a fénysorompó, ha a Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző a vonat jelzőhöz történő érkezésekor sötét (fényjelzést nem ad).

931.	Használhatatlan a fénysorompó, ha olyan mértékben megsérül (pl. fénysorompó berendezés jelzőjének összetörése, kidőlése stb.), hogy funkcióját nem képes betölteni.

932.	A fénysorompó működését nem önálló jelzéssel ellenőrző, Megállj! jelzést vagy Hívójelzést adó főjelző utalhat a fénysorompó használhatatlanságára is.

933.	Az állomási fénysorompó használhatatlanságáról a bejáró vonat személyzetét a forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevője élőszóban köteles értesíteni.

934.	Az állomási fénysorompó használhatatlanságáról a kijáró vonat személyzetét a forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevője Írásbeli rendelkezésen köteles értesíteni.

935.		Az állomási fénysorompó használhatatlanságáról a bejáró vonat személyzetét a forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevője Írásbeli rendelkezésen köteles értesíteni.

936.	Az állomási fénysorompó használhatatlanságáról a kijáró vonat személyzetét a forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevője élőszóban köteles értesíteni.

937.	Az állomási fénysorompó használhatatlanságáról a kijáró vonat személyzetét a szolgálati hely forgalmi szolgálattevője a rendelkezésre álló értekező berendezésen köteles értesíteni.

938.	Az állomási fénysorompó használhatatlanságáról nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni, ha az útátjárót jelzőőr fedezi, aki értesíthető volt.

939.	Az állomási fénysorompó használhatatlanságáról nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni, ha az útátjárót a közúti forgalom elől lezárták.

940.	Az állomási fénysorompó használhatatlanságáról nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni, ha az olyan mértékben megsérül, hogy funkcióját nem képes betölteni.

941.	Az állomási fénysorompó használhatatlanságáról nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni, ha a Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző a vonat jelzőhöz történő érkezésekor sötét (fényjelzést nem ad).

942.	Az állomási fénysorompó használhatatlanságáról nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni, ha annak működését ellenőrző Útsorompót ellenőrző fedezőjelző Megállj! jelzést vagy Hívójelzést ad.

943.	Az állomási fénysorompó használhatatlanságáról nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni, ha a berendezést kikapcsolták.

944.	Az állomási fénysorompó használhatatlanságáról nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni, ha a kézi kezelés ellenére a villogó fehér fény a fénysorompón megmarad.

945.	Ha az állomási fénysorompón a bizt.ber. kezelése után a közúton közlekedők számára a megtévesztő villogó fehér fény nem szüntethető meg, akkor a bejáró vonat személyzetét élőszóval értesíteni kell.

946.	Ha az állomási fénysorompón a bizt.ber. kezelése után a közúton közlekedők számára a villogó fehér fény nem szüntethető meg, akkor a kijáró vonatok személyzetét Írásbeli rendelkezésen értesíteni kell

947.	Ha a közúton közlekedők számára a megtévesztő villogó fehér fény nem szüntethető meg, akkor a vonatok személyzetét értesíteni kell a fénysorompó használhatatlanságáról is.

948.	Ha a közúton közlekedők számára a megtévesztő villogó fehér fény nem szüntethető meg, akkor a vonatok személyzetét értesíteni kell a villogó fehér fény megmaradásáról is.

949.	Ha az útsorompó a hibáját, rongálását észleli, a rendelkezésre álló értekező berendezésen köteles azt azonnal a forgalmi szolgálattevővel vagy a forgalmi vonalirányítóval közölni.

950.	A fénysorompó berendezést ki kell kapcsolni, ha a meghibásodást, rongálást a javításhoz, a hiba elhárításához érkezett dolgozó a helyszínen megszüntetni nem tudja.

951.	Jelzőőrt kell alkalmazni útsorompóval fel nem szerelt útátjárónál, továbbá a fénysorompó használhatatlansága esetén tolatás közben.

952.	Jelzőőrt kell alkalmazni előre látható okból kikapcsolt fénysorompónál a vágányzári és/vagy biztosítóberendezési kikapcsolási utasításban vagy VU-ban elrendelt esetben.

953.	Jelzőőrt kell alkalmazni a fénysorompó használhatatlansága esetén, ha a hiba megszüntetésének ideje meghaladja a vonatkozó miniszteri rendeletben meghatározott határidőt.

954.	A kirendelt jelzőőr részére Fejrovatos előjegyzési naplót, Menetidők táblázatos kimutatását az a forgalmi szolgálattevő köteles átadni, akinél a fénysorompó távvisszajelentése ki van építetve.

955.	A jelzőőr szolgálatának ellátásához szükséges egyéb eszközökről és feltételekről a jelzőőrt kirendelő szervezeti egység vagy külső vállalkozó köteles gondoskodni.

956.	A jelzőőr részére az értekezési lehetőséghez szükséges eszközt, ideiglenes tartózkodási helyet, jelzőeszközöket, jól járó órát, jó láthatóságot biztosító védőmellényt a forgalmi szolgálattevő biztosítja.

957.	Ha a jelzőőrrel nem tudják közölni a vonat számát és előrelátható indulási idejét ő köteles a pályát állandóan figyelni és vonat közeledésekor kézijelzéssel a közúti közlekedést leállítani.

958.	Ha a jelzőőrrel nem tudják közölni a vonat számát és előrelátható indulási idejét ő köteles a pályát állandóan figyelni, és megfutamodott jármű közeledésekor kézijelzéssel a közúti közlekedést leállítani.

959.	Ha a forgalmi szolgálattevő jelzőőrrel nem tudja közölni a vonat számát és előrelátható indulási idejét, akkor a vonat nem indítható el.

960.	Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla hiányát felfedező dolgozó köteles a forgalmi szolgálattevőt nyílt vonalról az egyik forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjét értesíteni.

961.	A vasúti pálya mellett elhelyezett Útátjárójelző hiányát felfedező dolgozó köteles a forgalmi szolgálattevőt értesíteni.

962.	A vasúti pálya mellett elhelyezett Útátjárójelző hiányát felfedező dolgozó köteles a nyílt vonalról az egyik forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjét értesíteni.

963.	Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla hiányát felfedező dolgozó köteles a forgalmi vonalirányítót értesíteni.

964.	A vasúti pálya mellett elhelyezett Útátjárójelző hiányát felfedező dolgozó köteles a forgalmi vonalirányítót értesíteni.

965.	A vasúti pálya mellett elhelyezett Útátjárójelző hiányát felfedező dolgozó köteles a nyílt vonalról a forgalmi vonalirányítót értesíteni.

966.	Az útátjáró helye szerinti két szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevője köteles a vonatszemélyzetet értesíteni a Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla hiányáról.

967.	Az útátjáró helye szerinti két szomszédos szolgálati hely forgalmi szolgálattevője köteles a vonatszemélyzetet értesíteni a vasúti pálya mellett elhelyezett Útátjárójelző hiányáról.

968.	Minden esetben a rendelkező állomás forgalmi szolgálattevője köteles a vonatszemélyzetet értesíteni a Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla hiányáról.

969.	Minden esetben a rendelkező állomás forgalmi szolgálattevője köteles a vonatszemélyzetet értesíteni a vasúti pálya mellett elhelyezett Útátjárójelző hiányáról.

970.	Minden esetben a vonatindító állomás forgalmi szolgálattevője köteles a vonatszemélyzetet értesíteni a Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla hiányáról.

971.	Minden esetben a vonatindító állomás forgalmi szolgálattevője köteles a vonatszemélyzetet értesíteni a vasúti pálya mellett elhelyezett Útátjárójelző hiányáról.

972.	A rendelkező állomás forgalmi szolgálattevője a rendelkezésre álló értekező berendezésen élőszóval köteles a vonatszemélyzetet értesíteni a Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla hiányáról.

973.	A rendelkező állomás forgalmi szolgálattevője a rendelkezésre álló értekező berendezésen élőszóval köteles a vonatszemélyzetet értesíteni a vasúti pálya mellett elhelyezett Útátjárójelző hiányáról.

974.	A vonatindító állomás forgalmi szolgálattevője a rendelkezésre álló értekező berendezésen élőszóval köteles a vonatszemélyzetet értesíteni a Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla hiányáról.

975.	A vonatindító állomás forgalmi szolgálattevője a rendelkezésre álló értekező berendezésen élőszóval köteles a vonatszemélyzetet értesíteni a vasúti pálya mellett elhelyezett Útátjárójelző hiányáról.

976.	Minden esetben az utolsó állomás forgalmi szolgálattevője köteles a vonatszemélyzetet értesíteni a Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla hiányáról.

977.	Minden esetben az utolsó állomás forgalmi szolgálattevője köteles a vonatszemélyzetet értesíteni a vasúti pálya mellett elhelyezett Útátjárójelző hiányáról.

978.	Az utolsó állomás forgalmi szolgálattevője a rendelkezésre álló értekező berendezésen élőszóval köteles a vonatszemélyzetet értesíteni a Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla hiányáról.

979.	Az utolsó állomás forgalmi szolgálattevője a rendelkezésre álló értekező berendezésen élőszóval köteles a vonatszemélyzetet értesíteni a vasúti pálya mellett elhelyezett Útátjárójelző hiányáról.

980.	Minden esetben az első állomás forgalmi szolgálattevője köteles a vonatszemélyzetet értesíteni a Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla hiányáról.

981.	Minden esetben az első állomás forgalmi szolgálattevője köteles a vonatszemélyzetet értesíteni a vasúti pálya mellett elhelyezett Útátjárójelző hiányáról.

982.	Az első állomás forgalmi szolgálattevője a rendelkezésre álló értekező berendezésen élőszóval köteles a vonatszemélyzetet értesíteni a Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla hiányáról.

983.	Az első állomás forgalmi szolgálattevője a rendelkezésre álló értekező berendezésen élőszóval köteles a vonatszemélyzetet értesíteni a vasúti pálya mellett elhelyezett Útátjárójelző hiányáról.

984.	Engedélyt a tolatásra a tolatás vezetőjének kell adni, és az engedélyezésről a tolatásban részt vevő valamennyi dolgozót értesíteni kell.

985.	Tolatás engedélyezésére jogosított dolgozó engedélye, továbbá az Utasításban meghatározott eseteken kívül tolatásvezető jelenléte és személyes vezetése nélkül nem szabad tolatni.

986.	Tolatás alkalmával a tolatás vezetőjének soha sem kell személyesen jelen lennie.

987.	A tolatást megkezdeni a tolatás engedélyezése előtt csak a tolatást vezetőjének személyes jelenlétében lehet.

988.	Nyíltvonalon végzendő tolatást a vonatot a nyíltvonalra indító forgalmi szolgálattevő engedélyezhet, rendelhet el.

989.	Nyíltvonalon végzendő tolatást a forgalmi vonalirányító engedélyezhet, rendelhet el.

990.	Minden tolatócsapathoz külön tolatásvezető szükséges.

991.	Ha egy állomáson egyidőben több tolatócsapat végez szolgálatot, akkor munkájukat a forgalmi szolgálattevő köteles irányítani.

992.	Ha egy állomáson egyidőben több tolatócsapat végez szolgálatot, akkor az irányító személy jelenléte azonban nem csökkenti a tolatásvezetők egyéni felelősségét.

993.	Ha a szolgálati helyen a tolatást nem a forgalmi szolgálattevő vezeti, akkor ő köteles a tolatás vezetőjét kijelölni és a tolatás végzésére felhatalmazni.

994.	Ha a szolgálati helyen a tolatást nem a forgalmi szolgálattevő vezeti, akkor a tolatás vezetője teljesen szabad kezet kap a mozgások elvégzésére.

995.	A tolatás engedélyezése történhet élőszóval, vagy Írásbeli rendelkezésen és annak kézbesítésekor élőszóval.

996.	A tolatás engedélyezése minden esetben csak élőszóval történik.

997.	A tolatás engedélyezése minden esetben csak Írásbeli rendelkezésen és annak kézbesítésekor élőszóval történik.

998.	Az egyközpontos állomásokon a mozdonyok mozgásának engedélyezése történhet élőszóval.

999.	Tolatás engedélyezésekor, továbbá a tolatás engedélyezéséről szóló értesítés alkalmával közölni kell például az elvégzendő feladatokat.

1000.	Tolatás engedélyezésekor, továbbá a tolatás engedélyezéséről szóló értesítés alkalmával közölni kell például a tolatás megkezdésének, és ha előre meghatározható, akkor a megszüntetésének, befejezésének idejét.

1001.	Tolatás engedélyezésekor, továbbá a tolatás engedélyezéséről szóló értesítés alkalmával közölni kell például az esetleges tolatási korlátozásokat (tilalmak, sebességkorlátozások stb.).

1002.	Tolatás engedélyezésekor, továbbá a tolatás engedélyezéséről szóló értesítés alkalmával közölni kell például mely vágányok között, mellett vagy fölött végeznek munkát.

1003.	Tolatás engedélyezésekor, továbbá a tolatás engedélyezéséről szóló értesítés alkalmával közölni kell például a kiadott rögzítősaruk darab- és sorszámát.

1004.	Tolatás engedélyezésekor, továbbá a tolatás engedélyezéséről szóló értesítés alkalmával közölni kell például a tolatás vezetőjének törzsszámát.

1005.	Tolatás engedélyezésekor, továbbá a tolatás engedélyezéséről szóló értesítés alkalmával közölni kell például a váltókezelő nevét.

1006.	Tolatás engedélyezésekor, továbbá a tolatás engedélyezéséről szóló értesítés alkalmával egyeztetni kell a pontos időt.

1007.	Tolatás engedélyezésekor, továbbá a tolatás engedélyezéséről szóló értesítés alkalmával közölni kell például a forgalmi szolgálattevő mobiltelefonszámát.

1008.	Tolatás engedélyezésekor, továbbá a tolatás engedélyezéséről szóló értesítés alkalmával közölni kell például a pontos időt.

1009.	Tolatás engedélyezésekor, továbbá a tolatás engedélyezéséről szóló értesítés alkalmával közölni kell az állítandó váltók szabványos állását.

1010.	A tolatáshoz szükséges, a szolgálati hely készletéből biztosított rögzítősarukat élőszóval engedélyezett tolatás esetén a Fejrovatos előjegyzési naplóba történő előjegyzés mellett kell átvenni.

1011.	A tolatáshoz szükséges, a szolgálati hely készletéből biztosított rögzítősarukat Írásbeli rendelkezésen engedélyezett tolatás esetén Írásbeli rendelkezésen történő elismeréssel kell átvenni.

1012.	A tolatáshoz szükséges, a szolgálati hely készletéből biztosított rögzítősarukat minden esetben a Fejrovatos előjegyzési naplóba történő előjegyzés mellett kell visszaadni.

1013.	A tolatáshoz szükséges, a szolgálati hely készletéből biztosított rögzítősarukat Írásbeli rendelkezésen engedélyezett tolatás esetén Írásbeli rendelkezésen történő elismeréssel kell visszaadni.

1014.	A tolatáshoz szükséges, a szolgálati hely készletéből biztosított rögzítősarukat élőszóval engedélyezett tolatás esetén hangrögzítő berendezéssel ellátott telefonon élőszóban kell átvenni.

1015.	A tolatáshoz szükséges, a szolgálati hely készletéből biztosított rögzítősarukat Írásbeli rendelkezésen engedélyezett tolatás esetén hangrögzítő berendezéssel ellátott telefonon élőszóban kell átvenni.

1016.	A tolatáshoz szükséges, a szolgálati hely készletéből biztosított rögzítősarukat élőszóval engedélyezett tolatás esetén Írásbeli rendelkezésen történő elismeréssel kell átvenni.

1017.	A tolatáshoz szükséges, a szolgálati hely készletéből biztosított rögzítősarukat Írásbeli rendelkezésen engedélyezett tolatás esetén a Fejrovatos előjegyzési naplóba történő előjegyzés mellett kell átvenni.

1018.	A tolatáshoz szükséges, a szolgálati hely készletéből biztosított rögzítősarukat élőszóval engedélyezett tolatás esetén Fejrovatos előjegyzési naplóba történő előjegyzés mellett kell visszaadni.

1019.	A tolatáshoz szükséges, a szolgálati hely készletéből biztosított rögzítősarukat Írásbeli rendelkezésen engedélyezett tolatás esetén élőszóban kell visszaadni.

1020.	A tolatáshoz szükséges, a szolgálati hely készletéből biztosított rögzítősarukat élőszóval engedélyezett tolatás esetén élőszóban kell visszaadni.

1021.	A tolatáshoz szükséges, a szolgálati hely készletéből biztosított rögzítősarukat élőszóval engedélyezett tolatás esetén a Fejrovatos előjegyzési naplóba történő előjegyzés mellett kell visszaadni.

1022.	A tolatáshoz szükséges, a szolgálati hely készletéből biztosított rögzítősarukat Írásbeli rendelkezésen engedélyezett tolatás esetén a Fejrovatos előjegyzési naplóba történő előjegyzés mellett kell visszaadni.

1023.	A váltókezelőkön és a jelzőőrökön kívül a tolatásban részt vevő többi dolgozót a tolatás engedélyezéséről és az elvégzendő feladatokról a tolatás vezetője köteles értesíteni.

1024.	A tolatás engedélyezéséről és az elvégzendő feladatokról a tolatásban részt vevő összes dolgozót a tolatás vezetője köteles értesíteni.

1025.	Tolatás közben a tolatás vezetője olyan helyen köteles tartózkodni, hogy a tolatásban résztvevőkkel, élőszóval vagy jelzésadás útján értekezni tudjon.

1026.	Tolatás közben a tolatás vezetője olyan helyen köteles tartózkodni, hogy meg tudja figyelni a vágányzatot, a tolatásban résztvevőket.

1027.	Tolatás közben a tolatás vezetője olyan helyen köteles tartózkodni, hogy meg tudja figyelni a járművek mozgását.

1028.	Tolatás közben a tolatás vezetője olyan helyen köteles tartózkodni, hogy meg tudja figyelni a tolatásban résztvevőket, valamint a járművek mozgását.

1029.	A tolatás vezetője a tolatási mozgás megkezdése előtt köteles a tolatásban résztvevő dolgozókkal közölni a tolatási korlátozásokat, az elvégzendő műveleteket és azok végrehajtási módját.

1030.	A tolatás vezetője a tolatás közben köteles ellenőrizni, hogy a tolatásban résztvevők helyükön vannak-e és rendelkezéseinek megfelelően végzik-e a munkát.

1031.	A tolatás vezetője az első mozgás megkezdése előtt köteles intézkedni, hogy a mozgatandó vasúti járművek ajtóit csukják be, rögzítsék.

1032.	A tolatás vezetője az első mozgás megkezdése előtt köteles intézkedni, hogy kellő helyen elegendő fékező és váltóállító dolgozó, fékezőeszköz és rögzítősaru álljon rendelkezésre.

1033.	A tolatás vezetője az első mozgás megkezdése előtt köteles intézkedni, hogy távolítsák el a vágányról a védelmi berendezéseket és a megfutamodás megakadályozására használt eszközöket.

1034.	A tolatás megkezdéséről értesítést adó dolgozó köteles az érdekelteket figyelmeztetni arra, hogy a tolatás befejezéséről is ő fog értesítést adni.

1035.	A tolatás vezetője minden mozgás megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy a tervezett mozgást semmi nem akadályozza.

1036.	A tolatás vezetője minden mozgás megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy a mozgás következtében nem keletkezik járműmegfutamodás vagy más veszélyes helyzet.

1037.	A tolatás vezetője minden mozgás megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy a mozgatandó vasúti járművek kézi- vagy rögzítőfékjét feloldották-e.

1038.	A tolatás vezetője minden mozgás megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy a szükséges kézi- vagy rögzítőfékeket meghúzták-e azokon a járműveken, amelyekre tolatást fognak végezni.

1039.	A tolatás vezetője minden mozgás megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy a kezelendő kézi- vagy rögzítőfékeket megvizsgálták-e.

1040.	A tolatás vezetője minden mozgás megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy a tolatási mozgást szabályozó jelzők tolatást engedélyeznek-e és a váltók helyesen állnak-e.

1041.	A tolatás vezetője minden mozgás megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy az útsorompókat lezárták-e, vagy a jelzőőrök helyükön vannak-e.

1042.	A tolatás vezetője minden mozgás megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy kellő helyen elegendő fékező és váltóállító dolgozó, fékezőeszköz és rögzítősaru áll-e rendelkezésre.

1043.	A tolatás vezetője minden mozgás megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy eltávolították-e a vágányról a védelmi berendezéseket és a megfutamodás megakadályozására használt eszközöket.

1044.	A tolatás vezetője minden mozgás megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy a mozgatandó vasúti járművek ajtói be vannak-e csukva és rögzítve vannak-e.

1045.	A tolatás vezetője minden mozgás megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy a vasúti járműveknél megszüntették-e a rakodást vagy a javítást.

1046.	A tolatás vezetője minden mozgás megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy eltávolították-e a rakodásnál, javításnál alkalmazott, tolatási mozgást veszélyeztető eszközöket.

1047.	A tolatás vezetője minden mozgás megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy eltávolították-e a vasúti járműveket a rakodóhellyel összekötő tárgyakat.

1048.	A tolatás vezetője minden mozgás megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy eltávolították-e a vágányok között, mellett, fölött tartózkodó nem szállított személyeket.

1049.	A tolatás vezetője minden mozgás megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy eltávolították-e a vasúti járművekben tartózkodó nem szállított személyeket.

1050.	A tolatás vezetője minden mozgás megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy eltávolították-e a vasúti járműveken vagy azok lépcsőjén tartózkodó nem szállított személyeket.

1051.	A tolatás vezetője csak az első mozgás megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy a tervezett mozgást semmi nem akadályozza.

1052.	A tolatás vezetője csak az első mozgás megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy a mozgás következtében nem keletkezik járműmegfutamodás vagy más veszélyes helyzet.

1053.	A tolatás vezetője csak az első mozgás megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy a mozgatandó vasúti járművek kézi- vagy rögzítőfékjét feloldották-e.

1054.	A tolatás vezetője csak az első mozgás megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy a szükséges kézi- vagy rögzítőfékeket meghúzták-e azokon a járműveken, amelyekre tolatást fognak végezni.

1055.	A tolatás vezetője csak az első mozgás megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy a kezelendő kézi- vagy rögzítőfékeket megvizsgálták-e.

1056.	A tolatás vezetője csak az első mozgás megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy a tolatási mozgást szabályozó jelzők tolatást engedélyeznek-e és a váltók helyesen állnak-e.

1057.	A tolatás vezetője csak az első mozgás megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy az útsorompókat lezárták-e, vagy a jelzőőrök helyükön vannak-e.

1058.	A tolatási mozgás részére nem a tolatás vezetője által állított váltók helyes állásáért a váltók állításával megbízott munkavállaló a felelős.

1059.	Minden, a tolatási mozgás részére állított váltó helyes állásáért a tolatás vezetője a felelős.

1060.	Minden, a tolatási mozgás részére állított váltó helyes állásáért a forgalmi szolgálattevő a felelős.

1061.	Minden, a tolatási mozgás részére állított váltó helyes állásáért a váltókezelő a felelős.

1062.	A tolatási mozgás részére állított váltók helyes állásáért a tolatásban résztvevők egyetemlegesen felelősek.

1063.	A tolatási mozgás részére állított váltó helyes állásáért a váltók állításával megbízott munkavállaló a felelős.

1064.	A tolatás vezetője köteles utasítani a mozdonyvezetőt a mozgás megkezdésére és annak mikénti végrehajtására.

1065.	A tolatásban résztvevők kötelesek a kijelölt feladatokat és a tolatás vezetőjének rendelkezéseit végrehajtani.

1066.	A tolatásban résztvevők kötelesek megfigyelni és továbbadni egymás jelzéseit.

1067.	A tolatásban résztvevők kötelesek a tolatás részére beállított vágányútban érdekelt váltók átállítását jelezni és ellenőrizni.

1068.	A tolatásban résztvevők kötelesek figyelni a teret és a járműveket.

1069.	A tolatásban résztvevők kötelesek megakadályozni a járművek megfutamodását.

1070.	A tolatásban résztvevők kötelesek kéznél tartani a járművek megállításához és állvatartásához szükséges eszközöket.

1071.	A tolatásban résztvevők kötelesek az állomás túlsó végén a váltókat ― ha lehetséges ― terelő csonkavágányra vagy emelkedésben lévő más vágányra állítani.

1072.	A szalasztás és a gurítás közben engedélyezett esetek kivételével sohasem szabad kapcsolatlan járművekkel tolatást végezni.

1073.	Tolatás közben nem szabad járműveket a Biztonsági határjelzőn kívül hagyni, ha az veszélyeztetheti a következő tolatási mozgást.

1074.	Tolatás közben nem szabad váltóra haladni a vágányút beállítását közlő jelzés, értesítés vagy a vágányút beállításáról történő meggyőződés előtt.

1075.	Tolatás közben nem szabad jármű tetején, rakományán, ütközőjén tartózkodni.

1076.	Tolatás közben nem szabad jármű sárga alapra festett fekete átlós sávokkal megjelölt veszélyes felületén, kapcsolókészülékén, csapágytokján, lépcsőjén tartózkodni.

1077.	Tolatás közben nem szabad jármű feljáró létráján (kivéve a fékálláslépcsőt és a jármű saroklépcsőjét) tartózkodni.

1078.	Tolatás közben nem szabad a mozdony homlokfalán (kivéve a mozdony, tartózkodásra kiképzett homlokfalán, homloklépcsőjén) tartózkodni.

1079.	Tolatás közben nem szabad a mozdony lépcsőjén tartózkodni, jármű lépcsőjére vagy a kiakasztórúdra ülni.

1080.	Tolatás közben nem szabad a nem rögzíthető kapaszkodó készülékkel ellátott vasúti járművekre mozgás közben fel- vagy leugrani.

1081.	Tolatás közben nem szabad a haladó járműről messze kihajolni.

1082.	Tolatás közben nem szabad egymáshoz 10 m-nél közelebb álló járművek ütközői között egyenes testtartással a járművek közé menni, vagy a vágányon átmenni.

1083.	Tolatás közben nem szabad oldalrakodó, homlokrakodó, utasperon, szigetperon és a tolatott járművek között tartózkodni, a járműről kihajolni.

1084.	Tolatás közben nem szabad a vágányhoz közel álló kerítés vagy más létesítmény (űrszelvénybe nyúló is) és a tolatott járművek között tartózkodni, a járműről kihajolni.

1085.	Tolatás közben nem szabad a vágány közelében lerakott anyag vagy tárgy és a tolatott járművek között tartózkodni, a járműről kihajolni.

1086.	Tolatás közben nem szabad lépésnél nagyobb sebességgel haladó járműre felugrani, vagy arról leugrani.

1087.	Tolatás közben nem szabad lépésnél kisebb sebességgel haladó járműre felugrani, vagy arról leugrani, ha az bármely ok miatt veszélyes.

1088.	Tolatás közben nem szabad mozgó járművek közé menni.

1089.	Tolatás közben nem szabad mozgó járműről testtel a mozgás irányával ellenkező irányba fordulva leugrani.

1090.	Tolatási mozgást követő megállás után a mozdonyvezetőt a továbbhaladásra a tolatás vezetője köteles felhatalmazni és közölni a további mozgás mikénti végrehajtását.

1091.	A tolatás vezetőjével, valamint a tolatásban érintett jelzőőrökkel, ha lehetséges, már a tolatás engedélyezésekor közölni kell, hogy mikor, miért, mennyi időre kell a tolatást megszüntetni.

1092.	A tolatás megszüntetéséről előzetesen értesített dolgozók kötelesek a tolatást a közölt időben megszüntetni, a tolatást csak újabb engedély után folytathatják.

1093.	Állomáson a vonatközlekedés miatt megszüntetett tolatást is csak újabb engedély után szabad folytatni.

1094.	Állomáson a vonatközlekedés miatt megszüntetett tolatást csak újabb engedély után szabad folytatni.

1095.	Állomáson a megszüntetett tolatást csak újabb engedély után szabad folytatni.

1096.	Állomáson a vonatközlekedés miatt megszüntetett tolatást a bejárati jelző Megállj! állásba állítását követően azonnal folytatni szabad.

1097.	Állomáson a vonatközlekedés miatt megszüntetett tolatást a vonat behaladása után azonnal folytatni szabad.

1098.	Állomáson a vonatközlekedés miatt megszüntetett tolatást a vonat kihaladása után azonnal folytatni szabad.

1099.	Állomáson a vonatközlekedés miatt megszüntetett tolatást a vonat be-, vagy kihaladása után azonnal folytatni szabad.

1100.	Állomáson a vonatközlekedés miatt megszüntetett tolatást a kijárati jelző Megállj! állásba állítását követően azonnal folytatni szabad.

1101.	Az állomás Tolatási határjelzőjén túl csak a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) külön engedélyével szabad tolatni.

1102.	Kapcsolatlan járművekkel nem szabad a nyílt vonal felé kitolni.

1103.	Kapcsolatlan járművekkel nem szabad a nyílt vonal felé kihúzni.

1104.	Át nem tekinthető vágányon végzett tolatás alkalmával a tolatott járművek előtt kellő távolságban jelzést adó dolgozó köteles haladni és a személyeket távozásra utasítani.

1105.	A tolatás vezetője a tolatás megkezdése előtt köteles értesíteni a tolatásban részt vevő dolgozókat a fokozott gonddal végzendő tolatásra, ha az személyek által elfoglalt járművel és járműre történik.

1106.	Ha szükséges, a tolatás vezetője a tolatás közben is figyelmeztetni őket a fokozott gonddal végzendő tolatásra, ha az személyek által elfoglalt járművel és járműre történik.

1107.	A tolatás vezetője a tolatás megkezdése előtt köteles értesíteni a tolatásban részt vevő dolgozókat a fokozott gonddal végzendő tolatásra, ha sérült járművekkel történik.

1108.	Ha szükséges, a tolatás vezetője a tolatás közben is figyelmeztetni őket a fokozott gonddal végzendő tolatásra, ha sérült járművekkel történik.

1109.	Olyan járművet, amelyen az ütközők részben vagy teljesen hiányoznak, csak egyenként szabad tolatni.

1110.	Olyan járművet, amelyen az ütközők részben vagy teljesen hiányoznak, csak védőkocsival szabad tolatni.

1111.	Mozdonnyal végzett tolatás alkalmával a mozdony és a kocsi között merev kapcsolórudat kell alkalmazni akkor, ha a kapcsolás az ütközőhiányos oldalon történik.

1112.	A jármű ütközőhiányos végét más járművel csak megfutamodás megakadályozására szabad összekapcsolni.

1113.	Járművek javítása, műszaki vizsgálata, tisztítása, mosása céljára kijelölt mellékvágányon végzendő munka megkezdése előtt a vágányra vezető váltókat védőállásba kell állítani.

1114.	Járművek javítása, műszaki vizsgálata, tisztítása, mosása céljára kijelölt mellékvágányon végzendő munka megkezdése előtt a munkahelyet a vágány mindkét végén fedezni kell.

1115.	Járművek javítására, műszaki vizsgálatára, tisztítására, mosására kijelölt mellékvágány fedezése céljából a Megállj! jelző előtt nem kell előjelzőt alkalmazni.

1116.	Járművek javítására, műszaki vizsgálatára, tisztítására, mosására kijelölt mellékvágány fedezése céljából a Biztonsági határjelzőnél a sínszálak közé Megállj! Jelzőt kell kitűzni.

1117.	Tolatás megkezdése előtt az útsorompót le kell zárni.

1118.	Az útsorompóval fel nem szerelt, továbbá használhatatlan útsorompó esetén az útátjárót a tolatás tartama alatt az előírt módon kell fedezni.

1119.	Használhatatlan útsorompó esetén az útátjárót a tolatás tartama alatt az előírt módon kell fedezni.

1120.	Az útsorompóval fel nem szerelt útátjárót a tolatás tartama alatt az előírt módon kell fedezni.

1121.	A tolatás vezetője köteles a sorompókezelőt a tolatás megkezdéséről értesíteni, vagy gondoskodni a jelzőőr (jelzőőrök) kijelöléséről és értesítéséről is.

1122.	Útátjárón át végzett tolatást legalább 10 percenként szüneteltetni kell. A tolatás folytatása előtt az útsorompót ismét le kell zárni vagy gondoskodni kell az útátjáró fedezéséről.

1123.	Útátjárón át végzett tolatást legalább 2 percenként szüneteltetni kell. A tolatás folytatása előtt az útsorompót ismét le kell zárni vagy gondoskodni kell az útátjáró fedezéséről.

1124.	Útátjárón át végzett tolatást legalább 3 percenként szüneteltetni kell. A tolatás folytatása előtt az útsorompót ismét le kell zárni vagy gondoskodni kell az útátjáró fedezéséről.

1125.	Útátjárón át végzett tolatást legalább 4 percenként szüneteltetni kell. A tolatás folytatása előtt az útsorompót ismét le kell zárni vagy gondoskodni kell az útátjáró fedezéséről.

1126.	Útátjárón át végzett tolatást legalább 5 percenként szüneteltetni kell. A tolatás folytatása előtt az útsorompót ismét le kell zárni vagy gondoskodni kell az útátjáró fedezéséről.

1127.	Útátjárón át végzett tolatást legalább 6 percenként szüneteltetni kell. A tolatás folytatása előtt az útsorompót ismét le kell zárni vagy gondoskodni kell az útátjáró fedezéséről.

1128.	Útátjárón át végzett tolatást legalább 15 percenként szüneteltetni kell. A tolatás folytatása előtt az útsorompót ismét le kell zárni vagy gondoskodni kell az útátjáró fedezéséről.

1129.	Útátjárón át végzett tolatást legalább 20 percenként szüneteltetni kell. A tolatás folytatása előtt az útsorompót ismét le kell zárni vagy gondoskodni kell az útátjáró fedezéséről.

1130.	Útátjárón át végzett tolatást legalább 30 percenként szüneteltetni kell. A tolatás folytatása előtt az útsorompót ismét le kell zárni vagy gondoskodni kell az útátjáró fedezéséről.

1131.	Útátjárón át végzett tolatást legalább 45 percenként szüneteltetni kell. A tolatás folytatása előtt az útsorompót ismét le kell zárni vagy gondoskodni kell az útátjáró fedezéséről.

1132.	Útátjárón át végzett tolatást legalább 60 percenként szüneteltetni kell. A tolatás folytatása előtt az útsorompót ismét le kell zárni vagy gondoskodni kell az útátjáró fedezéséről.

1133.	Tolatás szüneteltetésekor az útsorompót csak akkor szabad felnyitni, ha a mozdony az útátjáró és a tolatott járművek között áll.

1134.	Tolatás szüneteltetésekor az útsorompót csak akkor szabad felnyitni, ha a mozdony az útátjárótól távolodó mozgást végez.

1135.	Tolatás szüneteltetésekor csak akkor szabad az útátjáró fedezését abbahagyni, ha a mozdony az útátjáró és a tolatott járművek között áll.

1136.	Tolatás szüneteltetésekor az útátjáró fedezését csak akkor szabad abbahagyni, ha a mozdony az útátjárótól távolodó mozgást végez.

1137.	Tolatás szüneteltetésekor az útsorompót haladéktalanul fel kell nyitni.

1138.	Tolatás szüneteltetésekor az útsorompót azonnal fel kell nyitni.

1139.	Tolatás szüneteltetésekor az útsorompót csak akkor szabad felnyitni, ha a mozdony az útátjáróhoz közeledő mozgást végez.

1140.	Tolatás szüneteltetésekor az útátjáró fedezését csak akkor szabad abbahagyni, ha a mozdony az útátjáróhoz közeledő mozgást végez.

1141.	A tolatás befejezéséről a sorompókezelőt, a jelzőőrt (jelzőőröket) a tolatás vezetője köteles értesíteni.

1142.	A tolatás befejezéséről a sorompókezelőt, a jelzőőrt (jelzőőröket) minden esetben a forgalmi szolgálattevő köteles értesíteni.

1143.	A tolatás befejezéséről a sorompókezelőt, a jelzőőrt (jelzőőröket) minden esetben a mozdonyvezető köteles értesíteni.

1144.	A tolatás befejezéséről a sorompókezelőt, a jelzőőrt (jelzőőröket) minden esetben a váltókezelő köteles értesíteni.

1145.	Nem kell a vágányút beállítását kézijelzéssel közölni akkor, ha annak megtörténtét a biztosított, tolatási mozgást szabályozó jelzők Szabad a tolatás jelzése jelzi.

1146.	Nem kell a vágányút beállítását kézijelzéssel közölni akkor, ha annak megtörténtét a váltóállító dolgozó a tolatás vezetőjét a vágányút beállításáról élőszóval értesíti.

1147.	Ha a látási viszonyok lehetővé teszik, a tolatószemélyzet a váltóra történő ráhaladás előtt köteles megfigyelni a váltó helyes állását.

1148.	Mindenkor csak olyan sebességgel szabad tolatni, hogy a járműveket a rendelkezésre álló fékező erők felhasználásával a tervezett helyen biztosan meg lehessen állítani.

1149.	A tolatás sebessége minden esetben megegyezik az adott járműre engedélyezett legnagyobb sebességgel.

1150.	A tolatás sebessége minden esetben megegyezik az adott pályaszakaszra engedélyezett legnagyobb sebességgel.

1151.	A tolatás sebessége minden esetben legfeljebb 25 km/h lehet.

1152.	A tolatás sebessége minden esetben legfeljebb 15 km/h lehet.

1153.	A tolatás sebessége minden esetben legfeljebb 40 km/h lehet.

1154.	A tolatás sebességét úgy kell megválasztani, hogy a vonatot a jelentkező akadály előtt meg lehessen állítani, de legfeljebb 15 km/h lehet.

1155.	A tolatás sebessége váltókon minden esetben legfeljebb 40 km/h lehet.

1156.	A tolatás sebessége váltókon minden esetben legfeljebb 15 km/h lehet.

1157.	A tolatás sebessége váltókon minden esetben legfeljebb 25 km/h lehet.

1158.	Lépésnél nagyobb sebességgel soha nem szabad tolatást végezni.

1159.	Emberi erővel végzett tolatás közben nem szabad túllépni a pályára és a vonatban levő járművekre engedélyezett legnagyobb sebességet.

1160.	Emberi erővel végzett tolatás közben nem szabad túllépni a jelzések, valamint az Utasítás előírásai alapján alkalmazható sebességet.

1161.	Emberi erővel végzett tolatás közben nem szabad túllépni a Szolgálati menetrendben előírt legnagyobb sebességet.

1162.	Emberi erővel végzett tolatás közben nem szabad túllépni a vonat tényleges féksúlyszázalékának megfelelő sebességet.

1163.	Emberi erővel végzett tolatás közben nem szabad túllépni a sebességkorlátozások alapján alkalmazható sebességet.

1164.	Emberi erővel végzett tolatás közben nem szabad túllépni az állomások nem átmenő fővágányain a bármely irányból odavezető váltó kitérő irányára a Műszaki Táblázatokban engedélyezett sebességet.

1165.	Emberi erővel végzett tolatás közben nem szabad túllépni a vonatkozó biztosított főjelzők jelzésével is kifejezett sebességet.

1166.	Emberi erővel végzett tolatás közben nem szabad túllépni a lépésben haladó ember sebességének megfelelő sebességet.

1167.	Mozdonnyal végzett tolatás közben nem szabad túllépni a 40 km/h sebességet.

1168.	Mozdonnyal végzett tolatás közben váltó- és vágányfoglaltságos biztosítóberendezés váltókörzetében nem szabad túllépni a 25 km/h sebességet.

1169.	Tolatás közben nem szabad túllépni tolatás vezetője által közölt, az általánosan engedélyezett sebességnél kisebb sebességet.

1170.	Tolatás közben nem szabad túllépni a fővágányokra és mellékvágányokra vonatkozó Lassúmenet kimutatásokban közölt sebességet.

1171.	Tolatás közben nem szabad túllépni a légfékezésbe be nem kötött járművekkel végzett tolatás esetén az E.2. sz. Fékutasításban meghatározott sebességet.

1172.	Mozdonnyal végzett tolatás közben nem szabad túllépni a biztosított tolatásjelzők jelzésével is kifejezett sebességet.

1173.	Mozdonnyal végzett tolatás közben nem szabad túllépni a vonat tényleges féksúlyszázalékának megfelelő sebességet.

1174.	Mozdonnyal végzett tolatás közben nem szabad túllépni az állvatartási féksúlyszázalék által kiszámolt sebességet.

1175.	Mozdonnyal végzett tolatás közben nem szabad túllépni a Szolgálati menetrendben előírt legnagyobb sebességet.

1176.	Tolatás közben a járművek sebességének szabályozása vagy megállítása történhet kézifékezéssel, légfékezéssel is.

1177.	Tolatás közben a járművek sebességének szabályozása vagy megállítása csak kézifékezéssel történhet.

1178.	Tolatás közben a járművek sebességének szabályozása vagy megállítása csak légfékezéssel történhet.

1179.	Tolatás közben a járművek sebességének szabályozása csak kézifékezéssel történhet.

1180.	Tolatás közben a járművek megállítása csak légfékezéssel történhet.

1181.	Tolatás közben a járművek sebességének szabályozása csak légfékezéssel történhet.

1182.	Tolatás közben a járművek megállítása csak kézifékezéssel történhet.

1183.	Kézifékes tolatás megkezdése előtt a mozgatandó járműveken a kezelendő kézifékeket ki kell próbálni.

1184.	Kézifékes tolatás esetén, ha nincs megbárcázva a kocsi, akkor a tolatás megkezdése előtt a mozgatandó járművön a kezelendő kéziféket nem kell kipróbálni.

1185.	Kézifékes tolatás közben a kezelendő kéziféket olyan helyzetben kell tartani, hogy a fékorsó egy-két fordulata után már legyen fékhatás. Szükség esetén használni kell a mozdonyon lévő kéziféket is.

1186.	Kézifékes tolatás közben a kezelendő kéziféket teljesen feloldott állapotban (fékorsó véghelyzetben) kell tartani.

1187.	Kézifékes tolatás közben a mozdonyon lévő kéziféket soha sem szabad használni.

1191.	Légfékkel végzett tolatásnál a légféket — veszély esetét kivéve — csak a mozdonyról szabad működtetni.

1192.	Veszély esetén a járművek fővezetékelzáró váltójának kinyitásával, a személyszállító kocsiknál a vészfék meghúzásával (vészfékszelep működtetésével) is szabad fékezni.

1193.	A tolatás megkezdése előtt a tolatás vezetője a légfékkel fékezett járműveknél — a tolatást végző mozdony kivételével — "E fékpróbát" köteles tartani.

1194.	Emberi erővel legfeljebb öt kocsi, maximum 84 tonna össztömegben, legfeljebb 2,5‰-ig terjedő lejtőben és csak lépésben haladó ember sebességével szabad tolatni.

1195.	Emberi erővel legfeljebb csak lépésben haladó ember sebességével szabad tolatni.

1196.	Emberi erővel legfeljebb két kocsi, maximum 10 tonna össztömegben, legfeljebb 2,5‰-ig terjedő lejtőben és csak lépésben haladó ember sebességével szabad tolatni.

1197.	Emberi erővel legfeljebb tíz kocsi, maximum 100 tonna össztömegben, legfeljebb 2,5‰-ig terjedő lejtőben és csak lépésben haladó ember sebességével szabad tolatni.

1198.	Emberi erővel végzett tolatáshoz a tolatás vezetőjén kívül annyi személy szükséges, ahány a mozgó kocsikat kézifékkel vagy féksaruval a tervezett helyen biztosan meg tudja állítani.

1199.	Emberi erővel végzett tolatás esetén a tolatásban résztvevő személyeket jelzések helyett élőszóval kell teendőikre utasítani.

1200.	Emberi erővel végzett tolatás alkalmával a járműveket a vágányon kívül haladva, oldaluknál vagy sarkuknál fogva kell tolni.

1201.	Emberi erővel végzett tolatás alkalmával a járműveket a vágánytengelyben haladva, a homlokfaluknál kell tolni.

1202.	Mozdonnyal végzett tolatás esetén általában csak egy mozdonnyal szabad tolatni.

1203.	Több mozdonnyal csak vonatátállást, járműfelvételt vagy járműkisorozást szabad végezni.

1204.	Hosszabb ideig tartó tolatás előtt az előfogati mozdonyt és a vonattal hidegen továbbított mozdonyt a tolatás tartamára félre kell állítani.

1205.	Több mozdonnyal végzett tolatás alkalmával a tolatás vezetője valamennyi mozdonyvezetőt köteles élőszóval tájékoztatni a végzendő munkáról.

1206.	Több mozdonnyal végzett tolatás alkalmával a tolatás vezetője csak a menetirány szerinti első mozdonyvezetőt köteles élőszóval tájékoztatni a végzendő munkáról.

1207.	Több mozdonnyal végzett tolatás alkalmával a tolatás vezetője valamennyi mozdonyvezetőt köteles Írásbeli rendelkezésen tájékoztatni a végzendő munkáról.

1208.	A tolatási szünetekről a tolatás vezetője köteles a mozdonyszemélyzetet értesíteni.

1209.	Állomáson a vonatok vágányútját olyan időben kell szabaddá tenni, hogy a vonat vágányútját veszélyeztető tolatások megszüntethetők és a vágányút beállításával kapcsolatos munkák elvégezhetők legyenek.

1210.	Nyílt vonalon tolatást végző vonat vonali tolatásvezetőjével a tolatást elrendelő forgalmi szolgálattevő Írásbeli rendelkezésen köteles a tolatás megszüntetésének idejét közölni.

1211.	Vonat érkezése előtt a meghatározott időn belül csak az érkező vonat bejáratása előtt elengedhetetlenül szükséges tolatást (pl. vágányszabadítás a vonat részére) szabad végezni.

1212.	Ha az előírt feltételek nincsenek meg, az állomás bejárati végén a tolatást csak akkor szabad végezni, ha a vonat az állomás bejárati jelzője előtt megállt.

1213.	Érkező vonat esetén az állomás túlsó végén végezhető tolatást az állomáson a vonat várható érkezési ideje előtt legalább 5 perccel meg kell szüntetni.

1214.	Áthaladó vonat előtt az állomás túlsó végén végezhető tolatást olyan időben kell megszüntetni, hogy a vágányút beállításával kapcsolatos munkák elvégezhetők legyenek.

1215.	Mozdonyok esetében a mozdonyvezető által kezelt kézi-, rögzítőfékkel vagy rugóerőtárolós fékkel kell védekezni a megfutamodás ellen.

1216.	Olyan mozdony esetén, ahol a kézi-, rögzítőfék vagy rugóerőtárolós fék használhatatlan, a megfutamodás megakadályozására rögzítősarukat kell használni.

1217.	Mozdonynál a rögzítősarukat az esés mértékétől és irányától függően azon kerekek alá kell elhelyezni, ahol azok elhelyezését homokoló vagy egyéb alkatrész nem akadályozza.

1218.	Mozdonyoknál a megfutamodás megakadályozására minden esetben a mozdonyvezető által lerakott rögzítősarukat kell használni.

1219.	Mozdonyoknál a megfutamodás megakadályozására minden esetben a szolgálati hely leltárába tartozó rögzítősarukat kell használni.

1220.	A tolatás befejezése után a járműveket a Biztonsági határjelzőn belül — ha lehetséges — össze kell kapcsolni és járműmegfutamodás ellen biztosítani kell.

1221.	A tolatás befejezése után a járműveket a Biztonsági határjelzőn kívül — ha lehetséges — össze kell kapcsolni és járműmegfutamodás ellen biztosítani kell.

1222.	A tolatás befejezése után csak a Biztonsági határjelzőn kívül hagyott, és össze nem kapcsolt járműveket kell biztosítani járműmegfutamodás ellen.

1223.	A tolatás befejezése után csak a Biztonsági határjelzőn belül hagyott és összekapcsolt járműveket kell biztosítani járműmegfutamodás ellen.

1224.	A tolatás befejezése után csak a Biztonsági határjelzőn kívül hagyott és összekapcsolt járműveket kell biztosítani járműmegfutamodás ellen.

1225.	Tolatás befejezése után a járműmegfutamodás ellen védekezni kell úgy is, hogy a váltókat (ha lehetséges) terelő csonkavágányra, vagy más vágányra vezető állásba kell állítani.

1226.	Közlekedő vonatoknál a járműmegfutamodás ellen védekezni kell úgy is, hogy a váltókat (ha lehetséges) terelő csonkavágányra, vagy más vágányra vezető állásba kell állítani.

1227.	Végállomásra érkezett vonatoknál a járműmegfutamodás ellen védekezni kell úgy is, hogy a váltókat (ha lehetséges) terelő csonkavágányra, vagy más vágányra vezető állásba kell állítani.

1228.	Feloszlató állomásra érkezett vonatoknál a járműmegfutamodás ellen védekezni kell úgy is, hogy a váltókat (ha lehetséges) terelő csonkavágányra, vagy más vágányra vezető állásba kell állítani.

1229.	A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért felelős személyeket az ÁVU-ban, VU-ban, üzemi rendben kell kijelölni.

1230.	A megfutamodás elleni védekezésre a sínkoronáig feltöltött és/vagy bekövezett vágányokon rögzítősaru helyett kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni.

1231.	Az ütközőbakig vagy földkúpig tolt járművet (járműveket) az ütközőbak vagy földkúp felől nem kell megfutamodás ellen biztosítani.

1232.	Az ütközőbakig vagy földkúpig tolt járművet (járműveket) az ütközőbak vagy földkúp felől is kell megfutamodás ellen biztosítani.

1233.	Járműmegfutamodás elleni védekezésre nem szabad rögzítősarut használni váltókon, keresztezéseken és sínkoronáig feltöltött, bekövezett vágányokon.

1234.	Járműmegfutamodás elleni védekezésre nem szabad rögzítősarut használni váltókon, keresztezéseken és szöghevederes sínkötéseken.

1235.	Járműmegfutamodás elleni védekezésre nem szabad rögzítősarut használni szöghevederes sínkötéseken és sínkoronáig feltöltött, bekövezett vágányokon.

1236.	Azokon a helyeken, ahol a járműmegfutamodás elleni védekezésre nem szabad rögzítősarut használni, ott kézi-, rögzítő-, rugóerőtárolós féket kell alkalmazni.

1237.	Járműmegfutamodás elleni védekezésre nem szabad rögzítősarut használni váltókon és keresztezéseken.

1238.	Járműmegfutamodás elleni védekezésre nem szabad rögzítősarut használni vasúti járműmérlegeken.

1239.	Járműmegfutamodás elleni védekezésre nem szabad rögzítősarut használni sínkoronáig feltöltött és bekövezett vágányokon.

1240.	Járműmegfutamodás elleni védekezésre nem szabad rögzítősarut használni szöghevederes sínkötéseken.

1241.	Járműmegfutamodás elleni védekezésre nem szabad rögzítősarut használni az ÁVU-ban, VU-ban, üzemi rendben kijelölt egyéb helyeken.

1242.	Járműmegfutamodás elleni védekezésre soha sem szabad rögzítősarut használni mozdonyok esetében.

1243.	Járműmegfutamodás elleni védekezésre soha sem szabad rögzítősarut használni heggesztett sínillesztéseknél.

1244.	Járműmegfutamodás elleni védekezésre soha sem szabad rögzítősarut használni.

1245.	Járműmegfutamodás elleni védekezésre soha sem szabad rögzítősarut használni GEO csavaros sínkötéseknél.

1246.	Rögzítősaruval végzett járműmegfutamodás elleni védekezésnél a rögzítősarukat mindig azonos sínszálon kell elhelyezni.

1247.	Rögzítősaruval végzett járműmegfutamodás elleni védekezésnél a rögzítősarukat mindig azonos kerék alatt kell elhelyezni.

1248.	Rögzítősaruval végzett járműmegfutamodás elleni védekezésnél a rögzítősarukat mindig azonos forgóváz alatt kell elhelyezni.

1249.	Rögzítősaruval végzett járműmegfutamodás elleni védekezésnél mindig csak egy rögzítősarut kell elhelyezni.

1250.	Rögzítősaruval végzett járműmegfutamodás elleni védekezésnél legalább négy rögzítősarut el kell helyezni.

1251.	Jól működő légfékkel közlekedő vonatnál bekövetkezett vonatszakadás esetén az önműködő légfék működési elvéből adódóan a leszakadt járművek automatikusan befékeződnek.

1252.	Jól működő légfékkel közlekedő vonatnál bekövetkezett vonatszakadás esetén az önműködő légfék működési elvéből adódóan csak a leszakadt járművek fékeződnek be automatikusan.

1253.	A vonatszakadás után megállt, leszakadt vonatrészen szolgálatot végző vonatkísérők kötelesek a kézi- és/vagy rögzítőféket behúzni.

1254.	Vonatszakadásról a rendelkezésre álló értekező berendezésen értesíteni kell a mögöttes forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjét vagy a forgalmi vonalirányítót.

1255.	Vonatszakadásról a rendelkezésre álló értekező berendezésen értesíteni kell a mögöttes forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjét.

1256.	Vonatszakadásról a rendelkezésre álló értekező berendezésen értesíteni kell a forgalmi vonalirányítót.

1257.	Vonatszakadás után a leszakadt vonatrészhez való visszatoláshoz a mögöttes forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjétől kell engedélyt kérni.

1258.	A kapott engedély birtokában vissza kell tolni a leszakadt vonatrészhez, és a vonali tolatásvezető köteles a leszakadt vonatrészen az állvatartáshoz szükséges kézi- és/vagy rögzítőféket behúzni.

1259.	A kapott engedély birtokában vissza kell tolni a leszakadt vonatrészhez, és a vezető jegyvizsgáló köteles a leszakadt vonatrészen az állvatartáshoz szükséges kézi- és/vagy rögzítőféket behúzni.

1260.	Vonatszakadás után személyszállító vonatot szükségkapcsolással, lehetőleg egy részben kell továbbítani a következő állomásra.

1261.	A vonatkísérő(k) vagy a mozdonyvezető mellett figyelő szolgálatot ellátó dolgozó köteles a vonatszakadás után visszamaradt vonatrészt megfutamodás ellen biztosítani.

1262.	Megfutamodott egységet az utána vagy kivételesen vele szemben küldött mozdonnyal is fel lehet tartóztatni.

1263.	A nyílt vonalon megállított, megfutamodott újabb járműveket megfutamodás ellen biztosítani kell.

1264.	A megfutamodás elleni biztosításért az a munkavállaló felelős, aki a sűrített levegő utántáplálást megszüntette.

1265.	A megfutamodás elleni biztosításért minden esetben a forgalmi szolgálattevő a felelős.

1266.	A megfutamodás elleni biztosításért minden esetben a forgalmi vonalirányító a felelős.

1267.	A megfutamodás elleni biztosításért minden esetben a vezető jegyvizsgáló a felelős.

1268.	A megfutamodás elleni biztosításért minden esetben a vonali tolatásvezető a felelős.

1269.	A megfutamodás elleni biztosításért a vonali tolatásvezető és a mozdonyvezető közösen felelősek.

1270.	A megfutamodás elleni biztosításért a mozdonyt (vontatójárművet) lekapcsoló munkavállaló a felelős.

1271.	Nem személyes váltás esetén a sűrített levegő utántáplálást megszüntető mozdonyvezető felelős a megfutamodás elleni biztosításért.

1272.	Tolatás befejezése után a megfutamodás elleni biztosítás végrehajtásáért a tolatás vezetője a felelős.

1273.	Tolatás befejezése után a megfutamodás elleni biztosítás végrehajtásáért a minden esetben a forgalmi szolgálattevő a felelős.

1274.	Tolatás befejezése után a megfutamodás elleni biztosítás végrehajtásáért a minden esetben a váltókezelő a felelős.

1275.	Vonatkísérővel közlekedő vonatnál a vonatkísérők a kiindulási állomáson kötelesek a vonatba sorozott kocsikat (járműveket) megvizsgálni.

1276.	Vonatkísérővel közlekedő vonatnál a vonatkísérők azokon az állomásokon, ahol a vonat tartózkodása lehetővé teszi, kötelesek a vonatba sorozott kocsikat (járműveket) megvizsgálni.

1277.	Vonatkísérővel közlekedő vonatnál a vonatkísérők azokon az állomásokon, ahol a vonatba kocsikat (járműveket) soroznak, kötelesek a vonatba sorozott kocsikat (járműveket) megvizsgálni.

1278.	A vonatszemélyzet által végzett kocsivizsgálatnak ki kell térnie a vonat szerelvényének helyes összeállítására és összekapcsolására is.

1279.	A vonatszemélyzet által végzett kocsivizsgálatnak ki kell térnie a fékek működésére és a csapágyak melegedésére is.

1280.	A vonatszemélyzet által végzett kocsivizsgálatnak ki kell térnie a csapágyak melegedésére és az alkatrészek rögzítettségére is.

1281.	A vonatszemélyzet által végzett kocsivizsgálatnak ki kell térnie az alkatrészek rögzítettségére, illetve a homlok- és oldalfalak állapotára is.

1282.	A vonatszemélyzet által végzett kocsivizsgálatnak ki kell térnie a homlok- és oldalfalak, valamint a futóművek állapotára is.

1283.	A vonatszemélyzet által végzett kocsivizsgálatnak ki kell térnie a vonat szerelvényének helyes összeállítására, összekapcsolására és a fékek működésére is.

1284.	A vonatszemélyzet által végzett kocsivizsgálatnak ki kell térnie a fékek működésére, illetve a homlok- és oldalfalak állapotára is.

1285.	A vonatszemélyzet által végzett kocsivizsgálatnak ki kell térnie a fékek működésére és a futóművek állapotára.

1286.	A vonatszemélyzet által végzett kocsivizsgálatnak a vonat szerelvényének helyes összeállítására és összekapcsolására nem kell kitérnie.

1287.	A vonatszemélyzet által végzett kocsivizsgálatnak a fékek működésére és a csapágyak melegedésére nem kell kitérnie.

1288.	A vonatszemélyzet által végzett kocsivizsgálatnak a csapágyak melegedésére és az alkatrészek rögzítettségére nem kell kitérnie.

1289.	A vonatszemélyzet által végzett kocsivizsgálatnak az alkatrészek rögzítettségére, illetve a homlok- és oldalfalak állapotára nem kell kitérnie.

1290.	A vonatszemélyzet által végzett kocsivizsgálatnak a homlok- és oldalfalak, valamint a futóművek állapotára nem kell kitérnie.

1291.	A vonatszemélyzet által végzett kocsivizsgálatnak a vonat szerelvényének helyes összeállítására, összekapcsolására és a fékek működésére nem kell kitérnie.

1292.	A vonatszemélyzet által végzett kocsivizsgálatnak a fékek működésére, illetve a homlok- és oldalfalak állapotára nem kell kitérnie.

1293.	A vonatszemélyzet által végzett kocsivizsgálatnak a fékek működésére és a futóművek állapotára nem kell kitérnie.

1294.	Ha a kocsik (járművek) megvizsgálása alkalmával a vonatszemélyzet sérülést vagy hiányosságot állapít meg, akkor azt a kocsivizsgálóval, kocsivizsgáló hiányában a mozdonyvezetővel közölni kell.

1295.	Ha a járművek megvizsgálása alkalmával a vonatszemélyzet sérülést vagy hiányosságot állapít meg, akkor a kocsivizsgáló (vagy a mozdonyvezető) köteles dönteni arról, hogy a jármű továbbítható-e vagy sem.

1296.	Ha a kocsik (járművek) megvizsgálása alkalmával a vonatszemélyzet sérülést vagy hiányosságot állapít meg, akkor azt mindig a mozdonyvezetővel köteles közölni.

1297.	A vonatfelvételt végző dolgozók a vonatba sorozott kocsikat (járműveket) a vonatkísérők részére előírt módon kötelesek megvizsgálni.

1298.	A vonatfelvételt végző dolgozók a vonatba sorozott kocsikat (járműveket) a kocsivizsgálók részére előírt módon kötelesek megvizsgálni.

1299.	Az állomási és vonatkísérő személyzet köteles a javítási és információs bárcákat figyelembe venni és a szükséges intézkedéseket megtenni.

1300.	Kocsiról (járműről) javítási és információs bárcát csak a műszaki kocsiszolgálatot ellátó dolgozók távolíthatnak el.

1301.	Kocsiról (járműről) javítási és információs bárcát csak a vonatfelvételt végző dolgozó távolíthat el.

1302.	Kocsiról (járműről) javítási és információs bárcát csak a menetvonal tulajdonos képviselője távolíthat el.

1303.	Kocsiról (járműről) javítási és információs bárcát csak a menetvonal tulajdonos munkavállalója távolíthat el.

1304.	Kocsiról (járműről) javítási és információs bárcát csak a jármű üzembentartója távolíthat el.

1305.	Az állomási és vonatkísérő személyzetnek a javítási és információs bárcákat csak vonatközlekedés közben kell figyelembe vennie.

1306.	Az állomási és vonatkísérő személyzetnek a javítási és információs bárcákat csak tolatási mozgások során kell figyelembe vennie.

1307.	Az állomási és vonatkísérő személyzetnek a javítási és információs bárcákat soha nem kell figyelembe vennie.

1308.	Az állomási és vonatkísérő személyzetnek soha nem kell figyelembe vennie a javítási és információs bárcákat, a szükséges intézkedéseket mindig a kocsivizsgálók teszik meg.

1309.	A szolgálati helyre rendszeresített rögzítősaruk felhasználásáért és visszaadásáért a tolatás vezetője és a vágányút beállítására kötelezett dolgozó felelős.

1310.	Sérült rögzítősarut használni tilos.

1311.	Sérült rögzítősarut csak megfutamodás elleni biztosításra szabad használni.

1312.	A kapcsolás befejezése után a mozdonyra rendszeresített rögzítősarukat a tolatás vezetője köteles a mozdonyvezető részére visszaadni.

1313.	Össze- és szétkapcsolás után a járművek közül mindig azon a pályaoldalon kell kijönni, amelyiken a belépés történt.

1314.	Össze- és szétkapcsolás után a járművek közül mindig a másik pályaoldalon kell kijönni, amelyiken a belépés történt.

1315.	Össze- és szétkapcsolás után a járművek közül akár a másik pályaoldalon is ki lehet kijönni, mint amelyiken a belépés történt.

1316.	Mielőtt a tolatás vezetője kézijelzéssel vagy élőszóval engedélyt ad a mozgás megkezdésére, meg kell győződnie arról, hogy a kapcsolást végző dolgozó már kijött a járművek közül.

1317.	Ha a tolatást a tolatás vezetője egyedül végzi, akkor csak bejárással szabad tolatni.

1318.	A személyszállító vonatok első és utolsó kocsijának utasok által nem használható homlokajtóit a vonatszemélyzetnek a kiindulási állomáson le kell zárni.

1319.	Bejárással végzett tolatás alkalmával a járműveket csak akkor szabad szétkapcsolni, ha azokat megfutamodás ellen biztosították.

1320.	Bejárással végzett tolatás alkalmával a járműveket minden esetben már a megfutamodás ellen biztosítás előtt szét kell kapcsolni.

1321.	Vonatnál a járművek mechanikus kapcsolókészülékkel történő összekapcsolása után az arra kiképzett dolgozó köteles összekapcsolni a légfék csatlakozó tömlőket és a távközlő, távvezérlő kábeleket is.

1322.	Lógó légfék csatlakozó tömlőt, távközlő, távvezérlő kábeleket még átmenetileg sem szabad megtűrni.

1323.	A légfék csatlakozó tömlők összekapcsolásakor meg kell győződni arról, hogy a kapcsolófejekben a tömítőgyűrűk megvannak-e, épek-e.

1324.	Két jármű között mindig csak egy-egy légfék csatlakozó tömlőt szabad összekapcsolni.

1325.	Két jármű között legalább két-két légfék csatlakozó tömlőt kell összekapcsolni.

1326.	A légfék tömlők összekapcsolás után a végelzáró váltókat egyszerre kell kinyitni, szétkapcsolás előtt pedig egyszerre elzárni.

1327.	A légfék tömlők összekapcsolás után a végelzáró váltókat egyszerre kinyitni tilos.

1328.	Az előfogati mozdony és a vonómozdony között a kapcsolást a vonómozdony személyzete köteles végrehajtani.

1329.	Az előfogati mozdony és a vonómozdony között a kapcsolást az előfogati mozdony személyzete köteles végrehajtani.

1330.	A mozdonynak a szerelvényre történő kapcsolását követően a kapcsolást végző dolgozó köteles eltávolítani a megfutamodás elleni eszközöket, valamint feloldani a kézifékeket a szerelvény elején és végén egyaránt.

1331.	A vonat továbbítására általában egy vonómozdonyt kell alkalmazni.

1332.	A vonat továbbítására általában egy vonómozdonyt és egy tolómozdonyt kell alkalmazni.

1333.	A vonat továbbítására általában egy tolómozdonyt kell alkalmazni.

1334.	A vonat továbbítására általában egy előfogati mozdonyt kell alkalmazni.

1335.	Ha egy vonómozdony a vonat továbbítására nem elegendő, akkor egy vonatnál a vonómozdonyon kívül legfeljebb 1 előfogati és 1 tolómozdonyt lehet alkalmazni.

1336.	Ha egy vonómozdony a vonat továbbítására nem elegendő, akkor egy vonatnál a vonómozdonyon kívül legfeljebb 2 előfogati és 1 tolómozdonyt lehet alkalmazni.

1337.	Ha egy vonómozdony a vonat továbbítására nem elegendő, akkor egy vonatnál a vonómozdonyon kívül legfeljebb 2 előfogati és 2 tolómozdonyt lehet alkalmazni.

1338.	Ha egy vonómozdony a vonat továbbítására nem elegendő, akkor egy vonatnál a vonómozdonyon kívül legfeljebb 1 előfogati, 1 közresorozott és 1 tolómozdonyt lehet alkalmazni.

1339.	Az előfogati és a vonómozdony közé más járműveket nem szabad besorozni.

1340.	Az előfogati és a vonómozdony közé más járműveket csak a pályahálózat működtető szolgálati felsőbbségének engedélyével szabad besorozni.

1341.	Vonat végére az E.1. sz. Utasításban előírt feltételekkel hideg mozdony is besorozható.

1342.	A vonatterhelés a mozdonnyal (vontatójárművel) továbbítható elegytömeg tonnákban kifejezett értéke.

1343.	A mozdonyokra (vontatójárművekre) vonatkozó megengedhető legnagyobb terhelési értékeket túllépni nem szabad.

1344.	A vonat tényleges elegytömegét a továbbított járművek saját tömegének és a rakomány tömegének összegzésével kell megállapítani.

1345.	A vonatot továbbító motorkocsi elegytömegét be kell számítani a vonat elegytömegébe, más működő mozdony tömegét azonban nem.

1346.	A vonatot továbbító motorkocsi, vagy más működő mozdony tömegét a vonat elegytömegébe nem kell beleszámolni.

1347.	A vonatot továbbító motorkocsi elegytömegét és a vonatba sorozott minden más működő mozdony tömegét is be kell számítani a vonat elegytömegébe.

1348.	A vonat felvételekor a járművek saját tömegét és a rakomány tömegét kilogrammban kell megadni.

1349.	A vonat felvételekor a járművek saját tömegét és a rakomány tömegét dekagrammban kell megadni.

1350.	A vonat felvételekor a járművek saját tömegét és a rakomány tömegét mázsában kell megadni.

1351.	A vonat felvételekor a járművek saját tömegét és a rakomány tömegét tonnában kell megadni.

1352.	A vonat elegytömegének megállapításakor a járművenként kilogrammban összegzett elegytömegeket össze kell adni, és az eredményt a következő tonnára kell kerekíteni.

1353.	A vonat elegytömegének megállapításakor a járművenként dekagrammban összegzett elegytömegeket össze kell adni, és az eredményt a következő tonnára kell kerekíteni.

1354.	A vonat elegytömegének megállapításakor a járművenként mázsában összegzett elegytömegeket össze kell adni, és az eredményt a következő tonnára kell kerekíteni.

1355.	A vonat elegytömegének megállapításakor a járművenként tonnában összegzett elegytömegeket össze kell adni, és az eredményt a következő tonnára kell kerekíteni.

1356.	A járművek elegytömegét pontosan kell felvenni, csak az összesített elegytömeget kell kerekíteni.

1357.	A járművek elegytömegét a felvételkor mindig a következő egész tonnára kell kerekíteni azért, hogy az összesített elegytömeget már ne kelljen kerekíteni.

1358.	A járművek elegytömegét a felvételkor mindig egész tonnára kell kerekíteni azért, hogy az összesített elegytömeget már ne kelljen kerekíteni.

1359.	A járművek elegytömegének a felvételekor mindig csak az adat egészrészét kell figyelembe venni azért, hogy az összesített elegytömeget már ne kelljen kerekíteni.

1360.	A járművek elegytömegének a felvételekor mindig csak az adat törtrészét kell figyelembe venni azért, hogy az összesített elegytömeget már ne kelljen kerekíteni.

1361.	A vonalra engedélyezettnél hosszabb vonatot túlhosszú vonatnak nevezzük.

1362.	Az engedélyezettnél hosszabb vonatok soha nem közlekedtethetők.

1363.	A túlhosszú vonat közlekedtetésére az illetékes forgalmi vonalirányítótól engedélyt kell kérni.

1364.	A túlhosszú vonat közlekedtetésére az illetékes területi forgalmi szolgálati felsőbbségtől engedélyt kell kérni.

1365.	A túlhosszú vonat közlekedtetésére nem kell külön engedélyt kérni.

1366.	A túlhosszú vonat személyzetét Írásbeli rendelkezésen értesíteni kell arról, hogy túlhosszú vonattal közlekedik és a vonat hossza az engedélyezett vonathosszt hány méterrel haladja meg.

1367.	A túlhosszú vonat személyzetét Írásbeli rendelkezésen értesíteni kell arról, hogy túlhosszú vonattal közlekedik és a vonat mennyi a vonat hossza.

1368.	A túlhosszú vonat személyzetét Írásbeli rendelkezésen értesíteni kell arról, hogy túlhosszú vonattal közlekedik és a vonat mennyi a vonat hossza centiméterben kifejezve.

1369.	A vonat felvételekor a vonatba sorozott járművekre feliratozott, ütközőtől-ütközőig centiméterekben mért távolságot kell felvenni.

1370.	A vonat felvételekor a vonatba sorozott járművekre feliratozott, ütközőtől-ütközőig deciméterekben mért távolságot kell felvenni.

1371.	A vonat felvételekor a vonatba sorozott járművekre feliratozott, ütközőtől-ütközőig méterekben mért távolságot kell felvenni.

1372.	A vonat felvétele után össze kell adni a vonatba sorozott járművek és a vonatot továbbító valamennyi mozdony hosszát, és a kapott számot a következő méterre kell kerekíteni.

1373.	A vonat felvétele után össze kell adni a vonatba sorozott járművek hosszát, és a kapott számot a következő méterre kell kerekíteni. Ezután hozzá kell adni a vonatot továbbító valamennyi mozdony hosszát.

1374.	Nem szabad vonatba sorozni a besorozási tilalomra utaló sérülési bárcával ellátott járműveket.

1375.	Nem szabad vonatba sorozni a saját kerekein áruként szállított, továbbá a műhelybe utalt járművek kivételével olyan járműveket, amelyeken nincs érvényes fővizsgálati jel.

1376.	Nem szabad vonatba sorozni olyan nyitott kocsikat, amelyeknek oldalajtói nincsenek szabályszerűen rögzítve, vagy ha azokat csak egy kallantyú rögzíti.

1377.	A járműveket a vonatba a vasúti társaságok által előírt sorrendben és csoportosítással kell besorozni.

1378.	A 7500 kg-nál kisebb saját tömegű üres kocsikat a vonat utolsó negyedébe kell besorozni.

1379.	Merev kapcsolórúddal vagy rakománnyal legfeljebb 3 kocsipárt szabad összekapcsolni és továbbítani.

1380.	Ha a tolt vonatban vagy tolómozdonnyal közlekedő vonatban merev kapcsolórúddal összekapcsolt járművek vannak, az alkalmazható sebesség legfeljebb 5 km/h lehet.

1381.	Merev kapcsolórúddal összekapcsolt járművek tolt vonatban vagy tolómozdonnyal közlekedő vonatban nem továbbíthatók.

1382.	Kisiklottnak kell tekinteni az olyan járművet, amely a vágányról egy vagy több kerekével vagy tengelyével lelépett.

1383.	Kisiklottnak kell tekinteni az olyan járművet, amelynél egy vagy több kerék, vagy tengely a vágányról lelépett, később azonban ismét a vágányra került.

1384.	Kisiklottnak kell tekinteni az olyan járművet, amely átugrotta a féksarut, rögzítősarut, de a vágányon maradt.

1385.	Kisiklottnak kell tekinteni az olyan járművet, amelynek kerékpárjai más-más vágányra futottak.

1386.	Nem kell kisiklottnak tekinteni az olyan járművet, amely a vágányról egy vagy több kerekével vagy tengelyével lelépett.

1387.	Nem kell kisiklottnak tekinteni az olyan járművet, amelynél egy vagy több kerék, vagy tengely a vágányról lelépett, később azonban ismét a vágányra került.

1388.	Nem kell kisiklottnak tekinteni az olyan járművet, amely átugrotta a féksarut, rögzítősarut, de a vágányon maradt.

1389.	Nem kell kisiklottnak tekinteni az olyan járművet, amelynek kerékpárjai más-más vágányra futottak.

1390.	A kisiklott jármű futóképességét műszaki dolgozó köteles megvizsgálni.

1391.	A kisiklott járművet a műszaki dolgozó által írásban közölt sebességgel szabad javításba, szükség esetén átrakó állomásra küldeni.

1392.	A kisiklott járművet nem személyszállító vonat utolsó járművenként, vagy külön menetben kell javításba, szükség esetén átrakó állomásra küldeni.

1393.	A kisiklott járművet a műszaki dolgozó által írásban közölt sebességgel közlekedő nem személyszállító vonat utolsó járművenként lehet javításba, szükség esetén átrakó állomásra küldeni.

1394.	A kisiklott járművet a műszaki dolgozó által írásban közölt sebességgel közlekedő külön menetben lehet javításba, szükség esetén átrakó állomásra küldeni.

1395.	A vágányról gépi erővel (pl. daruval) eltávolított, majd ismét a vágányra helyezett járművek csak műszaki megvizsgálás után továbbíthatók.

1396.	Törött hordrugójú kocsit a műszaki kocsivizsgáló köteles megvizsgálni.

1397.	Nem szabad továbbítani hőnfutott, továbbá olyan kocsit, amelynél kezdődő hőnfutás jelei mutatkoznak.

1398.	Gőzmozdonyon vonatközlekedés és tolatás közben a mozdonyvezető mellett fűtő köteles szolgálatot ellátni, aki műszaki tevékenysége mellett köteles a jelzőket és jelzéseket megfigyelni.

1399.	A mozdonyvezető mellé kirendelt pilóta teljes mértékben felelős azoknak a forgalmi előírásoknak, rendelkezéseknek a betartásáért, amelyek az általa kísért mozdonyvezetőre vonatkoznak.

1400.	A mozdonyvezető mellé kirendelt pilóta a vontatási szabályok betartásáért csak akkor felelős, ha erre képesítése van.

1401.	A vonatokhoz szükséges vonatkísérők számát a vonatnál végzendő munka mennyisége és milyensége, valamint az alkalmazott fékezési mód határozza meg.

1402.	A vonatszemélyzet részletes feladatait, a vonaton történő tartózkodásra kijelölt helyét a vonatot közlekedtető vasúti társaság szabályozza.

1403.	Tolt vonatnál közlekedés közben a vonali tolatásvezető a haladás irányának megfelelő első jármű biztonságos tartózkodásra és jelzésadásra alkalmas helyén köteles szolgálatot végezni.

1404.	Tolt vonatnál közlekedés közben a vezető jegyvizsgáló a haladás irányának megfelelő első jármű biztonságos tartózkodásra és jelzésadásra alkalmas helyén köteles szolgálatot végezni.

1405.	Tolt vonatnál közlekedés közben a vezető jegyvizsgáló a haladás irányának megfelelő első jármű biztonságos tartózkodásra és jelzésadásra alkalmas helyén köteles a szükséges jelzéseket adni.

1406.	Tolt vonatnál közlekedés közben a vonali tolatásvezető a haladás irányának megfelelő első jármű biztonságos tartózkodásra és jelzésadásra alkalmas helyén köteles a szükséges jelzéseket adni.

1407.	Tolt vonatnál közlekedés közben a vonali tolatásvezető minden esetben a vontatójárművön köteles szolgálatot végezni.

1408.	Tolt vonatnál közlekedés közben a vezető jegyvizsgáló minden esetben a vontatójárművön köteles szolgálatot végezni.

1409.	Tolt vonatnál közlekedés közben a vezető jegyvizsgáló minden esetben a vontatójárművön köteles a szükséges jelzéseket adni.

1410.	Tolt vonatnál közlekedés közben a vonali tolatásvezető minden esetben a vontatójárművön köteles a szükséges jelzéseket adni.

1411.	Tolt vonatnál közlekedés közben a vonali tolatásvezető olyan helyen köteles szolgálatot végezni, ahonnan folytonos szemkontaktust tud tartani a mozdonyvezetővel.

1412.	Tolt vonatnál közlekedés közben a vezető jegyvizsgáló olyan helyen köteles szolgálatot végezni, ahonnan folytonos szemkontaktust tud tartani a mozdonyvezetővel

1413.	Tolt vonatnál közlekedés közben a vonali tolatásvezető olyan helyről köteles adni a szükséges jelzéseket, ahonnan folytonos szemkontaktust tud tartani a mozdonyvezetővel.

1414.	Tolt vonatnál közlekedés közben a vezető jegyvizsgáló olyan helyről köteles adni a szükséges jelzéseket, ahonnan folytonos szemkontaktust tud tartani a mozdonyvezetővel

1415.	Tolt vonatnál közlekedés közben a vonali tolatásvezető a haladás irányának megfelelő első fékállással rendelkező jármű biztonságos tartózkodásra alkalmas helyén köteles szolgálatot végezni.

1416.	Tolt vonatnál közlekedés közben a vezető jegyvizsgáló olyan helyen köteles szolgálatot végezni, ahonnan folytonos szemkontaktust tud tartani a mozdonyvezetővel

1417.	A Szolgálati menetrend a vonatforgalom lebonyolításában résztvevő munkavállalók részére, a Közforgalmú menetrend az utasok tájékoztatására szolgál.

1418.	A Közforgalmú menetrend a vonatforgalom lebonyolításában résztvevő munkavállalók részére, a Szolgálati menetrend az utasok tájékoztatására szolgál.

1419.	Minden vonat (pl. személyszállító, MRN) részére menetrendet kell készíteni, és a vonatközlekedést a menetrend betartásával kell lebonyolítani.

1420.	Ugyanazon a vágányon azonos irányba haladó vonatokat a pályára érvényes követési rendnek megfelelően kell egymás után közlekedtetni.

1421.	Érkező vonat által használt vágányra csak akkor szabad ellenkező irányú vonatot indítani, ha az érkező vonat (az esetleges tolómozdonya, követő egysége is) megérkezett.

1422.	A segélymozdonyok és a segélyvonatok menetrend nélkül több állomásközben is közlekedhetnek.

1423.	Közlekedő vonatok számának az útvonal valamelyik állomásán történő megváltoztatásáról a vonatszemélyzetet Írásbeli rendelkezésen kell értesíteni.

1424.	Közlekedő vonatok számának az útvonal valamelyik állomásán történő megváltoztatásáról a vonatszemélyzetet élőszóban kell értesíteni.

1425.	A vonal végpontja felé páros számú, a kezdőpontja felé pedig páratlan számú vonatokat kell közlekedtetni.

1426.	A vonal végpontja felé páratlan számú, a kezdőpontja felé pedig páros számú vonatokat kell közlekedtetni.

1427.	A segélyvonatot, segélymozdonyt minden más vonattal szemben előnyben kell részesíteni.

1428.	Az aranykerekű vonatot minden más vonattal szemben előnyben kell részesíteni.

1429.	Az ebédszállító vonatot minden más vonattal szemben előnyben kell részesíteni.

1430.	A szolgálatos vonatot minden más vonattal szemben előnyben kell részesíteni.

1431.	A vonatokat a menetrendben előírt sebességgel kell továbbítani.

1432.	Vonatközlekedés közben nem szabad túllépni a pályára és a vonatban levő járművekre engedélyezett legnagyobb sebességet.

1433.	Vonatközlekedés közben nem szabad túllépni a jelzések, valamint az Utasítás előírásai alapján alkalmazható sebességet.

1434.	Vonatközlekedés közben nem szabad túllépni a Szolgálati menetrendben előírt legnagyobb sebességet.

1435.	Vonatközlekedés közben nem szabad túllépni a vonat tényleges féksúlyszázalékának megfelelő sebességet.

1436.	Vonatközlekedés közben nem szabad túllépni a sebességkorlátozások alapján alkalmazható sebességet.

1437.	Vonatközlekedés közben nem szabad túllépni az állomások nem átmenő fővágányain a bármely irányból odavezető váltó kitérő irányára a Műszaki Táblázatokban engedélyezett sebességet.

1438.	Vonatközlekedés közben nem szabad túllépni a vonatkozó biztosított főjelzők jelzésével is kifejezett sebességet.

1439.	Ha a nyílt vonalról visszatoló vonatban merev kapcsolórúddal vagy rakománnyal összekapcsolt járművek vannak, az alkalmazható sebesség legfeljebb 5 km/h lehet.

1440.	Állomástávolságú közlekedésre berendezett pályán a visszajelentés vétele előtti vonatindítás egyik feltétele, hogy nappal van.

1441.	Állomástávolságú közlekedésre berendezett pályán a visszajelentés vétele előtti vonatindítás egyik feltétele, hogy a távolbalátás nem korlátozott.

1442.	Állomástávolságú közlekedésre berendezett pályán a visszajelentés vétele előtt nem indulhat vonat, ha éjszaka van.

1443.	Állomástávolságú közlekedésre berendezett pályán a visszajelentés vétele előtt nem indulhat vonat, ha korlátozott a távolbalátás.

1444.	Olyan állomások között, ahol át nem tekinthető alagút vagy vonat által működtetett állomási fénysorompó berendezés van, a visszajelentés vétele előtt követő egység nem indítható.

1445.	Állomástávolságú közlekedésre berendezett pályán a visszajelentés vétele előtt az elöl haladó vonat után csak egyetlen követő egység indítható.

1446.	A visszajelentés vétele előtt elindított, követő egység vonatszemélyzetét értesíteni kell arról, hogy vonatot követnek visszajelentés vétele előtt.

1447.	A visszajelentés vétele előtt elindított, követő egység a vonatot legfeljebb 200 m-re közelítheti meg.

1448.	A vonatszemélyzettel a vonatközlekedéssel és tolatással kapcsolatos rendelkezések közölhetők Írásbeli rendelkezés nyomtatványon írásban és a kézbesítéskor élőszóval.

1449.	A vonatszemélyzettel a vonatközlekedéssel és tolatással kapcsolatos rendelkezések közölhetők Írásbeli rendelkezés elektronikus formában történő átadásával.

1450.	A vonatszemélyzettel a vonatközlekedéssel és tolatással kapcsolatos rendelkezések közölhetők csak élőszóval, ha az Utasítás a megfelelő helyen azt kifejezetten engedélyezi.

1451.	A vonatszemélyzettel a vonatközlekedéssel és tolatással kapcsolatos rendelkezések közölhetők Írásbeli rendelkezés elektronikus formában történő átadásával és a kézbesítés után élőszóval.

1452.	Írásbeli rendelkezést a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles kiállítani és kézbesíteni.

1453.	Írásbeli rendelkezést a forgalmi vonalirányító köteles kiállítani és kézbesíteni.

1454.	Írásbeli rendelkezést a menetvonal tulajdonos köteles kiállítani és kézbesíteni.

1455.	Rendelkező és vonatindító állomásokon az Írásbeli rendelkezést kizárólag saját vonatának mozdonyvezetője részére kézbesítheti a vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető is.

1456.	Rendelkező és vonatindító állomásokon az Írásbeli rendelkezést akármelyik vonat mozdonyvezetője részére kézbesítheti a vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető is.

1457.	Élőszóval történő rendelkezés adására jogosult például a forgalmi vonalirányító és a forgalmi szolgálattevő is.

1458.	A forgalmi vonalirányító a legnagyobb sebesség alkalmazására adhat élőszóval rendelkezést.

1459.	A forgalmi vonalirányító a kézijelzéssel vagy kitűzött Megállj! jelzővel megállított vonat esetén a követendő eljárásra adhat élőszóval rendelkezést.

1460.	A forgalmi vonalirányító rendkívüli áthaladásra adhat élőszóval rendelkezést.

1461.	Az írásban vagy élőszóval adott rendelkezést a vonatszemélyzet köteles végrehajtani.

1462.	Írásbeli rendelkezést csak újabb Írásbeli rendelkezéssel lehet visszavonni vagy érvényteleníteni.

1463.	Írásbeli rendelkezést élőszóban is vissza lehet vonni vagy érvényteleníteni lehet.

1464.	Írásbeli rendelkezés egy adott pontját egy újabb Írásbeli rendelkezéssel vissza lehet vonni vagy érvényteleníteni lehet.

1465.	Az útsorompó használhatatlanságáról a rendelkező állomás minden esetben értesítheti Írásbeli rendelkezésen a vonatszemélyzetet.

1466.	Az útsorompó használhatatlanságáról a vonatindító állomás minden esetben értesítheti Írásbeli rendelkezésen a vonatszemélyzetet.

1467.	Az útsorompóhoz tartozó Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla hiányáról vagy megrongálásáról, a rendelkező állomás minden esetben értesítheti Írásbeli rendelkezésen a vonatszemélyzetet.

1468.	Az útsorompóhoz tartozó Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla hiányáról vagy megrongálásáról, a vonatindító állomás minden esetben értesítheti Írásbeli rendelkezésen a vonatszemélyzetet.

1469.	Az útsorompóhoz tartozó Útátjárójelző hiányáról vagy megrongálásáról, a rendelkező állomás minden esetben értesítheti Írásbeli rendelkezésen a vonatszemélyzetet.

1470.	Az útsorompóhoz tartozó Útátjárójelző hiányáról vagy megrongálásáról, a vonatindító állomás minden esetben értesítheti Írásbeli rendelkezésen a vonatszemélyzetet.

1471.	Állomási fénysorompó használhatatlanságáról a rendelkező állomás minden esetben értesítheti Írásbeli rendelkezésen a vonatszemélyzetet.

1472.	Állomási fénysorompó használhatatlanságáról a vonatindító állomás minden esetben értesítheti Írásbeli rendelkezésen a vonatszemélyzetet.

1473.	Az Írásbeli rendelkezés kiállítása történhet a nyomtatványra kéziratilag kék színnel író golyóstollal vagy informatikai rendszer felhasználásával írt szöveggel.

1474.	Az Írásbeli rendelkezés kiállítása történhet a nyomtatványra ragasztott fedvénnyel.

1475.	Az Írásbeli rendelkezés kiállítása történhet a nyomtatványra tett bélyegző lenyomattal.

1476.	Az Írásbeli rendelkezés nyomtatvány 3 példánya a mozdonyvezető példánya, vonali tolatásvezető vagy vezető jegyvizsgáló példánya és a tőlap.

1477.	Az Írásbeli rendelkezés nyomtatvány 3 példánya a mozdonyvezető példánya, az előfogati mozdonyvezető példánya és a tolómozdony mozdonyvezetőjének példánya.

1478.	Az Írásbeli rendelkezés nyomtatvány 3 példánya a mozdonyvezető példánya, vonali tolatásvezető és a vezető jegyvizsgáló példánya.

1479.	Az Írásbeli rendelkezés nyomtatvány 3 példánya a mozdonyvezető példánya, vonali tolatásvezető vagy a vezető jegyvizsgáló példánya és a forgalom példánya.

1480.	Az Írásbeli rendelkezés nyomtatvány 3 példánya a mozdonyvezető példánya, vonali tolatásvezető vagy a vezető jegyvizsgáló példánya és a pályavasút példánya.

1481.	Az Írásbeli rendelkezés nyomtatvány 3 példánya a mozdonyvezető példánya, vonali tolatásvezető vagy a vezető jegyvizsgáló példánya és a pályahálózat üzemeltető példánya.

1482.	Az Írásbeli rendelkezés nyomtatvány 3 példánya a mozdonyvezető példánya, vonali tolatásvezető vagy a vezető jegyvizsgáló példánya és az irattár példánya.

1483.	A rendelkezéseket az Írásbeli rendelkezés nyomtatványra sorszámozva, a haladás irányának megfelelő sorrendben, egymástól vonallal elválasztva kell írni.

1484.	Szigorúan tilos a fedvény formájában elkészített Írásbeli rendelkezést a nyomtatvány hátoldalán elhelyezni.

1485.	Ha a fedvény szövegezése meghaladja a kijelölt szövegterületet, akkor
a fedvény formájában elkészített Írásbeli rendelkezést a nyomtatvány hátoldalán kell folytatni.

1486.	Egy vonat részére csak egyetlen egy Írásbeli rendelkezés kézbesíthető.

1487.	Ha az Írásbeli rendelkezés szövege meghaladja a kijelölt szövegterületet, akkor a szöveget az Írásbeli rendelkezés nyomtatvány hátoldalán kell folytatni.

1488.	Egy vonat részére egyszerre csak egyetlen egy Írásbeli rendelkezés kézbesíthető.

1489.	Egy vonat részére egy állomáson csak egyetlen egy Írásbeli rendelkezés kézbesíthető.

1490.	A mozdonyvezető és a vonali tolatásvezető vagy a vezető jegyvizsgáló az átvételt a kézbesítőnél maradó tőlapon, kék színnel író tollal, nevének aláírásával köteles elismerni.

1491.	Az Írásbeli rendelkezésen értesített vonatszemélyzetek az átvételt a saját példányuk kék színnel író tollal történő aláírásával kötelesek elismerni.

1492.	Az Írásbeli rendelkezésen értesített vonatszemélyzetek az átvételt a saját példányuk fekete színnel író tollal történő aláírásával kötelesek elismerni.

1493.	Az Írásbeli rendelkezésen értesített vonatszemélyzetek az átvételt a saját példányuk piros színnel író tollal történő aláírásával kötelesek elismerni.

1494.	A mozdonyvezető és a vonali tolatásvezető vagy a vezető jegyvizsgáló az átvételt a kézbesítőnél maradó tőlapon, fekete színnel író tollal, nevének aláírásával köteles elismerni.

1495.	A mozdonyvezető és a vonali tolatásvezető vagy a vezető jegyvizsgáló az átvételt a kézbesítőnél maradó tőlapon, piros színnel író tollal, nevének aláírásával köteles elismerni.

1496.	A mozdonyvezető és a vonali tolatásvezető vagy a vezető jegyvizsgáló az átvételt a kézbesítőnél maradó tőlapon, zöld színnel író tollal, nevének aláírásával köteles elismerni.

1497.	Az Írásbeli rendelkezésen értesített vonatszemélyzetek az átvételt a saját példányuk zöld színnel író tollal történő aláírásával kötelesek elismerni.

1498.	A vonali tolatásvezető vagy a vezető jegyvizsgáló a tőlap átvétele után a részére szóló példány aláírásával köteles elismerni az Írásbeli rendelkezés átvételét.

1499.	A vonali tolatásvezető vagy a vezető jegyvizsgáló a tőlap átvétele után a részére szóló példány kék színű tollal történő aláírásával köteles elismerni az Írásbeli rendelkezés átvételét.

1500.	A vonali tolatásvezető vagy a vezető jegyvizsgáló a tőlap átvétele után a részére szóló példány piros színű tollal történő aláírásával köteles elismerni az Írásbeli rendelkezés átvételét.

1501.	A vonali tolatásvezető vagy a vezető jegyvizsgáló a tőlap átvétele után a részére szóló példány fekete színű tollal történő aláírásával köteles elismerni az Írásbeli rendelkezés átvételét.

1502.	A vonali tolatásvezető vagy a vezető jegyvizsgáló a tőlap átvétele után a részére szóló példány zöld színű tollal történő aláírásával köteles elismerni az Írásbeli rendelkezés átvételét.

1503.	A vonatszemélyzet az útközben történő személyzetváltáskor a még érvényes Írásbeli rendelkezéseket köteles a leváltó személyzetnek átadni.

1504.	Papíralapú Írásbeli rendelkezés kézbesítésekor az átvevő részére élőszóval is közölni kell a rendelkezés tartalmát.

1505.	Az Írásbeli rendelkezést átvevő, az átvétel elismerése előtt köteles ellenőrizni, hogy az Írásbeli rendelkezést az ő vonata részére állították-e ki.

1506.	Az Írásbeli rendelkezést átvevő köteles a kapott rendelkezés szövegét elolvasni, majd aláírásával elismerni, hogy a rendelkezést megértette és tudomásul vette.

1507.	A vonali tolatásvezető, vezető jegyvizsgáló a saját Írásbeli rendelkezés példányát ― a személyzetváltásra előírt esetek kivételével ― a szolgálatának befejezéséig köteles megőrizni.

1508.	A vonali tolatásvezető, vezető jegyvizsgáló az Írásbeli rendelkezés vonali tolatásvezetői, vezető jegyvizsgálói példányát egy évig köteles megőrizni.

1509.	A vonali tolatásvezető, vezető jegyvizsgáló az Írásbeli rendelkezés vonali tolatásvezetői, vezető jegyvizsgálói példányát a szolgálatának befejezésekor köteles a mozdonyvezetőnek adni.

1510.	A vonali tolatásvezető, vezető jegyvizsgáló az Írásbeli rendelkezés vonali tolatásvezetői, vezető jegyvizsgálói példányát a végállomáson köteles a mozdonyvezetőnek adni.

1511.	A vonali tolatásvezető, vezető jegyvizsgáló az Írásbeli rendelkezés vonali tolatásvezetői, vezető jegyvizsgálói példányát a nap végén köteles a mozdonyvezetőnek adni.

1512.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) részéről történhet előzetes jelzőkezeléssel és vonatindító jelzőeszközzel.

1513.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra a vonali tolatásvezető részéről történhet élőszóval.

1514.	Élőszóval kell a mozdonyvezetőt felhatalmazni az indításra forgalmi szolgálattevővel nem rendelkező szolgálati helyeken nem továbbhaladást megtiltó jelzés, hanem bármely más ok miatt megállt valamennyi vonali tolatásvezetővel közlekedő vonatnál.

1515.	Élőszóval kell a mozdonyvezetőt felhatalmazni az indításra a nyílt vonalon nem továbbhaladást megtiltó jelzés, hanem bármely más ok miatt megállt valamennyi vonali tolatásvezetővel közlekedő vonatnál.

1516.	A felhatalmazás csak a vonat közlekedtetéséhez szükséges valamennyi biztonsági intézkedés megtétele után adható.

1517.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a forgalmi szolgálattevő vörös sapkát viselve előzetes jelzőkezeléssel és vonatindító jelzőeszközzel.

1518.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a forgalmi szolgálattevő vörös sapkát viselve vonatindító jelzőeszközzel.

1519.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a vonali tolatásvezető élőszóval.

1520.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a forgalmi szolgálattevő kék sapkát viselve előzetes jelzőkezeléssel és vonatindító jelzőeszközzel.

1521.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a forgalmi szolgálattevő kék sapkát viselve vonatindító jelzőeszközzel.

1522.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a forgalmi szolgálattevő kék sapkát viselve előzetes jelzőkezeléssel és a négyszögletes kézi jelzőeszközzel.

1523.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a forgalmi szolgálattevő kék sapkát viselve a négyszögletes kézi jelzőeszközzel.

1524.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a forgalmi szolgálattevő vörös sapkát viselve előzetes jelzőkezeléssel és a négyszögletes kézi jelzőeszközzel.

1525.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a forgalmi szolgálattevő vörös sapkát viselve a négyszögletes kézi jelzőeszközzel.

1526.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a forgalmi szolgálattevő kék sapkát viselve előzetes jelzőkezeléssel és a kibontott sárga színű jelzőzászlóval.

1527.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a forgalmi szolgálattevő kék sapkát viselve a kibontott sárga színű jelzőzászlóval.

1528.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a forgalmi szolgálattevő vörös sapkát viselve előzetes jelzőkezeléssel és a kibontott sárga színű jelzőzászlóval.

1529.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a forgalmi szolgálattevő vörös sapkát viselve a kibontott sárga színű jelzőzászlóval.

1530.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a vezető váltókezelő kék sapkát viselve előzetes jelzőkezeléssel és a négyszögletes kézi jelzőeszközzel.

1531.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a vezető váltókezelő kék sapkát viselve a négyszögletes kézi jelzőeszközzel.

1532.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a vezető váltókezelő vörös sapkát viselve előzetes jelzőkezeléssel és a négyszögletes kézi jelzőeszközzel.

1533.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a vezető váltókezelő vörös sapkát viselve a négyszögletes kézi jelzőeszközzel.

1534.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a vezető váltókezelő kék sapkát viselve előzetes jelzőkezeléssel és a kibontott sárga színű jelzőzászlóval.

1535.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a vezető váltókezelő kék sapkát viselve a kibontott sárga színű jelzőzászlóval.

1536.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a vezető váltókezelő vörös sapkát viselve előzetes jelzőkezeléssel és a kibontott sárga színű jelzőzászlóval.

1537.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a vezető váltókezelő vörös sapkát viselve a kibontott sárga színű jelzőzászlóval.

1538.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a váltókezelő kék sapkát viselve előzetes jelzőkezeléssel és a négyszögletes kézi jelzőeszközzel.

1539.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a váltókezelő kék sapkát viselve a négyszögletes kézi jelzőeszközzel.

1540.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a váltókezelő vörös sapkát viselve előzetes jelzőkezeléssel és a négyszögletes kézi jelzőeszközzel.

1541.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a váltókezelő vörös sapkát viselve a négyszögletes kézi jelzőeszközzel.

1542.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a váltókezelő kék sapkát viselve előzetes jelzőkezeléssel és a kibontott sárga színű jelzőzászlóval.

1543.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a váltókezelő kék sapkát viselve a kibontott sárga színű jelzőzászlóval.

1544.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a váltókezelő vörös sapkát viselve előzetes jelzőkezeléssel és a kibontott sárga színű jelzőzászlóval.

1545.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a váltókezelő vörös sapkát viselve a kibontott sárga színű jelzőzászlóval.

1546.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a vonali tolatásvezető kék sapkát viselve előzetes jelzőkezeléssel és a négyszögletes kézi jelzőeszközzel.

1547.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a vonali tolatásvezető kék sapkát viselve a négyszögletes kézi jelzőeszközzel.

1548.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a vonali tolatásvezető vörös sapkát viselve előzetes jelzőkezeléssel és a négyszögletes kézi jelzőeszközzel.

1549.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a vonali tolatásvezető vörös sapkát viselve a négyszögletes kézi jelzőeszközzel.

1550.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a vonali tolatásvezető kék sapkát viselve előzetes jelzőkezeléssel és a kibontott sárga színű jelzőzászlóval.

1551.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a vonali tolatásvezető kék sapkát viselve a kibontott sárga színű jelzőzászlóval.

1552.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a vonali tolatásvezető vörös sapkát viselve előzetes jelzőkezeléssel és a kibontott sárga színű jelzőzászlóval.

1553.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a vonali tolatásvezető vörös sapkát viselve a kibontott sárga színű jelzőzászlóval.

1554.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a vezető jegyvizsgáló kék sapkát viselve előzetes jelzőkezeléssel és a négyszögletes kézi jelzőeszközzel.

1555.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a vezető jegyvizsgáló kék sapkát viselve a négyszögletes kézi jelzőeszközzel.

1556.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a vezető jegyvizsgáló vörös sapkát viselve előzetes jelzőkezeléssel és a négyszögletes kézi jelzőeszközzel.

1557.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a vezető jegyvizsgáló vörös sapkát viselve a négyszögletes kézi jelzőeszközzel.

1558.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a vezető jegyvizsgáló kék sapkát viselve előzetes jelzőkezeléssel és a kibontott sárga színű jelzőzászlóval.

1559.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a vezető jegyvizsgáló kék sapkát viselve a kibontott sárga színű jelzőzászlóval.

1560.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a vezető jegyvizsgáló vörös sapkát viselve előzetes jelzőkezeléssel és a kibontott sárga színű jelzőzászlóval.

1561.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a vezető jegyvizsgáló vörös sapkát viselve a kibontott sárga színű jelzőzászlóval.

1562.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a forgalmi szolgálattevő élőszóval.

1563.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a vezető jegyvizsgáló élőszóval.

1564.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a forgalmi szolgálattevő kék sapkát viselve élőszóval.

1565.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a vezető jegyvizsgáló kék sapkát viselve élőszóval.

1566.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a forgalmi szolgálattevő vörös sapkát viselve élőszóval.

1567.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a vezető jegyvizsgáló vörös sapkát viselve élőszóval.

1568.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a forgalmi szolgálattevő piros sapkát viselve előzetes jelzőkezeléssel és a négyszögletes kézi jelzőeszközzel.

1569.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a forgalmi szolgálattevő piros sapkát viselve a négyszögletes kézi jelzőeszközzel.

1570.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a forgalmi szolgálattevő piros sapkát viselve előzetes jelzőkezeléssel és a kibontott sárga színű jelzőzászlóval.

1571.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a forgalmi szolgálattevő piros sapkát viselve a kibontott sárga színű jelzőzászlóval.

1572.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a vezető váltókezelő piros sapkát viselve előzetes jelzőkezeléssel és a négyszögletes kézi jelzőeszközzel.

1573.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a vezető váltókezelő piros sapkát viselve a négyszögletes kézi jelzőeszközzel.

1574.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a vezető váltókezelő piros sapkát viselve előzetes jelzőkezeléssel és a kibontott sárga színű jelzőzászlóval.

1575.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a vezető váltókezelő piros sapkát viselve a kibontott sárga színű jelzőzászlóval.

1576.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a váltókezelő piros sapkát viselve előzetes jelzőkezeléssel és a négyszögletes kézi jelzőeszközzel.

1577.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a váltókezelő piros sapkát viselve a négyszögletes kézi jelzőeszközzel.

1578.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a váltókezelő piros sapkát viselve előzetes jelzőkezeléssel és a kibontott sárga színű jelzőzászlóval.

1579.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a váltókezelő piros sapkát viselve a kibontott sárga színű jelzőzászlóval.

1580.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a vonali tolatásvezető piros sapkát viselve előzetes jelzőkezeléssel és a négyszögletes kézi jelzőeszközzel.

1581.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra: felhatalmazást adhat a vonali tolatásvezető piros sapkát viselve a négyszögletes kézi jelzőeszközzel.

1582.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra felhatalmazást adhat a vonali tolatásvezető piros sapkát viselve előzetes jelzőkezeléssel és a kibontott sárga színű jelzőzászlóval.

1583.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra felhatalmazást adhat a vonali tolatásvezető piros sapkát viselve a kibontott sárga színű jelzőzászlóval.

1584.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra felhatalmazást adhat a vezető jegyvizsgáló piros sapkát viselve előzetes jelzőkezeléssel és a négyszögletes kézi jelzőeszközzel.

1585.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra felhatalmazást adhat a vezető jegyvizsgáló piros sapkát viselve a négyszögletes kézi jelzőeszközzel.

1586.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra felhatalmazást adhat a vezető jegyvizsgáló piros sapkát viselve előzetes jelzőkezeléssel és a kibontott sárga színű jelzőzászlóval.

1587.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra felhatalmazást adhat a vezető jegyvizsgáló piros sapkát viselve a kibontott sárga színű jelzőzászlóval.

1588.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra felhatalmazást adhat a forgalmi szolgálattevő piros sapkát viselve élőszóval.

1589.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra felhatalmazást adhat a vezető jegyvizsgáló piros sapkát viselve élőszóval.

1590.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra felhatalmazást adhat a forgalmi szolgálattevő piros sapkát viselve előzetes jelzőkezeléssel és vonatindító jelzőeszközzel.

1591.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra felhatalmazást adhat a forgalmi szolgálattevő piros sapkát viselve vonatindító jelzőeszközzel.

1592.	A felhatalmazást végző dolgozó személyszállító vonatoknál az utasok fel- és leszállására kijelölt pályaoldalon köteles a mozdonyvezetőt felhatalmazni az indításra, áthaladásra.

1593.	A felhatalmazást végző dolgozó nem személyszállító vonatoknál általában a felvételi épület felőli pályaoldalon köteles a mozdonyvezetőt felhatalmazni az indításra, áthaladásra.

1594.	A felhatalmazást végző dolgozó különleges helyi ok miatt az ÁVU-ban, VU-ban kijelölt helyen köteles a mozdonyvezetőt felhatalmazni az indításra, áthaladásra.

1595.	A felhatalmazást végző dolgozó élőszóval történő felhatalmazás esetén a mozdonyvezető által elfoglalt vezetőfülkében köteles a mozdonyvezetőt felhatalmazni az indításra, áthaladásra.

1596.	A felhatalmazást végző dolgozó valamennyi vonatnál az utasok fel- és leszállására kijelölt pályaoldalon köteles a mozdonyvezetőt felhatalmazni az indításra, áthaladásra.

1597.	A felhatalmazást végző dolgozó valamennyi vonatnál a felvételi épület felőli pályaoldalon köteles a mozdonyvezetőt felhatalmazni az indításra, áthaladásra.

1598.	A felhatalmazást végző dolgozó valamennyi vonatnál a felvételi épülettel ellentétes pályaoldalon köteles a mozdonyvezetőt felhatalmazni az indításra, áthaladásra.

1599.	A felhatalmazást végző dolgozó valamennyi vonatnál a menetirányszerinti jobb oldalon köteles a mozdonyvezetőt felhatalmazni az indításra, áthaladásra.

1600.	A felhatalmazást végző dolgozó valamennyi vonatnál a menetirányszerinti bal oldalon köteles a mozdonyvezetőt felhatalmazni az indításra, áthaladásra.

1601.	A felhatalmazást végző dolgozó valamennyi vonatnál a mozdonyvezető által elfoglalt pályaoldalon köteles a mozdonyvezetőt felhatalmazni az indításra, áthaladásra.

1602.	A felhatalmazást végző dolgozó a személyszállító vonatoknál minden esetben a mozdonyvezető által elfoglalt pályaoldalon köteles a mozdonyvezetőt felhatalmazni az indításra, áthaladásra.

1603.	A felhatalmazást végző dolgozó a nem személyszállító vonatoknál minden esetben a mozdonyvezető által elfoglalt pályaoldalon köteles a mozdonyvezetőt felhatalmazni az indításra, áthaladásra.

1604.	Indulás előtt a mozdonyvezetőnek az indítás megkönnyítése végett csak akkor szabad visszatolnia, ha arra a forgalmi szolgálattevőtől (forgalomirányítótól) engedélyt kap.

1605.	Indulás előtt a mozdonyvezetőnek az indítás megkönnyítése végett csak akkor szabad visszatolnia, ha arra a forgalmi vonalirányítótól engedélyt kap.

1606.	Indulás előtt a mozdonyvezetőnek az indítás megkönnyítése végett csak akkor szabad visszatolnia, ha arra a vonali tolatásvezetőtől engedélyt kap.

1607.	Indulás előtt a mozdonyvezetőnek az indítás megkönnyítése végett csak akkor szabad visszatolnia, ha arra a vezető jegyvizsgálótól engedélyt kap.

1608.	A Felhívás az indításra jelzést tolt vonatok kivételével mindig a vonat elején lévő mozdonyon, vezérlőkocsin szolgálatot teljesítő mozdonyvezető felé kell adni.

1609.	A Felhívás az indításra jelzést tolt vonat mozdonyvezetőjének felhatalmazásakor a vonat végén levő mozdonyvezető felé kell adni.

1610.	Ha a jegyvizsgáló(k) készen áll(nak) az indulásra, akkor a vezető jegyvizsgáló felé Indulásra készen jelzést, ha nem állnak készen, Megállj! jelzést kötelesek adni.

1611.	Ha a jegyvizsgáló(k) készen áll(nak) az indulásra, akkor a vezető jegyvizsgáló felé Indulásra készen jelzést, ha nem állnak készen, Féket húzd meg! jelzést kötelesek adni.

1612.	Ha a jegyvizsgáló(k) készen áll(nak) az indulásra, akkor a vezető jegyvizsgáló felé Indulásra készen jelzést, ha nem állnak készen, Veszély! jelzést kötelesek adni.

1613.	Ha a jegyvizsgáló(k) készen áll(nak) az indulásra, akkor a vezető jegyvizsgáló felé Indulásra készen jelzést, ha nem állnak készen, Figyelj! jelzést kötelesek adni.

1614.	Ha a jegyvizsgáló(k) készen áll(nak) az indulásra, akkor a vezető jegyvizsgáló felé Indulásra készen jelzést, ha nem állnak készen, Lassan! jelzést kötelesek adni.

1615.	Ha valamelyik vonatkísérő Megállj! jelzést ad, vagy Indulásra készen jelzést nem ad, akkor az akadály elhárítása után a Felhívás jelzést meg kell ismételni.

1616.	Ha a vonatok mozdonyvezetőinek indításra történő felhatalmazása vonatindító jelzőeszközzel történik, akkor a forgalmi szolgálattevő előbb Felhívás, majd Felhívás az indításra! jelzést ad.

1617.	Ha a vonatok mozdonyvezetőinek indításra történő felhatalmazása vonatindító jelzőeszközzel történik, akkor a forgalmi szolgálattevő előbb Felhívás az indításra!, majd Felhívás jelzést ad.

1618.	Ha a vonatok mozdonyvezetőinek indításra történő felhatalmazása vonatindító jelzőeszközzel történik, akkor a forgalmi szolgálattevő előbb Távolodj tőlem!, majd Felhívás az indításra! jelzést ad.

1619.	Ha a vonatok mozdonyvezetőinek indításra történő felhatalmazása vonatindító jelzőeszközzel történik, akkor a vonali tolatásvezető előbb Felhívás az indításra!, majd Felhívás jelzést ad.

1620.	Ha a vonatok mozdonyvezetőinek indításra történő felhatalmazása vonatindító jelzőeszközzel történik, akkor a vonali tolatásvezető előbb Távolodj tőlem!, majd Felhívás az indításra! jelzést ad.

1621.	Ha a vonatok mozdonyvezetőinek indításra történő felhatalmazása vonatindító jelzőeszközzel történik, akkor a vezető jegyvizsgáló előbb Felhívás az indításra!, majd Felhívás jelzést ad.

1622.	Ha a vonatok mozdonyvezetőinek indításra történő felhatalmazása vonatindító jelzőeszközzel történik, akkor a vezető jegyvizsgáló előbb Távolodj tőlem!, majd Felhívás az indításra! jelzést ad.

1623.	Ha a vonatok mozdonyvezetőinek indításra történő felhatalmazása vonatindító jelzőeszközzel történik, akkor a mozdonyvezető előbb Felhívás az indításra!, majd Felhívás jelzést ad.

1624.	Ha a vonatok mozdonyvezetőinek indításra történő felhatalmazása vonatindító jelzőeszközzel történik, akkor a mozdonyvezető előbb Távolodj tőlem!, majd Felhívás az indításra! jelzést ad.

1625.	Ha a vonatok mozdonyvezetőinek indításra történő felhatalmazása vonatindító jelzőeszközzel történik, akkor a váltókezelő előbb Felhívás az indításra!, majd Felhívás jelzést ad.

1626.	Ha a vonatok mozdonyvezetőinek indításra történő felhatalmazása vonatindító jelzőeszközzel történik, akkor a váltókezelő előbb Távolodj tőlem!, majd Felhívás az indításra! jelzést ad.

1627.	Ha a vonatok mozdonyvezetőinek indításra történő felhatalmazása vonatindító jelzőeszközzel történik, akkor a vonali tolatásvezető előbb Felhívás, majd Felhívás az indításra! jelzést ad.

1628.	Ha a vonatok mozdonyvezetőinek indításra történő felhatalmazása vonatindító jelzőeszközzel történik, akkor a váltókezelő előbb Felhívás, majd Felhívás az indításra! jelzést ad.

1629.	Ha a vonatok mozdonyvezetőinek indításra történő felhatalmazása vonatindító jelzőeszközzel történik, akkor a vezető jegyvizsgáló előbb Felhívás, majd Felhívás az indításra! jelzést ad.

1630.	Ha a vonat indulásának akadálya nincs, akkor a vonatkísérők a forgalmi szolgálattevő Felhívás jelzésre Indulásra készen jelzést adnak.

1631.	Ha a vonat indulásának akadálya nincs, akkor a vonatkísérők a váltókezelő Felhívás jelzésre Indulásra készen jelzést adnak.

1632.	Ha a vonat indulásának akadálya nincs, akkor a vonatkísérők a vonali tolatásvezető Felhívás jelzésre Indulásra készen jelzést adnak.

1633.	Ha a vonat indulásának akadálya nincs, akkor a vonatkísérők a vezető jegyvizsgáló Felhívás jelzésre Indulásra készen jelzést adnak.

1634.	Ha a vonat indulásának akadálya nincs, akkor a mozdonyvezető a forgalmi szolgálattevő Felhívás jelzésre Indulásra készen jelzést adnak.

1635.	Menetrend szerint áthaladó vonat mozdonyvezetőjének felhatalmazásakor a Felhívás az indításra! jelzést folyamatosan és addig kell adni, amíg a vonat eleje a felhatalmazást adó dolgozó előtt el nem halad.

1636.	A menetrend szerint megálló vonatokat többek között csak akkor szabad rendkívüli módon áthaladtatni, ha a megállásra és a tartózkodásra nincs szükség.

1637.	A menetrend szerint megálló vonatokat többek között csak akkor szabad rendkívüli módon áthaladtatni, ha a megállásra, tartózkodásra nincs szükség, és a továbbhaladásnak más szempontból akadálya nincs.

1638.	A menetrend szerint megálló vonatokat többek között csak akkor szabad rendkívüli módon áthaladtatni, ha a továbbhaladásnak más szempontból akadálya nincs.

1639.	A menetrend szerint megálló vonatokat többek között csak akkor szabad rendkívüli módon áthaladtatni, ha a bejárati, kijárati jelzők jól működnek, és a továbbhaladásnak más szempontból akadálya nincs.

1640.	A menetrend szerint megálló vonatokat többek között csak akkor szabad rendkívüli módon áthaladtatni, ha a megállásra, a tartózkodásra nincs szükség, és a bejárati, kijárati jelzők jól működnek.

1641.	Személyszállító vonatokat csak forgalmi okból előírt megállás esetén szabad rendkívüli módon áthaladtatni.

1642.	Ha az áthaladásnak a mozdonyvezető részéről nincs akadálya, akkor A vonat indul! Jelzést köteles adni.

1643.	Ha az áthaladásnak a mozdonyvezető részéről akadálya van, akkor A féket húzd meg! jelzést köteles adni.

1644.	Ha az áthaladásnak a mozdonyvezető részéről nincs akadálya, akkor Figyelj! Jelzést köteles adni.

1645.	Ha az áthaladásnak a mozdonyvezető részéről akadálya van, akkor Veszély! jelzést köteles adni.

1646.	Ha a behaladó vonat mozdonyvezetője a Felhívás az áthaladásra jelzés után nem látja a felhatalmazást végző dolgozót és a Felhívás az indításra jelzést, akkor köteles a vonatot megállítani.

1647.	Korábban közlekedik az a vonat, amelyet a menetrendben meghatározott indulási idő előtt indítottak el.

1648.	Korábban közlekedik az a vonat, amely a menetrendben meghatározott indulási idő előtt haladt át.

1649.	Vonatot a menetrend szerinti indulási idő előtt csak akkor szabad elindítani, ha a korábbi közlekedés nem okoz más vonatoknál késést, és a korábbi közlekedésből előny származik.

1650.	Korábban közlekedtethető a Közforgalmú menetrendben meg nem hirdetett vagy csak leszállás céljából megállásra meghirdetett személyszállító vonat.

1651.	Korábban közlekedtethető a csak forgalmi ok miatt megálló személyszállító vonat.

1652.	Korábban közlekedtethető valamennyi nem személyszállító vonat.

1653.	Korábban közlekedtethető valamennyi személyszállító vonat.

1654.	Korábban közlekedtethető a Közforgalmú menetrendben meg hirdetett vagy csak felszállás céljából megállásra meghirdetett személyszállító vonat.

1655.	Korábban közlekedtethető a csak szolgálati célból megálló személyszállító vonat.

1656.	Korábban közlekedtethető a csak forgalmi ok miatt megálló, nem személyszállító vonat.

1657.	Foglaltnak kell minősíteni a bejárati vágányt akkor, ha a vágány két végén lévő váltó csúcsa között jármű van vagy járművek vannak, kivéve a főjelzővel megosztott vágányokat.

1658.	Foglaltnak kell minősíteni a bejárati vágányt akkor is, ha a vágány szabad, de valamely más ok (pl. vágányhiba, túlhosszú vonat stb.) miatt csak részben járható.

1659.	Foglalt vágányra bejáratható a Szolgálati menetrend „A bejárat” rovatában „F” betűvel megjelölt vonat, ha elfér a 20 méterrel csökkentett járható vágányhosszon.

1660.	Indokolt esetben foglalt vágányra bejáratható az a vonat, melynek személyzetét Írásbeli rendelkezésen értesítették, és elfér a 20 méterrel csökkentett járható vágányhosszon.

1661.	Foglalt vágányra bejáratható Írásbeli rendelkezésen már nem értesíthető, a bejárati jelzőnél megállított vonat, melynek személyzetét élőszóval értesítették, és elfér a 20 méterrel csökkentett járható vágányhosszon.

1662.	A vonat személyzetét a Szolgálati menetrend „A bejárat” rovatában „F” betűvel megjelölt vonat kivételével a foglalt vágányra történő bejáratáson kívül a járható vágányrész hosszáról is értesíteni kell.

1663.	A foglalt vágányra bejáró vonatok felé a jelzésadásra kijelölt helyen Lassan! jelzést kell adni, kivéve azokon az állomásokon ahol a jelzés adására igénybe vehető dolgozó nem áll rendelkezésre.

1664.	A foglalt vágányra bejáró vonatok felé a jelzésadásra kijelölt helyen Lassan! jelzést kell adni, kivéve egyközpontos állomáson.

1665.	Ha a távolbalátás korlátozott, foglalt vágányra járatáskor a járható vágányrész vége előtt 20 méterre Megállj! jelzőt kell kitűzni.

1666.	Érkező vonatot az állomáson úgy kell megállítani, hogy más vonatok közlekedését ne akadályozza, ne veszélyeztesse.

1667.	Érkező vonatot az állomáson úgy kell megállítani, hogy a vonat eleje mindig, vége pedig lehetőleg a Biztonsági határjelzőn belül legyen.

1668.	A személyszállító vonatokat az utasok le- és felszállására kiképzett vágányrész mellett kell megállítani.

1669.	A mozdonyvonatot a forgalmi iroda előtt kell megállítani, majd a mozdonyszemélyzet szükséges tájékoztatása után a forgalmi szolgálattevő által meghatározott helyen kell várakoztatni.

1670.		A mozdonyvonatot a bejárati jelző előtt kell megállítani, majd a mozdonyszemélyzet szükséges tájékoztatása után a forgalmi szolgálattevő által meghatározott helyen kell várakoztatni.

1671.	Állomáson vonattal történő megállás után csak akkor szabad előrehúzni vagy visszatolni, ha erre a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) személyesen vagy a váltókezelő útján engedélyt adott.

1672.	Ha valamely vonatot az Utasításban meghatározott megállási helytől eltérő helyen kell megállítani, akkor a vonat személyzetét az eltérő megállási helyről az előző állomás útján értesíteni kell.

1673.	Ha valamely vonatot az Utasításban meghatározott megállási helytől eltérő helyen kell megállítani, akkor a vonat személyzetét az eltérő megállási helyről minden esetben a vonatindító állomás útján értesíteni kell.

1674.	Ha valamely vonatot az Utasításban meghatározott megállási helytől eltérő helyen kell megállítani, akkor a vonat személyzetét az eltérő megállási helyről minden esetben a rendelkező állomás útján értesíteni kell.

1675.	Ha az eltérő megállási helyről a vonat személyzetét előzetesen nem értesítették, akkor a vonatot legkésőbb a bejárati jelző előtt meg kell állítani és a vonat személyzetét élőszóval kell értesíteni.

1676.	A forgalmi szolgálattevő által kijelölt munkavállaló, az utazóközönség biztonságát figyelembe véve, a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközzel a behaladó vonat mozgását kézi jelzésekkel köteles szabályozni.

1677.	A forgalmi szolgálattevő, az utazóközönség biztonságát figyelembe véve, a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközzel a behaladó vonat mozgását kézi jelzésekkel köteles szabályozni.

1678.	Túlhosszú és más vonat keresztezését olyan állomáson kell lebonyolítani, ahol a túlhosszú vonat másodikként jár be (halad át).

1679.	Túlhosszú és más vonat keresztezésénél a túlhosszú vonat szükség esetén a bejárati jelzőnél feltartóztatható.

1680.	Túlhosszú és más vonat keresztezésénél a túlhosszú vonatot tilos a bejárati jelzőnél feltartóztatni.

1681.	Két túlhosszú vonat találkozását nem szabad lebonyolítani olyan állomáson, ahol az előbb érkező vonat megosztására nincs lehetőség.

1682.	Menetrend szerint áthaladó vonatot a szolgálati helyeken minden esetben meg kell állítani, ha a vonat továbbhaladásának feltételei nincsenek meg.

1683.	Menetrend szerint áthaladó vonatot a szolgálati helyeken minden esetben meg kell állítani, ha a vonat a továbbhaladást rendkívüli események akadályozzák.

1684.	Ha az állomáson a kijárati jelzőre előjelzést is adó bejárati jelző van, akkor a kijárati jelzőt nem kell kezelni, a vonatot a kijárati jelző továbbhaladást tiltó jelzésével kell megállítani.

1685.	Ha az állomáson a kijárati jelzőre előjelzést is adó bejárati jelző van, akkor a kijárati jelzőt tilos kezelni, és a vonatot a bejárati jelző továbbhaladást tiltó jelzésével kell megállítani.

1686.	Ha az állomáson nincs kijárati jelző és a menetrend szerint áthaladó vonatot meg kell állítani, akkor a vonat személyzetét a rendkívüli megállásról értesíteni kell.

1687.	Ha az állomáson nincs kijárati jelző és a menetrend szerint áthaladó vonat személyzetét a rendkívüli megállásról nem értesítették, akkor a vonatot a bejárati jelzőnél meg kell állítani.

1688.	Ha az állomáson nincs kijárati jelző, akkor a menetrend szerint áthaladó vonatot a Biztonsági határjelzővel egyvonalban adott Megállj! jelzéssel kell megállítani.

1689.	Ha az állomáson nincs kijárati jelző, akkor a menetrend szerint áthaladó vonatot a továbbhaladást engedélyező jelzést adó bejárati jelzővel egyvonalban adott Megállj! jelzéssel kell megállítani.

1690.	Továbbhaladást tiltó jelzést adó főjelző mellett csak akkor szabad vonatot közlekedtetni, ha a jelző használhatatlan, vagy ha a jelző kezelését az Utasítás tiltja.

1691.	Továbbhaladást tiltó jelzést adó főjelző mellett csak akkor szabad vonatot közlekedtetni, ha a jelző használhatatlan, vagy ha a jelző kezelését az Utasítás nem részletezi

1692.	Továbbhaladást tiltó jelzést adó főjelző mellett csak akkor szabad vonatot közlekedtetni, ha a jelző érvénytelen vagy ha a jelző kezelését az Utasítás tiltja.

1693.	Továbbhaladást tiltó jelzést adó főjelző mellett csak akkor szabad vonatot közlekedtetni, ha a jelző üzemen kívül helyezett vagy ha a jelző kezelését az Utasítás tiltja.

1694.	Továbbhaladást tiltó jelzést adó főjelző mellett csak akkor szabad vonatot közlekedtetni, ha a jelző üzemen kívüli vagy ha a jelző kezelését az Utasítás tiltja.

1695.	Vörös-fehér árbócú főjelző Megállj! jelzése mellett megállás nélkül elhaladhat Hívójelzés esetén.

1696.	Hívójelzéssel felszerelt főjelző használhatatlanságáról vagy kezeletlenségéről nem kell a vonatok személyzetét értesíteni akkor, ha a Hívójelzés a főjelzőre kivezérelhető.

1697.	A vonatok személyzetét értesíteni kell akkor is a Hívójelzéssel felszerelt főjelző használhatatlanságáról vagy kezeletlenségéről, ha a Hívójelzés a főjelzőre kivezérelhető.

1698.	Ha a főjelző Hívójelzést adó berendezése is használhatatlanná válik, vagy azt bármely ok miatt nem kezelik, akkor a főjelzőt Hívójelzéssel fel nem szereltnek kell tekinteni.

1699.	Ha a vonat személyzetét nem lehetett értesíteni a Megállj! jelzést adó főjelző melletti közlekedésről, akkor a mozdonyvezető köteles a vonatot a Megállj! jelzést adó főjelző előtt megállítani.

1700.	A mozdonyvezető a használhatatlan vagy nem kezelt főjelző után következő váltókon legfeljebb 15 km/h sebességgel közlekedhet úgy, hogy a vonatot a jelentkező akadály előtt meg tudja állítani.

1701.	A mozdonyvezető a használhatatlan vagy nem kezelt főjelző után következő váltókon legfeljebb 20 km/h sebességgel közlekedhet úgy, hogy a vonatot a jelentkező akadály előtt meg tudja állítani.

1702.	A mozdonyvezető a használhatatlan vagy nem kezelt főjelző után következő váltókon legfeljebb 40 km/h sebességgel közlekedhet úgy, hogy a vonatot a jelentkező akadály előtt meg tudja állítani.

1703.	A mozdonyvezető a használhatatlan vagy nem kezelt főjelző után következő váltókon legfeljebb 25 km/h sebességgel közlekedhet úgy, hogy a vonatot a jelentkező akadály előtt meg tudja állítani.

1704.	Ha olyan főjelző mellett adnak Szabad az elhaladás! jelzést, amelynek használhatatlanságáról nem értesítették a vonatszemélyzetet, akkor a vonatot legkésőbb a főjelző előtt meg kell állítani.

1705.	Kézijelzéssel, vagy kitűzött Megállj! jelzővel megállított vonat csak a helyzet tisztázása, majd élőszóval kapott engedély után közlekedhet tovább.

1706.	Kézijelzéssel, vagy kitűzött Megállj! jelzővel megállított vonat a fékek feloldása után továbbközlekedhet.

1707.	Munkavonatként kell közlekedtetni minden esetben valamennyi olyan szolgálati vonatot, amelyet a pálya építése, fenntartása vagy bármely okból szükséges javítása céljából kell forgalomba helyezni.

1708.	Munkavonatként kell közlekedtetni minden esetben valamennyi olyan szolgálati vonatot, amelyet a pálya berendezéseinek építése, fenntartása vagy javítása céljából kell forgalomba helyezni.

1709.	Munkavonatként kell közlekedtetni minden esetben valamennyi olyan szolgálati vonatot, amelyet a pálya tartozékainak építése, fenntartása vagy javítása céljából kell forgalomba helyezni.

1710.	Munkavonatként kell közlekedtetni minden esetben valamennyi olyan szerelvényvonatot, amelyet a pálya építése, fenntartása vagy bármely okból szükséges javítása céljából kell forgalomba helyezni.

1711.	Munkavonatként kell közlekedtetni minden esetben valamennyi olyan szerelvényvonatot, amelyet a pálya berendezéseinek építése, fenntartása vagy javítása céljából kell forgalomba helyezni.

1712.	Munkavonatként kell közlekedtetni minden esetben valamennyi olyan szerelvényvonatot, amelyet a pálya tartozékainak építése, fenntartása vagy javítása céljából kell forgalomba helyezni.

1713.	Munkavonatként kell közlekedtetni minden esetben valamennyi olyan mozdonyvonatot, amelyet a pálya építése, fenntartása vagy bármely okból szükséges javítása céljából kell forgalomba helyezni.

1714.	Munkavonatként kell közlekedtetni minden esetben valamennyi olyan mozdonyvonatot, amelyet a pálya berendezéseinek építése, fenntartása vagy javítása céljából kell forgalomba helyezni.

1715.	Munkavonatként kell közlekedtetni minden esetben valamennyi olyan mozdonyvonatot, amelyet a pálya tartozékainak építése, fenntartása vagy javítása céljából kell forgalomba helyezni.

1716.	Munkavonatként kell közlekedtetni minden esetben valamennyi olyan segélyvonatot, amelyet a pálya építése, fenntartása vagy bármely okból szükséges javítása céljából kell forgalomba helyezni.

1717.	Munkavonatként kell közlekedtetni minden esetben valamennyi olyan segélyvonatot, amelyet a pálya berendezéseinek építése, fenntartása vagy javítása céljából kell forgalomba helyezni.

1718.	Munkavonatként kell közlekedtetni minden esetben valamennyi olyan segélyvonatot, amelyet a pálya tartozékainak építése, fenntartása vagy javítása céljából kell forgalomba helyezni.

1719.	Munkavonatként kell közlekedtetni minden esetben valamennyi olyan személyszállító vonatot, amelyet a pálya építése, fenntartása vagy bármely okból szükséges javítása céljából kell forgalomba helyezni.

1720.	Munkavonatként kell közlekedtetni minden esetben valamennyi olyan személyszállító vonatot, amelyet a pálya berendezéseinek építése, fenntartása vagy javítása céljából kell forgalomba helyezni.

1721.	Munkavonatként kell közlekedtetni minden esetben valamennyi olyan személyszállító vonatot, amelyet a pálya tartozékainak építése, fenntartása vagy javítása céljából kell forgalomba helyezni.

1722.	Az állomásról a nyílt vonal meghatározott pontjáig közlekedő és onnan az állomásra visszatérő vagy a szomszéd állomásig közlekedő munkavonatokat menetrend nélkül kell közlekedtetni.

1723.	A páros számú vonatokat indító állomás az MRN 2, MRN 4… menetrend nélküli vonatokat indítja, függetlenül attól, hogy a vonat visszatér az indító állomásra vagy a szomszéd állomásig közlekedik.

1724.	A páratlan számú vonatokat indító állomás az MRN 1, MRN 3… menetrend nélküli vonatokat indítja, függetlenül attól, hogy a vonat visszatér az indító állomásra vagy a szomszéd állomásig közlekedik.

1725.	A menetrend nélküli vonatokat indító állomás az MRN 1, MRN 2… menetrend nélküli vonatokat indítja, attól függően, hogy a vonat visszatér-e az indító állomásra vagy a szomszéd állomásig közlekedik.

1726.	A menetrend nélküli vonatokat indító állomás az MRN 1, MRN 11… menetrend nélküli vonatokat indítja, attól függően, hogy a vonat visszatér-e az indító állomásra vagy a szomszéd állomásig közlekedik.

1727.	A páros számú vonatokat indító állomás az MRN 2, MRN 12… menetrend nélküli vonatokat indítja, függetlenül attól, hogy a vonat visszatér az indító állomásra vagy a szomszéd állomásig közlekedik.

1728.	A páratlan számú vonatokat indító állomás az MRN 1, MRN 11… menetrend nélküli vonatokat indítja, attól függően, hogy a vonat visszatér-e az indító állomásra vagy a szomszéd állomásig közlekedik.

1729.	A páros számú vonatokat indító állomás az MRN 2, MRN 4… menetrend nélküli vonatokat indítja, attól függően, hogy a vonat visszatér-e az indító állomásra vagy a szomszéd állomásig közlekedik.

1730.	A páratlan számú vonatokat indító állomás az MRN 1, MRN 3… menetrend nélküli vonatokat indítja, függetlenül attól, hogy a vonat visszatér az indító állomásra vagy a szomszéd állomásig közlekedik.

1731.	A páratlan számú vonatokat indító állomás az MRN 2, MRN 4… menetrend nélküli vonatokat indítja, függetlenül attól, hogy a vonat visszatér az indító állomásra vagy a szomszéd állomásig közlekedik.

1732.	A páros számú vonatokat indító állomás az MRN 1, MRN 3… menetrend nélküli vonatokat indítja, függetlenül attól, hogy a vonat visszatér az indító állomásra vagy a szomszéd állomásig közlekedik.

1733.	A segélymozdonyokat és a segélyvonatokat kivéve (a nem vágányzár keretében) közlekedő menetrend nélküli vonatok a kiinduló állomástól legfeljebb a szomszédos állomásig közlekedhetnek.

1734.	A nem vágányzár keretében közlekedő menetrend nélküli munkavonatok a kiinduló állomástól legfeljebb a szomszédos állomásig közlekedhetnek.

1735.	A vontatva visszatérő munkavonat részére a bejárati jelzőt — ha lehetséges — kezelni kell.

1736.	Visszatérő munkavonat részére a nem kezelt bejárati jelző melletti behaladásra Hívójelzéssel, a jelző mellett adott Szabad az elhaladás! jelzéssel vagy élőszóval kell engedélyt adni.

1737.	A tolt menetben visszatérő munkavonatot a bejárati jelző előtt mindig meg kell állítani.

1738.	A tolt menetben visszatérő munkavonatot a bejárati jelző előtt mindig meg kell állítani. A behaladásra megállás után Hívójelzéssel vagy élőszóval kell engedélyt adni.

1739.	A tolt menetben visszatérő munkavonat részére a bejárati jelzőre továbbhaladást engedélyező jelzés nem vezérelhető ki.

1740.	A tolt menetben visszatérő munkavonat részére a bejárati jelzőre továbbhaladást engedélyező jelzés kivezérelhető.

1741.	A munkavonat személyzetével Írásbeli rendelkezésen közölni kell többek között a közlekedés közben figyelembe veendő különleges biztonsági és közlekedésszabályozási rendelkezéseket.

1742.	A munkavonat mozdonyvezetőjével és a vonatkísérő személyzettel Írásbeli rendelkezésen közölni kell többek között a megállás, rakodás vagy az egyéb munkavégzés helyét.

1743.	A munkavonat mozdonyvezetőjével és a vonatkísérő személyzettel Írásbeli rendelkezésen közölni kell többek között a visszatérésre vagy a továbbhaladásra vonatkozó rendelkezéseket.

1744.	A munkavonat mozdonyvezetőjével és a vonatkísérő személyzettel Írásbeli rendelkezésen közölni kell többek között a nyílt vonalról történő vissza- vagy továbbindulás legkésőbbi időpontját.

1745.	A munkavonat személyzetével Írásbeli rendelkezésen közölni kell többek között az alkalmazható legnagyobb sebességet, ha az a menetrendtől eltér, vagy ha a vonat menetrend nélkül közlekedik.

1746.	A munkavonat személyzetével Írásbeli rendelkezésen közölni kell többek között a bejárati jelző előtt történő megállásra vonatkozó rendelkezést, ha a vonat tolva tér vissza.

1747.	A munkavonat mozdonyvezetőjével és a vonatkísérő személyzettel Írásbeli rendelkezésen közölni kell többek között a körülményeknek megfelelő egyéb rendelkezéseket.

1748.	A munkavonat személyzetével indulás után élőszóban közölni kell többek között a közlekedés közben figyelembe veendő különleges biztonsági és közlekedésszabályozási rendelkezéseket.

1749.	A munkavonat mozdonyvezetőjével és a vonatkísérő személyzettel indulás után élőszóban közölni kell többek között a megállás, rakodás vagy az egyéb munkavégzés helyét.

1750.	A munkavonat mozdonyvezetőjével és a vonatkísérő személyzettel indulás után élőszóban közölni kell többek között a visszatérésre vagy a továbbhaladásra vonatkozó rendelkezéseket.

1751.	A munkavonat mozdonyvezetőjével és a vonatkísérő személyzettel indulás után élőszóban közölni kell többek között a nyílt vonalról történő vissza- vagy továbbindulás legkésőbbi időpontját.

1752.	A munkavonat személyzetével indulás után élőszóban közölni kell többek között az alkalmazható legnagyobb sebességet, ha az a menetrendtől eltér, vagy ha a vonat menetrend nélkül közlekedik.

1753.	A munkavonat személyzetével indulás után élőszóban közölni kell többek között a bejárati jelző előtt történő megállásra vonatkozó rendelkezést, ha a vonat tolva tér vissza.

1754.	A munkavonat mozdonyvezetőjével és a vonatkísérő személyzettel indulás után élőszóban közölni kell többek között a körülményeknek megfelelő egyéb rendelkezéseket.

1755.	A munkavonat személyzetével indulás előtt élőszóban közölni kell többek között a közlekedés közben figyelembe veendő különleges biztonsági és közlekedésszabályozási rendelkezéseket.

1756.	A munkavonat mozdonyvezetőjével és a vonatkísérő személyzettel indulás előtt élőszóban közölni kell többek között a megállás, rakodás vagy az egyéb munkavégzés helyét.

1757.	A munkavonat mozdonyvezetőjével és a vonatkísérő személyzettel indulás előtt élőszóban közölni kell többek között a visszatérésre vagy a továbbhaladásra vonatkozó rendelkezéseket.

1758.	A munkavonat mozdonyvezetőjével és a vonatkísérő személyzettel indulás előtt élőszóban közölni kell többek között a nyílt vonalról történő vissza- vagy továbbindulás legkésőbbi időpontját.

1759.	A munkavonat személyzetével indulás előtt élőszóban közölni kell többek között az alkalmazható legnagyobb sebességet, ha az a menetrendtől eltér, vagy ha a vonat menetrend nélkül közlekedik.

1760.	A munkavonat személyzetével indulás előtt élőszóban közölni kell többek között a bejárati jelző előtt történő megállásra vonatkozó rendelkezést, ha a vonat tolva tér vissza.

1761.	A munkavonat mozdonyvezetőjével és a vonatkísérő személyzettel indulás előtt élőszóban közölni kell többek között a körülményeknek megfelelő egyéb rendelkezéseket.

1762.	A munkavonat személyzetével élőszóban közölni kell többek között a közlekedés közben figyelembe veendő különleges biztonsági és közlekedésszabályozási rendelkezéseket.

1763.	A munkavonat mozdonyvezetőjével és a vonatkísérő személyzettel élőszóban közölni kell többek között a megállás, rakodás vagy az egyéb munkavégzés helyét.

1764.	A munkavonat mozdonyvezetőjével és a vonatkísérő személyzettel élőszóban közölni kell többek között a visszatérésre vagy a továbbhaladásra vonatkozó rendelkezéseket.

1765.	A munkavonat mozdonyvezetőjével és a vonatkísérő személyzettel élőszóban közölni kell többek között a nyílt vonalról történő vissza- vagy továbbindulás legkésőbbi időpontját.

1766.	A munkavonat személyzetével élőszóban közölni kell többek között az alkalmazható legnagyobb sebességet, ha az a menetrendtől eltér, vagy ha a vonat menetrend nélkül közlekedik.

1767.	A munkavonat személyzetével élőszóban közölni kell többek között a bejárati jelző előtt történő megállásra vonatkozó rendelkezést, ha a vonat tolva tér vissza.

1768.	A munkavonat mozdonyvezetőjével és a vonatkísérő személyzettel élőszóban közölni kell többek között a körülményeknek megfelelő egyéb rendelkezéseket.

1769.	A munkavonat személyzetével Hívójelzéssel közölni kell többek között a közlekedés közben figyelembe veendő különleges biztonsági és közlekedésszabályozási rendelkezéseket.

1770.	A munkavonat mozdonyvezetőjével és a vonatkísérő személyzettel Hívójelzéssel közölni kell többek között a megállás, rakodás vagy az egyéb munkavégzés helyét.

1771.	A munkavonat mozdonyvezetőjével és a vonatkísérő személyzettel Hívójelzéssel közölni kell többek között a visszatérésre vagy a továbbhaladásra vonatkozó rendelkezéseket.

1772.	A munkavonat mozdonyvezetőjével és a vonatkísérő személyzettel Hívójelzéssel közölni kell többek között a nyílt vonalról történő vissza- vagy továbbindulás legkésőbbi időpontját.

1773.	A munkavonat személyzetével Hívójelzéssel közölni kell többek között az alkalmazható legnagyobb sebességet, ha az a menetrendtől eltér, vagy ha a vonat menetrend nélkül közlekedik.

1774.	A munkavonat személyzetével Hívójelzéssel közölni kell többek között a bejárati jelző előtt történő megállásra vonatkozó rendelkezést, ha a vonat tolva tér vissza.

1775.	A munkavonat mozdonyvezetőjével és a vonatkísérő személyzettel Hívójelzéssel közölni kell többek között a körülményeknek megfelelő egyéb rendelkezéseket.

1776.	Munkavonatnál a vonali tolatásvezető köteles közlekedés közben a vonat haladási irányának megfelelő első jármű biztonságos tartózkodásra és jelzésadásra alkalmas helyén vagy a mozdonyon tartózkodni.

1777.	Munkavonatnál a vonali tolatásvezető vagy a vonat műszaki irányítója köteles gondoskodni az Írásbeli rendelkezésen közöltek végrehajtásáról.

1778.	Munkavonatnál a vonali tolatásvezető vagy a vonat műszaki irányítója köteles ügyelni a járművek megrakására, valamint a rakszelvény megtartására.

1779.	Munkavonatnál a vonali tolatásvezető vagy a vonat műszaki irányítója köteles gondoskodni a szétkapcsolt járművek megfutamodásának megakadályozásáról.

1780.	Munkavonatnál a vonali tolatásvezető vagy a vonat műszaki irányítója köteles ügyelni a menetrend betartására.

1781.	Munkavonatnál a vonali tolatásvezető vagy a vonat műszaki irányítója köteles ügyelni az űrszelvény megtartására.

1782.	Munkavonatot a nyílt vonalon legfeljebb 5‰-ig terjedő lejtőben szabad megosztani.

1783.	Munkavonatot a nyílt vonalon soha nem szabad megosztani.

1784.	Munkavonat megosztáskor ügyelni kell arra, hogy az egyes járműcsoportok állvatartása kézi-, rögzítőfékkel biztosított legyen.

1785.	Ha a nyíltvonali munkavégzés helye 5‰-nél nagyobb lejtőben fekszik, akkor a munkavonat mozdonyának megálláskor a legmélyebb ponton kell lennie.

1786.	Ha a nyíltvonali munkavégzés helye 5‰-nél nagyobb lejtőben fekszik, akkor a munkavonat mozdonyának megálláskor a legmagasabb ponton kell lennie.

1787.	Ha a nyíltvonali munkavégzés helye 5‰-nél nagyobb lejtőben fekszik, akkor a munkavonat mozdonyának megálláskor a legmeredekebb ponton kell lennie.

1788.	Nem szabad menetrend nélküli munkavonatot indítani, ha a két szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely között az értekezés lehetetlen, vagy ha a távolbalátás korlátozott.

1789.	Nem szabad menetrend nélküli munkavonatot indítani, ha a két szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely között az értekezés lehetetlen, vagy ha a szabadlátás korlátozott.

1790.	Segélymozdonyt kell kérni akkor, ha valamely vonat mozdonya szolgálatképtelenné vagy mozdonyvezetője cselekvőképtelenné vált és helyben nem lehet pótolni.

1791.	Segélyvonatot akkor kell kérni, ha elemi események (vihar, tűz, árvíz) olyan akadály keletkezett, amelyet a rendelkezésre álló eszközökkel és dolgozókkal nem lehet megszüntetni.

1792.	Segélyvonatot akkor kell kérni, ha baleset következtében olyan akadály keletkezett, amelyet a rendelkezésre álló eszközökkel és dolgozókkal nem lehet megszüntetni.

1793.	A segélykérés szövegében közölni kell a vonat számát, a megállás helyét, a segélykérés okát és azt is, hogy a segélyre melyik irányból van szükség.

1794.	Az állomásról a nyílt vonalra kihaladó és a következő állomás érintése nélkül visszatérő segélyvonatot vagy segélymozdonyt menetrend nélkül (MRN) kell közlekedtetni.

1795.	A segélymozdonyok, segélyvonatok menetrend nélkül több állomásközben is közlekedhetnek.

1796.	A segélymozdonyok, segélyvonatok menetrend nélkül a kiinduló állomástól legfeljebb a szomszédos állomásig közlekedhetnek.

1797.	A segélyvonatot vagy segélymozdonyt a nyíltvonalon segélyre szoruló vonat előtt fekvő utolsó forgalomszabályozást végző szolgálati helyen meg kell állítani.

1798.	Az utolsó forgalomszabályozást végző szolgálati helyen megállított segélyvonat vagy segélymozdony személyzetét értesíteni kell a segélyre szoruló vonat tartózkodási helyéről.

1799.	Ha a távolbalátás korlátozott, akkor a segélyvonattal vagy segélymozdonnyal a segélyre szoruló vonat előtt az utolsó 400 méteren belül legfeljebb 15 km/h sebességgel szabad közlekedni.

1800.	Ha a segélyvonat vagy a segélymozdony a segélyre szoruló vonatot az eredeti irányának megfelelően vontatja be, akkor a főjelzőket kezelni kell.

1801.	Ha a segélyvonat vagy a segélymozdony a segélyre szoruló vonatot az eredeti irányának megfelelően vontatja be, akkor a főjelzőket tilos kezelni.

1802.	A kiindulási állomáson a vonatot és a vonatszemélyzetet indulás előtt el kell látni az F.1. sz. Jelzési Utasításban meghatározott jelzőeszközökkel.

1803.	A szolgálat átvételekor az állomáson a vonatszemélyzetet el kell látni az F.1. sz. Jelzési Utasításban meghatározott jelzőeszközökkel.

1804.	A szolgálat átvételekor az fűtőházban a vonatszemélyzetet el kell látni az F.1. sz. Jelzési Utasításban meghatározott jelzőeszközökkel.

1805.	A vonatszemélyzet a szolgálat ellátásához szükséges, megfelelő jelzőeszközöket, munkaeszközöket és nyomtatványokat köteles szolgálatban állandóan hozzáférhető helyen tartani.

1806.	A vonatok személyzete részére elsősegélycsomagot a mozdonyon kell biztosítani.

1807.	Az élet és testi épség megóvása érdekében vonatközlekedés közben nem szabad a járművek lépcsőjén, rakományán vagy tetején tartózkodni.

1808.	Az élet és testi épség megóvása érdekében vonatközlekedés közben nem szabad a járművekről messze kihajolni.

1809.	Az élet és testi épség megóvása érdekében vonatközlekedés közben nem szabad személyszállító kocsik feljáróajtóit kinyitni.

1810.	Az élet és testi épség megóvása érdekében vonatközlekedés közben nem szabad lépésnél nagyobb sebességgel mozgó járműre felugrani, vagy ilyen járműről leugrani.

1811.	Vonatközlekedés közben a mozdonyvezető mellett figyelőszolgálatot ellátó dolgozó előre és hátra tekintéssel köteles figyelni a vonatot és a pályát.

1812.	Vonatközlekedés közben a mozdonyvezető mellett figyelőszolgálatot ellátó dolgozó előre és hátra tekintéssel köteles figyelni az útátjárókat és a figyelmeztető jeleket.

1813.	Vonatközlekedés közben a mozdonyvezető mellett figyelőszolgálatot ellátó dolgozó előre és hátra tekintéssel köteles figyelni a jelzőkkel és a jelzőeszközökkel adott jelzéseket.

1814.	Vonatközlekedés közben a mozdonyvezető mellett figyelőszolgálatot ellátó dolgozó előre és hátra tekintéssel köteles figyelni a váltóra történő ráhaladás előtt a lehetőségekhez képest a váltó állását.

1815.	Vonatközlekedés közben a mozdonyvezető mellett figyelőszolgálatot ellátó dolgozó előre és hátra tekintéssel köteles figyelni a vágányutat és a Biztonsági határjelzők utáni térséget.

1816.	Tolt vonatnál az első járművön tartózkodó vonatkísérő előre és hátra tekintéssel köteles figyelni a vonatot és a pályát.

1817.	Tolt vonatnál az első járművön tartózkodó vonatkísérő előre és hátra tekintéssel köteles figyelni az útátjárókat és a figyelmeztető jeleket.

1818.	Tolt vonatnál az első járművön tartózkodó vonatkísérő előre és hátra tekintéssel köteles figyelni a jelzőkkel és a jelzőeszközökkel adott jelzéseket.

1819.	Tolt vonatnál az első járművön tartózkodó vonatkísérő előre és hátra tekintéssel köteles figyelni a váltóra történő ráhaladás előtt a lehetőségekhez képest a váltó állását.

1820.	Tolt vonatnál az első járművön tartózkodó vonatkísérő előre és hátra tekintéssel köteles figyelni a vágányutat és a Biztonsági határjelzők utáni térséget.

1821.	Vonatközlekedés közben a mozdonyvezető mellett figyelőszolgálatot ellátó dolgozó nem köteles figyelni a vonatot és a pályát.

1822.	Vonatközlekedés közben a mozdonyvezető mellett figyelőszolgálatot ellátó dolgozó nem köteles figyelni az útátjárókat és a figyelmeztető jeleket.

1823.	Vonatközlekedés közben a mozdonyvezető mellett figyelőszolgálatot ellátó dolgozó nem köteles figyelni a jelzőkkel és a jelzőeszközökkel adott jelzéseket.

1824.	Vonatközlekedés közben a mozdonyvezető mellett figyelőszolgálatot ellátó dolgozó nem köteles figyelni a váltóra történő ráhaladás előtt a lehetőségekhez képest a váltó állását.

1825.	Vonatközlekedés közben a mozdonyvezető mellett figyelőszolgálatot ellátó dolgozó nem köteles figyelni a vágányutat és a Biztonsági határjelzők utáni térséget.

1826.	Tolt vonatnál az első járművön tartózkodó vonatkísérő nem köteles figyelni a vonatot és a pályát.

1827.	Tolt vonatnál az első járművön tartózkodó vonatkísérő nem köteles figyelni az útátjárókat és a figyelmeztető jeleket.

1828.	Tolt vonatnál az első járművön tartózkodó vonatkísérő nem köteles figyelni a jelzőkkel és a jelzőeszközökkel adott jelzéseket.

1829.	Tolt vonatnál az első járművön tartózkodó vonatkísérő nem köteles figyelni a váltóra történő ráhaladás előtt a lehetőségekhez képest a váltó állását.

1830.	Tolt vonatnál az első járművön tartózkodó vonatkísérő nem köteles figyelni a vágányutat és a Biztonsági határjelzők utáni térséget.

1831.	A távolbalátás vagy a szabadlátás korlátozottsága esetén fokozott gonddal kell figyelni a pálya mellett lévő jelzőket, jelzéseket és a vezetőállás jelző jelzéseit.

1832.	A távolbalátás vagy a szabadlátás korlátozottsága esetén nem kell figyelni a pálya mellett lévő jelzőket, jelzéseket és a vezetőállás jelző jelzéseit.

1833.	A mozdonyon (vezérlőkocsin) figyelésre kötelezettek a megfigyelés eredményét kötelesek egymással közölni, melyet a vevő dolgozó köteles megismételni.

1834.	Ha a vonatszemélyzet helytelenül álló váltót vesz észre, akkor köteles a vonatot lehetőleg még az első helytelenül álló váltó előtt megállítani.

1835.	Ha a vonatszemélyzetnek a váltó helyes állása tekintetében kételyei támadnak, akkor köteles a vonatot lehetőleg még az első helytelenül álló váltó előtt megállítani.

1836.	Ha a vonatszemélyzet az adott irányban történő ki- vagy behaladást nem tartja megengedhetőnek, akkor köteles a vonatot lehetőleg még az első helytelenül álló váltó előtt megállítani.

1837.	Főjelzővel vagy kitűzött Megállj! jelzővel adott Megállj! jelzés meghaladásakor a megállított vonatot a továbbhaladásig állva kell tartani, sohasem szabad a jelző mögé visszatolni.

1838.	Főjelzővel vagy kitűzött Megállj! jelzővel adott Megállj! jelzés meghaladásakor a megállított vonattal haladéktalanul vissza kell tolni a jelző elé.

1839.	Főjelzővel adott Megállj! jelzés meghaladásakor a megállított vonattal haladéktalanul vissza kell tolni a jelző elé.

1840.	Kitűzött Megállj! jelzővel adott Megállj! jelzés meghaladásakor a megállított vonattal haladéktalanul vissza kell tolni a jelző elé.

1841.	Figyelembe jövő Biztonsági határjelző meghaladásakor a megállított vonattal haladéktalanul vissza kell tolni a jelző elé.

1842.	Személyszállító vonatnál a vonatkísérő személyzet a megállás okáról köteles tájékoztatni az utasokat, és az utasok biztonsága érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni.

1843.	A nyílt vonalon rendkívüli ok miatti megállásról jelentést kell tenni a forgalmi szolgálattevőnek, vagy a forgalmi vonalirányítónak.

1844.	A nyílt vonalon rendkívüli ok miatt megállított vonat mozdonyvezetője köteles eldönteni, hogy a vonat továbbhaladhat-e.

1845.	A nyílt vonalon rendkívüli ok miatt megállított vonat vezető jegyvizsgálója köteles eldönteni, hogy a vonat továbbhaladhat-e.

1846.	A nyílt vonalon rendkívüli ok miatt megállított vonat vonali tolatásvezetője köteles eldönteni, hogy a vonat továbbhaladhat-e.

1847.	A nyílt vonalon rendkívüli ok miatt megállított esetén a mögöttes állomás forgalmi szolgálattevője köteles eldönteni, hogy a vonat továbbhaladhat-e.

1848.	A nyílt vonalon rendkívüli ok miatt megállított esetén a forgalmi vonalirányító köteles eldönteni, hogy a vonat továbbhaladhat-e.

1849.	A nyílt vonalon továbbhaladást veszélyeztető körülmény miatt a vonatot meg kell állítani.

1850.	A vonaton észlelt műszaki hiba miatt a vonatot akár a nyílt vonalon is meg kell állítani.

1851.	A nyílt vonalon észlelt veszélyeztető körülményt vagy a műszaki hibát meg kell szüntetni, szükség esetén pedig segélyt kell kérni.

1852.	A vonat az állomásról és a nyílt vonalról menetrend szerinti sebességgel közlekedhet a célállomásig, ha az elején lévő három lámpa közül kettő együtt világít.

1853.	A célállomásról a vonat mozdonya kettő működő fehér lámpával csak a legközelebbi javításra kijelölt helyig, kizárólag mozdonyvonatként közlekedhet.

1854.	A vonat a nyílt vonalról egy működő fehér lámpával a következő állomásig fokozott figyelemmel, menetrend szerinti sebességgel közlekedhet, ahol a hiba elhárítása céljából meg kell állni.

1855.	Ha az egy működő fehér lámpájú vonat már egy állomásközt ment, és a hiányosság nem szüntethető meg, akkor a mozdonyt szolgálatképtelennek kell tekinteni.

1856.	Ha a vonat elején egyetlen lámpa sem világít, akkor a vonat elejét sötétben egy fehér fényű kézi jelzőlámpával kell megjelölni.

1857.	Ha a vonat elején egyetlen lámpa sem világít, akkor ha a távolbalátás korlátozott nappal is, egy fehér fényű kézi jelzőlámpával kell megjelölni.

1858.	Ha a vonat elején egyetlen lámpa sem világít, akkor a vonat a nyílt vonalról a következő állomásig legfeljebb 25 km/h sebességgel közlekedhet, ahol a hiba elhárítása céljából meg kell állni.

1859.	Ha a vonat elején egyetlen lámpa sem világít, és a hiányosság az első érintett állomáson nem szüntethető meg, akkor a mozdonyt szolgálatképtelennek kell tekinteni.

1860.	A vonat az állomásról és a nyílt vonalról menetrend szerinti sebességgel közlekedhet, de csak a következő állomásig, ha az elején lévő három lámpa közül kettő együtt világít.

1861.	A célállomásról a vonat mozdonya kettő működő fehér lámpával csak a legközelebbi javításra kijelölt helyig, kizárólag szerelvényvonatként közlekedhet.

1862.	A célállomásról a vonat mozdonya kettő működő fehér lámpával csak a legközelebbi javításra kijelölt helyig, kizárólag munkavonatként közlekedhet.

1863.	A célállomásról a vonat mozdonya kettő működő fehér lámpával csak a legközelebbi javításra kijelölt helyig, kizárólag menetrend nélküli vonatként közlekedhet.

1864.	A célállomásról a vonat mozdonya kettő működő fehér lámpával csak a legközelebbi javításra kijelölt helyig, kizárólag szolgálati vonatként közlekedhet.

1865.	A vonat a nyílt vonalról egy működő fehér lámpával a célállomásig fokozott figyelemmel, menetrend szerinti sebességgel közlekedhet, ahol a hiba elhárítása céljából meg kell állni.

1866.	Ha az egy működő fehér lámpájú vonat már egy teljes kört ment, és a hiányosság nem szüntethető meg, akkor a mozdonyt szolgálatképtelennek kell tekinteni.

1867.	Ha a vonat elején egyetlen lámpa sem világít, akkor a vonat elejét sötétben két vörös kézi jelzőlámpával kell megjelölni.

1868.	Ha a vonat elején egyetlen lámpa sem világít, akkor a vonat elejét sötétben egy vörös kézi jelzőlámpával kell megjelölni.

1869.	Ha a vonat elején egyetlen lámpa sem világít, akkor a vonat elejét, ha a távolbalátás korlátozott nappal is, egy fehér és egy vörös kézi jelzőlámpával kell megjelölni.

1870.	Ha a vonat elején egyetlen lámpa sem világít, akkor a vonat elejét, ha a távolbalátás korlátozott nappal is, két vörös kézi jelzőlámpával kell megjelölni.

1871.	Ha a vonat elején egyetlen lámpa sem világít, akkor a vonat elejét, ha a távolbalátás korlátozott nappal is, egy vörös kézi jelzőlámpával kell megjelölni.

1872.	Ha a vonat elején egyetlen lámpa sem világít, akkor a vonat elejét, ha a távolbalátás korlátozott nappal is, egy fehér és egy vörös kézi jelzőlámpával kell megjelölni.

1873.	Ha a vonat elején egyetlen lámpa sem világít, akkor a vonat a nyílt vonalról a következő állomásig legfeljebb 40 km/h sebességgel közlekedhet, ahol a hiba elhárítása céljából meg kell állni.

1874.	Ha a vonat elején egyetlen lámpa sem világít, akkor a vonat a nyílt vonalról a következő állomásig legfeljebb 15 km/h sebességgel közlekedhet, ahol a hiba elhárítása céljából meg kell állni.

1875.	Ha a vonat elején egyetlen lámpa sem világít, akkor a vonat a nyílt vonalról a következő állomásig legfeljebb 5 km/h sebességgel közlekedhet, ahol a hiba elhárítása céljából meg kell állni.

1876.	Ha a vonat elején egyetlen lámpa sem világít, akkor a vonat a nyílt vonalról a következő állomásig legfeljebb 10 km/h sebességgel közlekedhet, ahol a hiba elhárítása céljából meg kell állni.

1877.	Ha a vonat elején egyetlen lámpa sem világít, akkor a vonat a nyílt vonalról a célállomásig legfeljebb 40 km/h sebességgel közlekedhet, ahol a hiba elhárítása céljából meg kell állni.

1878.	Ha a vonat elején egyetlen lámpa sem világít, akkor a vonat a nyílt vonalról a célállomásig legfeljebb 15 km/h sebességgel közlekedhet, ahol a hiba elhárítása céljából meg kell állni.

1879.	Ha a vonat elején egyetlen lámpa sem világít, akkor a vonat a nyílt vonalról a célállomásig legfeljebb 5 km/h sebességgel közlekedhet, ahol a hiba elhárítása céljából meg kell állni.

1880.	Ha a vonat elején egyetlen lámpa sem világít, akkor a vonat a nyílt vonalról a célállomásig legfeljebb 10 km/h sebességgel közlekedhet, ahol a hiba elhárítása céljából meg kell állni.

1881.	Ha a vonat elején egyetlen lámpa sem világít, akkor a vonat a nyílt vonalról a célállomásig legfeljebb 25 km/h sebességgel közlekedhet, ahol a hiba elhárítása céljából meg kell állni.

1882.	Ha a vonat elején egyetlen lámpa sem világít, és a hiányosság az első érintett állomáson nem szüntethető meg, akkor a mozdonyt tolómozdonynak kell tekinteni.

1883.	Ha a vonat elején egyetlen lámpa sem világít, és a hiányosság az első érintett állomáson nem szüntethető meg, akkor a mozdonyt vontatott járműnek kell tekinteni.

1884.	Ha a vonat elején egyetlen lámpa sem világít, és a hiányosság a célállomáson nem szüntethető meg, akkor a mozdonyt vontatott járműnek kell tekinteni.

1885.	Ha a vonat elején egyetlen lámpa sem világít, és a hiányosság a célállomáson nem szüntethető meg, akkor a mozdonyt tolómozdonynak kell tekinteni.

1886.	Ha a vonat elején egyetlen lámpa sem világít, és a hiányosság az első érintett állomáson nem szüntethető meg, akkor a mozdonyt menetrend nélkülinek kell tekinteni.

1887.	Ha a vonat elején egyetlen lámpa sem világít, és a hiányosság az első érintett állomáson nem szüntethető meg, akkor a mozdonyt menetrend nélkülinek kell tekinteni.

1888.	Ha a vonat elején egyetlen lámpa sem világít, és a hiányosság a célállomáson nem szüntethető meg, akkor a mozdonyt menetrend nélkülinek kell tekinteni.

1889.	Ha a vonat elején egyetlen lámpa sem világít, és a hiányosság a célállomáson nem szüntethető meg, akkor a mozdonyt menetrend nélkülinek kell tekinteni.

1890.	Személyszállító vonatok esetén, ha a vonat végén lévő 2 darab vörös fényű lámpa közül csak az egyik világít, a vonat a célállomásig közlekedhet.

1891.	Személyszállító vonatok kocsijaiból összeállított szerelvényvonatok esetén, ha a vonat végén lévő 2 darab vörös fényű lámpa közül csak az egyik világít, a vonat a célállomásig közlekedhet.

1892.	Mozdonyvonatok esetén, ha a vonat végén lévő 2 darab vörös fényű lámpa közül csak az egyik világít, a vonat a célállomásig közlekedhet.

1893.	Személyszállító vonatok esetén, ha a vonat végén egyetlen vörös fényű lámpa sem világít, haladéktalanul intézkedni kell a vonat megállítására és a hiányosság megszüntetésére.

1894.	Mozdonyvonatok esetén, ha a vonat végén egyetlen vörös fényű lámpa sem világít, haladéktalanul intézkedni kell a vonat megállítására és a hiányosság megszüntetésére.

1895.	Személyszállító vonatok esetén, ha a vonat végét egy vörös fényű lámpával sem lehet megjelölni, akkor 2 darab zárjelző táblát kell alkalmazni.

1896.	Személyszállító vonatok kocsijaiból összeállított szerelvényvonatok esetén, ha a vonat végét egy vörös fényű lámpával sem lehet megjelölni, akkor 2 darab zárjelző táblát kell alkalmazni.

1897.	Mozdonyvonatok esetén, ha a vonat végét egy vörös fényű lámpával sem lehet megjelölni, akkor 2 darab zárjelző táblát kell alkalmazni.

1898.	Személyszállító vonatok esetén, ha a vonat végén lévő 2 darab vörös fényű lámpa közül csak az egyik világít, a vonat csak a következő állomásig közlekedhet.

1899.	Személyszállító vonatok kocsijaiból összeállított szerelvényvonatok esetén, ha a vonat végén lévő 2 darab vörös fényű lámpa közül csak az egyik világít, a vonat csak a következő állomásig közlekedhet.

1900.	Mozdonyvonatok esetén, ha a vonat végén lévő 2 darab vörös fényű lámpa közül csak az egyik világít, a vonat csak a következő állomásig közlekedhet.

1901.	Személyszállító vonatok esetén, ha a vonat végén egyetlen vörös fényű lámpa sem világít, a vonat a célállomásig közlekedhet.

1902.	Személyszállító vonatok kocsijaiból összeállított szerelvényvonatok esetén, ha a vonat végén egyetlen vörös fényű lámpa sem világít, a vonat a célállomásig közlekedhet.

1903.	Mozdonyvonatok esetén, ha a vonat végén egyetlen vörös fényű lámpa sem világít, a vonat a célállomásig közlekedhet.

1904.	Személyszállító vonatok esetén, ha a vonat végén egyetlen vörös fényű lámpa sem világít, a vonat csak a következő állomásig közlekedhet.

1905.	Személyszállító vonatok kocsijaiból összeállított szerelvényvonatok esetén, ha a vonat végén egyetlen vörös fényű lámpa sem világít, a vonat csak a következő állomásig közlekedhet.

1906.	Mozdonyvonatok esetén, ha a vonat végén egyetlen vörös fényű lámpa sem világít, a vonat a következő állomásig közlekedhet.

1907.	Személyszállító vonatok esetén, ha a vonat végét egy vörös fényű lámpával sem lehet megjelölni, akkor a vonat középállomásról nem indítható el.

1908.	Személyszállító vonatok kocsijaiból összeállított szerelvényvonatok esetén, ha a vonat végét egy vörös fényű lámpával sem lehet megjelölni, akkor a vonat középállomásról nem indítható el.

1909.	Személyszállító vonatok esetén, ha a vonat végét egy vörös fényű lámpával sem lehet megjelölni, akkor a vonat csak a következő állomásig közlekedhet.

1910.	Személyszállító vonatok kocsijaiból összeállított szerelvényvonatok esetén, ha a vonat végét egy vörös fényű lámpával sem lehet megjelölni, akkor a vonat csak a következő állomásig közlekedhet.

1911.	Mozdonyvonatok esetén, ha a vonat végét egy vörös fényű lámpával sem lehet megjelölni, akkor a vonat csak a következő állomásig közlekedhet.

1912.	Személyszállító vonatok esetén, ha a vonat végét egy vörös fényű lámpával sem lehet megjelölni, akkor a vonat a célállomásig közlekedhet.

1913.	Személyszállító vonatok kocsijaiból összeállított szerelvényvonatok esetén, ha a vonat végét egy vörös fényű lámpával sem lehet megjelölni, akkor a vonat a célállomásig közlekedhet.

1914.	Mozdonyvonatok esetén, ha a vonat végét egy vörös fényű lámpával sem lehet megjelölni, akkor a vonat a célállomásig közlekedhet.

1915.	A vonatszemélyzet a forgalmi vonalirányítónak, és a forgalmi szolgálattevőnek köteles jelentést tenni a helyhez kötött jelzőkkel kapcsolatos rendellenességről.

1916.	A vonatszemélyzet a forgalmi vonalirányítónak, és a forgalmi szolgálattevőnek köteles jelentést tenni a vonatot veszélyeztető rosszindulatú cselekményről.

1917.	A vonatszemélyzet a forgalmi vonalirányítónak, és a forgalmi szolgálattevőnek köteles jelentést tenni a rendkívüli megállásról.

1918.	A vonatszemélyzet a forgalmi vonalirányítónak, és a forgalmi szolgálattevőnek köteles jelentést tenni a rendkívüli megállást követően a közlekedést akadályozó körülmény megszűnéséről.

1919.	Ha a vonatot a nyílt vonalon a vonaton észlelt hiba vagy hiányosság miatt állították meg, akkor a vonatszemélyzet köteles a hibát megszüntetni.

1920.	Ha ön sérült pályarészt fedez fel, akkor ezt a körülményt a rendelkezésre álló értekező berendezésen állomáson a forgalmi szolgálattevővel köteles közölni.

1921.	Ha ön sérült pályarészt fedez fel, akkor ezt a körülményt a rendelkezésre álló értekező berendezésen forgalmi szolgálattevőkkel vagy a forgalmi vonalirányítóval köteles közölni.

1922.	Ha a sérült pályarész felfedezése után úgy ítéli meg, hogy a pályarész a sérülés ellenére még járható, azon eleinte legfeljebb 5 km/h sebesség alkalmazható.

1923.	Ha a sérült pályarész felfedezése után úgy ítéli meg, hogy a pályarész a sérülés ellenére még járható, azon eleinte legfeljebb 10 km/h sebesség alkalmazható.

1924.	Ha a sérült pályarész felfedezése után úgy ítéli meg, hogy a pályarész a sérülés ellenére még járható, azon eleinte legfeljebb 15 km/h sebesség alkalmazható.

1925.	Ha a sérült pályarész felfedezése után úgy ítéli meg, hogy a pályarész a sérülés ellenére még járható, azon eleinte legfeljebb 20 km/h sebesség alkalmazható.

1926.	Ha a sérült pályarész felfedezése után úgy ítéli meg, hogy a pályarész a sérülés ellenére még járható, azon eleinte legfeljebb 25 km/h sebesség alkalmazható.

1927.	Ha a sérült pályarész felfedezése után úgy ítéli meg, hogy a pályarész a sérülés ellenére még járható, azon eleinte legfeljebb 40 km/h sebesség alkalmazható.

1928.	Ha a sérült pályarész felfedezése után úgy ítéli meg, hogy a pályarész a sérülés ellenére még járható, azon eleinte legfeljebb lépésben szabad áthaladni vonattal.

1929.	Ha a sérült pályarész felfedezése után úgy ítéli meg, hogy a pályarész a sérülés ellenére még járható, azon eleinte legfeljebb lépésben szabad áthaladni vonattal.

1930.	Ha ön sérült pályarészt fedez fel, akkor az adott pályarészt megvizsgálás nélkül a forgalomból ki kell zárni a pályafelügyeletet ellátó szakember megérkezéséig.

1931.	Ha a nyílt vonalon megállt vonat emelkedésben fekvő pályarész miatt nem tud elindulni, akkor a visszatoláshoz nem kell engedélyt kérni.

1932.	Ha a nyílt vonalon megállt vonat emelkedésben fekvő pályarész miatt nem tud elindulni, akkor a visszatoláshoz a forgalmi vonalirányítótól kell engedélyt kérni.

1933.	Tolt vonat részére a bejárati jelzőket nem szabad kezelni.

1934.	Tolt vonat részére a bejárati jelzőket mindig kezelni kell.

1935.	Tolt vonat részére a bejárati jelző mellett mindig Szabad az elhaladás! jelzést kell adni.

1936.	Tolt vonat részére a bejárati jelző mellett mindig Megállj! jelzést kell adni.

1937.	Tolt vonattal a bejárati jelző előtt mindig meg kell állni.

1938.	Tolt vonattal a bejárati jelző előtt csak akkor kell megállni, ha mellette Megállj! jelzést adnak.

1939.	Tolt vonattal a bejárati jelző előtt csak akkor kell megállni, ha nem adnak mellette Szabad az elhaladás! Jelzést.

1940.	Tolt vonattal a bejárati jelzőtől csak Hívójelzéssel vagy élőszóval kapott engedély után szabad behaladni.

1941.	Tolt vonattal a bejárati jelzőtől csak továbbhaladást engedélyező jelzéssel szabad behaladni.

1942.	A közlekedő vonatok személyzete a járművek vizsgálata, javítása céljából azok közé, alá vagy fölé csak a mozdonyvezető engedélyével léphet.

1943.	A közlekedő vonatok személyzete a járművek vizsgálata, javítása céljából azok közé, alá vagy fölé csak a forgalmi szolgálattevő engedélyével léphet.

1944.	A közlekedő vonatok személyzete a járművek vizsgálata, javítása céljából azok közé, alá vagy fölé csak a forgalmi vonalirányító engedélyével léphet.

1945.	A közlekedő vonatok személyzete még a járművek vizsgálata, javítása céljából sem léphet azok közé, alá vagy fölé.

1946.	A pálya műszaki állapota miatt elrendelt lassúmenetek időtartamukat tekintve lehetnek állandó vagy ideiglenes jellegűek.

1947.	A pálya műszaki állapota miatt elrendelt lassúmenetek időtartamukat tekintve lehetnek határozott vagy határozatlan jellegűek.

1948.	Az induló vonatok személyzetét a rendelkező és vonatindító állomások forgalmi szolgálattevői kötelesek Írásbeli rendelkezésen értesíteni az elrendelt lassúmenetekről.

1949.	Az induló vonatok személyzetét csak a rendelkező állomások forgalmi szolgálattevői kötelesek Írásbeli rendelkezésen értesíteni az elrendelt lassúmenetekről.

1950.	Az induló vonatok személyzetét csak a vonatindító állomások forgalmi szolgálattevői kötelesek Írásbeli rendelkezésen értesíteni az elrendelt lassúmenetekről.

1951.	Az induló vonatok személyzetét csak a szomszédos állomások forgalmi szolgálattevői kötelesek Írásbeli rendelkezésen értesíteni az elrendelt lassúmenetekről.

1952.	A lassan bejárandó pályarészek helyéről és az azokon alkalmazható sebességről a vonatok személyzetét értesíteni kell.

1953.	A mellékvágányra elrendelt lassúmenetről az állomási személyzetet Parancskönyvben kell értesíteni.

1954.	A mellékvágányra elrendelt lassúmenetről a tolatást végző személyzetet az Utasítás tolatás engedélyezésére vonatkozó előírásai szerint kell értesíteni.

1955.	Személyszállító vonatnál nem szabad a mozdonyt hóakadály áttörése céljából lekapcsolni a vonatról.

1956.	Előírások hiányában a dolgozók olyan intézkedéseket kötelesek tenni, amelyek megítélésük szerint az adott helyzetben a legeredményesebbek és legbiztonságosabbak.

1957.	A cselekvőképtelenségeket, rendkívüli eseményeket, baleseteket, valamint a forgalom biztonságát veszélyeztető körülményeket Eseménykönyvben kell jelenteni.

1958.	Balesetről, váratlan vasúti eseményről, továbbá minden olyan rendkívüli eseményről, amely balesetet vagy forgalmi zavart okozhat, a dolgozók közvetlen felettesüknek azonnal kötelesek jelentést tenni.

1959.	Ha a pálya járhatatlansága miatt a személyszállító és tehervonatokat vissza kell tartani, akkor a továbbutazásra váró utasokat tájékoztatni kell a helyzet alakulásáról.

MÁV ZRT. F.2.SZ. FORGALMI UTASÍTÁS (VHF/64299-1/2020-ITM):

PÁROSÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS, RÖVID VÁLASZ

1960.	Egészítse ki az alábbi szöveget, hogy mit kell érteni a "vonat személyzetét értesíteni kell" kifejezés alatt!

1961.	Egészítse ki az alábbi szöveget, hogy mit kell érteni a "járműmegfutamodás" kifejezés alatt!

1962.	Sorolja fel a váltók forgalmi szempontból figyelembe veendő 9 alkatrészét!

1963.	Ismertesse a váltó alkatrészei közül a csúcssíneket és a tősíneket, és azok feladatát, valamint az átállítás utáni kívánatos helyzetüket!

1964.	Ismertesse a csúcssínek és a tősínek átállítás utáni kívánatos helyzetét és a feles állás fogalmát!

1965.	Ismertesse a feles állás fogalmát!

1966.	Ismertesse a sínszékek és a csúcssínemelő szerkezetek feladatát!

1967.	Ismertesse az összekötő rúd (rudak) feladatát!

1968.	Ismertesse a csúcssínrögzítő szerkezetek feladatát!

1969.	Ismertesse az állítószerkezet feladatát és sorolja fel a fajtáit!

1970.	Ismertesse a váltójelző feladatát!

1971.	Ismertesse a váltózár feladatát!

1972.	Sorolja fel, hogy forgalombiztonsági szempontból milyen váltókat különböztetünk meg!

1973.	Ismertesse, hogy miről fogják önt értesíteni, ha az állomási fénysorompón a biztosítóberendezés kezelése után a közúton közlekedők számára megtévesztő villogó fehér fényt nem lehetett megszüntetni!

1974.	Egészítse ki a szöveget, hogy mi az eljárás az állomási fénysorompó használhatatlansága esetén!

1975.	Egészítse ki a tolatás engedélyezéséről szóló szöveget!

1976.	Sorolja fel, hogy a tolatás engedélyezése milyen módon történhet és írja oda az adott eset mellé, hogy abban az esetben milyen módon kell engedélyezni a tolatást!

1977.	Egészítse ki a szöveget, hogy a tolatás vezetője az első mozgás megkezdése előtt miről köteles intézkedni!

1978.	Egészítse ki a szöveget, hogy a tolatás vezetője minden mozgás megkezdése előtt miről köteles személyesen vagy az általa a tolatásban résztvevők részére kiadott rendelkezések végrehajtását igazoló bejelentés alapján meggyőződni!

1979.	Párosítsa össze, hogy a tolatás vezetőjének miről kell intézkednie az első mozgás megkezdése előtt és miről kell meggyőződnie minden mozgás megkezdése előtt!

1980.	Egészítse ki a szöveget, hogy a tolatás vezetőjének mit kell közölnie a mozdonyvezetővel, amikor a tolatási mozgás megkezdésére és annak mikénti végrehajtására utasítja őt!

1981.	Rajzolja be az ábrába, hogy hova kell rögzítősarut elhelyezni a járműmegfutamodás elleni védekezés alkalmával.

1982.	Állapítsa meg az ábráról, hogy helyesen vannak-e elhelyezve a megfutamodás elleni védekezés miatt odatett rögzítősaruk.

1983.	Ha szükséges, biztosítsa előírásszerűen az ábrákon lévő járműveket megfutamodás ellen a rögzítősaruk helyének berajzolásával.

1984.	Karikázza be azokat a kerekek alatti helyeket jelölő számokat, ahova a járműmegfutamodás elleni biztosítás alkalmával rögzítősarut kell elhelyezni.

1985.	Egészítse ki az állomástávolságú közlekedés alapszabályáról szóló szöveget!

1986.	Egészítse ki a foglalt vágányra történő vonatfogadásról szóló szöveget!

1987.	Egészítse ki a Megállj! jelzés meghaladásakor követendő eljárásról szóló szöveget!

MÁV ZRT. F.2.SZ. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI (VHF/64299-1/2020- ITM):

IGAZ-HAMIS

1988.	Azokra az esetekre, amelyekre az F.2. 3. sz. Függelék nem tartalmaz eltérő előírásokat, az Utasítás, valamint az F.1. sz. Jelzési Utasítás vonatkozó előírásai érvényesek.

1989.	Keskeny nyomtávolságú vasútvonalakon anyaghalmot és egyéb tárgyat a vágánytengelytől legalább 1650 mm távolságra kell elhelyezni.

1990.	A középütközős nem önműködő kapcsolókészülékkel felszerelt járművek kapcsolása kapcsolótaggal történik.

1991.	A középütközős nem önműködő kapcsolókészülékkel felszerelt járművek összekapcsoláskor az egyik járművön levő kapcsolótagot a másik jármű ütközőfejében kell elhelyezni és ott csapszeggel rögzíteni.

1992.	A középütközős nem önműködő kapcsolókészülékkel felszerelt járműveket csak álló helyzetükben szabad szétkapcsolni.

1993.	A középütközős nem önműködő kapcsolókészülékkel felszerelt járművek összekapcsolása történhet álló és mozgó járműveknél egyaránt.

1994.	Álló járműre történő rájárás előtt a kapcsolótagot az ütközőfejből ki kell venni, majd rájárás és megállás után az ütközőfej lemezei között helyére kell csúsztatni és ott a csapszegekkel rögzíteni.

1995.	Azokat a középütközős nem önműködő kapcsolókészülékkel felszerelt járműveket, amelyeknek a kapcsolás felöli oldalon a mellgerendán túlérő rakomány van, mozgás közben nem szabad összekapcsolni.

1996.	Vonatszerelvények összekapcsolásakor ― ha vannak ― össze kell kapcsolni a biztonsági láncokat is. A nem használt biztonsági láncokat mindig a tartóhorogra kell akasztani.

1997.	A vonatok összeállításakor figyelembe kell venni, hogy a szemben lévő ütközők középvonalai között ne legyen 6 cm-nél nagyobb magasságkülönbség.

1998.	A középütközős nem önműködő kapcsolókészülékkel felszerelt járművek összekapcsolása csak álló járműveknél történhet.

1999.	A középütközős nem önműködő kapcsolókészülékkel felszerelt járművek összekapcsolása csak mozgó járműveknél történhet.

2000.	A vonatok összeállításakor figyelembe kell venni, hogy a szemben lévő ütközők középvonalai között ne legyen 20 cm-nél nagyobb magasságkülönbség.

2001.	Nem szabad vonatba sorozni olyan járműveket, amelyek ütközőinek középvonala között 6 cm-nél nagyobb magasságkülönbség van és a vonatnál részükre megfelelő hely nem található.

2002.	Nem szabad vonatba sorozni olyan járműveket, amelyek ütközőinek középvonala között 20 cm-nél nagyobb magasságkülönbség van és a vonatnál részükre megfelelő hely nem található.

2003.	Gyorsan működő légfékkel fékezett vonatnál 2 fékes kocsi között legfeljebb 5 vezetékes kocsi lehet, feltéve, hogy a vonat így is meg van fékezve.

2004.	A mozdonyon mozdonyvezető általában egyedül teljesíthet szolgálatot, ez alól kivétel: a gőzmozdonyok és a MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasúton közlekedő mozdonyok.

2005.	A vágányok számozása állomásokon általában a felvételi épület előtt fekvő első vágánynál római egyes számmal kezdődik, és ezzel párhuzamos vágányokon folytatólagosan halad.

2006.	A vágányok számozása állomásokon általában a felvételi épület előtt fekvő első vágánynál arab egyes számmal kezdődik, és ezzel párhuzamos vágányokon folytatólagosan halad.

2007.	A vágányok számozása állomásokon általában a felvételi épület előtt fekvő első vágánynál arab tizenegyes számmal kezdődik, és ezzel párhuzamos vágányokon folytatólagosan halad.

2008.	A vágányok számozása állomásokon általában a felvételi épület előtt fekvő első vágánynál arab tizenegyes számmal kezdődik, és ezzel párhuzamos vágányokon folytatólagosan halad.

2009.	A vágányok jelölése állomásokon a felvételi épület előtt fekvő első vágánynál nagy nyomtatott "A" betűvel kezdődik, és ezzel párhuzamos vágányokon folytatólagosan halad az ABC betűinek megfelelően.

2010.	A váltókat állomásokon a végpont felöli oldalon arab egyes számtól kezdve páratlan számokkal folytatólagosan kell számozni.

2011.	A váltókat állomásokon a kezdőpont felöli oldalon arab kettes számtól kezdve páros számokkal folytatólagosan kell számozni.

2012.	A váltókat állomásokon a végpont felöli oldalon arab kettes számtól kezdve páratlan számokkal folytatólagosan kell számozni.

2013.	A váltókat állomásokon a kezdőpont felöli oldalon arab egyes számtól kezdve páros számokkal folytatólagosan kell számozni.

2014.	A váltókat állomásokon a végpont felöli oldalon arab kettes számtól kezdve páros számokkal folytatólagosan kell számozni.

2015.	A váltókat állomásokon a kezdőpont felöli oldalon arab egyes számtól kezdve páratlan számokkal folytatólagosan kell számozni.

2016.	A váltókat állomásokon a végpont felöli oldalon római kettes számtól kezdve páratlan számokkal folytatólagosan kell számozni.

2017.	A váltókat állomásokon a kezdőpont felöli oldalon római egyes számtól kezdve páros számokkal folytatólagosan kell számozni.

2018.	A váltókat állomásokon a végpont felöli oldalon római kettes számtól kezdve páros számokkal folytatólagosan kell számozni.

2019.	A váltókat állomásokon a kezdőpont felöli oldalon római egyes számtól kezdve páratlan számokkal folytatólagosan kell számozni.

2020.	A váltók számozásában a határvonal (hogy páros, vagy páratlan számot kap-e) az állomás területének középvonala.

2021.	A gépészeti telephelyen lévő váltók számozása 201-es számmal kezdődik és folytatólagosan halad az utolsó váltóig.

2022.	A gépészeti telephelyen lévő váltók számozása 201-es számmal kezdődik (ha az az állomáshoz a végponti oldalon csatlakozik) és páratlan számokkal folytatólagosan halad az utolsó váltóig.

2023.	A gépészeti telephelyen lévő váltók számozása 202-es számmal kezdődik (ha az az állomáshoz a kezdőponti oldalon csatlakozik) és páros számokkal folytatólagosan halad az utolsó váltóig.

2024.	A gépészeti telephelyen lévő váltók számozása 202-es számmal kezdődik (ha az az állomáshoz a végponti oldalon csatlakozik) és páratlan számokkal folytatólagosan halad az utolsó váltóig.

2025.	A gépészeti telephelyen lévő váltók számozása 201-es számmal kezdődik (ha az az állomáshoz a kezdőponti oldalon csatlakozik) és páros számokkal folytatólagosan halad az utolsó váltóig.

2026.	A gépészeti telephelyen lévő váltók számozása 201-es számmal kezdődik (ha az az állomáshoz a kezdőponti oldalon csatlakozik) és páratlan számokkal folytatólagosan halad az utolsó váltóig.

2027.	A gépészeti telephelyen lévő váltók számozása 202-es számmal kezdődik (ha az az állomáshoz a végponti oldalon csatlakozik) és páros számokkal folytatólagosan halad az utolsó váltóig.

2028.	A gépészeti telephelyen lévő váltók számozása 201-es számmal kezdődik (ha az az állomáshoz a végponti oldalon csatlakozik) és páros számokkal folytatólagosan halad az utolsó váltóig.

2029.	A gépészeti telephelyen lévő váltók számozása 202-es számmal kezdődik (ha az az állomáshoz a kezdőponti oldalon csatlakozik) és páratlan számokkal folytatólagosan halad az utolsó váltóig.

2030.	A bejárati jelzőket (a további bejárati jelzőket) a kezdőpont felől kezdve az abc folytatólagos nagybetűivel kell jelölni.

2031.	A bejárati jelzőket a kezdőpont felől kezdve az abc folytatólagos nagybetűivel kell jelölni.

2032.	A további bejárati jelzőket a kezdőpont felől kezdve az abc folytatólagos nagybetűivel kell jelölni.

2033.	Az egyéni kijárati jelzőket a kezdőpont felől „K”, végpont felől „V” és az érintett vágány arab számával kell jelölni (pl. K1, K2, V1, V2).

2034.	Az egyéni kijárati jelzőket a kezdőpont felől „V”, végpont felől „K” és az érintett vágány arab számával kell jelölni (pl. K1, K2, V1, V2).

2035.	Az egyéni kijárati jelzőket a kezdőpont felől „V”, végpont felől „K” és az érintett vágány római számával kell jelölni (pl. K.I., K.II., V.I., V.II.).

2036.	Az egyéni kijárati jelzőket a kezdőpont felől „K”, végpont felől „V” és az érintett vágány római számával kell jelölni (pl. K.I., K.II., V.I., V.II.).

2037.	Az alak és fény előjelzőket valamint az ismétlőjelzőket a hozzá tartozó főjelző betűjelével és „Ej”, vagy „Ism” rövidítéssel kell megjelölni (Pl. AEj, BIsm)

2038.	Az alak és fény előjelzőket valamint az ismétlőjelzőket a hozzá tartozó főjelző betűjelével és „Ej”, vagy „Ij” rövidítéssel kell megjelölni (Pl. AEj, BIj)

2039.	Az alak előjelzőket valamint az ismétlőjelzőket a hozzá tartozó főjelző betűjelével és „Ej”, vagy „Ism” rövidítéssel kell megjelölni (Pl. AEj, BIsm)

2040.	A fény előjelzőket valamint az ismétlőjelzőket a hozzá tartozó főjelző betűjelével és „Ej”, vagy „Ism” rövidítéssel kell megjelölni (Pl. AEj, BIsm)

2041.	Az alak előjelzőket valamint az ismétlőjelzőket a hozzá tartozó főjelző betűjelével és „Ej”, vagy „Ij” rövidítéssel kell megjelölni (Pl. AEj, BIj)

2042.	A fény előjelzőket valamint az ismétlőjelzőket a hozzá tartozó főjelző betűjelével és „Ej”, vagy „Ij” rövidítéssel kell megjelölni (Pl. AEj, BIj)

2043.	A nem biztosított tolatásjelzőket „T” betűvel és folytatólagos arab számmal kell megjelölni a kezdő- és végponti oldalnak megfelelően.

2044.	A nem biztosított tolatásjelzőket „T” betűvel és folytatólagos római számmal kell megjelölni a kezdő- és végponti oldalnak megfelelően.

2045.	Biztosított tolatásjelzőket azzal a váltószámmal és a váltóhoz viszonyított helyzetét jelölő „E”, J” vagy „B” betűvel kell jelölni, amely váltó mellett állnak.

2046.	Biztosított tolatásjelzőnél az „E” betű a váltó csúcsa előtt, a „J” betű a váltó jobbra terelő vágánya, a „B” a váltó balra terelő vágánya mellett való elhelyezkedésre utal.

2047.	A fénysorompót állomáson „SR” betűkkel és páros vagy páratlan arab számmal a kezdőpontnak vagy a végpontnak megfelelően kell megjelölni.

2048.	Anyaghalmot a vágány sínszálain belül úgy kell elhelyezni, hogy az anyaghalom ne emelkedjen a sínfej fölé.

2049.	Anyaghalmot a vágány sínszálain kívül csak a vágány egyik oldalán szabad lerakni.

2050.	Vágányzárolt vonalrészen, építés alatt lévő vágányon (vágányokon) a munkavonatokkal és munkagépekkel csak a munkavégzésért felelős engedélyével szabad közlekedni.

2051.	Vágányzár tartama alatt az elzárt vágányon egyidejűleg több munkavonat, munkagép is közlekedhet vagy végezhet munkát.

2052.	Vágányzár tartama alatt az elzárt vágányon egyidejűleg csak egyetlen egy munkavonat, munkagép közlekedhet vagy végezhet munkát.

2053.	Az utasítások vonatkozó előírásainak betartásáért a munkavonatok, munkagépek járművezetői, valamint vonali tolatásvezetői a felelősek.

2054.	A biztonságos közlekedésért a vonatokat kísérő forgalmi személyzet a saját munkaterületükön és hatáskörükön belül felelősek.

2055.	Amennyiben a munkavonat vonatszámban elegyet továbbít, Vonatterhelési kimutatást is kell kiállítani.

2056.	A munkavonat Vonatterhelési kimutatásának kiállításával kapcsolatban az F.7. sz. Utasítás előírásai a mérvadók.

2057.	A munkavonatok, munkagépek részére az útsorompókat le kell zárni.

2058.	Az útátjáróra munkavonattal, munkagéppel ráhaladni csak akkor szabad, ha a vonatszemélyzet megállapítja, hogy az útsorompó le van zárva.

2059.	Útátjáróhoz mindenkor csak olyan sebességgel szabad közeledni munkavonattal, munkagéppel, hogy szükség esetén az útátjáró előtt a megállás biztosítva legyen, legfeljebb azonban 15 km/h, tolt vonatoknál 5 km/h sebességgel.

2060.	Az MRN munkavonatok, munkagépek mozdonyvezetőit az Utasításban és Függelékeiben a vonatokra előírt módon kell az indításra felhatalmazni.

2061.	Az MRN munkavonatok, munkagépek részére a helyhez kötött jelzők kezelésére vonatkozóan az Utasításban és Függelékeiben előírtak a mérvadók.

2062.	A kivonulási állomásról az elzárt vágányra kihaladni és onnan bevonulni csak a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) engedélyével szabad.

2063.	Az állomásról induló, kivonuló munkavonatok, munkagépek részére a vágányutat, ha lehetséges le kell zárni.

2064.	Az elsőként indított munkavonattal, munkagéppel az Írásbeli rendelkezésen előírt helyen vagy a kitűzött Megállj jelző előtt meg kell állni.

2065.	A második, harmadik és az azokat követő egységek csak olyan sebességgel haladhatnak, hogy az előttük közlekedő egység mögött 200 méterrel biztonságosan meg tudjanak állni.

2066.	Munkavonattal, munkagéppel való közlekedés folyamán fel kell készülni az elöl haladó egység esetleges megállására is.

2067.	Bizonyos feltételek mellett az elzárt vágányra, egyazon munkahelyre mindkét irányból egyidejűleg is közlekedhetnek munkavonatok, munkagépek.

2068.	Az elzárt vágányra, egyazon munkahelyre mindkét irányból egyidejűleg soha nem közlekedhetnek munkavonatok, munkagépek.

2069.	A munkahelyre munkavonatot, munkagépet mindkét irányból egy időben nappali világosság mellett és akkor szabad indítani, ha a távolbalátás nem korlátozott.

2070.	A munkahelyre munkavonatot, munkagépet mindkét irányból egy időben akkor szabad indítani, ha az értekezés lehetséges az érintett forgalmi szolgálattevők és a munkavonatok, munkagépek személyzete között.

2071.	A munkavonat, munkagép személyzete a figyelési kötelezettségének menet közben a vonatkozó utasításokban előírtak szerint köteles eleget tenni.

2072.	Munkavonatnál, munkagépnél a mozdonyon utazó vonali tolatásvezető figyelő szolgálatát a mozdonyvezetővel ellentétes oldalon köteles végezni.

2073.	Munkavonatnál, munkagépnél a mozdonyon utazó vonali tolatásvezető figyelő szolgálatát a mozdonyvezetővel azonos oldalon köteles végezni.

2074.	Azokon a pályarészeken, ahol az elöl haladó egység a pályaviszonyok miatt nem látható és a látótávolság is kisebb 200 méternél, csak legfeljebb 5 km/h sebességgel szabad közlekedni.

2075.	Menetirányt tekintve az első munkavonatnak, munkagépnek a munkahelyről történő indulása előtt a vonali tolatásvezető köteles a fogadó állomás forgalmi szolgálattevőjétől engedélyt kérni a bevonulásra az indulási idő közlésével.

2076.	A nyílt vonalról visszatérő munkavonatok, munkagépek mozdonyvezetőit külön-külön a vonali tolatásvezetők (műszaki irányítók) élőszóval kötelesek felhatalmazni az indításra az egyes egységek közötti távolságok megtartásával.

2077.	Bevonuláskor a bejárati jelző előtt minden egység köteles megállni, onnan csak élőszóval adott engedélyre vagy Hívójelzéssel, fokozott figyelemmel, legfeljebb 5 km/h sebességgel szabad behaladni a kijelölt vágányra.

2078.	Az állomás bejárati jelzőjénél feltartóztatott első egység vezetője köteles az állomás forgalmi szolgálattevőjénél bejelentkezni és a tőle kapott rendelkezések alapján eljárni.

2079.	A követő munkavonattal, munkagéppel az első érintett váltó előtt meg kell állni és onnan élőszóval adott és nyugtázott engedély alapján haladhat be a kijelölt vágányra.

38/2020.(II.21. MÁV Ért.7.) F.7. SZ. UTASÍTÁS A VASÚTI JÁRMŰ- ÉS VONATADATOK KEZELÉSÉRE

IGAZ-HAMIS

2080.	A Vonatterhelési kimutatás a vonatba sorozott járművekről azok tényleges sorrendjében, a vonatfelvétel során kézírással vagy számítógéppel készített bizonylat.

2081.	Informatikai rendszer használata esetén a rendszer által végzett összegzési műveletek eredményét — a használhatóság rátekintéssel történt ellenőrzése után — el kell fogadni.

2082.	Az adatfelvételt fokozott figyelemmel kell végrehajtani, mert a rögzített adatok többsége a közlekedés biztonságával összefüggő tevékenység számára információt szolgáltat.

2083.	A kéziratilag készülő Vonatterhelési kimutatáson tévesen leírt járműazonosítót átírással helyesbíteni nem szabad.

2084.	A helytelenül feltüntetett járműazonosítót át kell húzni és a helyes járműazonosítót a következő, vagy az utolsó sorba kell írni

2085.	A vonat kézi vagy gépi úton előállított Vonatterhelési kimutatás nélkül nem indulhat.

2086.	A vonatfelvételi tevékenységet megelőzi a vonat összeállítása.

2087.	A vonatfelvétel elvégezhető már a vonat összeállítása előtt.

2088.	A Vonatterhelési kimutatás elkészítésekor meg kell állapítani a vonat elegy- és teljes tömegét, a vonat hosszát is.

2089.	A Vonatterhelési kimutatás elkészítésekor ellenőrizni kell a vonat terhelését, a megállítás és az állvatartás szempontjából szükséges megfékezettségét is.

2090.	Ha az elegytömeg több mint a vontatójármű adott szakaszra megengedett terhelése, akkor a vonatfelvételt támogató informatikai rendszer erre figyelmeztető üzenetet küld.

2091.	Ha a vonat hossza meghaladja a vonat útvonalára engedélyezett vonathosszt, akkor a vonatfelvételt támogató informatikai rendszer erre figyelmeztető üzenetet küld.

2092.	Ha túlterhelés vagy megfékezettség hiánya áll fenn, akkor a vonatfelvételt támogató informatikai rendszer erre figyelmeztető üzenetet küld.

2093.	A kézzel kiállított Vonatterhelési kimutatáson elő kell jegyezni a kiállítást végző vonatfelvevő nevét és a vonatfelvétel idejét.

2094.	A vonat megfékezettségének hiánya vagy az engedélyezett terhelés túllépése esetén a vonat indulásra kész állapotának biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket el kell végezni.

2095.	 Az összesítő számítások elvégzését követően kell ellenőrizni az adott vonathoz, az adott útvonalra az előírt féksúlyszázalék alapján a megfékezettséget és a vonat terhelését.

2096.	A közbenső állomáson a vonatazonosítóban és a vonat összeállításában történt változásokat is át kell vezetni a Vonatterhelési kimutatáson.

2097.	A közbenső állomáson történt változásokat, beleértve a személyzet elérhetőségét és vontatójármű adatainak változását is át kell vezetni a Vonatterhelési kimutatáson.

2098.	A közbenső állomáson történt változásokat nem kell átvezetni a Vonatterhelési kimutatáson.

2099.	A közbenső állomáson a vonatazonosítóban és a vonat összeállításában történt változásokat nem kell átvezetni a Vonatterhelési kimutatáson.

MÁV ZRT. E. 2. SZ. FÉKUTASÍTÁS (VHF/76728-1/2020-ITM):

IGAZ-HAMIS

2100.	Az állvatartási féksúly olyan féksúly, amely a jármű, vonat állva tartásának kiértékeléséhez szükséges.

2101.	Az állvatartási féksúly olyan féksúly, ami a jármű, vonat féksúlyának és tömegének százalékban kifejezett viszonyszáma.

2102.	Az elfoglalt vezetőállás az a vezetőállás, amelyen a mozdonyvezető vonattovábbítás vagy tolatás közben a kezelőszerveket működteti.

2103.	A fékjelölő a fékberendezés típusára és tuskós fékek tuskótípusára vonatkozó, a Vonatterhelési kimutatás Fj (Fékjelölő) oszlopában alkalmazható jelölés.

2104.	A Fékezőszelep a fékberendezés olyan szerkezeti eleme, melynek működtetésével a mozdonyvezető önműködő féknél a fővezeték nyomását közvetlenül vagy közvetett módon szabályozza.

2105.	A Fékezőszelep a fékberendezés olyan szerkezeti eleme, melynek működtetésével a mozdonyvezető nem önműködő féknél a fékvezeték nyomását közvetlenül vagy közvetett módon szabályozza.

2106.	A féksúly a jármű megfékezettségét jellemző képzett szám. A járművek féksúlyának összege adja meg a vonat fékberendezésének hatásosságát gyorsfékezés esetén.

2107.	A féksúlyszázalék a jármű, vonat féksúlyának és tömegének százalékban kifejezett viszonyszáma. Nagyobb féksúlyszázalék nagyobb fékteljesítményt jelent.

2108.	A féksúlyszázalék a jármű, vonat féksúlyának és tömegének százalékban kifejezett viszonyszáma. Nagyobb féksúlyszázalék kisebb fékteljesítményt jelent.

2109.	A féksúlyszázalék a jármű, vonat féksúlyának és tömegének százalékban kifejezett viszonyszáma. Kisebb féksúlyszázalék nagyobb fékteljesítményt jelent.

2110.	Megkülönböztetünk haladó vonat megállításához és álló vonat állva tartásához szükséges féksúlyszázalékokat.

2111.	A haladó vonat megállításához és álló vonat állva tartásához szükséges féksúlyszázalék egy ugyanazon érték.

2112.	Az általános fékút az a távolság, amelyen belül valamennyi vonat gyorsfékezéssel a fékezés megkezdésétől megállítható.

2113.	A tényleges fékút az a távolság, amelyet a vonat a vonal bármely szakaszán befut a fékezés megkezdésétől a megállásig.

2114.	A tényleges fékút gyorsfékezés esetén az általános fékútnál kisebb, vagy egyenlő azzal.

2115.	A tényleges fékút gyorsfékezés esetén általában az általános fékúttal egyenlő, vagy annál nagyobb.

2116.	A fékvezeték az átmenő, nem önműködő légfék nyomásváltozással történő vezérlésére szolgáló légvezeték.

2117.	A fékvezeték tömlőkapcsolata szelepes kapcsolófejjel ellátott.

2118.	Az önműködő légfék nyomásváltozással történő vezérlésére és általában levegőellátására is szolgáló légvezeték. A fővezeték névleges nyomása 5 ± 0,1 bar.

2119.	Az önműködő légfék nyomásváltozással történő vezérlésére és általában levegőellátására is szolgáló légvezeték. A fővezeték névleges nyomása 10 ± 0,1 bar.

2120.	Az önműködő légfék nyomásváltozással történő vezérlésére és általában levegőellátására is szolgáló légvezeték. A fővezeték névleges nyomása 8 ± 0,1 bar.

2121.	Az önműködő légfék nyomásváltozással történő vezérlésére és általában levegőellátására is szolgáló légvezeték. A fővezeték névleges nyomása 6,5 - 8,0 bar.

2122.	A gyorsfékezés olyan fékezési mód, melynek során az önműködő légfék fővezeték nyomását az üzemi fékezéskor szokásosnál gyorsabban és esetleg nagyobb mértékben csökkentik.

2123.	A kényszerfékezés olyan fékezési mód, melynek során az önműködő légfék fővezeték nyomása nem a mozdonyvezető kezdeményezésére csökken 3,2 bar alá.

2124.	A kényszerfékezés olyan fékezési mód, melynek során az önműködő légfék fővezeték nyomása nem valamelyik vészfékberendezés működtetésének hatására csökken 3,2 bar alá.

2125.	Rugóerőtárolós (RET) fék olyan fékberendezés, ahol a jármű rögzítéséhez vagy biztonsági fékezéshez szükséges energiát rugó szolgáltatja.

2126.	A RET fék oldott állapotához a fékberendezést a rugóerő hatásától mentesíteni kell, amit pneumatikus, hidraulikus vagy villamos (mágneses) berendezés biztosít.

2127.	Az üzemi fékezés olyan fékezési mód, melynek során az önműködő légfék fővezeték nyomását szabályozott mértékben legfeljebb 3,2 bar-ra csökkentik.

2128.	A vészfékezés olyan fékezési mód, mely valamelyik vészfékberendezés működtetésének hatására jön létre.

2129.	A vonatokat (kivéve a kézifékkel történő közlekedtetés esetét) légfékezéssel kell közlekedtetni.

2130.	A vasúti járművek, vonatok elindítása előtt és menet közben, az Utasításban meghatározott esetekben és módon fékpróbával kell meggyőződni a fékberendezés előírásszerű működéséről.

2131.	Általában a fékpróba két résztvevője a mozdonyvezető, aki az elfoglalt vezetőállás fékberendezését kezeli, a másik munkavállaló pedig a szerelvény fékberendezését vizsgálja.

2132.	Az összeállított szerelvény légfék-berendezésének feltöltése előtt a fővezeték tömlőkapcsolatokat minden jármű között össze kell kapcsolni.

2133.	A sérült végelzáró váltókat, tömlőket, kapcsolófejeket hibásnak kell minősíteni, és a cseréjéről intézkedni kell.

2134.	Elsősorban a sérült végelzáró váltókat, tömlőket, kapcsolófejeket kell használni.

2135.	A nem használt tömlőkapcsolatokat a járművek tömlőtartóira kell felakasztani.

2136.	Ha a tömlőkapcsolatot előreláthatólag 30 percen belül újra használni fogjuk, akkor azokat lógva lehet hagyni.

2137.	Kettős fővezeték és/vagy főlégtartály-vezeték kapcsolattal rendelkező járműveken, egy járművégen az azonos típusú tömlőkapcsolatok összekapcsolása tilos!

2138.	Kettős fővezeték kapcsolattal rendelkező járműveken, egy járművégen az azonos típusú tömlőkapcsolatok közül mindkettőt össze kell kapcsolni a szomszédos járművel.

2139.	Fővezeték kapcsolatok esetén a kapcsolófej belsejében talált szennyeződést, idegen anyagot el kell távolítani.

2140.	Fővezeték kapcsolatok esetén a mozdony végelzáró váltóját rövid időre ki kell nyitni, a tömlőkapcsolatot ki kell fúvatni.

2141.	Fővezeték kapcsolatok esetén kifúvatást követően a mozdony fővezeték tömlőkapcsolatát kell a szomszédos jármű tömlőkapcsolatával összekapcsolni.

2142.	Fővezeték kapcsolatok esetén a tömlők összekapcsolása után a járművek végelzáró váltóit egyszerre, ütközésig ki kell nyitni.

2143.	A szerelvény mindkét végén a fővezeték végelzáró váltókat el kell zárni.

2144.	Járművek mechanikus fékberendezésének ellenőrzése során lehetőség szerint meg kell figyelni a kézifékek vagy rögzítő fékek oldott állapotát.

2145.	Járművek mechanikus fékberendezésének ellenőrzése során lehetőség szerint meg kell figyelni a rudazatállítók vezérlőelemeinek épségét.

2146.	Járművek mechanikus fékberendezésének ellenőrzése során lehetőség szerint meg kell figyelni a fékhenger dugattyúk alaphelyzetét.

2147.	Járművek mechanikus fékberendezésének ellenőrzése során lehetőség szerint meg kell figyelni a fékrudazat oldott állapotbeli feszülés mentességét.

2148.	Járművek mechanikus fékberendezésének ellenőrzése során lehetőség szerint meg kell figyelni a féktuskó-kerék kapcsolat oldott állapotát.

2149.	Járművek mechanikus fékberendezésének ellenőrzése során lehetőség szerint meg kell figyelni a féktuskók meglétét, állapotát.

2150.	Járművek mechanikus fékberendezésének ellenőrzése során lehetőség szerint meg kell figyelni a biztonsági kengyelek, függesztések meglétét, állapotát.

2151.	Ha a fékberendezések ellenőrzése hiányt, sérülést tár fel, akkor a féket vizsgáló munkavállaló köteles ezeket megszüntetni, vagy annak elhárítására intézkedni.

2152.	Ha a hibákat bármely okból a helyszínen nem lehet megszüntetni, akkor a jármű fékberendezését ki kell iktatni.

2153.	Ha a fékszerkezetek vizsgálata során olyan üzemveszélyes hibát észleltek, amely a vonatban nem hárítható el, akkor a járművet a szerelvényből ki kell sorozni.

2154.	Ha a fékszerkezetek vizsgálata során olyan üzemveszélyes hibát észleltek, amely a vonatban nem hárítható el, akkor a féket vizsgáló munkavállaló köteles ezeket megszüntetni

2155.	A ki-, beiktató váltók helyzeteit ellenőrizni kell, szükség esetén az átállításukat is el kell végezni.

2156.	A vonatnem-váltók állását a fékpróbát végző munkavállaló légfékes tolatás esetén a tolatás vezetője köteles ellenőrizni, szükség esetén kezelni.

2157.	A mozdonyok jármű mellől nem kezelhető vonatnem-váltóit, amelyeket a mozdonyvezetőnek kell kezelnie és ellenőriznie.

2158.	A hidegen továbbított mozdony vonatnem- és hidegmeneti váltóját csak a mozdonyvezető vagy a szállítást előkészítő munkavállaló kezelheti.

2159.	A hidegen továbbított mozdony vonatnem- és hidegmeneti váltóját csak a féklakatos kezelheti.

2160.	Ha a fékpróba során féket iktattak ki vagy be, vonatnem-váltót kezeltek, akkor a fékpróbát végző munkavállaló köteles a változást a vonat felvételét végző munkavállalónak bejelenteni.

2161.	A mozdony figyelembe vehető féksúlyát a mozdonyvezető köteles közölni.

2162.	A mozdony figyelembe vehető féksúlyát a vonatfelvevő köteles leolvasni.

2163.	A vonatok első, valamint utolsó járművének jól működő légfékkel felszereltnek kell lennie.

2164.	A vonatok első vontatott és a legutolsó járművének jól működő légfékkel felszereltnek kell lennie.

2165.	Csak a vonatok utolsó járművének kell jól működő légfékkel felszereltnek lennie.

2166.	Csak a vonatok első járművének kell jól működő légfékkel felszereltnek lennie.

2167.	Személyszállító kocsikból összeállított vonat kocsijainak jól működő kézi-, rögzítő vagy rugóerőtárolós fékkel, valamint vészfékváltóval felszereltnek kell lenniük.

2168.	A fékberendezés feltöltése után az utolsó jármű hátsó végelzáró váltóját rövid időre ki kell nyitni, és meg kell figyelni a levegő kifúvását.

2169.	A fékberendezés feltöltése után a szerelvény végén a levegő kifúvása akkor tekinthető megfelelőnek, ha a levegőkiáramlást erős fúvás kíséri és a kiáramlás folyamatos.

2170.	A tömörségvizsgálat csak akkor kezdhető el, ha a szerelvény légfékberendezésének feltöltése befejeződött.

2171.	A tömörségvizsgálat a tömlőkapcsolatok összekapcsolása után azonnal el kell kezdeni.

2172.	A tömörségvizsgálat idejére a fővezeték és a főlégtartály közötti kapcsolatot meg kell szakítani.

2173.	Tömörségvizsgálat esetén a légveszteség mérésének időtartama 1 perc.

2174.	Tömörségvizsgálat esetén a légveszteség mérésének időtartama 3 perc.

2175.	Tömörségvizsgálat esetén a légveszteség mérésének időtartama 10 perc.

2176.	A fékberendezés működésvizsgálatát csak a tömörségvizsgálat során megfelelőnek minősített tömörségű szerelvénynél szabad megkezdeni.

2177.	A fékberendezés működésvizsgálatát elégtelen tömörségvizsgálat után is meg szabad kezdeni.

2178.	Tömörségvizsgálat után a fővezetéket névleges nyomásra kell feltölteni.

2179.	A fékvizsgálatot végző „Befékezni!” jelzésére vagy szóbeli rendelkezésére a fővezeték nyomását a mozdonyvezető kb. 0,5 bar-ral csökkenti.

2180.	A fékvizsgálatot végző „Féket ereszd megi!” jelzésére vagy szóbeli rendelkezésére a fővezeték nyomását a mozdonyvezető kb. 0,5 bar-ral csökkenti.

2181.	A fékvizsgálatot végző „Féket ereszd meg!” jelzésére vagy szóbeli rendelkezésére a fővezeték nyomását a mozdonyvezető 5 bar-ral csökkenti.

2182.	A fékvizsgálatot végző „Féket ereszd meg!” jelzésére vagy szóbeli rendelkezésére a fővezeték nyomását a mozdonyvezető kb. 0,5 bar-ral növeli.

2183.	A fékvizsgálatot végző „Befékezni!” jelzésére vagy szóbeli rendelkezésére a fővezeték nyomását a mozdonyvezető 5 bar-ral csökkenti.

2184.	A fékvizsgálatot végző „Befékezni!” jelzésére vagy szóbeli rendelkezésére a fővezeték nyomását a mozdonyvezető kb. 0,5 bar-ral növeli.

2185.	A féket vizsgáló munkavállaló a szerelvény járműveinek befékezettségét megvizsgálja. A vizsgálatnak ki kell terjednie a légfékhez tartozó összes berendezésre.

2186.	A fékberendezés vizsgálat akkor tekinthető sikeresnek, ha a tuskós fékeknél a kerekekhez a féktuskók szorosan hozzásimulnak.

2187.	Forgóvázas járműveknél forgóvázanként legalább 1 tengelynél meg kell győződni arról, hogy a féktuskók szorosan hozzásimulnak.

2188.	2 tengelyes járműveknél járművenként legalább 1 tengelynél meg kell győződni arról, hogy a féktuskók szorosan hozzásimulnak.

2189.	Sikeres befékezés vizsgálat után „Féket feloldani!” jelzést vagy szóbeli rendelkezést kell adni.

2190.	Sikeres befékezés vizsgálat után „Féket ereszd meg!" jelzést vagy szóbeli rendelkezést kell adni.

2191.	Amikor a féket vizsgáló közelében levő légfékes jármű fékje feloldott, meg kell kezdeni a feloldott fékrendszer vizsgálatát, lehetőleg, a szerelvény befékezés vizsgálattal ellentétes oldalán.

2192.	Az oldás vizsgálatának megkezdése előtt gondoskodni kell a szerelvény megfutamodás elleni biztosításáról.

2193.	Az oldási vizsgálat akkor tekinthető sikeresnek, ha a féktuskók láthatóan eltávolodtak a kerék futófelületétől.

2194.	Az oldási vizsgálat akkor tekinthető sikeresnek, ha a féktuskók a féksarura mért kalapácsütésre, vagy más eszközzel kifejtett erőhatásra könnyen megmozdulnak.

2195.	A "T" fékpróba során arról kell meggyőződni, hogy a szerelvény/vonat valamennyi járművét a fővezetékhez csatlakoztatták-e.

2196.	A "T" fékpróba során arról kell meggyőződni, hogy a szerelvény/vonat fék fővezetéke folytonos és megfelelő keresztmetszetű-e a vonat teljes hosszában.

2197.	A "T" fékpróba során arról kell meggyőződni, hogy a szerelvény/vonat valamennyi járműve fékberendezésének állapota és működése megfelel-e az ellenőrzési szempontoknak.

2198.	"T" fékpróbát kell tartani, ha a vonat szerelvényét újonnan állították össze.

2199.	"T" fékpróbát kell tartani, ha a szerelvény, vagy a szerelvény egy részének fővezetéke 3 óránál hosszabb ideig maradt sűrített levegő utántáplálás nélkül.

2200.	"T" fékpróbát kell tartani bármely esetben, ha a mozdonyvezetőnek, vagy a féket vizsgáló munkavállalónak kétsége merül fel a fékberendezés előírásszerű működésével kapcsolatban.

2201.	A "T" fékpróba végrehajtása a fékberendezést az önműködő légfék vonattovábbítás közben használandó fékezőszelepével kell működtetni.

2202.	A "T" fékpróba során el kell elvégezni a tömörségvizsgálatot is.

2203.	A "T" fékpróba során el kell elvégezni a befékezés vizsgálatát is.

2204.	A "T" fékpróba során el kell elvégezni az oldás vizsgálatát is.

2205.	A "T" fékpróba során el kell elvégezni a fékpróba eredményének rögzítését és/vagy közlését is.

2206.	A "T" fékpróba során el kell elvégezni a tömörségvizsgálatot és a fékpróba eredményének rögzítését és/vagy közlését is.

2207.	A "T" fékpróba során el kell elvégezni a befékezés vizsgálatát és a fékpróba eredményének rögzítését és/vagy közlését is.

2208.	A "T" fékpróba során el kell elvégezni az oldás vizsgálatát és a fékpróba eredményének rögzítését és/vagy közlését is.

2209.	A "T" fékpróba során el kell elvégezni a befékezés és az oldás vizsgálatát is.

2210.	A "T" fékpróba során el kell elvégezni a tömörségvizsgálatot, a befékezés és az oldás vizsgálatát is.

2211.	A "T" fékpróba során a tömörségvizsgálatot, a befékezés, az oldás vizsgálatát és a fékpróba eredményének rögzítését és/vagy közlését is el kell végezni.

2212.	A "T" fékpróba során nem kell elvégezni a tömörségvizsgálatot.

2213.	A "T" fékpróba során nem kell elvégezni a befékezés vizsgálatát.

2214.	A "T" fékpróba során nem kell elvégezni az oldás vizsgálatát.

2215.	A "T" fékpróba során a fékpróba eredményének rögzítését és/vagy közlését nem kell elvégezni.

2216.	A "T" fékpróba során nem kell elvégezni a tömörségvizsgálatot és a fékpróba eredményének rögzítését és/vagy közlését.

2217.	A "T" fékpróba során nem kell elvégezni a befékezés vizsgálatát és a fékpróba eredményének rögzítését és/vagy közlését.

2218.	A "T" fékpróba során nem kell elvégezni az oldás vizsgálatát és a fékpróba eredményének rögzítését és/vagy közlését.

2219.	Az "E" fékpróba során arról kell meggyőződni, hogy a vonat/szerelvény valamennyi járművét a fővezetékhez csatlakoztatták-e.

2220.	Az "E" fékpróba során arról kell meggyőződni, hogy a fővezetékhez újonnan beiktatott járművek fékberendezésének állapota és működése megfelel-e az ellenőrzési szempontoknak.

2221.	Az "E" fékpróba során arról kell meggyőződni, hogy a fővezetékhez újonnan csatlakoztatott járművek fékberendezésének állapota és működése megfelel-e az ellenőrzési szempontoknak.

2222.	Az "E" fékpróba során arról kell meggyőződni, hogy a szerelvény/vonat valamennyi járművét a fővezetékhez csatlakoztatták-e.

2223.	Az "E" fékpróba során arról kell meggyőződni, hogy a szerelvény/vonat fék fővezetéke folytonos és megfelelő keresztmetszetű-e a vonat teljes hosszában.

2224.	A "E" fékpróba során arról kell meggyőződni, hogy a szerelvény/vonat valamennyi járműve fékberendezésének állapota és működése megfelel-e az ellenőrzési szempontoknak.

2225.	A "T" fékpróba során arról kell meggyőződni, hogy a vonat/szerelvény valamennyi járművét a fővezetékhez csatlakoztatták-e.

2226.	A "T" fékpróba során arról kell meggyőződni, hogy a fővezetékhez újonnan beiktatott járművek fékberendezésének állapota és működése megfelel-e az ellenőrzési szempontoknak.

2227.	A "T" fékpróba során arról kell meggyőződni, hogy a fővezetékhez újonnan csatlakoztatott járművek fékberendezésének állapota és működése megfelel-e az ellenőrzési szempontoknak.

2228.	"E" fékpróbát kell tartani, ha a szerelvény vagy a szerelvény egy részének fővezetéke 3 óránál nem hosszabb ideig sűrített levegő utántáplálás nélkül volt és a feltöltés iránya megváltozott.

2229.	"E" fékpróbát kell tartani, ha a vonat közlekedése közben a vonat fékjét vezérlő fékezőszelep bármely ok miatt megváltozik és a feltöltés iránya megváltozott.

2230.	"E" fékpróbát kell tartani, ha a szerelvénybe járműveket soroztak be és a feltöltés iránya megváltozott.

2231.	"E" fékpróbát kell tartani, ha a fékezésből korábban kiiktatott fékberendezésű járművek fékjét beiktatják és a feltöltés iránya megváltozott.

2232.	"E" fékpróbát kell tartani, ha valamely jármű légfékjénél kényszeroldást alkalmaztak.

2233.	"E" fékpróbát kell tartani, ha tolatás alkalmával a szerelvény légfékjét működtetni fogják.

2234.	"T" fékpróbát kell tartani, ha a szerelvény vagy a szerelvény egy részének fővezetéke 3 óránál nem hosszabb ideig sűrített levegő utántáplálás nélkül volt és a feltöltés iránya megváltozott.

2235.	"T" fékpróbát kell tartani, ha a vonat közlekedése közben a vonat fékjét vezérlő fékezőszelep bármely ok miatt megváltozik és a feltöltés iránya megváltozott.

2236.	"T" fékpróbát kell tartani, ha a szerelvénybe járműveket soroztak be és a feltöltés iránya megváltozott.

2237.	"T" fékpróbát kell tartani, ha a fékezésből korábban kiiktatott fékberendezésű járművek fékjét beiktatják és a feltöltés iránya megváltozott.

2238.	"T" fékpróbát kell tartani, ha valamely jármű légfékjénél kényszeroldást alkalmaztak.

2239.	"T" fékpróbát kell tartani, ha tolatás alkalmával a szerelvény légfékjét működtetni fogják.

2240.	"E" fékpróbát kell tartani, ha a vonat szerelvényét újonnan állították össze.

2241.	"E" fékpróbát kell tartani, ha a szerelvény, vagy a szerelvény egy részének fővezetéke 3 óránál hosszabb ideig maradt sűrített levegő utántáplálás nélkül.

2242.	"E" fékpróbát kell tartani bármely esetben, ha a mozdonyvezetőnek, vagy a féket vizsgáló munkavállalónak kétsége merül fel a fékberendezés előírásszerű működésével kapcsolatban.

2243.	"R" fékpróbát kell tartani bármely esetben, ha a mozdonyvezetőnek, vagy a féket vizsgáló munkavállalónak kétsége merül fel a fékberendezés előírásszerű működésével kapcsolatban.

2244.	Az "E" fékpróba általában a szerelvényben a fékezőszeleptől legtávolabbi két légfékes jármű befékezési és oldási vizsgálatából áll.

2245.	Újonnan besorozott, a fékezésből korábban kiiktatott fékberendezésű, kényszeroldott légfékberendezésű járművek esetén az "E" fékpróba alkalmával a vonat tömörségvizsgálatát is el kell végezni.

2246.	Újonnan besorozott járművek esetén az "E" fékpróba alkalmával a vonat tömörségvizsgálatát is el kell végezni.

2247.	A fékezésből korábban kiiktatott fékberendezésű járművek esetén az "E" fékpróba alkalmával a vonat tömörségvizsgálatát is el kell végezni.

2248.	Kényszeroldott légfékberendezésű járművek esetén az "E" fékpróba alkalmával a vonat tömörségvizsgálatát is el kell végezni.

2249.	Újonnan besorozott, a fékezésből korábban kiiktatott fékberendezésű, kényszeroldott légfékberendezésű járművek esetén az "E" fékpróba alkalmával a vonat tömörségvizsgálatát is el kell végezni.

2250.	Újonnan besorozott vagy a fékezésből korábban kiiktatott fékberendezésű járművek esetén az "E" fékpróba alkalmával a vonat tömörségvizsgálatát is el kell végezni.

2251.	Újonnan besorozott vagy kényszeroldott légfékberendezésű járművek esetén az "E" fékpróba alkalmával a vonat tömörségvizsgálatát is el kell végezni.

2252.	Újonnan besorozott, a fékezésből korábban kiiktatott fékberendezésű, kényszeroldott légfékberendezésű járművek esetén az "E" fékpróba alkalmával a vonat tömörségvizsgálatát is el kell végezni.

2253.	A fékezésből korábban kiiktatott fékberendezésű vagy kényszeroldott légfékberendezésű járművek esetén az "E" fékpróba alkalmával a vonat tömörségvizsgálatát is el kell végezni.

2254.	Újonnan besorozott járművek esetén a befékezési és oldási vizsgálatot nem csak a szerelvény utolsó két légfékes járművén kell elvégezni.

2255.	Újonnan besorozott járművek esetén a befékezés és az oldás vizsgálatát nem csak a szerelvény utolsó két légfékes járművén kell elvégezni.

2256.	A fékezésből korábban kiiktatott fékberendezésű járművek esetén a befékezés és az oldás vizsgálatát nem csak a szerelvény utolsó két légfékes járművén kell elvégezni.

2257.	Kényszeroldott légfékberendezésű járművek esetén a befékezés és az oldás vizsgálatát nem csak a szerelvény utolsó két légfékes járművén kell elvégezni.

2258.	Újonnan besorozott vagy a fékezésből korábban kiiktatott fékberendezésű járművek esetén a befékezés és az oldás vizsgálatát nem csak a szerelvény utolsó két légfékes járművén kell elvégezni.

2259.	Újonnan besorozott vagy kényszeroldott légfékberendezésű járművek esetén a befékezés és az oldás vizsgálatát nem csak a szerelvény utolsó két légfékes járművén kell elvégezni.

2260.	Az "E" fékpróba kényszeroldott légfékberendezésű járművek esetén a fékezőszeleptől legtávolabbi két légfékes jármű befékezési és oldási vizsgálatából áll.

2261.	Az "E" fékpróba a fékezésből korábban kiiktatott fékberendezésű, kényszeroldott légfékberendezésű járművek esetén a fékezőszeleptől legtávolabbi két légfékes jármű befékezési és oldási vizsgálatából áll.

2262.	Az "E" fékpróba újonnan besorozott járművek esetén a fékezőszeleptől legtávolabbi két légfékes jármű befékezési és oldási vizsgálatából áll.

2263.	A "K" fékpróba során arról kell meggyőződni, hogy a vonat fék fővezetékének folytonossága helyreállt-e.

2264.	A "K" fékpróba során arról kell meggyőződni, hogy a fővezetékhez újonnan csatlakoztatott vagy újonnan beiktatott járművek fékberendezésének állapota és működése megfelel-e az ellenőrzési szempontoknak.

2265.	A "T" fékpróba során arról kell meggyőződni, hogy a vonat fék fővezetékének folytonossága helyreállt-e.

2266.	A "T" fékpróba során arról kell meggyőződni, hogy a fővezetékhez újonnan csatlakoztatott vagy újonnan beiktatott járművek fékberendezésének állapota és működése megfelel-e az ellenőrzési szempontoknak.

2267.	Az "E" fékpróba során arról kell meggyőződni, hogy a vonat fék fővezetékének folytonossága helyreállt-e.

2268.	Az "E" fékpróba során arról kell meggyőződni, hogy a fővezetékhez újonnan csatlakoztatott vagy újonnan beiktatott járművek fékberendezésének állapota és működése megfelel-e az ellenőrzési szempontoknak.

2269.	A "K" fékpróba során arról kell meggyőződni, hogy a szerelvény/vonat valamennyi járművét a fővezetékhez csatlakoztatták-e.

2270.	A "K" fékpróba során arról kell meggyőződni, hogy a szerelvény/vonat fék fővezetéke folytonos és megfelelő keresztmetszetű-e a vonat teljes hosszában.

2271.	A "K" fékpróba során arról kell meggyőződni, hogy a szerelvény/vonat valamennyi járműve fékberendezésének állapota és működése megfelel-e az ellenőrzési szempontoknak.

2272.	A "K" fékpróba során arról kell meggyőződni, hogy a vonat/szerelvény valamennyi járművét a fővezetékhez csatlakoztatták-e.

2273.	A "K" fékpróba során arról kell meggyőződni, hogy a fővezetékhez újonnan beiktatott járművek fékberendezésének állapota és működése megfelel-e az ellenőrzési szempontoknak.

2274.	A "K" fékpróba során arról kell meggyőződni, hogy a fővezetékhez újonnan csatlakoztatott járművek fékberendezésének állapota és működése megfelel-e az ellenőrzési szempontoknak.

2275.	"K" fékpróbát kell tartani, ha a szerelvény vagy a szerelvény egy részének fővezetéke 3 óránál nem hosszabb ideig sűrített levegő után táplálás nélkül volt, és a feltöltés iránya ugyanaz.

2276.	"K" fékpróbát kell tartani, ha a vonat közlekedése közben a vonat fékjét vezérlő fékezőszelep bármely ok miatt megváltozik, de a feltöltés iránya ugyanaz.

2277.	"K" fékpróbát kell tartani, ha a szerelvénybe járműveket soroztak be és a feltöltés iránya ugyanaz.

2278.	"K" fékpróbát kell tartani, ha a fékezésből korábban kiiktatott fékberendezésű járművek fékjét beiktatják és a feltöltés iránya ugyanaz.

2279.	"K" fékpróbát kell tartani, ha a szerelvény fővezetékének folytonossága bármely helyén, bármely okból megszakad, a helyreállítást követően.

2280.	"T" fékpróbát kell tartani, ha a szerelvény vagy a szerelvény egy részének fővezetéke 3 óránál nem hosszabb ideig sűrített levegő után táplálás nélkül volt, és a feltöltés iránya ugyanaz.

2281.	"T" fékpróbát kell tartani, ha a vonat közlekedése közben a vonat fékjét vezérlő fékezőszelep bármely ok miatt megváltozik, de a feltöltés iránya ugyanaz.

2282.	"T" fékpróbát kell tartani, ha a szerelvénybe járműveket soroztak be és a feltöltés iránya ugyanaz.

2283.	"T" fékpróbát kell tartani, ha a fékezésből korábban kiiktatott fékberendezésű járművek fékjét beiktatják és a feltöltés iránya ugyanaz.

2284.	"T" fékpróbát kell tartani, ha a szerelvény fővezetékének folytonossága bármely helyén, bármely okból megszakad, a helyreállítást követően.

2285.	"E" fékpróbát kell tartani, ha a szerelvény vagy a szerelvény egy részének fővezetéke 3 óránál nem hosszabb ideig sűrített levegő után táplálás nélkül volt, és a feltöltés iránya ugyanaz.

2286.	"E" fékpróbát kell tartani, ha a vonat közlekedése közben a vonat fékjét vezérlő fékezőszelep bármely ok miatt megváltozik, de a feltöltés iránya ugyanaz.

2287.	"E" fékpróbát kell tartani, ha a szerelvénybe járműveket soroztak be és a feltöltés iránya ugyanaz.

2288.	"E" fékpróbát kell tartani, ha a fékezésből korábban kiiktatott fékberendezésű járművek fékjét beiktatják és a feltöltés iránya ugyanaz.

2289.	"E" fékpróbát kell tartani, ha a szerelvény fővezetékének folytonossága bármely helyén, bármely okból megszakad, a helyreállítást követően.

2290.	"K" fékpróbát kell tartani, ha a szerelvény, vagy a szerelvény egy részének fővezetéke 3 óránál hosszabb ideig maradt sűrített levegő utántáplálás nélkül.

2291.	"K" fékpróbát kell tartani bármely esetben, ha a mozdonyvezetőnek, vagy a féket vizsgáló munkavállalónak kétsége merül fel a fékberendezés előírásszerű működésével kapcsolatban.

2292.	"K" fékpróbát kell tartani, ha a szerelvény vagy a szerelvény egy részének fővezetéke 3 óránál nem hosszabb ideig sűrített levegő utántáplálás nélkül volt és a feltöltés iránya megváltozott.

2293.	"K" fékpróbát kell tartani, ha a vonat közlekedése közben a vonat fékjét vezérlő fékezőszelep bármely ok miatt megváltozik és a feltöltés iránya megváltozott.

2294.	"K" fékpróbát kell tartani, ha a szerelvénybe járműveket soroztak be és a feltöltés iránya megváltozott.

2295.	"K" fékpróbát kell tartani, ha a fékezésből korábban kiiktatott fékberendezésű járművek fékjét beiktatják és a feltöltés iránya megváltozott.

2296.	"K" fékpróbát kell tartani, ha valamely jármű légfékjénél kényszeroldást alkalmaztak.

2297.	"K" fékpróbát kell tartani, ha tolatás alkalmával a szerelvény légfékjét működtetni fogják.

2298.	A "K" fékpróba a szerelvényben újonnan létrehozott fővezeték kapcsolatot követő két légfékes jármű befékezési és oldási vizsgálatából áll.

2299.	A "K" fékpróba a szerelvényben a fékezőszeleptől legtávolabbi két légfékes jármű befékezési és oldási vizsgálatából áll.

2300.	Újonnan besorozott jármű vagy korábban kiiktatott fékberendezésű járművek fékjének beiktatása esetén a vonat tömörségvizsgálatát el kell végezni.

2301.	A befékezési és oldási vizsgálatot csak az újonnan besorozott, újonnan beiktatott légfékberendezésű járműveken és az ezeket követő két légfékes járművön kell elvégezni, ha a "K" fékpróba esedékes.

2302.	Nem kell "T", "E", "K" fékpróbát tartani, ha a szerelvényben levő jármű(vek) fékberendezése részlegesen vagy teljesen kiiktatásra került.

2303.	Nem kell "T", "E", "K" fékpróbát tartani, ha a szerelvényben levő jármű(vek) vonatnem-váltóját, vagy raksúlyváltóját átállították.

2304.	Nem kell "T", "E", "K" fékpróbát tartani, vészfékezés, kényszerfékezés esetén, ha ennek megszüntetése nem járt fővezeték folytonosságának megszakításával.

2305.	"T" fékpróbát kell tartani, ha a szerelvényben levő jármű(vek) fékberendezése részlegesen vagy teljesen kiiktatásra került.

2306.	"T" fékpróbát kell tartani, ha a szerelvényben levő jármű(vek) vonatnem-váltóját, vagy raksúlyváltóját átállították.

2307.	"T" fékpróbát kell tartani vészfékezés, kényszerfékezés esetén, ha ennek megszüntetése nem járt fővezeték folytonosságának megszakításával.

2308.	"E" fékpróbát kell tartani, ha a szerelvényben levő jármű(vek) fékberendezése részlegesen vagy teljesen kiiktatásra került.

2309.	"E" fékpróbát kell tartani, ha a szerelvényben levő jármű(vek) vonatnem-váltóját, vagy raksúlyváltóját átállították.

2310.	"E" fékpróbát kell tartani vészfékezés, kényszerfékezés esetén, ha ennek megszüntetése nem járt fővezeték folytonosságának megszakításával.

2311.	"K" fékpróbát kell tartani, ha a szerelvényben levő jármű(vek) fékberendezése részlegesen vagy teljesen kiiktatásra került.

2312.	"K" fékpróbát kell tartani, ha a szerelvényben levő jármű(vek) vonatnem-váltóját, vagy raksúlyváltóját átállították.

2313.	"K" fékpróbát kell tartani vészfékezés, kényszerfékezés esetén, ha ennek megszüntetése nem járt fővezeték folytonosságának megszakításával.

2314.	Nem kell "E", "K" fékpróbát tartani, ha a vonat végéről (vagy a tolt vonat elejéről) járműveket kapcsoltak le.

2315.	Nem kell "E", "K" fékpróbát tartani az érkezett vonat mozdonyával végzett tolatás előtt.

2316.	"T" fékpróbát kell tartani, ha a vonat végéről (vagy a tolt vonat elejéről) járműveket kapcsoltak le.

2317.	"T" fékpróbát kell tartani az érkezett vonat mozdonyával végzett tolatás előtt.

2318.	"E" fékpróbát kell tartani, ha a vonat végéről (vagy a tolt vonat elejéről) járműveket kapcsoltak le.

2319.	"E" fékpróbát kell tartani az érkezett vonat mozdonyával végzett tolatás előtt.

2320.	"K" fékpróbát kell tartani, ha a vonat végéről (vagy a tolt vonat elejéről) járműveket kapcsoltak le.

2321.	"K" fékpróbát kell tartani az érkezett vonat mozdonyával végzett tolatás előtt.

2322.	A vontató- és vontatott járművek közlekedtetése előtt az állva tartáshoz szükséges fékek és eszközök rendelkezésre állását, hatásosságát és működését meg kell vizsgálni.

2323.	Az állva tartáshoz szükséges feltételek ellenőrzésének a kézifékre (a jármű padlószintjén állva, menet közben is működtethető mechanikus fék) is ki kell terjednie.

2324.	Az állva tartáshoz szükséges feltételek ellenőrzésének a kézifékre, rögzítősarura is ki kell terjednie.

2325.	Az állva tartáshoz szükséges feltételek ellenőrzésének a rögzítősarura is ki kell terjednie.

2326.	Az állva tartáshoz szükséges feltételek ellenőrzésének csak a kézifékre kell kiterjednie.

2327.	Az állva tartáshoz szükséges feltételek ellenőrzésének csak a kézifékre (a jármű padlószintjén állva, menet közben is működtethető mechanikus fék) kell kiterjednie.

2328.	Személyszállító vagy szerelvényvonatok állva tartáshoz szükséges kézifék vizsgálatát csak az állva tartás miatti működtetésük során kell elvégezni, az erre kiválasztott járműveknél.

2329.	Személyszállító vonatok indulása előtt meg kell győződni arról, hogy az állva tartáshoz figyelembe vett kézifék, rögzítőfék jól működik-e és/vagy a kellő számú rögzítősaru rendelkezésre áll-e.

2330.	Szerelvényvonatok indulása előtt meg kell győződni arról, hogy az állva tartáshoz figyelembe vett kézifék, rögzítőfék jól működik-e és/vagy a kellő számú rögzítősaru rendelkezésre áll-e.

2331.	Az állva tartáshoz szükséges feltételek rendelkezésre állása érdekében ellenőrizni kell, hogy a kézifék-kerék (forgatókar) könnyen működtethető-e.

2332.	Az állva tartáshoz szükséges feltételek rendelkezésre állása érdekében ellenőrizni kell, hogy a fékemeltyűk saruiban van-e ép, és határ alá nem kopott féktuskó.

2333.	A kézifék (rögzítőfék) akkor működik szabályosan, ha a fékezéskor a féktuskók a kerék futófelületére egyenletesen és kellő erővel szorulnak.

2334.	A kézifék (rögzítőfék) akkor működik szabályosan, ha oldáskor a féktuskók a kerék futófelületétől eltávolodnak.

2335.	A kézifék (rögzítőfék) akkor működik szabályosan, ha oldáskor a féktuskók a kerék futófelületére egyenletesen és kellő erővel szorulnak.

2336.	A kézifék (rögzítőfék) akkor működik szabályosan, ha a fékezéskor a féktuskók a kerék futófelületétől eltávolodnak.

2337.	Ha az oldás vizsgálata során rendellenesség tapasztalható, akkor a hibát meg kell keresni. Ha a dugattyú fékező helyzetében maradt, akkor kényszeroldást kell alkalmazni.

2338.	Ha a vonatban akár egyetlen járműnél is kényszeroldást végeztek, akkor azon a teljes fékpróba működést vizsgáló részét (befékezés és oldás vizsgálatai) meg kell ismételni.

2339.	Ha fékezetlenség vagy oldási zavar több, egymást követő járműnél jelentkezik, akkor azt is ellenőrizni kell, hogy a hibák között nincs-e okozati összefüggés (pl. fővezeték dugulás).

2340.	Járművenként azt a féksúlyt szabad figyelembe venni, amelyet fékberendezésenként a beállított vonatnem-váltó vagy raksúlyváltó álláshoz a jármű felirata megad.

2341.	A vontatott jármű féksúlyának felirata a vonatnem-váltókar mögötti táblán és a fékfeliratokon látható.

2342.	Egy járművön, egy időben, fékberendezésenként csak egy féksúly vehető figyelembe.

2343.	A vonatok féksúlyának meghatározásánál a vonómozdony féksúlyát és a vonathoz kapcsolt más mozdony, motorkocsi féksúlyát is számításba kell venni.

2344.	A vonatok féksúlyának meghatározásánál a vonómozdony féksúlyát nem kell számításba venni.

2345.	A vonatok féksúlyának meghatározásánál a vonathoz kapcsolt más mozdony (nem a vonómozdony), motorkocsi féksúlyát nem kell számításba venni.

2346.	A saját fékberendezéssel nem rendelkező kocsik sarokoszlopai egy fehér csíkkal kerülnek megjelölésre. A járművek féksúlya 0 tonna.

2347.	A saját fékberendezéssel nem rendelkező kocsik sarokoszlopai egy fehér csíkkal kerülnek megjelölésre. Az ilyen járművek féksúlya mindig 1 tonna.

2348.	A saját fékberendezéssel nem rendelkező kocsik sarokoszlopai egy fehér csíkkal kerülnek megjelölésre. Az ilyen járművek féksúlya mindig 5 tonna.

2349.	A raksúlyváltó- és vonatnem-váltó nélküli járműveken a féksúlyt a féktípus jele melletti felirat tartalmazza.

2350.	A mozdonyok féksúlyait a jármű mindkét oldalán elhelyezett féksúlytáblák, feliratok adják meg.

2351.	A mozdonyok féksúlyait a vonatnem-váltókar mögötti táblán és a fékfeliratokon láthatók.

2352.	A mozdonyok féksúlyait a vezetőálláson elhelyezett fékfeliratok adják meg.

2353.	A mozdony féksúlyát a mozdonyvezető minden indulás előtt kiszámolja.

2354.	A mozdonyra felírt féksúlyok közül figyelembe vehető értéket a mozdonyvezető közli.

2355.	Ha a jármű ÜRES-RAKOTT raksúlyváltós, akkor a raksúlyváltó kar melletti táblázat tartalmazza a féksúly adatokat.

2356.	Ha az elegytömeg a tábla alsó sorában adott értéknél kisebb, akkor a bal oldali (ÜRES állapotra érvényes) féksúlyt kell figyelembe venni.

2357.	Ha az elegytömeg a tábla alsó sorában adott értéknél nagyobb, akkor a jobb oldali (RAKOTT állapotra érvényes) féksúlyt kell figyelembe venni.

2358.	Ha az elegytömeg a tábla alsó sorában adott értéknél nagyobb, akkor a bal oldali (ÜRES állapotra érvényes) féksúlyt kell figyelembe venni.

2359.	Ha az elegytömeg a tábla alsó sorában adott értéknél kisebb, akkor a jobb oldali (RAKOTT állapotra érvényes) féksúlyt kell figyelembe venni.

2360.	A raksúlyváltó karjában lévő hosszúkás nyílás azt jelzi, hogy a kocsin több egymástól független fékberendezés van.

2361.	A raksúlyváltó karjában lévő hosszúkás nyílás azt jelzi, hogy a kocsin G-P vonatnem-váltó van.

2362.	A raksúlyváltó karjában lévő hosszúkás nyílás azt jelzi, hogy a kocsi saját fékberendezéssel nem rendelkezik.

2363.	Ha a kocsin több egymástól független fékberendezés van, akkor a raksúlyváltóhoz felírt féksúly csak arra a fékre érvényes, amelyet a raksúlyváltó működtet.

2364.	A raksúlyváltó karjában lévő hosszúkás nyílás azt jelzi, hogy a kocsin több egymástól független fékberendezés van. Az átállítási elegysúly ilyenkor is az egész kocsira vonatkozik.

2365.	Ha a kocsin több egymástól független fékberendezés van, akkor az átállítási elegysúly csak arra a fékre érvényes, amelyet a raksúlyváltó működtet.

2366.	A vonat féksúlyát a vonatban lévő üzemszerűen működő és a fékpróba alkalmával kipróbált fékberendezésű járművek féksúlyainak összege adja meg.

2367.	A mozdonyok saját tömegét a mozdony oldalán lévő feliratok szerint kell számításba venni. A motorkocsik, munkagépek saját tömege a jármű oldalán vagy hossztartóján látható.

2368.	A mozdonyok saját tömegét a mozdony oldalán lévő feliratok szerint kell számításba venni.

2369.	A motorkocsik, munkagépek saját tömege a jármű oldalán vagy hossztartóján látható.

2370.	A vonat teljes tömegének kiszámításakor összegezni kell a vonat elegytömegét és – a kapcsolatlan tolómozdony kivételével – a vonatot továbbító, valamint a vonatba sorozott mozdony(ok) teljes tömegét.

2371.	A vonat féksúlyát a vonat elegytömege és – a kapcsolatlan tolómozdony kivételével – a vonatot továbbító, valamint a vonatba sorozott mozdony(ok) teljes tömege adja meg.

2372.	A vonat teljes tömegének kiszámításakor összegezni kell a vonatban lévő üzemszerűen működő és a fékpróba alkalmával kipróbált fékberendezésű járművek féksúlyainak összegét.

2373.	A vonat féksúlyának és teljes tömegének hányadosa százalékban kifejezve a vonat tényleges féksúlyszázaléka. A kiszámított féksúlyszázalék egész (lefelé kerekített) értékét vesszük figyelembe.

2374.	A vonat féksúlyának és teljes tömegének hányadosa százalékban kifejezve a vonat tényleges féksúlyszázaléka. A kiszámított féksúlyszázalék következő egészre kerekített értékét vesszük figyelembe.

2375.	A vonat előírt féksúlyszázaléka a megfékezettség megengedett legkisebb mértéke, ez a vonatok biztonságos megállíthatóságához szükséges.

2376.	A menetvonal tulajdonosnak a mozdonyvezetővel, a vonatot felvevő munkavállalóval és a féket vizsgáló személlyel közölni kell, hogy a vonat milyen hosszú, milyen fékezéssel fog közlekedni.

2377.	A 30 km/h-nál kisebb sebességű vonatoknál legalább 30 km/h sebességre megállapított féksúlyszázalékot kell figyelembe venni.

2378.	A vonatok közlekedtetése előtt számítással kell ellenőrizni, hogy azon a vonalszakaszon, amelyen a vonat közlekedik, biztonsággal megállítható.

2379.	Egy jármű vagy vonat megfékezettsége elegendő, ha az előírt (vagy szükség esetén megemelt) féksúlyszázalékkal megegyező, vagy annál nagyobb a tényleges féksúlyszázalék.

2380.	Egy jármű vagy vonat megfékezettsége elegendő, ha az előírt (vagy szükség esetén megemelt) féksúlyszázalékkal megegyező, vagy annál kisebb a tényleges féksúlyszázalék.

2381.	Egy jármű vagy vonat megfékezettsége csak akkor elegendő, ha az előírt (vagy szükség esetén megemelt) féksúlyszázalékkal megegyező a tényleges féksúlyszázalék.

2382.	A vonatok állva tartásához rendelkezésre álló féksúly a személyszállító kocsiknál a kézifék jele mellett felírt féksúly.

2383.	A vonatok állva tartásához rendelkezésre álló féksúly a személyszállító kocsiknál a kézifék jele mellett felírt féksúly, annak hiányában a kézifékkel tényleg fékezett tengelyekre eső saját tömeg.

2384.	A vonatok állva tartásához rendelkezésre álló féksúly a mozdonynál a féksúly felirat „K”, vagy „Ret” sorában található féksúly,

2385.	Ha nincs felírt kézifék súly, de van kézifék, akkor a kézifékkel tényleg fékezett tengelyekre eső elegytömeg, de legfeljebb 35 tonna.

2386.	Rögzítősaru alkalmazásakor kocsinként az egy tengelyre eső elegytömeget, de legfeljebb 15 tonnát kell féksúlyként számításba venni.

2387.	Rögzítősaru alkalmazásakor kocsinként az egy forgóvázra eső elegytömeget, de legfeljebb 15 tonnát kell féksúlyként számításba venni.

2388.	Rögzítősaru alkalmazásakor kocsinként az egy forgóvázra eső sajáttömeget, de legfeljebb 15 tonnát kell féksúlyként számításba venni.

2389.	Rögzítősaru alkalmazásakor kocsinként az egy tengelyre eső sajáttömeget, de legfeljebb 15 tonnát kell féksúlyként számításba venni.

2390.	Rögzítősaru alkalmazásakor kocsinként az egy tengelyre eső rakománytömeget, de legfeljebb 15 tonnát kell féksúlyként számításba venni.

2391.	Rögzítősaru alkalmazásakor kocsinként az egy forgóvázra eső rakománytömeget, de legfeljebb 15 tonnát kell féksúlyként számításba venni.

2392.	A mozdonyon rendelkezésre álló rögzítősaruk számát a mozdonyvezető közli.

2393.	Rögzítősaru alkalmazására csak a rendelkezésre álló kézifékek (rögzítő fékek) figyelembe vétele után kerülhet sor.

2394.	A vonatok állva tartásához rendelkezésre álló féksúlyt a mozdony féksúlya nélkül, a kézi- vagy rögzítő fékes kocsik figyelembe vehető féksúlyának összegezésével kell megállapítani.

2395.	A vonatok állva tartásához rendelkezésre álló féksúlyt a mozdony féksúlyával együtt, a kézi- vagy rögzítő fékes kocsik figyelembe vehető féksúlyának összegezésével kell megállapítani.

2396.	A vonatok állva tartásához rendelkezésre álló féksúlyt a mozdony féksúlya nélkül, a kézi- vagy rögzítő fékes kocsik figyelembe vehető elegytömegének összegezésével kell megállapítani.

2397.	A vonatok állva tartásához rendelkezésre álló féksúlyt a mozdony féksúlyával együtt a kézi- vagy rögzítő fékes kocsik figyelembe vehető elegytömegének összegezésével kell megállapítani.

2398.	A vonatok közlekedtetése előtt számítással kell ellenőrizni, hogy azon a vonalszakaszon, amelyen a vonat közlekedik, biztonsággal állva tartható.

2399.	Egy jármű vagy vonat akkor tartható biztonsággal állva, ha az állva tartáshoz szükséges féksúllyal megegyező vagy annál nagyobb az állva tartáshoz rendelkezésre álló féksúly.

2400.	Egy jármű vagy vonat akkor tartható biztonsággal állva, ha az állva tartáshoz szükséges féksúllyal megegyező vagy annál kisebb az állva tartáshoz rendelkezésre álló féksúly.

2401.	Egy jármű vagy vonat csak akkor tartható biztonsággal állva, ha az állva tartáshoz szükséges féksúllyal megegyező az állva tartáshoz rendelkezésre álló féksúly.

2402.	Egy jármű vagy vonat akkor tartható biztonsággal állva, ha az állva tartáshoz szükséges féksúllyal megegyező vagy annál nagyobb a tényleges féksúlyszázalék.

2403.	Egy jármű vagy vonat megfékezettsége elegendő, ha az előírt (vagy szükség esetén megemelt) féksúlyszázalékkal megegyező, vagy annál nagyobb az állva tartáshoz rendelkezésre álló féksúly.

2404.	Egy jármű vagy vonat akkor tartható biztonsággal állva, ha az állva tartáshoz szükséges féksúllyal megegyező vagy annál kisebb a tényleges féksúlyszázalék.

2405.	Egy jármű vagy vonat megfékezettsége elegendő, ha az előírt (vagy szükség esetén megemelt) féksúlyszázalékkal megegyező, vagy annál kisebb az állva tartáshoz rendelkezésre álló féksúly.

2406.	A vonatot felvevő munkavállaló felelős az előírt minimális állvatartási féksúly szabályszerű kiszámításáért. Ezt a számítást a vonat egész útvonalára el kell végezni.

2407.	A vonatot felvevő munkavállaló felelős a tényleges féksúlyszázalék megállapításáért.

2408.	Személyszállító kocsikból, motorkocsikból összeállított vonatok Vonatterhelési kimutatásán az összes kocsi, motorkocsi kéziféksúlyát, rugóerőtárolós fék féksúlyát fel kell tüntetni.

2409.	Ha a vonat felvétele után akár az indító állomáson bármely ok miatt változik a megfékezettség, akkor a megfékezettséget újból ki kell számítani.

2410.	Ha a vonat felvétele után útközben bármely ok miatt változik a megfékezettség, akkor a megfékezettséget újból ki kell számítani.

2411.	Ha a vonat felvétele után útközben változik a megfékezettség, mert változik a vonat összeállítása, akkor a megfékezettséget újból ki kell számítani.

2412.	Ha a vonat felvétele után akár az indító állomáson változik a megfékezettség, mert változik a vonat összeállítása, akkor a megfékezettséget újból ki kell számítani.

2413.	Ha a vonat felvétele után akár az indító állomáson változik a megfékezettség, mert légféket iktatnak ki, akkor a megfékezettséget újból ki kell számítani.

2414.	Ha a vonat felvétele után akár útközben változik a megfékezettség, mert légféket iktatnak ki, akkor a megfékezettséget újból ki kell számítani.

2415.	A megfékezettséget nem kell újból kiszámítani, ha a vonatból az indító állomáson kocsit soroztak ki.

2416.	A megfékezettséget nem kell újból kiszámítani, ha a vonatból útközben kocsit soroztak ki.

2417.	Ha menet közben bármilyen rendkívüli esemény vagy veszély azt indokolttá teszi, továbbá ha üzemszerű fékezést követően nem tapasztalható fékhatás, akkor gyorsfékezni kell.

2418.	Ha a vonat megállítására kioktatott munkavállaló, azt tapasztalja, hogy a mozdonyvezető cselekvőképtelen, a vonatot gyorsfékezéssel köteles megállítani.

2419.	A vonatkísérők kötelesek a vészféket meghúzni, ha a vonatot veszély fenyegeti.

2420.	A vonatkísérők kötelesek a vészféket meghúzni, ha megítélésük szerint a vonat sebessége az engedélyezettnél szokatlanul nagyobb, és a mozdonyvezető nem csökkenti a vonat sebességét.

2421.	Ha a mozdonyvezető „Veszély!” jelzést ad, akkor a vonatkísérők kötelesek a vészféket, majd a kéziféke(ke)t működtetni.

2422.	„Veszély!” jelzést követően a vonatkísérők szükség esetén mindig azon a kocsin kötelesek a vészféket működtetni, amelyiken éppen tartózkodnak, majd ezt követően a kézifékeket kell kezelniük.

2423.	Több működő mozdony esetén az önműködő légféket az előfogati mozdony vezetőjének kell kezelni.

2424.	Több működő mozdony esetén az önműködő légféket mindig a vonómozdony vezetőjének kell kezelni.

2425.	A kapcsolt tolómozdonnyal közlekedő vonatnál az önműködő légféket a vonat elején lévő mozdony vezetőjének kell kezelni.

2426.	A kapcsolt tolómozdonnyal közlekedő vonatnál az önműködő légféket a vonat végén lévő mozdony vezetőjének kell kezelni.

2427.	Ha a tolatáshoz a szerelvény, vagy annak egy részéhez tartozó fékberendezést használni fogják, akkor az "E" fékpróbát a tolatásvezető köteles elvégezni.

2428.	Légfékkel végzett tolatás előtti "E" fékpróba eredményéről és a beiktatott fékberendezésű kocsik számáról a mozdonyvezetőt a fékpróbát végző köteles tájékoztatni.

2429.	Ha a levegő ellátás biztosított, a mozdony kiegészítő légfékjének teljes fékhatást biztosító, nyomástartó állásba helyezésével kell állva tartani a 2,5‰-nél nem nagyobb lejtésű vágányon a 300 méternél nem hosszabb vonatokat.

2430.	Ha a levegő ellátás biztosított, de a vonat 300 m-nél hosszabb, akkor azt az önműködő légfékkel, 1 bar-os fővezeték nyomáscsökkentéssel kell állva tartani.

2431.	Ha a levegő ellátás biztosított, de a vágány 2,5‰-nél nagyobb lejtésű, akkor a vonatokat az önműködő légfékkel, 1 bar-os fővezeték nyomáscsökkentéssel kell állva tartani.

2432.	Ha a levegő ellátás biztosított, a mozdony kiegészítő légfékjének teljes fékhatást biztosító, nyomástartó állásba helyezésével kell állva tartani a 5‰-nél nem nagyobb lejtésű vágányon a 800 méternél nem hosszabb vonatokat.

2433.	Ha a levegő ellátás biztosított, de a vágány 1,5‰-nél nagyobb lejtésű, akkor a vonatokat az önműködő légfékkel, 3,4 bar-os fővezeték nyomáscsökkentéssel kell állva tartani.

2434.	Ha a levegő ellátás biztosított, a mozdony kiegészítő légfékjének teljes fékhatást biztosító, nyomástartó állásba helyezésével kell állva tartani a 5‰-nél nem nagyobb lejtésű vágányon a 50 méternél nem hosszabb vonatokat.

2435.	Ha a levegő ellátás biztosított, a mozdony kiegészítő légfékjének teljes fékhatást biztosító, nyomástartó állásba helyezésével kell állva tartani a 5‰-nél nem nagyobb lejtésű vágányon a 150 méternél nem hosszabb vonatokat.

2436.	Ha a levegő ellátás biztosított, de a vágány 1,5‰-nél nagyobb lejtésű, akkor a vonatokat az önműködő légfékkel, 3,6 bar-os fővezeték nyomáscsökkentéssel kell állva tartani.

2437.	Ha a levegő ellátás biztosított, de a vágány 2,5‰-nél nagyobb lejtésű, akkor a vonatokat az önműködő légfékkel, 3,6 bar-os fővezeték nyomáscsökkentéssel kell állva tartani.

2438.	Ha a levegő ellátás biztosított, de a vágány 2,5‰-nél nagyobb lejtésű, akkor a vonatokat az önműködő légfékkel, 3,4 bar-os fővezeték nyomáscsökkentéssel kell állva tartani.

2439.	Ha a sűrítettlevegő-termelést és/vagy utántáplálást 30 percnél hosszabb ideig szüneteltetik, akkor a járműveket a fővezeték nyomásának a névleges érték alá csökkenésétől számított 30 percig lehet légfékkel állva tartani.

2440.	Ha a sűrítettlevegő-termelést és/vagy utántáplálást szüneteltetik, akkor a járműveket a fővezeték nyomásának a névleges érték alá csökkenésétől számított 30 perc után már nem lehet légfékkel állva tartani.

2441.	A 30 percet meghaladó időtartam esetén vonatot, mozdony nélküli szerelvényt az állvatartási féksúlyszázalék megszabta mértékben elsősorban pl. kézifékkel fékkel kell állva tartani.

2442.	Ha az állvatartáshoz az állvatartási féksúlyszázalék megszabta mértékben nem áll rendelkezésre elegendő mennyiségű kézifék, akkor az állvatartást kézifék és rögzítősaru vegyes alkalmazásával kell biztosítani.

2443.	Rögzítősaruval kell állva tartani vonatot, mozdony nélküli szerelvényt, az állvatartási féksúlyszázalék megszabta mértékben, ha egyáltalán nem áll rendelkezésre kézifék.

2444.	A rögzítősaruk elhelyezésekor ügyelni kell arra, hogy azok ütközzenek a kerék futófelületéhez.

2445.	A rögzítősarukat a vonat, szerelvény, kocsicsoport legnagyobb tengelyterhelésű kerekeihez kell a lejtő felőli oldalon elhelyezni úgy, hogy egy kocsi alá csak egy rögzítősaru kerüljön.

2446.	Ha a lejtés iránya nem dönthető el, akkor mindkét irányból kell a rögzítősarut elhelyezni.

2447.	Ha a sűrítettlevegő-termelést és/vagy utántáplálást 30 percnél hosszabb ideig szüneteltetik, és szükséges, akkor az állvatartás céljára az állomás készletében lévő rögzítősarukat kell igénybe venni.

2448.	Ha a lejtés iránya nem dönthető el, akkor egyik irányból sem kell rögzítősarut elhelyezni az állva tartáshoz.

2449.	A rögzítősarukat a vonat, szerelvény, kocsicsoport legkisebb tengelyterhelésű kerekeihez kell a lejtő felőli oldalon elhelyezni úgy, hogy egy kocsi alá csak egy rögzítősaru kerüljön.

2450.	A rögzítősarukat a vonat, szerelvény, kocsicsoport legnagyobb tengelyterhelésű kerekeihez kell az emelkedő felőli oldalon elhelyezni úgy, hogy egy kocsi alá csak egy rögzítősaru kerüljön.

2451.	Tolatás befejezése után valamennyi kocsinál, motorkocsiknál és azokból összeállított szerelvényeknél 3 járműig legalább 1 járművet kell kézifékkel, rugóerőtárolós fékkel befékezni.

2452.	Tolatás befejezése után valamennyi kocsinál, motorkocsiknál és azokból összeállított szerelvényeknél 6 járműig legalább 2 járművet kell kézifékkel, rugóerőtárolós fékkel befékezni.

2453.	Tolatás befejezése után a nem személyszállító kocsiknál és azokból összeállított szerelvényeknél a kézifék(ek) behúzásán felül a járművek kerekei alá rögzítősarut is el kell helyezni

2454.	A megfutamodás elleni biztosítás mindig annak a feladata, aki a sűrített levegő utántáplálást/termelést megszüntette.

2455.	Személyszállító kocsikból álló vonatnál bármelyik kocsi kiválasztható az állvatartáshoz, azonban olyan mennyiségben kell ezeket befékezni, hogy a kiszámított állvatartási féksúly biztosított legyen.

2456.	Nyíltvonali szolgálatképtelenség, vonatszakadás esetén, a mozdonyon elhelyezett rögzítősarukat kell a megfutamodás elleni biztosításra felhasználni.

2457.	A megfutamodás elleni biztosításnál a kézifék kereket a fék megszorulásáig kell forgatni.

2458.	A rögzítősaruk elhelyezésekor ügyelni kell arra, hogy azok ütközzenek a kerék futófelületéhez

2459.	A rögzítősarukat úgy kell elhelyezni, hogy a mellgerendán belülre ne kerüljenek. Így azok szükség esetén könnyen eltávolíthatók.

2460.	Ha valamely vontatott jármű a légfék hibáját a vonat állomási tartózkodása során állapítják meg a járművet a fékezésből ki kell iktatni, és a megfékezettséget újra ki kell számítani.

2461.	Ha valamely vontatott jármű a légfék hibáját a vonat állomási tartózkodása során állapítják meg a járművet a fékezésből ki kell sorozni, ezért a megfékezettséget nem kell újra kiszámítani.

2462.	Ha valamely vontatott jármű a légfék hibáját a vonat állomási tartózkodása során állapítják meg, és a járművet nem lehet vezetékes üzemre állítani, akkor ki kell sorozni, és a megfékezettséget újra ki kell számítani.

2463.	Ha valamely vontatott jármű a légfék hibáját a vonat állomási tartózkodása során állapítják meg, és a járművet nem lehet vezetékes üzemre állítani, akkor ki kell sorozni, de a megfékezettséget nem kell újra kiszámítani.

2464.	Ha nyílt vonalon a közlekedő vonat valamely kocsijának tömlőkapcsolata sérült, akkor a nem használt tömlőkapcsolatot kell felhasználni.

2465.	Ha a vonat légfékje a mozdony légfékjével együtt vált használhatatlanná, akkor a vonat nem közlekedhet tovább. Ilyenkor segélyt kell kérni.

2466.	Utastéri vészfék meghibásodás esetén gondoskodni kell arról, hogy a járművek azon részében, ahol a vészfék működtetése nem biztosított, utasok ne tartózkodjanak, kivéve pálya felszabadítás esetén az első állomásig.

2467.	A kényszeroldott rugóerőtárolós fék levegős rendszerének újabb feltöltéséig már nem hatásos.

2468.	Kézifékezéssel továbbított járművek, vonatok esetén a vonatszemélyzet köteles a kézifékeket úgy kezelni, hogy a kerekek meg ne csússzanak.

2469.	Kézifékezéssel továbbított járművek, vonatok esetén a kézifékek kezelői a mozdonyvezető által adott hangjelzéseket kötelesek követni.

2470.	Kézifékkel megállított vonatnál a kéziféket addig kell befékezett állapotban tartani, amíg a mozdonyvezető közvetlenül az indulás előtt nem ad utasítást a fék feloldására.

2471.	A járművek fék feliratai közül a "P" a személyvonati féknemet jelenti.

2472.	A járművek fék feliratai közül a "G" a tehervonati féknemet jelenti.

2473.	A féktuskót cserélni kell, ha az a kopási határig kopott.

2474.	A féktuskót cserélni kell, ha teljes keresztmetszetében átrepedt vagy törött.

2475.	A féktuskót cserélni kell, ha az ábrán megadott mértéket meghaladóan félrekopott.

2476.	A féktuskót cserélni kell, ha egyenlőtlenül kopott állapot állt elő.

MÁV ZRT. E. 2. SZ. FÉKUTASÍTÁS (VHF/76728-1/2020-ITM):

PÁROSÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS, RÖVID VÁLASZ

2477.	Egészítse ki a fővezeték kapcsolatokról szóló szöveget!

2478.	Egészítse ki a fővezeték tömörségvizsgálatáról szóló szöveget!

2479.	Egészítse ki a befékezés vizsgálatáról szóló szöveget!

2480.	Egészítse ki az oldás vizsgálatáról szóló szöveget!

2481.	Írja oda, hogy az adott esetben milyen típusú fékpróbát kell tartani!

2482.	Egészítse ki az állvatartáshoz szükséges feltételek ellenőrzése tartalmáról szóló szöveget!

MÁV ZRT. E.12. SZ. UTASÍTÁS MŰSZAKI KOCSI- ÉS VONATVIZSGÁLATOK VÉGZÉSÉRE UTASÍTÁS 
(VHF/114609-1/2020-ITM):

IGAZ-HAMIS

2483.	A vasúti kocsi az a személyszállításra vagy árufuvarozásra kialakított sínen vontatott jármű, amely nincsen vonóerő kifejtésre alkalmas gépi berendezéssel felszerelve.

2484.	A kocsikat rendeltetésük szerint személykocsi, teherkocsi, vasútüzemi kocsi és közvetítő kocsi kategóriába soroljuk.

2485.	A személykocsik közé tartozik az ülőhelyes, a motormellékkocsi, a vezérlőkocsi, a fekvőhelyes vagy hálókocsi és a bisztrókocsi is.

2486.	A személykocsik közé tartozik a poggyászkocsi, a kerékpárszállító, a fűtő- és a különcélú kocsi is.

2487.	A teherkocsik közé tartozik a pőrekocsi és a tartálykocsi is.

2488.	Vasútüzemi kocsik közé soroljuk a pályafenntartási, gépészeti és az egyéb szakszolgálat céljait szolgáló kocsikat is.

2489.	A kocsikat rendeltetésük szerint üzemképes, javításos, sérült vagy nem futóképes kategóriába soroljuk.

2490.	A kocsikat rendeltetésük szerint a normál, széles vagy keskeny nyomtávolság szerint csoportosítjuk.

2491.	A személykocsik közé tartozik a poggyászkocsi, a kerékpárszállító, a fűtő- és a különcélú kocsi is.

2492.	A személykocsik közé tartozik a pőrekocsi és a tartálykocsi is.

2493.	A személykocsik közé tartozik a pályafenntartási, gépészeti és az egyéb szakszolgálat céljait szolgáló kocsikat is.

2494.	A személykocsik közé tartozik az ülőhelyes, a motormellékkocsi, a vezérlőkocsi, a fekvőhelyes vagy hálókocsi és a bisztrókocsi is.

2495.	A személykocsik közé tartozik a pőrekocsi és a tartálykocsi is.

2496.	A személykocsik közé tartozik a pályafenntartási, gépészeti és az egyéb szakszolgálat céljait szolgáló kocsikat is.

2497.	A teherkocsik közé tartozik az ülőhelyes, a motormellékkocsi, a vezérlőkocsi, a fekvőhelyes vagy hálókocsi és a bisztrókocsi is.

2498.	A teherkocsik közé tartozik a poggyászkocsi, a kerékpárszállító, a fűtő- és a különcélú kocsi is.

2499.	A teherkocsik közé tartozik a pályafenntartási, gépészeti és az egyéb szakszolgálat céljait szolgáló kocsikat is.

2500.	Vasútüzemi kocsik közé soroljuk az ülőhelyes kocsit, a motormellékkocsit, a vezérlőkocsit, a fekvőhelyes vagy hálókocsit és a bisztrókocsit is.

2501.	Vasútüzemi kocsik közé soroljuk a poggyászkocsit, a kerékpárszállító, a fűtő- és a különcélú kocsit is.

2502.	Vasútüzemi kocsik közé soroljuk a pőrekocsit és a tartálykocsit is.

2503.	A közlekedtetés feltételei szerint a kocsikat közforgalmú és nem közforgalmú csoportba soroljuk.

2504.	A kocsik üzemkészség szerint lehetnek üzemképesek vagy javításosak.

2505.	A javításos kocsik közé tartozik a sérült, de még futóképes kocsi, és a nem futóképes, sérült kocsi is.

2506.	A kocsik üzemkészség szerint csak üzemképesek vagy nem futóképesek lehetnek.

2507.	Nyomtávolság szerint csoportosítva megkülönböztetünk normál, széles és keskeny nyomtávolságú kocsikat is.

2508.	Műszaki kocsi- és vonatvizsgálatot csak érvényes kocsivizsgáló vizsgával rendelkező személy végezhet.

2509.	Műszaki kocsi- és vonatvizsgálatot a kocsivizsgálón kívül a mozdonyvezető is végezhet.

2510.	Műszaki kocsi- és vonatvizsgálatot a kocsivizsgálón kívül a saját vonatánál a mozdonyvezető is végezhet.

2511.	A féket vizsgáló munkavállaló által elvégzett vizsgálat nem egyenértékű a kocsivizsgáló által végzett műszaki vizsgálattal.

2512.	A féket vizsgáló munkavállaló által elvégzett vizsgálat független a kocsivizsgáló által elvégzett műszaki vizsgálattól.

2513.	Szemrevételezéses vizsgálat a járművek, járműalkatrészek rátekintéssel, meghallgatással és/vagy tapintással végzett ellenőrzése, vizsgálata kalapácsütéssel.

2514.	Funkcionális vizsgálat a járművek, járműalkatrészek működésének ellenőrzése.

2515.	A funkcionális vizsgálat az adott alkatrész, berendezés jellegétől függően a szerkezeti rész mozgatásával, működtetési próbával, szükség esetén méréssel történik.

2516.	Szemrevételezéses vizsgálat az adott alkatrész, berendezés jellegétől függően a szerkezeti rész mozgatásával, működtetési próbával, szükség esetén méréssel történik.

2517.	A szemrevételezéses vizsgálat az adott alkatrész, berendezés jellegétől függően a szerkezeti rész mozgatásával, működtetési próbával, szükség esetén méréssel történik.

2518.	Legalább 24 óránként legalább egy alkalommal meg kell vizsgálni az olyan vonatok szerelvényét, amelyek a 100 km közlekedési távolságot nem haladják meg.

2519.	A vonatok indulását sikeres fékpróbának kell megelőznie.

2520.	Azokat a hiányosságokat és kocsisérüléseket, amelyeket a vonatszemélyzet észlel és jelez, éppen úgy kell kezelni, mintha azokat a kocsivizsgálat állapította volna meg.

2521.	Azokat a hiányosságokat és kocsisérüléseket, amelyeket a pályaszemélyzet észlel és jelez, éppen úgy kell kezelni, mintha azokat a kocsivizsgálat állapította volna meg.

2522.	Azokat a hiányosságokat és kocsisérüléseket, amelyeket a vonatfogadásra kötelezett személyek észlelnek és jeleznek, éppen úgy kell kezelni, mintha azokat a kocsivizsgálat állapította volna meg.

2523.	Azokat a hiányosságokat és kocsisérüléseket, amelyeket más személyek (utasok) észlelnek és jeleznek, éppen úgy kell kezelni, mintha azokat a kocsivizsgálat állapította volna meg.

2524.	Ha a vonatszemélyzet szoruló féket észlel és jelez, akkor ezt éppen úgy kell kezelni, mintha ezt a kocsivizsgálat állapította volna meg.

2525.	Ha a pályaszemélyzet szoruló féket észlel és jelez, akkor ezt éppen úgy kell kezelni, mintha ezt a kocsivizsgálat állapította volna meg.

2526.	Ha egy vonatfogadásra kötelezett személy szoruló féket észlel és jelez, akkor ezt éppen úgy kell kezelni, mintha ezt a kocsivizsgálat állapította volna meg.

2527.	Ha egy utas szoruló féket észlel és jelez, akkor ezt éppen úgy kell kezelni, mintha ezt a kocsivizsgálat állapította volna meg.

2528.	Ha a vonatszemélyzet hőnfutást észlel és jelez, akkor ezt éppen úgy kell kezelni, mintha ezt a kocsivizsgálat állapította volna meg.

2529.	Ha a pályaszemélyzet hőnfutást észlel és jelez, akkor ezt éppen úgy kell kezelni, mintha ezt a kocsivizsgálat állapította volna meg.

2530.	Ha egy vonatfogadásra kötelezett személy hőnfutást észlel és jelez, akkor ezt éppen úgy kell kezelni, mintha ezt a kocsivizsgálat állapította volna meg.

2531.	Ha egy utashőfutást észlel és jelez, akkor ezt éppen úgy kell kezelni, mintha ezt a kocsivizsgálat állapította volna meg.

2532.	Ha a vonatkísérő személyzet valamely kocsinál sérülést vagy hiányosságot állapít meg, akkor ezt a tényt senkivel sem kell közölnie.

2533.	Ha a vonatkísérő személyzet valamely kocsinál sérülést vagy hiányosságot állapít meg, köteles azt a forgalmi szolgálattevővel közölni.

2534.	Ha a vonatkísérő személyzet valamely kocsinál sérülést vagy hiányosságot állapít meg, köteles azt a mozdonyvezetővel közölni.

2535.	Ha a vonatkísérő személyzet valamely kocsinál sérülést vagy hiányosságot állapít meg, köteles azt a forgalmi vonalirányítóval közölni.

2536.	Ha a vonatkísérő személyzet valamely kocsinál sérülést vagy hiányosságot állapít meg, köteles azt a közvetlen főnökével közölni.

2537.	A személyszállító vonatoknál a közlekedésbiztonsági szempontból fontos alkatrészek állapotát indulás előtt szemrevételezéssel és funkcionálisan is vizsgálni kell.

2538.	A személyszállító vonatoknál a közlekedésbiztonsági szempontból fontos alkatrészek állapotát indulás előtt csak szemrevételezéssel kell vizsgálni.

2539.	A személyszállító vonatoknál a közlekedésbiztonsági szempontból fontos alkatrészek állapotát indulás előtt csak funkcionálisan kell vizsgálni.

2540.	A személyszállító vonatoknál a közlekedésbiztonsági szempontból fontos alkatrészek állapotát közvetlenül indulás után szemrevételezéssel és funkcionálisan is vizsgálni kell.

2541.	A személyszállító vonatoknál a közlekedésbiztonsági szempontból fontos alkatrészek állapotát közvetlenül indulás után csak szemrevételezéssel kell vizsgálni.

2542.	A személyszállító vonatoknál a közlekedésbiztonsági szempontból fontos alkatrészek állapotát közvetlenül indulás után csak funkcionálisan kell vizsgálni.

2543.	A személyszállító vonatok indulás előtti vonatvizsgálata indulás után is elvégezhető.

2544.	Kapcsolás utáni vizsgálat alkalmával a kapcsolással érintett szerkezeti elemeket (pl. vonó- és ütközőkészülék), és a velük létrehozott kapcsolatot kell megvizsgálni.

2545.	Kapcsolás utáni vizsgálat alkalmával a kapcsolással érintett szerkezeti elemeket (pl. fővezeték, fékvezeték), és a velük létrehozott kapcsolatot kell megvizsgálni.

2546.	Kapcsolás utáni vizsgálat alkalmával a kapcsolással érintett szerkezeti elemeket (pl. biztonsági lánc), és a velük létrehozott kapcsolatot kell megvizsgálni.

2547.	Hőnfutást követően rendkívüli esemény utáni vizsgálatot kell tartani.

2548.	Siklást követően rendkívüli esemény utáni vizsgálatot kell tartani.

2549.	Vonókészülék szakadást követően rendkívüli esemény utáni vizsgálatot kell tartani.

2550.	Abroncsleesés, abroncsszakadás és kerékpártörést követően is rendkívüli esemény utáni vizsgálatot kell tartani.

2551.	Hőnfutást követően nem kell rendkívüli esemény utáni vizsgálatot tartani.

2552.	Siklást követően nem kell rendkívüli esemény utáni vizsgálatot tartani.

2553.	Vonókészülék szakadást követően nem kell rendkívüli esemény utáni vizsgálatot tartani.

2554.	Abroncsleesés, abroncsszakadás és kerékpártörést követően is nem kell rendkívüli esemény utáni vizsgálatot tartani.

2555.	A csapágyat akkor kell hőnfutottnak minősíteni, ha a csapágytok melegét a kézfej már nem tudná elviselni.

2556.	Siklottnak kell tekinteni azt a járművet, amely a vágányról egy vagy több kerekével vagy tengelyével lelépett.

2557.	Siklottnak kell tekinteni azt a járművet, amelynél egy vagy több kerék, vagy tengely a vágányról lelépett, de később azonban ismét a vágányra került.

2558.	Siklottnak kell tekinteni azt a járművet, amely átugrotta a rögzítősarut, de a vágányon maradt.

2559.	Siklottnak kell tekinteni azt a járművet, amelynek kerékpárjai más-más vágányra futottak.

2560.	Siklottnak kell tekinteni azt a járművet, amely a vágányról egy vagy több kerekével lelépett.

2561.	Siklottnak kell tekinteni azt a járművet, amelynél egy vagy több kerék a vágányról lelépett, de később azonban ismét a vágányra került.

2562.	Siklottnak kell tekinteni azt a járművet, amely a vágányról egy vagy több tengelyével lelépett.

2563.	Siklottnak kell tekinteni azt a járművet, amelynél egy vagy több tengely a vágányról lelépett, de később azonban ismét a vágányra került.

2564.	Nem kell siklottnak tekinteni azt a járművet, amely a vágányról egy vagy több kerekével vagy tengelyével lelépett.

2565.	Nem kell siklottnak tekinteni azt a járművet, amelynél egy vagy több kerék, vagy tengely a vágányról lelépett, de később azonban ismét a vágányra került.

2566.	Nem kell siklottnak tekinteni azt a járművet, amely átugrotta a rögzítősarut, de a vágányon maradt.

2567.	Nem kell siklottnak tekinteni azt a járművet, amelynek kerékpárjai más-más vágányra futottak.

2568.	Nem kell siklottnak tekinteni azt a járművet, amely a vágányról egy vagy több kerekével lelépett.

2569.	Nem kell siklottnak tekinteni azt a járművet, amelynél egy vagy több kerék a vágányról lelépett, de később azonban ismét a vágányra került.

2570.	Nem kell siklottnak tekinteni azt a járművet, amely a vágányról egy vagy több tengelyével lelépett.

2571.	Nem kell siklottnak tekinteni azt a járművet, amelynél egy vagy több tengely a vágányról lelépett, de később azonban ismét a vágányra került.

2572.	A személykocsik feljáróajtóin, valamint ezeknek a vezető- és zárószerkezetein nem lehet olyan sérülés, amely a kocsi használatát lényegesen befolyásolja, vagy az üzembiztonságot veszélyezteti.

2573.	A személykocsik feljáróajtóin, valamint ezeknek a vezető- és zárószerkezetein nem lehet olyan sérülés, amely a kocsi használatát lényegesen befolyásolja.

2574.	A személykocsik feljáróajtóin, valamint ezeknek a vezető- és zárószerkezetein nem lehet olyan sérülés, amely az üzembiztonságot veszélyezteti.

2575.	A kocsi meghibásodott feljáróajtajának lezárását a hibát felfedező munkavállaló köteles elvégezni vagy annak érdekében intézkedést tenni.

2576.	A kocsi meghibásodott feljáróajtajának lezárását mindig a mozdonyvezető köteles elvégezni vagy annak érdekében intézkedést tenni.

2577.	A személykocsik utastereiben és az előterekben a követelményeknek megfelelő egyenletes világításról kell gondoskodni.

2578.	Alapelv, hogy az utasokkal elfoglalt személykocsikat (amennyiben a természetes fény nem elegendő az utas- és vagyonbiztonság szavatolásához) ki kell világítani.

2579.	Az utasokkal elfoglalt személykocsik utastereit csak teljes sötétségben kell kivilágítani.

2580.	Az utasokkal elfoglalt személykocsik előtereit csak teljes sötétségben kell kivilágítani.

2581.	Az utasokkal elfoglalt személykocsik utastereit alagutakban nem kell kivilágítani.

2582.	Az utasokkal elfoglalt személykocsik előtereit alagutakban nem kell kivilágítani.

2583.	Az utasokkal elfoglalt személykocsik utastereit csak az utas kérésére kell kivilágítani.

2584.	Az utasokkal elfoglalt személykocsik előtereit csak az utas kérésére kell kivilágítani.

2585.	Az utasokkal elfoglalt személykocsik utastereit csak télen kell kivilágítani (a korai sötétedés miatt).

2586.	Az utasokkal elfoglalt személykocsik előtereit csak télen kell kivilágítani (a korai sötétedés miatt).

2587.	Az utasokkal elfoglalt személykocsik utastereit csak menet közben kell kivilágítani.

2588.	Az utasokkal elfoglalt személykocsik előtereit csak menet közben kell kivilágítani.

2589.	Induló vonatoknál az utasok beszállásakor már be kell kapcsolni a világítást.

2590.	A kocsi világításának a vonat összeállításakor teljesen üzemképesnek kell lennie.

A HAGYOMÁNYOS KIFEJTŐS FELADATOK, AMELYEK KÖZÜL AZ ÍRÁSBELI VIZSGÁN EGYET KELL FELADNI A VIZSGÁZÓNAK:

2591.	Sorolja fel a váltók forgalmi szempontból figyelembe veendő 9 alkatrészét és ismertesse a váltó forgalmi szempontból vett használhatóságának 5 feltételét!

2592.	Ismertesse a váltófelvágás fogalmát, és a váltó forgalmi szempontból vett használhatóságának 5 feltételét!

2593.	Ismertesse a váltófelvágás fogalmát és azt, hogy a váltók használhatóságáról melyik 7 esetben (milyen alkalmakkor) kell meggyőződni!

2594.	Ismertesse, mi az eljárás továbbhaladást tiltó jelzést adó főjelzők esetén!

- A válaszadás során az alábbiakra térjen ki:

- Melyik két esetben szabad továbbhaladást tiltó jelzést adó főjelző mellett vonatot közlekedtetni?

- Melyik az a három eset, amelyben megállás nélkül elhaladhat a vonat egy vörös-fehér árbócú főjelző Megállj! jelzése mellett?

- Kell-e értesíteni a vonat személyzetét, ha a jelzőre Hívójelzés volt kivezérelhető? Mikor kell hívójelzéssel fel nem szereltnek tekinteni egy hívójelzéssel felszerelt jelzőt?

- Mi az eljárás, ha a vonat személyzetét nem lehetett értesíteni a Megállj! jelzést adó főjelző melletti közlekedésről?

- A mozdonyvezető a használhatatlan vagy nem kezelt főjelző után következő váltókon legfeljebb milyen sebességgel közlekedhet?

- Mi az eljárás, ha a mozdonyvezető olyan főjelző mellett kap Szabad az elhaladás! jelzést, amelynek használhatatlanságáról vagy kezelésének elmaradásáról nem értesítették?

- Hívójelzést adó kijárati jelző után a mozdonyvezető mikor alkalmazhatja a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességet önműködő biztosított térközjelzőkkel fel nem szerelt pályán?

2595.	Ismertesse a rögzítősaruk használatára vonatkozó szabályokat (pl. hogyan kell elhelyezni, hová)!

2596.	Ismertesse, hogyan kell a járműmegfutamodás elleni védekezést végrehajtani, ha a sűrítettlevegő-termelést és/vagy utántáplálást 30 percnél hosszabb ideig szüneteltetik!

- A válaszában térjen ki arra is, hogy milyen esetekben kell rögzítősarut (is) alkalmazni, hogyan kell ezeket elhelyezni, és, hogy honnan kell a rögzítősarut vételezni!

2597.	Ismertesse, hogy a kézifék mikor működik szabályosan!

- A válaszában térjen ki arra is, hogy mi a teendő abban az esetben, ha a megvizsgált járművek kézifékje hiányos vagy rossz!

2598.	Ismertesse a kisiklott járművek besorozása vonatkozó szabályokat!

- A válaszában térjen ki arra, hogy

- egy járművet melyik 4 esetben kell kisiklottnak tekinteni;

- a kisiklott jármű futóképességét ki köteles megvizsgálni;

- milyen szerelvényben, mekkora sebességgel és meddig továbbítható a kisiklott jármű;

- a vágányról gépi erővel (pl. daruval) eltávolított, majd ismét a vágányra helyezett járművek milyen esemény után továbbíthatók!

SZÓBELI VIZSGA FELADATAI

2616.	Az állomási fénysorompó fedezésére kapott utasítást. Mutassa be, milyen módon (milyen jelzéssel, mikortól, meddig) kell fedeznie a közlekedő vonata számára az útátjárót!

2617.	Mi a teendő a vízdaruval, milyen helyzetben kell lennie a vízdarunak vonatközlekedés közben?

2618.	Mi a teendője, ha azt észleli, hogy egy nyíltvonali útátjáró egyik felőli Útátjárójelzője hiányzik? A nap folyamán (a jelző pótlásáig) hogyan fogják önt értesíteni a jelző hiányáról?

2619.	Mi a teendője, ha ön azt észleli, hogy egy nyíltvonali útátjárónál a Vasúti átjáró kezdete jelző hiányzik?

2620.	Önt arról értesítették Írásbeli rendelkezésen, hogy az egyik nyíltvonali útátjárónál a Vasúti átjáró kezdete jelző hiányzik. Milyen példányai vannak a kézbesített Írásbeli rendelkezés nyomtatványnak? Melyik példányra írnak tollal, és melyik példánnyal mi a teendő?

2621.	Tolatás közben az állomás 1 sz. váltóját felvágták. Mit jelent ez? Kinek jelentik az eseményt? Milyen feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy a váltót használhatónak minősítsék a haladó járművek terelésére? Legfeljebb milyen sebességgel történhet mozgás az ideiglenesen helyreállított váltón?

2622.	Milyen módon fogják értesíteni a Csillebérc állomásra bejáró vonatát, ha az állomás SR2 útátjárója használhatatlan?

2623.	Milyen módon fogják értesíteni a Csillebérc állomásról kijáró vonatát, ha az állomás SR2 útátjárója használhatatlan?

2624.	A vonatával menetrend szerint át kellett volna haladnia, de mégis megállították az állomáson. Hogyan történt a menetrend szerint áthaladó vonat megállítása az állomáson abban az esetben, ha önt a megállásról nem értesítették?

2625.	A vonatával menetrend szerint át kellett volna haladnia, de mégis megállították az állomáson. Hogyan történt a menetrend szerint áthaladó vonat megállítása az állomáson abban az esetben, ha önt a megállásról előzetesen értesítették?

2626.	A szolgálati menetrendben az érkezési és az indulási adat fekete alapon fehér betűkkel (negatív cifferrel) van megjelenítve. Mit jelent ez, és hogyan történik a vonat rendkívüli áthaladása az állomáson, ha az lehetséges?

2627.	... állomáson történő megállás után arról értesítik önt, hogy a vonatának a száma megváltozik. Hogyan fog történni ez az értesítés? Milyen példányai vannak a kézbesített Írásbeli rendelkezés nyomtatványnak? Melyik példányra írnak tollal, és melyik példánnyal mi a teendője?

2628.	A személyszállító vonatának szolgálati menetrendjében az érkezési és az indulási adat fekete alapon fehér betűkkel (negatív cifferrel) van megjelenítve. Elindítható-e a vonat a Szolgálati menetrendben feltüntetett indulási idő előtt?

2629.	Egy vonatfogadásra kötelezett dolgozó arról értesíti önt, hogy a vonat elején csak kettő fehér fényű lámpa világít. Meddig és milyen sebességgel közlekedhet a vonat?

2630.	Milyen szolgálati jelvényt kell viselnie annak a forgalmi szolgálattevőnek, aki vonatindító jelzőeszközzel hatalmazza fel a vonat mozdonyvezetőjét az indításra?

2631.	Hol kell megállni az állomáson mozdonyvonattal, ha a megállás helyét külön nem jelölik?

2632.	Hol kell megállni az állomáson szerelvényvonattal, ha a megállás helyét külön nem jelölik?

2633.	Ismertesse a több vonatkísérővel közlekedő személyszállító vonat mozdonyvezetőjének felhatalmazását indításra, ha az vonatindító jelzőeszközzel történik!

2634.	Ismertesse a több vonatkísérővel közlekedő személyszállító vonat mozdonyvezetőjének felhatalmazását indításra, ha az előzetes jelzőkezeléssel és vonatindító jelzőeszközzel történik!

2635.	Ismertesse az állomáson található váltózár kulcsokat!

2636.	A Széchenyihegy állomás helyszínrajzán szereplő nyíltvonali útátjáróra az állomás felől nem figyelmeztet Útátjárójelző. Miért nem, illetve a vonat személyzete honnan és hogyan értesül az útátjáró létezéséről?

2637.	A tolatás vezetőjeként, amikor a mozdonyvezetőt a mozgás megkezdésére utasítja, milyen információkat kell vele közölnie a tervezett mozgással kapcsolatban?

2638.	Hogyan léphet le haladó járműről (legfeljebb mekkora sebességig, melyik lábával és melyik irányba)?

2639.	... állomás helyszínrajza alapján (amin szerepel az állomás lezárási és elzárási táblázata is), nevezze el az összes jelzőt, váltót, a fővágányokat és ha van, az állomási fénysorompót is. Állapítsa meg a váltók és a jelzők szabványos állását!

2640.	A lezárási táblázat alapján mondja el, hogy az I./II. vágányra/-ról be-/kijáró vonat esetén a váltóknak milyen állásban kell lennie! Mit jelent a lezárási táblázaton az, ha a váltó száma be van karikázva?

2641.	Az elzárási táblázat alapján mondja el, hogy melyik emeltyűnek milyen helyzetben kell lennie?

2642.	... megállóhelyen megállás után a mozdonyvezető arról tájékoztatja önt, hogy a mozdony szolgálatképtelenné vált. Mik a teendői ezután (megfutamodás elleni biztosítással, utasokkal kapcsolatban és a segélykérést illetően)?

2643.	Egy vonatfogadásra kötelezett dolgozó arról értesítette önt, hogy a vonat utolsó kocsiján, az egyik forgóvázon nincs teljesen feloldva a fékberendezés. A hibát nem tudták megszüntetni, ezért a kocsit kisorozták a vonatból. Mik a teendői a továbbindulás előtt (milyen fékpróbát kell elvégeznie, a Vonatterhelési kimutatással kapcsolatban vannak-e teendői)?

2644.	Egy vonatfogadásra kötelezett dolgozó arról értesítette önt, hogy a vonat első kocsiján, az egyik forgóvázon nincs teljesen feloldva a fékberendezés. A hibát nem tudták megszüntetni, ezért a kocsit kisorozták a vonatból. Mik a teendői a továbbindulás előtt (milyen fékpróbát kell elvégeznie, a Vonatterhelési kimutatással kapcsolatban vannak-e teendői)?

2645.	Ismertesse az átmenő, önműködő és a nem önműködő fékberendezés közötti különbségeket! Ismertesse a tömlőcsatlakozásait ezeknek a fékberendezéseknek, ha mindkettő átmenő fékként van kiépítve a járműveken!

2646.	A körüljárás után milyen fékpróbát kell tartania? Hogyan és miről kell meggyőződnie a fékpróba során?

2647.	Ismertesse a körüljárás utáni járműkapcsolás folyamatát (milyen alkatrészeket milyen sorrendben kapcsol össze és ezek az alkatrészek hogy néznek ki)!

2648.	A vonat egyik kocsiját ki kellett iktatni a fékezésből. Mik a teendői a továbbindulás előtt: milyen fékpróbát kell elvégeznie, a Vonatterhelési kimutatással kapcsolatban vannak-e teendői?

2649.	Ha az elegytömeg a tábla alsó sorában adott értéknél (átállítási elegytömeg) kisebb, akkor a raksúlyváltót bal oldali ÜRES, vagy jobb oldali RAKOTT állásba kell fordítania? Ebben az esetben melyik féksúlyt kell figyelembe venni? Abban az esetben hány tonna féksúlyt kell figyelembe venni, ha a kocsit a fékezésből ki kellett iktatni?

2650.	Ha a kézifékek elégtelen mennyisége miatt a megfutamodás elleni biztosításhoz rögzítősaru alkalmazása is szükségessé válik, akkor kocsinként mekkora féksúly vehető számításba?

2651.	A mozdonyvezetőnek kétsége merül fel a fékberendezés előírásszerű működésével kapcsolatban, milyen fékpróbát kell tartaniuk az állomáson történő megállás után? Hogyan zajlik ez (miről kell meggyőződni a fékpróba során; hogyan történik a fékpróba végrehajtása; mutassa be, hogy milyen jelzésekkel kommunikálnak)?

A „Forgalmi ismeretek” tantárgy ismeretanyagának tételes felsorolása

MÁV ZRT. F.2.SZ. FORGALMI UTASÍTÁS (VHF/64299-1/2020-ITM)

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Az utasítás hatálya, tartalma, kiegészítői, kezelése, és rendelkezéseinek értelmezése

- Az utasítás hatálya (1.1.1.)

- Az utasítás tartalma (1.1.2.)

- Kiegészítő utasítások, segédkönyvek (1.1.3.)

- Végrehajtási utasítások (1.1.4.)

- (1.1.5.1.)

- Az utasítások kéznél tartása (1.1.6.)

- (1.1.6.1.)

- Az utasítások előírásainak értelmezése (1.1.7.)

- (1.1.7.1.)

1.2. Fogalom meghatározások az utasítás rendelkezéseinek helyes értelmezése szempontjából

- A vasúti járművezető (továbbiakban: mozdonyvezető) mellett figyelő szolgálatot ellátó dolgozó (1.2.1.)

- Anyavágány (Líravágány) (1.2.2.)

- Állomás (pályaudvar) (1.2.3.)

- Állomás területe (1.2.4.)

- Állomási személyzet (1.2.6.)

- Átmenő fővágány (1.2.9.)

- Biztonsági betét (1.2.11.)

- Biztosítóberendezési kikapcsolás (1.2.12.)

- Biztosított szolgálati hely (1.2.13.)

- Egyszerű kitérő (1.2.17.)

- Elegy (1.2.19.)

- Ellenmenetet kizáró berendezés (1.2.20.)

- Elsodrási határ (1.2.21.)

- Eseménykönyv, Eseménylap (1.2.22.)

- Éberségellenőrző (éberségi) berendezés (1.2.25.)

- Fejállomás (1.2.26.)

- Felhatalmazás (1.2.27.)

- Felügyeleti hatóság (1.2.28.)

- Felügyeleti szolgálat (1.2.29.)

- Féksaru (1.2.30.)

- Forgalmi szolgálat (1.2.33.)

- Forgalmi szolgálattevő (vonalirányító) (1.2.34.)

- Forgalmi vonalirányító (1.2.35.)

- Forgalomszabályozást végző szolgálati hely (1.2.37.)

- Fővágány (1.2.38.)

- Hidegen továbbított mozdony (1.2.43.)

- Jelzőőr (1.2.49.)

- Kezdőpont, végpont (1.2.51.)

- Kémszemlevonat (1.2.52.)

- Kitérő (továbbiakban forgalmi szempontból: váltó) (1.2.54.)

- Középállomás (1.2.56.)

- Lezárt vágányút (1.2.60.)

- Megállás forgalmi okból (1.2.61.)

- Megállóhely (1.2.62.)

- Mellékvágány (1.2.64.)

- Menetvonal (1.2.65.)

- Mobiltelefon (1.2.66.)

- Motorkocsi (1.2.67.)

- Mozdony (vontatójármű) (1.2.69.)

- Mozdonyszemélyzet (1.2.71.)

- Mozdonyvezető (vasúti járművezető) (1.2.72.)

- Mozdonyvonat (1.2.73.)

- Munkavégzésért felelős (1.2.74.)

- Műszaki irányító (1.2.75.)

- Nyílt vonal (1.2.77.)

- Nyomtávolság (1.2.79.)

- Pályahálózat működtető (1.2.82.)

- Pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás (1.2.84.)

- Pályasebesség (1.2.85.)

- Pályaszemélyzet (1.2.86.)

- Páros féksaru (1.2.89.)

- Pilóta (1.2.90.)

- Próbavonat (1.2.91.)

- Rakszelvény (1.2.93.)

- Rendelkezési szakasz (1.2.96.)

- Rendelkező állomás (1.2.97.)

- Rendkívüli áthaladás (1.2.99.)

- Rendkívüli esemény (1.2.100.)

- Rögzítősaru (1.2.101.)

- Segélymozdony (1.2.105.)

- Segélyvonat (1.2.106.)

- Személyszállító vonat (1.2.108.)

- Szerelvényvonat (1.2.109.)

- Szolgálat szünetelés (1.2.111.)

- Szolgálati felsőbbség (1.2.112.)

- Szolgálati főnök (1.2.113.)

- Szolgálati hely (1.2.114.)

- Szolgálati vonat (1.2.115.)

- Tolatás (1.2.119.)

- Tolatócsapat (1.2.121.)

- Tolatószemélyzet (1.2.122.)

- Tolómozdonnyal közlekedő vonat (1.2.123.)

- Tolt vonat (1.2.124.)

- Utasperon (1.2.127.)

- Utolérést kizáró berendezés (1.2.128.)

- Üzemi vonat (1.2.131.)

- Űrszelvény (1.2.132.)

- Vasúti munkagép (továbbiakban: munkagép) (1.2.133.)

- Vasúti társaság (1.2.134.)

- Vágánygépkocsi (1.2.136.)

- Vágányút (1.2.137.)

- Vágányzár (1.2.138.)

- Vezető jegyvizsgáló (1.2.141.)

- Védőváltó (1.2.145.)

- Vonali tolatásvezető (1.2.148.)

- Vonat (1.2.149.)

- Vonatfeloszlatás (1.2.150.)

- Vonatindító állomás (1.2.151.)

- Vonatok készre jelentése (1.2.156.)

- Vonatszemélyzet (1.2.157.)

- Vonattalálkozás (1.2.158.)

- Vontatási telep (1.2.159.)

- Az utasítás szövegében előforduló kifejezések (1.2.160. a), b), e), g), h), i) pont)

1.3. Az önálló szolgálatvégzés feltételei

- Beosztás önálló szolgálatra (1.3.1.)

- Felügyelet alatti foglalkoztatás (1.3.2.)

- Vizsga a távközlő és a biztosítóberendezés kezeléséből (1.3.3.)

1.4. Szolgálati magatartás

- Felelősség (1.4.1.)

- (1.4.1.1.)

- Magatartás a vágányok között (1.4.2.)

- (1.4.2.1.)

- (1.4.2.2.)

- (1.4.2.3.)

- (1.4.2.4.)

- Idegen személyek tartózkodása vasúti területen (1.4.3.)

- (1.4.3.1.)

- Az egy személy által kiszolgált mozdony mozdonyvezetőjének cselekvőképtelensége (1.4.4.)

- Biztonságos munkavégzésre alkalmas állapot (1.4.5.)

- Munkahely elhagyása (1.4.6.)

- Rendelkezések adása és végrehajtása (1.4.7.)

- (1.4.7.1.)

- Munkavégzés rendkívüli helyzetben (1.4.8.)

- Parancskönyv (1.4.9.)

- Ruházat, szolgálati jelvény viselése (1.4.10.)

- (1.4.10.1.)

- (1.4.11.1.)

- Ellenőrzési kötelezettség (1.4.15.)

- Közlemények nyugtázása, előjegyzése (1.4.16.)

- (1.4.16.1.)

- (1.4.16.2.)

1.5. Létesítmények, berendezések

- Létesítmények, berendezések jelölése (1.5.1.)

- Szolgálati órák (1.5.5.)

- (1.5.5.1.)

2. VÁLTÓK, VÁLTÓ-ÉS VÁGÁNYÚTELLENŐRZÉS

2.1. A váltók alkatrészei

- Az alkatrészek felsorolása (2.1.1.)

- Tősínek és csúcssínek (2.1.2.)

- A csúcssínek szabványos állása (2.1.3.)

- Feles állás (2.1.4.)

- Sínszékek, csúcssínemelő szerkezetek (2.1.5.)

- Összekötő rúd (rudak) (2.1.6.)

- Csúcssínrögzítő szerkezetek (2.1.7.)

- Állítószerkezetek (2.1.8.)

- Váltójelző (2.1.9.)

- Váltózár (2.1.10.)

2.2. A váltók csoportosítása forgalombiztonsági szempontból

- Csoportosítás (2.2.1.)

- Lezárható és le nem zárható váltók (2.2.2.)

- Biztosított és nem biztosított váltók (2.2.3.)

2.3. Váltókörzetek kijelölése, őrzése

- Váltókörzetek kijelölése, őrzése (2.3.1.)

2.4. Sebesség a váltókon

- Sebesség a váltókon (2.4.1.)

2.6. A váltók szabványos állása

- Szabványos állás (2.6.1.) – csak az a) és az e) pontja a felsorlásnak

- (2.6.1.1.)

- A szabványos állás közlése (2.6.2.)

2.7. A váltók használhatóságának ellenőrzése forgalmi szempontból

- A használhatóság forgalmi feltételei (2.7.1.)

- A használhatóság ellenőrzése (2.7.2.)

- A használhatóság ellenőrzése váltóállítás közben (2.7.4.)

- (2.7.4.1.)

- (2.7.4.2.)

- A használhatóság ellenőrzése a vágányút beállításakor (2.7.5.)

- A használhatóság ellenőrzése állandóan zárva tartott váltóknál (2.7.6.)

2.8. A vágányút beállítása és ellenőrzése

- Teendők a szabad vágányút biztosítására (2.8.5.)

- (2.8.5.1.) – csak a d) és az e) pontja a felsorolásnak

2.9. A váltók állítása

- A váltóállítás ideje (2.9.3.)

- Váltófelvágás (2.9.4.)

- (2.9.4.1.)

- (2.9.4.2.)

- (2.9.4.3.)

- (2.9.4.4.)

- (2.9.4.5.)

2.10. A váltók lezárása, felnyitása és feloldása. Lezárási táblázat. Elzárási táblázat

- Alapszabályok (2.10.1.)

- (2.10.1.1.)

- (2.10.1.2.)

- A váltók lezárása vonatok részére (2.10.2.)

- (2.10.2.1.)

- Biztonsági betétek alkalmazása (2.10.4.)

2.11. A váltózárkulcsok és védelmi berendezések zárkulcsainak megjelölése és kezelése

- Megjelölés (2.11.1.) – csak az egyszerű váltó váltózár kulcsainak, és a másodkulcsok megjelölése

- A kulcskezelés általános szabályai (2.11.2.)

- Állomási váltózárkulcsok és védelmi berendezések zárkulcsainak kezelése (2.11.3.)

- Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok (2.11.6.) – csak első, a második és az utolsó bekezdés

3. ÚTSOROMPÓK, ÚTSOROMPÓK KEZELÉSE

3.1. Az útsorompó kezelés általános szabályai

- (3.1.5.)

3.2. A sorompókezelők és jelzőőrök értesítése az indítandó vonatról

3.3. Az útsorompók lezárása, felnyitása

- (3.3.1.)

- (3.3.3.)

3.5. A fénysorompó használhatatlanságának esetei

3.7. Eljárás az állomási fénysorompó használhatatlansága esetén

- (3.7.1.)

- (3.7.2.)

- (3.7.3.)

3.10. Eljárás az útsorompó műszaki hibája, nem tervezett kikapcsolása, rongálása esetén

- (3.10.1.)

3.13. Jelzőőr (jelzőőrök) alkalmazása (3.13. a b), e), f) pont)

- (3.13.2.)

3.14. Eljárás, ha nem közölhető a vonat száma és előrelátható indulási ideje

3.15. Eljárás a Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla, az Útátjárójelző hiánya, valamint a fénysorompó berendezés jelzőjének megrongálása, összetörése, kidöntése esetén (3.15. – csak az első és az utolsó bekezdés)

4. TOLATÓSZOLGÁLAT

4.1. Általános rendelkezések

- (4.1.1.)

- (4.1.2.1.)

- Tolatásvezető kijelölése (4.1.3.)

- (4.1.3.1.)

- (4.1.3.3.)

- A tolatás engedélyezése (4.1.4.)

- (4.1.4.1. – a felsorolás első és a harmadik pontja és az utolsó bekezdés)

- (4.1.4.2. – csak a második pont)

- (4.1.4.3.)

- (4.1.4.4.)

- A tolatás vezetőjének teendői (4.1.5.)

- (4.1.5.1.)

- (4.1.5.2.)

- (4.1.5.3.)

- A tolatásban résztvevők kötelességei (4.1.6.)

- (4.1.6.2.)

- (4.1.6.3.)

- (4.1.6.4.)

- Tolatás megszüntetése és folytatása (4.1.7.)

- (4.1.7.1.)

- Tolatás a nyílt vonal felé (4.1.9.)

- (4.1.9.1.)

- (4.1.9.2.)

- Tolatás személyek felé és át nem tekinthető vágányra (4.1.12.)

- Tolatás fokozott gonddal tolatandó járművekkel (4.1.13.)

- (4.1.13.3.)

- Javító-, tisztító-, mosó-, töltő-, lefejtő és egyéb mellékvágányokon a járművek fedezése (4.1.14.)

- Járművek fedezése, ha a fővágányokon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek (4.1.14.1.)

- Tolatás útátjárón át (4.1.16.)

- (4.1.16.1.)

- A tolatóvágányút beállításának közlése (4.1.18.)

- (4.1.18.1.)

- Tolatási sebesség (4.1.20.)

- Fékezési módok tolatás közben (4.1.21.)

- Tolatás kézifékkel (4.1.22.)

- Tolatás légfékkel (4.1.23.)

4.2. Tolatás emberi erővel

- (4.2.1.)

- (4.2.2.)

- (4.2.3.)

- (4.2.4.)

4.3. Tolatás mozdonnyal

- A mozdonyok helyzete, mennyisége (4.3.1.)

- A mozdonyszemélyzet jelenléte (4.3.2.)

- (4.3.2.1.)

4.4. Vonatvédelem tolatás közben

- Alapszabály (4.4.1.)

- Tolatás megszüntetése a nyílt vonalon (4.4.2.)

- Érkező vonat közlekedésekor az állomás bejárati végén végezhető tolatás (4.4.3. – csak az első és az utolsó bekezdés)

- Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások (4.4.4. – csak az utolsó bekezdés)

5. VÉDEKEZÉS A JÁRMŰMEGFUTAMODÁSOK ELLEN

5.1. Védekezés közlekedő vonatoknál, végállomásra, vagy feloszlató állomásra érkezett vonatoknál

5.2. Védekezés mozdonynál

5.3. Védekezés a tolatás befejezése után

- (5.3.1.)

- (5.3.3.)

5.4. Eljárás vonatszakadás alkalmával

- (5.4.1.)

- (5.4.2.)

5.5. Megfutamodott járművek megállítása

- (5.5.1.)

- (5.5.2.)

- (5.5.3.)

- (5.5.4.)

- (5.5.5.)

- (5.5.6.)

5.6. Felelősség a megfutamodás elleni biztosításért

- (5.6.1.)

- (5.6.2.)

12. A VONATSZEMÉLYZET HELYE ÉS LÉTSZÁMA A VONATOKON

12.1. A mozdonyok és a vonatszemélyzet biztosítása

- (12.4.3.)

- (12.5.1.)

12.6. Vonatkísérők száma és helye a vonatoknál

- (12.6.5.)

13. MENETREND

13.1. A menetrend szerepe

13.2. A menetrend fajtái

13.3. Szolgálati menetrend

14. A VONATOK FORGALOMBA HELYEZÉSE

14.2. A vonat számának közlése

14.3. A vonat számának megváltoztatása

15. A VONATKÖZLEKEDÉS LEBONYOLÍTÁSA

15.1. Általános rendelkezések

- Közlekedést szabályozó személyek (15.1.1.)

- A közlekedésszabályozás rendszere (15.1.2.)

- Azonos irányú vonatok közlekedése (15.1.3.)

- Ellenkező irányú vonatok közlekedése (15.1.4.)

- A vonatok számozása (15.1.8.)

- A vonatok fontossági sorrendje (15.1.9.)

- A vonatok sebessége (15.1.10. –csak az a) – f) pont)

- (15.1.10.1.)

- (15.1.10.2.)

- (15.1.10.3.)

- Az alap és legnagyobb sebesség alkalmazása (15.1.11.)

15.2. Késett, valamint korábban közlekedő vonatok közlekedésének szabályozása

- A menetrend szerinti helyzet visszaállítása (15.2.1.)

15.3. Követő vonat indítása állomástávolságban

- Alapszabály (15.3.1.)

- Vonatindítás a visszajelentés vétele előtt (15.3.2.)

- (15.3.2.1.)

- (15.3.2.2.)

- (15.3.2.3.)

- (15.3.2.4.)

- (15.3.2.5.)

15.14. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel

- Alapszabályok (15.14.1.)

- (15.14.1.1.)

- (15.14.1.2.)

- (15.14.1.3.)

- (15.14.1.4.)

- Írásbeli rendelkezések kiállítása, kézbesítése és kezelése (15.14.2.)

- (15.14.2.1.)

- (15.14.2.2.)

- (15.14.2.6.)

- (15.14.2.7.)

- (15.14.2.8.)

- (15.14.2.9.)

- (15.14.2.10.)

- Az Írásbeli rendelkezések tartalmának közlése élőszóval (15.14.3.)

- (15.14.3.1.)

- (15.14.3.2.)

- Az Írásbeli rendelkezések megőrzése (15.14.4.)

- (15.14.4.2.)

15.15. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra

- A felhatalmazás módozatai (15.15.1.)

- (15.15.1.1.)

- (15.15.1.2.)

- (15.15.1.3. – a felsorolásból csak az első eset)

- (15.15.1.5. – a felsorolásból csak a második eset)

- A felhatalmazás alapszabályai (15.15.2.)

- (15.15.2.1.)

- (15.15.2.2. –csak a felsorolás és az első bekezdés)

- (15.15.4.3.)

- Induló, megállás után induló vonat mozdonyvezetőjének felhatalmazása előzetes jelzőkezeléssel és vonatindító jelzőeszközzel, valamint vonatindító jelzőeszközzel (15.15.5.)

- (15.15.5.2.)

- Induló és megállás után induló vonat mozdonyvezetőjének felhatalmazása élőszóval (15.15.8.)

- Menetrend szerint áthaladó vonatok mozdonyvezetőjének felhatalmazása (15.15.9.)

- Rendkívüli áthaladás (15.15.10.)

- (15.15.10.1.)

- (15.15.10.2.)

- (15.15.10.3.)

- Vonatindítás, ha a kijárati jelző vagy az ismétlőjelző jelzése nem látható (15.15.11.)

- Felhatalmazás biztosított állomás kijárati jelzővel nem rendelkező vágányútján át (15.15.12.)

- Korábbi közlekedés (15.15.13.)

- (15.15.13.1.)

- A korábbi közlekedés egyéb feltételei (15.15.14.)

15.16. A vonatok fogadása

- Vonatfogadás foglalt vágányra (15.16.4.)

- (15.16.4.1.)

- (15.16.4.2.)

- (15.16.4.3.)

- (15.16.4.4.)

- (15.16.4.5.)

- A megállás helye (15.16.5.)

- (15.16.5.1. – csak az első felsorolás végéig)

- (15.16.5.3.)

- (15.16.5.4.)

- (15.16.5.5.)

- (15.16.5.6.)

- (15.16.5.7.)

- Túlhosszú és más vonatok találkozása (15.16.6.)

- Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken (15.16.7.)

- (15.16.7.1.)

15.17. Közlekedés továbbhaladást tiltó jelzést adó főjelzők mellett

- Eljárás továbbhaladást tiltó jelzést adó főjelzők esetén (15.17.1.)

- (15.17.1.1.)

- (15.17.1.2.)

- (15.17.1.4. első bekezdés)

- Eljárás Megállj! jelzés esetén (15.17.2.)

15.19. Munkavonatok, mérővonatok, segélymozdonyok, segélyvonatok és 6000 kg-nál könnyebb járművek közlekedtetése

- Munkavonatok közlekedtetése (15.19.1.)

- (15.19.1.1.)

- (15.19.1.2.)

- (15.19.1.6.)

- (15.19.1.7.)

- (15.19.1.11.)

- (15.19.1.13.)

- (15.19.1.15. a) – d))

- (15.19.1.17.)

- (15.19.1.18.)

- (15.19.1.19.)

- Segélymozdonyok, segélyvonatok (15.19.2.)

- (15.19.2.2.)

- (15.19.2.3.)

- (15.19.2.4.)

- (15.19.2.5.)

- (15.19.2.6.)

16. SZOLGÁLAT A VONATOKNÁL

16.1. Teendők a kiindulási állomáson

- Általános előírások (16.1.1.)

- (16.1.1.1.)

- (16.1.1.2.)

- (16.1.1.3.)

16.2. Magatartás vonatközlekedés közben

- Általános előírások (16.2.1.)

- Figyelési kötelezettség (16.2.2.)

- (16.2.2.1.)

- (16.2.2.2.)

- Eljárás helytelenül álló váltó esetén (16.2.3.)

- Eljárás Megállj! jelzés meghaladásakor (16.2.4.)

- (16.2.4.1.)

- (16.2.4.2.)

- Megállás a nyílt vonalon rendkívüli ok miatt (16.2.5.)

- (16.2.5.2.)

- (16.2.5.3.)

- Eljárás, ha a vonatnál jelzési hiányosság van (16.2.6.)

- (16.2.6.1.)

- Eljárás, ha a mozdony hangjelzést adó berendezése elromlott (16.2.7.)

- Rendkívüli esemény bejelentése (16.2.8.)

- Eljárás, ha a vonatot a nyílt vonalon veszély fenyegeti (16.2.9.)

- (16.2.9.1.)

- (16.2.9.2.)

- Eljárás sérült pályarész felfedezésekor (16.2.10. – csak az utolsó két bekezdés)

- (16.2.10.1.)

- Visszatolás a nyílt vonalon az indulás megkönnyítése végett (16.2.11.)

- Visszatolás a mögöttes állomásra (16.2.12.)

- (16.2.12.1. első bekezdés)

- Jelzőkezelés tolt vonatok részére (16.2.13.)

16.3. A vonatok védelme, fedezése (Védekezés összeütközés, továbbá utolérés ellen)

- A vonatszemélyzet teendői (16.3.2.)

- (16.3.2.1.)

16.4. Magatartás állomási tartózkodás közben

- (16.4.1.)

- (16.4.2.)

17. LASSÚMENETEK, PÁLYAMŰKÖDTETŐI KAPACITÁSIGÉNY FELHASZNÁLÁSOK

17.1. Lassúmenetek

- Alapszabály (17.1.1.)

- (17.1.3.1.)

- A vonatszemélyzet értesítése (17.1.5.)

- (17.1.9.)

17.3. A vonatforgalmat érintő, nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák

- Állomáson, nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák (17.3.1.)

- (17.3.1.3.)

- (17.3.1.4.)

- (17.3.1.6.)

17.4. Pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás (vágányzár, feszültségmentesítés, biztosítóberendezési kikapcsolás)

- (17.4.9.1.)

- (17.4.10.2. utolsó bekezdés)

- Értesítés az új vagy megváltoztatott helyzetről (17.4.11.)

18. A FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSE TÉLEN

18.1. Általános rendelkezés

- (18.2.2.)

- (18.2.3.)

18.3. Hótorlaszban elakadt vonat fedezése

19. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK

19.1. Teendők rendkívüli események bekövetkezésekor

- (19.1.2.)

- (19.1.3.)

19.3. Személyek és áruk továbbítása a pálya járhatatlansága esetén

- (19.3.1.)

- (19.3.2.)

19.5. A vonatszemélyzet közreműködése segélynyújtás alkalmával

MÁV ZRT. F.2.SZ. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI (VHF/64299-1/2020- ITM)

2. sz. FÜGGELÉK: KIEGÉSZÍTŐ UTASÍTÁSOK, SEGÉDKÖNYVEK JEGYZÉKE

- D.4. sz. Utasítás a téli időjárás alkalmával követendő eljárásra (2.3.)

- E.2. sz. Fékutasítás (2.6.)

- E.12. sz. Utasítás a műszaki kocsi- és vonatvizsgálatok végzésére (2.7.)

- F.1. sz. Jelzési Utasítás (2.14.)

- F.7. sz. Utasítás a vasúti jármű- és vonatadatok kezelésére (2.16.)

- Vasúti társaságok oktatási, képzési utasítása (2.21.)

- Műszaki Táblázatok (2.26.)

- Menetrendi Utasítás (2.31.)

- Állomási Végrehajtási Utasítások (2.32.)

- Egyéb Végrehajtási Utasítások (2.33.)

- Hálózati Üzletszabályzat (2.35.)

- Közlekedési Határozmányok (2.36.)

- Menetrendi segédkönyvek (2.37.)

- A jelző-, biztosító- és távközlő berendezések Kezelési Szabályzata (2.38.)

- A vasúti társaság útvonalkönyvei (2.39.)

3. sz. FÜGGELÉK: CSAK A KESKENYNYOMTÁVOLSÁGÚ VONALAKRA ÉRVÉNYES ELŐÍRÁSOK

- Általános előírások (3.1.)

- Forgalmi dolgozó (3.2.)

- Anyaghalom és tárgyak elhelyezése a pálya mentén (3.3.)

- Kapcsolás középütközős nem önműködő (3.4.)

- A mozdonyok sebessége (3.6.)

- A vonatok összeállítása (3.7.)

- Általános besorozási tilalom (3.8.)

- Fékes kocsik elosztása a vonatokban (3.9.)

- Merev kapcsolórúddal és csak rakománnyal összekapcsolt kocsik (3.10.)

- Hókotró besorozása (3.11.)

- A mozdonyokon szolgálatot végzők létszáma (3.12.)

- A vonatok sebessége (3.13.)

- Vonatindítás visszajelentés vétele előtt (3.14.)

8. sz. FÜGGELÉK: LÉTESÍTMÉNYEK JELÖLÉSE, ANYAGHALMOK ELHELYEZÉSE A VÁGÁNYOK MELLETT

8.2. A vágányok számozása

8.3. A váltók számozása

- (8.3.6.)

8.4. Jelzők jelölése – csak a bejárati jelző, egyéni kijárati jelző, előjelzők, biztosított és nem biztosított tolatásjelző

8.5. A sorompók jelölése – csak az állomási fénysorompó jelölése („SR”)

8.7. Anyaghalmok és tárgyak elhelyezése a pálya mentén

- (8.7.1.)

- (8.7.2.)

17. sz. FÜGGELÉK: A MUNKAVONATOK (MUNKAGÉPEK) KÖZLEKEDÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A VÁGÁNYZÁROLT ÉS ÉPÍTÉS ALATT LÉVŐ VÁGÁNYOKON

17.1. Általános előírások

- (17.1.1.)

- (17.1.2.)

- (17.1.3.)

- (17.1.4.)

17.2. A közlekedés szabályozása

- Felelősség (17.2.1.)

- Vonatkísérő személyzet kiállítása (17.2.2.)

- Munkavonatok, munkagépek (egységek) összeállítása (17.2.3.)

- Az engedélyezett sebesség (17.2.4.)

- Menetokmányok, Vonatterhelési kimutatás (17.2.5.)

- Oktatás (17.2.6.)

- Számtáblák alkalmazása (17.2.7.)

- Helyhez kötött jelzők kezelése (17.2.12.)  – csak az első mondat

- Sorompókezelés (17.2.13.) – csak az első két bekezdés

- Felhatalmazás (17.2.15.) – csak az első mondat

- Kivonulás (17.2.16.)

- Közlekedés a vágányzárolt vágányon, vonalrészen (17.2.17.)

- Egymással szembe indított munkavonatok, munkagépek közlekedése (17.2.18.)

- Figyelési kötelezettség (17.2.19.)

- Visszatérés (17.2.20.)

17.3. A munkavonatok, munkagépek tárolása

- Tárolás állomási vágányon (17.3.1.)

- Tárolás a nyíltvonalon (17.3.2.)

17.4. Munkagépek fordítása

- (17.4.1.)

- (17.4.2.)

- (17.4.3.)

MÁV ZRT. E. 2. SZ. FÉKUTASÍTÁS (VHF/76728-1/2020-ITM)

6. ÁLLVATARTÁS, VÉDEKEZÉS JÁRMŰMEGFUTAMODÁSOK ELLEN

6.1. A járműmegfutamodás elleni védekezést valamennyi közlekedő, végállomásra, vagy feloszlató állomásra érkezett vonatoknál az alábbiak szerint kell végrehajtani

- Eljárás, ha a levegő ellátás biztosított (6.1.1.)

- Eljárás, ha a sűrítettlevegő-termelést és/vagy utántáplálást 30 percnél hosszabb ideig szüneteltetik (6.1.2.)

6.2. A járműmegfutamodás elleni védekezést a végállomásra, vagy feloszlató állomásra érkezett vonatok szerelvényével végzett tolatás után ― függetlenül attól, hogy a szerelvényt megbontották-e vagy sem ― az alábbiak szerint kell végrehajtani

6.3. A járműmegfutamodás elleni védekezés további szabályai

- Járműmegfutamodás elleni védekezés általános szabályai (6.3.1.)

- Tuskós és tárcsás fékberendezésű járművek kezelése (6.3.2.)

- Rugóerőtárolós fékberendezésű járművek kezelése (6.3.3.)

- Rögzítősaru használatára vonatkozó szabályok (6.3.4.)

A „Forgalmi ismeretek” tantárgy vasúti társasági vizsgakérdései

A Forgalmi ismeretek minden tantárgyát tartalmazó témakörnél, a Forgalmi ismeretek” témakör vasúti társasági vizsgakérdései pontban egységes szerkezetben találhatók.

A „Vasúti jármű- és vonatadatok kezelése” tantárgy ismeretanyagának tételes felsorolása

MÁV ZRT. F.2.SZ. FORGALMI UTASÍTÁS (VHF/64299-1/2020-ITM)

8. A MOZDONYOK MENNYISÉGE, ALKALMAZÁSA ÉS SEBESSÉGE

8.1. A mozdonyok mennyisége

8.2. A mozdonyok alkalmazása

- (8.2.1.)

- (8.2.2.)

- (8.2.3.)

- (8.2.4.)

- (8.2.5.)

- (8.2.6.)

- A mozdonyok sebessége (8.3.)

9. A VONATOK TERHELÉSE

9.1. Mozdonyok (vontatójárművek) megengedhető terhelése

9.2. A vonat elegytömegének megállapítása

- (9.2.1.)

9.3. Kerekítés

10. A VONATOK HOSSZA

10.1. Általánosan engedélyezett vonathossz

10.2. Túlhosszú vonatok

- (10.2.1.)

- (10.2.2.)

10.3. A vonathossz megállapítása

38/2020.(II.21. MÁV Ért.7.) F.7. SZ. UTASÍTÁS A VASÚTI JÁRMŰ- ÉS VONATADATOK KEZELÉSÉRE

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Az utasítás hatálya, tartalma, ismerete

- Az utasítás hatálya (1.1.1.)

- Az utasítás tartalma (1.1.2.)

- Az utasítás ismerete (1.1.3.)

1.2. Fogalom meghatározások

- Vonatterhelési kimutatás (1.2.5.)

2. A VASÚTI JÁRMŰ- ÉS VONATADATOK KEZELÉSÉNEK TECHNOLÓGIAI ELŐÍRÁSAI

2.1. Vontatott járművek adatfelvétele

- Járműadat felvétel módszerei (2.1.1.)

- Járműadat felvétel végrehajtása (2.1.2.)

- Járműadatok rögzítésének szabályai (2.1.3.)

- Korlátozás, kezelési kódok alkalmazása (2.1.4.)

2.2. Vonatfelvétel

- Általános előírások (2.2.1.)

- Vonatfelvétel helyszínen kézírással (2.2.2.)

- Vonatfelvétel mobiltelefonnal diktálással (2.2.3.)

- A Vonatterhelési kimutatás módosítása (2.2.4.)

- Fuvarokmányok kezelése, továbbítása (2.2.5.)

2.3. Adatkezelés vonat érkezése után

- Általános előírások (2.3.1.)

MÁV ZRT. MŰSZAKI TÁBLÁZATOK (VHF/107014-1/2020-ITM)

AZ UTASÍTÁS HATÁLYA, TARTALMA, KEZELÉSE ÉS RENDELKEZÉSEINEK ÉRTELMEZÉSE

- A Műszaki Táblázatok hatálya

- A Műszaki Táblázatok tartalma

1. RÉSZ VASÚTVONALAK MŰSZAKI JELLEMZŐI, VASÚTI VONTATÓ-ÉS VONTATOTT JÁRMŰVEK KÖZLEKEDÉSÉNEK SZABÁLYAI

1. A vasútvonalak jellemzői

- A vasútvonalak magassági vonalvezetéséhez kapcsolódó adatok (1.1.)

- Szolgálati helyek jellemzői (1.2.)

2. Járművek közlekedésének szabályozása

- Általános előírások (2.1.)

- Pályára engedélyezett legnagyobb sebesség (2.4.)

3. Keskenynyomtávolságú vasutak

- Általános előírások (3.1.)

- Keskenynyomtávolságú vasutak műszaki jellemzői – csak a 7 vonalra vonatkozó táblázatok (3.2.)

2. RÉSZ GÉPÉSZETI TÁBLÁZATOK

4. A vonatok megfékezettségére vonatkozó előírások

- Féktáblázat lassú működésű fékberendezéssel 400 m általános fékútra berendezett vonalakon közlekedő vonatokra (E. táblázat) (4.5)

- Féktáblázat gyors működésű fékberendezéssel 400 m általános fékútra berendezett vonalakon közlekedő vonatokra (F. táblázat)( 4.6.)

- Féktáblázat a vonatok lejtőn való állvatartásához (G. táblázat) (4.7.)

6. Keskenynyomtávolságú járművek – A Gyermekvasúton közlekedő járművek adatai

MÁV ZRT. E. 2. SZ. FÉKUTASÍTÁS (VHF/76728-1/2020-ITM)

4. A VONATOK MEGFÉKEZETTSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

4.1. Járművek féksúlyának megállapítása

- Járművek féksúlyának megállapításának általános szabályai (4.1.1.)

- (4.1.1.1.)

- (4.1.1.2.)

- (4.1.1.3.)

- (4.1.1.4.)

- Mozdonyok féksúlyának megállapítása (4.1.2.)

- (4.1.2.1.)

- Raksúlyváltós, raksúlyfékes járművek féksúlyának megállapítása (4.1.3.1. a 4. ábráig)

4.2. A vonat féksúlyának megállapítása

- (4.2.1.)

4.3. A vonat teljes tömege

- (4.3.1.)

- (4.3.2.)

- (4.3.3.)

4.4. A vonat tényleges féksúlyszázaléka

- (4.4.1.)

4.5. A vonat előírt féksúlyszázaléka

- (4.5.1.)

- (4.5.2.)

- (4.5.4.)

- (4.5.9.)

4.6. A vonat megfékezettsége

- (4.6.1.)

- (4.6.2.)

4.7. Az állva tartáshoz rendelkezésre álló féksúly megállapítása

- (4.7.1.)

- (4.7.2.)

- (4.7.3.)

4.8. Az állva tartásához rendelkezésre álló féksúly kiszámítása

- (4.8.1.)

- (4.8.2.)

- (4.8.3.)

4.9. Az állva tartáshoz szükséges féksúly kiszámítása

- (4.9.1.)

- (4.9.2.)

4.10. A vonat állva tarthatósága

- (4.10.1.)

- (4.10.2.)

4.11. Megfékezettség dokumentálása

- Megfékezettség dokumentálásának általános szabályai (4.11.1.)

- (4.11.1.1.)

- (4.11.1.2.)

- A vonat felvételekor az F.7. Utasításban előírtak szerint, a Vonatterhelési kimutatáson a fékezéssel kapcsolatban feltüntetendő adatok: (4.11.2.)

- Állvatartási adatok jelölésére, kezelésére vonatkozó szabályok (4.11.3.)

- (4.11.3.3.)

- Közlekedő vonat megfékezettségének ismételt ellenőrzése (4.11.4.)

- (4.11.4.1.)

- (4.11.4.2.)

1. FÜGGELÉK: A JÁRMŰVEK FÉK FELIRATAI

1. Fékfeliratok UIC által jóváhagyott betűjelei – csak a „KE”, „G”, „P” jelölések

2. Megfékezettség dokumentálásában meghatározó jelölések

3. FÜGGELÉK: FÉKTUSKÓK JELÖLÉSE, KOPÁSI ÁLLAPOTA

A „Vasúti jármű- és vonatadatok kezelése” tantárgy vasúti társasági vizsgakérdései

A Forgalmi ismeretek minden tantárgyát tartalmazó témakörnél, a Forgalmi ismeretek” témakör vasúti társasági vizsgakérdései pontban egységes szerkezetben találhatók.

A „Járművek, vonatok fékberendezéseinek üzemeltetése és vizsgálata” tantárgy ismeretanyagának tételes felsorolása

MÁV ZRT. E. 2. SZ. FÉKUTASÍTÁS (VHF/76728-1/2020-ITM)

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1. Az utasítás hatálya, tartalma, ismerete, előírásainak betartása

- (1.1.1.)

- (1.1.2.)

- (1.1.3.)

- (1.1.4.)

1.2. Fogalom meghatározások

- Állvatartási féksúly (1.2.1.)

- Elfoglalt vezetőállás (1.2.3.)

- Fékjelölő (1.2.5.)

- Fékezőszelep (1.2.6.)

- Féksúly (1.2.8.)

- Féksúlyszázalék (1.2.9.)

- Fékút (1.2.11.)

- Fékvezeték (1.2.12.)

- Fővezeték (1.2.14.)

- Gyorsfékezés (1.2.15.)

- Kényszerfékezés (1.2.17.)

- Rugóerőtárolós (RET) fék (1.2.22.)

- Üzemi fékezés (1.2.28.)

- Vészfékezés (1.2.30.)

1.3. A vasúti járművek, vonatok fékpróbái

- Alapszabály (1.3.1.)

- Fékpróba fajtái (1.3.2.)

- A járművek, vonatok indulás előtti fékpróbái (1.3.2.1.)

- A járművek, vonatok mozgása közben végzett fékpróba (1.3.2.2.)

- A fékpróba tartására jogosult valamint kötelezett munkavállalók (1.3.3.)

- A fékpróba résztvevőinek létszáma (1.3.4.)

- (1.3.4.1.)

- (1.3.4.2.)

2. A FÉKBERENDEZÉS ELŐKÉSZÍTÉSE FÉKPRÓBÁHOZ

2.1. Járművek féktechnikai kapcsolása

- Feltöltés előtt elvégzendő feladatok (2.1.1.)

- Légvezeték kapcsolatok (2.1.2.)

- (2.1.2.1.)

- (2.1.2.2.)

- Fővezeték kapcsolatok (2.1.3.)

2.2. A fékberendezések mechanikus és villamos szerkezeteinek ellenőrzése

- Járművek mechanikus fékberendezésének ellenőrzése (2.2.1.) – csak a felsorolás első hét pontja

- Eljárás hiány észlelése esetén (2.2.2.)

- Villamos kapcsolatok ellenőrzése (2.2.3.)

2.3. A járművek kézi állítású fékvezérlő elemeinek kezelése

- Ki-, beiktató váltók (2.3.1.)

- Vonatnem-váltók (2.3.2.)

- Vonatnem-váltók állásának ellenőrzésére, kezelésére kötelezett személyek (2.3.2.4.)

2.4. Fékes járművek elosztása a vonatban

- (2.4.1.)

- (2.4.2.)

- (2.4.3.)

- (2.4.4.)

- (2.4.5.)

2.5. A fékberendezés feltöltése

- (2.5.1.)

- (2.5.7.)

- (2.5.8.)

3. A FÉKPRÓBÁK

3.1. A fékpróbák során elvégzendő tevékenységek

- A fővezeték tömörségvizsgálata (3.1.1.)

- A befékezés vizsgálata (3.1.2.) – csak a felsorolás első pontjáig (tuskós fék)

- Az oldás vizsgálata (3.1.4.)

3.2. A T fékpróba

- A T fékpróba tartalma (3.2.1.)

- T fékpróbát kell tartani (3.2.2.) – a felsorolásnak csak az első, a harmadik és a negyedik pontja

- A T fékpróba végrehajtása (3.2.3.)

3.3. Az E fékpróba

- Az E fékpróba tartalma (3.3.1.)

- E fékpróbát kell tartani, ha: (3.3.2.)

- Az E fékpróba végrehajtása (3.3.3.)

- (3.3.4.)

3.4. A K fékpróba

- A K fékpróba tartalma (3.4.1.)

- K fékpróbát kell tartani, ha: (3.4.2.)

- A K fékpróba végrehajtása (3.4.3.)

- (3.4.4.)

3.8. Nem kell T, E, K fékpróbát tartani:

3.9. Az állva tartáshoz szükséges feltételek ellenőrzése

- Az ellenőrzés tartalma (3.9.1.)

- Az ellenőrzés esedékessége (3.9.2.)

- Az ellenőrzés végrehajtása (3.9.3.1.)

- (3.9.3.2.)

- (3.9.3.3.)

- (3.9.3.4.)

3.10. A fékpróbák eredményének rögzítése és közlése

- A fékpróba bizonylatolásának alapelvei (3.10.1.) – csak az első bekezdés

- A fékpróba bizonylatolása papír alapú Vonatterhelési Kimutatáson (3.10.2.)

- Az adatsor (3.10.2.1.)

- A bizonylati sor (3.10.2.2.)

- Változások bizonylatolása (3.10.2.3.)

3.11. Lehetséges hibák a vonatok fékpróbájánál

- Hibák a vonatok légfék-berendezésénél (3.11.1.)

5. FÉKBERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE

5.1. A mozdonyvezető teendői szolgálat megkezdésekor és a vonat indulása előtt

- Az állva tartás megszüntetése (5.1.6.)

- Gyorsfékezés (5.2.2.)

- (5.2.2.1.)

- (5.2.2.2.)

- (5.2.2.3.)

- (5.2.2.4.)

- Vészfékezés (5.2.3.)

- (5.2.3.1.)

- (5.2.3.2.)

- (5.2.3.4.) – csak az első és az utolsó bekezdés

- Több működő mozdony a szerelvényben (5.2.8.)

- Tolómozdonnyal közlekedő vonat (5.2.10.)

5.3. Légfékkel végzett tolatás

- (5.3.1.)

- (5.3.2.)

- (5.3.3.)

- (5.3.4.)

- (5.3.6.)

7. HASZNÁLHATATLAN FÉKBERENDEZÉSEK

7.1. Teendők a mozdony fékberendezésének meghibásodása esetén

7.2. Teendők az önműködő fék fékezőszelepének meghibásodása esetén

7.3. Teendők a vontatott járművek fékberendezésének meghibásodása esetén

- Ha valamely vontatott jármű a légfék hibáját a vonat állomási tartózkodása során állapítják meg: (7.3.1.)

- Ha nyílt vonalon a közlekedő vonat valamely kocsijának fékberendezése meghibásodik (7.3.2.)

- (7.3.3.)

- (7.3.4.)

- (7.3.5.)

7.4. Teendők a rugóerőtárolós fék meghibásodása esetén

1. MELLÉKLET: KÉZIFÉKEZÉSSEL TOVÁBBÍTOTT JÁRMŰVEK, VONATOK FÉKPRÓBÁJA.

- (1.)

- (2.)

- (3.) – kivéve a mozdonyvezető teendői

2. FÜGGELÉK: A FÉKBERENDEZÉSEK KEZELŐ, VIZSGÁLÓ SZERKEZETEI

- 1.1. Fékrendszer kiiktató szerkezet

2. Vonatnem-váltók

- 2.1. G-P váltó állásai [HiK, W, KE fékberendezéseknél]

3. Raksúlyváltók

6. Vészfék visszaállító berendezés jelölése

A „Járművek, vonatok fékberendezéseinek üzemeltetése és vizsgálata”  témakör vasúti társasági vizsgakérdései

A Forgalmi ismeretek minden tantárgyát tartalmazó témakörnél, a Forgalmi ismeretek” témakör vasúti társasági vizsgakérdései pontban egységes szerkezetben találhatók.

AZ „Általános vontató és vontatott jármű ismeret” tantárgy ismeretanyagának tételes felsorolása

MÁV ZRT. E.12. SZ. UTASÍTÁS MŰSZAKI KOCSI- ÉS VONATVIZSGÁLATOK VÉGZÉSÉRE UTASÍTÁS (VHF/114609-1/2020-ITM)

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.1. Általános rendelkezések

- Az utasítás hatálya (1.1.1.)

- Az utasítás tartalma (1.1.2.)

- Az utasítás módosítása (1.1.3.)

- Az utasítás ismerete és alkalmazása (1.1.4.)

- Az utasítás oktatása (1.1.5.)

- Kapcsolódó utasítások, szabályzatok, segédkönyvek és azok módosítása (1.1.6.)

- Felelősség (1.1.7.)

1.2. Alapfogalmak

- A vasúti kocsi fogalma (1.2.1.)

- Rendeltetésük szerint (1.2.2.1.)

- A közlekedtetés feltételei szerint (1.2.2.2.)

- Üzemkészség szerint (1.2.2.3.)

- Nyomtávolság szerint (1.2.2.4.)

- A kocsi pályaszáma, VKM azonosító (1.2.3.)

1.3. A műszaki kocsiszolgálat feladatai

- A műszaki kocsiszolgálat feladatai (1.3.1.)

- Felügyeleti hatóság (1.3.2.)

- Kocsivizsgáló (1.3.3.1.)

1.4. A kocsivizsgálói szolgálat ellátása

2. A KOCSIK VIZSGÁLATA

2.1. Általános rendelkezések

- A vizsgálatok célja (2.1.1.)

- Irányelvek a vizsgálatok végrehajtásához (2.1.2.)

- Eljárási módok (2.1.2.1.)

- Személyszállító vonatok vizsgálatának helye (2.1.2.2.1.) – csak az első, a negyedik, a hatodik, a nyolcadik, a kilencedik, a tizenkettedik, a tizenharmadik és a tizennegyedik bekezdés

- Fékpróba (2.1.2.5.)

- Intézkedési kötelezettség (2.1.2.6.)

- A vonatszemélyzet teendője kocsisérülés megállapításakor (2.1.2.7.)

- Üzembiztonsági vizsgálatok (2.2.1.)

- Személyszállító vonatok üzembiztonsági vizsgálata (2.2.1.1.)

- Indulás előtti vonatvizsgálat (2.2.1.1.1.)

- Kapcsolás utáni vizsgálat (2.2.1.1.3.)

- Rendkívüli esemény utáni vizsgálatok (2.2.2.)

- Hőnfutást követő vizsgálat (2.2.2.1.)

- Siklás utáni vizsgálat (2.2.2.2.) – csak az első felsorolás (Siklottnak kell tekinteni azt a járművet…)

2.4. A vonat- és kocsivizsgálat végrehajtása és annak terjedelme

- Személykocsik feljáróajtóinak vizsgálata és a követelmények (2.4.2.2.)

4. A KOCSIK FŰTÉSE-HŰTÉSE, LÉGJAVÍTÁSA, VILÁGÍTÁSA ÉS EGYÉB VILLAMOS BERENDEZÉSEI

4.3. Világítás

- Alapfeltételek (4.3.1.)

- A világítási berendezések hibái (4.3.2.)

4.9. Egyéb rendelkezések

MÁV ZRT. F.2.SZ. FORGALMI UTASÍTÁS (VHF/64299-1/2020-ITM)

6. KOCSI- ÉS VONATVIZSGÁLAT

6.1. Vizsgálati jel

6.2. Műszaki kocsivizsgálat

6.3. Vonatkísérő személyzet teendői

- (6.3.1.)

6.4. Vonatvizsgálat vonatfelvételkor

6.6. Javítási és információs bárcák, óvatos tolatásra, veszélyes árura figyelmeztető bárcák figyelembe vétele

- (6.6.1.)

7. JÁRMŰKAPCSOLÁSOK

- (7.2.1.)

- (7.2.2.)

- (7.2.3.)

- (7.2.4.)

- (7.2.5.)

7.11. Más alkatrészek kapcsolása

- (7.11.1.)

7.12. Kapcsolásra kötelezett dolgozók

- (7.12.1.)

- (7.12.2.)

11. A VONATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSA

11.1. Általános előírások

11.2. Általános besorozási tilalom

11.3. Vonatok szerelvényének összeállítása

- (11.3.1.)

11.6. Merev kapcsolórúddal vagy rakománnyal összekapcsolt kocsik besorozása

- (11.6.1.)

11.7. Kisiklott járművek besorozása

- (11.7.1.)

- (11.7.2.)

11.8. Törött hordrugójú kocsik besorozása

11.9. Hőnfutott kocsik besorozása

AZ „Általános vontató és vontatott jármű ismeret”  tantárgy vasúti társasági vizsgakérdései

A Forgalmi ismeretek minden tantárgyát tartalmazó témakörnél, a Forgalmi ismeretek” témakör vasúti társasági vizsgakérdései pontban egységes szerkezetben találhatók.

A „biztosítóberendezés ismeretek” témakör ismeretanyagának tételes felsorolása

1. Általános vasútüzemi távbeszélő hálózat

- Feladata, felépítése

- Hívások kezdeményezése és fogadása

- Telefonközponti szolgáltatások

2. Az állomási utasításadó hangrendszer

- Feladata, felépítése

- Hívások kezdeményezése és fogadása

3. Teendők a berendezések meghibásodása esetén

4. Állomási biztosítóberendezések fejlődésének áttekintése

5. Biztosítóberendezések fogalma, célja, feladatrendszere

6. Biztosítóberendezésekkel szemben támasztott követelmények

7. Egyszerű váltózár és az ellenőrzőzáras váltózár

8. Biztonsági betétek alkalmazása kampózáras és zárnyelves zárszerkezettel felszerelt váltóknál

9. Szigeteltsínek

- A szigeteltsínek funkciói

- A dolgozó áramú és állandó áramú szigeteltsínek működése

10. Baleseti veszélyforrások osztályozása és az állomáson előforduló balesetet előidéző tényezők

11. A felsővezetéki berendezés veszélyessége

12. A megközelítési távolság általános mértéke

A „biztosítóberendezés ismeretek” témakör folyamatközi ellenőrzéséhez alkalmazandó (további) kérdések

- Ismertesse a vágányút üzemszerű felhasználásának folyamatát!

- Miért van szükség útátjáró fedező berendezésekre?

- Milyen sorompó berendezésekkel biztosítható a vasút-közút szintbeli kereszteződése?

- Ismertesse az állomáson előforduló baleseti tényezőket és lehetséges következményeiket? Hogyan lehet minimalizálni őket?

- Milyen módon lehet megakadályozni az oldalirányú veszélyeztetést? Ismertesse a védelem adásának lehetőségeit!

- Ismertesse a nyíltvonalon előforduló baleseti tényezőket és lehetséges következményeiket? Hogyan lehet minimalizálni őket?

- Ismertesse a biztosítóberendezéssel szemben támasztott követelményeket?

- Ismertesse a fényjelzőket! Milyen előnyei vannak az alakjelzőkkel szemben?

- Ismertesse a váltó részeit, mutassa be a váltóállítás folyamatát, azok fázisait!

- Mi a váltózár feladata? Mikor szabad a váltózár-másodkulcsot használni?

- Milyen típusú csúcssínrögzítő szerkezeteket ismer? Ismertesse, hogyan lehet meggyőződni a zárnyelves csúcssínrögzítő véghelyzetéről?

- Ismertesse a biztonsági betétek típusait, és az általuk megvalósítható biztosítóberendezési feladatokat! Melyik csúcssínnél kell a biztonsági betétet felhelyezni és miért?

- Rajzolja le a váltózárkulcs táblák jelöléseit és magyarázza meg azokat! Mennyi váltózár van felszerelve egy egyszerű kitérőre?

- Ismertesse az ellenőrzőzáras váltózár alkalmazásának szükségességét, és kezelését?

- Ismertesse az állomási biztosítóberendezések főbb jellemzőit! Mi a lényeges különbség a jelző és a biztosítóberendezés között?

- Függelék: Infrastruktúra: Egyszerűsített forgalmi pálya szakszolgálat vasúti társasági vizsga (Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás a Balatonfenyves Gazdasági Vasút részére utasítás és kapcsolódó szabályozások) MÁV Zrt V01-VT2024/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll.

ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

Az írásbeli vizsgatevékenység 8 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések megoszlása:

- 3 kérdés a Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás a Balatonfenyves Gazdasági Vasút részére – Általános rendelkezések és Jelzési rész.

- 5 kérdés Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás a Balatonfenyves Gazdasági Vasút részére – Forgalmi rész.

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 150 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

1. Feleletválasztó feladatok:

- Az alternatív választás esetében csak két válaszlehetőség adott: az egyik helyes, a másik helytelen. Éppen ezért a helyes megoldás véletlen esélye 50%-os.

A feladat kijelölés lehet:

- Állítás, amelyről a megoldónak azt kell eldöntenie, hogy igaz-e vagy hamis.

- Feladat annak megoldásával együtt, így a tanulónak a megadott megoldás helyességét kell megítélni.

- Eldöntendő kérdés.

- Egyszerű választás

- A megadott válaszok közül csak egy helyes.

- A többszörös választási lehetőséget adó feladattípusban a válaszlehetőség több.

- A megadott válaszok közül több is helyes.

- A listázott állítások közül több is igaz (akár mindegyik).

- Párosítós: A válaszok illesztése (párosítása) esetén két halmaz elemei között kell valamilyen tartalmi kapcsolatot megtalálni. A vaktalálatok esélyét csökkenti, ha az egyik halmaz elemszáma legalább egyel nagyobb, mint a másiké. A következő hozzárendelési módok jellemzőek:

- Egy az egyhez hozzárendelés.

- Egy a többhöz hozzárendelés.

2. Feleletalkotó feladatok:

- A kiegészítéses feladattípus, amikor rendszerint egy adott mondatból egy (vagy több) kulcsszó, fogalom, szövegrész hiányzik, és a megoldónak a hiányzó elem(ek) megadásával kell a hiányos kijelentést kiegészítenie, teljessé tennie.

- A rövid választ igénylő feladattípus esetében egy megadott kiegészítendő kérdésre kell a tanulónak válaszolnia úgy, hogy egyetlen szó, név, szám stb. elegendő a helyes megoldáshoz.

- A hosszú választ igénylő feladattípus esetén a feladat helyes, teljes megválaszolásához hosszabb, legtöbbször egész mondatos válasz vagy több dolog felsorolása szükséges. A rövid válasz egyértelműen nem lehet elégséges ennek a feladattípusnak a teljesítéséhez.

- A feladattípus megoldásának elvárása, esszé típusú válasz.

A résztvevők számára a könnyebb érthetőség kedvéért a feladatok megadásánál a következő megnevezések használata javasolt:

- TOTÓ

- KIEGÉSZÍTÉS

- PÁROSÍTÁS

- IGAZ-HAMIS

- ISMERTESSE…

A megfelelt minősítés

Az írásbeli vizsgatevékenység követelményeinek nem felel meg az a vizsgázó, aki az írásbeli feladatokra adott válaszok több mint 25%-ára „Nem felelt meg” minősítést kap, vagy tévesztés nélküli ismeretre nem ad hibátlan választ.

SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A vizsgatevékenység az ismeretanyagból komplexen felépülő 4 kérdésből áll.

- 1 kérdés a Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás a Balatonfenyves Gazdasági Vasút részére – Általános rendelkezések és Jelzési rész.

- 3 kérdés Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás a Balatonfenyves Gazdasági Vasút részére – Forgalmi rész.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos, kifejtős válaszadások.

A megfelelt minősítés

A szóbeli vizsgatevékenység követelményeinek nem felel meg az a vizsgázó, aki a szóbeli feladatokra adott válaszok több mint 25%-ára „Nem felelt meg” minősítést kap, vagy tévesztés nélküli ismeretre nem ad hibátlan választ.

Tévesztés nélkül ismeret szükséges az alábbi vizsgakérdések esetében, ami azt jelenti, hogy az írásbeli és a szóbeli vizsgán az alábbi kérdésekre hibátlan választ kell adni, különben a vizsgát „Nem felelt meg”-re kell értékelni.

A Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás a Balatonfenyves Gazdasági Vasút Jelzési rész

- Ismertesse a Lassan bejárandó pályarész fogalmát! (1.2.13.)

- Ismertesse a Legnagyobb sebesség fogalmát! (1.2.14.)

- Ismertesse a Rálátási távolság fogalmát (1.2.15.)

- Ismertesse a Szabadlátás korlátozottságának fogalmát! (1.2.16.)

- Ismertesse a Szelvényezés fogalmát! (1.2.18.)

- Ismertesse a Távolbalátás korlátozottsága fogalmát! (1.2.19.)

- Ismertesse a Vágány fogalmát! (1.2.20.)

- Ismertesse a figyelési kötelezettségre vonatkozó szabályokat! (1.3.4.)

- Ismertesse a jelzők, jelzőeszközök, figyelmeztető jelek helyével kapcsolatos szabályozást! (1.3.7.)

- Ismertesse a fény fedezőjelző jelzéseit! (1.4.1.- 1.4.2.)

- Ismertesse az útátjárójelző alkalmazására vonatkozó szabályokat! (2.1.1. – 2.1.1.5.)

- Milyen jelzőt alkalmazunk a vasúti átjáró megjelölésére? (2.2.1.- 2.2.2.)

- Ismertesse a váltószámozás feltüntetésének módját! (2.3.2.)

- Ismertesse a váltók állítókészülékének (ellensúlyának) színezését! (2.3.3.- 2.3.3.1.)

- Ismertesse a megállás helye jelzőt! Ismertesse a megállás helye jelző alkalmazására vonatkozó előírásokat! (2.5.2.- 2.5.3.1.)

- Ismertesse a lassan bejárandó pályarészekről szóló értesítés szabályait! (2.9.1.)

- Ismertesse a lassan bejárandó pályarészek megjelölésére használt jelzőket és jelzéseit, valamint állomáson és szolgálati helyeken lévő lassan bejárandó pályarész jelölését! (2.9.2.- 2.9.2.5.)

- Ismertesse a Lassúmenet előjelzőre vonatkozó szabályokat! (2.9.8.- 2.9.8.5.)

- Ismertesse a Lassúmenet eleje jelzőre vonatkozó előírásokat! (2.9.9.- 2.9.9.3.)

- Ismertesse a Lassúmenet vége jelzőre vonatkozó előírásokat! (2.9.10.- 2.9.10.3.)

- Kinek kell a lassú menet jelzőket kitűzni és a kitűzését ellenőrizni, valamint mi az eljárás ezen jelzők hiánya esetén? (2.9.11.- 2.9.11.4.)

- Ismertesse a járhatatlan pályarészek fedezésére vonatkozó szabályokat! (2.10.1.- 2.10.3.4.)

- Ismertesse a vágányzárolt pályarész fedezésére vonatkozó szabályokat! (2.10.5.1.)

- Hogyan kell a munkaterületeket fedezni a szolgálati helyeken és a nyílt pályán? (2.11.1.- 2.11.1.3.)

- Ismertesse a jelzőőrök jelzéseit! (3.4.1.-3.4.1.3.)

- Ismertesse a vonatok elejének és végének megjelölésére vonatkozó szabályokat! (4.1.1.- 4.1.3.)

- Ismertesse Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelet. (6.3.- 6.3.1.)

A Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás a Balatonfenyves Gazdasági Vasút Forgalmi rész

- Ismertesse az Állomás területe fogalmát! (1.2.2.)

- Ismertesse az Elsodrási határ fogalmát! (1.2.11.)

- Ismertesse a Kezdőpont, végpont fogalmát! (1.2.23.)

- Ismertesse a Nyílt vonal (pálya) fogalmát! (1.2.33.)

- Ismertesse a Nyomtávolság fogalmát! (1.2.34.)

- Ismertesse a Pályasebesség fogalmát! (1.2.36.)

- Ismertesse a Rakszelvény fogalmát! (1.2.37.)

- Ismertesse a Szolgálati vonat fogalmát! (1.2.46.)

- Ismertesse a Tolatás fogalmát! (1.2.48.)

- Ismertesse az Űrszelvény fogalmát! (1.2.53.)

- Ismertesse a felelősségre vonatkozó szabályokat! (1.4.1.- 1.4.1.1.)

- Milyen szabályok vonatkoznak a magatartásra a vágányok között? (1.4.2.- 1.4.2.2.)

- Ismertesse a rendelkezések adásának és végrehajtásának szabályait. (1.4.6.- 1.4.6.1.)

- Ismertesse a létesítmények, berendezések jelölésére vonatkozó szabályokat! (1.5.1.)

- Ismertesse a váltók alkatrészeit! (2.1.1.- 2.1.9.)

- Ismertesse a váltók csoportosítását forgalombiztonsági szempontból, ezen belül a lezárható és a le nem zárható váltókat!(2.2.1.- 2.2.2.)

- Ismertesse a váltók csoportosítását forgalombiztonsági szempontból,

- ezen belül a biztosított és a nem biztosított váltókat (2.2.1., 2.2.3.)

- Milyen sebességgel szabad váltókon közlekedni?(2.3.1.)

- Mikor használható egy váltó forgalmi szempontból?(2.6.1.)

- Ismertesse a váltófelvágás fogalmát, valamint a váltófelvágás esetén követendő eljárást!
(2.7.2.- 2.7.2.4.)

- Ismertesse a váltózárkulcsok megjelölésére vonatkozó szabályokat.(2.8.5.)

- Sorolja fel, mikor kell jelzőőrt alkalmazni! (3.8.)

- Mely esetben és mi a követendő eljárás, ha közút mellett elhelyezett  ″Vasúti átjáró kezdete″ illetve ″Két–vagy több vágányú vasúti átjáró kezdete″ (András kereszt) jelző, továbbá a vasúti pálya mellett elhelyezett Útátjárójelző hiányát fedezik fel?(3.9.)

- Ismertesse a tolatás alapszabályát!(4.1.1.- 4.1.1.)

- Sorolja fel a járműkapcsolásokat és ismertesse a merev kapcsolórúddal történő kapcsolás szabályait!(7.1., 7.4.)

- Mely vonatot nevezzük munkavonatnak? Ismertesse a munkavonatok közlekedésére vonatkozó szabályokat! (15.9.1.-15.9.1.1.)

- Mi az eljárás sérült pályarész felfedezésekor? (16.2.8.- 16.2.8.5.)

- Mennyi személy tartózkodhat a mozdonyon? (16.6.1.)

- Milyen lassúmenetek lehetnek időtartamukat tekintve? (18.1.1.)

- Ismertesse a lassúmenetek elrendelésének szabályait! (18.1.2.)

- Ismertesse az az előre nem látott ideiglenes lassúmenet elrendeléséről szóló értesítés szabályait! (18.1.3.)

- Milyen szabály vonatkozik az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartására? (18.1.4.)

- Ismertesse a vonatszemélyzet értesítésének szabályait a lassan bejárandó pályarészekről! (18.1.5.)

- Ismertesse a lassan bejárandó pályarészekről történő értesítés szabályait! (18.1.6.)

- Ismertesse a nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül végzett munkák végzésére vonatkozó szabályokat! (18.2.1.- 18.2.1.1.)

- Ismertesse a nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák végzésére vonatkozó szabályokat! (18.3.1.- 18.3.1.7.)

- Milyen szabályok vonatkoznak állomáson nem vágányzár keretében végzett munkákra? (18.3.2.)

- Milyen egyéb rendelkezések vannak a nem vágányzár keretében végzett munkákra? (18.3.3.)

- Milyen szabály vonatkozik az előre látott vágányzár engedélyezésére?(18.4.1.- 18.4.1.1.)

- Kik jogosultak az előre látott vágányzár végzésére? (18.4.2.)

- Ismertesse az előre nem látott vágányzárra vonatkozó szabályokat! (18.4.4.- 18.4.4.2.)

- Milyen biztonsági szabályokat kell betartani az engedélyezett munkák közben? (18.4.5.- 18.4.5.2.)

- Hogyan szabályozza az utasítás a személyzet értesítését a vágányzárról? (18.4.6.- 18.4.6.1.)

- Mi az eljárás a vágányzár megszüntetésekor és esetleges meghosszabbításakor? (18.4.7.- 18.4.7.1.)

- Ki, milyen intézkedést köteles tenni, ha rendkívüli esemény – baleset – következett be? 
(20.1.- 20.1.1.)

TUDÁSANYAG

A „Jelzési ismeretek” témakör ismeretanyagának tételes felsorolása

Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás a Balatonfenyves Gazdasági Vasút részére - Általános rendelkezések és Jelzési rész (UVH/VF/NS/A/2336/1/2014)

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Az utasítás hatálya és tartalma

- Az utasítás hatálya (1.1.1.)

- Az utasítás tartalma (1.1.2.)

1.2. Fogalom meghatározások az Utasítás Jelzési része rendelkezéseinek helyes értelmezése szempontjából

- Csonkavágány (1.2.1.)

- Fedezőjelző (1.2.2.)

- Fényjelző (1.2.3.)

- Fénysorompó, félsorompóval kiegészített fénysorompó (továbbiakban fénysorompó) (1.2.4.)

- Figyelmeztető jel (1.2.5.)

- Hallható jelzés (1.2.6.)

- Jelzés (1.2.7.)

- Jelzőárboc (1.2.8.)

- Jelzőeszköz (1.2.9.)

- Jelzővel függésben lévő útsorompó (1.2.10.)

- Kézi állító készülék (ellensúly) (1.2.11.)

- Kézi jelzés (1.2.12.)

- Lassan bejárandó pályarész (1.2.13.)

- Legnagyobb sebesség (1.2.14.)

- Rálátási távolság (1.2.15.)

- Szabadlátás korlátozottsága (1.2.16.)

- Szabványos állás (alapállás) (1.2.17.)

- Szelvényezés (1.2.18.)

- Távolbalátás korlátozottsága (1.2.19.)

- Vágány (1.2.20.)

- Ütközőbak, földkúp (1.2.21.)

- Vonat eleje (1.2.22.)

- Vonat vége (1.2.23.)

- Zárjelző tárcsa (1.2.24.)

1.3. A jelzők, jelzőeszközök, figyelmeztető jelek alkalmazására, a jelzések rendeltetésére, adására vonatkozó előírások

- Jelzést, továbbá figyelmeztetést adó eszközök és berendezések (1.3.1.)

- A hallható és a látható jelzések alkalmazása (1.3.2.)

- A jelzésadás ideje, helye, módja (1.3.3.)

- Figyelési kötelezettség (1.3.4.)

- Eljárás eltérő értelmű egyidőben adott jelzések, továbbá kétes értelmű jelzések esetén (1.3.5.)

- A jelzőeszközök kéznél tartása (1.3.6.)

- A jelzők, jelzőeszközök és figyelmeztető jelek helye (1.3.7.)

1.4. A fény fedezőjelző jelzései

- Megállj! (1.4.1.)

- Szabad. (1.4.2.)

1.5. Az előjelzőkre vonatkozó rendelkezések

- (1.5.1.)

2. AZ EGYÉB JELZŐK ÉS JELZÉSEIK

2.1. Az útátjárójelző

- Az útátjárójelző alkalmazása (2.1.1.)

- (2.1.1.1. - 2.1.1.4.)

2.2. A Vasúti átjáró kezdete jelző

- (2.2.1-2.2.2.)

2.3. A váltójelzők

- A váltójelzők (2.3.1.)

- A váltók számozása (2.3.2.)

- A váltók kézi állítókészüléke (2.3.3.)

- (2.3.3.1.)

2.4. A Vágányzáró-jelző

- (2.4.1.- 2.4.2.)

2.5. A megállás helyének megjelölése

- (2.5.1.)

- A Megállás-helye jelző(2.5.2.)

- A Megállás helye-jelző alkalmazása (2.5.3.)

- (2.5.3.1.)

2.6. A Biztonsági határjelző

- (2.6.1-, 2.6.2.)

2.7. A V-betűs jelző

- (2.7.1.-2.7.3.)

2.8. A Fékút eleje jelző

- (2.8.1.-2.8.3.)

2.9. A lassan bejárandó pályarészek megjelölésére használt jelzők és jelzéseik

- Értesítés a lassan bejárandó pályarészekről (2.9.1.)

- A lassan bejárandó pályarész (vágány) jelzése (2.9.2.)

- (2.9.2.1.-2.9.2.5.)

- A Lassúmenet előjelző (2.9.8.)

- (2.9.8.1. - 2.9.8.5.)

- A Lassúmenet eleje jelző (2.9.9.)

- (2.9.9.1. - 2.9.9.3.)

- A Lassúmenet vége jelző (2.9.10.)

- (2.9.10.1. - 2.9.10.3.)

- A jelzők kitűzése és a kitűzés ellenőrzése (2.9.11.)

- (2.9.11.1. - 2.9.11.4.)

2.10. A járhatatlan pályarészek fedezésére használt jelzők és jelzéseik

- A járhatatlan pályarész fedezése (2.10.1.)

- (2.10.1.1.)

- A Megállj-jelző előjelzője (2.10.2.)

- (2.10.2.1. - 2.10.2.2.)

- A Megállj-jelző (2.10.3.)

- (2.10.3.1. - 2.10.3.4.)

- A vágányzárolt pályarész fedezése (2.10.5.1.)

2.11. Munkaterületek fedezése

- Munkaterület fedezése (2.11.1.)

- (2.11.1.2.-2.11.1.3.)

3. KÉZIJELZÉSEK ÉS HANGJELZÉSEK

3.1. A vonatközlekedés közben adható jelzések

- (3.1.1.-3.1.1.8.)

3.3. A tolatás közben alkalmazható kézi- és hangjelzések

- Távolodj tőlem! (3.3.1.)

- Közeledj felém! (3.3.2.)

- Lassan! (3.3.3.)

- Megállj! (3.3.4.)

- A kézijelzések alkalmazása (3.3.5.)

- (3.3.5.1.-3.3.5.4.)

3.4. A jelzőőrök jelzései

- Megállj! (3.4.1.)

- 3.4.1.1.-3.4.1.3.)

3.5. A fékpróba jelzések

- Befékezni! (3.5.1.)

- Féket feloldani! (3.5.2.)

- A fék rendben! (3.5.3.)

4. JELZÉSEK A VONATOKON ÉS A JÁRMŰVEKEN

4.1. A vonatok elejének és végének jelzésére, valamint a járműveken alkalmazandó jelzésekre vonatkozó előírások

- A vonat elejének jelzése (4.1.1.)

- A vonat végének jelzése (4.1.2.)

- (4.1.3.)

- Jelzések a tolatást végző járműveken (4.1.4.)

6. FIGYELMEZTETŐ JELEK

6.1. Megállóhelyre figyelmeztető jel

6.2. Helyszíni őrzés alatt nem álló és/vagy nem biztosított váltóra figyelmeztető jel

- (6.2.1.-6.2.2.)

6.3. Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel.

- (6.3.1)

  - Nagyfeszültségre figyelmeztető jel.

A „Jelzési ismeretek” témakör vasúti társasági vizsgakérdései

A vizsgakérdések önállóan, összevont formában, valamint – a tudásanyag alapján – más megfogalmazásban is feltehetők. Az írásbeli vizsgán, annak módszertanából adódóan, a kérdések megfogalmazása, a feladatok összeállítása igazodik a feladattípushoz.

Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás a Balatonfenyves Gazdasági Vasút részére – Általános rendelkezések és Jelzési rész (UVH/VF/NS/A/2336/1/2014)

Írásbeli

A vastag betűvel szedett kérdések új módszertanú kérdések.

1. A jelzésekkel kapcsolatos általános rendelkezések

- Ismertesse a csonkavágány fogalmát! (1.2.1.)

- Ismertesse a Fedezőjelző fogalmát! (1.2.2.)

- Ismertesse a Fényjelző fogalmát! (1.2.3.)

- Ismertesse a fénysorompó, félsorompóval kiegészített fénysorompó fogalmát (1.2.4.)

- Ismertesse a Figyelmeztető jel fogalmát! (1.2.5.)

- Ismertesse a Hallható jelzés fogalmát! (1.2.6.)

- Ismertesse a Jelzés fogalmát! (1.2.7.)

- Ismertesse a Jelzőárboc fogalmát! (1.2.8.)

- Ismertesse a Jelzőeszköz fogalmát! (1.2.9.)

- Ismertesse a Jelzővel függésben lévő útsorompói fogalmát! (1.2.10.)

- Ismertesse a Kézi állító készülék (ellensúly) fogalmát! (1.2.11.)

- Ismertesse a Kézi jelzés fogalmát! (1.2.12.)

- Ismertesse a Lassan bejárandó pályarész fogalmát! (1.2.13.)

- Ismertesse a Legnagyobb sebesség fogalmát! (1.2.14.)

- Ismertesse a Rálátási távolság fogalmát (1.2.15.)

- Ismertesse a Szabadlátás korlátozottságának fogalmát! (1.2.16.)

- Ismertesse a Szabványos állás fogalmát! (alapállás) (1.2.17.)

- Ismertesse a Szelvényezés fogalmát! (1.2.18.)

- Ismertesse a Távolbalátás korlátozottsága fogalmát! (1.2.19.)

- Ismertesse a Vágány fogalmát! (1.2.20.)

- Ismertesse az Ütközőbak, földkúp fogalmát! (1.2.21.)

- Ismertesse a Vonat eleje fogalmát! (1.2.22.)

- Ismertesse a Vonat vége fogalmát! (1.2.23.)

- Ismertesse a Zárjelző tárcsa fogalmát! (1.2.24.)

- Mivel adhatók a vasúti jelzések és figyelmeztetések? (1.3.1.)

- Ismertesse a hallható és a látható jelzések alkalmazását! (1.3.2.)

- Ismertesse a figyelési kötelezettségre vonatkozó szabályokat! (1.3.4.)

- Mi az eljárás eltérő értelmű egyidőben adott, illetve kétes értelmű jelzések esetén? (1.3.5.)

- Ismertesse a jelzőeszközök kéznél tartására vonatkozó szabályokat! (1.3.6.)

- Ismertesse a jelzők, jelzőeszközök, figyelmeztető jelek helyével kapcsolatos szabályozást! (1.3.7.)

- Ismertesse a fény fedezőjelző jelzéseit! (1.4.1.- 1.4.2.)

- Ismertesse az előjelzőkre vonatkozó rendelkezéseket! (1.5.1.)

2. Az egyéb jelzők és jelzéseik

- Milyen jelzőt alkalmazunk a vasúti átjáró megjelölésére? (2.2.1.- 2.2.2.)

- Ismertesse a váltószámozás feltüntetésének módját! (2.3.2.)

- Ismertesse a váltók állítókészülékének (ellensúlyának) színezését! (2.3.3.- 2.3.3.1.)

- Ismertesse a vágányzáró- jelző jelzéseit! (2.4.2.)

- Ismertesse a biztonsági határjelzőt és alkalmazását! (2.6.1.- 2.6.2.)

- Ismertesse a fékút eleje – jelzőt, alkalmazását! (2.8.1.- 2.8.3.)

- Ismertesse a lassan bejárandó pályarészekről szóló értesítés szabályait! (2.9.1.)

- Ismertesse a lassan bejárandó pályarészek megjelölésére használt jelzőket és jelzéseit, valamint állomáson és szolgálati helyeken lévő lassan bejárandó pályarész jelölését! 
(2.9.2.- 2.9.2.5.)

- Ismertesse a Lassúmenet előjelzőre vonatkozó szabályokat! (2.9.8.- 2.9.8.5.)

- Ismertesse a Lassúmenet eleje jelzőre vonatkozó előírásokat! (2.9.9.- 2.9.9.3.)

- Ismertesse a Lassúmenet vége jelzőre vonatkozó előírásokat! (2.9.10.- 2.9.10.3.)

- Ismertesse a vágányzárolt pályarész fedezésére vonatkozó szabályokat! (2.10.5.1.)

- Hogyan kell a munkaterületeket fedezni a szolgálati helyeken és a nyílt pályán? 
(2.11.1.- 2.11.1.3.)

3. Kézijelzések és hangjelzések

- Ismertesse a vonatközlekedés közben adható jelzéseket! (3.1.1.-3.1.1.8.)

- Sorolja fel a vonatközlekedés közben adható jelzéseket és ismertesse a Felhívás, Vonatkísérők a helyükre és a Felhívás az indításra jelzéseket! (3.1.1.-3.1.1.8.)

- Sorolja fel a vonatközlekedés közben adható jelzéseket és ismertesse Vonatkísérők a helyükre és az Indulásra készen jelzéseket. (3.1.1.-

3.1.1.8.)

- Sorolja fel a vonatközlekedés közben adható jelzéseket és ismertesse a  Felhívás az indításra és a Szabad az elhaladás jelzéseket. (3.1.1.-

3.1.1.8.)

- Sorolja fel a vonatközlekedés közben adható jelzéseket és ismertesse a Vonat szétszakadt, Lassan és Megállj! jelzéseket. (3.1.1.-3.1.1.8.)

- Ismertesse a tolatás közben alkalmazható kézi- és hangjelzéseket! (3.3.1. - 3.3.4.)

- Ismertesse a fékpróba jelzéseket! (3.5.1.- 3.5.3.)

4. Jelzések a vonatokon és a járműveken.

- Ismertesse a vonatok elejének és végének megjelölésére vonatkozó szabályokat! (4.1.1.- 4.1.3.)

- Hogyan kell a tolatást végző járműveket megjelölni? (4.1.4.)

- Ismertesse a zárjelző tárcsa kezelésére vonatkozó szabályokat! (4.1.3.)

5. Figyelmeztető jelek

- Ismertesse a Megállóhelyre figyelmeztető jelet! (6.1.)

- Ismertesse a Nagyfeszültségre figyelmeztető jelet. (6.4.)

Szóbeli

- Milyen szabályok vonatkoznak a jelzésadás idejére, helyére és módjára?

- (1.3.3.)

- Ismertesse az útátjárójelző alkalmazására vonatkozó szabályokat!

- (2.1.1. – 2.1.1.5.)

- Ismertesse a megállás helye jelzőt! Ismertesse a megállás helye jelző alkalmazására vonatkozó előírásokat! (2.5.2.- 2.5.3.1.)

- Ismertesse a V – betűs jelzőt és alkalmazását! (2.7.1.- 2.7.3.)

- Kinek kell a lassú menet jelzőket kitűzni és a kitűzését ellenőrizni, valamint mi az eljárás ezen jelzők hiánya esetén? (2.9.11.- 2.9.11.4.)

- Ismertesse a járhatatlan pályarészek fedezésére vonatkozó szabályokat! (2.10.1.- 2.10.3.4.)

- Ismertesse a tolatás közben alkalmazható kézi jelzések alkalmazására vonatkozó szabályokat! (3.3.5 - 3.3.5.4.)

- Ismertesse a jelzőőrök jelzéseit! (3.4.1.-3.4.1.3.)

- Ismertesse a Helyszíni őrzés alatt nem álló és/vagy nem biztosított váltóra figyelmeztető jelet. (6.2.- 6.2.2.)

- Ismertesse Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelet. (6.3.- 6.3.1.)

A „Forgalmi ismeretek” témakör ismeretanyagának tételes felsorolása

Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás a Balatonfenyves Gazdasági Vasút részére – Forgalmi rész (UVH/VF/NS/A/2336/1/2014)

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.2. Fogalom meghatározások az Utasítás forgalmi része rendelkezéseinek helyes értelmezése szempontjából

- Állomás (pályaudvar) (1.2.1.)

- Állomás területe (1.2.2.)

- Forgalmi koordinátor (1.2.3.)

- Állomási személyzet (1.2.4.)

- Általános fékút (1.2.5.)

- Anyavágány (1.2.6.)

- Átmenő fővágány (1.2.7.)

- Egyszerű kitérő (1.2.8.)

- Elágazó állomás (1.2.9.)

- Elegy (1.2.10.)

- Elsodrási határ (1.2.11.)

- Eseménykönyv, Eseménylap (1.2.12.)

- Fejállomás (1.2.14.)

- Felügyeleti hatóság (1.2.15.)

- Felügyeleti szolgálat (1.2.16.)

- Felhatalmazás (1.2.17.)

- Forgalmi szolgálat (1.2.18.)

- Forgalmi szolgálattevő (1.2.19.)

- Fővágány (1.2.20.)

- Hordozható rádió (1.2.21.)

- Jelzőőr (1.2.22.)

- Kezdőpont, végpont (1.2.23.)

- Kitérő (továbbiakban forgalmi szempontból: váltó) (1.2.24.)

- Megállóhely (1.2.27.)

- Mellékvágány (1.2.28.)

- Mobil telefon (1.2.29.)

- Mozdony (vontatójármű) (1.2.30.)

- Mozdonyszemélyzet (1.2.31.)

- Mozdonyvezető (1.2.32.)

- Nyílt vonal (pálya) (1.2.33.)

- Nyomtávolság (1.2.34.)

- Pályasebesség (1.2.36.)

- Rakszelvény (1.2.37.)

- Rendelkező állomás (1.2.38.)

- Rendkívüli esemény (1.2.40.)

- Személyszállító vonat (1.2.42.)

- Szolgálati felsőbbség (1.2.43.)

- Szolgálati főnök (1.2.44.)

- Szolgálati hely (1.2.45.)

- Szolgálati vonat (1.2.46.)

- Tolatás (1.2.48.)

- Tolatásvezető (1.2.49.)

- Tolatószemélyzet (1.2.50.)

- Utasperon (1.2.51.)

- Űrszelvény (1.2.53.)

- Vágányzár (1.2.55.)

- Vonali tolatásvezető (1.2.56.)

- Vonat (1.2.57.)

- Vonathossz megállapítása (1.2.58.)

- Vonatkísérő személyzet (1.2.59.)

- Vonatszemélyzet (1.2.60.)

- Vonattalálkozás (1.2.61.)

- Vontatási telep (1.2.62.)

- Az utasítás szövegében előforduló kifejezések (1.2.63.)

1.3. Az önálló szolgálatvégzés feltételei

- Beosztás önálló szolgálattételre (1.3.1.)

- Önképzés (1.3.4.)

1.4. Szolgálati magatartás

- Felelősség (1.4.1.)

- (1.4.1.1.)

- Magatartás a vágányok között (1.4.2.)

- (1.4.2.1.-1.4.2.2.)

- Idegen személyek tartózkodása vasúti területen (1.4.3.)

- (1.4.3.1.)

- Biztonságos munkavégzésre alkalmas állapot (1.4.4.)

- Munkahely elhagyása (1.4.5.)

- Rendelkezések adása és végrehajtása (1.4.6.)

- (1.4.6.1.)

- Munkavégzés rendkívüli helyzetben (1.4.7.)

- Parancskönyv (1.4.8.)

- Egyenruha, szolgálati jelvény viselése (1.4.9.)

- (1.4.9.1.)

- Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén (1.4.13.)

- Ellenőrzési kötelezettség (1.4.14.)

- Közlemények nyugtázása, előjegyzése (1.4.15.)

1.5. Létesítmények, berendezések

- Létesítmények, berendezések jelölése (1.5.1.)

- (1.5.1.1.-1.5.1.2.)

- Hibaelőjegyzési könyv (1.5.2.)

- (1.5.2.1.-1.5.2.2.)

- Dohányzás, nyílt láng használata (1.5.3.)

- Szolgálati órák (1.5.5.)

2. VÁLTÓK, VÁLTÓ-ÉS VÁGÁNYÚTELLENŐRZÉS

2.1. A váltók alkatrészei

- Az alkatrészek felsorolása (2.1.1.)

- Tősínek és csúcssínek (2.1.2.)

- A csúcssínek szabványos állása (2.1.3.)

- Feles állás (2.1.4.)

- Gyökkötések (2.1.5.)

- Sínszékek, csúcssínemelő szerkezetek (2.1.6.)

- Összekötő rudak (2.1.7.)

- Csúcssínrögzítő szerkezetek (2.1.8.)

- Állítószerkezetek (2.1.9.)

2.2. A váltók csoportosítása forgalombiztonsági szempontból

- Csoportosítás (2.2.1.)

- Lezárható és le nem zárható váltók (2.2.2.)

- Biztosított és nem biztosított váltók (2.2.3.)

2.3. Sebesség a váltókon

- A váltókon alkalmazható legnagyobb sebességek (2.3.1.)

2.4. A váltók szabványos állása

- Szabványos állás (2.4.1.)

2.5. A vágányút beállítása és ellenőrzése

- Utasítás a vonat vágányútjának beállítására (2.5.1.)

- Teendők a vágányút beállításának elrendelése után (2.5.3.)

2.6. A váltók használhatóságának ellenőrzése forgalmi szempontból

- A használhatóság forgalmi feltételei (2.6.1.)

- A használhatóság ellenőrzése (2.6.2.)

2.7. A váltók állítása

- Váltófelvágás (2.7.2.)

- (2.7.2.1.-2.7.3.4.)

2.8. A váltók lezárása, felnyitása és feloldása. Lezárási táblázat.

- Váltózár kulcs megjelölés (2.8.5.)

2.9. Váltóellenőrzés (Meggyőződés a váltók helyes állásáról)

- Alapszabály (2.9.1.)

3. ÚTSOROMPÓK, ÚTSOROMPÓK KEZELÉSE

3.1. Az útsorompó kezelés általános szabályai

- (3.1.1.-3.1.2.)

3.7. Intézkedés az útsorompó használhatatlanságának elhárítására, jelzőőrök kirendelésére

3.8. Jelzőőr alkalmazása

3.9. Eljárás a Vasúti átjáró kezdete-jelző, illetve az Útátjárójelző hiánya esetén

4. TOLATÓSZOLGÁLAT

4.1. Általános rendelkezések

- Alapszabályok (4.1.1.)

- (4.1.1.1.)

- Értesítés a tolatás engedélyezéséről (4.1.3.)

- (4.1.3.1.-4.1.3.2.)

- Tolatás a nyílt vonal felé (4.1.8.)

- (4.1.8.1.-4.1.8.2.)

- Tolatás útátjárón át (4.1.10.)

- (4.1.10.1.)

7. JÁRMŰKAPCSOLÁSOK

7.1. Kapcsolókészülékek

7.4. Kapcsolás merev kapcsolórúddal

7.5. Szükségkapcsolás

7.6. Kapcsolásra kötelezett dolgozók

13. MENETREND

13.1. A menetrend szerepe

13.3. Menetrendjegyzék, Menetidők táblázatos kimutatása

14. A VONATOK FORGALOMBA HELYEZÉSE, VONATFORGALMI ÉRTESÍTÉSEK

14.1. A rendes vonatok kijelölése

14.2. A rendes vonatok forgalomba helyezése

14.3. Rendkívüli vonatok forgalomba helyezése

14.4. A vonat számának közlése

15. A VONATKÖZLEKEDÉS LEBONYOLÍTÁSA

15.1. Általános rendelkezések

- Közlekedésszabályozó személyek (15.1.1.)

- Azonos irányú vonatok közlekedése (15.1.3.)

- A vonatok számozása (15.1.6.)

15.2. Követő vonat indítása állomástávolságban

- Alapszabály (15.2.1.)

- Vonatindítás a visszajelentés vétele előtt (15.2.2.)

15.5. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel

- Alapszabályok (15.5.1.)

- (15.5.1.1.-15.5.1.5.)

- Az Írásbeli rendelkezések tartalmának közlése élőszóval (15.5.2.)

- Az Írásbeli rendelkezések megőrzése (15.5.3.)

15.6. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra

- A felhatalmazás módozatai (15.6.1.)

15.9. Munkavonatok, segélyvonatok közlekedésére vonatkozó különleges rendelkezések

- Munkavonatok (15.9.1.)

- (15.9.1.1.)

- Segélymozdonyok, segélyvonatok (15.9.2.)

- (15.9.3.1.)

16. SZOLGÁLAT A VONATOKNÁL

16.2. Magatartás menet közben

- Figyelési kötelezettség (16.2.2.)

- Eljárás, ha a vonatnál jelzési hiányosság van (16.2.4.)

- Eljárás, ha a mozdony hangjelzést adó berendezése elromlott (16.2.5.)

- Eljárás, ha a vonatot a nyílt vonalon veszély fenyegeti (16.2.7.)

- (16.2.7.1.)

- Eljárás sérült pályarész felfedezésekor (16.2.8.)

- (16.2.8.1.-16.2.8.5.)

16.3. A vonatok védelme, fedezése (Védekezés összeütközés, továbbá utolérés ellen)

- A vonatszemélyzet teendői (16.3.1.)

- (16.3.1.1.)

16.4. Magatartás állomáson való tartózkodás közben.

- (16.4.1.-16.4.2.)

16.6. Utazás a mozdony vezetőállásán

- A mozdonyon utazó személyek száma (16.6.1.)

17. MENETOKMÁNY

17.1. A Menetokmány rendeltetése

18. LASSÚMENETEK, ÉPITÉSI- ÉS FENNTARTÁSI MUNKÁK, VÁGÁNYZÁRAK

18.1. Lassúmenetek

- Alapszabály (18.1.1.)

- Lassúmenet elrendelése (18.1.2.)

- Értesítés az előre nem látott ideiglenes lassúmenet elrendeléséről (18.1.3.)

- Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartása (18.1.4.)

- A vonatszemélyzet értesítése (18.1.5.)

- A lassan bejárandó pályarészekről történő értesítés (18.1.6.)

18.2. A vonatforgalmat nem érintő, nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül végzett munkák

- Nyíltvonalon, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül végzett munkák (18.2.1.)

- (18.2.1.1.)

18.3. A vonatforgalmat érintő, nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák

- Nyíltvonalon, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák (18.3.1.)

- (18.3.1.1.-18.3.1.7.)

- Állomáson nem vágányzár keretében végzett munkák (18.3.2.)

- Egyéb rendelkezések (18.3.3.)

18.4. Vágányzár, biztosítóberendezési kikapcsolás

- Előre látott vágányzár engedélyezése (18.4.1.)

- (18.4.1.1.)

- Jogosultság az előre látott vágányzár végzésére (18.4.2.)

- Előre nem látott vágányzár, biztosítóberendezési kikapcsolás (18.4.4.)

- 18.4.4.1.-18.4.4.2.)

- Biztonsági intézkedések (18.4.5.)

- (18.4.5.1.-18.4.5.2.)

- A személyzet értesítése a vágányzárról (18.4.6.)

- (18.4.6.1.)

- Eljárás a vágányzár megszüntetésekor és esetleges meghosszabbításakor (18.4.7.)

- (18.4.7.1.)

- Értesítés az új vagy megváltoztatott helyzetről (18.4.8.)

- A vágányzár nyilvántartása (18.4.9)

19. A FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSE TÉLEN

19.1. Általános rendelkezés

19.2. Különleges rendelkezések a forgalmi szolgálat mikénti végzésére

20. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK

20.1. Rendkívüli intézkedések

- (20.1.1.)

A „Forgalmi ismeretek” témakör vasúti társasági vizsgakérdései

A vizsgakérdések önállóan, összevont formában, valamint – a tudásanyag alapján – más megfogalmazásban is feltehetők. Az írásbeli vizsgán, annak módszertanából adódóan, a kérdések megfogalmazása, a feladatok összeállítása igazodik a feladattípushoz.

Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás a Balatonfenyves Gazdasági Vasút részére – Forgalmi rész (UVH/VF/NS/A/2336/1/2014)

Írásbeli

A vastag betűvel szedett kérdések: új módszertanú kérdések.

1. Általános rendelkezések

- Ismertesse az Állomás (pályaudvar) fogalmát! (1.2.1.)

- Ismertesse az Állomás területe fogalmát! (1.2.2.)

- Ismertesse az Állomási személyzet fogalmát! (1.2.4.)

- Ismertesse az Általános fékút fogalmát! (1.2.5.)

- Ismertesse az Anyavágány fogalmát! (1.2.6.)

- Ismertesse az Átmenő fővágány fogalmát! (1.2.7.)

- Ismertesse az Egyszerű kitérő fogalmát! (1.2.8.)

- Ismertesse az Elágazó állomás fogalmát! (1.2.9.)

- Ismertesse az Elegy fogalmát! (1.2.10.)

- Ismertesse az Elsodrási határ fogalmát! (1.2.11.)

- Ismertesse az Eseménykönyv, Eseménylap fogalmát! (1.2.12.)

- Ismertesse a Fejállomás fogalmát! (1.2.14.)

- Ismertesse a Felügyeleti hatóság fogalmát! (1.2.15.)

- Ismertesse a Felügyeleti szolgálat fogalmát! (1.2.16.)

- Ismertesse a Felhatalmazás fogalmát! (1.2.17.)

- Ismertesse a Forgalmi szolgálat fogalmát! (1.2.18.)

- Ismertesse a Forgalmi szolgálattevő fogalmát! (1.2.19.)

- Ismertesse a Fővágány fogalmát! (1.2.20.)

- Ismertesse a Hordozható rádió fogalmát! (1.2.21.)

- Ismertesse a Jelzőőr fogalmát! (1.2.22.)

- Ismertesse a Kezdőpont, végpont fogalmát! (1.2.23.)

- Ismertesse a Kitérő (továbbiakban forgalmi szempontból: váltó) fogalmát! (1.2.24.)

- Ismertesse a Megállóhely fogalmát! (1.2.27.)

- Ismertesse a Mellékvágány fogalmát! (1.2.28.)

- Ismertesse a Mobil telefon fogalmát! (1.2.29.)

- Ismertesse a Mozdony (vontatójármű) fogalmát! (1.2.30.)

- Ismertesse a Mozdonyszemélyzet fogalmát! (1.2.31.)

- Ismertesse a Mozdonyvezető fogalmát! (1.2.32.)

- Ismertesse a Nyílt vonal (pálya) fogalmát! (1.2.33.)

- Ismertesse a Nyomtávolság fogalmát! (1.2.34.)

- Ismertesse a Pályasebesség fogalmát! (1.2.36.)

- Ismertesse a Rakszelvény fogalmát! (1.2.37.)

- Ismertesse a Rendelkező állomás fogalmát! (1.2.38.)

- Ismertesse a Rendkívüli esemény fogalmát! (1.2.40.)

- Ismertesse a Személyszállító vonat fogalmát! (1.2.42.)

- Ismertesse a Szolgálati felsőbbség fogalmát! (1.2.43.)

- Ismertesse a Szolgálati főnök fogalmát! (1.2.44.)

- Ismertesse a Szolgálati hely fogalmát! (1.2.45.)

- Ismertesse a Szolgálati vonat fogalmát! (1.2.46.)

- Ismertesse a Tolatás fogalmát! (1.2.48.)

- Ismertesse a Tolatásvezető fogalmát! (1.2.49.)

- Ismertesse a Tolatószemélyzet fogalmát! (1.2.50.)

- Ismertesse az Utasperon fogalmát! (1.2.51.)

- Ismertesse az Űrszelvény fogalmát! (1.2.53.)

- Ismertesse a Vágányzár fogalmát! (1.2.55.)

- Ismertesse a Vonali tolatásvezető fogalmát! (1.2.56.)

- Ismertesse a Vonat fogalmát! (1.2.57.)

- Ismertesse a Vonathossz megállapítása fogalmát! (1.2.58.)

- Ismertesse a Vonatkísérő személyzet fogalmát! (1.2.59.)

- Ismertesse a Vonatszemélyzet fogalmát! (1.2.60.)

- Ismertesse a Vonattalálkozás fogalmát! (1.2.61.)

- Ismertesse a Vontatási telep fogalmát! (1.2.62.)

- Ismertesse az Utasítás szövegében előforduló kifejezéseket! (1.2.63.)

- Ismertesse az önálló szolgálattételre beosztás szabályait! (1.3.1.)

- Mi az önképzés? (1.3.4.)

- Mikor kell biztonságos munkavégzésre alkalmatlannak minősíteni a dolgozót és mi az eljárás ebben az esetben? (1.4.4.)

- Milyen szabályok betartásával hagyható el a munkahely? 1.4.5.)

- Ismertesse a rendelkezések adásának és végrehajtásának szabályait. (1.4.6.- 1.4.6.1.)

- Milyen szolgálati jelvényeket ismer? (1.4.9.1.)

- Ismertesse a szolgálat átadás- átvétel szabályait szolgálat megszakítás és szolgálat szünetelés esetén.(1.4.13.)

- Kik kötelesek a forgalmi tevékenységet ellátó munkavállalók munkavégzését ellenőrizni?(1.4.14.)

- Ismertesse a létesítmények, berendezések jelölésére vonatkozó szabályokat! (1.5.1.)

- Milyen előírások vonatkoznak a dohányzásra és a nyílt láng használatára? (1.5.3.)

- Hol kell jól járó órát elhelyezni? (1.5.5.)

2. Váltók, váltó-és vágányútellenőrzés

- Ismertesse a váltók alkatrészeit! (2.1.1.- 2.1.9.)

- Ismertesse a váltók csoportosítását forgalombiztonsági szempontból, ezen belül a lezárható és a le nem zárható váltókat!(2.2.1.- 2.2.2.)

- Ismertesse a váltók csoportosítását forgalombiztonsági szempontból, ezen belül a biztosított és a nem biztosított váltókat (2.2.1., 2.2.3.)

- Milyen szabály vonatkozik a váltók szabványos állására?(2.4.1.)

- Ismertesse a vonat vágányútjának beállítására vonatkozó utasítást! (2.5.1.)

- Mik a teendők vágányút beállításának elrendelése után?(2.5.3.)

- Mikor használható egy váltó forgalmi szempontból?(2.6.1.)

- Mikor kell a váltók használhatóságáról meggyőződni?(2.6.2.)

- Ismertesse a váltózárkulcsok megjelölésére vonatkozó szabályokat.(2.8.5.)

- Mi a váltóellenőrzés alapszabálya?(2.9.1.)

3. Útsorompók, útsorompók kezelése

- Sorolja fel, mikor kell jelzőőrt alkalmazni!(3.8.)

4. Tolatószolgálat

- Ismertesse a tolatás alapszabályát!(4.1.1.- 4.1.1.)

- Ismertesse a tolatás engedélyezéséről szóló értesítésre vonatkozó előírásokat! 
(4.1.3.- 4.1.3.2.)

7. Járműkapcsolások

- Sorolja fel a járműkapcsolásokat és ismertesse a merev kapcsolórúddal történő kapcsolás szabályait!(7.1., 7.4.)

- Sorolja fel a járműkapcsolásokat és ismertesse a szükségkapcsolás szabályait! (7.1., 7.5.)

- Ismertesse a kapcsolásra kötelezett dolgozókkal kapcsolatos szabályokat!(7.6.)

13. Menetrend

- Ismertesse a menetrend szerepét! (13.1)

14. A vonatok forgalomba helyezése, Vonatforgalmi értesítések

- Ismertesse a rendes vonatok kijelölésének szabályait! (14.1.)

- Milyen módon kell a rendes vonatokat forgalomba helyezni? (14.2.)

- Ismertesse a rendkívüli vonatok forgalomba helyezésének szabályait! (14.3.)

- Ismertesse a vonat számának közlésére vonatkozó szabályokat! (14.4.)

15. A vonatközlekedés lebonyolítása

- Ismertesse a közlekedés-szabályozó személyeket! (15.1.1.)

- Ismertesse a vonatok számozását! (15.1.6.)

- Ismertesse a követő vonat indítására vonatkozó alapszabályt az állomástávolságú közlekedésre berendezett pályán! (15.2.1.)

- Ismertesse a vonatindítás szabályait a visszajelentés vétele előtt! (15.2.2.)

- Ismertesse a közlekedéssel kapcsolatos rendelkezések közlésére vonatkozó alapszabályokat! (15.5.1.- 15.5.1.5.)

- Milyen szabályok vonatkoznak az Írásbeli rendelkezések tartalmának közlésére? (15.5.2.)

- Ismertesse az Írásbeli rendelkezések megőrzésére vonatkozó szabályokat! (15.5.3.)

- Ismertesse a felhatalmazás módozatait! (15.6.1.)

- Mely vonatot nevezzük munkavonatnak? Ismertesse a munkavonatok közlekedésére vonatkozó szabályokat! (15.9.1.-15.9.1.1.)

- Ismertesse a segélymozdonyok, segélyvonatok közlekedésére vonatkozó szabályokat! (15.9.2.- 15.9.3.1.)

16. Szolgálat a vonatoknál

- Mi az eljárás, ha a vonatnál jelzési hiányosság van? (16.2.4.)

- Mi az eljárás, ha mozdony hangjelzést adó berendezése elromlott? (16.2.5.)

- Mi a teendői a vonatszemélyzetnek, ha a nyíltvonalon a vonat továbbhaladása lehetetlenné vált? (16.3.1.- 16.3.1.1.)

- Mennyi személy tartózkodhat a mozdonyon? (16.6.1.)

17. Menetokmány

- Ismertesse a Menetokmány rendeltetését! (17.1.)

18. Lassúmenetek, építési- és fenntartási munkák, vágányzárak

- Milyen lassúmenetek lehetnek időtartamukat tekintve? (18.1.1.)

- Ismertesse a lassúmenetek elrendelésének szabályait! (18.1.2.)

- Ismertesse az az előre nem látott ideiglenes lassúmenet elrendeléséről szóló értesítés szabályait! (18.1.3.)

- Milyen szabály vonatkozik az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartására? (18.1.4.)

- Ismertesse a vonatszemélyzet értesítésének szabályait a lassan bejárandó pályarészekről! (18.1.5.)

- Ismertesse a lassan bejárandó pályarészekről történő értesítés szabályait! (18.1.6.)

- Milyen szabályok vonatkoznak állomáson nem vágányzár keretében végzett munkákra? (18.3.2.)

- Milyen egyéb rendelkezések vannak a nem vágányzár keretében végzett munkákra? (18.3.3.)

- Milyen szabály vonatkozik az előre látott vágányzár engedélyezésére?(18.4.1.- 18.4.1.1.)

- Kik jogosultak az előre látott vágányzár végzésére? (18.4.2.)

- Hogyan szabályozza az utasítás a személyzet értesítését a vágányzárról? (18.4.6.- 18.4.6.1.)

- Mi az eljárás a vágányzár megszüntetésekor és esetleges meghosszabbításakor? 
(18.4.7.- 18.4.7.1.)

- Hogyan szabályozza az utasítás az értesítést az új vagy megváltozott helyzetről? (18.4.8.)

- Milyen módon kell a vágányzárat nyilvántartani? (18.4.9.)

19. A forgalmi szolgálat végzése télen

- Ismertesse a különleges rendelkezéseket a forgalmi szolgálat végzésére! (19.2.)

- Ismertesse a hótorlaszokban elakadt vonatok fedezésére vonatkozószabályokat! (19.3.)

20. Rendkívüli események

- Ki, milyen intézkedést köteles tenni, ha rendkívüli esemény – baleset

– következett be? (20.1.- 20.1.1.)

Szóbeli

- Ismertesse a felelősségre vonatkozó szabályokat! (1.4.1.- 1.4.1.1.)

- Milyen szabályok vonatkoznak a magatartásra a vágányok között? (1.4.2.- 1.4.2.2.)

- Sorolja fel, kik tartózkodhatnak idegen személyek részére meg nem nyitott helyiségekben! (1.4.3.- 1.4.3.1.)

- Ismertesse a Parancskönyvvel kapcsolatos tudnivalókat. (1.4.8.)

- Ismertesse a közlemények nyugtázása, előjegyzésére vonatkozó szabályokat! (1.4.15.)

- Ismertesse a Hibaelőjegyzési könyvvel kapcsolatos előírásokat! (1.5.2.- 1.5.2.2.)

- Milyen sebességgel szabad váltókon közlekedni?(2.3.1.)

- Ismertesse a váltófelvágás fogalmát, valamint a váltófelvágás esetén követendő eljárást! (2.7.2.- 2.7.2.4.)

- Ismertesse a sorompókezelés általános szabályait! (3.1.- 3.1.2.)

- Mely esetben és mi a követendő eljárás, ha közút mellett elhelyezett ″Vasúti átjáró kezdete″ illetve ″Két–vagy több vágányú vasúti átjáró kezdete″ (András kereszt) jelző, továbbá a vasúti pálya mellett elhelyezett Útátjárójelző hiányát fedezik fel? (3.9.)

- Ismertesse a nyílt pálya felé történő tolatás szabályait!(4.1.8.- 4.1.8.2.)

- Ismertesse az útátjárón át történő tolatás szabályait!(4.1.10.- 4.1.10.1.)

- Ismertesse a Menetrendjegyzékre vonatkozó szabályokat! (13.3.)

- Ismertesse az azonos irányú vonatok közlekedtetésére vonatkozó szabályokat! (15.1.3.)

- Ismertesse a segélymozdonyok, segélyvonatok közlekedésére vonatkozó szabályokat! (15.9.2.- 15.9.3.1.)

- Ismertesse a figyelési kötelezettségre vonatkozó szabályokat! (16.2.2.)

- Mi az eljárás, ha a vonatot a nyílt vonalon veszély fenyegeti? (16.2.7.- 16.2.7.1.)

- Mi az eljárás sérült pályarész felfedezésekor? (16.2.8.- 16.2.8.5.)

- Ismertesse a nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül végzett munkák végzésére vonatkozó szabályokat! (18.2.1.- 18.2.1.1.)

- Ismertesse a nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák végzésére vonatkozó szabályokat! (18.3.1.- 18.3.1.7.)

- Ismertesse az előre nem látott vágányzárra vonatkozó szabályokat! (18.4.4.- 18.4.4.2.)

- Milyen biztonsági szabályokat kell betartani az engedélyezett munkák közben? (18.4.5.- 18.4.5.2.)

A „Biztosítóberendezés ismeretek” témakör ismeretanyagának tételes felsorolása

- A vasúti biztosítóberendezések fejlődése.

- Biztosítóberendezési alapelvek I. (Forgalomtechnikai alapok)

  - A forgalom lebonyolítás módszerei, csoportosítása.

- Állomási mozgások osztályozása.

- Vágányút definíciója biztosítóberendezési szempontból.

  - Sorompóberendezések:

- Sorompóberendezések célja, közút lezárásának módjai.

- Útátjáró biztosításának alkalmazása, félsorompós kiegészítés.

- Rálátási háromszög, csökkentett rálátási háromszög.

- Biztosítóberendezési alapelvek.

  - Biztosítóberendezések fogalma, célja, feladatrendszere.

  - Vonali biztosítóberendezések főbb csoportjai.

- Biztosítóberendezési külsőtéri szerkezeti elemek

A „Biztosítóberendezés ismeretek” témakör vizsgakérdései

  - Miért van szükség útátjáró fedező berendezésekre? Melyek a közút lezárásának módjai?

  - Mely esetekben kell az útátjárót biztosítani?

  - Mik a közút lezárásának módjai?

  - Milyen sorompó berendezésekkel biztosítható a vasút-közút szintbeli kereszteződése? Ismertesse a legfontosabb jellemzőiket!

  - Ismertesse a váltó részeit, mutassa be a váltóállítás folyamatát, azok fázisait!

  - Milyen típusú csúcssínrögzítő szerkezeteket ismer?

  - Rajzolja le a váltózárkulcsok tábláinak jelöléseit és magyarázza meg azokat!