101/2025. (XII.01. MÁV Ért. .) PMVIG utasításhoz

a vasúti társasági hatáskörbe tartozó vizsgáztatás lebonyolítására vonatkozó vizsgaszabályzatról és eljárási rendről

2. SZ. FÜGGELÉK: Típusismeret

Tartalom

Függelék: Típusismeret	7

1.	Függelék: 490 (Gyermekvasúti gőzmozdony) V01-VT2022/1	7

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	7

TUDÁSANYAG	8

2.	Függelék: 618H (459H, 619H, 2617H, 2061H, M61) sorozatú mozdony V01-VT2022/1	13

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	13

TUDÁSANYAG	14

3.	Függelék: A sorozatú munkagép típusismeret modul V01-VT2022/1	19

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	19

TUDÁSANYAG	20

4.	Függelék: ABa mot (Gyermekvasúti motorkocsi) V01-VT2022/1	24

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	24

TUDÁSANYAG	25

5.	Függelék: ADM típusú munkagép V01-VT2022/1	29

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	29

TUDÁSANYAG	30

6.	Függelék: C50 sorozatú keskeny nyomtávolságú dízelmozdony típusismeret modul V01-VT2022/1	34

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	34

TUDÁSANYAG	35

7.	Függelék: DGKU-5 (9481H) típusú darus vontatójármű V01-VT2022/1	39

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	39

TUDÁSANYAG	40

8.	Függelék: DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi típusmeret modul	44

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	44

TUDÁSANYAG	45

9.	Függelék: Típusismeret: DMm (DMm-c) típusú munkagép V01-VT2022/1	49

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	49

TUDÁSANYAG	50

10.	Függelék: FJ típusú felsővezetékszerelő munkagép V01-VT2022/1	54

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	54

TUDÁSANYAG	55

11.	Függelék: FJM típusú felsővezetékszerelő munkagép V01-VT2022/1	59

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	59

TUDÁSANYAG	60

12.	Függelék: 2945H (Mk45) keskeny nyomtávolságú dízelmozdony V01-VT2022/1	64

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	64

TUDÁSANYAG	65

13.	Függelék: Típusismeret: MTW 10.352 típusú munkagép V01-VT2022/1	69

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	69

TUDÁSANYAG	70

14.	Függelék: OTW típusú munkagép V01-VT2022/1	74

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	74

TUDÁSANYAG	75

15.	Függelék: TVG (TVGH, TVGNH, TVGD) típusú munkagép V01-VT2022/1	79

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	79

TUDÁSANYAG	80

16.	Függelék: UDJ (Univerzális Darus Jármű) típusú munkagép V01-VT2022/1	84

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	84

TUDÁSANYAG	85

17.	Függelék: UFDJ típusú munkagép V01-VT2022/1	89

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	89

TUDÁSANYAG	90

18.	Függelék: 9904 sorozatú kétéltű jármű (Unimog U 423 típus)	94

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	94

TUDÁSANYAG	95

19.	Függelék 415H (5341H, 415-5H) sorozatú motorkocsi	99

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	99

TUDÁSANYAG	100

20.	Függelék 418H, 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) dízelmozdony típuscsalád	107

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	107

TUDÁSANYAG	108

21.	Függelék A 430H, 431H, 432H és 8005H, 433H sorozatú mozdony és 8055H sorozatú vezérlőkocsi típuscsalád	118

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	118

TUDÁSANYAG	119

22.	Függelék 448-4H sorozatú mozdony	140

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	140

TUDÁSANYAG	141

23.	Függelék 618Hsorozatú mozdony	148

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	148

TUDÁSANYAG	149

24.	Függelék 628H (M62) sorozatú mozdony	154

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	154

TUDÁSANYAG	155

25.	Függelék 630H sorozatú mozdony	161

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	161

TUDÁSANYAG	162

26.	Függelék AKT-TMs típusú munkagép	168

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	168

TUDÁSANYAG	169

27.	Függelék: Renault MDA3 R DUOTRAM (9907H) közúti-vasúti kétéltű V01-VT2021/1	173

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	173

TUDÁSANYAG	174

28.	Függelék: FVG típusú munkagép V01-VT2023/1	179

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	179

TUDÁSANYAG	180

29.	Függelék: AGMU TÍPUSÚ MUNKAGÉP V01-VT2024//1	184

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	184

TUDÁSANYAG	185

30.	Függelék: 08-32 típusú ASA 230 sorozatú vágányszabályozógép V01-VT2022/1	189

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	189

TUDÁSANYAG	189

31.	Függelék: 08-275 típusú KIAG 630 sorozatú kitérőszabályozógép V01-VT2022/1	195

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	195

TUDÁSANYAG	195

32.	Függelék: 09-3X (9121H) típusú vágányszabályozógép V01-VT2022/1	201

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	201

TUDÁSANYAG	202

33.	Függelék: Típusismeret: 09-16 CSM (9422H) típusú vágányszabályozó gép V01-VT2022/1	207

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	207

TUDÁSANYAG	207

34.	Függelék: AKT típusú munkagép V01-VT2022/1	212

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	212

TUDÁSANYAG	213

35.	Függelék: DGS 62N dinamikus vágánystabilizátor beépített mérőkocsival vágányokhoz és kitérőkhöz V01-VT2022/1	218

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	218

TUDÁSANYAG	218

36.	Függelék: GO-4S (9410H) típusú ágyazatkotrógép V01-VT2022/1	222

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	222

TUDÁSANYAG	223

37.	Függelék: PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép V01-VT2022/1	227

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	227

TUDÁSANYAG	227

38.	Függelék: Unimat 08-475/4S (9124H) típusú ciklikusan működő szintező-, emelő-, szabályozó és aláverőgép V01-VT2022/1	232

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	232

TUDÁSANYAG	233

39.	Függelék: USP 3000C (9425H) típusú munkagép V01-VT2022/1	236

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	236

TUDÁSANYAG	237

40.	Függelék: 9160H (Bbmot) V01-VT2022/1	241

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	241

TUDÁSANYAG	242

41.	Függelék: 618H (459H, 619H, 2617H, 2061H, M61) sorozatú mozdony V01-VT2022/1	246

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	246

TUDÁSANYAG	247

42.	Függelék: 9162H (FMK 004) V01-VT2023/1	253

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	253

TUDÁSANYAG	254

43.	Függelék: 9160 008-6 H pályaszámú motorkocsi - 9362 008-2 H pályaszámú vezérlőkocsi V01-VT2023/1	258

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	258

TUDÁSANYAG	259

44.	Függelék: 9125H (USP 2005SW) sorozatú vasúti munkagép V01-VT2022/1	262

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	262

TUDÁSANYAG	263

45.	Függelék: (DGS 42 N) DGS típusú munkagép V01-VT2022/1	266

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	266

TUDÁSANYAG	267

46.	Függelék: (DGS 42 N) DGS 62N NG (9126H) típusú dinamikus vágánystabilizátor V01-VT2021/1	270

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	270

TUDÁSANYAG	271

47.	Függelék: 08-275 (9424H) típusú kitérő szabályozógép V01-VT2022/1	274

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	274

TUDÁSANYAG	275

48.	Függelék: 08-32 (9422H) típusú vágányszabályozó gép V01-VT2022/1	280

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	280

TUDÁSANYAG	281

49.	Függelék: 9436H DM típusú munkagép V01-VT2022/1	286

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	286

TUDÁSANYAG	287

50.	Függelék: 9903H (9904H, Unimog, Unimog100, Unimog200, Unimog400) közúti-vasúti kétéltű jármű V01-VT2022/1	292

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	292

TUDÁSANYAG	293

51.	Függelék: 9904H (MB Unimog 423) közúti-vasúti kétéltű jármű V01-VT2022/1	297

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	297

TUDÁSANYAG	298

52.	Függelék: Amot típusú munkagép V01-VT2022/1	302

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	302

TUDÁSANYAG	303

53.	Függelék: RM76 (9414H) típusú ágyazatrostálógép V01-VT2022/1	307

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	307

TUDÁSANYAG	308

54.	Függelék: 9414H RM 85-750 típusú ágyazatrostálógép V01-VT2022/1	312

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	312

TUDÁSANYAG	313

55.	Függelék: AG típusú munkagép V01-VT2022/1	316

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA	316

TUDÁSANYAG	317

Függelék: Típusismeret

- Függelék: 490 (Gyermekvasúti gőzmozdony) V01-VT2022/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll.

SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 4 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések megoszlása:

- 1 kérdés - Berendezések elhelyezkedése a gőzmozdonyon,

- 1 kérdés - Berendezések kezelése,

- 1 kérdés - Vezetési és működtetési sajátosságok,

- 1 kérdés - Vezetéstechnikai ismeretek.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

- Képes a gőzmozdonyon elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismeri az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, azok szerepét.

- Tudja azonosítani a gőzmozdony kezelőszerveit, ismeri a helyes kezelés előírásait, szabályait.

GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A gyakorlati vizsgatevékenység 1 feladatból áll.

- 1 feladat, mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladat végrehajtása.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

A gyakorlati vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, aki tévesztés nélkül hajtotta végre a gyakorlati vizsgafeladatot.

- Hibátlanul elvégzi a gőzmozdony műszaki átvizsgálását.

- Tévesztés nélkül, károsodásmentesen megindítja, vezeti és megállítja a gőzmozdonyt.

- Képes a gőzmozdonyt szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni, normál és különleges üzemállapotban is.

- Hibátlanul alkalmazza a gőzmozdony jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

- Képes a jelentkező hibákat feltárni, azonosítani és lehetőség szerint elhárítani.

- Hiba esetén szakszerűen és felelősen tud dönteni az üzemben tartás feltételeiről, esetleges korlátozásokról.

- Szakszerűen és a szabályok betartásával kezeli a kommunikációs eszközöket.

TUDÁSANYAG

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT TÉTELES ISMERETANYAG

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- A 490 sorozatú gőzmozdony mozdonykeret kialakítása

    - A gőzmozdony általános kialakítása

    - A főbb egységek elhelyezése, a gőzmozdony általános elrendezése

    - A gépezeti egységek elhelyezése

    - Homlokoldali vonó- és ütközőkészülék

    - Védház

- A futó- és hordmű

    - A gőzmozdony kerékpár és tengelyágy kialakítása

    - A kerékpárok bekötése

    - A nyomkarima vékonyítása, kerékpárok oldaljátéka

    - A gőzmozdony ívbeállása, a kanyarbeálló szerkezet feladata

    - A gőzmozdony felfüggesztése, rugózás

- A 490 sorozatú gőzmozdony kazánja

    - A tűzszekrény és csövezés

    - A túlhevítő kialakítása

    - A hamuláda

    - Füstszekrény-, és hamuládaszekrény

- A kazántartozékok

    - A tüzelőajtó

    - A gőzszabályzó

    - A víztisztító

- Egyéb kazánszerelvények

    - Lövettyűk

    - Feszmérők

    - Vízállásmutató

    - Lefuvatóváltók

    - Locsoló ejektor

    - Füstszekrény fecskendő

- A 490 sorozatú gőzmozdony gépezete

    - A hengerelrendezés

    - Gépezeti szerelvények

    - A 490 sorozatú gőzmozdony vezérműve

- A 490 sorozatú gőzmozdony sűrített levegős hálózata, fékrendszere

    - A sűrített levegő termelése és tárolása, légsűrítő, sarok gőzszelep, önműködő nyomásszabályzó

    - A gőzmozdony sűrített levegős hálózata

    - A gőzmozdony pneumatikus fékrendszere

    - Az egyes fékalkatrészek elhelyezése

    - A kormányszelep

    - A mozdonyvezetői fékezőszelepek

    - A gőzmozdonyon alkalmazott kenőkészülékek

Berendezések kezelése

- A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük

    - A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

    - A vezetőfülkében található különféle kezelőszervek, mérőműszerek bemutatása

    - A szabályozó ismertetése

    - A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

- Közlekedésbiztonsági berendezések

    - Sebességmérő berendezés

    - Tűzoltókészülékek elhelyezése

    - Kürtök, jelzőlámpák, világítási berendezések

- A gőzmozdony fékberendezésének kezelése

    - A fékezési jellemzők és a légfékrendszer ismertetése

    - A légfékberendezések kezelése

    - A különböző szervek kezelése, víztelenítés

Vezetési és működtetési sajátosságok

- A kazánsérülések és azok megelőzése

    - A hőtágulás okozta sérülések

    - Kazánkő okozta sérülések

    - Égéstermékek okozta sérülések

    - Helytelen kezelés okozta sérülések

- A gépezeti hibák és azok javítása

    - A helytelen beállítások miatt előforduló hibák

    - Kenési hiányosságok okozta hibák

- A fékberendezés meghibásodásai

    - Nyomásszabályzó hibái

    - A kormányszelep hibái

    - Mechanikus hibák

- A járműszerkezetek jellemző meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

Vezetéstechnikai ismeretek

- Üzembe helyezés, üzemeltetés, helyismeret

    - Teendők, ellenőrzések a gőzmozdony üzembe helyezése előtt és közben

    - A gőzmozdony felfűtése

    - A menet megkezdése előtti teendők

    - A jármű megindítása

    - Menetszabályozás

    - Üzemen kívül helyezés

    - Gőzben tartás

    - A gőzmozdony elvontatása

Járműismereti gyakorlat

  - Berendezések elhelyezkedése a gőzmozdonyon, kezelésük.

  - A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása.

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- 24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT VIZSGAKÉRDÉSEK

Berendezések elhelyezkedése a járművön

1. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony mozdonykeret kialakítását!

2. Mutassa be a 490 sorozatú gőzmozdony általános kialakítását, főbb adatait!

3. Mutassa be a 490 sorozatú gőzmozdony főbb egységeinek elhelyezését, a jármű általános elrendezését!

4. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony gépezeti egységének elhelyezését!

5. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony homlokoldali vonó- és ütközőkészülékét!

6. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony védházának kialakítását!

7. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony futó- és hordművét!

8. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony kerékpár és tengelyágy kialakítását!

9. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony kerékpárok bekötését!

10. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony nyomkarima vékonyítását, kerékpárok oldaljátékát!

11. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony ívbeállását!

12. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony felfüggesztését, rugózását!

13. Milyen kialakítású 490 sorozatú gőzmozdony kazánja?

14. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony tűzszekrényét és csövezését!

15. Milyen a 490 sorozatú gőzmozdony túlhevítő kialakítása?

16. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony hamuládáját!

17. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony füst-, és hamuszekrényét!

18. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony kazántartozékait!

19. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony tüzelőajtó kialakítását!

21. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony gőzszabályzóját!

22. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony víztisztító berendezését!

23. Mit ért a 490 sorozatú gőzmozdony egyéb kazánszerelvényein?

24. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony lövettyűjét!

25. Milyenek a 490 sorozatú gőzmozdony feszmérői?

26. Mi a szerepe a 490 sorozatú gőzmozdony vízállásmutatójának?

27. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony lefuvatóváltóit!

28. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony locsoló ejektorát!

29. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony füstszekrény fecskendőjét!

30. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony gépezetének általános felépítését!

31. Milyen a 490 sorozatú gőzmozdony hengerelrendezése?

32. Melyek a 490 sorozatú gőzmozdony gépezeti szerelvényei?

33. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony vezérművét!

34. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony sűrített levegős hálózatát, fékrendszerét!

35. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony sűrített levegő termelését és tárolását!,

36. A gőzmozdony sűrített levegős hálózata

37. A gőzmozdony pneumatikus fékrendszere

38. Az egyes fékalkatrészek elhelyezése

39. A kormányszelep

40. A mozdonyvezetői fékezőszelepek

41. A gőzmozdonyon alkalmazott kenőkészülékek

42. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony légsűrítőjét!

43. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony sarok gőzszelepét!

44. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony önműködő nyomásszabályzóját!

Berendezések kezelése

1. Milyen a 490 sorozatú gőzmozdony vezetőfülke kialakítása?

2. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony kezelőszerveit, műszereit, annak jelzéseit és értelmezésüket!

3. Milyen a 490 sorozatú gőzmozdony vezetőfülke elrendezése, kialakítása?

4. Mutassa be a 490 sorozatú gőzmozdony vezetőfülkében található különféle kezelőszerveket, mérőműszereket!

5. Mutassa be a 490 sorozatú gőzmozdony szabályozóját és pozícióit, reteszelését!

6. Mutassa be a 490 sorozatú gőzmozdony különféle kezelőszerveinek helyes használatát, kezelését!

7. Mit ért a 490 sorozatú gőzmozdony közlekedésbiztonsági berendezésein?

8. Mutassa be a 490 sorozatú gőzmozdony y sebességmérő berendezését!

9. Mutassa be a 490 sorozatú gőzmozdony tűzoltó készülékeit és elhelyezésüket!

10. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony kürt, jelzőlámpa, világítási berendezéseit!

11. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony fékberendezésének kezelését!

12. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony fékezési jellemzőit és a légfékrendszerét!

13. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony légfékberendezések kezelését!

14. Hogyan történik a 490 sorozatú gőzmozdony y víztelenítése?

Vezetési és működtetési sajátosságok

1. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony kazánsérüléseit és azok megelőzését!

2. Melyek a 490 sorozatú gőzmozdony hőtágulás okozta kazánsérülései?

3. Melyek a 490 sorozatú gőzmozdony kazánkő okozta sérülései?

4. Melyek a 490 sorozatú gőzmozdony égéstermékek okozta sérülései?

5. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony helytelen kezelés okozta kazánsérüléseit!

6. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony gépezeti hibáit és azok javítását!

7. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony helytelen beállítások miatt előforduló hibáit!

8. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony kenési hiányosságok okozta hibáit!

9. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony fékberendezés meghibásodásait!

10. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony nyomásszabályzó hibáit!

11. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony kormányszelep hibáit!

12. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony hajtómű mechanikus hibáit!

13. Ismertesse a 490 sorozatú gőzmozdony járműszerkezetének jellemző meghibásodásai!

14. Hogyan történhet a 490 sorozatú gőzmozdony hibajelenségeinek felfedezése, azonosítása?

Vezetéstechnikai ismeretek

1. Hogyan történik a 490 sorozatú gőzmozdony üzembe helyezése, üzemeltetése?

2. Melyek a teendők 490 sorozatú gőzmozdony üzembe helyezése előtt és közben?

3. Hogyan történik a 490 sorozatú gőzmozdony felfűtése?

4. Melyek a 490 sorozatú gőzmozdony menet megkezdése előtti teendők?

5. Hogyan történik a 490 sorozatú gőzmozdony megindítása?

6. Hogyan történik a 490 sorozatú gőzmozdony menetszabályozása?

7. Hogyan történik a 490 sorozatú gőzmozdony üzemen kívül helyezése?

8. Hogyan történik a 490 sorozatú gőzmozdony gőzben tartása?

9. Hogyan történik a 490 sorozatú gőzmozdony hidegen történő elvontatása?

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- A 490 sorozatú gőzmozdony beüzemelése, elindítása

- A 490 sorozatú gőzmozdony vezetése, kezelése

- A 490 sorozatú gőzmozdony megállítása, üzemen kívül helyezése

- A 490 sorozatú gőzmozdony gőzben tartása

- Hibaelhárítás

- Függelék: 618H (459H, 619H, 2617H, 2061H, M61) sorozatú mozdony V01-VT2022/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll.

SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 4 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések megoszlása:

- 1 kérdés - Berendezések elhelyezkedése a járművön,

- 1 kérdés - Berendezések kezelése,

- 1 kérdés - Vezetési és működtetési sajátosságok,

- 1 kérdés - Vezetéstechnikai ismeretek.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

- Képes a járművön elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismeri az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, azok szerepét.

- Tudja azonosítani a jármű kezelőszerveit, ismeri a helyes kezelés előírásait, szabályait.

GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A gyakorlati vizsgatevékenység 1 feladatból áll.

- 1 feladat, mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladat végrehajtása.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

A gyakorlati vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, aki tévesztés nélkül hajtotta végre a gyakorlati vizsgafeladatot.

- Hibátlanul elvégzi a jármű műszaki átvizsgálását.

- Tévesztés nélkül, károsodásmentesen megindítja, vezeti és megállítja a járművet.

- Képes a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni, normál és különleges üzemállapotban is.

- Hibátlanul alkalmazza a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

- Képes a jelentkező hibákat feltárni, azonosítani és lehetőség szerint elhárítani.

- Hiba esetén szakszerűen és felelősen tud dönteni az üzemben tartás feltételeiről, esetleges korlátozásokról.

- Szakszerűen és a szabályok betartásával kezeli a kommunikációs eszközöket.

TUDÁSANYAG

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT TÉTELES ISMERETANYAG

Berendezések elhelyezkedése a járművön

      - A mozdony alváza, a szekrényváz felépítése

        - A főkeret ismertetése, a mozdonyszekrény kialakítása

        - A géptér felépítése, belső elrendezése

        - A fő gépezeti egységek elhelyezése a járművön

        - A 92 55 0618 017- 1 pályaszámú mozdony eltérései a 618 sorozat többi tagjához viszonyítva

      - A futó- és hordmű

        - A forgóváz-keret felépítése, a tengelyágy kialakítása

        - A mozdonyszekrény felfüggesztése, rugózás, lengéscsillapítás

        - A vontatómotor elhelyezése, rögzítése, a marokcsapágyazás

        - A motornyomaték és a vonóerő átadása

        - A motornyomaték átadása, a fogaskerék hajtás és csapágyazása

        - A vonóerő átadása a kerékpártól a forgóváz főkereten keresztül a mozdony alvázára

      - A mozdonyba épített dízelmotor, valamint annak hűtővíz-, kenőolaj- és tüzelőanyag-rendszere

        - A mozdonyba épített 16-567 D1 típusú dízelmotor főbb szerkezeti elemei, azok kialakítása

        - Hűtőkörök, tetőventillátorok, hűtésszabályozás

        - A kenőolajrendszer elemei

        - A tüzelőanyag-rendszer elemei

        - A villamos-hidraulikus fordulatszám-szabályzó berendezés (Woodward regulátor) felépítése, működése

      - A mozdony erőátviteli rendszere

        - A hajtási rendszer felépítése

        - A fődinamó, irányváltó, vontatómotorok

        - A gerjesztés-szabályozás

        - A TC motor marokágyának kenése

      - A mozdony segédüzemi berendezései

        - A hűtőventillátorok hajtása

        - A segéd dinamó szerepe

        - Az akkumulátor és töltő

      - A mozdony sűrített levegős hálózata

        - A légsűrítő hajtása, felépítése, működése

        - A légsűrítő vezérlése, a légtartályok feltöltése, nyomáshatárok

      - A mozdony légfékrendszere

        - A mozdony pneumatikus fékalkatrészeinek típusai, működése, és együttműködése

        - Az egyes alkatrészek elhelyezése a mozdonyon

      - A mozdony mechanikus fékszerkezetei

- A forgóvázra szerelt fékhengerek, fékrudazati elemek, valamint a kézifékek

Berendezések kezelése

      - A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük

        - A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

        - A vezetőfülkében található különféle tartozékok, készülékek, kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések, jelzőlámpák elhelyezésének bemutatása, a mért értékek és a megjelenő különféle jelzések értelmezése, a különféle összefüggések bemutatása

        - A töltésszabályozó és pozícióinak, reteszeléseinek ismertetése

        - A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

      - Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések

        - A dízelmotor védelmi berendezései

        - Perdülésvédelem

        - A dízelmotor jelzőberendezései

        - A villamos erőátvitel védelmi berendezései

        - Tűzoltókészülékek elhelyezése

      - Közlekedésbiztonsági berendezések

        - Sebességmérő berendezés

        - Éberségi berendezés

        - Kürtök

        - Jelzőlámpák, világítási berendezések

        - A világítási automaták, fénytompító kapcsoló és relé

      - A mozdonyok vezérlése, szabályozása

        - A vezérlés áramellátása

        - A dízelmotor indításának, fordulatszám-szabályozásának, leállításának vezérlése

        - A motorkontaktorok a mezőgyengítés, az irányváltó vezérlése

        - A segédüzemi berendezések vezérlése

      - A mozdony fékberendezésének kezelése

        - A fékezési jellemzők és a légfékrendszer ismertetése

        - A légfékberendezések kezelése

- A különböző szervek kezelése, víztelenítés

Vezetési és működtetési sajátosságok

      - A mozdony főbb adatai, jellemzői

        - A mozdony általános leírása, főbb adatai, vonóerő-sebesség jelleggörbéje, lehetséges vasúti feladatai

        - A mozdonysorozattal kapcsolatban szerzett üzemi tapasztalatok vázlatos összefoglalása

      - A dízel-motor és az erőátvitel rendszer jellemző meghibásodása

        - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

        - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

      - A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

        - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

        - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

      - A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai

        - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

        - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

      - A fékrendszer jellemző meghibásodásai

        - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

Vezetéstechnikai ismeretek

      - Üzembe helyezés, üzemeltetés, vonattovábbítás

        - Üzembe helyezés, üzemeltetés, vonattovábbítás

        - Teendők, ellenőrzések a mozdony üzembe helyezése előtt és közben

        - A motor beindítása előtti teendők

        - A dízelmotor indítása

        - A menet megkezdése előtti teendők

        - A jármű megindítása

        - Menetszabályozás

        - Vezetőállás csere

        - Üzemen kívül helyezés

- A jármű vontatása

Járműismereti gyakorlat

- Berendezések elhelyezkedése a járműveken, kezelésük.

- A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása.

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- 30 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT VIZSGAKÉRDÉSEK

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Ismertesse a mozdony alváz és szekrény felépítését, főbb műszaki adatait!

- Ismertesse a mozdony fő keret, és mozdonyszekrény kialakítását!

- Ismertesse a mozdony géptér felépítését, belső elrendezését!

- Ismertesse a mozdony forgóváz-keret felépítését, a tengelyágy kialakítását!

- Ismertesse a mozdony fő keretének felfüggesztését, rugózását, lengéscsillapítását!

- Ismertesse a mozdony vontatómotor elhelyezését, rögzítését!

- Ismertesse a mozdony motornyomaték és a vonóerő átadását!

- Ismertesse a mozdony fogaskerék hajtás és csapágyazás kialakítását!

- Ismertesse a mozdony vonóerő átadását a kerékpártól a forgóváz fő kereten keresztül a mozdony alvázára!

- Ismertesse a 16-567 D1 típusú dízelmotor főbb szerkezeti elemeit, azok kialakítását!

- Ismertesse a mozdony hűtőkörének és a, tető ventilátorok, hűtésszabályozás kialakítását!

- Melyek a mozdony kenőolajrendszerének elemei?

- Melyek a mozdony tüzelőanyag-rendszerének elemei?

- Ismertesse a mozdony Woodward regulátor felépítését, működését?

- Ismertesse a mozdony villamos-hidraulikus fordulatszám-szabályzó berendezésének felépítését, működését!

- Ismertesse a mozdony hajtási rendszerének felépítését!

- Ismertesse a mozdony fő dinamó, irányváltó, vontatómotorok kialakítását, működését!

- Ismertesse a mozdony gerjesztés-szabályozás kialakítását!

- Hol található a mozdony segédüzemi generátora, akkumulátorai?

- Hol található és milyen típusú a mozdony légsűrítő berendezése?

- Hol találhatóak a mozdony fő légtartályai, mekkora a térfogatuk?

- Ismertesse a mozdony hűtésszabályozását!

- Hol található a Webasto Sapphire előmelegítő, hőntartó berendezés a gépen?

- Ismertesse a mozdony fékalkatrészeit, és elhelyezésüket!

- Hol helyezték el a mozdony éberségi berendezés levegős kiiktató váltóját?

Berendezések kezelése

- Ismertesse a mozdony vezetőfülke elrendezését, kialakítását!

- Ismertesse a mozdony vezetőfülkéjében található különféle tartozékokat, készülékeket, kezelőszerveket!

- Ismertesse a mozdony menetszabályozó pozícióinak, reteszeléseit!

- Ismertesse a mozdony különféle kezelőszerveinek helyes használatát, kezelését!

- Ismertesse az irányváltó vezérlését!

- Ismertesse a mozdony dízelmotor védelmi berendezéseit!

- Ismertesse a mozdony perdülés védelem, villamos erőátvitel védelmi berendezéseit!

- Ismertesse a mozdony dízelmotor jelzőberendezéseit!

- Ismertesse a mozdony aktív kezelést igénylő éberségi berendezéseit!

- Ismertesse a mozdony tűzjelző berendezését, tűzoltó készülékek elhelyezését!

- Ismertesse a mozdony kürt, jelzőlámpa és világítási berendezéseket!

- Ismertesse a mozdony dízelmotor indításának, fordulatszám-szabályozásának, leállításának vezérlését!

- Ismertesse a mozdony motorkontaktorok, a mezőgyengítés, az irányváltó vezérlését!

- Ismertesse a Denver típusú légsűrítő működését, működtetését!

- Ismertesse a mozdony segédüzemi berendezések vezérlését!

- Ismertesse a mozdony fékezési jellemzőit és a légfékrendszerét!

- Ismertesse a kiegészítő fék állásait, kezelését!

- Ismertesse a mozdony légfékberendezések kezelését!

- Ismertesse a mozdony különböző szervek kezelését, víztelenítést!

Vezetési és működtetési sajátosságok

- Ismertesse a mozdony általános tulajdonságait, főbb adatait, vonóerő-sebesség jelleggörbéjét, lehetséges vasúti feladatait!

- Ismertesse a diesel motor indításának feltételeit!

- Ismertesse a Webasto Sapphire előmelegítő, hőntartó működését röviden!

- Ismertesse a mozdony diesel-motor és az erőátvitel rendszer jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse a mozdony diesel-motor és az erőátvitel rendszer hibajelenségeit, azok felfedezését, azonosítását!

- Ismertesse a mozdony diesel-motor és az erőátvitel rendszer hiba elhárítását, a tovább működtetés feltételeit!

- Ismertesse a mozdony segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse a mozdony segédüzemi berendezése hibajelenségeit, azok felfedezését, azonosítását!

- Ismertesse a mozdony segédüzemi berendezések hiba elhárítását, a tovább működtetés feltételeit!

- Ismertesse a mozdony vezérlő, - és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse a mozdony vezérlő,- és egyéb áramkörök jellemző hibajelenségeit, azok felfedezését, azonosítását!

- Ismertesse a mozdony vezérlő,- és egyéb áramkörei jellemző hibái elhárítását, a tovább működtetés feltételeit!

- Ismertesse a mozdony fékrendszer jellemző meghibásodásai!

- Ismertesse a mozdony fékrendszere jellemző hibajelenségeit, azok felfedezését, azonosítását!

- Ismertesse a mozdony fékrendszerének jellemző hibái elhárítását, a tovább működtetés feltételeit!

Vezetéstechnikai ismeretek

- Ismertesse a mozdony üzembehelyezésének a sorrendjét!

- Ismertesse a mozdony vezetéstechnikai sajátosságait!

- Ismertesse a mozdony motorjának beindítása előtti teendőket!

- Ismertesse a mozdony dízelmotorjának indítását!

- Ismertesse a mozdony menet megkezdése előtti teendőket!

- Ismertesse a mozdony megindítását, a menetszabályozást!

- Ismertesse a mozdony vezetőállás csere, üzemen kívül helyezés végrehajtását!

- Ismertesse a mozdony vontatását!

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- A vasúti jármű beüzemelése, elindítása

- A vasúti jármű vezetése, kezelése

- A vasúti jármű megállítása, üzemen kívül helyezése

- Hibaelhárítás

- Függelék: A sorozatú munkagép típusismeret modul V01-VT2022/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A hatósági vizsga szóbeli és gyakorlati részből áll. A gyakorlati vizsga csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A szóbeli vizsga időtartama: 10 perc

Szóbeli vizsgarészt 4 kérdésből kell összeállítani. A 4 kérdést a képzési programban található vizsgakérdésekből kell összeállítani a következő elosztásban:

•	1 kérdés a Berendezések elhelyezkedése a járművön témakörből,

•	1 kérdés a Berendezések kezelése témakörből,

•	1 kérdés a Vezetési és működtetési sajátosságok témakörből,

•	1 kérdés a Vezetéstechnikai ismeretek témakörből.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

- Hagyományos kifejtős válaszadások.

A gyakorlati vizsga időtartama: 10 perc

•	1 feladat mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladatvégrehajtás.

A „MEGFELELT” minősítésű vizsgára vonatkozó követelmények

A vizsga követelményeinek nem felel meg az a vizsgázó, aki szóbeli vizsgán adott válaszok több mint 25%-ára „nem felelt meg” minősítést kap vagy a gyakorlati vizsgája sikertelen.

A vizsga akkor megfelelt, ha a hallgató a szóbeli és gyakorlati vizsga során képes:

  - a vontatójárművön/munkagépen elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismerje az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, ezek szerepét,

  - a jármű kezelőszerveit azonosítani, ismerje a helyes kezelés előírásait, szabályait,

  - alkalmazni az üzemeltetés szabályait normál és különleges üzemállapotban is,

  - a jelentkező hibákat azonosítani és lehetőség szerint elhárítani,

  - alkalmazni a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

  - végrehajtani a jármű műszaki átvizsgálását,

  - a járművet szakszerűen üzemeltetni,

  - a jelentkező hibák azonosítására, felderítésére, elhárítására,

  - dönteni a jármű tovább üzemeltethetőségéről és az esetleges korlátozásokról,

  - az értekező berendezéseket előírás szerint kezelni.

  - elvégezni a jármű műszaki átvizsgálását,

  - a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni,

  - a járművet károsodásmentesen megindítani, vezetni és megállítani,

  - szakszerűen és a szabályok betartásával kezelni a kommunikációs eszközöket,

  - a hibák és rendellenességek feltárására, azonosítására, javítására,

  - hiba esetén szakszerűen és felelősen dönteni az üzemben tartás feltételeiről.

TUDÁSANYAG

- Berendezések elhelyezkedése a járművön

  - Az A sorozatú munkagép alváza, a szekrényváz felépítése

A főkeret ismertetése, a motorkocsi szekrényének kialakítása

A gépezeti egységek elhelyezése, a jármű belső elrendezése

  - A futó- és hordmű

A futómű felépítése, a tengelyágy kialakítása

Az A sorozatú munkagép szekrényfelfüggesztése, rugózás, lengéscsillapítás

  - A motornyomaték és a vonóerő átadása

A motornyomaték átadása, a hajtás felépítése

A vonóerő átadása a kerékpártól a főkereten keresztül a A sorozatú munkagép vonókészülékére

  - Az A sorozatú munkagépbe épített dízelmotor, valamint annak hűtővíz-, kenőolaj- és tüzelőanyag-rendszere

Az A sorozatú munkagépbe épített Rába-MAN D 2156 HM6 típusú dízelmotor főbb szerkezeti elemei, azok kialakítása

Hűtőkörök, hűtésszabályozás

A kenőolajrendszer elemei

A tüzelőanyag-rendszer elemei

A regulátor működése

  - A A sorozatú munkagép erőátviteli rendszere

A hajtási rendszer felépítése

Ganz 4 fokozatú sebességváltó

Az irányváltó, tengelyhajtás

  - Az A sorozatú munkagép segédüzemi berendezés

Az akkumulátor és töltő

  - A motorkocsi sűrített levegős hálózata

A légsűrítő szerkezete

A légsűrítő működési feltételei, a légtartályok és feltöltésük, nyomáshatárok

  - A motorkocsi légfékrendszere

A mozdony pneumatikus fékalkatrészeinek típusai, működése, és együttműködése

Az egyes alkatrészek elhelyezése a mozdonyon

  - A motorkocsi mechanikus fékszerkezetei

A fékhengerek, fékrudazati elemek, valamint a kézifék

  - A szerelőkosár kialakítása (A jármű tetején kialakított fel-, le- és a tengelye körül mozgó szerelőkosár)

- Berendezések kezelése

  - A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük

A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

A vezetőfülkében található különféle tartozékok, készülékek, kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések, jelzőlámpák elhelyezésének bemutatása

A menetszabályozás ismertetése

A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

  - Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések

A dízelmotor védelmi berendezései

A dízelmotor jelzőberendezései

Tűzoltó készülékek

  - Közlekedésbiztonsági berendezések

Sebességmérő berendezés

Kürtök, jelzőlámpák

Világítási berendezések

  - Az A sorozatú munkagép vezérlése, szabályozása

A dízelmotor indításának, fordulatszám-szabályozásának, leállításának vezérlése

  - Az A sorozatú munkagép fékberendezésének kezelése

A fékezési jellemzők

A szerelőkosár kezelése, működtetése (Elektromos emelő berendezés melynek működtetése két nyomógombbal történik, és a tengelykörüli mozgást egy kézi, reteszelhető forgó karral lehet elérni. A szerelőkosár el van látva vészleállító gombbal is.)

- Vezetési és működtetési sajátosságok

  - Az A sorozatú munkagép főbb adatai, jellemzői

Az A sorozatú munkagép általános leírása, főbb adatai, lehetséges vasúti feladatai

Az A sorozatú munkagép sorozattal kapcsolatban szerzett üzemi tapasztalatok vázlatos összefoglalása

  - A dízel-motor és az erőátvitel rendszer jellemző meghibásodása

A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

  - A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

  - A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai

A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

  - A fékrendszer jellemző meghibásodásai

A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

  - A szerelőkosár terhelhetősége (500 kg)

- Üzembe helyezés, üzemeltetés, vonattovábbítás

  - Teendők, ellenőrzések az A sorozatú munkagép üzembe helyezése előtt és közben

  - A motor beindítása előtti teendők

  - A dízelmotor indítása

  - A menet megkezdése előtti teendők

  - A jármű megindítása

  - Menetszabályozás

  - Üzemen kívül helyezés

  - A jármű elvontatása

  - A szerelőkosár meghibásodása esetén a teendők ((Meghibásodás esetén a motortérben lévő az emelést biztosító elektromos berendezés kapcsolóját ki kell kapcsolni és az emelő rudazatba épített mechanikus karral le kell engedni a szerelőkosarat.)

Vezetési gyakorlat témakörei

24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat.

- Modulzáró ellenőrző kérdések/témakörök

Berendezések elhelyezkedése a járművön

1.	Ismertesse az A sorozatú munkagép típusú jármű általános felépítését, főbb műszaki adatait, vasúti feladatait!

2. 	Ismertesse az A sorozatú munkagép típusú jármű általános felépítését, a főbb egységek elhelyezését!

3. 	Ismertesse az A sorozatú munkagép típusú jármű futóművének kialakítását, szerkezeti elemeit!

4. 	Ismertesse az A sorozatú munkagép típusú jármű a rugózását és a lengéscsil-lapítását!

5. 	Ismertesse az A sorozatú munkagép típusú jármű tengelyhajtóművének beépí-tését!

6. 	Hogyan történik az A sorozatú munkagép típusú jármű motornyomatékának át-adása a kerékpárokra?

7. 	Ismertesse az A sorozatú munkagép típusú jármű dízelmotorját!

8. 	Ismertesse az A sorozatú munkagép típusú jármű tengelykapcsolóját!

9. 	Ismertesse az A sorozatú munkagép típusú jármű sebességváltóját!

10. 	Ismertesse az A sorozatú munkagép típusú jármű kardántengelyeinek kialakí-tását, beépítésüket!

11. 	Ismertesse az A sorozatú munkagép típusú jármű fékberendezésének kialakí-tását, működését!

12. 	Ismertesse az A sorozatú munkagép típusú jármű fülkéjének kialakítását!

13.	Ismertesse az A sorozatú munkagép típusú jármű sűrített levegőhálózatának kialakítását!

15. 	Ismertesse az A sorozatú munkagép típusú jármű hidraulikus rendszerét!

16. 	Ismertesse az A sorozatú munkagép típusú jármű villamos hálózatát!

A berendezések kezelése

1.	Ismertesse az A sorozatú munkagép típusú jármű vezetőfülkéjének elrendezését, kialakítását!

2. 	Ismertesse az A sorozatú munkagép típusú jármű vezetőfülkéjében található kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését!

3. 	Ismertesse az A sorozatú munkagép típusú jármű vezetőasztalán található kap-csolókat!

4. 	Ismertesse az A sorozatú munkagép típusú jármű vezetőasztalán található hi-bajelző lámpák által közölt információkat!

5. 	Ismertesse az A sorozatú munkagép típusú jármű menet- és fékszabályozására szolgáló kezelőszerveit, pozícióit, azok reteszeléseit!

6. 	Ismertesse az A sorozatú munkagép típusú jármű megindításának feltételeit!

7. 	Ismertesse az A sorozatú munkagép típusú jármű sebességmérő-, regisztráló berendezését!

8. 	Ismertesse az A sorozatú munkagép típusú jármű világítási berendezéseit, ke-zelésüket!

9. 	Ismertesse az A sorozatú munkagép típusú jármű üzembe helyezésének fel-tételeit!

Vezetési és működtetési sajátosságok

1.	Ismertesse az A sorozatú munkagép típusú jármű főbb adatait, lehetséges vasúti feladatait!

2. 	Ismertesse az A sorozatú munkagép típusú jármű jellemző meghibásodásait!

3. 	Ismertesse az A sorozatú munkagép típusú jármű segédüzemi berendezéseinek jellemző meghibásodásait!

4. 	Ismertesse az A sorozatú munkagép típusú jármű vezérlőáramköreinek jellemző meghibásodásait!

5. 	Ismertesse az A sorozatú munkagép típusú jármű fékrendszerének jellemző meghibásodásait!

Vezetéstechnikai ismeretek

1.	Hogyan történik a motor indítása?

2. 	Melyek a menet megkezdése előtti teendők?

3. 	Hogyan történik a jármű megindítása?

4. 	Ismertesse az A sorozatú munkagép típusú jármű helyes menetszabályozását!!

5. 	Hogyan történik az A sorozatú munkagép típusú járművel a megállás és a jár-mű leállítása?

6. 	Hogyan történik az A sorozatú munkagép típusú járművel a vontatás?

7. 	Ismertesse a jármű elvontatásra való előkészítésének műveletét!

8. 	Hogyan történik az A sorozatú munkagép típusú jármű közlekedtetése vonatba sorozva?

- Függelék: ABa mot (Gyermekvasúti motorkocsi) V01-VT2022/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll.

SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 4 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések megoszlása:

- 1 kérdés - Berendezések elhelyezkedése a járművön,

- 1 kérdés - Berendezések kezelése,

- 1 kérdés - Vezetési és működtetési sajátosságok,

- 1 kérdés - Vezetéstechnikai ismeretek.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

- Képes a járművön elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismeri az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, azok szerepét.

- Tudja azonosítani a jármű kezelőszerveit, ismeri a helyes kezelés előírásait, szabályait.

GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A gyakorlati vizsgatevékenység 1 feladatból áll.

- 1 feladat, mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladat végrehajtása.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

A gyakorlati vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, aki tévesztés nélkül hajtotta végre a gyakorlati vizsgafeladatot.

- Hibátlanul elvégzi a jármű műszaki átvizsgálását.

- Tévesztés nélkül, károsodásmentesen megindítja, vezeti és megállítja a járművet.

- Képes a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni, normál és különleges üzemállapotban is.

- Hibátlanul alkalmazza a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

- Képes a jelentkező hibákat feltárni, azonosítani és lehetőség szerint elhárítani.

- Hiba esetén szakszerűen és felelősen tud dönteni az üzemben tartás feltételeiről, esetleges korlátozásokról.

- Szakszerűen és a szabályok betartásával kezeli a kommunikációs eszközöket.

TUDÁSANYAG

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT TÉTELES ISMERETANYAG

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Az ABa mot sorozatú motorkocsi alváza, a szekrényváz felépítése

    - A főkeret ismertetése, a motorkocsi szekrényének kialakítása

    - A gépezeti egységek elhelyezése, a jármű belső elrendezése

- A futó- és hordmű

    - A futómű felépítése, a tengelyágy kialakítása

    - Az ABa mot sorozatú motorkocsi szekrényfelfüggesztése, rugózás, lengéscsillapítás

- A motornyomaték és a vonóerő átadása

    - A motornyomaték átadása, a hajtás felépítése

    - A vonóerő átadása a kerékpártól a főkereten keresztül az ABa mot sorozatú motorkocsi vonókészülékére

- Az ABa mot sorozatú motorkocsiba épített dízelmotor, valamint annak hűtővíz-, kenőolaj- és tüzelőanyag-rendszere

    - Az ABa mot sorozatú motorkocsiba épített Rába-MAN D 2156 HM6 típusú dízelmotor főbb szerkezeti elemei, azok kialakítása

    - Hűtőkörök, hűtésszabályozás

    - A kenőolajrendszer elemei

    - A tüzelőanyag-rendszer elemei

    - A regulátor működése

- Az ABa mot sorozatú motorkocsi erőátviteli rendszere

    - A hajtási rendszer felépítése

    - Ganz-féle 4 fokozatú sebességváltó

    - Az irányváltó, tengelyhajtás

- Az ABa mot sorozatú motorkocsi segédüzemi berendezése

    - Az akkumulátor és töltő

- Az ABa mot sorozatú motorkocsi sűrített levegős hálózata

    - A légsűrítő szerkezete

    - A légsűrítő működési feltételei, a légtartályok és feltöltésük, nyomáshatárok

- Az ABa mot sorozatú motorkocsi légfékrendszere

    - A mozdony pneumatikus fékalkatrészeinek típusai, működése, és együttműködése

    - Az egyes alkatrészek elhelyezése a mozdonyon

- Az ABa mot sorozatú motorkocsi mechanikus fékszerkezetei

    - A fékhengerek, fékrudazati elemek, valamint a kézifék

Berendezések kezelése

- A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük

    - A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

    - A vezetőfülkében található különféle tartozékok, készülékek, kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések, jelzőlámpák elhelyezésének bemutatása

    - A menetszabályozás ismertetése

    - A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

- Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések

    - A dízelmotor védelmi berendezései

    - A dízelmotor jelzőberendezései

    - Tűzoltó készülékek

- Közlekedésbiztonsági berendezések

    - Sebességmérő berendezés

    - Kürtök, jelzőlámpák

    - Világítási berendezések

- Az ABa mot sorozatú motorkocsi vezérlése, szabályozása

    - A dízelmotor indításának, fordulatszám-szabályozásának, leállításának vezérlése

- Az ABa mot sorozatú motorkocsi fékberendezésének kezelése

    - A fékezési jellemzők

Vezetési és működtetési sajátosságok

- Az ABa mot sorozatú motorkocsi főbb adatai, jellemzői

    - Az ABa mot sorozatú motorkocsi általános leírása, főbb adatai, lehetséges vasúti feladatai

    - Az ABa mot sorozatú motorkocsi sorozattal kapcsolatban szerzett üzemi tapasztalatok vázlatos összefoglalása

- A dízel-motor és az erőátvitel rendszer jellemző meghibásodása

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A fékrendszer jellemző meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

Vezetéstechnikai ismeretek

- Teendők az ABa mot sorozatú motorkocsi üzembe helyezése előtt és közben

- A motor beindítása előtti teendők

- A dízelmotor indítása

- A menet megkezdése előtti teendők

- A jármű megindítása

- Menetszabályozás

- Üzemen kívül helyezés

- A jármű elvontatása

Járműismereti gyakorlat

  - Berendezések elhelyezkedése a járműveken, kezelésük.

- A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása.

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- 24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT VIZSGAKÉRDÉSEK

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi általános felépítését, főbb műszaki adatait, vasúti feladatait!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi alváz és szekrény felépítését!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi főkeret, és szekrény kialakítását!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi géptér felépítését, belső elrendezését!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi futómű felépítését, a tengelyágy kialakítását!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi szekrényfelfüggesztését, rugózását, lengéscsillapítását!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi motornyomaték és a vonóerő átadását!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi hajtás és csapágyazás kialakítását!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi Rába-MAN D 2156 HM6 típusú dízelmotorjának főbb szerkezeti elemeit, azok kialakítását!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi hűtőkör, hűtésszabályozás kialakítását!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi kenőolajrendszerének elemeit!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi tüzelőanyag-rendszerének elemeit!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi regulátorának felépítését, működését!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi hajtási rendszerének felépítését!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi akkumulátor és töltő működését!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi egyes fékalkatrészei elhelyezését!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi fékelemeit!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi kézifék kialakítását!

Berendezések kezelése

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi vezetőfülke elrendezését, kialakítását!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi vezetőfülkéjében található különféle tartozékokat, készülékeket, kezelőszerveket!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi menetszabályzását, reteszeléseit!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi különféle kezelőszerveinek helyes használatát, kezelését!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi dízelmotor védelmi berendezéseit!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi dízelmotor jelzőberendezéseit!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi tűzoltó készülékek elhelyezését!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi sebességmérő berendezését!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi kürt, jelzőlámpa és világítási berendezéseket!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi dízelmotor indításának, fordulatszám-szabályozásának, leállításának vezérlését!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi segédüzemi berendezéseit!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi fékezési jellemzőit és a fékrendszerét!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi fékberendezések kezelését!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi különböző kezelőszerveinek működtetését!

Vezetési és működtetési sajátosságok

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsisorozattal kapcsolatban szerzett üzemi tapasztalatokat!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi dízelmotor és az erőátvitel rendszer jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi dízelmotor és az erőátvitel rendszer hiba elhárítását, a továbbműködtetés feltételeit!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi segédüzemi berendezések hiba elhárítását, a továbbműködtetés feltételeit!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi áramköreinek jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi vezérlő,- és egyéb áramkörei jellemző hibái elhárítását, a továbbműködtetés feltételeit!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi fékrendszerének jellemző meghibásodásai!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi fékrendszerének jellemző hibái elhárítását, a továbbműködtetés feltételeit!

Vezetéstechnikai ismeretek

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi vezetéstechnikai sajátosságait!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi üzembe helyezése előtt és közbeni teendőket, az elvégzendő ellenőrzéseket!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi motorjának beindítása előtti teendőket!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi dízelmotorjának indítását!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi menet megkezdése előtti teendőket!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi megindítását, a menetszabályozást!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi üzemen kívül helyezés végrehajtását!

- Ismertesse az ABa mot sorozatú motorkocsi elvontatását!

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- A vasúti jármű beüzemelése, elindítása

- A vasúti jármű vezetése, kezelése

- A vasúti jármű megállítása, üzemen kívül helyezése

- Hibaelhárítás

- Függelék: ADM típusú munkagép V01-VT2022/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll.

SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 4 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések megoszlása:

- 1 kérdés - Berendezések elhelyezkedése a járművön,

- 1 kérdés - Berendezések kezelése,

- 1 kérdés - Vezetési és működtetési sajátosságok,

- 1 kérdés - Vezetéstechnikai ismeretek.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

- Képes a járművön elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismeri az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, azok szerepét.

- Tudja azonosítani a jármű kezelőszerveit, ismeri a helyes kezelés előírásait, szabályait.

Gyakorlati vizsgatevékenység

A gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A gyakorlati vizsgatevékenység 1 feladatból áll.

- 1 feladat, mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladat végrehajtása.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

A gyakorlati vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, aki tévesztés nélkül hajtotta végre a gyakorlati vizsgafeladatot.

- Hibátlanul elvégzi a jármű műszaki átvizsgálását.

- Tévesztés nélkül, károsodásmentesen megindítja, vezeti és megállítja a járművet.

- Képes a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni, normál és különleges üzemállapotban is.

- Hibátlanul alkalmazza a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

- Képes a jelentkező hibákat feltárni, azonosítani és lehetőség szerint elhárítani.

- Hiba esetén szakszerűen és felelősen tud dönteni az üzemben tartás feltételeiről, esetleges korlátozásokról.

- Szakszerűen és a szabályok betartásával kezeli a kommunikációs eszközöket.

TUDÁSANYAG

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT TÉTELES ISMERETANYAG

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- A jármű alváza, a szekrényváz felépítése

    - Az alváz ismertetése, a járműszekrény kialakítása

    - A géptér kialakítása, belső elrendezése

    - A fő gépezeti egységek elhelyezése a járművön

- Az utas-, illetve raktér kialakítása

- A futó- és hordmű

    - A hajtott kerékpárok felépítése, a tengelyágy kialakítása

    - Rugózás, lengéscsillapítás

- A motornyomaték és a vonóerő átadása

    - A motornyomaték átadása, a tengelyhajtóművek

- A járműbe épített dízelmotor, valamint annak hűtővíz-, kenőolaj- és tüzelőanyag-rendszere

    - A járműbe épített DEUTZ típusú dízelmotor főbb szerkezeti elemei, azok kialakítása

    - Dízelmotor töltésszabályozása

    - Hűtőrendszer

    - A kenőolajrendszer elemei

    - A tüzelőanyag-rendszer elemei

- A jármű erőátviteli rendszere

    - A hajtási rendszer felépítése

    - A tengelykapcsoló

    - UGP-230 típusú hidraulikus hajtómű

    - A hidraulikus hajtómű vezérlése

- A jármű segédüzemi berendezései

    - A generátor (ESZSZ 5-91-4) szerepe

    - Az akkumulátor és töltő

- A jármű sűrített levegős hálózata

    - A légsűrítő hajtása (VV-0,7/8), felépítése, működése

    - A légsűrítő vezérlése, a légtartályok feltöltése, nyomáshatárok

- A jármű légfékrendszere

    - A jármű pneumatikus fékalkatrészeinek típusai, működése, és együttműködése

    - Az egyes alkatrészek elhelyezése a járművön

- A jármű mechanikus fékszerkezetei

    - A forgóvázra szerelt fékhengerek, fékrudazati elemek, valamint a kézifékek

Berendezések kezelése

- A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük

    - A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

    - A vezetőfülkében található különféle tartozékok, készülékek, kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések, jelzőlámpák elhelyezésének bemutatása, a mért értékek és a megjelenő különféle jelzések értelmezése, a különféle összefüggések bemutatása

    - A töltésszabályozó és pozícióinak, reteszeléseinek ismertetése

    - A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

- Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések

    - A dízelmotor védelmi berendezései

    - A dízelmotor jelzőberendezései

    - A hidraulikus erőátvitel védelmi berendezései

    - Tűzoltókészülék elhelyezése

- Közlekedésbiztonsági berendezések

    - Sebességmérő berendezés

    - Kürtök

    - Jelzőlámpák, világítási berendezések

- A jármű vezérlése, szabályozása

    - A vezérlés áramellátása

    - A dízelmotor indításának, fordulatszám-szabályozásának, leállításának vezérlése

    - A segédüzemi berendezések vezérlése

- A jármű fékberendezésének kezelése

    - A fékezési jellemzők és a légfékrendszer ismertetése

    - A légfékberendezések kezelése

    - A különböző szervek kezelése, víztelenítés

- A jármű munkaberendezései

    - Daru támasztó, forgató berendezés

    - Gém, forgató mechanizmus

    - A futómacskát mozgató mechanizmus

    - Teheremelő mechanizmus

    - Kiegészítő berendezések

    - A szerelőtér kialakítása

    - A szerelőtér emelő és forgató szerkezete

Vezetési és működtetési sajátosságok

- A vasúti jármű főbb adatai, jellemzői

    - A jármű általános leírása, főbb adatai, vonóerő-sebesség jelleggörbéje, lehetséges vasúti feladatai

    - A járművel kapcsolatban szerzett üzemi tapasztalatok vázlatos összefoglalása

- A dízel-motor és az erőátvitel rendszer jellemző meghibásodása

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A fékrendszer jellemző meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

Vezetéstechnikai ismeretek

- Üzembe helyezés, üzemeltetés, vonattovábbítás

    - Teendők, ellenőrzések a jármű üzembe helyezése előtt és közben

    - A motor beindítása előtti teendők

    - A dízelmotor indítása

    - A menet megkezdése előtti teendők

    - A jármű megindítása

    - Menetszabályozás

    - Üzemen kívül helyezés

    - A jármű elvontatása

Járműismereti gyakorlat

  - Berendezések elhelyezkedése a járműveken, kezelésük.

  - A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása.

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- 24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT VIZSGAKÉRDÉSEK

Berendezések elhelyezkedése a járművön

1. Ismertesse az ADM típusú munkagép általános felépítését, főbb műszaki adatait, vasúti feladatait!

2. Ismertesse az ADM típusú munkagép általános felépítését, a főbb egységek elhelyezését!

3. Ismertesse az ADM típusú munkagép futóművének kialakítását, szerkezeti elemeit!

4. Ismertesse az ADM típusú munkagép a rugózását és a lengéscsillapítását!

5. Ismertesse az ADM típusú munkagép tengelyhajtóművének beépítését!

6. Hogyan történik az ADM típusú munkagép motornyomatékának átadása a kerékpárokra?

7. Ismertesse az ADM típusú munkagép dízelmotorját!

8. Ismertesse az ADM típusú munkagép tengelykapcsolóját!

9. Ismertesse az ADM típusú munkagép sebességváltóját!

10. Ismertesse az ADM típusú munkagép kardántengelyeinek kialakítását, beépítésüket!

11. Ismertesse az ADM típusú munkagép fékberendezésének kialakítását, működését!

12. Ismertesse az ADM típusú munkagép fülkéjének kialakítását!

13. Ismertesse az ADM típusú munkagép sűrített levegőhálózatának kialakítását!

14. Ismertesse az ADM típusú munkagép hidraulikus rendszerét!

15. Ismertesse az ADM típusú munkagép villamos hálózatát!

Berendezések kezelése

1. Ismertesse az ADM típusú munkagép vezetőfülkéjének elrendezését, kialakítását!

2. Ismertesse az ADM típusú munkagép vezetőfülkéjében található kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését!

3. Ismertesse az ADM típusú munkagép vezetőasztalán található kapcsolókat!

4. Ismertesse az ADM típusú munkagép vezetőasztalán található hibajelző lámpák által közölt információkat!

5. Ismertesse az ADM típusú munkagép menet- és fékszabályozására szolgáló kezelőszerveit, pozícióit, azok reteszeléseit!

6. Ismertesse az ADM típusú munkagép megindításának feltételeit!

7. Ismertesse az ADM típusú munkagép sebességmérő-, regisztráló berendezését!

8. Ismertesse az ADM típusú munkagép világítási berendezéseit, kezelésüket!

9. Ismertesse az ADM típusú munkagép üzembe helyezésének feltételeit!

Vezetési és működtetési sajátosságok

1. Ismertesse az ADM típusú munkagép főbb adatait, lehetséges vasúti feladatait!

2. Ismertesse az ADM típusú munkagép jellemző meghibásodásait!

3. Ismertesse az ADM típusú munkagép segédüzemi berendezéseinek jellemző meghibásodásait!

4. Ismertesse az ADM típusú munkagép vezérlőáramköreinek jellemző meghibásodásait!

5. Ismertesse az ADM típusú munkagép fékrendszerének jellemző meghibásodásait!

Vezetéstechnikai ismeretek

1. Hogyan történik a motor indítása?

2. Melyek a menet megkezdése előtti teendők?

3. Hogyan történik a jármű megindítása?

4. Ismertesse az ADM típusú munkagép helyes menetszabályozását!

5. Hogyan történik az ADM típusú munkagéppel a megállás és a jármű leállítása?

6. Hogyan történik az ADM típusú munkagéppel a vontatás?

7. Ismertesse a jármű elvontatásra való előkészítésének műveletét!

8. Hogyan történik az ADM típusú munkagép közlekedtetése vonatba sorozva?

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- A vasúti jármű beüzemelése, elindítása

- A vasúti jármű vezetése, kezelése

- A vasúti jármű megállítása, üzemen kívül helyezése

- Hibaelhárítás

- Függelék: C50 sorozatú keskeny nyomtávolságú dízelmozdony típusismeret modul V01-VT2022/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A hatósági vizsga szóbeli és gyakorlati részből áll. A gyakorlati vizsga csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A szóbeli vizsga időtartama: 10 perc

Szóbeli vizsgarészt 4 kérdésből kell összeállítani. A 4 kérdést a képzési programban található vizsgakérdésekből kell összeállítani a következő elosztásban:

•	1 kérdés a Berendezések elhelyezkedése a járművön témakörből,

•	1 kérdés a Berendezések kezelése témakörből,

•	1 kérdés a Vezetési és működtetési sajátosságok témakörből,

•	1 kérdés a Vezetéstechnikai ismeretek témakörből.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

- Hagyományos kifejtős válaszadások.

A gyakorlati vizsga időtartama: 10 perc

•	1 feladat mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladatvégrehajtás.

A „MEGFELELT” minősítésű vizsgára vonatkozó követelmények

A vizsga követelményeinek nem felel meg az a vizsgázó, aki szóbeli vizsgán adott válaszok több mint 25%-ára „nem felelt meg” minősítést kap vagy a gyakorlati vizsgája sikertelen.

A vizsga akkor megfelelt, ha a hallgató a szóbeli és gyakorlati vizsga során képes:

  - a vontatójárművön/munkagépen elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismerje az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, ezek szerepét,

  - a jármű kezelőszerveit azonosítani, ismerje a helyes kezelés előírásait, szabályait,

  - alkalmazni az üzemeltetés szabályait normál és különleges üzemállapotban is,

  - a jelentkező hibákat azonosítani és lehetőség szerint elhárítani,

  - alkalmazni a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

  - végrehajtani a jármű műszaki átvizsgálását,

  - a járművet szakszerűen üzemeltetni,

  - a jelentkező hibák azonosítására, felderítésére, elhárítására,

  - dönteni a jármű tovább üzemeltethetőségéről és az esetleges korlátozásokról,

  - az értekező berendezéseket előírás szerint kezelni.

  - elvégezni a jármű műszaki átvizsgálását,

  - a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni,

  - a járművet károsodásmentesen megindítani, vezetni és megállítani,

  - szakszerűen és a szabályok betartásával kezelni a kommunikációs eszközöket,

  - a hibák és rendellenességek feltárására, azonosítására, javítására,

  - hiba esetén szakszerűen és felelősen dönteni az üzemben tartás feltételeiről.

TUDÁSANYAG

1.	A járműsorozat bemutatása, összehasonlítása

1.1.	Általános ismertetés

1.2.	Fő műszaki adatok

2.	Berendezések elhelyezkedése a járművön

2.1.	A mozdony alváza, a szekrényváz felépítése

2.1.1.	A főkeret ismertetése, a mozdonyszekrény kialakítása

2.1.2.	A géptér felépítése, belső elrendezése

2.2.	A futó- és hordmű

2.2.1.	A futómű felépítése, a tengelyágy kialakítása

2.2.2.	A mozdony főkeretének felfüggesztése, rugózás, lengéscsillapítás

2.3.	A motornyomaték és a vonóerő átadása

2.3.1.	A motornyomaték átadása, a hajtás felépítése

2.3.2.	A vonóerő átadása a kerékpártól a főkereten keresztül a mozdony vonókészülékére

2.4.	A mozdonyba épített dízelmotorok, valamint azoknak hűtővíz-, kenőolaj- és tüzelőanyag-rendszere

2.4.1.	A mozdonyba épített Csepel D413, illetve Csepel D414 típusú dízelmotorok főbb szerkezeti elemei, azok kialakítása

2.4.2.	Hűtőkörök, ventillátorok, hűtésszabályozás

2.4.3.	A kenőolajrendszer elemei

2.4.4.	A tüzelőanyag-rendszer elemei

2.4.5.	A regulátor működése

2.5.	A mozdony erőátviteli rendszere

2.5.1.	A hajtási rendszer felépítése

2.5.2.	Az irányváltó, tengelyhajtás

2.6.	A mozdony segédüzemi berendezései

2.6.1.	A hűtőventillátorok hajtása

2.6.2.	Az akkumulátor és töltő

2.7.	A mozdony fékrendszere

2.7.1.	A mozdony kézi fékalkatrészei, működése,

2.7.2.	A lábműködtetésű fék a mozdonyon

3.	Berendezések kezelése

3.1.	A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük

3.1.1.	A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

3.1.2.	A vezetőfülkében található különféle tartozékok, készülékek, kezelő-szervek, mérőműszerek és jelzőberendezések, jelzőlámpák elhelyezésének bemutatása

3.1.3.	A menetszabályozás ismertetése

3.1.4.	A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

3.2.	Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések

3.2.1.	A dízelmotor védelmi berendezései

3.2.2.	A dízelmotor jelzőberendezései

3.2.3.	Tűzoltó készülékek

3.3.	Közlekedésbiztonsági berendezések

3.3.1.	Sebességmérő berendezés

3.3.2.	Kürtök, jelzőlámpák

3.3.3.	Világítási berendezések

3.4.	A mozdonyok vezérlése, szabályozása

3.4.1.	A dízelmotor indításának, fordulatszám-szabályozásának, leállításának vezérlése

3.5.	A mozdony fékberendezésének kezelése

3.5.1.	A fékezési jellemzők

4.	Vezetési és működtetési sajátosságok

4.1.	A mozdony főbb adatai, jellemzői

4.1.1.	A mozdony általános leírása, főbb adatai, lehetséges vasúti feladatai

4.1.2.	A mozdonysorozattal kapcsolatban szerzett üzemi tapasztalatok vázlatos összefoglalása

4.2.	A dízel-motor és az erőátvitel rendszer jellemző meghibásodása

4.2.1.	A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

4.2.2.	A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

4.3.	A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

4.3.1.	A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

4.3.2.	A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

4.4.	A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai

4.4.1.	A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

4.4.2.	A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

4.5.	A fékrendszer jellemző meghibásodásai

4.5.1.	A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

4.5.2.	A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

5.	Üzembe helyezés, üzemeltetés, vonattovábbítás

5.1.	Teendők, ellenőrzések a mozdony üzembe helyezése előtt és közben

5.2.	A motor beindítása előtti teendők

5.3.	A dízelmotor indítása

5.4.	A menet megkezdése előtti teendők

5.5.	A jármű megindítása

5.6.	Menetszabályozás

5.7.	Üzemen kívül helyezés

5.8.	A jármű elvontatása

Vezetési gyakorlat témakörei

24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat.

- Modulzáró ellenőrző és egyben vizsgakérdések/témakörök

Berendezések elhelyezkedése a járművön

1.	Ismertesse az C50 típusú jármű általános felépítését, főbb műszaki adatait, vas-úti feladatait!

2. 	Ismertesse az C50 típusú jármű általános felépítését, a főbb egységek elhelye-zését!

3. 	Ismertesse az C50 típusú jármű futóművének kialakítását, szerkezeti elemeit!

4. 	Ismertesse az C50 típusú jármű a rugózását és a lengéscsillapítását!

5. 	Ismertesse az C50 típusú jármű tengelyhajtóművének beépítését!

6. 	Hogyan történik az C50 típusú jármű motornyomatékának átadása a kerékpá-rokra?

7. 	Ismertesse az C50 típusú jármű dízelmotorját!

8. 	Ismertesse az C50 típusú jármű tengelykapcsolóját!

9. 	Ismertesse az C50 típusú jármű sebességváltóját!

10. 	Ismertesse az C50 típusú jármű kardántengelyeinek kialakítását, beépítésüket!

11. 	Ismertesse az C50 típusú jármű fékberendezésének kialakítását, működését!

12. 	Ismertesse az C50 típusú jármű fülkéjének kialakítását!

13. 	Ismertesse az C50 típusú jármű sűrített levegőhálózatának kialakítását!

15. 	Ismertesse az C50 típusú jármű hidraulikus rendszerét!

16. 	Ismertesse az C50 típusú jármű villamos hálózatát!

A berendezések kezelése

1.	Ismertesse az C50 típusú jármű vezetőfülkéjének elrendezését, kialakítását!

2. 	Ismertesse az C50 típusú jármű vezetőfülkéjében található kezelőszervek, mé-rőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését!

3. 	Ismertesse az C50 típusú jármű vezetőasztalán található kapcsolókat!

4. 	Ismertesse az C50 típusú jármű vezetőasztalán található hibajelző lámpák által közölt információkat!

5. 	Ismertesse az C50 típusú jármű menet- és fékszabályozására szolgáló kezelő-szerveit, pozícióit, azok reteszeléseit!

6. 	Ismertesse az C50 típusú jármű megindításának feltételeit!

7. 	Ismertesse az C50 típusú jármű sebességmérő-, regisztráló berendezését!

8. 	Ismertesse az C50 típusú jármű világítási berendezéseit, kezelésüket!

9. 	Ismertesse az C50 típusú jármű üzembe helyezésének feltételeit!

Vezetési és működtetési sajátosságok

1.	Ismertesse az C50 típusú jármű főbb adatait, lehetséges vasúti feladatait!

2. 	Ismertesse az C50 típusú jármű jellemző meghibásodásait!

3. 	Ismertesse az C50 típusú jármű segédüzemi berendezéseinek jellemző meghi-básodásait!

4. 	Ismertesse az C50 típusú jármű vezérlőáramköreinek jellemző meghibásodása-it!

5. 	Ismertesse az C50 típusú jármű fékrendszerének jellemző meghibásodásait!

Vezetéstechnikai ismeretek

1.	Hogyan történik a motor indítása?

2. 	Melyek a menet megkezdése előtti teendők?

3. 	Hogyan történik a jármű megindítása?

4. 	Ismertesse az C50 típusú jármű helyes menetszabályozását!!

5. 	Hogyan történik az C50 típusú járművel a megállás és a jármű leállítása?

6. 	Hogyan történik az C50 típusú járművel a vontatás?

7. 	Ismertesse a jármű elvontatásra való előkészítésének műveletét!

8. 	Hogyan történik az C50 típusú jármű közlekedtetése vonatba sorozva?

- Függelék: DGKU-5 (9481H) típusú darus vontatójármű V01-VT2022/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll.

Szóbeli vizsgatevékenység

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 4 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések megoszlása:

- 1 kérdés - Berendezések elhelyezkedése a járművön,

- 1 kérdés - Berendezések kezelése,

- 1 kérdés - Vezetési és működtetési sajátosságok,

- 1 kérdés - Vezetéstechnikai ismeretek.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

- képes a járművön elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismeri az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, azok szerepét,

- tudja azonosítani a jármű kezelőszerveit, ismeri a helyes kezelés előírásait, szabályait.

Gyakorlati vizsgatevékenység

A gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A gyakorlati vizsgatevékenység 1 feladatból áll.

- 1 feladat, mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladat végrehajtása.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

A gyakorlati vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, aki tévesztés nélkül hajtotta végre a gyakorlati vizsgafeladatot.

- Hibátlanul elvégzi a jármű műszaki átvizsgálását.

- Tévesztés nélkül, károsodásmentesen megindítja, vezeti és megállítja a járművet.

- Képes a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni, normál és különleges üzemállapotban is.

- Hibátlanul alkalmazza a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

- Képes a jelentkező hibákat feltárni, azonosítani és lehetőség szerint elhárítani.

- Hiba esetén szakszerűen és felelősen tud dönteni az üzemben tartás feltételeiről, esetleges korlátozásokról.

- Szakszerűen és a szabályok betartásával kezeli a kommunikációs eszközöket.

TUDÁSANYAG

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT TÉTELES ISMERETANYAG

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- A jármű alváza, a szekrényváz felépítése

    - Az alváz ismertetése, a járműszekrény kialakítása

    - A géptér kialakítása, belső elrendezése

    - A fő gépezeti egységek elhelyezése a járművön

- A futó- és hordmű

    - A hajtott kerékpárok felépítése, a tengelyágy kialakítása

    - Rugózás, lengéscsillapítás

- A motornyomaték és a vonóerő átadása

    - A motornyomaték átadása, a tengelyhajtóművek

- A járműbe épített dízelmotor, valamint annak hűtővíz-, kenőolaj- és tüzelőanyag-rendszere

    - A járműbe épített U2D6-250TK-SZ4 típusú dízelmotor főbb szerkezeti elemei, azok kialakítása

    - Dízelmotor töltésszabályozása

    - Hűtőrendszer

    - A kenőolajrendszer elemei

    - A tüzelőanyag-rendszer elemei

- A jármű erőátviteli rendszere

    - A hajtási rendszer felépítése

    - A tengelykapcsoló

    - UGP-230 típusú hidraulikus hajtómű

    - A hidraulikus hajtómű vezérlése

- A jármű segédüzemi berendezései

    - A generátor (ESZSZ 5-91-4) szerepe

    - Az akkumulátor és töltő

- A jármű sűrített levegős hálózata

    - A légsűrítő hajtása (VV-0,7/8), felépítése, működése

    - A légsűrítő vezérlése, a légtartályok feltöltése, nyomáshatárok

- A jármű légfékrendszere

    - A jármű pneumatikus fékalkatrészeinek típusai, működése, és együttműködése

    - Az egyes alkatrészek elhelyezése a járművön

- A jármű mechanikus fékszerkezetei

    - A forgóvázra szerelt fékhengerek, fékrudazati elemek, valamint a kézifékek

Berendezések kezelése

- A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük

    - A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

    - A vezetőfülkében található különféle tartozékok, készülékek, kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések, jelzőlámpák elhelyezésének bemutatása, a mért értékek és a megjelenő különféle jelzések értelmezése, a különféle összefüggések bemutatása

    - A töltésszabályozó és pozícióinak, reteszeléseinek ismertetése

    - A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

- Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések

    - A dízelmotor védelmi berendezései

    - A dízelmotor jelzőberendezései

    - A hidraulikus erőátvitel védelmi berendezései

    - Tűzoltókészülék elhelyezése

- Közlekedésbiztonsági berendezések

    - Sebességmérő berendezés

    - Kürtök

    - Jelzőlámpák, világítási berendezések

- A jármű vezérlése, szabályozása

    - A vezérlés áramellátása

    - A dízelmotor indításának, fordulatszám-szabályozásának, leállításának vezérlése

    - A segédüzemi berendezések vezérlése

- A jármű fékberendezésének kezelése

    - A fékezési jellemzők és a légfékrendszer ismertetése

    - A légfékberendezések kezelése

    - A különböző szervek kezelése, víztelenítés

- A jármű munkaberendezései

    - Daru támasztó, forgató berendezés

    - Gém, forgató mechanizmus

    - A futómacskát mozgató mechanizmus

    - Teheremelő mechanizmus

    - Kiegészítő berendezések

Vezetési és működtetési sajátosságok

- A vasúti jármű főbb adatai, jellemzői

    - A jármű általános leírása, főbb adatai, vonóerő-sebesség jelleggörbéje, lehetséges vasúti feladatai

    - A járművel kapcsolatban szerzett üzemi tapasztalatok vázlatos összefoglalása

- A dízel-motor és az erőátvitel rendszer jellemző meghibásodása

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A fékrendszer jellemző meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

Vezetéstechnikai ismeretek

- Üzembe helyezés, üzemeltetés, vonattovábbítás

    - Teendők, ellenőrzések a jármű üzembe helyezése előtt és közben

    - A motor beindítása előtti teendők

    - A dízelmotor indítása

    - A menet megkezdése előtti teendők

    - A jármű megindítása

    - Menetszabályozás

    - Üzemen kívül helyezés

    - A jármű elvontatása

Járműismereti gyakorlat

  - Berendezések elhelyezkedése a járműveken, kezelésük.

  - A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása.

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- 24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT VIZSGAKÉRDÉSEK

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Ismertesse a DGKU-5 típusú darus vontatójármű általános felépítését, főbb műszaki adatait, vontatási feladatait!

- Ismertesse a DGKU-5 típusú darus vontatójármű gépterének felépítését, belső elrendezésüket a főbb egységek elhelyezését!

- Ismertesse a DGKU-5 típusú darus vontatójármű futóművének kialakítását, szerkezeti elemeit!

- Ismertesse a DGKU-5 típusú darus vontatójármű a rugózását és a lengéscsillapítását!

- Hogyan történik a DGKU-5 típusú darus vontatójármű motornyomatékának átadása a kerékpárokra?

- Hogyan történik a DGKU-5 típusú darus vontatójármű vonóerő átadása a kerék-sín kapcsolattól a vonókészülékig?

- Ismertesse a DGKU-5 típusú darus vontatójármű erőátviteli rendszerét!

- Ismertesse a DGKU-5 típusú darus vontatójármű hidraulikus hajtóművének vezérlési feltételeit!

- Ismertesse a DGKU-5 típusú darus vontatójármű segédüzemi elektromos hálózatát!

- Ismertesse a DGKU-5 típusú darus vontatójármű légsűrítőjének működési feltételeit!

- Ismertesse a DGKU-5 típusú darus vontatójármű akkumulátorát és annak töltését!

- Ismertesse a DGKU-5 típusú darus vontatójármű pneumatikus fékalkatrészeinek típusait, elhelyezését!

- Ismertesse a DGKU-5 típusú darus vontatójármű önműködő fékrendszerét!

- Ismertesse a DGKU-5 típusú darus vontatójármű kiegészítő fékrendszerét!

- Ismertesse a DGKU-5 típusú darus vontatójármű mechanikus fékszerkezetét!

Berendezések kezelése

- Ismertesse a DGKU-5 típusú darus vontatójármű vezetőfülkéjének elrendezését, kialakítását!

- Ismertesse a DGKU-5 típusú darus vontatójármű vezetőfülkéjében található kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését!

- Ismertesse a DGKU-5 típusú darus vontatójármű vezetőasztalán található kapcsolókat!

- Ismertesse a DGKU-5 típusú darus vontatójármű menet- és fékszabályozására szolgáló kezelőszerveit, pozícióit, azok reteszeléseit!

- Ismertesse a DGKU-5 típusú darus vontatójármű sebességmérő- és világítási berendezését!

Vezetési és működtetési sajátosságok

- Ismertesse a DGKU-5 típusú darus vontatójármű dízel motorjának meghibásodásakor követendő eljárásokat, a hibáinak elhárítását, a továbbműködtetés feltételeit!

- Ismertesse a DGKU-5 típusú darus vontatójármű erőátviteli berendezéseinek meghibásodásakor követendő eljárást, a továbbműködtetés feltételeit!

- Ismertesse a DGKU-5 típusú darus vontatójármű légsűrítőjének meghibásodásakor követendő eljárásokat, a hibáinak elhárítását, a továbbműködtetés feltételeit!

Vezetéstechnikai ismeretek

- Ismertesse a motor beindítása előtti teendőket!

- Ismertesse a DGKU-5 típusú darus vontatójármű dízelmotor indítását!

- Ismertesse a DGKU-5 típusú darus vontatójármű megindítását és a menetszabályozást!

- Ismertesse a DGKU-5 típusú darus vontatójármű sebességtartó fékezésének megvalósítását!

- Hogyan történik a DGKU-5 típusú darus vontatójármű vezetőfülkéinek üzembe helyezése?

- Ismertesse a DGKU-5 típusú darus vontatójármű üzemen kívül helyezésének folyamatát!

- Ismertesse a DGKU-5 típusú darus vontatójármű vontatásának, előfogatolásának végrehajtását?

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- A vasúti jármű beüzemelése, elindítása

- A vasúti jármű vezetése, kezelése

- A vasúti jármű megállítása, üzemen kívül helyezése

- Hibaelhárítás

- Függelék: DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi típusmeret modul

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vasúti társasági vizsga szóbeli és gyakorlati részből áll. A gyakorlati vizsga csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A szóbeli vizsga időtartama: 10 perc

Szóbeli vizsgarészt 4 kérdésből kell összeállítani. A 4 kérdést a képzési programban található vizsgakérdésekből kell összeállítani a következő elosztásban:

- 1 kérdés a Berendezések elhelyezkedése a járművön témakörből,

- 1 kérdés a Berendezések kezelése témakörből,

- 1 kérdés a Vezetési és működtetési sajátosságok témakörből,

- 1 kérdés a Vezetéstechnikai ismeretek témakörből.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A gyakorlati vizsga időtartama: 10 perc

- 1 feladat mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladatvégrehajtás.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

A vizsga akkor megfelelt, ha a képzésben résztvevő a szóbeli és gyakorlati vizsga során képes:

- a vontatójárművön/munkagépen elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismerje az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, ezek szerepét,

- a jármű kezelőszerveit azonosítani, ismerje a helyes kezelés előírásait, szabályait,

- alkalmazni az üzemeltetés szabályait normál és különleges üzemállapotban is,

- a jelentkező hibákat azonosítani és lehetőség szerint elhárítani,

- alkalmazni a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

- végrehajtani a jármű műszaki átvizsgálását,

- a járművet szakszerűen üzemeltetni,

- a jelentkező hibák azonosítására, felderítésére, elhárítására,

- dönteni a jármű tovább üzemeltethetőségéről és az esetleges korlátozásokról,

- az értekező berendezéseket előírás szerint kezelni.

- elvégezni a jármű műszaki átvizsgálását,

- a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni,

- a járművet károsodásmentesen megindítani, vezetni és megállítani,

- szakszerűen és a szabályok betartásával kezelni a kommunikációs eszközöket,

- a hibák és rendellenességek feltárására, azonosítására, javítására,

- hiba esetén szakszerűen és felelősen dönteni az üzemben tartás feltételeiről.

A vizsga követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, aki szóbeli vizsgán a kérdésekre adott válaszok legalább 75%-ára „megfelelt” minősítést kap.

TUDÁSANYAG

- Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Általános ismertetés

- Fő műszaki adatok

- Vasúti feladatok

- Berendezések elhelyezkedése a járművön

- A jármű alváza, a szekrény felépítése

- A főkeret ismertetése, a fülke, a plató kialakítása

- A főbb gépezeti egységek beépítése, a munkavégzéshez szükséges berendezések elhelyezése

- A futómű felépítése, a tengelyágy kialakítása

- A jármű felfüggesztése, rugózása, lengéscsillapítás

- A kerékpárok bekötése

- A tengelyhajtómű elhelyezése, rögzítése

- A hajtásrendszer elemei, a ZIL-150 típusú mechanikus sebességváltó

- Irányváltó, elosztóhajtómű

- A ZIL-120 típusú karburátoros benzinmotor

- A kardántengelyek

- Tengelyhajtómű

- A motornyomaték átadása

- A jármű segédüzemi berendezései

- A dinamó

- A kompresszor

- Vízhűtő, üzemanyag-ellátó rendszer

- A jármű sűrített levegőrendszere

- A jármű közvetlen működésű fékrendszere

- A jármű munkaberendezései

- A szerelőtorony, toronyemelő szerkezete

- A jármű elektromos rendszere

- Akkumulátor, akkumulátortöltés

- Elektromos energiaellátás

- Kapcsolók, jelzőlámpák, műszerek

- Hang és fényjelző készülékek

- A jármű fűtése

- Helyismeret

- Berendezések kezelése

- A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

- A vezetőfülkében található különféle kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezésének bemutatása

- A tengelykapcsoló működtetése, a sebességváltó kezelése

- A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

- A munkavégzés kezelőszervei, toronyemelés

- Tűzoltókészülékek elhelyezése

- Kürt

- Jelzőlámpák, világítási berendezések

- A egyéb szervek kezelése, víztelenítés, kenés

- A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása

- Vezetési és működtetési sajátosságok

- A jármű lehetséges meghibásodásai

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A villamos áramkörök jellemző meghibásodásai

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A fékrendszer jellemző meghibásodásai

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- Vezetéstechnikai ismeretek

- Teendők, ellenőrzések a jármű üzembe helyezése előtt és közben

- A motor indítása, az azt követő teendők

- A menet megkezdése előtti teendők

- A jármű üzemállapotai (utazás, munka)

- Elindulás

- Menetszabályozás

- Megállás és a jármű leállítása

- A vonatba sorozás szabályai és az elvontatás

Vezetési gyakorlat témakörei

24 óra vezetési gyakorlat különböző üzemi körülmények között

- Modulzáró ellenőrző és egyben vizsgakérdések/témakörök

Berendezések elhelyezkedése a járművön

1.	Ismertesse az DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi típusú jármű általános fel-építését, főbb műszaki adatait, vasúti feladatait!

2. 	Ismertesse az DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi típusú jármű általános felépítését, a főbb egységek elhelyezését!

3. 	Ismertesse az DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi típusú jármű futóművé-nek kialakítását, szerkezeti elemeit!

4. 	Ismertesse az DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi típusú jármű a rugózását és a lengéscsillapítását!

5. 	Ismertesse az DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi típusú jármű tengelyhaj-tóművének beépítését!

6. 	Hogyan történik az DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi típusú jármű mo-tornyomatékának átadása a kerékpárokra?

7. 	Ismertesse az DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi típusú jármű dízelmotor-ját!

8. 	Ismertesse az DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi típusú jármű tengely-kapcsolóját!

9. 	Ismertesse az DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi típusú jármű sebesség-váltóját!

10.	Ismertesse az DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi típusú jármű kardán-tengelyeinek kialakítását, beépítésüket!

11. Ismertesse az DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi típusú jármű fékberen-dezésének kialakítását, működését!

12. Ismertesse az DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi típusú jármű fülkéjének kialakítását!

13. Ismertesse az DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi típusú jármű sűrített le-vegőhálózatának kialakítását!

15. Ismertesse az DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi típusú jármű hidrauli-kus rendszerét!

16. Ismertesse az DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi típusú jármű villamos hálózatát!

Berendezések kezelése

1.	Ismertesse az DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi típusú jármű vezetőfülké-jének elrendezését, kialakítását!

2. 	Ismertesse az DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi típusú jármű vezetőfül-kéjében található kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezé-sét!

3. 	Ismertesse az DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi típusú jármű vezetőasz-talán található kapcsolókat!

4. 	Ismertesse az DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi típusú jármű vezetőasz-talán található hibajelző lámpák által közölt információkat!

5. 	Ismertesse az DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi típusú jármű menet- és fékszabályozására szolgáló kezelőszerveit, pozícióit, azok reteszeléseit!

6. 	Ismertesse az DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi típusú jármű megindítá-sának feltételeit!

7. 	Ismertesse az DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi típusú jármű sebesség-mérő-, regisztráló berendezését!

8. 	Ismertesse az DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi típusú jármű világítási berendezéseit, kezelésüket!

9. 	Ismertesse az DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi típusú jármű üzembe helyezésének feltételeit!

Vezetési és működtetési sajátosságok

1.	Ismertesse az DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi típusú jármű főbb adatait, lehetséges vasúti feladatait!

2. 	Ismertesse az DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi típusú jármű jellemző meghibásodásait!

3. 	Ismertesse az DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi típusú jármű segédüze-mi berendezéseinek jellemző meghibásodásait!

4. 	Ismertesse az DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi típusú jármű vezérlő-áramköreinek jellemző meghibásodásait!

5. 	Ismertesse az DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi típusú jármű fékrend-szerének jellemző meghibásodásait!

Vezetéstechnikai ismeretek

1.	Hogyan történik a motor indítása?

2. 	Melyek a menet megkezdése előtti teendők?

3. 	Hogyan történik a jármű megindítása?

4. 	Ismertesse az DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi típusú jármű helyes me-netszabályozását!

5. 	Hogyan történik az DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi típusú járművel a megállás és a jármű leállítása?

6. 	Hogyan történik az DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi típusú járművel a vontatás?

7. 	Ismertesse a jármű elvontatásra való előkészítésének műveletét!

8. 	Hogyan történik az DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi típusú jármű közle-kedtetése vonatba sorozva?

- Függelék: Típusismeret: DMm (DMm-c) típusú munkagép V01-VT2022/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll.

Szóbeli vizsgatevékenység

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 4 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések megoszlása:

- 1 kérdés - Berendezések elhelyezkedése a járművön,

- 1 kérdés - Berendezések kezelése,

- 1 kérdés - Vezetési és működtetési sajátosságok,

- 1 kérdés - Vezetéstechnikai ismeretek.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

- Képes a járművön elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismeri az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, azok szerepét.

- Tudja azonosítani a jármű kezelőszerveit, ismeri a helyes kezelés előírásait, szabályait.

Gyakorlati vizsgatevékenység

A gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A gyakorlati vizsgatevékenység 1 feladatból áll.

- 1 feladat, mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladat végrehajtása.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

A gyakorlati vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, aki tévesztés nélkül hajtotta végre a gyakorlati vizsgafeladatot.

- Hibátlanul elvégzi a jármű műszaki átvizsgálását.

- Tévesztés nélkül, károsodásmentesen megindítja, vezeti és megállítja a járművet.

- Képes a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni, normál és különleges üzemállapotban is.

- Hibátlanul alkalmazza a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

- Képes a jelentkező hibákat feltárni, azonosítani és lehetőség szerint elhárítani.

- Hiba esetén szakszerűen és felelősen tud dönteni az üzemben tartás feltételeiről, esetleges korlátozásokról.

- Szakszerűen és a szabályok betartásával kezeli a kommunikációs eszközöket.

TUDÁSANYAG

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT TÉTELES ISMERETANYAG

A járműsorozat bemutatása

      - Általános ismertetés

      - Fő műszaki adatok

      - Vasúti feladatok

Berendezések elhelyezkedése a járművön

      - A jármű alváza, a szekrény felépítése

      - A főkeret ismertetése, a fülke, a plató kialakítása

      - A főbb gépezeti egységek beépítése, a munkavégzéshez szükséges berendezések elhelyezése

      - A futómű felépítése, a tengelyágy kialakítása

      - A jármű felfüggesztése, rugózása, lengéscsillapítás

      - A kerékpárok bekötése

      - A 88-0.02.03.00-00/B tengelyhajtómű elhelyezése, rögzítése

      - A hajtásrendszer elemei, a Csepel S6-90U sebességváltó

      - A JK-68-35.0.0-00 irányváltó, elosztóhajtómű

      - A RÁBA MAN D2156 MT6 dízelmotor

      - A kardántengelyek

      - Tengelyhajtómű

      - A motornyomaték átadása

      - A jármű segédüzemi berendezései

      - A hidraulikus rendszer

      - A VG 901 típusú generátor

      - A kompresszor

      - Vízhűtő, üzemanyag-ellátó rendszer

      - A jármű sűrített levegőrendszere

      - A jármű önműködő fékrendszere

      - A jármű direkt fékrendszere

      - A jármű rögzítő fékje

      - A jármű munkaberendezései

      - A szerelőkosár, forgató-emelő szerkezet

      - Vizsgáló áramszedő

      - A jármű elektromos rendszere

      - Akkumulátor, akkumulátortöltés

      - Elektromos energiaellátás

      - Kapcsolók, jelzőlámpák, műszerek

      - Hang és fényjelző készülékek

      - A jármű WEBASTO DBW 2010 fűtőberendezése

Berendezések kezelése

      - A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

      - A vezetőfülkében található különféle kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezésének bemutatása

      - A tengelykapcsoló működtetése, a sebességváltó kezelése

      - A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

      - A munkavégzés kezelőszervei, a szerelőkosár működtetése

      - Tűzoltókészülékek elhelyezése

      - Kürt

      - Jelzőlámpák, világítási berendezések

      - Az egyéb szervek kezelése, víztelenítés

      - A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása

Vezetési és működtetési sajátosságok

      - A jármű lehetséges meghibásodásai

      - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

      - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

      - A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

      - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

      - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

      - A villamos áramkörök jellemző meghibásodásai

      - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

      - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

      - A fékrendszer jellemző meghibásodásai

      - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

      - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

Vezetéstechnikai ismeretek

      - Teendők, ellenőrzések a jármű üzembe helyezése előtt és közben

      - A motor indítása, az azt követő teendők

      - A menet megkezdése előtti teendők

      - A jármű üzemállapotai (utazás, munka)

      - Elindulás

      - Menetszabályozás

      - Megállás és a jármű leállítása

      - A vonatba sorozás szabályai és az elvontatás

Járműismereti gyakorlat

- Berendezések elhelyezkedése a járműveken, kezelésük.

- A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása.

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- 24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT VIZSGAKÉRDÉSEK

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Ismertesse a DMm típusú felsővezeték szerelő jármű általános felépítését, főbb műszaki adatait, vasúti feladatait!

- Ismertesse a DMm típusú felsővezeték szerelő jármű általános felépítését, a főbb egységek elhelyezését!

- Ismertesse a DMm típusú felsővezeték szerelő jármű futóművének kialakítását, szerkezeti elemeit!

- Ismertesse a DMm típusú felsővezeték szerelő jármű a rugózását és a lengéscsillapítását!

- Ismertesse a DMm típusú felsővezeték szerelő jármű tengelyhajtóművének beépítését!

- Hogyan történik a DMm típusú felsővezeték szerelő jármű motornyomatékának átadása a kerékpárokra?

- Ismertesse a DMm típusú felsővezeték szerelő jármű dízelmotorját!

- Ismertesse a DMm típusú felsővezeték szerelő jármű tengelykapcsolóját!

- Ismertesse a DMm típusú felsővezeték szerelő jármű sebességváltóját!

- Ismertesse a DMm típusú felsővezeték szerelő jármű kardántengelyeinek kialakítását, beépítésüket!

- Ismertesse a DMm típusú felsővezeték szerelő jármű fékberendezésének kialakítását, működését!

- Ismertesse a DMm típusú felsővezeték szerelő jármű fülkéjének kialakítását!

- Ismertesse a DMm típusú felsővezeték szerelő jármű sűrített levegőhálózatának kialakítását!

- Ismertesse a DMm típusú felsővezeték szerelő jármű hidraulikus rendszerét!

- Ismertesse a DMm típusú felsővezeték szerelő jármű villamos hálózatát!

Berendezések kezelése

- Ismertesse a DMm típusú felsővezeték szerelő jármű vezetőfülkéjének elrendezését, kialakítását!

- Ismertesse a DMm típusú felsővezeték szerelő jármű vezetőfülkéjében található kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését!

- Ismertesse a DMm típusú felsővezeték szerelő jármű vezetőasztalán található kapcsolókat!

- Ismertesse a DMm típusú felsővezeték szerelő jármű vezetőasztalán található hibajelző lámpák által közölt információkat!

- Ismertesse a DMm típusú felsővezeték szerelő jármű menet- és fékszabályozására szolgáló kezelőszerveit, pozícióit, azok reteszeléseit!

- Ismertesse a DMm típusú felsővezeték szerelő jármű megindításának feltételeit!

- Ismertesse a DMm típusú felsővezeték szerelő jármű sebességmérő-, regisztráló berendezését!

- Ismertesse a DMm típusú felsővezeték szerelő jármű világítási berendezéseit, kezelésüket!

- Ismertesse a DMm típusú felsővezeték szerelő jármű üzembe helyezésének feltételeit!

Vezetési és működtetési sajátosságok

- Ismertesse a DMm típusú felsővezeték szerelő jármű főbb adatait, lehetséges vasúti feladatait!

- Ismertesse a DMm típusú felsővezeték szerelő jármű jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse a DMm típusú felsővezeték szerelő jármű segédüzemi berendezéseinek jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse a DMm típusú felsővezeték szerelő jármű vezérlőáramköreinek jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse a DMm típusú felsővezeték szerelő jármű fékrendszerének jellemző meghibásodásait!

Vezetéstechnikai ismeretek

- Hogyan történik a motor indítása?

- Melyek a menet megkezdése előtti teendők?

- Hogyan történik a jármű megindítása?

- Ismertesse a DMm típusú felsővezeték szerelő jármű helyes menetszabályozását!!

- Hogyan történik a DMm típusú felsővezeték szerelő járművel a megállás és a jármű leállítása?

- Hogyan történik a DMm típusú felsővezeték szerelő járművel a vontatás?

- Ismertesse a jármű elvontatásra való előkészítésének műveletét!

- Hogyan történik a DMm típusú felsővezeték szerelő jármű közlekedtetése vonatba sorozva?

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- A vasúti jármű beüzemelése, elindítása

- A vasúti jármű vezetése, kezelése

- A vasúti jármű megállítása, üzemen kívül helyezése

- Hibaelhárítás

- Függelék: FJ típusú felsővezetékszerelő munkagép V01-VT2022/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll.

Szóbeli vizsgatevékenység

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 4 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések megoszlása:

- 1 kérdés - Berendezések elhelyezkedése a járművön,

- 1 kérdés - Berendezések kezelése,

- 1 kérdés - Vezetési és működtetési sajátosságok,

- 1 kérdés - Vezetéstechnikai ismeretek.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

- Képes a járművön elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismeri az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, azok szerepét.

- Tudja azonosítani a jármű kezelőszerveit, ismeri a helyes kezelés előírásait, szabályait.

Gyakorlati vizsgatevékenység

A gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A gyakorlati vizsgatevékenység 1 feladatból áll.

- 1 feladat, mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladat végrehajtása.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

A gyakorlati vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, aki tévesztés nélkül hajtotta végre a gyakorlati vizsgafeladatot.

- Hibátlanul elvégzi a jármű műszaki átvizsgálását.

- Tévesztés nélkül, károsodásmentesen megindítja, vezeti és megállítja a járművet.

- Képes a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni, normál és különleges üzemállapotban is.

- Hibátlanul alkalmazza a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

- Képes a jelentkező hibákat feltárni, azonosítani és lehetőség szerint elhárítani.

- Hiba esetén szakszerűen és felelősen tud dönteni az üzemben tartás feltételeiről, esetleges korlátozásokról.

- Szakszerűen és a szabályok betartásával kezeli a kommunikációs eszközöket.

TUDÁSANYAG

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT TÉTELES ISMERETANYAG

A járműsorozat bemutatása

      - Általános ismertetés

      - Fő műszaki adatok

      - Vasúti feladatok

Berendezések elhelyezkedése a járművön

      - A jármű alváza, a szekrényváz felépítése

      - A főkeret ismertetése, a járműszekrény kialakítása

      - A főbb gépezeti egységek beépítése, a munkavégzéshez szükséges berendezések elhelyezése (mechanikus-hidromechanikus)

      - A futó- és hordmű

      - A futómű felépítése, a tengelyágy kialakítása

      - A jármű felfüggesztése, rugózás, lengéscsillapítás

      - A kerékpárok bekötése

      - A tengelyhajtómű elhelyezése, rögzítése

      - A jármű erőátviteli rendszere

      - A hajtásrendszer elemei

      - A RÁBA MAN D2156 HM6U dízelmotor

      - A tengelykapcsoló

      - A sebességváltó

      - Irányváltó

      - Kardántengelyek

      - Tengelyhajtómű

      - A motornyomaték átadása

      - A jármű segédüzemi berendezései

      - Hűtőrendszer

      - A légsűrítő

      - Akkumulátor, akkumulátortöltés

      - Üzemanyagellátó rendszer

      - Hidraulikus emelőrendszer

      - A jármű sűrített levegő- és fékrendszere

      - A jármű fékrendszerének mechanikus elemei

      - A jármű fékrendszerének pneumatikus elemei

      - A jármű sűrített levegő hálózata

      - A jármű munkaberendezései

      - Tárolótér és rögzítőelemek

      - Utastér

      - A KCR 5000 tip. daru

      - A KCR 6020 tip. daru

      - A PALFINGER PK 5200 tip. daru

      - A szerelőkosár

      - A szerelőtorony

      - A mérőáramszedő

      - A jármű elektromos rendszere

      - Elektromos energiaellátás

      - Kapcsolók, jelzőlámpák, műszerek

      - A munkavégző szerkezetek megvilágítása

      - Hang és fényjelző készülékek

Berendezések kezelése

      - A vezetőállás kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük

      - A vezetőállás elrendezése, kialakítása

      - A vezetőálláson található különféle kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezésének bemutatása (mechanikus, Hydromedia)

      - A menetszabályozó és pozícióinak, reteszeléseinek ismertetése

      - A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése (mechanikus, Hydro-media)

      - Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések

      - Közlekedésbiztonsági berendezések

      - Sebességmérő berendezés

      - Tűzoltókészülékek elhelyezése

      - Kürtök

      - Jelzőlámpák, világítási berendezések

      - A különböző szervek kezelése, víztelenítés

      - A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása

Vezetési és működtetési sajátosságok

      - A jármű főbb adatai, jellemzői

      - A jármű általános leírása, főbb adatai, lehetséges vasúti feladatai

      - A járműsorozattal kapcsolatban szerzett üzemi tapasztalatok vázlatos összefoglalása

      - A jármű jellemző meghibásodásai

      - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

      - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

      - A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

      - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

      - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

      - A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai

      - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

      - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

      - A fékrendszer jellemző meghibásodásai

      - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

      - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

Vezetéstechnikai ismeretek

      - Üzembe helyezés, üzemeltetés, munkaüzem

      - Teendők, ellenőrzések a jármű üzembe helyezése előtt és közben

      - A motor indítása

      - A menet megkezdése előtti teendők

      - A jármű megindítása

      - Menetszabályozás (vezetés-fékezés)

      - Megállás és a jármű leállítása

      - Vonatba sorozás, hidegen elvontatás

      - A járművel való munkavégzés külön előírásai

      - Átállás munkaüzemre

      - Vontatás, rakodás, emelés

      - Munkavégzés daruval

      - Munkavégzés a szerelőállásból

      - A jármű mozgásának vezérlése munkavégzés alatt

      - Átállás munkaüzemről menetüzemre

      - A jármű vonatba sorozása, előkészítés hidegen elvontatásra

Járműismereti gyakorlat

- Berendezések elhelyezkedése a járműveken, kezelésük.

- A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása.

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- 24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT VIZSGAKÉRDÉSEK

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Ismertesse a FJ típusú jármű általános felépítését, főbb műszaki adatait, vasúti feladatait!

- Ismertesse a FJ típusú jármű általános felépítését, a főbb egységek elhelyezését!

- Ismertesse a FJ típusú jármű futóművének kialakítását, szerkezeti elemeit!

- Ismertesse a FJ típusú jármű a rugózását és a lengéscsillapítását!

- Ismertesse a FJ típusú jármű tengelyhajtóművének beépítését!

- Hogyan történik a FJ típusú jármű motornyomatékának átadása a kerékpárokra?

- Ismertesse a FJ típusú jármű dízelmotorját!

- Ismertesse a FJ típusú jármű tengelykapcsolóját!

- Ismertesse a FJ típusú jármű sebességváltóját!

- Ismertesse a FJ típusú jármű kardántengelyeinek kialakítását, beépítésüket!

- Ismertesse a FJ típusú jármű fékberendezésének kialakítását, működését!

- Ismertesse a FJ típusú jármű fülkéjének kialakítását!

- Ismertesse a FJ típusú jármű sűrített levegőhálózatának kialakítását!

- Ismertesse a FJ típusú jármű hidraulikus rendszerét!

- Ismertesse a FJ típusú jármű villamos hálózatát!

Berendezések kezelése

- Ismertesse a FJ típusú jármű vezetőfülkéjének elrendezését, kialakítását!

- Ismertesse a FJ típusú jármű vezetőfülkéjében található kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését!

- Ismertesse a FJ típusú jármű vezetőasztalán található kapcsolókat!

- Ismertesse a FJ típusú jármű vezetőasztalán található hibajelző lámpák által közölt információkat!

- Ismertesse a FJ típusú jármű menet- és fékszabályozására szolgáló kezelőszerveit, pozícióit, azok reteszeléseit!

- Ismertesse a FJ típusú jármű megindításának feltételeit!

- Ismertesse a FJ típusú jármű sebességmérő-, regisztráló berendezését!

- Ismertesse a FJ típusú jármű világítási berendezéseit, kezelésüket!

- Ismertesse a FJ típusú jármű üzembe helyezésének feltételeit!

Vezetési és működtetési sajátosságok

- Ismertesse a FJ típusú jármű főbb adatait, lehetséges vasúti feladatait!

- Ismertesse a FJ típusú jármű jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse a FJ típusú jármű segédüzemi berendezéseinek jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse a FJ típusú jármű vezérlőáramköreinek jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse a FJ típusú jármű fékrendszerének jellemző meghibásodásait!

Vezetéstechnikai ismeretek

- Hogyan történik a motor indítása?

- Melyek a menet megkezdése előtti teendők?

- Hogyan történik a jármű megindítása?

- Ismertesse a FJ típusú jármű helyes menetszabályozását!!

- Hogyan történik a FJ típusú járművel a megállás és a jármű leállítása?

- Hogyan történik a FJ típusú járművel a vontatás?

- Ismertesse a jármű elvontatásra való előkészítésének műveletét!

- Hogyan történik a FJ típusú jármű közlekedtetése vonatba sorozva?

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- A vasúti jármű beüzemelése, elindítása

- A vasúti jármű vezetése, kezelése

- A vasúti jármű megállítása, üzemen kívül helyezése

- Hibaelhárítás

- Függelék: FJM típusú felsővezetékszerelő munkagép V01-VT2022/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll.

Szóbeli vizsgatevékenység

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 4 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések megoszlása:

- 1 kérdés - Berendezések elhelyezkedése a járművön,

- 1 kérdés - Berendezések kezelése,

- 1 kérdés - Vezetési és működtetési sajátosságok,

- 1 kérdés - Vezetéstechnikai ismeretek.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

- Képes a járművön elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismeri az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, azok szerepét.

- Tudja azonosítani a jármű kezelőszerveit, ismeri a helyes kezelés előírásait, szabályait.

Gyakorlati vizsgatevékenység

A gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A gyakorlati vizsgatevékenység 1 feladatból áll.

- 1 feladat, mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladat végrehajtása.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

A gyakorlati vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, aki tévesztés nélkül hajtotta végre a gyakorlati vizsgafeladatot.

- Hibátlanul elvégzi a jármű műszaki átvizsgálását.

- Tévesztés nélkül, károsodásmentesen megindítja, vezeti és megállítja a járművet.

- Képes a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni, normál és különleges üzemállapotban is.

- Hibátlanul alkalmazza a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

- Képes a jelentkező hibákat feltárni, azonosítani és lehetőség szerint elhárítani.

- Hiba esetén szakszerűen és felelősen tud dönteni az üzemben tartás feltételeiről, esetleges korlátozásokról.

- Szakszerűen és a szabályok betartásával kezeli a kommunikációs eszközöket.

TUDÁSANYAG

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT TÉTELES ISMERETANYAG

A járműsorozat bemutatása

      - Általános ismertetés

      - Fő műszaki adatok

      - Vasúti feladatok

Berendezések elhelyezkedése a járművön

      - A jármű alváza, a szekrényváz felépítése

      - A főkeret ismertetése, a járműszekrény kialakítása

      - A főbb gépezeti egységek beépítése, a munkavégzéshez szükséges berendezések elhelyezése (mechanikus-hidromechanikus)

      - A futó- és hordmű

      - A futómű felépítése, a tengelyágy kialakítása

      - A jármű felfüggesztése, rugózás, lengéscsillapítás

      - A kerékpárok bekötése

      - A tengelyhajtómű elhelyezése, rögzítése

      - A jármű erőátviteli rendszere

      - A hajtásrendszer elemei

      - A RÁBA D10 TLL-235 dízelmotor

      - A tengelykapcsoló

      - A sebességváltó

      - Irányváltó

      - Kardántengelyek

      - Tengelyhajtómű

      - A motornyomaték átadása

      - A jármű segédüzemi berendezései

      - Hűtőrendszer

      - A TK-200 légsűrítők

      - Akkumulátor, akkumulátortöltés

      - Üzemanyagellátó rendszer

      - Hidraulikus emelőrendszer

      - A WEBASTO típusú járműfűtési rendszer

      - A jármű sűrített levegő- és fékrendszere

      - A jármű fékrendszerének mechanikus elemei

      - A jármű fékrendszerének pneumatikus elemei

      - A jármű sűrített levegő hálózata

      - A jármű munkaberendezései

      - Rakodóplató és rögzítőelemek

      - Utastér

      - A PALFINGER PK 7000B tip. daru

      - A szerelőkosár

      - A szerelőtorony

      - A mérőáramszedő

      - A jármű elektromos rendszere

      - Elektromos energiaellátás

      - Kapcsolók, jelzőlámpák, műszerek

      - A munkavégző szerkezetek megvilágítása

      - Hang és fényjelző készülékek

Berendezések kezelése

      - A vezetőállás kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük

      - A vezetőállás elrendezése, kialakítása

      - A vezetőálláson található különféle kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezésének bemutatása

      - A menetszabályozó és pozícióinak, reteszeléseinek ismertetése

      - A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése (mechanikus, Hydro-media)

      - Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések

      - Közlekedésbiztonsági berendezések

      - Sebességmérő berendezés

      - Tűzoltókészülékek elhelyezése

      - Kürtök

      - Jelzőlámpák, világítási berendezések

      - A különböző szervek kezelése, víztelenítés

      - A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása

Vezetési és működtetési sajátosságok

      - A jármű főbb adatai, jellemzői

      - A jármű általános leírása, főbb adatai, lehetséges vasúti feladatai

      - A járműsorozattal kapcsolatban szerzett üzemi tapasztalatok vázlatos összefoglalása

      - A jármű jellemző meghibásodásai

      - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

      - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

      - A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

      - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

      - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

      - A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai

      - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

      - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

      - A fékrendszer jellemző meghibásodásai

      - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

      - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

Vezetéstechnikai ismeretek

      - Üzembe helyezés, üzemeltetés, munkaüzem

      - Teendők, ellenőrzések a jármű üzembe helyezése előtt és közben

      - A motor indítása

      - A menet megkezdése előtti teendők

      - A jármű megindítása

      - Menetszabályozás (vezetés-fékezés)

      - Megállás és a jármű leállítása

      - Vonatba sorozás, hidegen elvontatás

      - A járművel való munkavégzés külön előírásai

      - Átállás munkaüzemre

      - Vontatás, rakodás, emelés

      - Munkavégzés daruval

      - Munkavégzés a szerelőállásból

      - A jármű mozgásának vezérlése munkavégzés alatt

      - Átállás munkaüzemről menetüzemre

      - A jármű vonatba sorozása, előkészítés hidegen elvontatásra

Járműismereti gyakorlat

- Berendezések elhelyezkedése a járműveken, kezelésük.

- A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása.

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- 24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT VIZSGAKÉRDÉSEK

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Ismertesse a FJM típusú jármű általános felépítését, főbb műszaki adatait, vasúti feladatait!

- Ismertesse a FJM típusú jármű általános felépítését, a főbb egységek elhelyezését!

- Ismertesse a FJM típusú jármű futóművének kialakítását, szerkezeti elemeit!

- Ismertesse a FJM típusú jármű a rugózását és a lengéscsillapítását!

- Ismertesse a FJM típusú jármű tengelyhajtóművének beépítését!

- Hogyan történik a FJM típusú jármű motornyomatékának átadása a kerékpárokra?

- Ismertesse a FJM típusú jármű dízelmotorját!

- Ismertesse a FJM típusú jármű tengelykapcsolóját!

- Ismertesse a FJM típusú jármű sebességváltóját!

- Ismertesse a FJM típusú jármű kardántengelyeinek kialakítását, beépítésüket!

- Ismertesse a FJM típusú jármű fékberendezésének kialakítását, működését!

- Ismertesse a FJM típusú jármű fülkéjének kialakítását!

- Ismertesse a FJM típusú jármű sűrített levegőhálózatának kialakítását!

- Ismertesse a FJM típusú jármű hidraulikus rendszerét!

- Ismertesse a FJM típusú jármű villamos hálózatát!

Berendezések kezelése

- Ismertesse a FJM típusú jármű vezetőfülkéjének elrendezését, kialakítását!

- Ismertesse a FJM típusú jármű vezetőfülkéjében található kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését!

- Ismertesse a FJM típusú jármű vezetőasztalán található kapcsolókat!

- Ismertesse a FJM típusú jármű vezetőasztalán található hibajelző lámpák által közölt információkat!

- Ismertesse a FJM típusú jármű menet- és fékszabályozására szolgáló kezelőszerveit, pozícióit, azok reteszeléseit!

- Ismertesse a FJM típusú jármű megindításának feltételeit!

- Ismertesse a FJM típusú jármű sebességmérő-, regisztráló berendezését!

- Ismertesse a FJM típusú jármű világítási berendezéseit, kezelésüket!

- Ismertesse a FJM típusú jármű üzembe helyezésének feltételeit!

Vezetési és működtetési sajátosságok

- Ismertesse a FJM típusú jármű főbb adatait, lehetséges vasúti feladatait!

- Ismertesse a FJM típusú jármű jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse a FJM típusú jármű segédüzemi berendezéseinek jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse a FJM típusú jármű vezérlőáramköreinek jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse a FJM típusú jármű fékrendszerének jellemző meghibásodásait!

Vezetéstechnikai ismeretek

- Hogyan történik a motor indítása?

- Melyek a menet megkezdése előtti teendők?

- Hogyan történik a jármű megindítása?

- Ismertesse a FJM típusú jármű helyes menetszabályozását!!

- Hogyan történik a FJM típusú járművel a megállás és a jármű leállítása?

- Hogyan történik a FJM típusú járművel a vontatás?

- Ismertesse a jármű elvontatásra való előkészítésének műveletét!

- Hogyan történik a FJM típusú jármű közlekedtetése vonatba sorozva?

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- A vasúti jármű beüzemelése, elindítása

- A vasúti jármű vezetése, kezelése

- A vasúti jármű megállítása, üzemen kívül helyezése

- Hibaelhárítás

- Függelék: 2945H (Mk45) keskeny nyomtávolságú dízelmozdony V01-VT2022/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll.

SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 4 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések megoszlása:

- 1 kérdés - Berendezések elhelyezkedése a járművön,

- 1 kérdés - Berendezések kezelése,

- 1 kérdés - Vezetési és működtetési sajátosságok,

- 1 kérdés - Vezetéstechnikai ismeretek.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

- képes a járművön elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismeri az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, azok szerepét,

- tudja azonosítani a jármű kezelőszerveit, ismeri a helyes kezelés előírásait, szabályait.

GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A gyakorlati vizsgatevékenység 1 feladatból áll.

- 1 feladat, mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladat végrehajtása.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

A gyakorlati vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, aki tévesztés nélkül hajtotta végre a gyakorlati vizsgafeladatot.

- Hibátlanul elvégzi a jármű műszaki átvizsgálását.

- Tévesztés nélkül, károsodásmentesen megindítja, vezeti és megállítja a járművet.

- Képes a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni, normál és különleges üzemállapotban is.

- Hibátlanul alkalmazza a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

- Képes a jelentkező hibákat feltárni, azonosítani és lehetőség szerint elhárítani.

- Hiba esetén szakszerűen és felelősen tud dönteni az üzemben tartás feltételeiről, esetleges korlátozásokról.

- Szakszerűen és a szabályok betartásával kezeli a kommunikációs eszközöket.

TUDÁSANYAG

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT TÉTELES ISMERETANYAG

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- A mozdony alváza, a szekrényváz felépítése

    - A főkeret ismertetése, a mozdonyszekrény kialakítása

    - A gépterek felépítése, belső elrendezésük

- A futó- és hordmű

    - A forgóváz-keret felépítése, a tengelyágy kialakítása

    - A mozdony főkeretének felfüggesztése, rugózás, lengéscsillapítás

    - Az irányváltó, valamint a tengelyhajtóművek elhelyezése, rögzítése

- A motornyomaték és a vonóerő átadása

    - A motornyomaték átadása, a hajtásrendszer elemei

    - A vonóerő átadása a kerékpártól a forgóvázkereten keresztül a mozdony főkeretére

- A mozdonyba épített dízelmotor, valamint annak hűtővíz-, kenőolaj- és tüzelő-anyag-rendszere

    - A mozdonyba épített MB 836Bb, illetve a Caterpillar C15 típusú dízelmotor főbb szerkezeti elemei, azok kialakítása

    - Hűtőkör, ventillátor, hűtésszabályozás

    - A kenőolajrendszer elemei

    - A tüzelőanyag-rendszer elemei

    - A töltésállító és fordulatszám-szabályzó berendezés felépítése, működése

    - Caterpillar motorvezérlő és kijelzése

- A mozdony erőátviteli rendszere

    - A hajtási rendszer felépítése

    - Az 1 RI 3 típusú irányváltó, és a fokozatváltó

    - A TH1-A típusú hidrodinamikus hajtómű szerkezete

    - Hajtóművezérlés

- A mozdony segédüzemi berendezései

    - A hűtőventillátor hajtása

    - A hidrosztatikus hajtás és szabályozása

    - A segédüzemi generátor, feszültségszabályozó, akkumulátor és töltő

    - Webasto előmelegítő kazán

- A mozdony sűrített levegős hálózata

    - A légsűrítő szerkezete

    - A légsűrítő működési feltételei, a légtartályok és feltöltésük, nyomáshatárok

- A mozdony légfékrendszere

    - A mozdony pneumatikus fékalkatrészeinek típusai, működése, és együttműködése

    - Az egyes alkatrészek elhelyezése a mozdonyon

- A mozdony mechanikus fékszerkezetei

    - A forgóvázra szerelt fékhengerek, fékrudazati elemek, valamint a kézifék

Berendezések kezelése

- A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük

    - A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

    - A vezetőfülkében található különféle tartozékok, készülékek, kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések, jelzőlámpák elhelyezésének bemutatása, a mért értékek és a megjelenő különféle jelzések értelmezése, a különféle összefüggések bemutatása

    - A menetszabályozó és pozícióinak, reteszeléseinek ismertetése

    - A menetszabályzó kontroller

    - A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

- Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések

    - A dízelmotor Caterpillar motorvezérlője

    - Perdülésvédelem

    - A dízelmotor jelzőberendezései

    - Tűzoltókészülékek elhelyezése

- Közlekedésbiztonsági berendezések

    - Sebességmérő berendezés

    - Éberségi berendezés

    - Kürtök

    - Jelzőlámpák, világítási berendezések

    - A világítási automaták, fénytompítás

- A mozdonyok vezérlése, szabályozása

    - A vezérlés áramellátása

    - A dízelmotor indításának, fordulatszám-szabályozásának, leállításának vezérlése

    - A segédüzemi berendezések vezérlése

- A mozdony fékberendezésének kezelése

    - A fékezési jellemzők és a légfékrendszer ismertetése

    - A légfékberendezések kezelése

    - A különböző szervek kezelése, víztelenítés

Vezetési és működtetési sajátosságok

- A mozdony főbb adatai, jellemzői

    - A mozdony általános leírása, főbb adatai, lehetséges vasúti feladatai

    - A mozdony sorozattal kapcsolatban szerzett üzemi tapasztalatok vázlatos összefoglalása

- A dízel-motor és az erőátvitel rendszer jellemző meghibásodása

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A fékrendszer jellemző meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

Vezetéstechnikai ismeretek

- Üzembe helyezés, üzemeltetés, vonattovábbítás

    - Teendők, ellenőrzések a mozdony üzembe helyezése előtt és közben

    - A motor beindítása előtti teendők

    - A dízelmotor indítása

    - A menet megkezdése előtti teendők

    - A jármű megindítása

    - Menetszabályozás

    - Üzemen kívül helyezés

    - A mozdony elvontatása

Járműismereti gyakorlat

  - Berendezések elhelyezkedése a mozdonyon, kezelésük.

  - A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása.

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- 24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT VIZSGAKÉRDÉSEK

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Ismertesse az MK45 típusú jármű általános felépítését, főbb műszaki adatait, vasúti feladatait!

- Ismertesse az MK45 típusú jármű általános felépítését, a főbb egységek elhelyezését!

- Ismertesse az MK45 típusú jármű futóművének kialakítását, szerkezeti elemeit!

- Ismertesse az MK45 típusú jármű a rugózását és a lengéscsillapítását!

- Ismertesse az MK45 típusú jármű tengelyhajtóművének beépítését!

- Hogyan történik az MK45 típusú jármű motornyomatékának átadása a kerékpárokra?

- Ismertesse az MK45 típusú jármű dízelmotorját!

- Ismertesse az MK45 típusú jármű tengelykapcsolóját!

- Ismertesse az MK45 típusú jármű sebességváltóját!

- Ismertesse az MK45 típusú jármű kardántengelyeinek kialakítását, beépítésüket!

- Ismertesse az MK45 típusú jármű fékberendezésének kialakítását, működését!

- Ismertesse az MK45 típusú jármű fülkéjének kialakítását!

- Ismertesse az MK45 típusú jármű sűrített levegőhálózatának kialakítását!

- Ismertesse az MK45 típusú jármű hidraulikus rendszerét!

- Ismertesse az MK45 típusú jármű villamos hálózatát!

Berendezések kezelése

- Ismertesse az MK45 típusú jármű vezetőfülkéjének elrendezését, kialakítását!

- Ismertesse az MK45 típusú jármű vezetőfülkéjében található kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését!

- Ismertesse az MK45 típusú jármű vezetőasztalán található kapcsolókat!

- Ismertesse az MK45 típusú jármű vezetőasztalán található hibajelző lámpák által közölt információkat!

- Ismertesse az MK45 típusú jármű menet- és fékszabályozására szolgáló kezelőszerveit, pozícióit, azok reteszeléseit!

- Ismertesse az MK45 típusú jármű megindításának feltételeit!

- Ismertesse az MK45 típusú jármű sebességmérő-, regisztráló berendezését!

- Ismertesse az MK45 típusú jármű világítási berendezéseit, kezelésüket!

- Ismertesse az MK45 típusú jármű üzembe helyezésének feltételeit!

Vezetési és működtetési sajátosságok

- 1. Ismertesse az MK45 típusú jármű főbb adatait, lehetséges vasúti feladatait!

- 2. Ismertesse az MK45 típusú jármű jellemző meghibásodásait!

- 3. Ismertesse az MK45 típusú jármű segédüzemi berendezéseinek jellemző meghibásodásait!

- 4. Ismertesse az MK45 típusú jármű vezérlőáramköreinek jellemző meghibásodásait!

- 5. Ismertesse az MK45 típusú jármű fékrendszerének jellemző meghibásodásait!

Vezetéstechnikai ismeretek

- Hogyan történik a motor indítása?

- Melyek a menet megkezdése előtti teendők?

- Hogyan történik a jármű megindítása?

- Ismertesse az MK45 típusú jármű helyes menetszabályozását!

- Hogyan történik az MK45 típusú járművel a megállás és a jármű leállítása?

- Hogyan történik az MK45 típusú járművel a vontatás?

- Ismertesse a jármű elvontatásra való előkészítésének műveletét!

- Hogyan történik az MK45 típusú jármű közlekedtetése vonatba sorozva?

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- A vasúti jármű beüzemelése, elindítása

- A vasúti jármű vezetése, kezelése

- A vasúti jármű megállítása, üzemen kívül helyezése

- Hibaelhárítás

- Függelék: Típusismeret: MTW 10.352 típusú munkagép V01-VT2022/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll.

Szóbeli vizsgatevékenység

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 4 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések megoszlása:

- 1 kérdés - Berendezések elhelyezkedése a járművön,

- 1 kérdés - Berendezések kezelése,

- 1 kérdés - Vezetési és működtetési sajátosságok,

- 1 kérdés - Vezetéstechnikai ismeretek.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

- Képes a járművön elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismeri az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, azok szerepét.

- Tudja azonosítani a jármű kezelőszerveit, ismeri a helyes kezelés előírásait, szabályait.

Gyakorlati vizsgatevékenység

A gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A gyakorlati vizsgatevékenység 1 feladatból áll.

- 1 feladat, mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladat végrehajtása.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

A gyakorlati vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, aki tévesztés nélkül hajtotta végre a gyakorlati vizsgafeladatot.

- Hibátlanul elvégzi a jármű műszaki átvizsgálását.

- Tévesztés nélkül, károsodásmentesen megindítja, vezeti és megállítja a járművet.

- Képes a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni, normál és különleges üzemállapotban is.

- Hibátlanul alkalmazza a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

- Képes a jelentkező hibákat feltárni, azonosítani és lehetőség szerint elhárítani.

- Hiba esetén szakszerűen és felelősen tud dönteni az üzemben tartás feltételeiről, esetleges korlátozásokról.

- Szakszerűen és a szabályok betartásával kezeli a kommunikációs eszközöket.

TUDÁSANYAG

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT TÉTELES ISMERETANYAG

Berendezések elhelyezkedése a járművön

1.1. A jármű alváza, a szekrényváz felépítése

1.1.1. A főkeret ismertetése, a járműszekrény kialakítása

1.1.2. A főbb gépezeti egységek beépítése, a munkavégzéshez szükséges berendezések elhelyezése

1.2. A futó- és hordmű

1.2.1. A futómű felépítése, a tengelyágy kialakítása

1.2.2. A jármű felfüggesztése, rugózás, lengéscsillapítás

1.2.3. A kerékpárok bekötése

1.2.4. A tengelyhajtómű elhelyezése, rögzítése

1.2.5. Nyomkarima kenő elhelyezkedése és ciklikus karbantartása

1.3. A jármű erőátviteli rendszere

1.3.1. A hajtásrendszer elemei

1.3.2. A TCD dízelmotor

1.3.3. Hidrosztatikus hajtás

1.3.4. Kardántengelyek

1.3.5. Tengelyhajtóművek

1.3.6. A motornyomaték átadása

1.4. A jármű segédüzemi berendezései

1.4.1. Szivattyú

1.4.2. A kompresszorok

1.4.3. Akkumulátor, akkumulátortöltő

1.4.4. Víz-, és levegőhűtő

1.5. A jármű fékberendezése, sűrített levegőrendszere

1.5.1. A jármű fékrendszerének mechanikus elemei

1.5.2. A jármű fékrendszerének pneumatikus elemei

1.6. A jármű munkaberendezései

1.6.1. A PALFINGER daru

1.6.2. Az emelhető szerelőállás

1.6.3. A szerelőkosár

1.6.4. Felsővezeték magasságmérő készülék

1.6.5. Áramszedő

1.7. A jármű elektromos rendszere

1.7.1. Elektromos energiaellátás

1.7.2. Kapcsolók, jelzőlámpák, műszerek

1.7.3. A munkavégző szerkezetek megvilágítása

1.7.4. Hang és fényjelző készülékek

1.8. A jármű fűtési rendszere

1.8.1. A WEBASTO rendszer kialakítása

1.8.2. Levegőbefúvásos rendszer

1.8.3. Klíma rendszer kialakítása, működése

Berendezések kezelése

2.1. A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük

2.1.1. A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

2.1.2. A vezetőfülkében található különféle kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezésének bemutatása

2.1.3. A menetszabályozó és pozícióinak, reteszeléseinek ismertetése

2.1.4. A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

2.1.5. A munkavégzés kezelőszervei

2.1.6. Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések

2.1.7. PIC szoftver ismertetése, kezelése

2.2. Közlekedésbiztonsági berendezések

2.2.1. Sebességmérő berendezés

2.2.2. Tűzoltókészülékek elhelyezése

2.2.3. Központi tűzoltó berendezések kezelése, működése

2.2.4. Kürtök

2.2.5. Jelzőlámpák, világítási berendezések

2.2.6. A különböző szervek kezelése, fékberendezés víztelenítés

Vezetési és működtetési sajátosságok

3.1. A jármű főbb adatai, jellemzői

3.1.1. A jármű általános leírása, főbb adatai, lehetséges vasúti feladatai

3.1.2. A járműsorozattal kapcsolatban szerzett üzemi tapasztalatok vázlatos összefoglalása

3.2. A jármű jellemző meghibásodásai

3.2.1. A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

3.2.2. A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

3.3. A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

3.3.1. A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

3.3.2. A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

3.4. A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai

3.4.1. A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

3.4.2. A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

3.5. A fékrendszer jellemző meghibásodásai

3.5.1. A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

3.5.2. A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

Vezetéstechnikai ismeretek

4.1. Üzembe helyezés, üzemeltetés, munkaüzem

4.1.1. Teendők, ellenőrzések a jármű üzembe helyezése előtt és közben

4.1.2. A motor indítása

4.1.3. A menet megkezdése előtti teendők

4.1.4. A jármű megindítása

4.1.5. Menetszabályozás

4.1.6. Megállás és a jármű leállítása

4.1.7. Munkavégzés szerelőkosárban

4.1.8. Munkavégzés a szerelőállásban

4.1.9. Munkavégzés daruval

4.1.10. A jármű vonatba sorozása, előkészítés hidegen elvontatásra

Járműismereti gyakorlat

5.1. Berendezések elhelyezkedése a járműveken, kezelésük.

5.2. A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása.

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- 24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT VIZSGAKÉRDÉSEK

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Ismertesse az MTW 10.352 típusú jármű általános felépítését, főbb műszaki adatait, vasúti feladatait!

- Ismertesse az MTW 10.352 típusú jármű általános felépítését, a főbb egységek elhelyezését!

- Ismertesse az MTW 10.352 típusú jármű futóművének kialakítását, szerkezeti elemeit!

- Ismertesse az MTW 10.352 típusú jármű a rugózását és a lengéscsillapítását!

- Ismertesse az MTW 10.352 típusú jármű tengelyhajtóművének beépítését!

- Hogyan történik az MTW 10.352 típusú jármű motornyomatékának átadása a kerékpárokra?

- Ismertesse az MTW 10.352 típusú jármű dízelmotorját!

- Ismertesse az MTW 10.352 típusú jármű tengelykapcsolóját!

- Ismertesse az MTW 10.352 típusú jármű sebességváltóját!

- Ismertesse az MTW 10.352 típusú jármű kardántengelyeinek kialakítását, beépítésüket!

- Ismertesse az MTW 10.352 típusú jármű fékberendezésének kialakítását, működését!

- Ismertesse az MTW 10.352 típusú jármű fülkéjének kialakítását!

- Ismertesse az MTW 10.352 típusú jármű sűrített levegőhálózatának kialakítását!

- Ismertesse az MTW 10.352 típusú jármű hidraulikus rendszerét!

- Ismertesse az MTW 10.352 típusú jármű villamos hálózatát!

Berendezések kezelése

- Ismertesse az MTW 10.352 típusú jármű vezetőfülkéjének elrendezését, kialakítását!

- Ismertesse az MTW 10.352 típusú jármű vezetőfülkéjében található kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését!

- Ismertesse az MTW 10.352 típusú jármű vezetőasztalán található kapcsolókat!

- Ismertesse az MTW 10.352 típusú jármű vezetőasztalán található hibajelző lámpák által közölt információkat!

- Ismertesse az MTW 10.352 típusú jármű menet- és fékszabályozására szolgáló kezelőszerveit, pozícióit, azok reteszeléseit!

- Ismertesse az MTW 10.352 típusú jármű megindításának feltételeit!

- Ismertesse az MTW 10.352 típusú jármű sebességmérő-, regisztráló berendezését!

- Ismertesse az MTW 10.352 típusú jármű világítási berendezéseit, kezelésüket!

- Ismertesse az MTW 10.352 típusú jármű üzembe helyezésének feltételeit!

Vezetési és működtetési sajátosságok

- Ismertesse az MTW 10.352 típusú jármű főbb adatait, lehetséges vasúti feladatait!

- Ismertesse az MTW 10.352 típusú jármű jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse az MTW 10.352 típusú jármű segédüzemi berendezéseinek jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse az MTW 10.352 típusú jármű vezérlőáramköreinek jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse az MTW 10.352 típusú jármű fékrendszerének jellemző meghibásodásait!

Vezetéstechnikai ismeretek

- Hogyan történik a motor indítása?

- Melyek a menet megkezdése előtti teendők?

- Hogyan történik a jármű megindítása?

- Ismertesse az MTW 10.352 típusú jármű helyes menetszabályozását!

- Hogyan történik az MTW 10.352 típusú járművel a megállás és a jármű leállítása?

- Hogyan történik az MTW 10.352 típusú járművel a vontatás?

- Ismertesse a jármű elvontatásra való előkészítésének műveletét!

- Hogyan történik az MTW 10.352 típusú jármű közlekedtetése vonatba sorozva?

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- A vasúti jármű beüzemelése, elindítása

- A vasúti jármű vezetése, kezelése

- A vasúti jármű megállítása, üzemen kívül helyezése

- Hibaelhárítás

- Függelék: OTW típusú munkagép V01-VT2022/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll.

Szóbeli vizsgatevékenység

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 4 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések megoszlása:

- 1 kérdés - Berendezések elhelyezkedése a járművön,

- 1 kérdés - Berendezések kezelése,

- 1 kérdés - Vezetési és működtetési sajátosságok,

- 1 kérdés - Vezetéstechnikai ismeretek.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

- Képes a járművön elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismeri az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, azok szerepét.

- Tudja azonosítani a jármű kezelőszerveit, ismeri a helyes kezelés előírásait, szabályait.

Gyakorlati vizsgatevékenység

A gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A gyakorlati vizsgatevékenység 1 feladatból áll.

- 1 feladat, mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladat végrehajtása.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

A gyakorlati vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, aki tévesztés nélkül hajtotta végre a gyakorlati vizsgafeladatot.

- Hibátlanul elvégzi a jármű műszaki átvizsgálását.

- Tévesztés nélkül, károsodásmentesen megindítja, vezeti és megállítja a járművet.

- Képes a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni, normál és különleges üzemállapotban is.

- Hibátlanul alkalmazza a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

- Képes a jelentkező hibákat feltárni, azonosítani és lehetőség szerint elhárítani.

- Hiba esetén szakszerűen és felelősen tud dönteni az üzemben tartás feltételeiről, esetleges korlátozásokról.

- Szakszerűen és a szabályok betartásával kezeli a kommunikációs eszközöket.

TUDÁSANYAG

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT TÉTELES ISMERETANYAG

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- A jármű alváza, a szekrényváz felépítése

    - A főkeret ismertetése, a járműszekrény kialakítása

    - A főbb gépezeti egységek beépítése, a munkavégzéshez szükséges berendezések elhelyezése

- A futó- és hordmű

    - A futómű felépítése, a tengelyágy kialakítása

    - A jármű felfüggesztése, rugózás, lengéscsillapítás

    - A kerékpárok bekötése

    - A tengelyhajtómű elhelyezése, rögzítése

- A jármű erőátviteli rendszere

    - A hajtásrendszer elemei

    - A dízelmotor

    - A tengelykapcsoló

    - A sebességváltó

    - Főhajtómű

    - Kardántengelyek

    - Tengelyhajtóművek

    - A motornyomaték átadása

    - TRIGON rendszerű sebességváltó

- A jármű segédüzemi berendezései

    - Szivattyú

    - A kompresszorok

    - Akkumulátor, akkumulátortöltő

    - Víz-, és levegőhűtő

- A jármű fékberendezése, sűrített levegőrendszere

    - A jármű fékrendszerének mechanikus elemei

    - A jármű fékrendszerének pneumatikus elelmei

    - A szerelőállásból végezhető járműmozgás

    - Irányváltó, szivattyú, gázadás, motorstop, rögzítő légfék, áramszedő, munka-utazás fokozat kapcsolása, működtetése

- A jármű munkaberendezései

    - A daru

    - A szerelőállás

    - A teherfeladó raklap

- A jármű elektromos rendszere

    - Elektromos energiaellátás

    - Kapcsolók, jelzőlámpák, műszerek

    - A munkavégző szerkezetek megvilágítása

    - Hang és fényjelző készülékek

- A jármű fűtési rendszere

    - A WEBASTO rendszer kialakítása

    - Levegőbefúvásos rendszer

    - A melegvizes rendszer

Berendezések kezelése

- A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük

    - A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

    - A vezetőfülkében található különféle kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezésének bemutatása

    - A menetszabályozó és pozícióinak, reteszeléseinek ismertetése

    - A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

    - A munkavégzés kezelőszervei

    - Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések

- Közlekedésbiztonsági berendezések

    - Sebességmérő berendezés

    - Tűzoltókészülékek elhelyezése

    - Kürtök

    - Jelzőlámpák, világítási berendezések

    - A különböző szervek kezelése, víztelenítés

Vezetési és működtetési sajátosságok

- A jármű főbb adatai, jellemzői

    - A jármű általános leírása, főbb adatai, lehetséges vasúti feladatai

    - A járműsorozattal kapcsolatban szerzett üzemi tapasztalatok vázlatos összefoglalása

- A jármű jellemző meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A fékrendszer jellemző meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

Vezetéstechnikai ismeretek

- Üzembe helyezés, üzemeltetés, munkaüzem

    - Teendők, ellenőrzések a jármű üzembe helyezése előtt és közben

    - A motor indítása

    - A menet megkezdése előtti teendők

    - A jármű megindítása

    - Menetszabályozás

    - Megállás és a jármű leállítása

    - Átállás munkaüzemre

    - Munkavégzés a szerelőállásból

    - A jármű mozgásának vezérlése munkavégzés alatt

    - Munkavégzés daruval

    - Átállás munkaüzemről menetüzemre

    - A jármű vonatba sorozása, előkészítés hidegen elvontatásra

Járműismereti gyakorlat

  - Berendezések elhelyezkedése a járműveken, kezelésük.

  - A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása.

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- 24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT VIZSGAKÉRDÉSEK

Berendezések elhelyezkedése a járművön

1. Ismertesse az OTW típusú munkagép általános felépítését, főbb műszaki adatait, vasúti feladatait!

2. Ismertesse az OTW típusú munkagép általános felépítését, a főbb egységek elhelyezését!

3. Ismertesse az OTW típusú munkagép futóművének kialakítását, szerkezeti elemeit!

4. Ismertesse az OTW típusú munkagép a rugózását és a lengéscsillapítását!

5. Ismertesse az OTW típusú munkagép tengelyhajtóművének beépítését!

6. Hogyan történik az OTW típusú munkagép motornyomatékának átadása a kerékpárokra?

7. Ismertesse az OTW típusú munkagép dízelmotorját!

8. Ismertesse az OTW típusú munkagép tengelykapcsolóját!

9. Ismertesse az OTW típusú munkagép sebességváltóját!

10. Ismertesse az OTW típusú munkagép kardántengelyeinek kialakítását, beépítésüket!

11. Ismertesse az OTW típusú munkagép fékberendezésének kialakítását, működését!

12. Ismertesse az OTW típusú munkagép fülkéjének kialakítását!

13. Ismertesse az OTW típusú munkagép sűrített levegőhálózatának kialakítását!

14. Ismertesse az OTW típusú munkagép hidraulikus rendszerét!

15. Ismertesse az OTW típusú munkagép villamos hálózatát!

Berendezések kezelése

1. Ismertesse az OTW típusú munkagép vezetőfülkéjének elrendezését, kialakítását!

2. Ismertesse az OTW típusú munkagép vezetőfülkéjében található kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését!

3. Ismertesse az OTW típusú munkagép vezetőasztalán található kapcsolókat!

4. Ismertesse az OTW típusú munkagép vezetőasztalán található hibajelző lámpák által közölt információkat!

5. Ismertesse az OTW típusú munkagép menet- és fékszabályozására szolgáló kezelőszerveit, pozícióit, azok reteszeléseit!

6. Ismertesse az OTW típusú munkagép megindításának feltételeit!

7. Ismertesse az OTW típusú munkagép sebességmérő-, regisztráló berendezését!

8. Ismertesse az OTW típusú munkagép világítási berendezéseit, kezelésüket!

9. Ismertesse az OTW típusú munkagép üzembe helyezésének feltételeit!

Vezetési és működtetési sajátosságok

1. Ismertesse az OTW típusú munkagép főbb adatait, lehetséges vasúti feladatait!

2. Ismertesse az OTW típusú munkagép jellemző meghibásodásait!

3. Ismertesse az OTW típusú munkagép segédüzemi berendezéseinek jellemző meghibásodásait!

4. Ismertesse az OTW típusú munkagép vezérlőáramköreinek jellemző meghibásodásait!

5. Ismertesse az OTW típusú munkagép fékrendszerének jellemző meghibásodásait!

Vezetéstechnikai ismeretek

1. Hogyan történik a motor indítása?

2. Melyek a menet megkezdése előtti teendők?

3. Hogyan történik a jármű megindítása?

4. Ismertesse az OTW típusú munkagép helyes menetszabályozását!

5. Hogyan történik az OTW típusú munkagéppel a megállás és a jármű leállítása?

6. Hogyan történik az OTW típusú munkagéppel a vontatás?

7. Ismertesse a jármű elvontatásra való előkészítésének műveletét!

8. Hogyan történik az OTW típusú munkagép közlekedtetése vonatba sorozva?

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- A vasúti jármű beüzemelése, elindítása

- A vasúti jármű vezetése, kezelése

- A vasúti jármű megállítása, üzemen kívül helyezése

- Hibaelhárítás

- Függelék: TVG (TVGH, TVGNH, TVGD) típusú munkagép V01-VT2022/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll.

Szóbeli vizsgatevékenység

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 4 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések megoszlása:

- 1 kérdés - Berendezések elhelyezkedése a járművön,

- 1 kérdés - Berendezések kezelése,

- 1 kérdés - Vezetési és működtetési sajátosságok,

- 1 kérdés - Vezetéstechnikai ismeretek.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

- Képes a járművön elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismeri az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, azok szerepét.

- Tudja azonosítani a jármű kezelőszerveit, ismeri a helyes kezelés előírásait, szabályait.

Gyakorlati vizsgatevékenység

A gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A gyakorlati vizsgatevékenység 1 feladatból áll.

- 1 feladat, mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladat végrehajtása.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

A gyakorlati vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, aki tévesztés nélkül hajtotta végre a gyakorlati vizsgafeladatot.

- Hibátlanul elvégzi a jármű műszaki átvizsgálását.

- Tévesztés nélkül, károsodásmentesen megindítja, vezeti és megállítja a járművet.

- Képes a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni, normál és különleges üzemállapotban is.

- Hibátlanul alkalmazza a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

- Képes a jelentkező hibákat feltárni, azonosítani és lehetőség szerint elhárítani.

- Hiba esetén szakszerűen és felelősen tud dönteni az üzemben tartás feltételeiről, esetleges korlátozásokról.

- Szakszerűen és a szabályok betartásával kezeli a kommunikációs eszközöket.

TUDÁSANYAG

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT TÉTELES ISMERETANYAG

A járműsorozat bemutatása, összehasonlítása

1.1. Általános ismertetés

1.2. Fő műszaki adatok

1.3. Vasúti feladatok

Berendezések elhelyezkedése a járművön

2. A jármű alváza, a szekrényváz felépítése

2.1. A főkeret ismertetése, a járműszekrény kialakítása

2.2. Utastér

2.3. A főbb gépezeti egységek beépítése

3. A futó- és hordmű

3.1. A futómű felépítése, a tengelyágy kialakítása

3.2. A jármű felfüggesztése, rugózás, lengéscsillapítás

3.3. A kerékpárok bekötése

3.4. A tengelyhajtómű elhelyezése, rögzítése

4. A jármű erőátviteli rendszere

4.1. A hajtásrendszer elemei

4.2. A Z 8604 tip. dízelmotor

4.3. A tengelykapcsoló

4.4. A ZF S6-90U tip. sebességváltó

4.5. Irányváltó

4.6. Kardántengelyek

4.7. Tengelyhajtómű

4.8. A motornyomaték átadása

5. A jármű segédüzemi berendezései

5.1. Hűtőrendszer

5.2. Fülkefűtés, szellőzés

5.3. A légsűrítő

5.4. Akkumulátor, akkumulátortöltés

5.5. Üzemanyagellátó rendszer

6. A jármű fék-, és sűrített levegőrendszere

6.1. A jármű fékrendszerének mechanikus elemei

6.2. A jármű fékrendszerének pneumatikus elemei

6.3. A jármű sűrített levegő hálózata

7. A jármű munkaberendezései

7.1. Tárolótér és rögzítőelemek

8. A jármű elektromos rendszere

8.1. Elektromos energiaellátás

8.2. Kapcsolók, jelzőlámpák, műszerek

8.3. Hang és fényjelző készülékek

Berendezések kezelése

1. A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük

1.1. A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

1.2. A vezetőfülkében található különféle kezelőszervek, mérőműszerek és jelző-berendezések elhelyezésének bemutatása

1.3. A menetszabályozó és pozícióinak, reteszeléseinek ismertetése

1.4. A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

1.5.  Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések

2. Közlekedésbiztonsági berendezések

2.1. Sebességmérő berendezés

2.2. Tűzoltókészülékek elhelyezése

2.3. Kürtök

2.4. Jelzőlámpák, világítási berendezések

2.5. A különböző szervek kezelése, víztelenítés

2.6. A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása

Vezetési és működtetési sajátosságok

1. A jármű főbb adatai, jellemzői

1.1. A jármű általános leírása, főbb adatai, lehetséges vasúti feladatai

1.2. A járműsorozattal kapcsolatban szerzett üzemi tapasztalatok vázlatos össze-foglalása

2. A jármű jellemző meghibásodásai

2.1. A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

2.2. A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

3. A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

3.1. A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

3.2. A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

4. A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai

4.1. A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

4.2. A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

5. A fékrendszer jellemző meghibásodásai

5.1. A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

5.2. A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

Vezetéstechnikai ismeretek

1. Üzembe helyezés, üzemeltetés, munkaüzem

1.1. Teendők, ellenőrzések a jármű üzembe helyezése előtt és közben

1.2. A motor indítása

1.3. A menet megkezdése előtti teendők

1.4. A jármű megindítása

1.5. Menetszabályozás (vezetés-fékezés)

1.6. Megállás és a jármű leállítása

1.7. A vonatba sorozás szabályai és az elvontatás előkészítése

1.8. A járművel való munkavégzés külön előírásai

1.9. Vontatás, rakodás, emelés

Járműismereti gyakorlat

  - Berendezések elhelyezkedése a járműveken, kezelésük.

  - A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása.

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- 24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT VIZSGAKÉRDÉSEK

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Ismertesse a TVG (TVGh, TVGnh, TVGd) típusú jármű általános felépítését, főbb műszaki adatait, vasúti feladatait!

- Ismertesse a TVG (TVGh, TVGnh, TVGd) típusú jármű általános felépítését, a főbb egységek elhelyezését!

- Ismertesse a TVG (TVGh, TVGnh, TVGd) típusú jármű futóművének kialakítását, szerkezeti elemeit!

- Ismertesse a TVG (TVGh, TVGnh, TVGd) típusú jármű a rugózását és a lengéscsillapítását!

- Ismertesse a TVG (TVGh, TVGnh, TVGd) típusú jármű tengelyhajtóművének beépítését!

- Hogyan történik a TVG (TVGh, TVGnh, TVGd) típusú jármű motornyomatékának átadása a kerékpárokra?

- Ismertesse a TVG (TVGh, TVGnh, TVGd) típusú jármű dízelmotorját!

- Ismertesse a TVG (TVGh, TVGnh, TVGd) típusú jármű tengelykapcsolóját!

- Ismertesse a TVG (TVGh, TVGnh, TVGd) típusú jármű sebességváltóját!

- Ismertesse a TVG (TVGh, TVGnh, TVGd) típusú jármű kardántengelyeinek kialakítását, beépítésüket!

- Ismertesse a TVG (TVGh, TVGnh, TVGd) típusú jármű fékberendezésének kialakítását, működését!

- Ismertesse a TVG (TVGh, TVGnh, TVGd) típusú jármű fülkéjének kialakítását!

- Ismertesse a TVG (TVGh, TVGnh, TVGd) típusú jármű sűrített levegőhálózatának kialakítását!

- Ismertesse a TVG (TVGh, TVGnh, TVGd) típusú jármű hidraulikus rendszerét!

- Ismertesse a TVG (TVGh, TVGnh, TVGd) típusú jármű villamos hálózatát!

Berendezések kezelése

            - Ismertesse a TVG (TVGh, TVGnh, TVGd) típusú jármű vezetőfülkéjének elrendezését, kialakítását!

            - Ismertesse a TVG (TVGh, TVGnh, TVGd) típusú jármű vezetőfülkéjében található kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését!

            - Ismertesse a TVG (TVGh, TVGnh, TVGd) típusú jármű vezetőasztalán található kapcsolókat!

            - Ismertesse a TVG (TVGh, TVGnh, TVGd) típusú jármű vezetőasztalán található hibajelző lámpák által közölt információkat!

            - Ismertesse a TVG (TVGh, TVGnh, TVGd) típusú jármű menet- és fékszabályozására szolgáló kezelőszerveit, pozícióit, azok reteszeléseit!

            - Ismertesse a TVG (TVGh, TVGnh, TVGd) típusú jármű megindításának feltételeit!

            - Ismertesse a TVG (TVGh, TVGnh, TVGd) típusú jármű sebességmérő-, regisztráló berendezését!

            - Ismertesse a TVG (TVGh, TVGnh, TVGd) típusú jármű világítási berendezéseit, kezelésüket!

            - Ismertesse a TVG (TVGh, TVGnh, TVGd) típusú jármű üzembe helyezésének feltételeit!

Vezetési és működtetési sajátosságok

            - Ismertesse a TVG (TVGh, TVGnh, TVGd) típusú jármű főbb adatait, lehetséges vasúti feladatait!

            - Ismertesse a TVG (TVGh, TVGnh, TVGd) típusú jármű jellemző meghibásodásait!

            - Ismertesse a TVG (TVGh, TVGnh, TVGd) típusú jármű segédüzemi berendezéseinek jellemző meghibásodásait!

            - Ismertesse a TVG (TVGh, TVGnh, TVGd) típusú jármű vezérlőáramköreinek jellemző meghibásodásait!

            - Ismertesse a TVG (TVGh, TVGnh, TVGd) típusú jármű fékrendszerének jellemző meghibásodásait!

Vezetéstechnikai ismeretek

  - Hogyan történik a motor indítása?

  - Melyek a menet megkezdése előtti teendők?

  - Hogyan történik a jármű megindítása?

  - Ismertesse a TVG (TVGh, TVGnh, TVGd) típusú jármű helyes menetszabályozását!

  - Hogyan történik a TVG (TVGh, TVGnh, TVGd) típusú járművel a megállás és a jármű leállítása?

  - Hogyan történik a TVG (TVGh, TVGnh, TVGd) típusú járművel a vontatás?

  - Ismertesse a jármű elvontatásra való előkészítésének műveletét!

  - Hogyan történik a TVG (TVGh, TVGnh, TVGd) típusú jármű közlekedtetése vonatba sorozva?

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- A vasúti jármű beüzemelése, elindítása

- A vasúti jármű vezetése, kezelése

- A vasúti jármű megállítása, üzemen kívül helyezése

- Hibaelhárítás

- Függelék: UDJ (Univerzális Darus Jármű) típusú munkagép V01-VT2022/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll.

SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 4 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések megoszlása:

- 1 kérdés - Berendezések elhelyezkedése a járművön,

- 1 kérdés - Berendezések kezelése,

- 1 kérdés - Vezetési és működtetési sajátosságok,

- 1 kérdés - Vezetéstechnikai ismeretek.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

- Képes a járművön elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismeri az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, azok szerepét.

- Tudja azonosítani a jármű kezelőszerveit, ismeri a helyes kezelés előírásait, szabályait.

GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A gyakorlati vizsgatevékenység 1 feladatból áll.

- 1 feladat, mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladat végrehajtása.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

A gyakorlati vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, aki tévesztés nélkül hajtotta végre a gyakorlati vizsgafeladatot.

- Hibátlanul elvégzi a jármű műszaki átvizsgálását.

- Tévesztés nélkül, károsodásmentesen megindítja, vezeti és megállítja a járművet.

- Képes a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni, normál és különleges üzemállapotban is.

- Hibátlanul alkalmazza a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

- Képes a jelentkező hibákat feltárni, azonosítani és lehetőség szerint elhárítani.

- Hiba esetén szakszerűen és felelősen tud dönteni az üzemben tartás feltételeiről, esetleges korlátozásokról.

- Szakszerűen és a szabályok betartásával kezeli a kommunikációs eszközöket.

TUDÁSANYAG

Berendezések elhelyezkedése a járművön

1. A jármű alváza, a szekrényváz felépítése

1.1. A főkeret ismertetése, a járműszekrény kialakítása

1.2. A főbb gépezeti egységek beépítése, a munkavégzéshez szükséges beren-dezések elhelyezése (mechanikus-hidromechanikus)

2. A futó- és hordmű

2.1. A futómű felépítése, a tengelyágy kialakítása

2.2. A jármű felfüggesztése, rugózás, lengéscsillapítás

2.3. A kerékpárok bekötése

2.4. A tengelyhajtómű elhelyezése, rögzítése

3. A jármű erőátviteli rendszere

3.1. A hajtásrendszer elemei

3.2. A dízelmotor

3.3. A tengelykapcsoló

3.4. A sebességváltó

3.5. Irányváltó

3.6. Kardántengelyek

3.7. Tengelyhajtómű

3.8. A motornyomaték átadása

4. A jármű segédüzemi berendezései

4.1. Hűtőrendszer

4.2. A légsűrítő

4.3. Akkumulátor, akkumulátortöltés

4.4. Üzemanyagellátó rendszer

5. A jármű sűrített levegő- és fékrendszere

5.1. A jármű fékrendszerének mechanikus elemei

5.2. A jármű fékrendszerének pneumatikus elemei

5.3. A jármű sűrített levegő hálózata

6. A jármű munkaberendezései

6.1. Tárolótér és rögzítő elemek

6.2. Utastér

6.3. KCR-5000 daru

7. A jármű elektromos rendszere

7.1. Elektromos energiaellátás

7.2. Kapcsolók, jelzőlámpák, műszerek

7.3. Hang és fényjelző készülékek

7.4. Helyismeret a járművön

Berendezések kezelése

1. A vezetőállás kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük

1.1. A vezetőállás elrendezése, kialakítása

1.2. A vezetőálláson található különféle kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőbe-rendezések elhelyezésének bemutatása (mechanikus, Hydromedia)

1.3. A menetszabályozó és pozícióinak, reteszeléseinek ismertetése

1.4. A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése (mechanikus, Hydro-media)

1.5.  Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések

1.6. Üzemeltetési ismeretek

1.7. Hibaelhárítás

2. Közlekedésbiztonsági berendezések

2.1. Sebességmérő berendezés

2.2. Tűzoltó készülékek elhelyezése

2.3. Kürtök

2.4. Jelzőlámpák, világítási berendezések

2.5. A különböző szervek kezelése, víztelenítés

Vezetési és működtetési sajátosságok

1. A jármű főbb adatai, jellemzői

1.1. A jármű általános leírása, főbb adatai, lehetséges vasúti feladatai

1.2. A járműsorozattal kapcsolatban szerzett üzemi tapasztalatok vázlatos össze-foglalása

2. A jármű jellemző meghibásodásai

2.1. A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

2.2. A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

3. A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

3.1. A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

3.2. A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

4. A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai

4.1. A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

4.2. A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

5. A fékrendszer jellemző meghibásodásai

5.1. A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

5.2. A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

Vezetéstechnikai ismeretek

1. Üzembe helyezés, üzemeltetés, munkaüzem

1.1. Teendők, ellenőrzések a jármű üzembe helyezése előtt és közben

1.2. A motor indítása

1.3. A menet megkezdése előtti teendők

1.4. A jármű megindítása

1.5. Menetszabályozás (vezetés-fékezés)

1.6. Megállás és a jármű leállítása

1.7. Vonatba sorozás, hidegen elvontatás

1.8. A járművel való munkavégzés külön előírásai

1.9. Vontatás, rakodás, emelés

1.10. Munkavégzés daruval

1.11. Platóürítés billentéssel két oldalra

Járműismereti gyakorlat

- Berendezések elhelyezkedése a járműveken, kezelésük.

- A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása.

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- 24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT VIZSGAKÉRDÉSEK

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Ismertesse az UDJ típusú jármű általános felépítését, főbb műszaki adatait, vasúti feladatait!

- Ismertesse az UDJ típusú jármű általános felépítését, a főbb egységek elhelyezését!

- Ismertesse az UDJ típusú jármű futóművének kialakítását, szerkezeti elemeit!

- Ismertesse az UDJ típusú jármű a rugózását és a lengéscsillapítását!

- Ismertesse az UDJ típusú jármű tengelyhajtóművének beépítését!

- Hogyan történik az UDJ típusú jármű motornyomatékának átadása a kerékpárokra?

- Ismertesse az UDJ típusú jármű dízelmotorját!

- Ismertesse az UDJ típusú jármű tengelykapcsolóját!

- Ismertesse az UDJ típusú jármű sebességváltóját!

- Ismertesse az UDJ típusú jármű kardántengelyeinek kialakítását, beépítésüket!

- Ismertesse az UDJ típusú jármű fékberendezésének kialakítását, működését!

- Ismertesse az UDJ típusú jármű fülkéjének kialakítását!

- Ismertesse az UDJ típusú jármű sűrített levegőhálózatának kialakítását!

- Ismertesse az UDJ típusú jármű hidraulikus rendszerét!

- Ismertesse az UDJ típusú jármű villamos hálózatát!

Berendezések kezelése

- Ismertesse az UDJ típusú jármű vezetőfülkéjének elrendezését, kialakítását!

- Ismertesse az UDJ típusú jármű vezetőfülkéjében található kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését!

- Ismertesse az UDJ típusú jármű vezetőasztalán található kapcsolókat!

- Ismertesse az UDJ típusú jármű vezetőasztalán található hibajelző lámpák által közölt információkat!

- Ismertesse az UDJ típusú jármű menet- és fékszabályozására szolgáló kezelőszerveit, pozícióit, azok reteszeléseit!

- Ismertesse az UDJ típusú jármű megindításának feltételeit!

- Ismertesse az UDJ típusú jármű sebességmérő-, regisztráló berendezését!

- Ismertesse az UDJ típusú jármű világítási berendezéseit, kezelésüket!

- Ismertesse az UDJ típusú jármű üzembe helyezésének feltételeit!

Vezetési és működtetési sajátosságok

- Ismertesse az UDJ típusú jármű főbb adatait, lehetséges vasúti feladatait!

- Ismertesse az UDJ típusú jármű jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse az UDJ típusú jármű segédüzemi berendezéseinek jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse az UDJ típusú jármű vezérlőáramköreinek jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse az UDJ típusú jármű fékrendszerének jellemző meghibásodásait!

Vezetéstechnikai ismeretek

- Hogyan történik a motor indítása?

- Melyek a menet megkezdése előtti teendők?

- Hogyan történik a jármű megindítása?

- Ismertesse az UDJ típusú jármű helyes menetszabályozását!!

- Hogyan történik az UDJ típusú járművel a megállás és a jármű leállítása?

- Hogyan történik az UDJ típusú járművel a vontatás?

- Ismertesse a jármű elvontatásra való előkészítésének műveletét!

- Hogyan történik az UDJ típusú jármű közlekedtetése vonatba sorozva?

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- A vasúti jármű beüzemelése, elindítása

- A vasúti jármű vezetése, kezelése

- A vasúti jármű megállítása, üzemen kívül helyezése

- Hibaelhárítás

- Függelék: UFDJ típusú munkagép V01-VT2022/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll.

SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 4 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések megoszlása:

- 1 kérdés - Berendezések elhelyezkedése a járművön,

- 1 kérdés - Berendezések kezelése,

- 1 kérdés - Vezetési és működtetési sajátosságok,

- 1 kérdés - Vezetéstechnikai ismeretek.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

- Képes a járművön elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismeri az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, azok szerepét.

- Tudja azonosítani a jármű kezelőszerveit, ismeri a helyes kezelés előírásait, szabályait.

GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A gyakorlati vizsgatevékenység 1 feladatból áll.

- 1 feladat, mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladat végrehajtása.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

A gyakorlati vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, aki tévesztés nélkül hajtotta végre a gyakorlati vizsgafeladatot.

- Hibátlanul elvégzi a jármű műszaki átvizsgálását.

- Tévesztés nélkül, károsodásmentesen megindítja, vezeti és megállítja a járművet.

- Képes a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni, normál és különleges üzemállapotban is.

- Hibátlanul alkalmazza a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

- Képes a jelentkező hibákat feltárni, azonosítani és lehetőség szerint elhárítani.

- Hiba esetén szakszerűen és felelősen tud dönteni az üzemben tartás feltételeiről, esetleges korlátozásokról.

- Szakszerűen és a szabályok betartásával kezeli a kommunikációs eszközöket.

TUDÁSANYAG

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT TÉTELES ISMERETANYAG

A járműsorozat bemutatása, összehasonlítása

- Általános ismertetés

- Fő műszaki adatok

- A vasúti járművel elvégezhető feladatok és technológiai folyamatok

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- A jármű alváza, a szekrény felépítése

- A főkeret ismertetése, a fülke, a rakodó felület kialakítása

- A főbb gépezeti egységek beépítése, a munkavégzéshez szükséges berendezések elhelyezése

- A forgóváz felépítése, a futómű és hordmű kialakítása

- A jármű felfüggesztése, primer, és szekunder rugózása, lengéscsillapítás

- A kerékpárok bekötése, a kerékpárvezetés rendszere

- Az MTU 6H1800R85L dízelmotor jellemzői

- A hajtásrendszer elemei, a VOITH T211 hidrodinamikus főhajtómű, a GWB (GKN) kardántengelyek, a nyomaték átadása a dízelmotortól a hajtott tengelyekig

- A GANZ TK 2019-30 típusú tengelyhajtómű elhelyezése, rögzítése

- A jármű segédüzemi berendezései

- A Stiebel-Rexroth gyártmányú hidrosztatikus rendszer elrendezése, működése

- A jármű hűtési rendszere (dízelmotor és a hidraulikus illetve hidrosztatikus rendszer)

- A dízelmotor üzemanyagellátó rendszere

- A BOSCH légsűrítő és elhelyezése a járműn

- A jármű sűrített levegőrendszere

- A jármű automatikus, közvetett működésű fékrendszere

- A jármű közvetlen működésű fékrendszere

- A jármű munkavégző berendezései

- A Palfinger PK 20002B daru

- Daru hidrosztatikus rendszere

- A jármű fedélzeti villamos energiarendszere

- Akkumulátor, akkumulátortöltés rendszer felépítése és működése

- A BOSCH generátor

- Kapcsolók, jelzőlámpák, műszerek

- Hang- és fényjelző készülékek

- A jármű fűtési és klíma berendezései (Webasto Air Top Evo 5500, Konvekta KL20E)

Berendezések kezelése

- A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

- A vezetőfülkében található különféle kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezésének bemutatása

- A menetszabályozó és pozícióinak, reteszeléseinek ismertetése

- A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

- A munkavégzés kezelőszervei

- Járműdiagnosztikai megjelenítő és kezelőfelület

- Tűzoltó készülékek elhelyezése

- Kürtök

- Jelzőlámpák, világítási berendezések

- A különböző szervek kezelése, víztelenítés

Vezetési és működtetési sajátosságok

- A jármű lehetséges meghibásodásai (az egyes alrendszerek szerinti bontásban: a dízelmotor és segédüzemi berendezései, erőátviteli berendezések (hidraulikus és hidrosztatikus), villamos energiarendszer, irányítástechnikai rendszer, sűrített levegős és fékrendszer, járműszerkezet)

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a további működtetés feltételei

Vezetéstechnikai ismeretek

- Teendők, ellenőrzések a jármű üzembe helyezése előtt és közben

- A motor indítása, az azt követő teendők

- A menet megkezdése előtti teendők

- A jármű üzemállapotai (utazás, munka, daru)

- Elindulás „utazás” üzemmódban

- Menetszabályozás

- Megállás és a jármű leállítása

- Elindulás-megállás „munka” üzemmódban

- A daruüzem

- A vonatba sorozás szabályai és az elvontatás módja

Járműismereti gyakorlat

- Berendezések elhelyezkedése a járműveken, kezelésük.

- A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása.

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- 24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT VIZSGAKÉRDÉSEK

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Ismertesse az UFDJ típusú jármű általános felépítését, főbb műszaki adatait, vasúti feladatait!

- Ismertesse az UFDJ típusú jármű általános felépítését, a főbb egységek elhelyezését!

- Ismertesse az UFDJ típusú jármű futóművének kialakítását, szerkezeti elemeit!

- Ismertesse az UFDJ típusú jármű a rugózását és a lengéscsillapítását!

- Ismertesse az UFDJ típusú jármű tengelyhajtóművének beépítését!

- Hogyan történik az UFDJ típusú jármű motornyomatékának átadása a kerékpárokra?

- Ismertesse az UFDJ típusú jármű dízelmotorját!

- Ismertesse az UFDJ típusú jármű tengelykapcsolóját!

- Ismertesse az UFDJ típusú jármű sebességváltóját!

- Ismertesse az UFDJ típusú jármű kardántengelyeinek kialakítását, beépítésüket!

- Ismertesse az UFDJ típusú jármű fékberendezésének kialakítását, működését!

- Ismertesse az UFDJ típusú jármű fülkéjének kialakítását!

- Ismertesse az UFDJ típusú jármű sűrített levegőhálózatának kialakítását!

- Ismertesse az UFDJ típusú jármű hidraulikus rendszerét!

- Ismertesse az UFDJ típusú jármű villamos hálózatát!

Berendezések kezelése

- Ismertesse az UFDJ típusú jármű vezetőfülkéjének elrendezését, kialakítását!

- Ismertesse az UFDJ típusú jármű vezetőfülkéjében található kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését!

- Ismertesse az UFDJ típusú jármű vezetőasztalán található kapcsolókat!

- Ismertesse az UFDJ típusú jármű vezetőasztalán található hibajelző lámpák által közölt információkat!

- Ismertesse az UFDJ típusú jármű menet- és fékszabályozására szolgáló kezelőszerveit, pozícióit, azok reteszeléseit!

- Ismertesse az UFDJ típusú jármű megindításának feltételeit!

- Ismertesse az UFDJ típusú jármű sebességmérő-, regisztráló berendezését!

- Ismertesse az UFDJ típusú jármű világítási berendezéseit, kezelésüket!

- Ismertesse az UFDJ típusú jármű üzembe helyezésének feltételeit!

Vezetési és működtetési sajátosságok

- Ismertesse az UFDJ típusú jármű főbb adatait, lehetséges vasúti feladatait!

- Ismertesse az UFDJ típusú jármű jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse az UFDJ típusú jármű segédüzemi berendezéseinek jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse az UFDJ típusú jármű vezérlőáramköreinek jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse az UFDJ típusú jármű fékrendszerének jellemző meghibásodásait!

Vezetéstechnikai ismeretek

- Hogyan történik a motor indítása?

- Melyek a menet megkezdése előtti teendők?

- Hogyan történik a jármű megindítása?

- Ismertesse az UFDJ típusú jármű helyes menetszabályozását!!

- Hogyan történik az UFDJ típusú járművel a megállás és a jármű leállítása?

- Hogyan történik az UFDJ típusú járművel a vontatás?

- Ismertesse a jármű elvontatásra való előkészítésének műveletét!

- Hogyan történik az UFDJ típusú jármű közlekedtetése vonatba sorozva?

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- A vasúti jármű beüzemelése, elindítása

- A vasúti jármű vezetése, kezelése

- A vasúti jármű megállítása, üzemen kívül helyezése

- Hibaelhárítás

- Függelék: 9904 sorozatú kétéltű jármű (Unimog U 423 típus)

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A hatósági vizsga szóbeli és gyakorlati részből áll. A gyakorlati vizsga csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A szóbeli vizsga időtartama: 10 perc

Szóbeli vizsgarészt 4 kérdésből kell összeállítani. A 4 kérdést a képzési programban található vizsgakérdésekből kell összeállítani a következő elosztásban:

•	1 kérdés a Berendezések elhelyezkedése a járművön témakörből,

•	1 kérdés a Berendezések kezelése témakörből,

•	1 kérdés a Vezetési és működtetési sajátosságok témakörből,

•	1 kérdés a Vezetéstechnikai ismeretek témakörből.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

- Hagyományos kifejtős válaszadások.

A gyakorlati vizsga időtartama: 10 perc

•	1 feladat mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladatvégrehajtás.

A „MEGFELELT” minősítésű vizsgára vonatkozó követelmények

A vizsga követelményeinek nem felel meg az a vizsgázó, aki szóbeli vizsgán adott válaszok több mint 25%-ára „nem felelt meg” minősítést kap vagy a gyakorlati vizsgája sikertelen.

A vizsga akkor megfelelt, ha a hallgató a szóbeli és gyakorlati vizsga során képes:

  - a vontatójárművön/munkagépen elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismerje az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, ezek szerepét,

  - a jármű kezelőszerveit azonosítani, ismerje a helyes kezelés előírásait, szabályait,

  - alkalmazni az üzemeltetés szabályait normál és különleges üzemállapotban is,

  - a jelentkező hibákat azonosítani és lehetőség szerint elhárítani,

  - alkalmazni a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

  - végrehajtani a jármű műszaki átvizsgálását,

  - a járművet szakszerűen üzemeltetni,

  - a jelentkező hibák azonosítására, felderítésére, elhárítására,

  - dönteni a jármű tovább üzemeltethetőségéről és az esetleges korlátozásokról,

  - az értekező berendezéseket előírás szerint kezelni.

  - elvégezni a jármű műszaki átvizsgálását,

  - a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni,

  - a járművet károsodásmentesen megindítani, vezetni és megállítani,

  - szakszerűen és a szabályok betartásával kezelni a kommunikációs eszközöket,

  - a hibák és rendellenességek feltárására, azonosítására, javítására,

  - hiba esetén szakszerűen és felelősen dönteni az üzemben tartás feltételeiről.

TUDÁSANYAG

- A járműsorozat bemutatása, összehasonlítása

  - Általános ismertetés

  - Fő műszaki adatok

  - Vasúti feladatok

- Berendezések elhelyezkedése a járművön

  - A vontató alváza, a szekrényváz felépítése

    - Az alváz ismertetése, a járműszekrény kialakítása

    - A motortér kialakítása, belső elrendezése

  - A futó- és hordmű

    - A jármű alváz felépítése, a hajtóműszekrény kialakítása

    - A jármű felfüggesztése, kormányszerkezet, futómű

    - 405-ös típusú sínvezető berendezés (SFE)

    - A vasúti vezetőkerekek kialakítása, hidraulikus berendezések

  - A motornyomaték és a vonóerő átadása

    - A motornyomaték átadása, a hajtásrendszer elemei

    - A vonóerő átadása, a merevrudas kapcsolószerkezet

  - A vontatóba épített dízelmotor, valamint annak hűtővíz-, kenőolaj- és tüzelőanyag-rendszere

    - A vontatóba épített dízelmotor főbb szerkezeti elemei, azok kialakítása

    - Hűtőkör, ventillátor, hűtésszabályozás

    - A kenési-, és tüzelőanyag-rendszer

    - Dízel-részecskeszűrő

  - A vontató erőátviteli rendszere

    - A hajtási rendszer felépítése

    - Telligent® fokozatkapcsoló automatika

  - A vontató fékrendszere

    - A vontató fékalkatrészei, működésük

- Berendezések kezelése

  - A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük

    - A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

      - Vezetőtér

      - Kezelőegység a tetőn

      - Kombinált műszer

      - Középkonzol

      - Multifunkciós kormánykerék

      - Kombinált kapcsoló

      - Kiegészítő kormánykapcsoló

      - Multifunkciós kar

    - A vezetőfülkében található különféle tartozékok, készülékek, kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések, jelzőlámpák elhelyezésének bemutatása, a mért értékek és a megjelenő különféle jelzések értelmezése, a különféle összefüggések bemutatása

    - A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

  - Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések

    - A dízelmotor védelmi berendezései

    - A dízelmotor jelzőberendezései

    - Tűzoltókészülékek elhelyezése

  - Közlekedésbiztonsági berendezések

    - Sebességmérő berendezés

    - EVM 120 vonatbefolyásoló berendezés

    - Kürt

    - Jelzőlámpák, világítási berendezések

  - A vontató fékberendezésének kezelése

    - A fékezési jellemzők és a fékrendszer ismertetése

    - A fékberendezés kezelése

    - A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása

- Vezetési és működtetési sajátosságok

  - A vontató főbb adatai, jellemzői

    - A vontató általános leírása, főbb adatai, lehetséges vasúti feladatai

    - A járművel kapcsolatban szerzett üzemi tapasztalatok vázlatos összefoglalása

  - A dízel-motor és az erőátvitel rendszer jellemző meghibásodása

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

  - A vonó-, és kerékpárvezető berendezések jellemző meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

  - A fékrendszer jellemző meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- Vezetéstechnikai ismeretek

  - Üzembe helyezés, üzemeltetés, tolatószolgálat

    - Teendők, ellenőrzések a vontató üzembe helyezése előtt és közben

    - A motor beindítása előtti teendők

    - A dízelmotor indítása

    - A menet megkezdése előtti teendők

    - A jármű megindítása

    - Üzemen kívül helyezés

    - A vasúti vágányra való fel-, illetve leállás

Vezetési gyakorlat témakörei

24 óra vezetési gyakorlat különböző üzemi körülmények között

- Modulzáró ellenőrző és egyben vizsgakérdések/témakörök

Berendezések elhelyezkedése a járművön

1.	Ismertesse az Unimog U 423 alapjármű általános kialakítását!

2.	Ismertesse az Unimog U 423 alapjármű motorterének felépítését, belső elrendezését, a főegységek elhelyezését!

3.	Ismertesse az Unimog U 423 alapjármű alváz és hajtómű kialakítását, szerkezeti elemeit!

4.	Hogyan került kialakításra az Unimog U 423 alapjármű felfüggesztése, sínvezető rendszere?

5.	Hogyan vannak elhelyezve az Unimog U 423 alapjármű hajtásának elemei?

6.	Hogyan történik az Unimog U 423 alapjármű motornyomatékának átadása a kerékpárokra?

7.	Ismertesse a Unimog U 423 alapjármű dízelmotorjának főbb szerkezeti elemeit, azok kialakítását!

8.	Hogyan került kialakításra az Unimog U 423 alapjármű dízelmotorjának hűtő-köre?

9.	Ismertesse az Unimog U 423 alapjármű kenőolaj-, és tüzelőanyag-rendszerének elemeit, a dízel-részecske szűrőjét!

10.	Hogyan került kialakításra az Unimog U 423 alapjármű hajtási rendszere?

11.	Ismertesse az Unimog U 423 alapjármű hidraulikus fékalkatrészeit, működését!

Berendezések kezelése

1.	Ismertesse az Unimog U 423 alapjármű vezetőfülke elrendezését, kialakítását!

2.	Ismertesse az Unimog U 423 alapjármű vezetőfülkéjében található különféle tartozékok, készülékek elhelyezését!

3.	Ismertesse az Unimog U 423 alapjármű vezetőfülkéjében található kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések, jelzőlámpák elhelyezését!

4.	Mutassa be az Unimog U 423 alapjármű különféle kezelőszerveinek helyes használatát, kezelését!

5.	Ismertesse az Unimog U 423 alapjármű dízelmotorjának védelmi, jelző és világítási berendezéseit!

6.	Ismertesse az Unimog U 423 alapjármű EVM 120 vonatbefolyásoló berendezésének kezelését!

Vezetési és működtetési sajátosságok

1.	Ismertesse az Zagro kétéltű jármű (Unimog U 423 típus) főbb adatait, lehetsé-ges vasúti feladatait.

2.	Ismertesse az Zagro kétéltű jármű (Unimog U 423 típus) dízelmotor és az erőát-vitel rendszer kezelését, meghibásodásait.

3.	Ismertesse az Zagro kétéltű jármű (Unimog U 423 típus) jellemző hibáinak el-hárítását, a továbbműködtetés feltételeit.

4.	Ismertesse az Unimog U 423 alapjármű fékrendszere jellemző hibáinak elhárí-tását, a továbbműködtetés feltételeit.

Vezetéstechnikai ismeretek

1.	Hogyan történik az Zagro kétéltű jármű (Unimog U 423 típus) vasúti jármű-üzemre történő előkészítése?

2.	Teendők, ellenőrzések az Zagro kétéltű jármű (Unimog U 423 típus) üzembe helyezése előtt és közben?

3.	Melyek az Zagro kétéltű jármű (Unimog U 423 típus) motor beindítása előtti teendők?

4.	Hogyan történik az Zagro kétéltű jármű (Unimog U 423 típus) dízelmotorjának indítása, a jármű üzembe helyezése?

5.	Melyek az Zagro kétéltű jármű (Unimog U 423 típus) menetszolgálat megkezdése előtti teendők?

6.	Hogyan történik az Zagro kétéltű jármű (Unimog U 423 típus) vasúti vágány-ra, illetve arról a közútra állása?

7.	Hogyan történik az Zagro kétéltű jármű (Unimog U 423 típus) vasúti vezető-kerekeinél a leszorító erő beállítása kézi vezérléssel?

8.	Hogyan történik az Zagro kétéltű jármű (Unimog U 423 típus) a sínreálló hid-raulikus rendszer meghibásodása esetén a jármű vasúti vágányról való eltávolítása a kézi működtetésű vészüzemi hidraulika berendezés (vészhelyzeti kéziszivattyú) használatával?

9.	Hogyan történik az Zagro kétéltű jármű (Unimog U 423 típus) a vasúti jármű-vek vontatása?

10.	Milyen korlátozások érvényesek az Zagro kétéltű jármű (Unimog U 423 típus) vasúti pályán való üzemeltetésére?

- Függelék 415H (5341H, 415-5H) sorozatú motorkocsi

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A hatósági vizsga szóbeli és gyakorlati részből áll. A gyakorlati vizsga csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A szóbeli vizsga időtartama: 10 perc

Szóbeli vizsgarészt 4 kérdésből kell összeállítani. A 4 kérdést a képzési programban található vizsgakérdésekből kell összeállítani a következő elosztásban:

•	1 kérdés a Berendezések elhelyezkedése a járművön témakörből,

•	1 kérdés a Berendezések kezelése témakörből,

•	1 kérdés a Vezetési és működtetési sajátosságok témakörből,

•	1 kérdés a Vezetéstechnikai ismeretek témakörből.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

- Hagyományos kifejtős válaszadások.

A gyakorlati vizsga időtartama: 10 perc

•	1 feladat mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladatvégrehajtás.

A „MEGFELELT” minősítésű vizsgára vonatkozó követelmények

A vizsga követelményeinek nem felel meg az a vizsgázó, aki szóbeli vizsgán adott válaszok több mint 25%-ára „nem felelt meg” minősítést kap vagy a gyakorlati vizsgája sikertelen.

A vizsga akkor megfelelt, ha a hallgató a szóbeli és gyakorlati vizsga során képes:

  - a vontatójárművön/munkagépen elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismerje az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, ezek szerepét,

  - a jármű kezelőszerveit azonosítani, ismerje a helyes kezelés előírásait, szabályait,

  - alkalmazni az üzemeltetés szabályait normál és különleges üzemállapotban is,

  - a jelentkező hibákat azonosítani és lehetőség szerint elhárítani,

  - alkalmazni a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

  - végrehajtani a jármű műszaki átvizsgálását,

  - a járművet szakszerűen üzemeltetni,

  - a jelentkező hibák azonosítására, felderítésére, elhárítására,

  - dönteni a jármű tovább üzemeltethetőségéről és az esetleges korlátozásokról,

  - az értekező berendezéseket előírás szerint kezelni.

  - elvégezni a jármű műszaki átvizsgálását,

  - a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni,

  - a járművet károsodásmentesen megindítani, vezetni és megállítani,

  - szakszerűen és a szabályok betartásával kezelni a kommunikációs eszközöket,

  - a hibák és rendellenességek feltárására, azonosítására, javítására,

  - hiba esetén szakszerűen és felelősen dönteni az üzemben tartás feltételeiről.

TUDÁSANYAG

            - Berendezések elhelyezkedése a járművön

            - A motorkocsi alváza, a szekrényváz felépítése

1.1. A főkeret ismertetése, a motorkocsiszekrényének kialakítá-sa

1.2.	A vezető álláson elhelyezett gépészeti berendezések

1.3.	A főbb egységek általános elhelyezkedése

            - A futó és hordmű

2.1.	A forgóvázkeret felépítése, a tengelyágy kialakítása

2.2.	A motorkocsi alváz és futómű kapcsolatai

2.3.	A kerékpárok bekötése

2.4.	A vontatómotorok elhelyezkedése, rögzítése

            - A motornyomaték és a vonóerő átadása

3.1.	A motornyomaték átadása, a hajtásrendszer elemei

3.2.	A vonóerő átadása a kerékpártól a forgóvázkereten keresz-tül a motorkocsi szekrényére

            - Tetőberendezések

4.1.	Az áramszedő kialakítása

4.2.	Az áramszedő automatikus leeresztő berendezésének mű-ködése

4.3.	A motorkocsi tetején elhelyezett berendezések

            - A motorkocsi főáramköre

5.1.	A főáramkör ismertetése

5.2.	A főmegszakító működése

5.3.	A főmegszakító bekapcsolásának feltételei

5.4.	Az vontatási áramirányítók működése

5.5.	A motorkocsi földelő-berendezése(i)

5.6.	A főtranszformátor kialakítása, elhelyezése

5.7.	Vontatómotorok ismertetése

5.8.	Villamos fűtés

            - A motorkocsi segédüzemi berendezései

6.1.	Transzformátor és áramirányítók hűtőközegének hűtése

6.2.	Vontatómotor szellőzők

6.3.	Akkumulátortöltő

            - A motorkocsi sűrített levegős hálózata

7.1.	A sűrített levegős rendszer ellátása

7.2.	Segéd-, és fő légsűrítő

7.3.	Sűrített levegős berendezések

7.4.	Kiiktatási lehetőségek a levegős rendszerekben

            - A motorkocsi fékrendszere

8.1.	A motorkocsira szerelt fékberendezések, azok együtt és kü-lön működése

8.2.	Kényszerfékezések

8.3.	Fékberendezések kiiktatása

8.4.	A fékrendszer elemei, azok működése

            - A motorkocsi mechanikus fékszerkezetei

9.1.	Rugóerő tárolós fékrendszer elemei, azok funkciója

9.2.	Rúgóerő tárolós fék kényszer üzeme

            - Berendezések kezelése

            - A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük

1.2.	A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

1.3.	A vezetőfülkében található különféle kezelőszervek, mé-rőműszerek és jelzőberendezések elhelyezésének bemutatá-sa

1.4.	A menetszabályzó és pozícióinak, reteszelésének ismerte-tése

1.5.	A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

1.6.	VULTRON utastájékoztató kezelése

1.7.	Motorkocsi belső kommunikációs rendszere és kezelése

1.8.	BG 21S 450MHz rádió ismertetése, kezelése

            - Display

2.1.	Kezelőelemek a kijelzőn

2.2.	A kijelző be- és kikapcsolása

2.3.	A fényerősség beállítása

2.4.	Nappali / éjszakai átkapcsolás

2.5.	Az egykijelzős megjelenítés (redundancia)

2.6.	Nyelvválasztás

2.7.	Diagnosztikai kijelző

2.8.	A diagnosztika kijelző alapképernyője

2.9.	Alapértelmezett képernyő egyes vontatás esetén

2.10.	Alapképernyő többes vontatás esetén

2.11.	Energiafogyasztás kijelzése

2.12.	Hiba-, állapot- és karbantartás kijelzők

2.13.	Hibakijelzés

2.14.	Állapotkijelző

2.15.	Hibaelhárítási intézkedések hibák esetén

2.16.	DEUTA rövid idejű memória zárolása

2.17.	Vonó-/fékezőerő kijelzés

2.18.	A forgóvázak ki- és bekapcsolása

2.19.	UIC EP-fék fékellenőrzése

            - Közlekedésbiztonsági berendezések

3.1.	EÉVB kiiktatása

3.2.	Kürt kiiktatási lehetősége

3.3.	Homlokfények bekapcsolási lehetőségei

3.4.	Homokoló berendezés

3.5.	Vészkapcsoló

3.6.	Mágneses sínfék kiiktatása

            - A motorkocsi vezérlése, szabályozása

4.1.	Áramszedő felemelésének feltételei

4.2.	Áramszedő leeresztése

4.3.	Főmegszakító bekapcsolásának, kikapcsolásának feltételei

4.4.	Kényszerfékezést kiváltó okok

4.5.	Automatikus menetszabályzóval történő közlekedés

4.6.	Fékvezérlés

            - A motorkocsi fékberendezésének kezelése

5.1.	Villamos fék működtetése

5.2.	Levegős fék működtetése

5.3.	Levegős és villamos fék együtt működése

5.4.	Rugóerő tárolós fék kezelése

5.5.	Rugóerő tárolós fék kényszeroldása, működőképesség visszaállítása

            - Vezetési és működtetési sajátosságok

            - A motorkocsi főbb adatai, jellemzői

1.1.	Üzemeltetésre alkalmas felsővezetéki hálózatok

1.2.	Maximális indító vonóerő és villamos fékerő

1.3.	Legnagyobb megengedett sebesség

            - A főáramkör jellemző meghibásodásai

2.1.	Áramszedő sérülés következményei

2.2.	Főmegszakító bekapcsolásának tiltását eredményező hibák

2.3.	Vontatástiltások

            - A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

3.1.	Segédüzemi áramirányító meghibásodása, selejtezése

3.2.	Segédüzemi kismegszakítók

            - A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodá-sai

4.1.	Selejtezési lehetőségek

4.2.	Vezérlési kismegszakítók

4.3.	Közlekedésbiztonsági berendezések kiiktatása

            - A fékrendszer jellemző meghibásodásai

5.1.	Kényszerfékezést kiváltó okok

5.2.	Fékvezérlési módok, azok közti átkapcsolás

5.3.	RET fék kényszeroldási lehetősége

            - 1.1.3.6.	Mechanikai sérülés esetén követendő eljárások

6.1.	Primer rugó sérülése

6.2.	Szekunder rugó sérülése

6.3.	Csapágysérülések

            - Lehetséges üzemmódok a járműnél

7.1.	Az elvontatás üzemmód létrehozása és megszüntetése

7.2.	A „meleg” elvontatás üzemmódja

7.3.	A segédvonókészülék és annak felszerelése

7.4.	A segédvonókészülék leszerelése

            - Vezetéstechnikai ismeretek

1.	Teendők, ellenőrzések a motorkocsi üzembe helyezése előtt és közben

2.	A feszültség alá helyezés előtti teendők

3.	A feszültség alá helyezés folyamata

4.	A menet megkezdése előtti teendők

5.	A motorkocsi megindítása

6.	Menetszabályozás

7.	Áthaladás fázishatár alatt

8.	A vezetőfülke üzembe helyezése, vezetőállás csere

9.	Üzemen kívül helyezés

10.	A motorkocsi meleg vontatása

11.	Szinkron üzem létesítése

12.	A motorkocsi kiüzemelésének menete

13.	A motorkocsi hidegen vontatása

14.	Vezérlőkocsis üzemmód

Vezetési gyakorlat témakörei

24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat.

            - Modulzáró ellenőrző és egyben vizsgakérdések/témakörök

Berendezések elhelyezkedése a járművön

1. Ismertesse a 415H (5341H, 415-5H) villamos motorkocsi általános felépítését, főbb műszaki adatait, vasúti feladatait!

2. Sorolja fel a tetőre szerelt főbb egységeket!

3. Hol található az áramszedő?

3. Ismertesse a 415H (5341H, 415-5H) sorozatú villamos motorkocsi tetőberende-zéseit!

4. Hol található a vontatómotor szellőző?

5. Mutassa be a motorkocsi forgóvázát!

6. Ismertesse a jármű rugózását!

5. Milyen vontatómotorokkal rendelkezik a motorkocsi?

6. Ismertesse a vonóerő átadás folyamatát!

7. Hol találhatók az akkumulátor főkapcsolók?

8. Milyen kezelőszervek találhatók a motorkocsi jobb és bal oldalán?

9. Ismertesse a légsűrítő olajhőfok védelmét!

10. Mit kell tudni a légsűrítő üzeméről?

11. Hol található a segédlégsűrítő?

12. Hol található a motorkocsin a kormányszelep?

13. Ismertesse az A- és a B-kocsi légszerelvény-tábláin a vörös színű három elzá-róváltót. Melyiknek mi a funkciója?

14. Ismertesse a levegős állványon elhelyezett váltókat, kapcsolókat, azok funkció-ját!

15. Mutassa be a vezetőálláson elhelyezett berendezéseket!

Berendezések kezelése

1. Ismertesse a 415H (5341H, 415-5H) sorozatú villamos motorkocsi vezetőfülkéjé-nek elrendezését, kialakítását!

2. Ismertesse a 415H (5341H, 415-5H) sorozatú villamos motorkocsi vezetőfülkéjé-ben található kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését!

3. Ismertesse a vezetőasztalon található kapcsolók funkcióit, szerepét!

4. Ismertesse a fékberendezés kezelőszerveit!

5. Hol található a kürt levegős kiiktató váltója?

6. Milyen kiiktató váltók találhatóak a levegős állványon?

7. Hol lehet kiiktatni a mágneses sínféket?

8. Ismertesse a motorkocsi földelésének a menetét!

9. Milyen vészkapcsolók találhatóak a vezetőálláson, és azok mit működtetnek?

10. Ismertesse a kijelző kezelő szerveit! Melyik nyomógombnak mi a funkciója?

11. Hogyan történik az energiafogyasztás kijelzése?

12. Hogyan lehet megnézni, hogy egy hibánál mik a teendők?

13. Hogy kell a DEUTA rövid idejű memóriáját zárolni?

14. Ismertesse a hajtott forgóváz selejtezésének módozatait!

15. Melyek a kijelzők közötti funkció különbségek?

16. Ismertesse kettő vagy több 415H (5341H, 415-5H) sorozatú motorkocsi közötti szinkronüzem létesítésének a lépéseit!

17. Ismertess a motorkocsi hidegen történő elvontatásának menetét!

18. Hidegen történő elvontatás után hogy kell leállítani a motorkocsit?

19. Ismertesse a rugóerő tárolós fék kényszeroldásának menetét!

20. A rugóerő tárolós fék kényszeroldása után milyen jelzést mutat a fékkijelző?

21. Milyen szín utal a diagnosztikai kijelzőn a meghibásodott fékelemre?

22. Hogy kell visszaállítani a rugóerő tárolós féket a kényszeroldás után?

23. A rugóerő tároló fék kényszeroldásának visszaállításakor mit mutat a fékkijelző és mire kell ekkor fokozottan figyelni?

24. Kerékpár csapágy meghibásodás alkalmával milyen sebességkorlátozások vannak?

25. Primer rugó törés esetén milyen sebességkorlátozást bevezetni?

26. Ismertesse az üzembe helyezés folyamatát!

27. Ismertesse az üzemen kívül helyezés folyamatát!

28. Ismertesse a vezérlőkocsis üzemmódot!

29. Mi az eljárás menettiltások alkalmával?

30. Mikor jelenik meg a figyelmeztetés nyitott helyzetben blokkolt ajtóra?

31. Melyik az egyetlen menettiltás, amit el lehet törölni?

32. Mi az akkumulátor főkapcsoló funkciója?

33. Mivel lehet a segéd légsűrítőt bekapcsolni?

34. Milyen elvontatási üzemmódokat ismer?

35. Milyen levegőcsatlakozók találhatók a vonókészüléken?

36. Ismertesse a segédvonókészüléket, felszerelését, használatát, leszerelését!

37. Ismertesse a mozdonyrádió kezelőszerveit!

38. Ismertesse a VULTRON utas tájékoztató működését!

Vezetési és működtetési sajátosságok

1. Ismertesse a 415H (5341H, 415-5H) sorozatú villamos motorkocsi forgóvázának selejtezési módjait!

2. Ismertesse a 415H (5341H, 415-5H) sorozatú villamos motorkocsi forgóvázainak fékezésből történő kiiktatásának módját!

3. Mi az eljárás meghibásodott légrugózás esetén!

4. Hogyan kell végrehajtani a V jelű ellenörző fékpróbát!

5. Ismertesse a meleg elvontatás üzemmód létrehozását!

6. Ismertesse a hidegre szerelés folyamatát!

7. Hogyan tudja sűrített levegő hiányában beüzemelni a motorkocsit?

8. Hogyan kell végrehajtani két motorkocsi egyesítését?

9. Hogyan kell végrehajtani a szoftveres fékpróbát?

10. Hogyan történik a vészfék működés ellenőrzése?

11. Előfogat/segélygép esetén mi a teendője a motorkocsin a mozdonyvezetőnek?

12. Hogyan működteti a rugóerő tárolós féket?

13. Ismertesse a primer rugótörés, vagy légrugó hiba esetén követendő eljárást!

14. Hogyan kell elvontatás üzemmódot létrehozni?

15. Ismertesse az alkalmazható éberségi és vonatbefolyásoló berendezések kiikta-tási módjait!

16. Működik-e a villamos fék az alkalmazott éberségi és vonatbefolyásoló berende-zések által kiváltott kényszerfékezésnél?

17. Működik-e csúszásvédelem a vész ütőgomb használatakor?

18. Ismertesse a meleg elvontatás üzemmódot!

19. Hol található a RET fék kényszeroldási lehetősége?

19. Működik-e a villamos fék vészfékezéskor?

20. Milyen állásai vannak az áramszedő-választó kapcsolónak?

21. Meghibásodott a főlégtartály vezeték az A vagy B kocsirészben. Mi a teendő?

22. Hogyan kell a „meleg” elvontatás üzemmódot létrehozni (kompatibilis központi ütköző- és vonókészülékkel nem rendelkező vontatójárművel)?

23. Működik-e, hatásos-e a vész ütőgomb az el nem foglalt vezetőálláson?

24. Hogyan történik a visszaállítás a vészütőgomb működtetése után?

25. Mennyi a figyelembe vehető féksúly egy hajtott és 3 futó forgóváz kiiktatása esetén?

26. Mi a teendő, ha nem old fel a légfék?

27. Mi a teendő a beszállóajtóknál bekövetkezett súlyos hiba esetén?

28. Mi a teendő ajtóhiba esetén?

Vezetéstechnikai ismeretek

1.	Ismertess a 415H (5341H, 415-5H) sorozatú villamos motorkocsi földelésének folyamatát!

2.	Hogyan történik az áthaladás fázishatár alatt?

3.	Ha egy motorkocsival 2 áramszedővel közlekedik, mire kell odafigyelni? Milyen kezelés tiltott?

4.	Vonóerő, fékerő szabályzás menet közben!

5.	Mi hívnak feszültségtartó fékezésnek?

6.	Ismertesse a motorkocsi beüzemelésének menetét!

7.	Ismertesse a rugóerő tárolós fék kényszeroldásának menetét!

8.	Melyek a vezetőállás csere alkalmával követendő eljárások?

9.	Mi történik, ha működtettük a fázishatár nyomógombot, de nem volt feszmentes a felsővezeték?

10.	Biztosítóberendezés használhatatlan, állomástávolságú közlekedés. Milyen pluszkezelést igényel a FLIRT?

11.	Mi az a fázishatár menekülés funkció?

12.	Mikor lehet bekapcsolni a fázishatár menekülés üzemmódot?

13.	Mi történik Parkoló helyzetben levő motorkocsival felsővezeték feszültség kima-radáskor?

14.	Ismertesse a motorkocsi kiüzemelésének menetét!

- Függelék 418H, 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) dízelmozdony típuscsalád

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A hatósági vizsga szóbeli és gyakorlati részből áll. A gyakorlati vizsga csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A szóbeli vizsga időtartama: 10 perc

Szóbeli vizsgarészt 4 kérdésből kell összeállítani. A 4 kérdést a képzési programban található vizsgakérdésekből kell összeállítani a következő elosztásban:

•	1 kérdés a Berendezések elhelyezkedése a járművön témakörből,

•	1 kérdés a Berendezések kezelése témakörből,

•	1 kérdés a Vezetési és működtetési sajátosságok témakörből,

•	1 kérdés a Vezetéstechnikai ismeretek témakörből.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

- Hagyományos kifejtős válaszadások.

A gyakorlati vizsga időtartama: 10 perc

•	1 feladat mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladatvégrehajtás.

A „MEGFELELT” minősítésű vizsgára vonatkozó követelmények

A vizsga követelményeinek nem felel meg az a vizsgázó, aki szóbeli vizsgán adott válaszok több mint 25%-ára „nem felelt meg” minősítést kap vagy a gyakorlati vizsgája sikertelen.

A vizsga akkor megfelelt, ha a hallgató a szóbeli és gyakorlati vizsga során képes:

  - a vontatójárművön/munkagépen elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismerje az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, ezek szerepét,

  - a jármű kezelőszerveit azonosítani, ismerje a helyes kezelés előírásait, szabályait,

  - alkalmazni az üzemeltetés szabályait normál és különleges üzemállapotban is,

  - a jelentkező hibákat azonosítani és lehetőség szerint elhárítani,

  - alkalmazni a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

  - végrehajtani a jármű műszaki átvizsgálását,

  - a járművet szakszerűen üzemeltetni,

  - a jelentkező hibák azonosítására, felderítésére, elhárítására,

  - dönteni a jármű tovább üzemeltethetőségéről és az esetleges korlátozásokról,

  - az értekező berendezéseket előírás szerint kezelni.

  - elvégezni a jármű műszaki átvizsgálását,

  - a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni,

  - a járművet károsodásmentesen megindítani, vezetni és megállítani,

  - szakszerűen és a szabályok betartásával kezelni a kommunikációs eszközöket,

  - a hibák és rendellenességek feltárására, azonosítására, javítására,

  - hiba esetén szakszerűen és felelősen dönteni az üzemben tartás feltételeiről.

TUDÁSANYAG

1.	Berendezések elhelyezkedése a járművön

1.1.	A mozdony alváza, a szekrényváz felépítése

1.1.1.	A főkeret ismertetése, a mozdonyszekrény kialakítása

1.1.2.	A géptér felépítése, belső elrendezése

1.1.3.	A főbb egységek általános elhelyezkedése

1.1.4.	Vonó- és ütközőkészülékek kialakítása

1.2.	A futó és hordmű

1.2.1.	A forgóvázkeret felépítése,

1.2.2.	A kerékpárok bekötése

1.2.3.	A tengelyhajtóművek kialakításai, elhelyezkedése, bekötése

1.2.4.	Hordmű, rugózásuk fajtái

1.2.5.	A forgóvázkeret és a főkeret kapcsolata

1.3.	A motornyomaték és a vonóerő átadása, súlyerő átadása

1.3.1.	A motornyomaték átadása, a hajtásrendszer elemei

1.3.2.	A vonóerő átadása a kerékpártól a forgóvázkereten keresztül a moz-dony főkeretére

1.3.3.	Súlyerő átadás elemei, lengéscsillapítás

1.4.	A mozdonyba épített dízelmotor, valamint annak hűtővíz-, kenőolaj és tüzelőanyag rendszere.

1.4.1.	A mozdony CAT 3512 B HD SC típusú dízelmotorjának általános fel-építése

1.4.1.1.	A mozdony 12PA4-185 típusú dízelmotorjának általános felépítése

1.4.2.	A mozdony zárt hűtővízrendszerének felépítése

1.4.3.	A mozdony dízelmotorjának kenőolaj rendszere

1.4.4.	A dízelmotor fordulatszám szabályozása

1.4.5.	A dízelmotor tüzelőanyag-rendszere és annak elemei

1.4.6.	A dízelmotor befecskendezőszivattyú – porlasztó egysége

1.4.7.	Dízelmotor feltöltése

1.5.	A mozdony erőátviteli rendszere

1.5.1.	A mozdony hajtásrendszerének ismertetése

1.5.2.	A mozdony hidrodinamikus hajtóművének működése, felépítése

1.5.3.	Az irányváltó berendezés szerepe, működése

1.5.4.	A hidraulikus hajtómű kényszerüzeme

1.5.5.	A mozdony irányváltójának kézi működtetése, erőátviteli lánc meg-szakítási módja

1.5.6.	A tengelyhajtómű, felépítése, működése

1.6.	A mozdony segédüzemi berendezései

1.6.1.	Fűtési és segédüzemi generátor felépítése és paraméterei

1.6.2.	Hűtőventillátorok és légsűrítő hajtása

1.6.3.	Segédüzemi levegőellátás

1.6.4.	Segédüzemi áramellátás,

1.6.5.	Fűtési főáramkör és energiaellátás, vonatfűtési feszültségek

1.6.6.	A mozdony akkumulátor körei és azok töltése

1.6.7.	A segédüzemi áramfejlesztő gépcsoport

1.6.8.	A Webasto Thermo 350 típusú fűtőkészülék

1.7.	A mozdony sűrített levegős hálózata

1.7.1.	A sűrített levegős rendszer ellátása

1.7.2.	VV450/150 légsűrítő

1.7.3.	Sűrített levegős berendezések

1.7.4.	Kiiktatási lehetőségek, és levegős váltók a levegős rendszerekben

1.8.	A mozdony mechanikus és légfékrendszere

1.8.1.	A mozdony mechanikus fékjének elemei

1.8.2.	Fékhenger löket és mechanikus fék ellenőrzése, állítási lehetőségek

1.8.3.	Lehetséges fékhengernyomások és fékhenger feltöltési idők

1.8.4.	A mozdony kiegészítő fékje, a rendszer elemei

1.8.5.	A mozdony átmenő fékje, a rendszer elemei

1.8.6.	A fékpanel és az azon található alkatrészek

1.8.7.	A mozdony kézifék szerkezete és hatásmechanizmusa.

1.8.8.	A mozdony levegős tartályainak elhelyezkedése, térfogata, nyomása

1.8.9.	A mozdony önműködő és kiegészítő fékjének működése, és a rend-szer elemei 418 150 pályaszámig

1.8.10.	A mozdony önműködő és kiegészítő fékjének működése, és a rend-szer elemei 418 151 pályaszámtól

2.	Berendezések kezelése

2.1.	A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelme-zésük

2.1.1.	A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

2.1.2.	A vezetőfülkében található különféle kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezésének bemutatása

2.1.3.	A menetszabályzásra és irányváltásra használatos kezelőszervek

2.1.4.	A fékezőszelepek, és kezelésük

2.1.5.	A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

2.1.6.	Fűtési feszültség átkapcsolása

2.1.7.	Segédüzemi aggregátor működtetése

2.2.	Közlekedésbiztonsági berendezések

2.2.1.	EÉVB működése, kiiktatása

2.2.2.	A mozdony hangjelző berendezései

2.2.3.	A mozdony fényjelző berendezések

2.2.4.	A homokoló berendezés

2.2.5.	A mozdony sebességmérője és a sebesség alapjel beállító

2.3.	A mozdony vezérlése, szabályozása

2.3.1.	A LoControl-DE/M41 típusú mozdonyvezérlő

2.3.2.	Az önálló vezérlővel ellátott szerkezeti egységek vezérlői

2.3.3.	A mozdonyvezérlő bemeneti jelei

2.3.4.	A mozdonyvezérlő feladatai

2.3.5.	Hajtóművezérlés

2.3.6.	Menetirányváltás vezérlése

2.4.	A mozdony védelmi berendezései, azok kezelése, kiiktatása

2.4.1.	Érintőképernyőn megjelenő lehetséges hibák, hibafajták

2.4.2.	Érintőképernyőről leolvasható adatok, paraméterek

2.5.	A mozdony fékberendezésének kezelése

2.5.1.	Önműködő fék működtetése, PBL3-98 fékezőszelep állásai

2.5.2.	Kiegészítő fék működtetése, DBV fékezőszelep állásai

2.5.3.	Kézifék működtetése

2.5.3.	A fékrendszer és az EVM 120 kapcsolata

3.	Vezetési és működtetési sajátosságok

3.1.	A mozdony főbb adatai, jellemzői

3.1.1.	Tengelynyomás

3.1.2.	Maximális indító vonóerő és fékerő

3.1.3.	Legnagyobb megengedett sebesség

3.2.	A dízelmotor indítási és üzemi meghibásodásai

3.2.1.	Teendők, ha a dízelmotor vagy az indítómotor nem indul

3.2.2.	Teendők, ha a dízelmotor fordulata nem, vagy csak adott fordulatig nő

3.2.3.	Teendők, ha a dízelmotor fordulata alapjáratra áll vissza

3.2.4.	Teendők, ha füstölés, rendellenes zaj, túlmelegedés észlelhető

3.3.	A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

3.3.1.	Teendők, ha a hűtőventillátorok nem üzemelnek

3.3.2.	Teendők, ha a légsűrítő nem üzemel

3.3.3.	Teendők, ha nincs akkumulátortöltés

3.3.4.	Teendők, ha a vonatfűtés nem üzemel, vagy bekapcsolásakor egyéb hibajelenség jelentkezik

3.4.	A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai

3.4.1.	Vezérlési kismegszakítók, automaták, olvadóbiztosítékok elhelyezkedése

3.5.	A fékrendszer jellemző meghibásodásai

3.5.1.	Teendők, ha a főlégtartály nyomása túl kicsi, vagy túl nagy

3.5.2.	Teendők, ha a légsűrítő meghibásodik

3.5.3.	Teendők, ha lassú a fővezeték nyomáscsökkenés, vagy nincs fékhatás

3.6.	Hidraulikus hajtómű, irányváltó és tengelyhajtómű

3.6.1.	Teendők, ha menetszabályzó fokozatban a jármű nem indul

3.6.2.	Teendők, ha a hajtómű nem kapcsol át, vagy hamar ill. későn kapcsol

3.6.3.	Teendők, ha az irányváltó nem kapcsol át

4.	Vezetéstechnikai ismeretek

4.1.	Teendők, ellenőrzések a mozdony üzembe helyezése előtt és közben

4.2.	A dízelmotor indítása

4.3.	Teendők a dízelmotor indítása után

4.4.	A menet megkezdése előtti teendők

4.5.	A jármű megindítása

4.6.	Menetszabályozás

4.7.	Menetirányváltás

4.8.	A vezetőfülke üzembe helyezése, vezetőállás csere

4.9.	Üzemen kívül helyezés

4.10.	Villamos vonatfűtés üzeme

4.11.	A mozdony kiüzemelésének menete

4.12.	A mozdony előfogatolása

4.13.	Irányváltás kézi erővel

4.14.	Éberségi és fékberendezés kiiktatása

4.15.	Mozdony hidegen vontatása előtti teendők

Vezetési gyakorlat témakörei

24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat.

Egy típus alváltozatra szerzendő képesítés (típusismereti alapvizsga) esetén a felügyelet alatti vezetési gyakorlat összes óraszáma: 24 óra,

Két típus alváltozatra szerzendő képesítés (típusismereti alapvizsga) esetén a felügyelet alatti vezetési gyakorlat óraszáma alváltozatonként: 18 óra.

5.	Modulzáró ellenőrző és egyben vizsgakérdések/témakörök

5.1.	418H

5.1.1. Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony alvázának felépítését és szerelvényeit!

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony szekrényének felépítését és szerelvényeit!

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony forgóvázát, a kialakítás változatait!

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony kerékpár vezetését és rugózását!

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony kerékpárjainak szerelvényeit, a nyomatéktám kialakítását!

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdonyon a vonó- és fékezőerő átadásának út-ját!

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdonyon a súlyerő átadásának útját!

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony 12PA4-185 típusú dízelmotorjának álta-lános felépítését!

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony zárt hűtővízrendszerének felépítését, szerepét!

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony dízelmotorjának kenőolaj-rendszerét!

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony dízelmotor tüzelőanyag-rendszerét, elemeit!

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony dízelmotorjának befecskendezőszivattyú – porlasztó egységét!

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony hajtásrendszerét!

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony hidrodinamikus hajtóművét!

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony irányváltójának felépítését!

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony irányváltásakor a végállás kialakulásá-nak folyamatát, annak elősegítési módját!

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony tengelyhajtóműveit!

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony hűtőventillátor és légsűrítő hajtását!

- Mikor nyitnak a termosztátok a meleg- ill. hideg vízkörben és vízkörönként hány hűtőelem található?

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony fűtési és segédüzemi generátorát!

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony vezetőasztalán a menet és fékszabály-zásra használatos kezelőszerveket!

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony villamos készülékei levegőellátását!

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdonyon a segédüzemi, vezérlési, vonatfűtési villamosenergia-ellátás egységeit!

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony akkumulátorait, azok töltését!

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony kézifék szerkezetét és hatásmechaniz-musát!

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony mechanikus fékjének elemeit!

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony fékhengernyomás értékét és a fékhen-ger feltöltés és ürítés idejét a vonatnemváltó különböző állásaiban!

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony kiegészítő fékjét és annak állásait!

- Ismertesse a 418-3H sorozatú mozdony kiegészítő fékjét és annak állásait!

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony önműködő fékjét és annak állásait!

- Ismertesse a 418-3H sorozatú mozdony önműködő fékjét és annak állásait!

- Sorolja fel és röviden ismertesse a 418H, sorozatú mozdony féktábláján talál-ható berendezéseket!

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony vezérlő áramköri változásait, az elektro-nikus járművezérlést!

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony vezérlő áramkörének főbb jellemzőit.

5.1.2. Berendezések kezelése

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony egyesített éberségi és vonatbefolyásoló berendezését, valamint a vonatbefolyásoló és a fékrendszer kapcsolatát!

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony jelzőlámpáit, hangjelző berendezéseit!

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony világítási berendezéseit!

- Mi a teendő a 418H, sorozatú mozdonyon az egyesített éberségi és vonatbefo-lyásoló berendezések működési zavarakor?

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony hidraulikus erőátvitel, az irányváltó ve-zérlését!

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony villamos vonatfűtésének fajtáit!

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony villamos vonatfűtésének fajtáit!

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony fékhenger löket értékeit és állításának folyamatát!

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony mechanikus fékjének ellenőrzését a járművezető által!

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony fékberendezésének kezelését és annak hatásait a mozdony „hideg" vontatása során!

- Sorolja fel a 418H, sorozatú mozdonyok levegős állványán található és a moz-donyvezető által üzemszerűen, illetve hiba esetén kezelendő levegős váltókat!

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony segédüzemi aggregátját!

5.1.3. Vezetési és működtetési sajátosságok

- Ismertesse a 418H sorozatú mozdony vezetőasztalán található kapcsolók funkcióit, kezelésük szabályait!

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony villamos vonatfűtésének átkapcsolási módját!

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony gépterében található kapcsolók, váltók funkcióit, kezelésüket, és – ha van – reteszeléseiket!

- Hol található a 418H, sorozatú mozdonyon a fűtési reteszkulcs és ismertesse szerepét!

- Holt találhatók a 418H sorozatú mozdonyon vészleállító kapcsolók, ill. nyomó-gombok?

- Holt találhatók a 418H, sorozatú mozdonyon a dízelmotort üzemszerűen leállító nyomógombok?

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony segédüzemi áramfejlesztő gépcsoportjának beüzemelési folyamatát!

5.1.4. Vezetéstechnikai ismeretek

- Hogyan történik a 418H, sorozatú mozdony hidegen vontatásra történő előkészítése?

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony teljes üzemen kívül helyezésének és le-zárásának menetét!

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdony irányváltójának kézi működtetését, az erőátviteli lánc megszakítás módját!

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdonyon a vezetőfülkében található nyomásmérők szerepét!

- Mikor lehet ismét vontatni akkor, ha sebesség túllépésekor a vonóerő kifejtés megszűnik?

- Kell –e kezelni az irányváltót a hidegen továbbított 418H,) sorozatú mozdonynál?

- Milyen vezetési technikát érdemes használni a 418H, sorozatú mozdonnyal történő minél gazdaságosabb hatásfokú vonattovábbításhoz?

- Ismertesse a 418H, sorozatú mozdonyon vezetőállás cseréjének folyamatát és a vezetőasztal beüzemelését!

5.2	418-3H (CAT) 418-3H (MTU)

5.2.1. Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdony alvázának felépí-tését és szerelvényeit!

- Ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdony szekrényének felépítését és szerelvényeit!

- Ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdony forgóvázát, a ki-alakítás változatait!

- Ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdony kerékpár vezeté-sét és rugózását!

- Ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdony kerékpárjainak szerelvényeit, a nyomatéktám kialakítását!

- Ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdonyon a vonó- és fé-kezőerő átadásának útját!

- Ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdonyon a súlyerő át-adásának útját!

- Ismertesse a 418-3H (CAT), sorozatú mozdony CAT 3512 BHD SC típusú dí-zelmotorjának általános felépítését!

- Ismertesse a 418-3H (MTU), sorozatú mozdony MTU 16V 4000 R40  típusú dí-zelmotorjának általános felépítését!

- Ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdony zárt hűtővízrend-szerének felépítését, szerepét!

- Ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdony dízelmotorjának kenőolaj-rendszerét!

- Ismertesse a 418-3H (CAT) sorozatú mozdony dízelmotor tüzelőanyag-rendszerét, elemeit!

- Ismertesse a 418-3H (MTU) sorozatú mozdony dízelmotor tüzelőanyag-rendszerét, elemeit!

- Ismertesse a 418-3H (CAT) sorozatú mozdony dízelmotorjának befecskende-zőszivattyú – porlasztó egységét!

- Ismertesse a 418-3H (MTU) sorozatú mozdony dízelmotorjának befecskende-zőszivattyú – porlasztó egységét!

- Ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdony hajtásrendszerét!

- Ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdony hidrodinamikus hajtóművét!

- Ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdony irányváltójának felépítését!

- Ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdony irányváltásakor a végállás kialakulásának folyamatát, annak elősegítési módját!

- Ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdony tengelyhajtóműveit!

- Ismertesse a 418-3H (MTU) sorozatú mozdony hűtőventillátor és légsűrítő hajtását!

- Ismertesse a 418-3H (CAT) sorozatú mozdony hűtőventillátor és légsűrítő hajtását!

- Mikor nyitnak a termosztátok a meleg- ill. hideg vízkörben és vízkörönként hány hűtőelem található?

- Ismertesse a 418-3H (MTU) sorozatú mozdony fűtési és segédüzemi generátorát!

- Ismertesse a 418-3H (CAT) sorozatú mozdony fűtési és segédüzemi generátorát!

- Ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdony vezetőasztalán a menet és fékszabályzásra használatos kezelőszerveket!

- Ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdony villamos készülékei levegőellátását!

- Ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdonyon a segédüzemi, vezérlési, vonatfűtési villamosenergia-ellátás egységeit!

- Ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdony akkumulátorait, azok töltését!

- Ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdony kézifék szerkezetét és hatásmechanizmusát!

- Ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdony mechanikus fékjének elemeit!

- Ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdony fékhengernyomás értékét és a fékhenger feltöltés és ürítés idejét a vonatnemváltó különböző állásaiban!

- Ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdony kiegészítő fékjét és annak állásait!

- Ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdony önműködő fékjét és annak állásait!

- Sorolja fel és röviden ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú moz-dony féktábláján található berendezéseket!

- Ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdony vezérlő áramköri változásait, az elektronikus járművezérlést!

- Ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdony vezérlő áramkörének főbb jellemzőit.

5.2.2. Berendezések kezelése

- Ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdony egyesített éber-ségi és vonatbefolyásoló berendezését, valamint a vonatbefolyásoló és a fék-rendszer kapcsolatát!

- Ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdony jelzőlámpáit, hangjelző berendezéseit!

- Ismertesse a  418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdony világítási beren-dezéseit!

- Mi a teendő a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdonyon az egyesített éberségi és vonatbefolyásoló berendezések működési zavarakor?

- Ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdony hidraulikus erő-átvitel, az irányváltó vezérlését!

- Ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdony villamos vonatfű-tésének fajtáit!

- Ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU)  sorozatú mozdony villamos vonat-fűtésének fajtáit!

- Ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdony fékhenger löket értékeit és állításának folyamatát!

- Ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdony mechanikus fék-jének ellenőrzését a járművezető által!

- Ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdony fékberendezé-sének kezelését és annak hatásait a mozdony „hideg" vontatása során!

- Sorolja fel a, 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdonyok levegős állvá-nyán található és a mozdonyvezető által üzemszerűen, illetve hiba esetén ke-zelendő levegős váltókat!

- Ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdony segédüzemi agg-regátját!

- Mi az eljárás ha az érintőképernyős kijelzőn sárga ill. vörös színű hibajelzés je-lenik meg, mi köztük a különbség!

5.2.3. Vezetési és működtetési sajátosságok

- Ismertesse a 418-3H (CAT) 418-3H (MTU) sorozatú mozdony vezetőasztalán található kapcsolók funkcióit, kezelésük szabályait!

- Ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdony villamos vonatfű-tésének átkapcsolási módját!

- Ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdony gépterében található kapcsolók, váltók funkcióit, kezelésüket, és – ha van – reteszeléseiket!

- Hol található a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdonyon a fűtési re-teszkulcs és ismertesse szerepét!

- Holt találhatók a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdonyon vészleállító kapcsolók, ill. nyomógombok?

- Holt találhatók a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdonyon a dízelmotort üzemszerűen leállító nyomógombok?

- Ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdony segédüzemi áramfejlesztő gépcsoportjának beüzemelési folyamatát!

5.2.4. Vezetéstechnikai ismeretek

- Hogyan történik a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdony hidegen vontatásra történő előkészítése?

- Ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdony teljes üzemen kí-vül helyezésének és lezárásának menetét!

- Ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdony irányváltójának kézi működtetését, az erőátviteli lánc megszakítás módját!

- Ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdonyon a vezetőfülkében található nyomásmérők szerepét!

- Mikor lehet ismét vontatni akkor, ha sebesség túllépésekor a vonóerő kifejtés megszűnik?

- Kell –e kezelni az irányváltót a hidegen továbbított 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdonynál?

- Milyen vezetési technikát érdemes használni a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdonnyal történő minél gazdaságosabb hatásfokú vonattovábbí-táshoz?

- Ismertesse a 418-3H (CAT), 418-3H (MTU) sorozatú mozdonyon vezetőállás cseréjének folyamatát és a vezetőasztal beüzemelését!

- Milyen fajta jelzések lehetségesek a diagnosztikai képernyőn a 418-3H (CAT) 418-3H (MTU) sorozatú mozdony üzemszerű és nem üzemszerű állapotában?

- Ismertesse a 418-3H (CAT) 418-3H (MTU) sorozatú mozdonyon, mely hibák nem törölhetők a diagnosztikai képernyő kezelésével!

- Függelék A 430H, 431H, 432H és 8005H, 433H sorozatú mozdony és 8055H sorozatú vezérlőkocsi típuscsalád

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A hatósági vizsga szóbeli és gyakorlati részből áll. A gyakorlati vizsga csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A szóbeli vizsga időtartama: 10 perc

Szóbeli vizsgarészt 4 kérdésből kell összeállítani. A 4 kérdést a képzési programban található vizsgakérdésekből kell összeállítani a következő elosztásban:

•	1 kérdés a Berendezések elhelyezkedése a járművön témakörből,

•	1 kérdés a Berendezések kezelése témakörből,

•	1 kérdés a Vezetési és működtetési sajátosságok témakörből,

•	1 kérdés a Vezetéstechnikai ismeretek témakörből.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

- Hagyományos kifejtős válaszadások.

A gyakorlati vizsga időtartama: 10 perc

•	1 feladat mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladatvégrehajtás.

A „MEGFELELT” minősítésű vizsgára vonatkozó követelmények

A vizsga követelményeinek nem felel meg az a vizsgázó, aki szóbeli vizsgán adott válaszok több mint 25%-ára „nem felelt meg” minősítést kap vagy a gyakorlati vizsgája sikertelen.

A vizsga akkor megfelelt, ha a hallgató a szóbeli és gyakorlati vizsga során képes:

  - a vontatójárművön/munkagépen elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismerje az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, ezek szerepét,

  - a jármű kezelőszerveit azonosítani, ismerje a helyes kezelés előírásait, szabályait,

  - alkalmazni az üzemeltetés szabályait normál és különleges üzemállapotban is,

  - a jelentkező hibákat azonosítani és lehetőség szerint elhárítani,

  - alkalmazni a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

  - végrehajtani a jármű műszaki átvizsgálását,

  - a járművet szakszerűen üzemeltetni,

  - a jelentkező hibák azonosítására, felderítésére, elhárítására,

  - dönteni a jármű tovább üzemeltethetőségéről és az esetleges korlátozásokról,

  - az értekező berendezéseket előírás szerint kezelni.

  - elvégezni a jármű műszaki átvizsgálását,

  - a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni,

  - a járművet károsodásmentesen megindítani, vezetni és megállítani,

  - szakszerűen és a szabályok betartásával kezelni a kommunikációs eszközöket,

  - a hibák és rendellenességek feltárására, azonosítására, javítására,

  - hiba esetén szakszerűen és felelősen dönteni az üzemben tartás feltételeiről.

TUDÁSANYAG

1. 	430H és 431H

1.1.	Berendezések elhelyezkedése a járművön

1.1. A mozdony alváza, a szekrényváz felépítése

1.1.1. A főkeret ismertetése, a mozdonyszekrény kialakítása

1.1.2. A géptér felépítése, belső elrendezése

1.1.3. A főbb egységek általános elhelyezkedése

1.2. A futó- és hordmű

1.2.1. A forgóváz-keret felépítése, a tengelyágy kialakítása

1.2.2. A mozdony főkeretének felfüggesztése, rugózás, lengéscsillapítás

1.2.3. A kerékpárok bekötése

1.2.4. A vontatómotorok elhelyezése, rögzítése

1.3. A motornyomaték és a vonóerő átadása

1.3.1. A motornyomaték átadása, a hajtásrendszer elemei

1.3.2. A vonóerő átadása a kerékpártól a forgóvázkereten keresztül a mozdony főkeretére

1.4. Tetőberendezések

1.4.1. Az áramszedők, tetővezeték

1.4.2. A főmegszakító, földelőkapcsoló

1.4.3. Primer bevezetők

1.4.4. Légkürtök

1.5. A mozdony főáramköre

1.5.1. A főtranszformátor felépítése, tekercsei

1.5.2. A fokozatkapcsoló szerepe, működése

1.5.3. A teljesítménykontaktorok és az átkapcsoló ellenállás feladata

1.5.4. A villamos berendezések hűtése

1.5.5. A jármű védelmi és jelzési áramkörei

1.5.6. A vontatómotorok söntölése, söntellenállások

1.5.7. A vezetőfülke fűtése

1.5.8. A mozdony villamos vonatfűtési berendezései

1.6. A mozdony segédüzemi berendezései

1.6.1. A szellőző és légsűrítő motorok jellemző adatai és szabályozásuk

1.6.2. A légmotor

1.6.3. A mozdony világítási áramkörei

1.6.4. Az akkumulátor, akkumulátortöltő és kezelése

1.7. A mozdony sűrített levegős hálózata

1.7.1. A sűrített levegő termelése és tárolása

1.7.2. Nyomáskapcsolók, azok beállítási értékei

1.7.3. A mozdony egyéb pneumatikus berendezései

1.7.4. Az áramszedő, a főmegszakító, a villamos készülékek levegőellátása

1.8. A mozdony légfékrendszere

1.8.1. A mozdony pneumatikus fékalkatrészeinek típusai

1.8.2. Az egyes fékalkatrészek elhelyezése a mozdonyon

1.8.3. A megvalósítható fékhengernyomások értékei

1.9. A mozdony mechanikus fékszerkezetei

1.9.1. A fékhengerek

1.9.2. Fékrudazati elemek

1.9.3. A kézifék

1.10. A mozdony vezérlőkocsija

1.10.1. A vezérlőkocsi kialakítása

1.2.	Berendezések kezelése

2.1. A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük

2.1.1. A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

2.1.2. A vezetőfülkében található különféle kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezésének bemutatása

2.1.3. A menetszabályozó és pozícióinak, reteszeléseinek ismertetése

2.1.4. Söntölés

2.1.5. A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

2.1.6. A vezérlőkocsi kezelőszervei

2.2. Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések

2.2.1. A hibajelző lámpák jelzéseinek értelmezése

2.2.2. Túlfeszültségvédelmek

2.2.3. Túláramvédelmek

2.2.4. Zárlatvédelmek

2.2.5. Perdülésvédelem

2.2.6. Tűzoltókészülékek elhelyezése

2.3. Közlekedésbiztonsági berendezések

2.3.1. Sebességmérő berendezés

2.3.2. Az alkalmazott éberségi és vonatbefolyásoló berendezések

2.3.4. Kürtök

2.3.5. Jelzőlámpák, világítási berendezések

2.3.6. A világítási automaták, fénytompítás

2.4. A mozdony vezérlése, szabályozása

2.4.1. A vezérelt és a szabályozott áramkörök

2.4.2. A mozdony feszültség alá helyezésének és feszültségmentesítésének folyamata

2.4.3. A mozdony földelése

2.4.4. A segédüzemi berendezések vezérlése

2.4.5. A vezérlőkocsiból történő vezérlés

2.5. A mozdony fékberendezésének kezelése

2.5.1. A fékezési jellemzők és a légfékrendszer ismertetése, figyelemmel a pá-lyaszám-csoportok különbségeire

2.5.2. A vezérlőkocsi fékrendszere

2.5.3. A légfékberendezések kezelése

2.5.4. A különböző szervek kezelése, víztelenítés

1.3.	Vezetési és működtetési sajátosságok

3.1. A mozdony főbb adatai, jellemzői

3.1.1. A mozdony általános leírása, főbb adatai, lehetséges vasúti feladatai

3.1.2. A mozdonysorozattal kapcsolatban szerzett üzemi tapasztalatok vázlatos összefoglalása

3.2. A főáramkör jellemző meghibásodásai

3.2.1. A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

3.2.2. A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

3.3. A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

3.3.1. A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

3.3.2. A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

3.4. A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai

3.4.1. A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

3.4.2. A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

3.5. A fékrendszer jellemző meghibásodásai

3.5.1. A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

3.5.2. A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

1.4.	Vezetéstechnikai ismeretek

4.1. Üzembe helyezés, üzemeltetés, vonattovábbítás

4.1.1. Teendők, ellenőrzések a mozdony üzembe helyezése előtt és közben

4.1.2. A feszültség alá helyezés előtti teendők

4.1.3. A feszültség alá helyezés folyamata

4.1.4. A menet megkezdése előtti teendők

4.1.5. A jármű megindítása

4.1.6. Menetszabályozás

4.1.7. Áthaladás fázishatár alatt

4.1.8. A vezetőfülke üzembe helyezése, vezetőállás-csere

4.1.9. Üzemen kívül helyezés

4.1.10. A jármű vontatása, előfogatolása

4.1.11. A vezérlőkocsi vezetéstechnikája

- 432H és 8005H

2.1.	Berendezések elhelyezkedése a járművön

1.1.	A mozdony alváza, a szekrényváz felépítése

1.1.1.	A főkeret ismertetése, a mozdonyszekrény kialakítása

1.1.2.	A géptér felépítése, belső elrendezése

1.1.3.	A főbb egységek általános elhelyezkedése

1.2.	A futó és hordmű

1.2.1.	A forgóvázkeret felépítése, a tengelyágy kialakításai

1.2.2.	A mozdonyszekrény felfüggesztése

1.2.3.	A kerékpárok bekötése

1.2.4.	A vontatómotor elhelyezkedése, rögzítése

1.3.	A mozdony nyomaték és a vonóerő átadása

1.3.1.	A motornyomaték átadása, a hajtásrendszer elemei

1.3.2.	A vonóerő átadása a kerékpártól a forgóvázkereten keresztül a mozdony főkeretére

1.4.	Mozdony tetőberendezések

1.4.1.	Alkalmazott áramszedők típusai, azok kialakítása

1.4.2.	Tetővezeték és selejtező lapok

1.4.3.	Alkalmazott főmegszakítók típusai

1.4.4	Túlfeszültség levezetők

1.4.5. Földelő kapcsoló

1.4.6. Primer feszültségváltó

1.4.7. Átvezető áramváltó

1.5.	A mozdony főáramköre

1.5.1.	Főtranszformátor

1.5.3.	Fokozatkapcsoló

1.5.4.	Egyenirányító

1.5.5. Motorkontaktorok, irányváltók

1.5.5.	Simító-fojtótekercs

1.5.6.	Vontatómotor

1.6.	A mozdony segédüzemi berendezései

1.6.1.	Váltakozó árammal táplált segédüzemi berendezések

1.6.1.1.  Simító-fojtótekercs szellőző

1.6.1.2.  Transzformátor olajkeringető szivattyú

1.6.1.3.  Akkumulátortöltő

1.6.2.	Segédüzemi egyenirányító

1.6.3.	   Egyenárammal táplált segédüzemi berendezések

1.6.3.1.  Transzformátorolaj-hűtő szellőző

1.6.3.2.  Vontatómotor szellőzők

1.6.3.3.  Légsűrítő

1.6.3.4.  Segédlégsűrítő

1.6.4.  Hűtő

1.6.5.	Vezetőfülke léghűtő berendezés

1.7.	A mozdony sűrített levegős hálózata

1.7.1.	Légsűrítő

1.7.2.	Olajleválasztó

1.7.3.	Légtartályok

1.7.4.	Alkoholporlasztó

1.7.5.	Főlégtartály vezeték

1.7.6.	Fővezeték

1.7.7.	Fékezőszelepek

1.7.8.	Kormányszelep

1.7.9.	Vonatnem-váltó

1.7.10. Nyomásmódosítók

1.7.11. AR 12 centrifugál szabályozó

1.7.12. Hidegmeneti váltó

1.7.13. Segédlégsűrítő

1.7.14. Nyomásmérő műszerek, biztonsági szelepek

1.7.15. Visszacsapó-, kettős visszacsapó szelepek

1.7.16. Légszűrők, cseppgyűjtők

1.7.17. Kiiktató-, lecsapoló váltók

1.7.18. Elzáró váltók, tömlőkapcsolatok

1.7.19. Légkürtök, légsípok

1.8.	A mozdony légfékrendszere

1.8.1.	Önműködő légfékberendezés ismertetése

1.8.2.	Kiegészítő légfékberendezés ismertetése

1.8.3.	Kézi fékberendezés ismertetése

1.9.	A mozdony mechanikus fékszerkezetei

1.9.1.	Fékhengerek

1.9.2.	Fékrudazat

1.9.3.	Kézifék

1.10.	A vezérlőkocsi alváza, a szekrényváz felépítése

1.10.1.	A főkeret ismertetése, a vezérlőkocsi-szekrényének kialakítása

1.10.2.	A vezérlőkocsi belső felépítése

1.10.3.	A főbb egységek általános elhelyezkedése

1.11.	A vezérlőkocsi futó és hordmű

1.11.1.	A forgóváz felépítése

1.11.2.	A forgóváz bekötése azon elhelyezett berendezések

1.11.3. 	A fékerő átadása

1.12.	Vezérlőkocsi tetőberendezések

1.13.	A 8005 sor. vezérlőkocsi berendezései

1.13.1. 	A vezérlőkocsi akkumulátor töltése és világítási berendezései

1.13.2. 	Vonatfűtés üzemeltetése vezérlőkocsis üzemben

1.13.3. 	Áramszedő, főmegszakító, légsűrítő, vontatómotor szellőző működteté-se vezérlőkocsiról

1.13.4.	Irányváltás és fokozatkapcsoló vezérlés

1.13.5.	Homlokvilágítás

1.13.6	Tükrök, kürtök, ablaktörlők

1.13.7. 	Vezetőállás fűtés

1.13.8.	IFE ajtók

1.14.	A 8005 sor. vezérlőkocsi sűrített levegős hálózata

1.14.1.  Kezelőszervek és mérőműszerek elhelyezése

1.14.2.  A vezérlőkocsi sűrített levegős készülékei

1.15.	A 8005 sor. vezérlőkocsi légfékrendszere

1.15.1.   Vezérlőkocsin elhelyezett légfékberendezések

1.15.2.   Levegős tartályok

1.15.3.   D2/D20-as fékezőszelep

1.15.4.	PBA fékezőszelep

1.15.5.	kiegészítő fék a 8005 sor. vezérlőkocsihoz

1.16.	A 8005 sor. vezérlőkocsi mechanikus fékszerkezetei

1.16.1.   Mechanikus fék ismertetése, kapcsolódása a légfékberendezéshez

1.17.  A három gyártási sorozat egyedi jellegzetességei

1.17.1. 400-405

1.17.2. 406-418

1.17.3. 419-455

2.2.	Berendezések kezelése

2.1.	A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük

2.1.1.	A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

2.1.2.	A vezetőfülkében található különféle kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezésének bemutatása

2.1.3.	A menetszabályzó és pozícióinak, reteszelésének ismertetése

2.1.4.	A mozdony fékberendezésének kezelése

2.1.5.	A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

2.2.	Védelmi, jelző, ellenőrző berendezések

2.2.1.	Feszültségvédelmek

2.2.1.1   Túlfeszültségvédelmek

2.2.1.2.  Null-feszültségvédelem

2.2.1.3.  Primer túlfeszültség védelem

2.2.1.4.  Motorfeszültség-korlátozó

2.2.1.5.  Segédüzemi feszültség ellenőrzés

2.2.1.6.  Fűtési feszültség ellenőrzés

2.2.2.	Főüzemi egyenirányítók belső zárlatvédelem

2.2.3.	Túláramvédelmek

2.2.3.1.  Primer-, földzárlat-, és fűtési túláramvédelmek

2.2.3.2.  Differenciál védelem

2.2.3.3.  Vontatómotor köri túláramvédelem

2.2.4.	Főüzemi egyenirányítók külső zárlatvédelem

2.2.5.	Szekunderköri földzárlatvédelem

2.2.6.  Segédüzemi gépek védelme

2.2.7.   Akkumulátorköri védelmek

2.2.8. Perdülésvédelem

2.2.9. Vészkapcsoló

2.2.10. Bucholz gázrelé II. fokozat

2.2.11. Fokozatkapcsoló túlnyomás védelem

2.2.12. Kontakthőmérő (MESKO)

2.2.13. DFJ-1 központi kijelző

2.2.14. DVJ-2 vezetőállásjelző

2.2.15. Bucholz gázrelé I. fokozat

2.2.16. TEL 1000 sebességmérő hibajelző lámpa

2.2.17. Villamos műszerek

2.2.18. Pneumatikus műszerek

2.2.19. Ajtónyitás engedélyező gombok

2.2.20. Szignalizátor

2.2.21. Olajszint mutatók

2.3.	Közlekedésbiztonsági berendezések

2.3.1.  Éberségi- és vonatbefolyásoló berendezés

2.3.2.  Sebességmérő- és menetregisztráló berendezés

2.3.3.	Fényjelző berendezések

2.3.4.	Hangjelző berendezések

2.3.5.	Ablaktörlő és ablak páramentesítő berendezés

2.3.6.	Visszapillantó tükör

2.3.7.	Tűzvédelmi berendezések

2.3.8.  Homokoló berendezés

2.3.9.  Mozdony rádió

2.4.	A mozdony vezérlése, szabályozása

2.4.1.	A járművezérlő ismertetése

2.4.2.	Áramszedő és a főmegszakító vezérlése

2.4.3.	Fokozatkapcsoló vezérlése

2.4.4.	Irányváltó vezérlése

2.4.5.  Motorkontaktorok vezérlése

2.4.6.	Söntkontaktorok vezérlése

2.4.7.	Segédüzem vezérlése

2.4.7.1.  Főtranszformátor szellőző vezérlése

2.4.7.2.  Simító-fojtótekercs szellőző vezérlése

2.4.7.3.  Vontatómotor szellőzők vezérlése

2.4.7.4.  Légsűrítő vezérlése

2.4.7.5.  Fűtési kontaktor vezérlése

2.4.7.6.  Vezetőfülke fűtés vezérlése

2.4.8.     Vonatfeladatok vezérlése

2.4.8.1.  Ajtóvezérlés

2.4.8.2.  Vonatfűtés vezérlése

2.4.8.3.  Vonatvilágítás vezérlése

2.4.8.4.  Vonathangosítás

2.4.9.	Akkumulátortöltők

2.5.	A mozdony fékberendezésének kezelése

2.5.1.	Az önműködő légfékberendezés kezelése

2.5.1.1.  Az önműködő fékezőszelep kezelése

5.1.2.  A kormányszelep kezelése

2.5.1.3.  A vonatnem-váltó kezelése

2.5.1.4.  Az utánfékezőszelep kezelése

2.5.1.5.  ALE 10 oldószelep kezelése

2.5.2.	Kiegészítő légfékberendezés kezelése

2.5.3.	Kézi fékberendezés kezelése

2.6.	A vezérlőkocsi vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük

2.6.1.	A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

2.6.2.	A vezetőfülkében található különféle kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezésének bemutatása

2.6.3.	A menetszabályzó és pozícióinak, reteszelésének ismertetése

2.6.4.	A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

2.7.	Vezérlőkocsi védelmi, jelző, ellenőrző berendezések

2.7.1.   EÉVB kezelése

2.7.2.   Kezelőszervek mechanikus reteszelése

2.7.3.   Visszajelzők a vezetőálláson

2.7.4.   Hangjelző berendezés

2.7.5.	 Utas tájékoztató berendezés

2.7.6.	 Ajtóselejtező kezelése

2.8.	Közlekedésbiztonsági berendezések a vezérlőkocsin

2.8.1.     A vezérlőkocsin elhelyezett km-óra

2.8.2.     EÉVB berendezés ismertetése

2.8.3.     A vezetőálláson elhelyezett mérőműszerek

2.9.	A vezérlőkocsi vezérlése, szabályozása

2.9.1.     432 sor. mozdony és 8005 sor. vezérlőkocsi összehasonlítása

2.9.2.     Áramszedő, főmegszakító, légsűrítő, vontatómotor szellőzés működte-tése vezérlőkocsiról

2.9.3.     Irányváltó, motorkontaktorok, fokozatkapcsoló, söntkontaktorok működ-tetése vezérlőkocsiról

2.9.4.     Kürt, homokoló, vezetőállás fűtés, világítás működtetése vezérlőkocsi-ról

2.10.	A 8005 sor. vezérlőkocsi fékberendezésének kezelése

2.10.1.     Teendők indulás előtt

2.10.2.     Kezelés menet közben

2.10.3.     Teendők megállás, kiüzemelés után

2.3.	Vezetési és működtetési sajátosságok

3.1.	A mozdony főbb adatai, jellemzői

3.1.1.	Nyomtávolság

3.1.2. 	Ütközők közötti hossz

3.1.3. 	Tengelyek száma

3.1.4.	Tengelyelrendezés

3.1.5. 	Szolgálati tömeg

3.1.6. 	Féksúlyok

3.1.7. 	Indító vonóerő

3.1.8. 	Teljesítmény

3.1.9. 	Engedélyezett legnagyobb sebesség

3.1.10.	Bejárható legkisebb pályaívsugár

3.2.	A főáramkör jellemző meghibásodásai

3.2.1.	Főmegszakító hiba (20, 30 hibakódok)

3.2.2.	Főmegszakító R1 segédrelé hiba (23-as hibakód)

3.2.3. 	Vontatómotor túláramvédelem leoldott (1A, 1B, 33, 34 hibakódok)

3.2.4. 	Egyenáramú kontaktor hiba (52, 53 hibakódok)

3.2.5. 	Söntkontakror hiba (54-59 hibakódok)

3.3.	A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

3.3.1.	Szellőzés hiány (77, 78, 7B, 7D hibakód)

3.3.2.	Földzárlat (1C, 1D, 8C, A8, A9 hibakódok)

3.4.	A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai

3.4.1.	„A”, „B” csatorna hiba (8E, 8F hibakódok)

3.4.2.	Járművezérlő kommunikációs hiba (8D hibakód)

3.4.3. 	Ajtók nyitva (8A hibakód)

3.5.	A fékrendszer jellemző meghibásodásai

3.5.1. 	D12 fékezőszelep membránszakadás

3.5.2. 	Léghengerpipa törés

3.5.2.	Kézifék lánc szakadás

3.6.	A vezérlőkocsi főbb adatai, jellemzői

3.7.	A vezérlőkocsi berendezéseik jellemző meghibásodásai

3.8.	A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai

3.9.	A fékrendszer jellemző meghibásodásai

2.4.	Vezetéstechnikai ismeretek

4.1.	Teendők, ellenőrzések a mozdony üzembe helyezése előtt és közben

4.2.	A feszültség alá helyezés előtti teendők

4.3.	A feszültség alá helyezés folyamata

4.4.	A menet megkezdése előtti teendők

4.5.	A jármű megindítása

4.6.	Menetszabályozás

4.7.	Áthaladás fázishatár alatt

4.8.	Vezetőállás csere

4.9.	Üzemen kívül helyezés

4.10.	A jármű vontatása, előfogatolása

4.11.	Ingavonati üzem

4.12.	Teendők, ellenőrzések a vezérlőkocsi üzembe helyezése előtt és köz-ben

4.13.	A feszültség alá helyezés folyamata

4.14.	A feszültség alá helyezés előtti teendők

4.15.	A menet megkezdése előtti teendők

4.16.	Vezérlőkocsival a vonat megindítása

4.17.	Menetszabályozás

4.18.	Áthaladás fázishatár alatt

4.19.	A vezérlőkocsi üzembe helyezése, átállás mozdonyos üzemre

4.20.	Vezérlőkocsi üzemen kívül helyezés

3. 433H és 8055H

3.1.	Berendezések elhelyezkedése a járművön

1.1.	A mozdony alváza, a szekrényváz felépítése

1.1.1.	A főkeret ismertetése, a mozdonyszekrény kialakítása

1.1.2.	A géptér felépítése, belső elrendezése

1.1.3.	A főbb egységek általános elhelyezkedése

1.2.	A futó és hordmű

1.2.1.	A forgóvázkeret felépítése, a tengelyágy kialakításai

1.2.2.	A mozdonyszekrény felfüggesztése, lengéscsillapítása

1.2.3.	A kerékpárok bekötése

1.2.4.	A vontatómotor elhelyezkedése, rögzítése

1.3.	A mozdony nyomaték és a vonóerő átadása

1.3.1.	A motornyomaték átadása, a hajtásrendszer elemei

1.3.2.	A vonóerő átadása a kerékpártól a forgóvázkereten keresztül a mozdony főkeretére

1.4.	Tetőberendezések

1.4.1.	Az áramszedők, tetővezeték

1.4.2.	A főmegszakító, földelőkapcsoló

1.4.3.	Primer bevezetők

1.4.4.	Légkürtök

1.5.	A mozdony főáramköre

1.5.1.	A főtranszformátor felépítése, tekercsei

1.5.2.	A fokozatkapcsoló szerepe, működése

1.5.3.	A teljesítménykontaktorok és az átkapcsoló ellenállás feladata

1.5.4.	A villamos berendezések hűtése

1.5.5.	A jármű védelmi és jelzési áramkörei

1.5.6.	A vontatómotorok söntölése, söntellenállások

1.5.7.	A vezetőfülke fűtése, hűtése

1.5.8.	A mozdony villamos vonatfűtési berendezései

1.6.	A mozdony segédüzemi berendezései

1.6.1.	A szellőző és légsűrítő motorok jellemző adatai és szabályozásuk

1.6.2.	A légmotor

1.6.3.	A mozdony világítási áramkörei

1.6.4.	Az akkumulátor, akkumulátortöltő és kezelése

1.7.	A mozdony sűrített levegős hálózata

1.7.1.	A sűrített levegő termelése, tárolása

1.7.2.	Nyomáskapcsolók, azok beállítási értékei

1.7.3.	Az áramszedő, a főmegszakító, a villamos készülékek levegőellátása

1.7.4.	A mozdony egyéb pneumatikus berendezései

1.7.4.1.	Fékezőszelepek

1.7.4.2.	Kormányszelep

1.7.4.3.	Vonatnem váltó

1.7.4.4.	Nyomásmódosítók

1.7.4.5.	Hidegmeneti váltó

1.7.4.6.	Nyomásmérő műszerek, biztonsági szelepek

1.7.4.7.	Visszacsapó-, kettős visszacsapó szelepek

1.7.4.8.	Légszűrők, cseppgyűjtők

1.7.4.9.	Kiiktató-, lecsapoló váltók

1.7.4.10.	Elzáró váltók, tömlőkapcsolatok

1.7.4.11.	Légkürtök, légsípok

1.8.	A mozdony légfékrendszere

1.8.1.	A mozdony pneumatikus fékalkatrészeinek típusai

1.8.2.	Az egyes fékalkatrészek elhelyezése a mozdonyon

1.8.3.	A megvalósítható fékhengernyomások értékei

1.9.	A mozdony mechanikus fékszerkezetei

1.9.1.	Fékhengerek

1.9.2.	Fékrudazat elemei

1.9.3.	Kézifék

1.10.	A 8055 sorozatú vezérlőkocsi

1.10.1.	Kezelőszervek és kijelzők a vezetőfülkében

1.10.2.	Műszerek a vezetőasztalon

1.10.3.	Kijelzők

1.10.3.1.	Jelzőlámpák a vezetőasztalon

1.10.3.2.	Hibajelzések a mennyezeten

1.10.4.	Kapcsolók a vezetőasztalon

1.10.5.	A légfékberendezés kezelőszervei

1.10.6.	Az éberségi és vonatbefolyásoló berendezés

1.10.7.	Sebességmérő és menetregisztráló berendezés

1.10.8.	A kocsiajtó vezérlés

1.10.9.	Vezetőállás fűtés és szellőzés kezelőszervei

1.10.10.	Ablaktörlő és ablakmosó berendezés

1.10.11.	Készülékszekrény

3.2.	Berendezések kezelése

2.1.	A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük

2.1.1.	A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

2.1.2.	A vezetőfülkében található különféle kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezésének bemutatása

2.1.3.	A menetszabályzók (menet, tolató) közti különbségek, reteszeléseinek ismertetése, söntölés

2.1.4.	A mozdony fékberendezésének kezelése

2.1.5.	A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

2.2.	Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések

2.2.1.	A hibajelző lámpák jelzéseinek értelmezése

2.2.2.	Túlfeszültségvédelmek

2.2.3.	Túláramvédelmek

2.2.4.	Zárlatvédelmek

2.2.5.	Perdülésvédelem

2.2.6.	Tűzoltókészülékek elhelyezése

2.2.7.	Ajtóvezérlés, szerelvényvilágítás, visszajelzés

2.3.	Közlekedésbiztonsági berendezések

2.3.1.	Éberségi- és vonatbefolyásoló berendezés

2.3.2.	Sebességmérő- és menetregisztráló (METRA) berendezés

2.3.3.	Fényjelző berendezések, fénytompítás, világítási automaták

2.3.4.	Hangjelző berendezések

2.3.5.	Ablaktörlő és ablak páramentesítő berendezés

2.3.6.	Visszapillantó tükör

2.3.7.	Tűzvédelmi berendezések

2.3.8.	Homokoló berendezés

2.4.	A mozdony vezérlése, szabályozása

2.4.1.	A vezérelt és a szabályozott áramkörök

2.4.2.	A mozdony feszültség alá helyezésének és feszültségmentesítésének folyamata

2.4.3.	A mozdony földelése

2.4.4.	A segédüzemi berendezések vezérlése

2.4.5.	A vezérlőkocsiból történő vezérlés

2.5.	A mozdony fékberendezésének kezelése

2.5.1.	A fékezési jellemzők és a légfékrendszer ismertetése (431 magas pálya-szám)

2.5.2.	A légfékberendezések kezelése (átmenő,- és kiegészítő fék)

2.5.3.	A különböző szervek kezelése, víztelenítés

2.5.4.	A vezérlőkocsi fékrendszere

2.6.	A vezérlőkocsi berendezéseinek kezelése

2.6.1.	A vezetőállás üzembe helyezése, a menetirány kiválasztása és a me-netszabályozó kezelése

2.6.2.	A mozdonyvezetői fékezőszelep üzembe helyezése, kezelése

2.6.3.	KWR 6 sebességmérő és menetregisztráló berendezés

3.3.	Vezetési és működtetési sajátosságok

3.1.	A mozdony főbb adatai, jellemzői

3.1.1.	Nyomtávolság

3.1.2.	Ütközők közötti hossz

3.1.3.	Tengelyek száma

3.1.4.	Tengelyelrendezés

3.1.5.	Szolgálati tömeg

3.1.6.	Féksúlyok

3.1.7.	Indító vonóerő

3.1.8.	Teljesítmény

3.1.9.	Engedélyezett legnagyobb sebesség

3.1.10.	Bejárható legkisebb pályaívsugár

3.2.	A főáramkör jellemző meghibásodásai

3.2.1.	A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

3.2.2.	A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

3.3.	A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

3.3.1.	A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

3.3.2.	A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

3.4.	A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai

3.4.1.	A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

3.4.2.	A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

3.5.	A fékrendszer jellemző meghibásodásai

3.5.1.	A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

3.5.2.	A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

3.6.	Toltvonati üzem

3.6.1.	A mozdony átkapcsolása toltvonati üzemre

3.6.2.	A vezérlőkocsi üzembe helyezése

3.4.	Vezetéstechnikai ismeretek

4.1.	Teendők, ellenőrzések a mozdony üzembe helyezése előtt és közben

4.2.	A feszültség alá helyezés előtti teendők

4.3.	A feszültség alá helyezés folyamata

4.4.	A menet megkezdése előtti teendők

4.5.	A jármű megindítása

4.6.	Menetszabályozás

4.7.	Vezetőállás csere

4.8.	Üzemen kívül helyezés

4.9.	A jármű vontatása különböző üzemállapotban, előfogatolás

4.10.	A vezérlőkocsi vezetéstechnikája

Vezetési gyakorlat témakörei

24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat.

Egy típus alváltozatra szerzendő képesítés (típusismereti alapvizsga) esetén a fel-ügyelet alatti vezetési gyakorlat összes óraszáma: 24 óra,

Két típus alváltozatra szerzendő képesítés (típusismereti alapvizsga) esetén a fel-ügyelet alatti vezetési gyakorlat óraszáma alváltozatonként: 18 óra.

Három típus alváltozatra szerzendő képesítés (típusismereti alapvizsga) esetén a fel-ügyelet alatti vezetési gyakorlat óraszáma alváltozatonként: 16 óra.

4. Modulzáró ellenőrző és egyben vizsgakérdések/témakörök

4.1	 430H és 431H

4.1.1. Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Ismertesse a 431 sorozatú mozdony a rugózását és a lengéscsillapítását!

- Ismertesse a 431 sorozatú mozdony vontatómotorjainak felfüggesztését!

- Hogyan történik a 431sorozatú mozdony vontatómotor nyomatékának átadása a kerékpárokra?

- Hogyan történik a 431 sorozatú mozdony vonóerő átadása a kerék-sín kapcso-lattól a vonókészülékig?

- Ismertesse a 431 sorozatú mozdony tetőberendezéseit!

- Ismertesse a 431 sorozatú mozdony főáramkörét!

- Ismertesse a 431 sorozatú mozdony főmegszakító-bekapcsolásának feltételeit!

- Ismertesse a 431 sorozatú mozdony főtranszformátorának elhelyezését, vé-delmeit!

- Ismertesse a 431 sorozatú mozdony fokozatkapcsolóját!

- Ismertesse a 431 sorozatú mozdony teljesítménykontaktorainak működtetését, az átkapcsoló ellenállás feladatát!

- Ismertesse a 431 sorozatú mozdony irányváltóinak vezérlési feltételeit!

- Ismertesse a 431 sorozatú mozdony söntölését!

- Ismertesse a 431sorozatú mozdony vezetőfülke fűtését!

- Ismertesse a 431sorozatú mozdony vonatfűtési áramkörét, berendezéseit!

- Ismertesse a 431 sorozatú mozdony segédüzemi hálózatát!

- Mire szolgál a segédüzemi átkapcsoló?

- Ismertesse a 431 sorozatú mozdony szellőző berendezéseit!

- Ismertesse a 431 sorozatú mozdony légmotorját!

- Ismertesse a 431 sorozatú mozdony homokoló berendezését!

- Melyek a 431 sorozatú mozdony légsűrítőjének működési feltételei?

- Ismertesse a 431 sorozatú mozdony áramszedőjének és főmegszakítójának le-vegő-ellátását!

- Ismertesse a 431 sorozatú mozdony akkumulátorát és annak töltését!

- Ismertesse a 431 sorozatú mozdony nyomáskapcsolóit, azok beállítási értékeit!

- Ismertesse a 431 sorozatú mozdony pneumatikus fékalkatrészeinek típusait, elhelyezését pályaszám-csoportonként!

- Ismertesse a 431 sorozatú mozdony önműködő fékrendszerét pályaszám-csoportonként!

- Ismertesse a 431 sorozatú mozdony kiegészítő fékrendszerét!

- Ismertesse a 431sorozatú mozdony mechanikus fékszerkezetét!

- Ismertesse a 431 sorozatú mozdony megvalósítható fékhengernyomásainak értékeit!

- Ismertesse a 431sorozatú mozdony vezérlőkocsiját!

4.1.2. Berendezések kezelése

- Ismertesse a 431 sorozatú mozdony vezetőfülkéjének elrendezését, kialakítá-sát!

- Ismertesse a 431 sorozatú mozdony vezetőfülkéjében található kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését!

- Ismertesse a 431 sorozatú mozdony vezetőasztalán található kapcsolókat!

- Ismertesse a 431 sorozatú mozdony vezetőasztalán található hibajelző lámpák által közölt információkat!

- Ismertesse a 431 sorozatú mozdony menet- és fékszabályozására szolgáló ke-zelőszerveit, pozícióit, azok reteszeléseit!

- Ismertesse a 431sorozatú mozdony vezérlőkocsijának fékrendszerét!

- Ismertesse a 431 sorozatú mozdony sebességmérő-, éberségi- és vonatbefo-lyásoló berendezéseit!

- Ismertesse a 431 sorozatú mozdony világítási berendezéseit!

- Ismertesse a 431 sorozatú mozdony feszültség alá helyezésének feltételeit!

- Hogyan történik a 431 sorozatú mozdony földelése?

4.1.3. Vezetési és működtetési sajátosságok

- Ismertesse a 431 sorozatú mozdony vontatómotorjainak selejtezését!

- Mire kell figyelemmel lenni a 431sorozatú mozdony vontatómotorjainak selejte-zését követően?

- Ismertesse a 431sorozatú mozdony forgóvázainak fékezésből történő kiiktatá-sának módját!

- Ismertesse a 431 sorozatú mozdony egyes túláramvédelmeinek megszólalása-kor követendő eljárásokat, a hibáinak elhárítását, a továbbműködtetés feltétele-it!

- Ismertesse a 431 sorozatú mozdony szellőző berendezéseinek meghibásodá-sakor követendő eljárásokat, a hibáinak elhárítását, a továbbműködtetés fel-tételeit!

- Ismertesse a 431 sorozatú mozdony légsűrítőjének meghibásodásakor köve-tendő eljárásokat, a hibáinak elhárítását, a továbbműködtetés feltételeit!

4.1.4. Vezetéstechnikai ismeretek

- Ismertesse a 431 sorozatú mozdony földelésének folyamatát!

- Hogyan történik a 431 sorozatú mozdony feszültség alá helyezése?

- Hogyan történik a 431 sorozatú mozdony megindítása és a menetszabályozás?

- Hogyan történhet a 431 sorozatú mozdonnyal a sebességtartó fékezés megva-lósítása a villamos ellenállásfékkel?

- Hogyan történik az áthaladás fázishatár alatt?

- Hogyan történik a 431 sorozatú mozdony vezetőfülkéinek üzembe helyezése és a vezetőállás-csere?

- Hogyan történik a 431 sorozatú mozdony üzemen kívül helyezése?

- Hogyan történik a 431 sorozatú mozdony hidegen történő vontatása, előfogato-lása?

- Ismertesse a vezérlőkocsiból történő vezetés sajátosságait!

4.2.	 432H és 8005H

4.2.1. Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Ismertesse a 432 sorozatú villamos mozdony általános felépítését, főbb mű-szaki adatait.

- Ismertesse a vonóerő átadását a kerékpártól a forgóvázkereten keresztül a mozdony főkeretre.

- Ismertesse a nyomaték átadását a vontatómotoroktól a kerékpárokig.

- Ismertesse a 432 sorozatú villamos mozdony tetőberendezéseit.

- Beszéljen a főáramkörben található főbb berendezésekről.

- Milyen típusú főmegszakítók kerültek beépítésre a 432 sorozatú mozdonyokba, röviden ismertesse azok főbb műszaki adatait.

- Ismertesse a váltakozó árammal táplált segédüzemi berendezéseket és azok elhelyezését a géptérben.

- Ismertesse az egyenárammal táplált segédüzemi berendezéseket és azok elhe-lyezését a géptérben.

- Beszéljen a segédüzemi egyenirányítóról.

- Milyen kapcsolók találhatók H2 állványon?

- Milyen biztosítók találhatók H1 állványon?

- Hol találhatók a vezérlési kismegszakítók?

- Hol találhatók a főüzemi egyenirányítók, az irányváltók, a motorkontaktorok és a söntkontaktorok?

- Beszéljen a fűtési kontaktorról és a fűtési reteszkulcsról.

- Hol helyezték el a légsűrítőt, a segédlégsűrítőt és a légsűrítő nyomáskapcsoló-ját?

- Hol helyezték el a nyomásmódosítókat, a kormányszelepet, a vonatnem-váltót és az utánfékezőszelepet?

- Ismertesse a mozdony légfékrendszerét.

- Beszéljen a mozdony mechanikus fékszerkezeteiről (fékhengerek, fékrudazat, kézifék).

- Hol helyezték el a TEL 1000 központi egységét?

- Hol helyezték el az éberségi berendezés selejtező kapcsolóját és levegős kiik-tató váltóját?

- Hol helyezték el a Menet-Tolatás kapcsolót?

- Ismertesse a 8005 sorozatú vezérlőkocsi általános felépítését.

- Ismertesse a 8005 sorozatú vezérlőkocsi forgóváz felépítését.

- Ismertesse a 8005 sorozatú vezérlőkocsi tetőberendezéseit.

- Ismertesse a 8005 sorozatú vezérlőkocsi alvázán elhelyezett berendezéseket.

- Az SVS kapcsoló, kocsi vezérlő, és a vezetőállás kezelőszervei.

- Ismertesse a 8005 sorozatú vezérlőkocsi akkumulátortöltését.

- Ismertesse a 8005 sorozatú vezérlőkocsi világítási berendezéseit.

- A vezérlőkocsin hol helyezték el az ablakmosó tartályt?

- Ismertesse a 8005 sorozatú vezérlőkocsi vezetőállásfűtését.

- Ismertesse a 8005 sorozatú vezérlőkocsi sűrített levegős hálózatát

- Ismertesse a 8005 sorozatú vezérlőkocsi mechanikus fékberendezését.

- Ismertesse a 8005 sorozatú vezérlőkocsik különböző gyártási sorozatok közötti eltéréseket (400-405; 406-418; 419-455).

4.2.2. Berendezések kezelése

- Ismertesse a 432 sorozatú villamos mozdony vezetőfülkéjének elrendezését, kialakítását.

- Ismertesse a 432 sorozatú villamos mozdony vezetőfülkéjében található keze-lőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését.

- Beszéljen a menetszabályzó, a söntkar, az irányváltó és a felső kapcsolósor re-teszeléséről.

- Ismertesse vezetőállás csere estén elvégzendő teendőket.

- Ismertesse a 432 sor. mozdony túlfeszültségvédelmét.

- Ismertesse a 432 sor. mozdony null-feszültségvédelmét.

- Ismertesse a 432 sor. mozdony primer túlfeszültségvédelmét.

- Ismertesse a 432 sor. mozdony motorfeszültség korlátozását.

- Ismertesse a 432 sor. mozdony segédüzemi feszültség ellenőrzését.

- Ismertesse a 432 sor. mozdony fűtési feszültség ellenőrzését.

- Ismertesse a 432 sor. mozdony főüzemi egyenirányítók belső- és külsőzárlat védelmét.

- Ismertesse a mozdony 233-as, 234-es, 235-ös védelmeit, térjen ki az azok kö-zötti összefüggésekre.

- Ismertesse a segédüzemi gépek védelmét.

- Beszéljen a szekunderköri földzárlatvédelemről és az akkumulátorköri védel-mekről.

- Ismertesse a vészkapcsoló kezelését.

- Ismertesse a Bucholz gázrelé I. és II. fokozatát.

- Ismertesse a DFJ-1 központi kijelző és a DVJ-2 vezetőállásjelző kezelését.

- Ismertesse a TEL 1000 sebességmérő jelzéseit, hibajelző lámpa jelzése esetén követendőket.

- Ismertesse az ajtóvezérlést.

- Ismertesse röviden a 432 sor. mozdony közlekedésbiztonsági berendezéseit és azok kezelését.

- Ismertesse az ingavonati üzemre való áttéréskor elvégzendő teendőket.

- Ismertesse a járművezérlőt.

- Milyen feltételei vannak az automatikus áramszedő kiválasztásnak?

- Ismertesse a fokozatkapcsoló, az irányváltó, a söntkontaktor és a motorkontak-torok vezérlését röviden.

- Ismertesse a 432 sor. mozdonyokon alkalmazott akkumulátortöltők kezelését.

- Ismertesse a vonatfűtést, a világítást és a hangosítást.

- Ismertesse töviden a légfékberendezés főbb részeit és azok kezelését.

- Ismertesse a kézifék kezelését.

- Ismertesse a 8005 sorozatú vezérlőkocsi beüzemelésének lépéseit.

- Ismertesse a kezelőszervek mechanikus reteszelését.

- Ismertesse az ajtóselejtező kapcsoló kezelését.

- Ismertesse az áramszedő, főmegszakító, légsűrítő, vontatómotor szellőzés mű-ködtetését.

- Ismertesse az irányváltó, a motorkontaktorok, a fokozatkapcsoló, a söntkontak-torok működtetését.

- Ismertesse a kürt, a homokoló, a vezetőállás fűtés, a világítás működtetését.

- Ismertesse a vezérlőkocsi fékberendezésének kezelését.

- Ismertesse a PBA fékezőszelep állásait, kezelését.

- Ismertesse a 8005 sorozatú vezérlőkocsiból történő vontatómotor selejtezés módját.

- Ismertesse mi a teendő a vezérlőkocsin, vagy a szerelvényben fellépő ajtóhiba esetén?

- Hogyan történik a vontatómotorok söntölése vezérlőkocsis üzem esetén?

- Hol, és hogyan tud meggyőződni a 8005 sorozatú vezérlőkocsi akkumulátorai-nak feszültség szintjéről?

- Hol látja, hogy van-e megfelelő akkumulátortöltés?

- EÉVB kezelése vezérlőkocsis üzemmódban, mozdonyos üzemből vezérlőko-csis üzemmódba áttéréskor.

4.2.3. Vezetési és működtetési sajátosságok

- Ismertesse a 432 sorozatú villamos mozdony forgóvázainak fékezésből történő kiiktatásának módját.

- Ismertesse röviden a főáramkör jellemző meghibásodásait.

- Ismertesse a 432 sorozatú villamos mozdony vontatómotorjainak selejtezését.

- Hogyan történik az áramszedő szelektálás villamosan és levegősen?

- Ismertesse irányváltó hiba estén elvégzendő teendőket.

- Ismertesse segédüzemi egyenirányító hiba esetén elvégzendő teendőket.

- Ismertesse a vontatómotor szellőző motorjának selejtezését.

- Ismertesse légsűrítő hiba estén elvégzendő teendőket.

- Meddig lehet a mozdonyt üzembe tartani akkumulátortöltő hiba estén?

- Mitől gyengülhet a mozdony fékberendezésének hatásossága?

- Hogyan lehet törölni a hibát vészkapcsoló kezelése után?

- Személyszállító ingavonat „húzott üzemében” be kell-e kapcsolni a fűtési kon-taktort? Indoklás?

- Szabad-e vonatra járni olyan járművel, ahol „megszakadt a kapcsolat a jármű-vezérlővel” hibaüzenet jelenik meg, de a mozdony egyébként működik? Indok-lás?

- Centrifugál szabályozó tömlőszakadása esetén szabad-e vonatot továbbítani? Indoklás?

- Mi történik SW körtűz esetén?

- Mikor szabályoz vissza a perdülés-védelem?

- Mi történik, ha az éberségi ep szelepről leszakad az egyik vezeték?

- Melyek azok a villamos és mechanikus kapcsolatok, melyek megfelelő kapcso-lódásáról a mozdonyvezetőnek meg kell győződni ingavonati közlekedés esetén?

- Ismertesse a vezérlőkocsi kezelését indulás előtt.

- Ismertesse a vezérlőkocsi kezelését menet közben.

- Ismertesse a vezérlőkocsi kezelését megállás után.

- Ismertesse a vezérlőkocsi jellemző meghibásodásait, és a hibaelhárítást röviden.

- Ismertesse a fékrendszer jellemző meghibásodásait és a lehetséges hibaelhárításokat.

- Milyen feltételei vannak a motorkontaktorok bekapcsolásának?

- Mi történik SW körtűz esetén?

- Mikor szabályoz vissza a perdülésvédelem?

- Kinek kell beállítani a vezérlőkocsi fékhenger löketét?

- Mit tehet, ha a vezérlőkocsiból nem adható ki az ajtózárási parancs?

- Mit jelent, ha villog a Tel 1000 regisztráló berendezés ellenőrző lámpája?

- Milyen működési zavart okoz, ha bekapcsolva felejti a fővezeték tömörség kapcsolót?

- Milyen jelzések és működési jelenségek lesznek, ha menet közben vésznyitóval megnyitják a szerelvény egyik ajtaját?

- Hogyan veszi észre, ha menet közben széthúzzák az egyik távvezérlési kábelt?

- Kell-e a vezérlőkocsiból fűtési kontaktort kapcsolni? Indoklás?

4.2.4. Vezetéstechnikai ismeretek

- Hogyan történik a jármű üzembe helyezése?

- Hogyan történik az áthaladás fázishatár alatt?

- Ha az ajtók nem adnak végállást, a 283 ajtóselejtező kapcsoló „0” állásában meghúznak-e a motorkontaktorok?

- Van-e túlsebesség védelme a mozdonynak?

- Ismertesse a 432 sorozatú villamos mozdony földelésének folyamatát.

- Milyen állásai vannak a menetszabályzó kontrollernek?

- A menetszabályzó kontroller mely állásában lehet söntölni?

- Menetirány váltáskor, hogyan történik az áramszedő kiválasztása?

- Mekkora motorfeszültség estén lehet söntölni?

- Mekkora motorfeszültség estén esnek ki a söntkontaktorok?

- EVM 120 típusú éberségi és vonatbefolyásoló berendezés esetén milyen felté-tel teljesülése mellett lehet a harmadik sűrített éberségi felhívást nyugtázni?

- Ismertesse a vezérlőkocsi kezelését indulás előtt.

- Ismertesse a vezérlőkocsi kezelését menet közben.

- Ismertesse a vezérlőkocsi kezelését megállás után.

- Ismertesse a jármű feszültség alá helyezésének menetét.

- Hogyan történik az áthaladás fázishatár alatt?

- Fékezés, állva tartás vezérlőkocsis üzemmódban.

- Tükrök használata induláskor és menet közben.

- Meddig vontatható a 8005 sorozatú vezérlőkocsi szerelvénye fűtési zárlat, vagy a fűtési kontaktor hibája esetén?

- A, vagy B csatorna hibával lehet-e tolt-ingavonatként közlekedni? Indoklás?

- A és B csatorna hibával lehet-e tolt-ingavonatként közlekedni? Indoklás?

- Mire kell fokozott figyelemmel lenni, ha kezelte az ajtóselejtező kapcsolót?

4.3.	 433H és 8055H

4.3.1.	Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Ismertesse a 433 sorozatú mozdony általános felépítését, főbb műszaki adatait, vontatási feladatait!

- Ismertesse a 433 sorozatú mozdony géptereinek felépítését, belső elrendezésüket a főbb egységek elhelyezését!

- Ismertesse a 433 sorozatú mozdony forgóvázainak kialakítását, szerkezeti elemeit!

- Ismertesse a 433 sorozatú mozdony a rugózását és a lengéscsillapítását!

- Ismertesse a 433 sorozatú mozdony vontatómotorjainak felfüggesztését!

- Hogyan történik a 433sorozatú mozdony vontatómotor nyomatékának átadása a kerékpárokra?

- Mikor minősíti elmozdultnak a jármű abroncsát, elmozdulás esetén mik a teendők?

- Hogyan történik a 433 sorozatú mozdony vonóerő átadása a kerék-sín kapcsolattól a vonókészülékig?

- Ismertesse a 433 sorozatú mozdony tetőberendezéseit!

- Ismertesse a 433 sorozatú mozdony főáramkörét!

- Ismertesse a 433 sorozatú mozdony főmegszakító-bekapcsolásának feltételeit!

- Ismertesse a 433 sorozatú mozdony főtranszformátorának elhelyezését, védelmeit!

- Ismertesse a 433 sorozatú mozdony fokozatkapcsolóját!

- Ismertesse a 433 sorozatú mozdony teljesítménykontaktorainak működtetését, az átkapcsoló ellenállás feladatát!

- Ismertesse a 433 sorozatú mozdony irányváltóinak vezérlési feltételeit!

- Ismertesse a 433 sorozatú mozdony söntölését!

- Ismertesse a 433sorozatú mozdony vezetőfülke fűtését, hűtését!

- Ismertesse a 433sorozatú mozdony vonatfűtési áramkörét, berendezéseit!

- Ismertesse a 433 sorozatú mozdony segédüzemi hálózatát!

- Mire szolgál a segédüzemi átkapcsoló?

- Ismertesse a 433 sorozatú mozdony szellőző berendezéseit!

- Ismertesse a 433 sorozatú mozdony légmotorját!

- Ismertesse a 433 sorozatú mozdony homokoló berendezését!

- Melyek a 433 sorozatú mozdony légsűrítőjének működési feltételei?

- Ismertesse a 433 sorozatú mozdony áramszedőjének és főmegszakítójának levegő-ellátását!

- Ismertesse a 433 sorozatú mozdony akkumulátorát és annak töltését!

- Ismertesse a 433 sorozatú mozdony nyomáskapcsolóit, azok beállítási értékeit!

- Ismertesse a 433 sorozatú mozdony pneumatikus fékalkatrészeinek típusait, elhelyezését!

- Ismertesse a 433 sorozatú mozdony önműködő fékrendszerét!

- Ismertesse a 433 sorozatú mozdony kiegészítő fékrendszerét!

- Ismertesse a 433 sorozatú mozdony mechanikus fékszerkezetét!

- Ismertesse a 433 sorozatú mozdony megvalósítható fékhengernyomásainak értékeit!

- Ismertesse a 433 sorozatú mozdony vezérlőkocsiját!

4.3.2. Berendezések kezelése

- Ismertesse a 433 sorozatú mozdony vezetőfülkéjének elrendezését, kialakítá-sát!

- Ismertesse a 433 sorozatú mozdony vezetőfülkéjében található kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését!

- Ismertesse a 433 sorozatú mozdony vezetőasztalán található kapcsolókat!

- Ismertesse a 433 sorozatú mozdony vezetőasztalán található hibajelző lámpák által közölt információkat!

- Ismertesse a 433 sorozatú mozdony menet- és fékszabályozására szolgáló ke-zelőszerveit, pozícióit, azok reteszeléseit!

- Ismertesse a 433sorozatú mozdony vezérlőkocsijának fékrendszerét!

- Ismertesse a 433 sorozatú mozdony sebességmérő-, éberségi- és vonatbefolyásoló berendezéseit!

- Ismertesse a 433 sorozatú mozdony világítási berendezéseit!

- Ismertesse a 433 sorozatú mozdony feszültség alá helyezésének feltételeit!

- Hogyan történik a 433 sorozatú mozdony földelése?

4.3.3. Vezetési és működtetési sajátosságok

- Ismertesse a 433 sorozatú mozdony vontatómotorjainak selejtezését!

- Mire kell figyelemmel lenni a 433 sorozatú mozdony vontatómotorjainak selej-tezését követően?

- Ismertesse a 433 sorozatú mozdony forgóvázainak fékezésből történő kiiktatá-sának módját!

- Ismertesse a 433 sorozatú mozdony egyes túláramvédelmeinek megszólalása-kor követendő eljárásokat, a hibáinak elhárítását, a továbbműködtetés feltétele-it!

- Ismertesse a 433 sorozatú mozdony szellőző berendezéseinek meghibásodá-sakor követendő eljárásokat, a hibáinak elhárítását, a továbbműködtetés fel-tételeit!

- Ismertesse a 433 sorozatú mozdony légsűrítőjének meghibásodásakor köve-tendő eljárásokat, a hibáinak elhárítását, a továbbműködtetés feltételeit!

4.3.4. Vezetéstechnikai ismeretek

- Ismertesse a 433 sorozatú mozdony földelésének folyamatát!

- Hogyan történik a 433 sorozatú mozdony feszültség alá helyezése?

- Hogyan történik a 433 sorozatú mozdony megindítása és a menetszabályozás?

- Hogyan történik az áthaladás fázishatár alatt?

- Hogyan történik a 433 sorozatú mozdony vezetőfülkéinek üzembe helyezése és a vezetőállás-csere?

- Hogyan történik a 433 sorozatú mozdony üzemen kívül helyezése?

- Hogyan történik a 433 sorozatú mozdony hidegen történő vontatása, előfogato-lása?

- Ismertesse a vezérlőkocsiból történő beüzemelés és vezetés sajátosságait!

- Függelék 448-4H sorozatú mozdony

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A hatósági vizsga szóbeli és gyakorlati részből áll. A gyakorlati vizsga csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A szóbeli vizsga időtartama: 10 perc

Szóbeli vizsgarészt 4 kérdésből kell összeállítani. A 4 kérdést a képzési programban található vizsgakérdésekből kell összeállítani a következő elosztásban:

•	1 kérdés a Berendezések elhelyezkedése a járművön témakörből,

•	1 kérdés a Berendezések kezelése témakörből,

•	1 kérdés a Vezetési és működtetési sajátosságok témakörből,

•	1 kérdés a Vezetéstechnikai ismeretek témakörből.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

- Hagyományos kifejtős válaszadások.

A gyakorlati vizsga időtartama: 10 perc

•	1 feladat mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladatvégrehajtás.

A „MEGFELELT” minősítésű vizsgára vonatkozó követelmények

A vizsga követelményeinek nem felel meg az a vizsgázó, aki szóbeli vizsgán adott válaszok több mint 25%-ára „nem felelt meg” minősítést kap vagy a gyakorlati vizsgája sikertelen.

A vizsga akkor megfelelt, ha a hallgató a szóbeli és gyakorlati vizsga során képes:

  - a vontatójárművön/munkagépen elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismerje az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, ezek szerepét,

  - a jármű kezelőszerveit azonosítani, ismerje a helyes kezelés előírásait, szabályait,

  - alkalmazni az üzemeltetés szabályait normál és különleges üzemállapotban is,

  - a jelentkező hibákat azonosítani és lehetőség szerint elhárítani,

  - alkalmazni a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

  - végrehajtani a jármű műszaki átvizsgálását,

  - a járművet szakszerűen üzemeltetni,

  - a jelentkező hibák azonosítására, felderítésére, elhárítására,

  - dönteni a jármű tovább üzemeltethetőségéről és az esetleges korlátozásokról,

  - az értekező berendezéseket előírás szerint kezelni.

  - elvégezni a jármű műszaki átvizsgálását,

  - a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni,

  - a járművet károsodásmentesen megindítani, vezetni és megállítani,

  - szakszerűen és a szabályok betartásával kezelni a kommunikációs eszközöket,

  - a hibák és rendellenességek feltárására, azonosítására, javítására,

  - hiba esetén szakszerűen és felelősen dönteni az üzemben tartás feltételeiről.

TUDÁSANYAG

            - Berendezések elhelyezkedése a járművön

A motorkocsi alváza, a szekrényváz felépítése

A főkeret ismertetése, a motorkocsiszekrényének kialakítása

Főgépcsoport, segédüzemi berendezések elhelyezkedése

Vezetőfülke, homlok és hátsóoldali elrendezése

A futó és hordmű

A forgóvázkeret felépítése, a tengelyágy kialakítása

A mozdonyszekrény felfüggesztése

A kerékpárok bekötése

A tengelyhajtások elhelyezkedése, rögzítése

A mozdony nyomaték és a vonóerő átadása

A motornyomaték átadása, a hajtásrendszer elemei

A vonóerő átadása a kerékpártól a forgóvázkereten keresztül a motorkocsi szekrényére

A dízelmozdony

Üzemi jellemzők és főbb adatok

CAT 3508 típusú dízelmotor szerkezeti jellemzői

A hajtásrendszer

A villamos erőátvitel rendszer felépítése

Főáramkör felépítése

EBSC 41/200 típusú fődinamó

Az egyenáramú soros vontatómotorok szerkezeti kialakítása és működése

A mozdony segédüzemi berendezései

Hidrosztatikus segédüzemi berendezések

A dízelmotorral hatott hidraulikus szivattyúk

A hidrosztatikus motorok

A hidrosztatika olajtartály és az olajhűtő

Vezérlő és szabályzó elemek

Légsűrítő hajtás

Dízelmotor hűtőventillátor hajtás

Töltőgenerátor hajtás

Gázolajtartály

Elő- és finomszűrők

Gázolaj ellátás a dízelmotornál

Hűtési rendszer

Hűtővízkör kialakítása

Hidrosztatikus hajtás kialakítása, szabályzása

Termosztátok, hőfokérzékelők, szabályzó egységek

Villamos energiaellátás, az akkumulátor csoportok

TAD-15 típusú dízel aggregátor felépítése, energia ellátása, gázolajkör, hűtővízkör rendszere

A mozdony sűrített levegős hálózata

MK-135 típusú légsűrítő felépítése

Légtartályok

Főlégtartály vezeték

Fővezeték

Fékezőszelepek

Kormányszelepek

Éberségi berendezés

Nyomásmérő műszerek, biztonsági szelepek, nyomáskapcso-lók

Visszacsapó-, kettős visszacsapó szelepek

Légszűrők, cseppgyűjtők, olajleválasztó

Kiiktató-, lecsapoló váltók

Elzáró váltók, tömlőkapcsolatok

Légkütök, légsípok

A mozdony légfékrendszere

Önműködő légfékberendezés ismertetése

MWF Kiegészítő fékezőszelep

Kézifék ismertetése

A mozdony mechanikus fékszerkezetei

Fékhengerek

Fékrudazat

Kézifék

            - Berendezések kezelése

A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és ér-telmezésük

A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

A vezetőfülkében található különféle kezelőszervek, mérő-műszerek és jelzőberendezések elhelyezésének bemutatása

A menetszabályzók működése

A mozdony fékberendezésének kezelése

VULTRON utastájékoztató kezelése

A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

Elektronikus védelmek

Fődinamó túlfeszültség

Fődinamó túláram

Motorköri túláram

Főáramköri földzárlat

Közlekedésbiztonsági berendezések

SILYE-féle Éberségi berendezés

Sebességmérő- és menetregisztráló berendezés

Fényjelző berendezések

Hangjelző berendezések

Ablaktörlő és ablak páramentesítő berendezés

Visszapillantó tükör

Tűzvédelmi berendezések

Homokoló berendezés

A mozdony vezérlése, szabályozása

A járművezérlő ismertetése

LoControl 702-DE szabályozó elvi felépítése

Szabályzó rendszer működése

LED panel (MT 2 modul) jelzései

Védelmi beállítás értékek

ON-LINE diagnosztika

Szöveges megjelenítő terminál (XBT modul)

Naplózás

Feszültség alá helyezés

Dízelmotor indítás előkészítése, indítása

Irányváltó vezérlése

Segédüzem vezérlése

Dízelmotor hűtőventillátor gépcsoport

Fűtőkészülék vezérlése

Vezetőfülke fűtés szabályozása

Akkumulátortöltés

Mozdony fékberendezésének kezelése

Az önműködő légfékberendezés kezelése

Az önműködő fékezőszelep kezelése

Vonatnemváltó kezelése

Oldószelep kezelése

Kiegészítő légfékberendezés kezelése

Kézi fékberendezés kezelése

- Vezetési és működtetési sajátosságok

A mozdony főbb adatai, jellemzői

Nyomtávolság

Ütközők közötti hossz

Tengelyek száma

Tengelyelrendezés

Szolgálati tömeg

Féksúlyok

Indító vonóerő

Teljesítmény

Engedélyezett legnagyobb sebesség

Bejárható legkisebb pályaívsugár

A dízelmotor jellemző meghibásodásai

A dízelmotor indításakor előforduló hibák

A dízelmotort leállító védelmi berendezések működése miatt??

A dízelmotor teljesítményének csökkenése

A villamos erőátvitelrendszer meghibásodása

Túláram védelem

Túlfeszültség védelem

Földzárlat védelem

Perdülés védelem

Vezetési meghibásodások (irányváltó végállás)

A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

A hidrasztikus rendszer hibái

Tüzelőanyag ellátó rendszer hibái

Hűtési problémák

Villamos energiaellátási zavarok

Segédüzemi áramfejlesztő gépcsoport hibái

Fűtőkészülék hibajelzései

A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai

A fékrendszer jellemző meghibásodásai

Sűrített levegős rendszer hibái

D2 fékberendezés hibái

MWF kiegészítőfék hibái

MWD nyomásszabályozó hiba

Egyszerű működésű kormányszelep hibák

Kettős visszacsapó szelep hiba

- Vezetéstechnikai ismeretek

Teendők, ellenőrzések a motorkocsi üzembe helyezése előtt és köz-ben

A feszültség alá helyezés előtti teendők

A feszültség alá helyezés folyamata

A dízelmotor indítása

Pozícióváltoztatás

A menet megkezdése előtti teendők

A jármű megindítása

Menetszabályozás

Vezetőasztal csere

Menetirányváltás

Üzemen kívül helyezés

A jármű vontatása különböző üzemállapotban, előfogatolás

- Az alapképzés lezáró ellenőrző kérések, és a vasúti társasági vizsga témakö-reire vonatkozó ellenőrző kérdések

Berendezések elhelyezkedése a járművön

•	Ismertesse a 448-4H sorozatú dízel mozdony általános felépítését, főbb mű-szaki adatait!

•	Ismertesse CAT dízelmotor szerkezeti kialakítását!

•	Ismertesse a tüzelőanyag ellátó rendszert!

•	Ismertesse a hűtővíz kialakítását!

•	Beszéljen a főáramkörben található főbb egységekről.

•	Ismertesse az EBSC 41/200 típusú fődinamó felépítését, működését!

•	Ismertesse a mozdony légfékrendszerét!

•	Milyen vonatnem szerinti fékezésre alkalmas a jármű?

•	Hol található a hűtővíz előmelegítésére szolgáló berendezés?

•	Hol és milyen módon iktathatók ki az egyes légfékes berendezések?

•	Milyen típusú légsűrítővel van felszerelve a jármű, működési jelmezői milye-nek?

•	Hol helyezték el a légsűrítőt és a légsűrítő nyomáskapcsolóját?

•	Hol helyzeték el a kormányszelepeket és a kettős visszacsapó szelepeket?

•	Hol találhatók a hűtővíz hőfokérzékelők?

•	Beszéljen a mozdony mechanikus fékszerkezeteiről (fékhengerek, fékruda-zat, kézifék)!

•	Hol található a homokoló kiiktató váltó?

•	Hol helyzeték el az éberségi berendezés kiiktató kapcsolóját és a levegős ki-iktató váltóját?

Berendezések kezelése

•	Ismertesse a 448-4H sorozatú dízelmozdony vezetőfülkéjének elrendezését, kialakítását!

•	Ismertesse a 448-4H sorozatú dízelmozdony vezetőfülkéjében található ke-zelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését!

•	Ismertesse a vezetőasztal csere esetén elvégezendő teendőket!

•	Ismertesse az irányváltó vezérlését röviden!

•	Ismertesse a motorkontaktorok vezérélést!

•	Ismertesse a mezőgyengítés vezérlését!

•	Ismertesse a gerjesztőkontaktor vezérlését!

•	Ismertesse a 448-4H sorozatú mozdony dízelmotor védelmét!

•	Ismertesse a 448-4H sorozatú mozdony hidrasztikus rendszerpének védel-mét!

•	Ismertesse a 448-4H sorozatú mozdony közlekedésbiztonsági berendezése-it és azok kezelését!

•	Ismertesse röviden a légfékberendezés főbb részeit és azok kezelését!

•	Ismertesse az MK-135 légsűrítő működését!

•	Ismertesse a kürt, a homokoló, a vezetőállás fűtés és a világítás működteté-sét!

•	Ismertesse a MWF típusú kiegészítőfék állásait, kezelését!

•	Ismertesse a 448-4H sorozatú mozdonyokon alkalmazott akkumulátortöltés lehetőségeit!

Vezetési és működtetési sajátosságok

•	Melyek a dízelmotor indításának feltételei?

•	Indítható-e a dízelmotor, ha a hűtővíz hőmérséklete alacsonyabb, mint 40 0C?

•	Van-e lehetőség a tüzelőanyag ellátó rendszer légtelenítésére?

•	Mi a teendő, ha az akkumulátorok feszültésége lecsökkent?

•	Van-e lehetőség a hűtővízrendszer hőmérsékletének kézi szabályozására?

•	Ismertesse röviden a hajtási rendszer jellemző meghibásodásait!

•	Milyen esetben korlátoz a perdülésvédelem?

•	Milyen feltételei vannak az irányváltó működtetésének?

•	Ismertesse irányváltó hiba esetén elvégzendő teendőket!

•	Milyen paramétereket jelez ki a hidrosztatika tartály oldalán lévő műszer?

•	Mitől gyengülhet a mozdony fékberendezésének hatásossága?

•	Ismertesse légsűrítő hiba esetén elvégezendő teendőket!

•	Ismertesse a 448-4H sorozatú dízelmozdony forgóvázainak fékezésből tör-ténő kiiktatásának módját!

•	Meddig lehet a mozdonyt üzemben tartani akkumulátortöltő hiba esetén?

Vezetéstechnikai ismeretek

•	Hogyan történik a jármű üzembehelyezése?

•	Hogyan történik a vezetőállás kiválasztása?

•	jelzőfények használata az utasításoknak megfelelően!

•	Milyen lehetőségek vannak a hibák és a vészleállítások törlésére?

•	Tükrök használata induláskor és menet közben!

•	Éberségi berendezés működése, kezelése, jellemzői!

- Függelék 618Hsorozatú mozdony

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A hatósági vizsga szóbeli és gyakorlati részből áll. A gyakorlati vizsga csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A szóbeli vizsga időtartama: 10 perc

Szóbeli vizsgarészt 4 kérdésből kell összeállítani. A 4 kérdést a képzési programban található vizsgakérdésekből kell összeállítani a következő elosztásban:

•	1 kérdés a Berendezések elhelyezkedése a járművön témakörből,

•	1 kérdés a Berendezések kezelése témakörből,

•	1 kérdés a Vezetési és működtetési sajátosságok témakörből,

•	1 kérdés a Vezetéstechnikai ismeretek témakörből.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

- Hagyományos kifejtős válaszadások.

A gyakorlati vizsga időtartama: 10 perc

•	1 feladat mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladatvégrehajtás.

A „MEGFELELT” minősítésű vizsgára vonatkozó követelmények

A vizsga követelményeinek nem felel meg az a vizsgázó, aki szóbeli vizsgán adott válaszok több mint 25%-ára „nem felelt meg” minősítést kap vagy a gyakorlati vizsgája sikertelen.

A vizsga akkor megfelelt, ha a hallgató a szóbeli és gyakorlati vizsga során képes:

  - a vontatójárművön/munkagépen elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismerje az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, ezek szerepét,

  - a jármű kezelőszerveit azonosítani, ismerje a helyes kezelés előírásait, szabályait,

  - alkalmazni az üzemeltetés szabályait normál és különleges üzemállapotban is,

  - a jelentkező hibákat azonosítani és lehetőség szerint elhárítani,

  - alkalmazni a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

  - végrehajtani a jármű műszaki átvizsgálását,

  - a járművet szakszerűen üzemeltetni,

  - a jelentkező hibák azonosítására, felderítésére, elhárítására,

  - dönteni a jármű tovább üzemeltethetőségéről és az esetleges korlátozásokról,

  - az értekező berendezéseket előírás szerint kezelni.

  - elvégezni a jármű műszaki átvizsgálását,

  - a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni,

  - a járművet károsodásmentesen megindítani, vezetni és megállítani,

  - szakszerűen és a szabályok betartásával kezelni a kommunikációs eszközöket,

  - a hibák és rendellenességek feltárására, azonosítására, javítására,

  - hiba esetén szakszerűen és felelősen dönteni az üzemben tartás feltételeiről.

TUDÁSANYAG

1.	Berendezések elhelyezkedése a járművön

•	A mozdony alváza, a szekrényváz felépítése

- A főkeret ismertetése, a mozdonyszekrény kialakítása

- A géptér felépítése, belső elrendezése

- A fő gépezeti egységek elhelyezése a járművön

- A 92 55 0618 017- 1 pályaszámú mozdony eltérései a 618 sorozat többi tagjához viszonyítva

•	A futó- és hordmű

- A forgóváz-keret felépítése, a tengelyágy kialakítása

- A mozdonyszekrény felfüggesztése, rugózás, lengéscsillapítás

- A vontatómotor elhelyezése, rögzítése, a marokcsapágyazás

•	A motornyomaték és a vonóerő átadása

- A motornyomaték átadása, a fogaskerék hajtás és csapágyazása

- A vonóerő átadása a kerékpártól a forgóváz főkereten keresztül a moz-dony alvázára

- A mozdonyba épített dízelmotor, valamint annak hűtővíz-, kenőolaj- és tüze-lőanyag-rendszere

- A mozdonyba épített 16-567 D1 típusú dízelmotor főbb szerkezeti elemei, azok kialakítása

- Hűtőkörök, tetőventillátorok, hűtésszabályozás

- A kenőolajrendszer elemei

- A tüzelőanyag-rendszer elemei

- A villamos-hidraulikus fordulatszám-szabályzó berendezés (Woodward regulátor) felépítése, működése

•	A mozdony erőátviteli rendszere

- A hajtási rendszer felépítése

- A fődinamó, irányváltó, vontatómotorok

- A gerjesztés-szabályozás

- A TC motor marokágyának kenése

•	A mozdony segédüzemi berendezései

- A hűtőventillátorok hajtása

- A segéd dinamó szerepe

- Az akkumulátor és töltő

•	A mozdony sűrített levegős hálózata

- A légsűrítő hajtása, felépítése, működése

- A légsűrítő vezérlése, a légtartályok feltöltése, nyomáshatárok

•	A mozdony légfékrendszere

- A mozdony pneumatikus fékalkatrészeinek típusai, működése, és együttműködése

- Az egyes alkatrészek elhelyezése a mozdonyon

•	A mozdony mechanikus fékszerkezetei

- A forgóvázra szerelt fékhengerek, fékrudazati elemek, valamint a kézifékek

2.	Berendezések kezelése

•	A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezé-sük

- A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

- A vezetőfülkében található különféle tartozékok, készülékek, kezelőszer-vek, mérőműszerek és jelzőberendezések, jelzőlámpák elhelyezésének bemutatása, a mért értékek és a megjelenő különféle jelzések értelmezé-se, a különféle összefüggések bemutatása

- A töltésszabályozó és pozícióinak, reteszeléseinek ismertetése

- A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

•	Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések

- A dízelmotor védelmi berendezései

- Perdülésvédelem

- A dízelmotor jelzőberendezései

- A villamos erőátvitel védelmi berendezései

- Tűzoltókészülékek elhelyezése

•	Közlekedésbiztonsági berendezések

- Sebességmérő berendezés

- Éberségi berendezés

- Kürtök

- Jelzőlámpák, világítási berendezések

- A világítási automaták, fénytompító kapcsoló és relé

•	A mozdonyok vezérlése, szabályozása

- A vezérlés áramellátása

- A dízelmotor indításának, fordulatszám-szabályozásának, leállításának vezérlése

- A motorkontaktorok a mezőgyengítés, az irányváltó vezérlése

- A segédüzemi berendezések vezérlése

•	A mozdony fékberendezésének kezelése

- A fékezési jellemzők és a légfékrendszer ismertetése

- A légfékberendezések kezelése

- A különböző szervek kezelése, víztelenítés

3.	Vezetési és működtetési sajátosságok

•	A mozdony főbb adatai, jellemzői

- A mozdony általános leírása, főbb adatai, vonóerő-sebesség jelleggörbé-je, lehetséges vasúti feladatai

- A mozdonysorozattal kapcsolatban szerzett üzemi tapasztalatok vázlatos összefoglalása

•	A dízel-motor és az erőátvitel rendszer jellemző meghibásodása

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

•	A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

•	A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

•	A fékrendszer jellemző meghibásodásai

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

4.	Vezetéstechnikai ismeretek

•	Üzembe helyezés, üzemeltetés, vonattovábbítás

- Teendők, ellenőrzések a mozdony üzembe helyezése előtt és közben

- A motor beindítása előtti teendők

- A dízelmotor indítása

- A menet megkezdése előtti teendők

- A jármű megindítása

- Menetszabályozás

- Vezetőállás csere

- Üzemen kívül helyezés

- A jármű vontatása

5.	 Modulzáró ellenőrző és egyben vizsgakérdések/témakörök

Berendezések elhelyezkedése a járművön

1.	Ismertesse a 618 sorozatú mozdony általános felépítését, főbb műszaki adatait, vontatási feladatait!

2.	Ismertesse a 618 sorozatú mozdony gépterének felépítését, belső elrendezésüket a főbb egységek elhelyezését!

3.	Ismertesse a 618 sorozatú mozdony forgóvázainak kialakítását, szerkezeti elemeit!

4.	Ismertesse a 618 sorozatú mozdony a rugózását és a lengéscsillapítását!

5.	Ismertesse a 618 sorozatú mozdony vontatómotorjainak felfüggesztését!

6.	Hogyan történik a 618 sorozatú mozdony vontatómotor nyomatékának átadása a kerékpárokra?

7.	Hogyan történik a 618 sorozatú mozdony vonóerő átadása a kerék-sín kapcsolattól a vonókészülékig?

8.	Ismertesse a 618 sorozatú mozdony főáramkörét!

9.	Ismertesse a 618 sorozatú mozdony irányváltóinak vezérlési feltételeit!

10.	Ismertesse a 618 sorozatú mozdony segédüzemi hálózatát!

11.	Ismertesse a 618 sorozatú mozdonyszellőző berendezéseit!

12.	Melyek a 618 sorozatú mozdony légsűrítőjének működési feltételei?

13.	Ismertesse a 618 sorozatú mozdony akkumulátorát és annak töltését!

14.	Ismertesse a 618 sorozatú mozdony nyomáskapcsolóit, azok beállítási értékeit!

15.	Ismertesse a 618 sorozatú mozdony pneumatikus fékalkatrészeinek típusait, elhe-lyezését!

16.	Ismertesse a 618 sorozatú mozdony önműködő fékrendszerét!

17.	Ismertesse a 618 sorozatú mozdony kiegészítő fékrendszerét!

18.	Ismertesse a 618 sorozatú mozdony mechanikus fékszerkezetét!

19.	Ismertesse a 92 55 0618 017-1 pályaszámú mozdony villamos energiaellátó berendezését!

20.	Ismertesse a 92 55 0618 017-1 pályaszámú mozdony hőntartó berendezését!

21.	Ismertesse a 92 55 0618 017-1 pályaszámú mozdony berendezései elhelyezése tekinteté-ben a 618 sorozat többi tagjához viszonyított eltéréseket!

Berendezések kezelése

1.	Ismertesse a 618 sorozatú mozdony vezetőfülkéjének elrendezését, kialakítását!

2.	Ismertesse a 618 sorozatú mozdony vezetőfülkéjében található kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését!

3.	Ismertesse a 618 sorozatú mozdony vezetőasztalán található kapcsolókat!

4.	Ismertesse a 618 sorozatú mozdony menet- és fékszabályozására szolgáló keze-lőszerveit, pozícióit, azok reteszeléseit!

5.	Ismertesse a 92 55 0618 017-1 pályaszámú mozdony sebességmérő-, éberségi és vonat-befolyásoló berendezésének kezelését!

6.	Ismertesse a 92 55 0618 017-1 pályaszámú mozdony villamos energiaellátó berendezésé-nek kezelését!

7.	Ismertesse a 92 55 0618 017-1 pályaszámú mozdony hőntartó berendezésének kezelését!

Vezetési és működtetési sajátosságok

1.	Ismertesse a 618 sorozatú mozdony vontatómotorjainak meghibásodásakor köve-tendő eljárásokat, a hibáinak elhárítását, a továbbműködtetés feltételeit!

2.	Ismertesse a 618 sorozatú mozdonyszellőző berendezéseinek meghibásodásakor követendő eljárást, a továbbműködtetés feltételeit!

3.	Ismertesse a 618 sorozatú mozdony légsűrítőjének meghibásodásakor követendő eljárásokat, a hibáinak elhárítását, a továbbműködtetés feltételeit!

4.	Ismertesse a 92 55 0618 017-1 pályaszámú mozdony villamos energiaellátó berendezésé-nek meghibásodásakor követendő eljárásokat, a hibák elhárítását, a továbbműködtetés fel-tételeit!

5.	Ismertesse a 92 55 0618 017-1 pályaszámú mozdony hőntartó berendezésének meghibá-sodásakor követendő eljárásokat, a hibák elhárítását, a tovább-működtetés feltételeit!

Vezetéstechnikai ismeretek

1.	Milyen a teendők vannak a motor beindítása előtt?

2.	Hogyan történik a 618 sorozatú mozdony dízelmotor indítása?

3.	Hogyan történik a 618 sorozatú mozdony megindítása és a menetszabályozás?

4.	Hogyan történhet a 618 sorozatú mozdonnyal a sebességtartó fékezés megvalósí-tása?

5.	Hogyan történik a 618 sorozatú mozdony vezetőfülkéinek üzembe helyezése és a vezetőállás-csere?

6.	Hogyan történik a 618 sorozatú mozdony üzemen kívül helyezése?

7.	Hogyan történik a 618 sorozatú mozdony vontatása, előfogatolása?

8.	Hogyan történik a 92 55 0618 017-1 mozdony villamos energiaellátó beren-dezésének üzemeltetése?

9.	Hogyan történik a 92 55 0618 017-1 mozdony hőntartó berendezésének üzemelte-tése?

- Függelék 628H (M62) sorozatú mozdony

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A hatósági vizsga szóbeli és gyakorlati részből áll. A gyakorlati vizsga csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A szóbeli vizsga időtartama: 10 perc

Szóbeli vizsgarészt 4 kérdésből kell összeállítani. A 4 kérdést a képzési programban található vizsgakérdésekből kell összeállítani a következő elosztásban:

•	1 kérdés a Berendezések elhelyezkedése a járművön témakörből,

•	1 kérdés a Berendezések kezelése témakörből,

•	1 kérdés a Vezetési és működtetési sajátosságok témakörből,

•	1 kérdés a Vezetéstechnikai ismeretek témakörből.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

- Hagyományos kifejtős válaszadások.

A gyakorlati vizsga időtartama: 10 perc

•	1 feladat mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladatvégrehajtás.

A „MEGFELELT” minősítésű vizsgára vonatkozó követelmények

A vizsga követelményeinek nem felel meg az a vizsgázó, aki szóbeli vizsgán adott válaszok több mint 25%-ára „nem felelt meg” minősítést kap vagy a gyakorlati vizsgája sikertelen.

A vizsga akkor megfelelt, ha a hallgató a szóbeli és gyakorlati vizsga során képes:

  - a vontatójárművön/munkagépen elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismerje az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, ezek szerepét,

  - a jármű kezelőszerveit azonosítani, ismerje a helyes kezelés előírásait, szabályait,

  - alkalmazni az üzemeltetés szabályait normál és különleges üzemállapotban is,

  - a jelentkező hibákat azonosítani és lehetőség szerint elhárítani,

  - alkalmazni a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

  - végrehajtani a jármű műszaki átvizsgálását,

  - a járművet szakszerűen üzemeltetni,

  - a jelentkező hibák azonosítására, felderítésére, elhárítására,

  - dönteni a jármű tovább üzemeltethetőségéről és az esetleges korlátozásokról,

  - az értekező berendezéseket előírás szerint kezelni.

  - elvégezni a jármű műszaki átvizsgálását,

  - a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni,

  - a járművet károsodásmentesen megindítani, vezetni és megállítani,

  - szakszerűen és a szabályok betartásával kezelni a kommunikációs eszközöket,

  - a hibák és rendellenességek feltárására, azonosítására, javítására,

  - hiba esetén szakszerűen és felelősen dönteni az üzemben tartás feltételeiről.

TUDÁSANYAG

1.	Berendezések elhelyezkedése a járművön

A motorkocsi alváza, a szekrényváz felépítése

A főkeret ismertetése, a motorkocsiszekrényének kialakítása

A géptér felépítése belső elrendezése

A főbb egységek általános elhelyezkedése

A futó és hordmű

A forgóvázkeret felépítése

A mozdony főkeretének, és forgóvázának kapcsolata, rugózá-sa, lengéscsillapítás

A súlyerő átadása a járműszekrényről a kerékpárokra

A kerékpárok bekötése, a primer rugózás és a hordmű

A vontatómotorok elhelyezése, a nyomatéktám

A motornyomaték és a vonóerő átadása

A motornyomaték átadása, a vontatómotorról a kerékpárra

A vonóerő átadása a kerékpártól a forgóvázkereten át a moz-dony főkeretére

A mozdony dízelmotorja

A dízelmozdony felépítése, jellemzői

A tüzelőanyagellátó rendszer felépítése

A dízelmotor fordulatszámszabályozása

A dízelmotor légellátása

A dízelmotor kenőolajköre

A dízelmotor hűtővízköre

A mozdony főáramköre

A főgenerátor jellemzői

A főáramú kapcsolókészülékeke jellemzői

A vontatómotorok jellemzői

A mozdony gerjesztőáramköre

A gerjesztőáramkörben lévő forgógépek jellemzői

A transzduktor és a mérőváltók felépítése, együttműködésük

A gerjesztés-szabályozás, és a motorfordulatszám beállításá-nak kapcsolata

A mozdony segédüzemi berendezései

A villamos forgógépek szellőzőberendezései

A géptér szellőzőberendezése

A mozdony sűrített levegős hálózata

A sűrített levegő termelése és tárolása

Az elektropeneumatikus vezérlésű főáramköri elemek leve-gőellátása

A mozdony egyéb pneumatikus berendezései (kürt, ablaktör-lő, homokolóberendezés)

A mozdony légfékrendszere

A mozdony pneumatikus fékalkatrészeinek elhelyezkedése

A mozdony fékberendezésének felépítése, figyelembe véve a pályaszámcsoportonkénti eltéréseket

A megvalósítható fékhengernyomás értékei

A mozdony mechanikus fékszerkezetei

A fékhengerek

A fékrudazat elemei

A kézifék és együttműködése a fékhengerekkel működtetett rudazattal

A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések, értel-mezésük

A kezelőszervek (nyomógombok, kapcsolók, kontroller)

A visszajelző készülékek (mérőműszerek, jelzőlámpák)

Közlekedésbiztonsági berendezések

Egyesített éberségi és vonatbefolyásoló berendezés

A sebességmérő berendezés

Homlokvilágítás

Hangjelzőberendezések

Az egyéb közlekedésbiztonsági berendezések (ablaktörlő, homokoló, tűzoltókészülékek)

A mozdony vezérlése, szabályozása

A teljesítményszabályozás

A világítási áramkör

A védelmi áramkörök

2.	Berendezések kezelése

A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és ér-telmezésük

A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

A vezetőfülkében található különféle kezelőszervek, mérő-műszerek és jelzőberendezések elhelyezésének bemutatása

A menetszabályzó pozíciói

A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

A védelmi jelző és ellenőrző berendezések

A hibajelző lámpák jelzéseinek értelmezése

A zárvédelmi berendezések

A dízelmotor védelmi berendezéseinek jelzőkészülékei

Közlekedésbiztonsági berendezések

Sebességmérő berendezés

Éberségi és vonatbefolyásoló berendezés

Kürtök

Jelzőlámpák, világítási berendezések

Világítási automaták, fénytompítás

A mozdony vezérlése, szabályozása

A vezérelt és szabályozott áramkörök

A vonóerőszabályzás

A mozdony fékberendezésének kezelése

A fékezési jellemzők és a légfékrendszer ismertetése, figye-lemmel a pályaszámcsoportok közti különbségekre

A légfékberendezés kezelése, víztelenítés

3.	Vezetési és működtetési sajátosságok

A főáramkörök jellemző meghibásodásai

A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai

A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

A fékrendszer jellemző meghibásodásai

A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

4.	Vezetéstechnikai ismeretek

Teendők, ellenőrzések a motorkocsi üzembe helyezése előtt és köz-ben

A feszültség alá helyezés előtti teendők

A feszültség alá helyezés folyamata

A menet megkezdése előtti teendők

A jármű megindítása

Menetszabályozás

A vezetőfülke üzembe helyezése, vezetőállás-csere

Üzemen kívül helyezés

A jármű vontatása, előfogatolás

5. 	Az alapképzés lezáró ellenőrző kérések, és a vasúti társasági vizsga témakö-reire vonatkozó ellenőrző kérdések

Berendezések elhelyezkedése a járművön

•	Ismertesse a 628H (M62) sorozatú dízel mozdony általános felépítését, főbb műszaki adatait!

•	Ismertesse a 628H (M62) sorozatú dízel mozdony dízelmotor szerkezeti ki-alakítását!

•	Ismertesse a 628H (M62) sorozatú dízel mozdony tüzelőanyag ellátó rend-szerét!

•	Hol található a kézi légtelenítő szivattyú a 628H (M62) sorozatú dízel moz-donyon?

•	Ismertesse a hűtővíz kialakítását a 628H (M62) sorozatú dízel mozdonyon!

•	Beszéljen a főáramkörben található főbb egységekről a 628H (M62) soroza-tú dízel mozdonyon.

•	Hol találhatóak a 628H (M62) sorozatú dízel mozdonyon az irányváltók, a motorkontaktorok és a söntkontaktorok?

•	Milyen kezelőszervek, jelzőlámpák és műszerek találhatóak a géptéri kap-csolótáblán a 628H (M62) sorozatú dízel mozdonyon?

•	Hol találhatók a vezérlési külső kismegszakítók a 628H (M62) sorozatú dízel mozdonyon?

•	Hol találhatók a vezérlési belső kismegszakítók a 628H (M62) sorozatú dízel mozdonyon?

•	Hol találhatók a vontatómotor selejtező kapcsolók és a selejtező lapok a 628H (M62) sorozatú dízel mozdonyon?

•	Ismertesse a légfékrendszerét a 628H (M62) sorozatú dízel mozdonynak!

•	Hol helyezték el a légsűrítő nyomáskapcsolóját a 628H (M62) sorozatú dízel mozdonyon?

•	Hol helyezték el a nyomásmódosítókat a kormányszelepet és a vonatnem váltót a 628H (M62) sorozatú dízel mozdonyon?

•	Hol található a hidegmeneti váltó a 628H (M62) sorozatú dízel mozdonyon?

•	Beszéljen a 628H (M62) sorozatú dízel mozdony mechanikus fékszerkezete-iről (fékhengerek, fékrudazat, kézifék)!

•	Hol található a homokoló kiiktató váltó a 628H (M62) sorozatú dízel mozdo-nyon?

•	Hol helyezték el az éberségi berendezés kiiktató kapcsolóját és levegős kiik-tató váltóját a 628H (M62) sorozatú dízel mozdonyon?

•	Hol helyzeték el a Menet-Tolatás kapcsolót a 628H (M62) sorozatú dízel mozdonyon?

Berendezések kezelése

•	Ismertesse a 628H (M62) sorozatú dízel mozdony vezetőfülkéjének elrende-zését, kialakítását!

•	Ismertesse a 628H (M62) sorozatú dízel mozdony vezetőfülkéjében található kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését!

•	Beszéljen a 628H (M62) sorozatú dízel mozdony vezetőasztal villamos rete-szeléséről!

•	Ismertesse az elvégzendő teendőket a 628H (M62) sorozatú dízel mozdony-nál!

•	Beszéljen a főáramköri érzékeléséről a 628H (M62) sorozatú dízel mozdo-nyon!

•	Ismertesse az irányváltó, a söntkontaktor és a motorkontaktor vezérlését rö-viden a 628H (M62) sorozatú dízel mozdonyon!

•	Ismertesse a 628H (M62) sorozatú dízel mozdony vontatómotor túlfeszült-ség- és túláramvédelmét!

•	Ismertesse a vontatómotor szellőzés működését a 628H (M62) sorozatú dízel mozdonyon!

•	Ismertesse a 628H (M62) sorozatú dízel mozdony dízelmotor védelmét!

•	Ismertesse a 628H (M62) sorozatú dízel mozdony közlekedésbiztonsági be-rendezéseit és azok kezelését!

•	Ismertesse röviden a 628H (M62) sorozatú dízel mozdonylégfékberendezés főbb részeit és azok kezelését!

•	Ismertesse a 628H (M62) sorozatú dízel mozdony légsűrítő működését!

•	Ismertesse a kürt, a homokoló, a vezetőállás fűtés és a világítás működteté-sét a 628H (M62) sorozatú dízel mozdonyon!

•	ismertesse az előfogati üzemre való áttéréskor elvégzendő teendőket a 628H (M62) sorozatú dízel mozdonyon!

•	Hol látja, hogy van-e megfelelő akkumulátortöltés a 628H (M62) sorozatú dí-zel mozdonyon?

Vezetési és működtetési sajátosságok

•	Melyek a dízelmotor indításának villamos vezérlési feltételei a 628H (M62) sorozatú dízel mozdonyon?

•	Van-e lehetőség a tüzelőanyag ellátó rendszer légtelenítésére a 628H (M62) sorozatú dízel mozdonyon?

•	Van-e lehetőség a hűtővízrendszer hőmérsékletének kézi szabályzására a 628H (M62) sorozatú dízel mozdonyon?

•	Ismertesse röviden a főáramköri jellemző meghibásodásait a 628H (M62) so-rozatú dízel mozdonyon!

•	Milyen feltételei vannak a motorkontaktor bekapcsolásának a 628H (M62) sorozatú dízel mozdonyon?

•	Mi történik vontatómotor körtűz esetén a 628H (M62) sorozatú dízel mozdo-nyon?

•	Ismertesse a 628H (M62) sorozatú dízel mozdony vontatómotorjainak selej-tezését!

•	Milyen esteben korlátoz a perdülésvédelem a 628H (M62) sorozatú dízel mozdonynál?

•	Milyen feltételei vannak az irányváltó működtetésének a 628H (M62) soroza-tú dízel mozdonyon?

•	Ismertesse irányváltó hiba esetén elvégezendő teendőket a 628H (M62) so-rozatú dízel mozdonynál!

•	Mitől gyengülhet a mozdony fékberendezésének hatásossága a 628H (M62) sorozatú dízel mozdonynál?

•	ismertesse a légsűrítő hiba esetén elvégezendő teendőket a 628H (M62) so-rozatú dízel mozdonynál!

•	Ismertesse a 628H (M62) sorozatú dízel mozdony forgóvázainál fékezéből történő kiiktatásának módját!

•	Meddig lehet a 628H (M62) sorozatú dízel mozdonyt üzemben tartani akku-mulátortöltő hiba esetén?

Vezetéstechnikai ismeretek

•	Hogyan történik a 628H (M62) sorozatú dízel mozdony jármű üzembehelyezé-se?

•	Hogyan történik a vezetőállás kiválasztása a 628H (M62) sorozatú dízel moz-donyon?

•	Jelzőfények használata az utasításoknak megfelelően a 628H (M62) sorozatú dízel mozdonyon!

•	Milyen lehetőségek vannak a hibák és a vészleállítások törlésére a 628H (M62) sorozatú dízel mozdonyon?

•	Van-e túlsebesség védelme a 628H (M62) sorozatú dízel mozdonynak?

•	Mikor történik a söntfokozatok kapcsolása a 628H (M62) sorozatú dízel mozdo-nyon?

•	Tükrök használata induláskor és menet közben a 628H (M62) sorozatú dízel mozdonyon!

•	Mely esetben kell használni a hidegmeneti váltót a 628H (M62) sorozatú dízel mozdonyon?

- Függelék 630H sorozatú mozdony

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A hatósági vizsga szóbeli és gyakorlati részből áll. A gyakorlati vizsga csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A szóbeli vizsga időtartama: 10 perc

Szóbeli vizsgarészt 4 kérdésből kell összeállítani. A 4 kérdést a képzési programban található vizsgakérdésekből kell összeállítani a következő elosztásban:

•	1 kérdés a Berendezések elhelyezkedése a járművön témakörből,

•	1 kérdés a Berendezések kezelése témakörből,

•	1 kérdés a Vezetési és működtetési sajátosságok témakörből,

•	1 kérdés a Vezetéstechnikai ismeretek témakörből.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

- Hagyományos kifejtős válaszadások.

A gyakorlati vizsga időtartama: 10 perc

•	1 feladat mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladatvégrehajtás.

A „MEGFELELT” minősítésű vizsgára vonatkozó követelmények

A vizsga követelményeinek nem felel meg az a vizsgázó, aki szóbeli vizsgán adott válaszok több mint 25%-ára „nem felelt meg” minősítést kap vagy a gyakorlati vizsgája sikertelen.

A vizsga akkor megfelelt, ha a hallgató a szóbeli és gyakorlati vizsga során képes:

  - a vontatójárművön/munkagépen elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismerje az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, ezek szerepét,

  - a jármű kezelőszerveit azonosítani, ismerje a helyes kezelés előírásait, szabályait,

  - alkalmazni az üzemeltetés szabályait normál és különleges üzemállapotban is,

  - a jelentkező hibákat azonosítani és lehetőség szerint elhárítani,

  - alkalmazni a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

  - végrehajtani a jármű műszaki átvizsgálását,

  - a járművet szakszerűen üzemeltetni,

  - a jelentkező hibák azonosítására, felderítésére, elhárítására,

  - dönteni a jármű tovább üzemeltethetőségéről és az esetleges korlátozásokról,

  - az értekező berendezéseket előírás szerint kezelni.

  - elvégezni a jármű műszaki átvizsgálását,

  - a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni,

  - a járművet károsodásmentesen megindítani, vezetni és megállítani,

  - szakszerűen és a szabályok betartásával kezelni a kommunikációs eszközöket,

  - a hibák és rendellenességek feltárására, azonosítására, javítására,

  - hiba esetén szakszerűen és felelősen dönteni az üzemben tartás feltételeiről.

TUDÁSANYAG

1.	Berendezések elhelyezkedése a járművön

1.	A motorkocsi alváza, a szekrényváz felépítése

1.1.	A főkeret ismertetése, a motorkocsiszekrényének kialakítása

1.2.	A géptér felépítése belső elrendezése

1.3.	A főbb egységek általános elhelyezkedése

2.	A futó és hordmű

2.1.	A forgóvázkeret felépítése

2.2.	A mozdony főkeretének, és forgóvázának kapcsolata, rugózá-sa, lengéscsillapítás

2.3.	A kerékpárok bekötése

2.4.	A vontatómotorok elhelyezése, a nyomatéktám

3.	A motornyomaték és a vonóerő átadása

3.1.	A motornyomaték átadása, a vontatómotorról a kerékpárra

3.2.	A vonóerő átadása a kerékpártól a forgóvázkereten át a moz-dony főkeretére

4.	Tetőberendezések

4.1.	Az áramszedők, tetővezeték

4.2.	A főmegszakító, földelőkapcsoló

4.3.	Primer bevezetők

4.4.	Légkürtök

5.	A mozdony főáramköre

5.1.	A főtranszformátor felépítése, tekercsei

5.2.	A sebességszabályozásnak alávetett áramszabályozás ha-tásvázlata

5.3.	A villamos berendezések hűtése

5.4.	a jármű központi vezérlő és szabályozó berendezése, védelmi és jelzési áram-körei (sorozaton belüli eltérések)

5.5.	Az egyes szabályozószekrények felépítése és szerkezeti ki-alakítása és a bennük elhelyezett egységek feladata. A sza-bályozó tipikus áramköreinek (gyújtásszög-vezérlő, szabályzó, elektronikus vezérlési, elektronikus védelmi) elvi vázlata

5.6.	A vezetőfülke fűtése

5.7.	A mozdony villamos vonatfűtési berendezései

5.8.	A villamos ellenállás.fékezés elve, megvalósítása (sorozaton belüli eltérések)

6.	A mozdony segédüzemi berendezési

6.1.	A szellőző és légsűrítő motorok jellemző adatai és szabályo-zásuk

6.2.	A fékellenállás szellőzése

6.3.	A mozdony világítási áramkörei

6.4.	Az akkumulátor, akkumulátortöltő és kezelése

7.	A mozdony sűrített levegős hálózata

7.1.	A sűrített levegő termelése és tárolása

7.2.	Nyomáskapcsolók, azok beállítási értékei

7.3.	A mozdony egyéb pneumatikus berendezései

7.4.	Az áramszedő, a főmegszakító, a villamos készülékek levegő-ellátása

8.	A mozdony légfékrendszere

8.1.	A mozdony pneumatikus fékalkatrészeinek típusai

8.2.	A mozdony pneumatikus- és villamos fékrendszerének együttműködése és egymástól történő függetlenítése

8.3.	Az egyes fékalkatrészek elhelyezése a mozdonyon

8.4.	A megvalósítható fékhengernyomások értékei

9.	A mozdony mechanikus fékszerkezetei

9.1.	A fékhengerek

9.2.	A fékrudazat elemei

9.3.	A kézifék

2.	Berendezések kezelése

2.1.	A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és ér-telmezésük

2.1.1.	A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

2.1.2.	A vezetőfülkében található különféle kezelőszervek, mérő-műszerek és jelzőberendezések elhelyezésének bemutatása

2.1.3.	A menetszabályzó és pozícióinak, reteszeléseinek ismerteté-se

2.1.4.	a villamos fékkontroller kezelése

2.1.5.	A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

2.2.	A védelmi jelző és ellenőrző berendezések

2.2.1.	A piktogramok jelzéseinek értelmezése

2.2.2.	Túlfeszültségvédelmek

2.2.3.	Túláramvédelmek

2.2.4.	Zárlatvédelmek

2.2.5.	Perdülésvédelem

2.2.6.	Tűzoltókészülékek elhelyezése

2.3.	Közlekedésbiztonsági berendezések

2.3.1.	Sebességmérő berendezés

2.3.2.	Az alkalmazott éberségi és vonatbefolyásoló berendezés

2.3.3.	Kürtök

2.3.4.	Jelzőlámpák, világítási berendezések

2.3.5.	Világítási automaták, fénytompítás

2.4.	A mozdony vezérlése, szabályozása

2.4.1.	A vezérelt és szabályozott áramkörök

2.4.2.	A mozdony feszültség alá helyezésének és feszültségmente-sítésnek folyamata

2.4.3.	A mozdony földelése

2.4.4.	A segédüzemi berendezések vezérlése

2.5.	A mozdony fékberendezésének kezelése

2.5.1.	A fékezési jellemzők és a légfékrendszer ismertetése, figye-lemmel a pályaszámcsoportok közti különbségekre

2.5.2.	A légfékberendezés kezelése

2.5.3.	A különböző szervek kezelése, víztelenítés

3.	Vezetési és működtetési sajátosságok

3.1.	A mozdony főbb adatai, jellemzői

3.1.1.	A mozdony általános leírása, főbb adatai, lehetséeges vasúti feladatai

3.1.2.	A mozdonysorozattal kapcsolatban szerzett üzemi tapasztala-tok vázlatos összefoglalása

3.2.	A főáramkörök jellemző meghibásodásai

3.2.1.	A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

3.2.2.	A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

3.3.	A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

3.3.1.	A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

3.3.2.	A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

3.4.	A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai

3.4.1.	A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

3.4.2.	A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

3.5.	A fékrendszer jellemző meghibásodásai

3.5.1.	A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

3.5.2.	A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

4.	Vezetéstechnikai ismeretek

4.1.	Teendők, ellenőrzések a motorkocsi üzembe helyezése előtt és köz-ben

4.2.	A feszültség alá helyezés előtti teendők

4.3.	A feszültség alá helyezés folyamata

4.4.	A menet megkezdése előtti teendők

4.5.	A jármű megindítása

4.6.	Menetszabályozás

4.7.	Áthaladás fázishatár alatt

4.8.	A vezetőfülke üzembe helyezése, vezetőállás-csere

4.9.	Üzemen kívül helyezés

4.10.	A jármű vontatása, előfogatolás

5.	Az alapképzés lezáró ellenőrző kérések, és a vasúti társasági vizsga témakö-reire vonatkozó ellenőrző kérdések

Berendezések elhelyezkedése a járművön

•	Ismertesse a 630H sorozatú mozdony általános felépítését, főbb műszaki adatait!

•	Ismertesse a 630H sorozatú mozdony géptereinek felépítését, belső elren-dezésüket a főbb egységek elhelyezését!

•	Ismertesse a 630H sorozatú mozdony forgóvázainak kialakítását, szerkezeti elemeit!

•	Ismertesse a 630H sorozatú mozdony rugózását és a lengéscsillapítását!

•	Ismertesse a 630H sorozatú mozdony vontatómotorjainak felfüggesztését!

•	Hogyan történik a 630H sorozatú mozdony vontatómotor nyomatékának át-adása a kerékpárokra?

•	Hogyan történik a 630H sorozatú mozdony vonóerő átadása a kerék-sín kapcsolattól a vonókészülékig?

•	Ismertesse a 630H sorozatú mozdony tetőberendezéseit!

•	Ismertesse a 630H sorozatú mozdony főáramkörét!

•	Ismertesse a 630H sorozatú mozdonyfőmegszakító-bekapcsolásának fel-tételeit!

•	Ismertesse a 630H sorozatú mozdony főtranszformátorának elhelyezését, védelmét!

•	Ismertesse a 630H sorozatú mozdony irányváltóinak vezérlési feltételeit!

•	Ismertesse a 630H sorozatú mozdony vezetőfülke fűtését!

•	Ismertesse a 630H sorozatú mozdony vonatfűtési áramkörét, berendezéseit!

•	Ismertesse a 630H sorozatú mozdony egyes szabályozószekrények felépí-tését és szerkezeti kialakítását, figyelemmel a sorozaton belüli eltérésekre!

•	Ismertesse a villamos ellenállás-fékezés elvét, megvalósítását!

•	Ismertesse a 630H sorozatú mozdony fékellenállásának szellőztetését!

•	Ismertesse a 630H sorozatú mozdony segédüzemi hálózatát!

•	Mire szolgál a segédüzemi átkapcsoló?

•	Ismertesse a 630H sorozatú mozdony szellőző berendezéseit!

•	Ismertesse a 630H sorozatú mozdony homokoló berendezéseit!

•	Melyek a 630H sorozatú mozdony légsűrítőjének működési feltételei?

•	Ismertesse a 630H sorozatú mozdony áramszedőjének és főmegszakítójá-nak levegőellátását!

•	Ismertesse a 630H sorozatú mozdony akkumulátorát és annak töltését!

•	Ismertesse a 630H sorozatú mozdony nyomáskapcsolóit, azok beállítási ér-tékeit!

•	Ismertesse a 630H sorozatú mozdony pneumatikus fékalkatrészeinek típu-sait, elhelyezését pályaszám-csoportonként!

•	Ismertesse a 630H sorozatú mozdony önműködő fékrendszerét pályaszám-csoportonként!

•	Ismertesse a 630H sorozatú mozdony kiegészítő fékrendszerét!

•	Ismertesse a 630H sorozatú mozdony mechanikus fékszerkezetét!

•	Ismertesse a 630H sorozatú mozdony megvalósítható fékhengernyomása-inka értékeit!

Berendezések kezelése

•	Ismertesse a 630H sorozatú mozdony vezetőfülkéjének elrendezését, kiala-kítását!

•	Ismertesse a 630H sorozatú mozdony vezetőfülkéjében található kezelő-szervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését!

•	Ismertesse a 630H sorozatú mozdonyvezetőasztalán található kapcsolókat!

•	Ismertesse a 630H sorozatú mozdony vezérlőasztalán található piktogramok által közölt információkat!

•	Ismertesse a 630H sorozatú mozdony menet- és fékszabályozásra szolgáló kezelőszerveit, pozícióit, azok reteszeléseit!

•	Ismertesse a 630H sorozatú mozdony sebességmérő-, éberségi- és vonatbe-folyásoló berendezéseit!

•	Ismertesse a 630H sorozatú mozdonyvilágítási berendezéseit!

•	Ismertesse a 630H sorozatú mozdony feszültség alá helyezésének feltétele-it!

•	Hogyan történik a 630H sorozatú mozdony földelése?

Vezetési és működtetési sajátosságok

•	Ismertesse a 630H sorozatú mozdony vontatómotorjának selejtezését!

•	Mire kell figyelemmel lenni a 630H sorozatú mozdony vontatómotorjának selej-tezését követően?

•	Ismertesse a 630H sorozatú mozdony forgóvázainak fékezésből történő kiikta-tásának módját!

•	Ismertesse a 630H sorozatú mozdony egyes túláramvédelmeinek megszólalá-sakor követendő eljárásokat, a hibáinak elhárítását, a továbbműködés feltétele-it!

•	Ismertesse a 630H sorozatú mozdony szellőző berendezéseinek meghibáso-dásakor követendő eljárásokat, a hibáinak elhárítását, a továbbműködés fel-tételeit!

•	Ismertesse a 630H sorozatú mozdony légsűrítőjének meghibásodásakor köve-tendő eljárásokat, a hibáinak elhárítását, a továbbműködés feltételeit!

Vezetéstechnikai ismeretek

•	Ismertesse a 630H sorozatú mozdony földelésének folyamatát!

•	Hogyan történik a 630H sorozatú mozdony feszültség alá helyezése?

•	Hogyan történik a 630H sorozatú mozdony megindítása és a menetszabá-lyozás?

•	Hogyan történik a 630H sorozatú mozdonnyal a sebességtartó fékezés megvalósítása a villamos ellenállásfékkel?

•	Hogyan történik az áthaladás fázishatár alatt?

•	Hogyan történik a 630H sorozatú mozdony vezetőfülkéinek üzembe helye-zése és a vezetőállás-csere?

•	Hogyan történik a 630H sorozatú mozdony üzemen kívül helyezése?

•	Hogyan történik a 630H sorozatú mozdony hidegen történő vontatása, elő-fogatolása?

- Függelék AKT-TMs típusú munkagép

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A hatósági vizsga szóbeli és gyakorlati részből áll. A gyakorlati vizsga csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A szóbeli vizsga időtartama: 10 perc

Szóbeli vizsgarészt 4 kérdésből kell összeállítani. A 4 kérdést a képzési programban található vizsgakérdésekből kell összeállítani a következő elosztásban:

•	1 kérdés a Berendezések elhelyezkedése a járművön témakörből,

•	1 kérdés a Berendezések kezelése témakörből,

•	1 kérdés a Vezetési és működtetési sajátosságok témakörből,

•	1 kérdés a Vezetéstechnikai ismeretek témakörből.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

- Hagyományos kifejtős válaszadások.

A gyakorlati vizsga időtartama: 10 perc

•	1 feladat mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladatvégrehajtás.

A „MEGFELELT” minősítésű vizsgára vonatkozó követelmények

A vizsga követelményeinek nem felel meg az a vizsgázó, aki szóbeli vizsgán adott válaszok több mint 25%-ára „nem felelt meg” minősítést kap vagy a gyakorlati vizsgája sikertelen.

A vizsga akkor megfelelt, ha a hallgató a szóbeli és gyakorlati vizsga során képes:

  - a vontatójárművön/munkagépen elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismerje az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, ezek szerepét,

  - a jármű kezelőszerveit azonosítani, ismerje a helyes kezelés előírásait, szabályait,

  - alkalmazni az üzemeltetés szabályait normál és különleges üzemállapotban is,

  - a jelentkező hibákat azonosítani és lehetőség szerint elhárítani,

  - alkalmazni a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

  - végrehajtani a jármű műszaki átvizsgálását,

  - a járművet szakszerűen üzemeltetni,

  - a jelentkező hibák azonosítására, felderítésére, elhárítására,

  - dönteni a jármű tovább üzemeltethetőségéről és az esetleges korlátozásokról,

  - az értekező berendezéseket előírás szerint kezelni.

  - elvégezni a jármű műszaki átvizsgálását,

  - a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni,

  - a járművet károsodásmentesen megindítani, vezetni és megállítani,

  - szakszerűen és a szabályok betartásával kezelni a kommunikációs eszközöket,

  - a hibák és rendellenességek feltárására, azonosítására, javítására,

  - hiba esetén szakszerűen és felelősen dönteni az üzemben tartás feltételeiről.

TUDÁSANYAG

1.	Berendezések elhelyezkedése a járművön

1.1.	Általános ismertetés, fő műszaki adatok, vasúti feladatok

1.2.	A jármű alváza, a szekrényváz felépítése

1.2.1.	Az alváz ismertetése, a járműszekrény kialakítása

1.2.2.	A géptér felépítése, belső elrendezése

1.2.3.	A fő gépezeti egységek elhelyezése a járművön

1.3.	A futó- és hordmű

1.3.1.	A hajtott kerékpárok felépítése, a tengelyágy kialakítása

1.3.2.	Rugózás, lengéscsillapítás

1.4.	A motornyomaték és a vonóerő átadása

1.4.1.	A motornyomaték átadása, a tengelyhajtóművek

1.5.	A járműbe épített dízelmotor, valamint annak hűtővíz-, kenőolaj- és tüzelő-anyag-rendszere

1.5.1.	A járműbe épített RÁBA D2156 HM6 típusú dízelmotor főbb szerkezeti elemei, azok kialakítása

1.5.2.	Dízelmotor töltésszabályozása

1.5.3.	Hűtőrendszer

1.5.4.	A kenőolajrendszer elemei

1.5.5.	A tüzelőanyag-rendszer elemei

1.6.	A jármű erőátviteli rendszere

1.6.1.	A hajtási rendszer felépítése

1.6.2.	A tengelykapcsoló

1.6.3.	Irányváltó

1.6.4.	Sebességváltó

1.6.5.	Elosztóhajtómű, tengelyhajtómű

1.7.	A jármű segédüzemi berendezései

1.7.1.	A generátor szerepe

1.7.2.	Az akkumulátor és töltő

1.8.	A jármű sűrített levegős hálózata

1.8.1.	A légsűrítő hajtása, felépítése, működése

1.8.2.	A légsűrítő vezérlése, a légtartályok feltöltése, nyomáshatárok

1.9.	A jármű légfékrendszere

1.9.1.	A jármű pneumatikus fékalkatrészeinek típusai, működése, és együtt-működése

1.9.2.	Az egyes alkatrészek elhelyezése a járművön

1.10.	A jármű mechanikus fékszerkezetei

1.10.1.	A forgóvázra szerelt fékhengerek, fékrudazati elemek, valamint a kézifékek

1.11.	Helyismeret

2.	Berendezések kezelése

2.1.	A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezé-sük

2.1.1.	A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

2.1.2.	A vezetőfülkében található különféle tartozékok, készülékek, kezelő-szervek, mérőműszerek és jelzőberendezések, jelzőlámpák elhelyezésé-nek bemutatása, a mért értékek és a megjelenő különféle jelzések értel-mezése, a különféle összefüggések bemutatása

2.1.3.	A töltésszabályozó és pozícióinak, reteszeléseinek ismertetése

2.1.4.	A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

2.2.	Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések

2.2.1.	A dízelmotor védelmi berendezései

2.2.2.	A dízelmotor jelzőberendezései

2.2.3.	A hidraulikus erőátvitel védelmi berendezései

2.2.4.	Tűzoltókészülék elhelyezése

2.3.	Közlekedésbiztonsági berendezések

2.3.1.	Sebességmérő berendezés

2.3.2.	Kürtök

2.3.3.	Jelzőlámpák, világítási berendezések

2.4.	A jármű vezérlése, szabályozása

2.4.1.	A vezérlés áramellátása

2.4.2.	A dízelmotor indításának, fordulatszám-szabályozásának, leállításának vezérlése

2.4.3.	A segédüzemi berendezések vezérlése

2.5.	A jármű fékberendezésének kezelése

2.5.1.	A fékezési jellemzők és a légfékrendszer ismertetése

2.5.2.	A légfékberendezések kezelése

2.5.3.	A különböző szervek kezelése, víztelenítés

2.5.4.	A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása

2.6.	Üzemeltetés

2.7.	Hibaelhárítás

3.	Vezetési és működtetési sajátosságok

3.1.	A vasúti jármű főbb adatai, jellemzői

3.1.1.	A jármű általános leírása, főbb adatai, vonóerő-sebesség jelleggörbéje, lehetséges vasúti feladatai

3.1.2.	A járművel kapcsolatban szerzett üzemi tapasztalatok vázlatos össze-foglalása

3.2.	A dízel-motor és az erőátviteli rendszerjellemző meghibásodása

3.2.1.	A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

3.2.2.	A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

3.3.	A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

3.3.1.	A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

3.3.2.	A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

3.4.	A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai

3.4.1.	A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

3.4.2.	A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

3.5.	A fékrendszer jellemző meghibásodásai

3.5.1.	A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

3.5.2.	A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

4.	Vezetéstechnikai ismeretek

4.1.	Üzembe helyezés, üzemeltetés, vonattovábbítás

4.1.1.	Teendők, ellenőrzések a jármű üzembe helyezése előtt és közben

4.1.2.	A motor beindítása előtti teendők

4.1.3.	A dízelmotor indítása

4.1.4.	A menet megkezdése előtti teendők

4.1.5.	A jármű megindítása

4.1.6.	Menetszabályozás

4.1.7.	Üzemen kívül helyezés

4.1.8.	A jármű elvontatása

5.	Járműismereti gyakorlat

6.	Berendezések elhelyezkedése a járművön

7.	A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása

Vezetési gyakorlat témakörei

24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat.

6.	Modulzáró ellenőrző és egyben vizsgakérdések/témakörök

Berendezések elhelyezkedése a járművön

1. Ismertesse az AKT-TMs típusú jármű általános felépítését, főbb műszaki adatait, vasúti feladatait!

2. Ismertesse az AKT-TMs típusú jármű általános felépítését, a főbb egységek elhe-lyezését!

3. Ismertesse az AKT-TMs típusú jármű futóművének kialakítását, szerkezeti elemeit!

4. Ismertesse az AKT-TMs típusú jármű a rugózását és a lengéscsillapítását!

5. Ismertesse az AKT-TMs típusú jármű tengelyhajtóművének beépítését!

6. Hogyan történik az AKT-TMs típusú jármű motornyomatékának átadása a kerékpá-rokra?

7. Ismertesse az AKT-TMs típusú jármű dízelmotorját!

8. Ismertesse az AKT-TMs típusú jármű tengelykapcsolóját!

9. Ismertesse az AKT-TMs típusú jármű sebességváltóját!

10. Ismertesse az AKT-TMs típusú jármű kardántengelyeinek kialakítását, beépítésü-ket!

11. Ismertesse az AKT-TMs típusú jármű fékberendezésének kialakítását, működé-sét!

12. Ismertesse az AKT-TMs típusú jármű fülkéjének kialakítását!

13. Ismertesse az AKT-TMs típusú jármű sűrített levegőhálózatának kialakítását!

15. Ismertesse az AKT-TMs típusú jármű hidraulikus rendszerét!

16. Ismertesse az AKT-TMs típusú jármű villamos hálózatát!

Berendezések kezelése

1. Ismertesse az AKT-TMs típusú jármű vezetőfülkéjének elrendezését, kialakítását!

2. Ismertesse az AKT-TMs típusú jármű vezetőfülkéjében található kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését!

3. Ismertesse az AKT-TMs típusú jármű vezetőasztalán található kapcsolókat!

4. Ismertesse az AKT-TMs típusú jármű vezetőasztalán található hibajelző lámpák által közölt információkat!

5. Ismertesse az AKT-TMs típusú jármű menet- és fékszabályozására szolgáló keze-lőszerveit, pozícióit, azok reteszeléseit!

6. Ismertesse az AKT-TMs típusú jármű megindításának feltételeit!

7. Ismertesse az AKT-TMs típusú jármű sebességmérő-, regisztráló berendezését!

8. Ismertesse az AKT-TMs típusú jármű világítási berendezéseit, kezelésüket!

9. Ismertesse az AKT-TMs típusú jármű üzembe helyezésének feltételeit!

Vezetési és működtetési sajátosságok

1. Ismertesse az AKT-TMs típusú jármű főbb adatait, lehetséges vasúti feladatait!

2. Ismertesse az AKT-TMs típusú jármű jellemző meghibásodásait!

3. Ismertesse az AKT-TMs típusú jármű segédüzemi berendezéseinek jellemző meghibásodásait!

4. Ismertesse az AKT-TMs típusú jármű vezérlőáramköreinek jellemző meghibásodá-sait!

5. Ismertesse az AKT-TMs típusú jármű fékrendszerének jellemző meghibásodásait!

Vezetéstechnikai ismeretek

1. Hogyan történik a motor indítása?

2. Melyek a menet megkezdése előtti teendők?

3. Hogyan történik a jármű megindítása?

4. Ismertesse az AKT-TMs típusú jármű helyes!

5. Hogyan történik az AKT-TMs típusú járművel a megállás és a jármű leállítása?

6. Hogyan történik az AKT-TMs típusú járművel a vontatás?

7. Ismertesse a jármű elvontatásra való előkészítésének műveletét!

8. Hogyan történik az AKT-TMs típusú jármű közlekedtetése vonatba sorozva?

- Függelék: Renault MDA3 R DUOTRAM (9907H) közúti-vasúti kétéltű V01-VT2021/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll.

Szóbeli vizsgatevékenység

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 4 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések megoszlása:

- 1 kérdés - Berendezések elhelyezkedése a járművön,

- 1 kérdés - Berendezések kezelése,

- 1 kérdés - Vezetési és működtetési sajátosságok,

- 1 kérdés - Vezetéstechnikai ismeretek.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

- Képes a járművön elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismeri az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, azok szerepét.

- Tudja azonosítani a jármű kezelőszerveit, ismeri a helyes kezelés előírásait, szabályait.

GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A gyakorlati vizsgatevékenység 1 feladatból áll.

- 1 feladat, mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladat végrehajtása.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

A gyakorlati vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, aki tévesztés nélkül hajtotta végre a gyakorlati vizsgafeladatot.

- Hibátlanul elvégzi a jármű műszaki átvizsgálását.

- Tévesztés nélkül, károsodásmentesen megindítja, vezeti és megállítja a járművet.

- Képes a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni, normál és különleges üzemállapotban is.

- Hibátlanul alkalmazza a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

- Képes a jelentkező hibákat feltárni, azonosítani és lehetőség szerint elhárítani.

- Hiba esetén szakszerűen és felelősen tud dönteni az üzemben tartás feltételeiről, esetleges korlátozásokról.

- Szakszerűen és a szabályok betartásával kezeli a kommunikációs eszközöket.

TUDÁSANYAG

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT TÉTELES ISMERETANYAG

A járműsorozat bemutatása, összehasonlítása

- Általános ismertetés

- Fő műszaki adatok

- Vasúti feladatok

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- A jármű alváza, a szekrényváz felépítése

    - Az alváz ismertetése, a járműszekrény kialakítása

    - A fő gépezeti egységek elhelyezése a járművön

    - A jármű munkaberendezései (emelő platform, mérő áramszedő)

- A futó- és hordmű

    - A jármű felfüggesztése, kormányszerkezet, futómű

    - A vasúti kerékpár, a kerékpár vezetése; a rugózás kialakítása

    - Vasúti kerékpár süllyesztő-emelő berendezése, rögzítése közúti módban

    - Közúti kerékpár rögzítőmechanizmusa, a kormányzár

- A motornyomaték és a vonóerő átadása

    - A motornyomaték átadása, a hajtásrendszer elemei

    - A vonóerő átadása, a merevrudas kapcsolószerkezet

- A járműbe épített dízelmotor, valamint annak hűtővíz-, kenőolaj- és tüzelőanyag-rendszere

    - A járműbe épített dízelmotor főbb szerkezeti elemei, azok kialakítása

    - Dízelmotor töltésszabályozása

    - Hűtőrendszer

    - A kenőolajrendszer elemei

    - A tüzelőanyag-rendszer elemei

- A jármű erőátviteli rendszere

    - A hajtási rendszer felépítése, a hidrosztatikus szivattyú és hidrosztatikus motor

    - A tengelykapcsoló

    - Irányváltó, elosztóhajtómű

- A jármű fékrendszere

    - A jármű fékalkatrészei, működésük

Berendezések kezelése

- A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük

    - A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

    - A vezetőfülkében található különféle tartozékok, készülékek, kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések, jelzőlámpák elhelyezésének bemutatása, a mért értékek és a megjelenő különféle jelzések értelmezése, a különféle összefüggések bemutatása

    - A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

    - A Fő érintőképernyős vezérlőpult használata, kezelése

- Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések

    - A dízelmotor védelmi berendezései

    - A dízelmotor jelzőberendezései

    - A hidraulikus, hidrosztatikus erőátvitel védelmi berendezései

    - Generátor védelmi, jelzési berendezései

    - Tűzoltókészülékek elhelyezése

- A jármű vezérlése, szabályozása

    - A vezérlés áramellátása

    - A dízelmotor indításának, fordulatszám-szabályozásának, leállításának vezérlése

- Közlekedésbiztonsági berendezések

    - Sebességmérő berendezés

    - Kürt

    - Jelzőlámpák, világítási berendezések

- A jármű fékberendezésének kezelése

    - A fékezési jellemzők és a fékrendszer ismertetése

    - A fékberendezés kezelése

- A jármű munkaberendezései

    - Emelő platform használata, kezelése

    - Mérő áramszedő használata, kezelése

Vezetési és működtetési sajátosságok

- A dízel-motor és az erőátvitel rendszer jellemző meghibásodása

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A fékrendszer jellemző meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A munkaberendezések jellemző meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A vészhelyzeti haladás, vészhelyzeti vontatás

    - A vészhelyzeti haladás, vészhelyzeti vontatás

    - Vasúti vonókészülék alkalmazása

Vezetéstechnikai ismeretek

- Üzembe helyezés, üzemeltetés, tolatószolgálat

    - Teendők, ellenőrzések a kétéltű jármű üzembe helyezése előtt és közben

    - A motor beindítása előtti teendők

    - A dízelmotor indítása

    - A menet megkezdése előtti teendők

    - A jármű megindítása

    - Üzemen kívül helyezés

- A vasúti vágányra való fel-, illetve leállás

Járműismereti gyakorlat

  - Berendezések elhelyezkedése a járműveken, kezelésük.

- A vészhelyzeti haladás, vészhelyzeti vontatás

    - A vészhelyzeti haladás, vészhelyzeti vontatás

    - Vasúti vonókészülék alkalmazása

- A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása.

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- 24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT VIZSGAKÉRDÉSEK

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Ismertesse az RENAULT MDA3 R DUOTRAM (9907H) közútvasúti kétéltű jármű általános felépítését, főbb műszaki adatait, vasúti feladatait!

- Ismertesse az RENAULT MDA3 R DUOTRAM (9907H) közútvasúti kétéltű jármű általános felépítését, a főbb egységek elhelyezését!

- Ismertesse az RENAULT MDA3 R DUOTRAM (9907H) közútvasúti kétéltű jármű futóművének kialakítását, szerkezeti elemeit!

- Ismertesse az RENAULT MDA3 R DUOTRAM (9907H) közútvasúti kétéltű jármű a rugózását és a lengéscsillapítását!

- Ismertesse az RENAULT MDA3 R DUOTRAM (9907H) közútvasúti kétéltű jármű tengelyhajtóművének beépítését!

- Hogyan történik az RENAULT MDA3 R DUOTRAM (9907H) közútvasúti kétéltű jármű motornyomatékának átadása a kerékpárokra?

- Ismertesse az RENAULT MDA3 R DUOTRAM (9907H) közútvasúti kétéltű jármű dízelmotorját!

- Ismertesse az RENAULT MDA3 R DUOTRAM (9907H) közútvasúti kétéltű jármű tengelykapcsolóját!

- Ismertesse az RENAULT MDA3 R DUOTRAM (9907H) közútvasúti kétéltű jármű sebességváltóját!

- Ismertesse az RENAULT MDA3 R DUOTRAM (9907H) közútvasúti kétéltű jármű kardántengelyeinek kialakítását, beépítésüket!

- Ismertesse az RENAULT MDA3 R DUOTRAM (9907H) közútvasúti kétéltű jármű fékberendezésének kialakítását, működését!

- Ismertesse az RENAULT MDA3 R DUOTRAM (9907H) közútvasúti kétéltű jármű fülkéjének kialakítását!

- Ismertesse az RENAULT MDA3 R DUOTRAM (9907H) közútvasúti kétéltű jármű hidraulikus rendszerét!

- Ismertesse az RENAULT MDA3 R DUOTRAM (9907H) közútvasúti kétéltű jármű villamos hálózatát!

- Ismertesse a RENAULT MDA3 R DUOTRAM (9907H) közút-vasúti kétéltű jármű munkaberendezéseinek elhelyezkedését!

Berendezések kezelése

- Ismertesse a RENAULT MDA3 R DUOTRAM (9907H) közút-vasúti kétéltű jármű vezetőfülkéjében található különféle tartozékok, készülékek, kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések, jelzőlámpák elhelyezését.

- Mutassa be a RENAULT MDA3 R DUOTRAM (9907H) közút-vasúti kétéltű jármű különféle kezelőszerveinek helyes használatát, kezelését.

- Ismertesse a RENAULT MDA3 R DUOTRAM (9907H) közút-vasúti kétéltű jármű dízelmotor védelmi, jelző és világítási berendezéseit.

- Ismertesse a RENAULT MDA3 R DUOTRAM (9907H) közút-vasúti kétéltű jármű menet- és fékszabályozására szolgáló kezelőszerveit, pozícióit, azok reteszeléseit!

- Ismertesse a RENAULT MDA3 R DUOTRAM (9907H) közút-vasúti kétéltű jármű MESIT Tachográf kijelző egység kialakítását, kezelését!

- Ismertesse a RENAULT MDA3 R DUOTRAM (9907H) közút-vasúti kétéltű jármű a Fő érintőképernyős vezérlőpult kijelző egység kialakítását, kezelését!

- Ismertesse a RENAULT MDA3 R DUOTRAM (9907H) közút-vasúti kétéltű jármű megindításának feltételeit!

- Ismertesse a RENAULT MDA3 R DUOTRAM (9907H) közút-vasúti kétéltű jármű világítási berendezéseit, kezelésüket!

- Ismertesse a RENAULT MDA3 R DUOTRAM (9907H) közút-vasúti kétéltű jármű üzembe helyezésének feltételeit!

- Ismertesse a RENAULT MDA3 R DUOTRAM (9907H) közút-vasúti kétéltű jármű  munkaberendezéseit, kezelésüket!

Vezetési és működtetési sajátosságok

- Ismertesse a RENAULT MDA3 R DUOTRAM (9907H) közút-vasúti kétéltű jármű erőátviteli rendszerének jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse a RENAULT MDA3 R DUOTRAM (9907H) közút-vasúti kétéltű jármű dízelmotorjának jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse a RENAULT MDA3 R DUOTRAM (9907H) közút-vasúti kétéltű jármű segédüzemi berendezéseinek jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse a RENAULT MDA3 R DUOTRAM (9907H) közút-vasúti kétéltű jármű elektromos rendszerének jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse a RENAULT MDA3 R DUOTRAM (9907H) közút-vasúti kétéltű jármű fékrendszerének jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse a RENAULT MDA3 R DUOTRAM (9907H) közút-vasúti kétéltű jármű munkaberendezéseinek jellemző meghibásodásait!

Vezetéstechnikai ismeretek

- Ismertesse a RENAULT MDA3 R DUOTRAM (9907H) közútvasúti kétéltű jármű üzembe helyezés előtti és közbeni teendőket.

- Ismertesse a RENAULT MDA3 R DUOTRAM (9907H) közút-vasúti kétéltű jármű motor beindítása előtti teendőket!

- Ismertesse a RENAULT MDA3 R DUOTRAM (9907H) közút-vasúti kétéltű jármű menet megkezdése előtti teendőket!

- Ismertesse a RENAULT MDA3 R DUOTRAM (9907H) közút-vasúti kétéltű jármű vasúti vágányra, illetve arról a közútra állását?

- Ismertesse a RENAULT MDA3 R DUOTRAM (9907H) közút-vasúti kétéltű jármű vasúti pályán való üzemeltetését!

- Ismertesse a vészhelyzeti haladás, vészhelyzeti vontatás üzemét!

- Ismertesse a RENAULT MDA3 R DUOTRAM (9907H) közút-vasúti kétéltű jármű üzemen kívül helyezését!

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- A jármű beüzemelése, elindítása

- A jármű vezetése, kezelése

- A vasúti vágányra való fel-, illetve leállás

- A vészhelyzeti haladás, vészhelyzeti vontatás, vasúti vonókészülék alkalmazása

- A jármű megállítása, üzemen kívül helyezése

- Hibaelhárítás

- Függelék: FVG típusú munkagép V01-VT2023/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A hatósági vasúti társasági vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll.

SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 4 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések megoszlása:

- 1 kérdés - Berendezések elhelyezkedése a járművön,

- 1 kérdés - Berendezések kezelése,

- 1 kérdés - Vezetési és működtetési sajátosságok,

- 1 kérdés - Vezetéstechnikai ismeretek.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

- Képes a járművön elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismeri az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, azok szerepét.

- Tudja azonosítani a jármű kezelőszerveit, ismeri a helyes kezelés előírásait, szabályait.

GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A gyakorlati vizsgatevékenység 1 feladatból áll.

- 1 feladat, mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladat végrehajtása.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

A gyakorlati vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, aki tévesztés nélkül hajtotta végre a gyakorlati vizsgafeladatot.

- Hibátlanul elvégzi a jármű műszaki átvizsgálását.

- Tévesztés nélkül, károsodásmentesen megindítja, vezeti és megállítja a járművet.

- Képes a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni, normál és különleges üzemállapotban is.

- Hibátlanul alkalmazza a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

- Képes a jelentkező hibákat feltárni, azonosítani és lehetőség szerint elhárítani.

- Hiba esetén szakszerűen és felelősen tud dönteni az üzemben tartás feltételeiről, esetleges korlátozásokról.

- Szakszerűen és a szabályok betartásával kezeli a kommunikációs eszközöket.

TUDÁSANYAG

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT TÉTELES ISMERETANYAG

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Az FVG típusú munkagép alváza, a szekrényváz felépítése

    - A főkeret ismertetése, a járműszekrény kialakítása

    - A gépezeti egységek elhelyezése, a jármű belső elrendezése

- A futó- és hordmű

    - A futómű felépítése, a tengelyágy kialakítása

    - Az FVG típusú munkagép szekrényfelfüggesztése, rugózás, lengéscsillapítás

    - A motornyomaték átadása, a hajtás felépítése

    - A vonóerő átadása a kerékpártól a főkereten keresztül az FVG típusú munkagép vonókészülékére

- Az FVG típusú munkagépbe épített dízelmotor, valamint annak hűtővíz-, kenőolaj- és tüzelőanyag-rendszere

    - Az FVG típusú munkagépbe épített MARTIN Z8604 típusú dízelmotor főbb szerkezeti elemei, azok kialakítása

    - Hűtőkörök, hűtésszabályozás

    - A kenőolajrendszer elemei

    - A tüzelőanyag-rendszer elemei

    - A regulátor működése

- Az FVG típusú munkagép erőátviteli rendszere

    - A hajtási rendszer felépítése

    - Tengelykapcsoló, kardántengely

    - ZF típusú 6 fokozatú sebességváltó

    - Az irányváltó, tengelyhajtás

- Az FVG típusú munkagép segédüzemi berendezés

    - Az akkumulátor és töltő

- A motorkocsi sűrített levegős hálózata

    - A légsűrítő szerkezete

    - A légsűrítő működési feltételei, a légtartályok és feltöltésük, nyomáshatárok

    - Klímakompresszor

- A motorkocsi légfékrendszere

    - A mozdony pneumatikus fékalkatrészeinek típusai, működése, és együttműködése

    - Az egyes alkatrészek elhelyezése a mozdonyon

- A motorkocsi mechanikus fékszerkezetei

    - A fékhengerek, fékrudazati elemek, valamint a kézifék

Berendezések kezelése

- A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük

    - A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

    - A vezetőfülkében található különféle tartozékok, készülékek, kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések, jelzőlámpák elhelyezésének bemutatása

    - A menetszabályozás ismertetése

    - A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

- Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések

    - A dízelmotor védelmi berendezései

    - A dízelmotor jelzőberendezései

    - Tűzoltó készülékek

- Közlekedésbiztonsági berendezések

    - Sebességmérő berendezés

    - Kürtök, jelzőlámpák

    - Világítási berendezések

- Az FVG típusú munkagép vezérlése, szabályozása

    - A dízelmotor indításának, fordulatszám-szabályozásának, leállításának vezérlése

- Az FVG típusú munkagép fékberendezésének kezelése

    - A fékezési jellemzők

Vezetési és működtetési sajátosságok

- Az FVG típusú munkagép főbb adatai, jellemzői

    - Az FVG típusú munkagép általános leírása, főbb adatai, lehetséges vasúti feladatai

    - Az FVG típusú munkagép sorozattal kapcsolatban szerzett üzemi tapasztalatok vázlatos összefoglalása

- A dízel-motor és az erőátvitel rendszer jellemző meghibásodása

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A fékrendszer jellemző meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

Vezetéstechnikai ismeretek

- Teendők az FVG típusú munkagép üzembe helyezése előtt és közben

- Az FVG típusú munkagép dízelmotor indítása előtti teendők, a dízelmotor indítása

- A menet megkezdése előtti teendők

- A jármű megindításának folyamata

- Menetszabályozás

- Üzemen kívül helyezés

- Az FVG típusú munkagép vontatása

Járműismereti gyakorlat

  - Berendezések elhelyezkedése a járműveken, kezelésük.

- A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása.

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- 24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT VIZSGAKÉRDÉSEK

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Ismertesse az FVG típusú munkagép általános felépítését, főbb műszaki adatait, vasúti feladatait!

- Ismertesse az FVG típusú munkagép általános felépítését, a főbb egységek elhelyezését!

- Ismertesse az FVG típusú munkagép futóművének kialakítását, szerkezeti elemeit!

- Ismertesse az FVG típusú munkagép a rugózását és a lengéscsillapítását!

- Ismertesse az FVG típusú munkagép tengelyhajtóművének beépítését!

- Ismertesse az FVG típusú munkagép motornyomaték, vonóerő átadását!

- Ismertesse az FVG típusú munkagép dízelmotorját!

- Ismertesse az FVG típusú munkagép tengelykapcsolóját!

- Ismertesse az FVG típusú munkagép sebességváltóját!

- Ismertesse az FVG típusú munkagép kardántengelyeinek kialakítását, beépítésüket!

- Ismertesse az FVG típusú munkagép fékberendezésének kialakítását, működését!

- Ismertesse az FVG típusú munkagép fülkéjének kialakítását!

- Ismertesse az FVG típusú munkagép sűrített levegőhálózatának kialakítását!

- Ismertesse az FVG típusú munkagép villamos hálózatát!

Berendezések kezelése

- Ismertesse az FVG típusú munkagép vezetőfülkéjének elrendezését, kialakítását!

- Ismertesse az FVG típusú munkagép vezetőfülkéjében található kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését!

- Ismertesse az FVG típusú munkagép vezetőasztalán található kapcsolókat!

- Ismertesse az FVG típusú munkagép vezetőasztalán található hibajelző lámpák által közölt információkat!

- Ismertesse az FVG típusú munkagép menet- és fékszabályozására szolgáló kezelőszerveit, pozícióit, azok reteszeléseit!

- Ismertesse az FVG típusú munkagép megindításának feltételeit!

- Ismertesse az FVG típusú munkagép sebességmérő-, regisztráló berendezését!

- Ismertesse az FVG típusú munkagép világítási berendezéseit, kezelésüket!

- Ismertesse az FVG típusú munkagép üzembe helyezésének feltételeit!

Vezetési és működtetési sajátosságok

- Ismertesse az FVG típusú munkagép főbb adatait, lehetséges vasúti feladatait!

- Ismertesse az FVG típusú munkagép jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse az FVG típusú munkagép dízel-motor és az erőátvitel rendszer jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse az FVG típusú munkagép segédüzemi berendezéseinek jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse az FVG típusú munkagép vezérlőáramköreinek jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse az FVG típusú munkagép fékrendszerének jellemző meghibásodásait!

Vezetéstechnikai ismeretek

- Ismertesse az FVG típusú munkagép üzembe helyezése előtti és közbeni teendőket!

- Ismertesse a menet megkezdése előtti teendőket!

- Ismertesse az FVG típusú munkagép motor indítását!

- Ismertesse a jármű megindításának folyamatát!

- Ismertesse az FVG típusú munkagép helyes menetszabályozását!

- Ismertesse az FVG típusú munkagép megállásának és a jármű leállításának folyamatát!

- Ismertesse a teendőket az FVG típusú munkagép vontatása előtt!

- Ismertesse az FVG típusú munkagép közlekedtetését vonatba sorozva!

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- A vasúti jármű beüzemelése, elindítása

- A vasúti jármű vezetése, kezelése

- A vasúti jármű megállítása, üzemen kívül helyezése

- Hibaelhárítás

- Függelék: AGMU TÍPUSÚ MUNKAGÉP V01-VT2024//1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A hatósági vasúti társasági vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll.

SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

Az szóbeli vizsgatevékenység 4 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések megoszlása:

- 1 kérdés a Berendezések elhelyezkedése a járművön témakörből,

- 1 kérdés a Berendezések kezelése témakörből,

- 1 kérdés a Vezetési és működtetési sajátosságok témakörből,

- 1 kérdés a Vezetéstechnikai ismeretek témakörből.

Minden kérdésre adott helyes válasz 1 pontot ér, az elérhető maximális pontszám: 4 pont.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki képes:

- a járműen elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismerje az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, ezek szerepét,

- a jármű kezelőszerveit azonosítani, ismerje a helyes kezelés előírásait, szabályait.

A megfelelt szinthez 4 pont szükséges.

GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A gyakorlati vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladatvégrehajtás.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

A gyakorlati vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, aki tévesztés nélkül hajtotta végre a gyakorlati vizsgafeladatot.

- Hibátlanul elvégzi a jármű műszaki átvizsgálását.

- Tévesztés nélkül, károsodásmentesen megindítja, vezeti és megállítja a járművet.

- Képes a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni, normál és különleges üzemállapotban is.

- Hibátlanul alkalmazza a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

- Képes a jelentkező hibákat feltárni, azonosítani és lehetőség szerint elhárítani.

- Hiba esetén szakszerűen és felelősen tud dönteni az üzemben tartás feltételeiről, esetleges korlátozásokról.

- Szakszerűen és a szabályok betartásával kezeli a kommunikációs eszközöket.

TUDÁSANYAG

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT TÉTELES ISMERETANYAG

Berendezések elhelyezkedése a járművön

  - Általános ismertetés, főbb műszaki adatok

  - A jármű alváza, a szekrény felépítése

  - A főkeret ismertetése, a fülke, a plató kialakítása

  - A főbb gépezeti egységek beépítése, a munkavégzéshez szükséges berendezések elhelyezése

  - A futómű felépítése, a tengelyágy kialakítása

  - A jármű felfüggesztése, rugózása, lengéscsillapítás

  - A kerékpárok bekötése

  - A tengelyhajtómű elhelyezése, rögzítése

  - A hajtásrendszer elemei, a mechanikus sebességváltó

  - Irányváltó, elosztóhajtómű

  - A Zil-130 típusú karburátoros benzinmotor

  - A kardántengelyek

  - Tengelyhajtómű

  - A motornyomaték átadása

  - A jármű segédüzemi berendezései

  - A dinamó

  - A kompresszor

  - Vízhűtő, üzemanyag-ellátó rendszer

  - A jármű sűrített levegőrendszere

  - A jármű közvetlen működésű fékrendszere

  - A jármű munkaberendezései

  - A darutorony, daruhajtás szerkezete

  - A jármű elektromos rendszere

  - Akkumulátor, akkumulátortöltés

  - Elektromos energiaellátás

  - Kapcsolók, jelzőlámpák, műszerek

  - Hang és fényjelző készülékek

  - A jármű fűtése

Berendezések kezelése

  - A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

  - A vezetőfülkében található különféle kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezésének bemutatása

  - A tengelykapcsoló működtetése, a sebességváltó kezelése

  - A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

  - A munkavégzés kezelőszervei, daruműködtetés

  - Tűzoltókészülékek elhelyezése

  - Kürt

  - Jelzőlámpák, világítási berendezések

  - Egyéb szervek kezelése, víztelenítés, kenés

Vezetési és működtetési sajátosságok

  - A jármű lehetséges meghibásodásai

  - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

  - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

  - A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

  - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

  - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

  - A villamos áramkörök jellemző meghibásodásai

  - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

  - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

  - A fékrendszer jellemző meghibásodásai

  - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

  - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

Vezetéstechnikai ismeretek

  - Teendők, ellenőrzések a jármű üzembe helyezése előtt és közben

  - Teendők, ellenőrzések a jármű üzembe helyezése előtt és közben

  - A motor indítása, az azt követő teendők

  - A menet megkezdése előtti teendők

  - A jármű üzemállapotai (utazás, munka)

  - Elindulás

  - Menetszabályozás

  - Megállás és a jármű leállítása

  - A vonatba sorozás szabályai és az elvontatás

Járműismereti gyakorlat

  - Berendezések elhelyezkedése a járműveken, kezelésük.

  - A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása.

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- 24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT VIZSGAKÉRDÉSEK

1. Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Ismertesse az AGMU típusú munkagép általános felépítését, főbb műszaki adatait, vasúti feladatait!

- Ismertesse az AGMU típusú munkagép általános felépítését, a főbb egységek elhelyezését!

- Ismertesse az AGMU típusú munkagép futóművének kialakítását, szerkezeti elemeit!

- Ismertesse az AGMU típusú munkagép rugózását és a lengéscsillapítását!

- Ismertesse az AGMU típusú munkagép tengelyhajtóműveinek beépítését!

- Ismertesse az AGMU típusú munkagép irányváltó beépítését!

- Ismertesse az AGMU típusú munkagép sebességváltójának beépítését!

- Ismertesse az AGMU típusú munkagép tengelykapcsolóinak beépítését!

- Hogyan történik az AGMU típusú munkagép motornyomatékának átadása a kerékpárokra?

- Hogyan történik az AGMU típusú munkagép darujának hajtása?

- Ismertesse az AGMU típusú munkagép dízelmotorját!

- Ismertesse az AGMU típusú munkagép kardántengelyeinek kialakítását, beépítésüket!

- Ismertesse az AGMU típusú munkagép fékberendezésének kialakítását, működését!

- Ismertesse az AGMU típusú munkagép fülkéjének kialakítását!

- Ismertesse az AGMU típusú munkagép sűrített levegőhálózatának kialakítását!

- Ismertesse az AGMU típusú munkagép villamos hálózatát!

- Ismertesse az AGMU típusú munkagép fűtési rendszerének kialakítását!

2. Berendezések kezelése

- Ismertesse az AGMU típusú munkagép vezetőfülkéjének elrendezését, kialakítását!

- Ismertesse az AGMU típusú munkagép vezetőfülkéjében található kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését!

- Ismertesse az AGMU típusú munkagép vezetőasztalán található kapcsolókat!

- Ismertesse az AGMU típusú munkagép vezetőasztalán található hibajelző lámpák által közölt információkat!

- Ismertesse az AGMU típusú munkagép menet- és fékszabályozására szolgáló kezelőszerveit, pozícióit, azok reteszeléseit!

- Ismertesse az AGMU típusú munkagép megindításának feltételeit!

- Ismertesse az AGMU típusú munkagép világítási berendezéseit, kezelésüket!

- Ismertesse az AGMU típusú munkagép üzembe helyezésének feltételeit!

- Hogyan történik az AGMU típusú munkagép darujával a munkavégzés?

3. Vezetési és működtetési sajátosságok

- Ismertesse az AGMU típusú munkagép erőátviteli rendszerének jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse az AGMU típusú munkagép dízelmotorjának jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse az AGMU típusú munkagép segédüzemi berendezéseinek jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse az AGMU típusú munkagép elektromos rendszerének jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse az AGMU típusú munkagép fékrendszerének jellemző meghibásodásait!

4. Vezetéstechnikai ismeretek

- Hogyan történik a motor indítása?

- Melyek a menet megkezdése előtti teendők?

- Hogyan történik a jármű megindítása?

- Ismertesse az AGMU típusú munkagép helyes menetszabályozását!

- Hogyan történik az AGMU típusú munkagéppel a megállás és a jármű leállítása?

- Hogyan történik az AGMU típusú munkagép kezelése daru kezelése?

- Ismertesse az elvontatásra való előkészítés műveletét!

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- A vasúti jármű beüzemelése, elindítása

- A vasúti jármű vezetése, kezelése

- A vasúti jármű megállítása, üzemen kívül helyezése

- Hibaelhárítás

- Függelék: 08-32 típusú ASA 230 sorozatú vágányszabályozógép V01-VT2022/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vizsga szóbeli és gyakorlati részből áll.

A szóbeli vizsga időtartama: 10 perc. Szóbeli vizsgarészt 4 kérdésből kell összeállítani. A 4 kér-dést a képzési programban található vizsgakérdésekből kell összeállítani a következő elosztás-ban:

•	1 kérdés a Berendezések elhelyezkedése a járművön témakörből,

•	1 kérdés a Berendezések kezelése témakörből,

•	1 kérdés a Vezetési és működtetési sajátosságok témakörből,

•	1 kérdés a Vezetéstechnikai ismeretek témakörből.

Az alkalmazott módszertan: hagyományos kifejtős válaszadások.

A gyakorlati vizsga csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg. A gyakorlati vizsga időtarta-ma: 10 perc. 1 feladat mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

Az alkalmazott módszertan: gyakorlati feladatvégrehajtás.

TUDÁSANYAG

Berendezések elhelyezkedése a járművön

      - A jármű alváza, a szekrényváz felépítése

        - Az alváz ismertetése, a járműszekrény kialakítása

        - A fő gépezeti egységek elhelyezése a járművön

      - A futó- és hordmű

        - A forgóvázak felépítése

        - Rugózás, lengéscsillapítás

      - A motornyomaték és a vonóerő átadása

        - A motornyomaték átadása, az energialánc utazás és munkamód-üzem esetén

      - A járműbe épített dízelmotor, valamint annak hűtővíz-, kenőolaj- és tüzelő-anyag-rendszere

        - A járműbe épített DEUTZ F12 L413 F. típusú dízelmotor főbb szerkezeti elemei, azok kialakítása

        - Dízelmotor töltésszabályozása

        - Hűtőrendszer

        - A kenőolajrendszer elemei

        - A tüzelőanyag-rendszer elemei

      - A jármű erőátviteli rendszere

        - A hajtási rendszer felépítése

        - A tengelykapcsoló

        - Irányváltó

        - Sebességváltó

        - A hidraulikus hajtómű

      - A jármű segédüzemi berendezései

        - A generátor szerepe

        - Az akkumulátor és töltő

      - A jármű sűrített levegős hálózata

        - A légsűrítő hajtása felépítése, működése

        - A légsűrítő vezérlése, a légtartályok feltöltése, nyomáshatárok

      - A jármű légfékrendszere

        - A jármű pneumatikus fékalkatrészeinek típusai, működése, és együtt-működése

        - Az egyes alkatrészek elhelyezése a járművön

      - A jármű mechanikus fékszerkezetei

        - A forgóvázra szerelt fékhengerek, fékrudazati elemek, valamint a kézifé-kek

      - Helyismeret

Berendezések kezelése

- A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük

- A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

- A vezetőfülkében található különféle tartozékok, készülékek, kezelő-szervek, mérőműszerek és jelzőberendezések, jelzőlámpák elhelyezésé-nek bemutatása, a mért értékek és a megjelenő különféle jelzések ér-telmezése, a különféle összefüggések bemutatása

- A töltésszabályozó és pozícióinak, reteszeléseinek ismertetése

- A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

- Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések

- A dízelmotor védelmi berendezései

- A dízelmotor jelzőberendezései

- A hidraulikus erőátvitel védelmi berendezései

- Tűzoltókészülék elhelyezése

- Közlekedésbiztonsági berendezések

- Sebességmérő berendezés

- Kürtök

- Jelzőlámpák, világítási berendezések

- A jármű vezérlése, szabályozása

- A vezérlés áramellátása

- A dízelmotor indításának, fordulatszám-szabályozásának, leállításá-nak vezérlése

- A segédüzemi berendezések vezérlése

- A jármű fékberendezésének kezelése

- A fékezési jellemzők és a légfékrendszer ismertetése

- A légfékberendezések kezelése

- A különböző szervek kezelése, víztelenítés

- A jármű munkaberendezései

- Üzemeltetés

- Hibaelhárítás

Vezetési és működtetési sajátosságok

- A vasúti jármű főbb adatai, jellemzői

- A jármű általános leírása, főbb adatai, vonóerő-sebesség jelleggörbé-je, lehetséges vasúti feladatai

- A járművel kapcsolatban szerzett üzemi tapasztalatok vázlatos ösz-szefoglalása

- A dízel-motor és az erőátvitel rendszer jellemző meghibásodása

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A fékrendszer jellemző meghibásodásai

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

Vezetéstechnikai ismeretek

- Üzembe helyezés, üzemeltetés, vonattovábbítás

- Teendők, ellenőrzések a jármű üzembe helyezése előtt és közben

- A motor beindítása előtti teendők

- A dízelmotor indítása

- A menet megkezdése előtti teendők

- A jármű megindítása

- Menetszabályozás

- Üzemen kívül helyezés

- A jármű elvontatása

Berendezések elhelyezkedése a járművön

            - Ismertesse a 08-32 típusú ASA 230 sorozatú vágányszabályozó gép általános felépítését, főbb műszaki adatait, vontatási feladatait!

            - Ismertesse a 08-32 típusú ASA 230 sorozatú vágányszabályozó gép gépterének felépítését, belső elrendezésüket a főbb egységek elhelyezését!

            - Ismertesse a 08-32 típusú ASA 230 sorozatú vágányszabályozó gép futóművének kialakítá-sát, szerkezeti elemeit!

            - Ismertesse a 08-32 típusú ASA 230 sorozatú vágányszabályozó gép a rugózását és a len-géscsillapítását!

- Hogyan történik a 08-32 típusú ASA 230 sorozatú vágányszabályozó gép motornyomaté-kának átadása a kerékpárokra?

- Hogyan történik a 08-32 típusú ASA 230 sorozatú vágányszabályozó gép vonóerő átadása a kerék-sín kapcsolattól a vonókészülékig?

- Ismertesse a 08-32 típusú ASA 230 sorozatú vágányszabályozó gép erőátviteli rendszerét!

- Ismertesse a 08-32 típusú ASA 230 sorozatú vágányszabályozó gép segédüzemi elektro-mos hálózatát!

- Melyek a 08-32 típusú ASA 230 sorozatú vágányszabályozó gép légsűrítőjének működési feltételei?

- Ismertesse a 08-32 típusú ASA 230 sorozatú vágányszabályozó gép akkumulátorát és an-nak töltését!

- Ismertesse a 08-32 típusú ASA 230 sorozatú vágányszabályozó gép pneumatikus fékalkat-részeinek típusait, elhelyezését!

- Ismertesse a 08-32 típusú ASA 230 sorozatú vágányszabályozó gép önműködő fékrendsze-rét!

- Ismertesse a 08-32 típusú ASA 230 sorozatú vágányszabályozó gép kiegészítő fékrendsze-rét!

- Ismertesse a 08-32 típusú ASA 230 sorozatú vágányszabályozó gép mechanikus fékszerke-zetét!

Berendezések kezelése

            - Ismertesse a 08-32 típusú ASA 230 sorozatú vágányszabályozó gép vezetőfülkéjének el-rendezését, kialakítását!

            - Ismertesse a 08-32 típusú ASA 230 sorozatú vágányszabályozó gép vezetőfülkéjében talál-ható kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését!

            - Ismertesse a 08-32 típusú ASA 230 sorozatú vágányszabályozó gép vezetőasztalán találha-tó kapcsolókat!

            - Ismertesse a 08-32 típusú ASA 230 sorozatú vágányszabályozó gép menet- és fékszabályo-zására szolgáló kezelőszerveit, pozícióit, azok reteszeléseit!

            - Ismertesse a 08-32 típusú ASA 230 sorozatú vágányszabályozó gép sebességmérő- és vilá-gítási berendezését!

Vezetési és működtetési sajátosságok

            - Ismertesse a 08-32 típusú ASA 230 sorozatú vágányszabályozó gép dízel motorjának meg-hibásodásakor követendő eljárásokat, a hibáinak elhárítását, a továbbműködtetés fel-tételeit!

            - Ismertesse a 08-32 típusú ASA 230 sorozatú vágányszabályozó gép erőátviteli berendezé-seinek meghibásodásakor követendő eljárást, a továbbműködtetés feltételeit!

            - Ismertesse a 08-32 típusú ASA 230 sorozatú vágányszabályozó gép légsűrítőjének meghi-básodásakor követendő eljárásokat, a hibáinak elhárítását, a továbbműködtetés feltétele-it!

Vezetéstechnikai ismeretek

            - Milyen teendők vannak a motor beindítása előtt?

            - Hogyan történik a 08-32 típusú ASA 230 sorozatú vágányszabályozó gép dízelmotor indí-tása?

            - Hogyan történik a 08-32 típusú ASA 230 sorozatú vágányszabályozó gép megindítása és a menetszabályozás?

            - Hogyan történhet a 08-32 típusú ASA 230 sorozatú vágányszabályozó gépvel a sebesség-tartó fékezés megvalósítása?

            - Hogyan történik a 08-32 típusú ASA 230 sorozatú vágányszabályozó gép vezetőfülkéinek üzembe helyezése?

            - Hogyan történik a 08-32 típusú ASA 230 sorozatú vágányszabályozó gép üzemen kívül he-lyezése?

            - Hogyan történik a 08-32 típusú ASA 230 sorozatú vágányszabályozó gép vontatása, előfo-gatolása?

A „Megfelelt” minősítésű vizsgára vonatkozó követelmények

A vizsga követelményeinek nem felel meg az a vizsgázó, aki szóbeli vizsgán adott válaszok több mint 25%-ára „nem felelt meg” minősítést kap vagy a gyakorlati vizsgája sikertelen.

A vizsga akkor megfelelt, ha a hallgató a szóbeli és gyakorlati vizsga során képes:

•	a munkagépen elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismerje az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, ezek szerepét,

•	a jármű kezelőszerveit azonosítani, ismerje a helyes kezelés előírásait, szabályait,

•	alkalmazni az üzemeltetés szabályait normál és különleges üzemállapotban is,

•	a jelentkező hibákat azonosítani és lehetőség szerint elhárítani,

•	alkalmazni a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

•	végrehajtani a jármű műszaki átvizsgálását,

•	a járművet szakszerűen üzemeltetni,

•	a jelentkező hibák azonosítására, felderítésére, elhárítására,

•	dönteni a jármű tovább üzemeltethetőségéről és az esetleges korlátozásokról,

•	az értekező berendezéseket előírás szerint kezelni.

•	elvégezni a jármű műszaki átvizsgálását,

•	a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni,

•	a járművet károsodásmentesen megindítani, vezetni és megállítani,

•	szakszerűen és a szabályok betartásával kezelni a kommunikációs eszközöket,

•	a hibák és rendellenességek feltárására, azonosítására, javítására,

•	hiba esetén szakszerűen és felelősen dönteni az üzemben tartás feltételeiről.

- Függelék: 08-275 típusú KIAG 630 sorozatú kitérőszabályozógép V01-VT2022/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vizsga szóbeli és gyakorlati részből áll.

A szóbeli vizsga időtartama: 10 perc. Szóbeli vizsgarészt 4 kérdésből kell összeállítani. A 4 kér-dést a képzési programban található vizsgakérdésekből kell összeállítani a következő elosztás-ban:

•	1 kérdés a Berendezések elhelyezkedése a járművön témakörből,

•	1 kérdés a Berendezések kezelése témakörből,

•	1 kérdés a Vezetési és működtetési sajátosságok témakörből,

•	1 kérdés a Vezetéstechnikai ismeretek témakörből.

Az alkalmazott módszertan: hagyományos kifejtős válaszadások.

A gyakorlati vizsga csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg. A gyakorlati vizsga időtarta-ma: 10 perc. 1 feladat mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

Az alkalmazott módszertan: gyakorlati feladatvégrehajtás.

TUDÁSANYAG

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- A jármű alváza, a szekrényváz felépítése

- Az alváz ismertetése, a járműszekrény kialakítása

- A fő gépezeti egységek elhelyezése a járművön

- A futó- és hordmű

- A futómű felépítése

- Rugózás, lengéscsillapítás

- A motornyomaték és a vonóerő átadása

- A motornyomaték átadása, az energialánc utazás és munkamód-üzem esetén

- A járműbe épített KHD F 12 L 413 F dízelmotor, valamint annak hűtővíz-, ke-nőolaj- és tüzelőanyag-rendszere

- A járműbe épített dízelmotor főbb szerkezeti elemei, azok kialakítása

- Dízelmotor töltésszabályozása

- Hűtőrendszer

- A kenőolajrendszer elemei

- A tüzelőanyag-rendszer elemei

- A jármű erőátviteli rendszere

- A hajtási rendszer felépítése

- A tengelykapcsoló

- Irányváltó

- Sebességváltó

- Az előtéthajtómű

- A jármű segédüzemi berendezései

- A generátor szerepe

- Az akkumulátor és töltő

- A jármű sűrített levegős hálózata

- A légsűrítő hajtása felépítése, működése

- A légsűrítő vezérlése, a légtartályok feltöltése, nyomáshatárok

- A jármű légfékrendszere

- A jármű pneumatikus fékalkatrészeinek típusai, működése, és együttműködése

- Az egyes alkatrészek elhelyezése a járművön

- A jármű mechanikus fékszerkezetei

- A forgóvázra szerelt fékhengerek, fékrudazati elemek, valamint a ké-zifékek

- Helyismeret

Berendezések kezelése

- A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük

- A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

- A vezetőfülkében található különféle tartozékok, készülékek, kezelő-szervek, mérőműszerek és jelzőberendezések, jelzőlámpák elhelyezésé-nek bemutatása, a mért értékek és a megjelenő különféle jelzések ér-telmezése, a különféle összefüggések bemutatása

- A töltésszabályozó és pozícióinak, reteszeléseinek ismertetése

- A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

- Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések

- A dízelmotor védelmi berendezései

- A dízelmotor jelzőberendezései

- A hidraulikus erőátvitel védelmi berendezései

- Tűzoltókészülék elhelyezése

- Közlekedésbiztonsági berendezések

- Sebességmérő berendezés

- Kürtök

- Jelzőlámpák, világítási berendezések

- A jármű vezérlése, szabályozása

- A vezérlés áramellátása

- A dízelmotor indításának, fordulatszám-szabályozásának, leállításá-nak vezérlése

- A segédüzemi berendezések vezérlése

- A jármű fékberendezésének kezelése

- A fékezési jellemzők és a légfékrendszer ismertetése

- A légfékberendezések kezelése

- A különböző szervek kezelése, víztelenítés

- A jármű munkaberendezései

- Üzemeltetés

- Hibaelhárítás

Vezetési és működtetési sajátosságok

- A vasúti jármű főbb adatai, jellemzői

- A jármű általános leírása, főbb adatai, vonóerő-sebesség jelleggörbé-je, lehetséges vasúti feladatai

- A járművel kapcsolatban szerzett üzemi tapasztalatok vázlatos ösz-szefoglalása

- A dízel-motor és az erőátvitel rendszer jellemző meghibásodása

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A fékrendszer jellemző meghibásodásai Kényszerfékezést kiváltó okok

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

Vezetéstechnikai ismeretek

- Üzembe helyezés, üzemeltetés, vonattovábbítás

- Teendők, ellenőrzések a jármű üzembe helyezése előtt és közben

- A motor beindítása előtti teendők

- A dízelmotor indítása

- A menet megkezdése előtti teendők

- A jármű megindítása

- Menetszabályozás

- Üzemen kívül helyezés

- A jármű elvontatása

2.	Modulzáró ellenőrző és egyben vizsgakérdések/témakörök

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Ismertesse a 08-275 típusú KIAG 630 sorozatú kitérőszabályozógép általános felépítését, főbb műszaki adatait, vontatási feladatait!

- Ismertesse a 08-275 típusú KIAG 630 sorozatú kitérőszabályozógép gépterének felépíté-sét, belső elrendezésüket a főbb egységek elhelyezését!

- Ismertesse a 08-275 típusú KIAG 630 sorozatú kitérőszabályozógép futóművének kialakí-tását, szerkezeti elemeit!

- Ismertesse a 08-275 típusú KIAG 630 sorozatú kitérőszabályozógép a rugózását és a len-géscsillapítását!

- Hogyan történik a 08-275 típusú KIAG 630 sorozatú kitérőszabályozógép motornyomaté-kának átadása a kerékpárokra?

- Hogyan történik a 08-275 típusú KIAG 630 sorozatú kitérőszabályozógép vonóerő átadása a kerék-sín kapcsolattól a vonókészülékig?

- Ismertesse a 08-275 típusú KIAG 630 sorozatú kitérőszabályozógép erőátviteli rendszerét!

- Ismertesse a 08-275 típusú KIAG 630 sorozatú kitérőszabályozógép segédüzemi elektro-mos hálózatát!

- Melyek a 08-275 típusú KIAG 630 sorozatú kitérőszabályozógép légsűrítőjének működési feltételei?

- Ismertesse a 08-275 típusú KIAG 630 sorozatú kitérőszabályozógép akkumulátorát és an-nak töltését!

- Ismertesse a 08-275 típusú KIAG 630 sorozatú kitérőszabályozógép pneumatikus fékalkat-részeinek típusait, elhelyezését!

- Ismertesse a 08-275 típusú KIAG 630 sorozatú kitérőszabályozógép önműködő fékrend-szerét!

- Ismertesse a 08-275 típusú KIAG 630 sorozatú kitérőszabályozógép kiegészítő fékrendsze-rét!

- Ismertesse a 08-275 típusú KIAG 630 sorozatú kitérőszabályozógép mechanikus fékszer-kezetét!

Berendezések kezelése

6.	Ismertesse a 08-275 típusú KIAG 630 sorozatú kitérőszabályozógép vezetőfülkéjének el-rendezését, kialakítását!

7.	Ismertesse a 08-275 típusú KIAG 630 sorozatú kitérőszabályozógép vezetőfülkéjében ta-lálható kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését!

8.	Ismertesse a 08-275 típusú KIAG 630 sorozatú kitérőszabályozógép vezetőasztalán talál-ható kapcsolókat!

9.	Ismertesse a 08-275 típusú KIAG 630 sorozatú kitérőszabályozógép menet- és fékszabá-lyozására szolgáló kezelőszerveit, pozícióit, azok reteszeléseit!

10.	Ismertesse a 08-275 típusú KIAG 630 sorozatú kitérőszabályozógép sebességmérő- és vi-lágítási berendezését!

Vezetési és működtetési sajátosságok

4.	Ismertesse a 08-275 típusú KIAG 630 sorozatú kitérőszabályozógép dízel motorjának meghibásodásakor követendő eljárásokat, a hibáinak elhárítását, a továbbműködtetés feltételeit!

5.	Ismertesse a 08-275 típusú KIAG 630 sorozatú kitérőszabályozógép erőátviteli berendezé-seinek meghibásodásakor követendő eljárást, a továbbműködtetés feltételeit!

6.	Ismertesse a 08-275 típusú KIAG 630 sorozatú kitérőszabályozógép légsűrítőjének meghi-básodásakor követendő eljárásokat, a hibáinak elhárítását, a továbbműködtetés feltétele-it!

Vezetéstechnikai ismeretek

8.	Milyen teendők vannak a motor beindítása előtt?

9.	Hogyan történik a 08-275 típusú KIAG 630 sorozatú kitérőszabályozógép dízelmotor indí-tása?

10.	Hogyan történik a 08-275 típusú KIAG 630 sorozatú kitérőszabályozógép megindítása és a menetszabályozás?

11.	Hogyan történhet a 08-32 típusú ASA 230 sorozatú vágányszabályozó gépvel a sebesség-tartó fékezés megvalósítása?

12.	Hogyan történik a 08-275 típusú KIAG 630 sorozatú kitérőszabályozógép vezetőfülkéinek üzembe helyezése?

13.	Hogyan történik a 08-275 típusú KIAG 630 sorozatú kitérőszabályozógép üzemen kívül he-lyezése?

14.	Hogyan történik a 08-275 típusú KIAG 630 sorozatú kitérőszabályozógép vontatása, elő-fogatolása?

A „Megfelelt” minősítésű vizsgára vonatkozó követelmények

A vizsga követelményeinek nem felel meg az a vizsgázó, aki szóbeli vizsgán adott válaszok több mint 25%-ára „nem felelt meg” minősítést kap vagy a gyakorlati vizsgája sikertelen.

A vizsga akkor megfelelt, ha a hallgató a szóbeli és gyakorlati vizsga során képes:

•	a munkagépen elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismerje az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, ezek szerepét,

•	a jármű kezelőszerveit azonosítani, ismerje a helyes kezelés előírásait, szabályait,

•	alkalmazni az üzemeltetés szabályait normál és különleges üzemállapotban is,

•	a jelentkező hibákat azonosítani és lehetőség szerint elhárítani,

•	alkalmazni a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

•	végrehajtani a jármű műszaki átvizsgálását,

•	a járművet szakszerűen üzemeltetni,

•	a jelentkező hibák azonosítására, felderítésére, elhárítására,

•	dönteni a jármű tovább üzemeltethetőségéről és az esetleges korlátozásokról,

•	az értekező berendezéseket előírás szerint kezelni.

•	elvégezni a jármű műszaki átvizsgálását,

•	a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni,

•	a járművet károsodásmentesen megindítani, vezetni és megállítani,

•	szakszerűen és a szabályok betartásával kezelni a kommunikációs eszközöket,

•	a hibák és rendellenességek feltárására, azonosítására, javítására,

•	hiba esetén szakszerűen és felelősen dönteni az üzemben tartás feltételeiről.

- Függelék: 09-3X (9121H) típusú vágányszabályozógép V01-VT2022/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA MÓDSZERTANA ÉS A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE VIZSGATEVÉKENYSÉGENKÉNT

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll.

SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 4 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések megoszlása:

- 1 kérdés - Berendezések elhelyezkedése a munkagépen,

- 1 kérdés - Berendezések kezelése,

- 1 kérdés - Vezetési és működtetési sajátosságok,

- 1 kérdés - Vezetéstechnikai ismeretek.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

- Képes a munkagépen elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismeri az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, azok szerepét.

- Tudja azonosítani a munkagép kezelőszerveit, ismeri a helyes kezelés előírásait, szabályait.

GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A gyakorlati vizsgatevékenység 1 feladatból áll.

- 1 feladat, mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladat végrehajtása.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

A gyakorlati vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, aki tévesztés nélkül hajtotta végre a gyakorlati vizsgafeladatot.

- Hibátlanul elvégzi a munkagép műszaki átvizsgálását.

- Tévesztés nélkül, károsodásmentesen megindítja, vezeti és megállítja a munkagépet.

- Képes a munkagépet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni, normál és különleges üzemállapotban is.

- Hibátlanul alkalmazza a munkagép jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

- Képes a jelentkező hibákat feltárni, azonosítani és lehetőség szerint elhárítani.

- Hiba esetén szakszerűen és felelősen tud dönteni az üzemben tartás feltételeiről, esetleges korlátozásokról.

- Szakszerűen és a szabályok betartásával kezeli a kommunikációs eszközöket.

TUDÁSANYAG

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT TÉTELES ISMERETANYAG

A munkagépsorozat bemutatása, összehasonlítása

- Általános ismertetés

- Fő műszaki adatok

- Vasúti feladatok

Berendezések elhelyezkedése a munkagépen

- A munkagép alváza, a szekrény felépítése

- A munkagép alváza, a szekrény felépítése

- A főkeret ismertetése, a fülke kialakítása

- A főbb gépezeti egységek beépítése, a munkavégzéshez szükséges berendezések elhelyezése

- A futó- és hordmű

- A futómű felépítése, a tengelyágy kialakítása

- A munkagép felfüggesztése, rugózása, lengéscsillapítás

- A motornyomaték és a vonóerő átadása

- A motornyomaték az utazás és munkamód-üzem esetén

- A vonóerő átadása

- A munkagépbe épített dízelmotor, valamint annak hűtővíz-, kenőolaj- és tüzelőanyag-rendszere

- A Deutz TCD 160/V8 1641/ 440KW dízelmotor

- Dízelmotor töltésszabályozása

- Hűtőrendszer

- A kenőolajrendszer elemei

- A tüzelőanyag-rendszer elemei

- A munkagép erőátviteli rendszere

- A hajtási rendszer felépítése, elemei

- A tengelykapcsoló

- Irányváltó

- Sebességváltó

- Tengelyhajtómű

- A hidraulikus hajtómű

- A munkagép segédüzemi berendezései

- A generátor szerepe

- Az akkumulátor és töltő

- A munkagép sűrített levegős hálózata

- A légsűrítő hajtása, felépítése, működése

- A légsűrítő vezérlése, a légtartályok feltöltése, nyomáshatárok

- A munkagép légfékrendszere

- A munkagép pneumatikus fékalkatrészeinek típusai, működése, és együttműködése

- Az egyes alkatrészek elhelyezése a munkagépen

- A munkagép mechanikus fékszerkezetei

- A forgóvázra szerelt fékhengerek, fékrudazati elemek, valamint a kézifékek

Berendezések kezelése

- A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük

    - A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

    - A vezetőfülkében található különféle tartozékok, készülékek, kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések, jelzőlámpák elhelyezésének bemutatása, a mért értékek és a megjelenő különféle jelzések értelmezése, a különféle összefüggések bemutatása

    - A töltésszabályozó és pozícióinak, reteszeléseinek ismertetése

    - A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

- Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések

    - A dízelmotor védelmi berendezései

    - A dízelmotor jelzőberendezései

    - A hidraulikus erőátvitel védelmi berendezései

    - Tűzoltókészülék elhelyezése

- Közlekedésbiztonsági berendezések

    - Sebességmérő berendezés

    - Kürtök

    - Jelzőlámpák, világítási berendezések

- A munkagép vezérlése, szabályozása

    - A vezérlés áramellátása

    - A dízelmotor indításának, fordulatszám-szabályozásának, leállításának vezérlése

    - A segédüzemi berendezések vezérlése

- A munkagép fékberendezésének kezelése

    - A fékezési jellemzők és a légfékrendszer ismertetése

    - A légfékberendezések kezelése

    - A különböző szervek kezelése

- A munkagép munkaberendezései

- A munkagép munkaberendezéseinek kezelése

Vezetési és működtetési sajátosságok

- A vasúti munkagép főbb adatai, jellemzői

    - A munkagép általános leírása, főbb adatai, vonóerő-sebesség jelleggörbéje, lehetséges vasúti feladatai

    - A munkagéppel kapcsolatban szerzett üzemi tapasztalatok vázlatos összefoglalása

- A munkagép lehetséges meghibásodásai

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A dízelmotor jellemző meghibásodásai

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A villamos áramkörök jellemző meghibásodásai

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A fékrendszer jellemző meghibásodásai

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítás

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A munkavégzés berendezéseinek jellemző meghibásodásai

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

Vezetéstechnikai ismeretek

- Teendők, ellenőrzések a munkagép üzembe helyezése előtt és közben

- A motor beindítása előtti teendők

- A dízelmotor indítása

- A menet megkezdése előtti teendők

- A munkagép üzemállapotai (utazás, munka)

- Elindulás

- Menetszabályozás

- Üzemen kívül helyezés

- A vonatba sorozás szabályai és az elvontatás

Munkagépismereti gyakorlat

  - Berendezések elhelyezkedése a munkagépen.

  - A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása.

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- 24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT VIZSGAKÉRDÉSEK

Berendezések elhelyezkedése a munkagépen

- Ismertesse a 09-3X (9121H) típusú vágányszabályozógép általános felépítését, főbb műszaki adatait, vasúti feladatait!

- Ismertesse a 09-3X (9121H) típusú vágányszabályozógép általános felépítését, a főbb egységek elhelyezését!

- Ismertesse a 09-3X (9121H) típusú vágányszabályozógép futóművének kialakítását, szerkezeti elemeit!

- Ismertesse a 09-3X (9121H) típusú vágányszabályozógép rugózását és a lengéscsillapítását!

- Ismertesse a 09-3X (9121H) típusú vágányszabályozógép tengelyhajtóműveinek beépítését!

- Ismertesse a 09-3X (9121H) típusú vágányszabályozógép dízelmotorját!

- Ismertesse a 09-3X (9121H) típusú vágányszabályozógép kardántengelyeinek kialakítását, beépítésüket!

- Ismertesse a 09-3X (9121H) típusú vágányszabályozógép tengelykapcsolóinak beépítését!

- Ismertesse a 09-3X (9121H) típusú vágányszabályozógép hidraulikus erőátviteli berendezését!

- Ismertesse a 09-3X (9121H) típusú vágányszabályozógép irányváltó beépítését!

- Ismertesse a 09-3X (9121H) típusú vágányszabályozógép motornyomatékának átadását a kerékpárokra!

- Ismertesse a 09-3X (9121H) típusú vágányszabályozógép fékberendezésének kialakítását, működését!

- Ismertesse a 09-3X (9121H) típusú vágányszabályozógép sűrített levegőhálózatának kialakítását!

- Ismertesse a 09-3X (9121H) típusú vágányszabályozógép villamos hálózatát!

- Ismertesse a 09-3X (9121H) típusú vágányszabályozógép fűtési rendszerének kialakítását!

Berendezések kezelése

- Ismertesse a 09-3X (9121H) típusú vágányszabályozógép vezetőfülkéjének elrendezését, kialakítását!

- Ismertesse a 09-3X (9121H) típusú vágányszabályozógép vezetőfülkéjében található kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését!

- Ismertesse a 09-3X (9121H) típusú vágányszabályozógép vezetőasztalán található kapcsolókat!

- Ismertesse a 09-3X (9121H) típusú vágányszabályozógép vezetőasztalán található hibajelző lámpák által közölt információkat!

- Ismertesse a 09-3X (9121H) típusú vágányszabályozógép  menet- és fékszabályozására szolgáló kezelőszerveit, pozícióit, azok reteszeléseit!

- Ismertesse a 09-3X (9121H) típusú vágányszabályozógép megindításának feltételeit!

- Ismertesse a 09-3X (9121H) típusú vágányszabályozógép sebességmérő- és világítási berendezéseit, kezelésüket!

Vezetési és működtetési sajátosságok

- Ismertesse a 09-3X (9121H) típusú vágányszabályozógép főbb adatait, lehetséges vasúti feladatait!

- Ismertesse a 09-3X (9121H) típusú vágányszabályozógép erőátviteli rendszerének jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse a 09-3X (9121H) típusú vágányszabályozógép dízelmotorjának jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse a 09-3X (9121H) típusú vágányszabályozógép segédüzemi berendezéseinek jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse a 09-3X (9121H) típusú vágányszabályozógép elektromos rendszerének jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse a 09-3X (9121H) típusú vágányszabályozógép fékrendszerének jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse a 09-3X (9121H) típusú vágányszabályozógép munkavégzés berendezéseinek jellemző meghibásodásait!

Vezetéstechnikai ismeretek

- Ismertesse a 09-3X (9121H) típusú vágányszabályozógép üzembe helyezése előtti és közbeni teendőket!

- Ismertesse a menet megkezdése előtti teendőket!

- Ismertesse a 09-3X (9121H) típusú vágányszabályozógép motor indítását!

- Ismertesse a munkagép megindításának folyamatát!

- Ismertesse a 09-3X (9121H) típusú vágányszabályozógép helyes menetszabályozását!

- Ismertesse a 09-3X (9121H) típusú vágányszabályozógép üzemen kívül helyezésének folyamatát!

- Ismertesse a teendőket a 09-3X (9121H) típusú vágányszabályozógép vontatása előtt!

- Ismertesse a 09-3X (9121H) típusú vágányszabályozógép közlekedtetését vonatba sorozva!

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- A vasúti munkagép beüzemelése, elindítása

- A vasúti munkagép vezetése, kezelése

- A vasúti munkagép megállítása, üzemen kívül helyezése

- Hibaelhárítás

- Függelék: Típusismeret: 09-16 CSM (9422H) típusú vágányszabályozó gép V01-VT2022/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vizsga szóbeli és gyakorlati részből áll.

A szóbeli vizsga időtartama: 10 perc. Szóbeli vizsgarészt 4 kérdésből kell összeállítani. A 4 kér-dést a képzési programban található vizsgakérdésekből kell összeállítani a következő elosztás-ban:

•	1 kérdés a Berendezések elhelyezkedése a járművön témakörből,

•	1 kérdés a Berendezések kezelése témakörből,

•	1 kérdés a Vezetési és működtetési sajátosságok témakörből,

•	1 kérdés a Vezetéstechnikai ismeretek témakörből.

Az alkalmazott módszertan: hagyományos kifejtős válaszadások.

A gyakorlati vizsga csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg. A gyakorlati vizsga időtarta-ma: 10 perc. 1 feladat mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

Az alkalmazott módszertan: gyakorlati feladatvégrehajtás.

TUDÁSANYAG

A járműsorozat bemutatása, összehasonlítása

4.1.1.1.	Általános ismertetés

4.1.1.2.	Fő műszaki adatok

4.1.1.3.	Vasúti feladatok

Berendezések elhelyezkedése a járművön

4.1.1.4.		A jármű alváza, a szekrény felépítése

4.1.1.5.		A főkeret ismertetése, a fülke, a plató kialakítása

4.1.1.6.		A főbb gépezeti egységek beépítése, a munkavégzéshez szükséges beren-dezések elhelyezése

4.1.1.7.		A futómű felépítése, a tengelyágy kialakítása

4.1.1.8.		A jármű felfüggesztése, rugózása, lengéscsillapítás

4.1.1.9.		A forgózsámoly

4.1.1.10.	A KHD dízelmotor

4.1.1.11.	A hajtásrendszer elemei, a sebességváltó

4.1.1.12.	Irányváltó, elosztóhajtómű

4.1.1.13.	 A kardántengelyek

4.1.1.14.	 Tengelyhajtómű

4.1.1.15.	 A motornyomaték átadása

4.1.1.16.	 A jármű segédüzemi berendezései

4.1.1.17.	 A generátor

4.1.1.18.	 A kompresszor

4.1.1.19.	 Vízhűtő, üzemanyag-ellátó rendszer

4.1.1.20.	 A jármű sűrített levegőrendszere

4.1.1.21.	 A jármű közvetlen működésű fékrendszere

4.1.1.22.	 A jármű munkaberendezései

4.1.1.23.	 A jármű elektromos rendszere

4.1.1.24.	 Akkumulátor, akkumulátortöltés

4.1.1.25.	 Elektromos energiaellátás

4.1.1.26.	 Kapcsolók, jelzőlámpák, műszerek

4.1.1.27.	 Hang és fényjelző készülékek

4.1.1.28.	 A jármű fűtése

Berendezések kezelése

4.1.1.29.	A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

4.1.1.30.	A vezetőfülkében található különféle kezelőszervek, mérőműszerek és jel-zőberendezések elhelyezésének bemutatása

4.1.1.31.	A tengelykapcsoló működtetése, a sebességváltó kezelése

4.1.1.32.	A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

4.1.1.33.	A munkavégzés kezelőszervei, daruműködtetés

4.1.1.34.	Tűzoltókészülékek elhelyezése

4.1.1.35.	Kürt

4.1.1.36.	Jelzőlámpák, világítási berendezések

4.1.1.37.	Az egyéb szervek kezelése, víztelenítés, kenés

Vezetési és működtetési sajátosságok

4.1.1.38.	A jármű lehetséges meghibásodásai

4.1.1.38.1.	A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

4.1.1.38.2.	A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

4.1.1.39.	A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

4.1.1.39.1.	A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

4.1.1.39.2.	A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

4.1.1.40.	A villamos áramkörök jellemző meghibásodásai

4.1.1.40.1.	A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

4.1.1.40.2.	A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

4.1.1.41.	A fékrendszer jellemző meghibásodásai

4.1.1.41.1.	A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

4.1.1.41.2.	A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

Vezetéstechnikai ismeretek

4.1.1.42.	Teendők, ellenőrzések a jármű üzembe helyezése előtt és közben

4.1.1.43.	A motor indítása, az azt követő teendők

4.1.1.44.	A menet megkezdése előtti teendők

4.1.1.45.	A jármű üzemállapotai (utazás, munka)

4.1.1.46.	Elindulás

4.1.1.47.	Menetszabályozás

4.1.1.48.	Megállás és a jármű leállítása

4.1.1.49.	A vonatba sorozás szabályai és az elvontatás

Járműismereti gyakorlat

4.1.1.50.	Berendezések elhelyezkedése a járművön

4.1.1.51.	A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása

20.	Modulzáró ellenőrző és egyben vizsgakérdések/témakörök

Berendezések elhelyezkedése a járművön

1.	Ismertesse a 09-16 CSM típusú ASA 140 sorozatú vágányszabályozógép általános felépíté-sét, főbb műszaki adatait, vasúti feladatait!

2.	Ismertesse a 09-16 CSM típusú ASA 140 sorozatú vágányszabályozógép általános felépíté-sét, a főbb egységek elhelyezését!

3.	Ismertesse a 09-16 CSM típusú ASA 140 sorozatú vágányszabályozógép futóművének ki-alakítását, szerkezeti elemeit!

4.	Ismertesse a 09-16 CSM típusú ASA 140 sorozatú vágányszabályozógép rugózását és a lengéscsillapítását!

5.	Ismertesse a 09-16 CSM típusú ASA 140 sorozatú vágányszabályozógép tengelyhajtómű-veinek beépítését!

6.	Ismertesse a 09-16 CSM típusú ASA 140 sorozatú vágányszabályozógép irányváltó beépí-tését!

7.	Ismertesse a 09-16 CSM típusú ASA 140 sorozatú vágányszabályozógép sebességváltójá-nak beépítését!

8.	Ismertesse a 09-16 CSM típusú ASA 140 sorozatú vágányszabályozógép tengelykapcsolói-nak beépítését!

9.	Hogyan történik a 09-16 CSM típusú ASA 140 sorozatú vágányszabályozógép motornyo-matékának átadása a kerékpárokra?

10.	Ismertesse a 09-16 CSM típusú ASA 140 sorozatú vágányszabályozógép dízelmotorját!

11.	Ismertesse a 09-16 CSM típusú ASA 140 sorozatú vágányszabályozógép kardántengelyei-nek kialakítását, beépítésüket!

12.	Ismertesse a 09-16 CSM típusú ASA 140 sorozatú vágányszabályozógép fékberendezésé-nek kialakítását, működését!

13.	Ismertesse a 09-16 CSM típusú ASA 140 sorozatú vágányszabályozógép fülkéjének kialakí-tását!

14.	Ismertesse a 09-16 CSM típusú ASA 140 sorozatú vágányszabályozógép sűrített levegőhá-lózatának kialakítását!

15.	Ismertesse a 09-16 CSM típusú ASA 140 sorozatú vágányszabályozógép villamos hálóza-tát!

16.	Ismertesse a 09-16 CSM típusú ASA 140 sorozatú vágányszabályozógép fűtési rendszeré-nek kialakítását!

Berendezések kezelése

1.	Ismertesse a 09-16 CSM típusú ASA 140 sorozatú vágányszabályozógép vezetőfülkéjének elrendezését, kialakítását!

2.	Ismertesse a 09-16 CSM típusú ASA 140 sorozatú vágányszabályozógép vezetőfülkéjében található kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését!

3.	Ismertesse a 09-16 CSM típusú ASA 140 sorozatú vágányszabályozógép vezetőasztalán ta-lálható kapcsolókat!

4.	Ismertesse a 09-16 CSM típusú ASA 140 sorozatú vágányszabályozógép vezetőasztalán ta-lálható hibajelző lámpák által közölt információkat!

5.	Ismertesse a 09-16 CSM típusú ASA 140 sorozatú vágányszabályozógép menet- és féksza-bályozására szolgáló kezelőszerveit, pozícióit, azok reteszeléseit!

6.	Ismertesse a 09-16 CSM típusú ASA 140 sorozatú vágányszabályozógép megindításának feltételeit!

7.	Ismertesse a 09-16 CSM típusú ASA 140 sorozatú vágányszabályozógép világítási berende-zéseit, kezelésüket!

8.	Ismertesse a 09-16 CSM típusú ASA 140 sorozatú vágányszabályozógép üzembe helyezés-ének feltételeit!

9.	Hogyan történik a 09-16 CSM típusú ASA 140 sorozatú vágányszabályozógép darujával a munkavégzés?

Vezetési és működtetési sajátosságok

1.	Ismertesse a 09-16 CSM típusú ASA 140 sorozatú vágányszabályozógép erőátviteli rend-szerének jellemző meghibásodásait!

2.	Ismertesse a 09-16 CSM típusú ASA 140 sorozatú vágányszabályozógép dízelmotorjának jellemző meghibásodásait!

3.	Ismertesse a 09-16 CSM típusú ASA 140 sorozatú vágányszabályozógép segédüzemi be-rendezéseinek jellemző meghibásodásait!

4.	Ismertesse a 09-16 CSM típusú ASA 140 sorozatú vágányszabályozógép elektromos rend-szerének jellemző meghibásodásait!

5.	Ismertesse a 09-16 CSM típusú ASA 140 sorozatú vágányszabályozógép fékrendszerének jellemző meghibásodásait!

Vezetéstechnikai ismeretek

1.	Hogyan történik a motor indítása?

2.	Melyek a menet megkezdése előtti teendők?

3.	Hogyan történik a jármű megindítása?

4.	Ismertesse a 09-16 CSM típusú ASA 140 sorozatú vágányszabályozógép helyes menetsza-bályozását!

5.	Hogyan történik a 09-16 CSM típusú ASA 140 sorozatú vágányszabályozó-géppel a megál-lás és a jármű leállítása?

6.	Hogyan történik a 09-16 CSM típusú ASA 140 sorozatú vágányszabályozógép kezelése da-ru kezelése?

7.	Ismertesse az elvontatásra való előkészítés műveletét!

A „Megfelelt” minősítésű vizsgára vonatkozó követelmények

A vizsga követelményeinek nem felel meg az a vizsgázó, aki szóbeli vizsgán adott válaszok több mint 25%-ára „nem felelt meg” minősítést kap vagy a gyakorlati vizsgája sikertelen.

A vizsga akkor megfelelt, ha a hallgató a szóbeli és gyakorlati vizsga során képes:

•	a munkagépen elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismerje az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, ezek szerepét,

•	a jármű kezelőszerveit azonosítani, ismerje a helyes kezelés előírásait, szabályait,

•	alkalmazni az üzemeltetés szabályait normál és különleges üzemállapotban is,

•	a jelentkező hibákat azonosítani és lehetőség szerint elhárítani,

•	alkalmazni a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

•	végrehajtani a jármű műszaki átvizsgálását,

•	a járművet szakszerűen üzemeltetni,

•	a jelentkező hibák azonosítására, felderítésére, elhárítására,

•	dönteni a jármű tovább üzemeltethetőségéről és az esetleges korlátozásokról,

•	az értekező berendezéseket előírás szerint kezelni.

•	elvégezni a jármű műszaki átvizsgálását,

•	a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni,

•	a járművet károsodásmentesen megindítani, vezetni és megállítani,

•	szakszerűen és a szabályok betartásával kezelni a kommunikációs eszközöket,

•	a hibák és rendellenességek feltárására, azonosítására, javítására,

•	hiba esetén szakszerűen és felelősen dönteni az üzemben tartás feltételeiről.

- Függelék: AKT típusú munkagép V01-VT2022/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll.

SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 4 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések megoszlása:

- 1 kérdés - Berendezések elhelyezkedése a munkagépen,

- 1 kérdés - Berendezések kezelése,

- 1 kérdés - Vezetési és működtetési sajátosságok,

- 1 kérdés - Vezetéstechnikai ismeretek.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

- Képes a munkagépen elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismeri az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, azok szerepét.

- Tudja azonosítani a munkagép kezelőszerveit, ismeri a helyes kezelés előírásait, szabályait.

GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A gyakorlati vizsgatevékenység 1 feladatból áll.

- 1 feladat, mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladat végrehajtása.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

A gyakorlati vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, aki tévesztés nélkül hajtotta végre a gyakorlati vizsgafeladatot.

- Hibátlanul elvégzi a munkagép műszaki átvizsgálását.

- Tévesztés nélkül, károsodásmentesen megindítja, vezeti és megállítja a munkagépet.

- Képes a munkagépet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni, normál és különleges üzemállapotban is.

- Hibátlanul alkalmazza a munkagép jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

- Képes a jelentkező hibákat feltárni, azonosítani és lehetőség szerint elhárítani.

- Hiba esetén szakszerűen és felelősen tud dönteni az üzemben tartás feltételeiről, esetleges korlátozásokról.

- Szakszerűen és a szabályok betartásával kezeli a kommunikációs eszközöket.

TUDÁSANYAG

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT TÉTELES ISMERETANYAG

A munkagépsorozat bemutatása, összehasonlítása

- Általános ismertetés

- Fő műszaki adatok

- Vasúti feladatok

Berendezések elhelyezkedése a munkagépen

- A munkagép alváza, a szekrény felépítése

- A munkagép alváza, a szekrény felépítése

- A főkeret ismertetése, a fülke kialakítása

- A főbb gépezeti egységek beépítése, a munkavégzéshez szükséges berendezések elhelyezése

- A futó- és hordmű

- A futómű felépítése, a tengelyágy kialakítása

- A munkagép felfüggesztése, rugózása, lengéscsillapítás

- A motornyomaték és a vonóerő átadása

- A motornyomaték az utazás és munkamód-üzem esetén

- A vonóerő átadása

- A munkagépbe épített dízelmotor, valamint annak hűtővíz-, kenőolaj- és tüzelőanyag-rendszere

    - A járműbe épített Rába-MAN D 2156 HM6 típusú dízelmotor főbb szerkezeti elemei, azok kialakítása

- Dízelmotor töltésszabályozása

- Hűtőrendszer

- A kenőolajrendszer elemei

- A tüzelőanyag-rendszer elemei

- A munkagép erőátviteli rendszere

- A hajtási rendszer felépítése, elemei

- Elosztóhajtómű, lánchajtómű felépítése

- A tengelykapcsoló

- Irányváltó

- Sebességváltó

- Tengelyhajtómű

- A hidraulikus hajtómű

- A munkagép segédüzemi berendezései

- A generátor szerepe

- Az akkumulátor és töltő

- A munkagép sűrített levegős hálózata

- A légsűrítő hajtása, felépítése, működése

- A légsűrítő vezérlése, a légtartályok feltöltése, nyomáshatárok

- A munkagép légfékrendszere

- A munkagép pneumatikus fékalkatrészeinek típusai, működése, és együttműködése

- Az egyes alkatrészek elhelyezése a munkagépen

- A munkagép mechanikus fékszerkezetei

- A fékhengerek, fékrudazati elemek, valamint a kézifékek

Berendezések kezelése

- A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük

    - A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

    - A vezetőfülkében található különféle tartozékok, készülékek, kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések, jelzőlámpák elhelyezésének bemutatása, a mért értékek és a megjelenő különféle jelzések értelmezése, a különféle összefüggések bemutatása

    - A töltésszabályozó és pozícióinak, reteszeléseinek ismertetése

    - A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

- Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések

    - A dízelmotor védelmi berendezései

    - A dízelmotor jelzőberendezései

    - A hidraulikus erőátvitel védelmi berendezései

    - Tűzoltókészülék elhelyezése

- Közlekedésbiztonsági berendezések

    - Sebességmérő berendezés

    - Kürtök

    - Jelzőlámpák, világítási berendezések

- A munkagép vezérlése, szabályozása

    - A vezérlés áramellátása

    - A dízelmotor indításának, fordulatszám-szabályozásának, leállításának vezérlése

    - A segédüzemi berendezések vezérlése

- A munkagép fékberendezésének kezelése

    - A fékezési jellemzők és a légfékrendszer ismertetése

    - A légfékberendezések kezelése

    - A különböző szervek kezelése

- A munkagép munkaberendezései

- A munkagép munkaberendezéseinek kezelése

Vezetési és működtetési sajátosságok

- A vasúti munkagép főbb adatai, jellemzői

    - A munkagép általános leírása, főbb adatai, vonóerő-sebesség jelleggörbéje, lehetséges vasúti feladatai

    - A munkagéppel kapcsolatban szerzett üzemi tapasztalatok vázlatos összefoglalása

- Az AKT típusú munkagép lehetséges meghibásodásai

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A dízelmotor jellemző meghibásodásai

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A villamos áramkörök jellemző meghibásodásai

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A fékrendszer jellemző meghibásodásai

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítás

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A munkavégzés berendezéseinek jellemző meghibásodásai

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

Vezetéstechnikai ismeretek

- Teendők, ellenőrzések a munkagép üzembe helyezése előtt és közben

- A motor beindítása előtti teendők

- A dízelmotor indítása

- A menet megkezdése előtti teendők

- A munkagép üzemállapotai (utazás, munka)

- Elindulás

- Menetszabályozás

- Üzemen kívül helyezés

- A vonatba sorozás szabályai és az elvontatás

Munkagépismereti gyakorlat

  - Berendezések elhelyezkedése a munkagépen.

  - A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása.

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- 24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT VIZSGAKÉRDÉSEK

Berendezések elhelyezkedése a munkagépen

- Ismertesse az AKT típusú munkagép általános felépítését, főbb műszaki adatait, vasúti feladatait!

- Ismertesse az AKT típusú munkagép általános felépítését, a főbb egységek elhelyezését!

- Ismertesse az AKT típusú munkagép munkavégzés berendezéseit!

- Ismertesse az AKT típusú munkagép futóművének kialakítását, szerkezeti elemeit!

- Ismertesse az AKT típusú munkagép rugózását és a lengéscsillapítását!

- Ismertesse az AKT típusú munkagép tengelyhajtóműveinek beépítését!

- Ismertesse az AKT típusú munkagép dízelmotorját!

- Ismertesse az AKT típusú munkagép kardántengelyeinek kialakítását, beépítésüket!

- Ismertesse az AKT típusú munkagép tengelykapcsolóinak beépítését!

- Ismertesse az AKT típusú munkagép hidraulikus erőátviteli berendezését!

- Ismertesse az AKT típusú munkagép irányváltó beépítését!

- Ismertesse az AKT típusú munkagép motornyomatékának átadását a kerékpárokra!

- Ismertesse az AKT típusú munkagép fékberendezésének kialakítását, működését!

- Ismertesse az AKT típusú munkagép sűrített levegőhálózatának kialakítását!

- Ismertesse az AKT típusú munkagép villamos hálózatát!

- Ismertesse az AKT típusú munkagép fűtési rendszerének kialakítását!

Berendezések kezelése

- Ismertesse az AKT típusú munkagép vezetőfülkéjének elrendezését, kialakítását!

- Ismertesse az AKT típusú munkagép vezetőfülkéjében található kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését!

- Ismertesse az AKT típusú munkagép vezetőasztalán található kapcsolókat!

- Ismertesse az AKT típusú munkagép vezetőasztalán található hibajelző lámpák által közölt információkat!

- Ismertesse az AKT típusú munkagép menet- és fékszabályozására szolgáló kezelőszerveit, pozícióit, azok reteszeléseit!

- Ismertesse az AKT típusú munkagép megindításának feltételeit!

- Ismertesse az AKT típusú munkagép sebességmérő- és világítási berendezéseit, kezelésüket!

Vezetési és működtetési sajátosságok

- Ismertesse az AKT típusú munkagép főbb adatait, lehetséges vasúti feladatait!

- Ismertesse az AKT típusú munkagép erőátviteli rendszerének jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse az AKT típusú munkagép dízelmotorjának jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse az AKT típusú munkagép segédüzemi berendezéseinek jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse az AKT típusú munkagép elektromos rendszerének jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse az AKT típusú munkagép fékrendszerének jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse az AKT típusú munkagép munkavégzés berendezéseinek jellemző meghibásodásait!

Vezetéstechnikai ismeretek

- Ismertesse az AKT típusú munkagép üzembe helyezése előtti és közbeni teendőket!

- Ismertesse a menet megkezdése előtti teendőket!

- Ismertesse az AKT típusú munkagép motor indítását!

- Ismertesse a munkagép megindításának folyamatát!

- Ismertesse az AKT típusú munkagép helyes menetszabályozását!

- Ismertesse az AKT típusú munkagép üzemen kívül helyezésének folyamatát!

- Ismertesse a teendőket az AKT típusú munkagép vontatása előtt!

- Ismertesse az AKT típusú munkagép közlekedtetését vonatba sorozva!

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- A vasúti munkagép beüzemelése, elindítása

- A vasúti munkagép vezetése, kezelése

- A vasúti munkagép megállítása, üzemen kívül helyezése

- Hibaelhárítás

- Függelék: DGS 62N dinamikus vágánystabilizátor beépített mérőkocsival vágányokhoz és kitérőkhöz V01-VT2022/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vizsga szóbeli és gyakorlati részből áll.

A szóbeli vizsga időtartama: 10 perc. Szóbeli vizsgarészt 4 kérdésből kell összeállítani. A 4 kér-dést a képzési programban található vizsgakérdésekből kell összeállítani a következő elosztás-ban:

•	1 kérdés a Berendezések elhelyezkedése a járművön témakörből,

•	1 kérdés a Berendezések kezelése témakörből,

•	1 kérdés a Vezetési és működtetési sajátosságok témakörből,

•	1 kérdés a Vezetéstechnikai ismeretek témakörből.

Az alkalmazott módszertan: hagyományos kifejtős válaszadások.

A gyakorlati vizsga csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg. A gyakorlati vizsga időtarta-ma: 10 perc. 1 feladat mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

Az alkalmazott módszertan: gyakorlati feladatvégrehajtás.

TUDÁSANYAG

Berendezések elhelyezkedése a munkagépen

      - A munkagép szerkezeti kialakítása és a gépészeti berendezések elhelyezése

      - A munkagép gépészeti berendezéseinek elemei, munkagép, aláverő beren-dezés és egytengelyes anyagkocsi teherviselő szerkezeti elemeinek felépítése

      - Munkagép, a futóművek és hordművek felépítése és kialakítása

      - Vonó- és ütközőkészülék

      - A munkagép erőforrásának elhelyezkedése, felépítése, segédüzemei

      - A munkagép erőátviteli rendszerének és az aláverő aggregátnak a felépítése és működése

      - A munkagép segédüzemi berendezései

      - A munkagép villamos berendezései

      - A munkagép fékberendezése

      - A munkagép irányítástechnikai rendszere

      - A munkagép munkavédelmi, biztonsági berendezései

      - A pályafenntartó munkavégzés során alkalmazott különleges gépészeti be-rendezései

Berendezések kezelése

      - Tevékenységek, ellenőrzések a munkagép üzembe helyezése előtt és közben

      - Üzembe helyezés előtti teendők

      - A munkavégzési gépegységek és mérőberendezések rendeltetésszerű fel-függesztésének és rögzítésének ellenőrzése

      - Az üzembe helyezés folyamata

      - A dízelmotor üzemeltetésével kapcsolatos teendők

      - A menet és a munkavégzés közbeni tevékenységek

      - A munkagép vontatása, vonatba sorozása, előfogatolása

Vezetési és működtetési sajátosságok

- A munkagép főbb adatai, jellemzői

- A dízelmotor meghibásodásai és a követendő eljárások

- A hidraulikus rendszer meghibásodásai és a követendő eljárások

- A mechanikus rendszer meghibásodásai és a követendő eljárások

- A segédüzemi berendezések meghibásodásai és a követendő eljárások

- A villamos rendszer meghibásodásai és a követendő eljárások

- A fékrendszer jellemző meghibásodásai és a követendő eljárások

Vezetéstechnikai ismeretek

- Teendők, ellenőrzések a munkagép üzembe helyezése előtt és közben

- Üzembe helyezés előtti tevékenységek

- Az üzembe helyezés folyamata

- A menet, munkavégzés megkezdése előtti teendők

- A munkagép üzem közbeni kezelése

- A munkagép irányítása

- Üzemen kívül helyezés

2.	Modulzáró ellenőrző és egyben vizsgakérdések/témakörök

1. Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Ismertesse a DGS 62N munkagép teherviselő szerkezeti elemeinek felépítését!

- Ismertesse a dízelmotor típusát, a munkagépben történő elhelyezkedését!

- Ismertesse a segéd dízelmotor típusát, a munkagépben történő elhelyezkedését!

- Ismertesse a dízelmotor felépítését, segédüzemi berendezéseit!

- Ismertesse a segéd dízelmotor felépítését, segédüzemi berendezéseit!

- Ismertesse a munkagép hidraulikus rendszerének felépítését és működését!

- Ismertesse a munkagép vonóerő kifejtő berendezésének felépítését és működését!

- Ismertesse a DGS 62N típusú munkagép sűrített levegős hálózatát!

- Ismertesse a DGS 62N típusú munkagép fékberendezését!

- Ismertesse a DGS 62N típusú munkagép villamos berendezését!

- Ismertesse a DGS 62N típusú munkagép irányítástechnikai rendszerét!

- Ismertesse a munkagéppel végzett munkavégzés elemeit, folyamatát!

2. Berendezések kezelése

- Ismertesse a vezetőfülke kialakítását!

- Ismertesse a DGS 62N munkagép vezetőálláson található kezelőszerveit!

- Ismertesse a DGS 62N munkagép vezetőállás műszereit, jelzéseit és azok értelmezését!

- Ismertesse a DGS 62N munkagép közlekedésbiztonsági berendezésit!

- Ismertesse a munkagép vezetését és a munkavégző berendezésének működtetését!

- Ismertesse a munkavédelmi és/vagy biztonsági okokból végzendő tevékenységeket!

3. Vezetési és működtetési sajátosságok

- Ismertesse a munkagép főbb adatait!

- Ismertesse a DGS 62N munkagép dízelmotorjának lehetséges meghibásodásit!

- Ismertesse a DGS 62N munkagép segéd dízelmotorjának lehetséges meghibásodásit!

- Ismertesse a dízelmotor, és a segéd dízelmotor meghibásodása esetén követendő eljárá-sokat!

- Ismertesse a hidraulikus rendszer lehetséges meghibásodásait!

- Ismertesse a segédüzemi berendezések lehetséges meghibásodásait!

- Ismertesse a villamos berendezések meghibásodása esetén követendő eljárásokat!

- Ismertesse a fékrendszer lehetséges meghibásodásait!

- Ismertesse az irányítási rendszer meghibásodása esetén követendő eljárásokat!

4. Vezetéstechnikai ismeretek

- Ismertesse a DGS 62N munkagép üzembe helyezése előtti teendőket, átvizsgálásokat!

- Ismertesse az üzembe helyezés folyamatát!

- Ismertesse a munkagép fékberendezése vizsgálatának folyamatát az E.2. Fékutasítás elő-írásai szerint!

- Ismertesse a menet és a munkavégzés megkezdése előtti teendőket!

- Ismertesse a munkagép megindításának folyamatát és a munkavégzés folyamatát és an-nak irányítását!

- Ismertesse a DGS 62N munkagép üzemen kívül helyezés folyamatát!

- Ismertesse a teendőket a jármű elvontatása előtt!

A „Megfelelt” minősítésű vizsgára vonatkozó követelmények

A vizsga követelményeinek nem felel meg az a vizsgázó, aki szóbeli vizsgán adott válaszok több mint 25%-ára „nem felelt meg” minősítést kap vagy a gyakorlati vizsgája sikertelen.

A vizsga akkor megfelelt, ha a hallgató a szóbeli és gyakorlati vizsga során képes:

•	a munkagépen elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismerje az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, ezek szerepét,

•	a jármű kezelőszerveit azonosítani, ismerje a helyes kezelés előírásait, szabályait,

•	alkalmazni az üzemeltetés szabályait normál és különleges üzemállapotban is,

•	a jelentkező hibákat azonosítani és lehetőség szerint elhárítani,

•	alkalmazni a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

•	végrehajtani a jármű műszaki átvizsgálását,

•	a járművet szakszerűen üzemeltetni,

•	a jelentkező hibák azonosítására, felderítésére, elhárítására,

•	dönteni a jármű tovább üzemeltethetőségéről és az esetleges korlátozásokról,

•	az értekező berendezéseket előírás szerint kezelni.

•	elvégezni a jármű műszaki átvizsgálását,

•	a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni,

•	a járművet károsodásmentesen megindítani, vezetni és megállítani,

•	szakszerűen és a szabályok betartásával kezelni a kommunikációs eszközöket,

•	a hibák és rendellenességek feltárására, azonosítására, javítására,

•	hiba esetén szakszerűen és felelősen dönteni az üzemben tartás feltételeiről.

- Függelék: GO-4S (9410H) típusú ágyazatkotrógép V01-VT2022/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA MÓDSZERTANA ÉS A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE VIZSGATEVÉKENYSÉGENKÉNT

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll.

Szóbeli vizsgatevékenység

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 4 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések megoszlása:

- 1 kérdés - Berendezések elhelyezkedése a járművön,

- 1 kérdés - Berendezések kezelése,

- 1 kérdés - Vezetési és működtetési sajátosságok,

- 1 kérdés - Vezetéstechnikai ismeretek.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

- Képes a járművön elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismeri az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, azok szerepét.

- Tudja azonosítani a jármű kezelőszerveit, ismeri a helyes kezelés előírásait, szabályait.

Gyakorlati vizsgatevékenység

A gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A gyakorlati vizsgatevékenység 1 feladatból áll.

- 1 feladat, mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladat végrehajtása.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

A gyakorlati vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, aki tévesztés nélkül hajtotta végre a gyakorlati vizsgafeladatot.

- Hibátlanul elvégzi a jármű műszaki átvizsgálását.

- Tévesztés nélkül, károsodásmentesen megindítja, vezeti és megállítja a járművet.

- Képes a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni, normál és különleges üzemállapotban is.

- Hibátlanul alkalmazza a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

- Képes a jelentkező hibákat feltárni, azonosítani és lehetőség szerint elhárítani.

- Hiba esetén szakszerűen és felelősen tud dönteni az üzemben tartás feltételeiről, esetleges korlátozásokról.

- Szakszerűen és a szabályok betartásával kezeli a kommunikációs eszközöket.

TUDÁSANYAG

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT TÉTELES ISMERETANYAG

A járműsorozat bemutatása, összehasonlítása

- Általános ismertetés

- Fő műszaki adatok

- Vasúti feladatok

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- A jármű alváza, a szekrény felépítése

- A főkeret ismertetése, a fülke, a plató kialakítása

- A főbb gépezeti egységek beépítése, a munkavégzéshez szükséges berendezések elhelyezése

- A futómű felépítése, a tengelyágy kialakítása

- A jármű felfüggesztése, rugózása, lengéscsillapítás

- A Cummins M 11-P dízelmotor

- A hajtásrendszer elemei, a sebességváltó

- Irányváltó, elosztóhajtómű

- A kardántengelyek

- Rexroth hidromotor

- Tengelyhajtómű

- A motornyomaték átadása

- A jármű segédüzemi berendezései

- A generátor

- A kompresszor

- Vízhűtő, üzemanyag-ellátó rendszer

- A jármű sűrített levegőrendszere

- A jármű közvetlen működésű fékrendszere

- A jármű munkaberendezései

- A jármű elektromos rendszere

- Akkumulátor, akkumulátortöltés

- Elektromos energiaellátás

- Kapcsolók, jelzőlámpák, műszerek

- Hang és fényjelző készülékek

- A jármű fűtése

Berendezések kezelése

- A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

- A vezetőfülkében található különféle kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezésének bemutatása

- A tengelykapcsoló működtetése, a sebességváltó kezelése

- A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

- A munkavégzés kezelőszervei, daruműködtetés

- Tűzoltókészülékek elhelyezése

- Kürt

- Jelzőlámpák, világítási berendezések

- Az egyéb szervek kezelése, víztelenítés, kenés

Vezetési és működtetési sajátosságok

- A jármű lehetséges meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A villamos áramkörök jellemző meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A fékrendszer jellemző meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

Vezetéstechnikai ismeretek

- Üzembe helyezés, üzemeltetés, vonattovábbítás

    - Teendők, ellenőrzések a jármű üzembe helyezése előtt és közben

    - A motor indítása, az azt követő teendők

    - A jármű üzemállapotai (utazás, munka)

    - A menet megkezdése előtti teendők

    - Elindulás

    - Menetszabályozás

    - Megállás és a jármű leállítása

    - A vonatba sorozás szabályai és az elvontatás

Járműismereti gyakorlat

  - Berendezések elhelyezkedése a járművön.

  - A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása.

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- 24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT VIZSGAKÉRDÉSEK

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Ismertesse a GO-4S (9410H) típusú ágyazatkotrógép általános felépítését, főbb műszaki adatait, vasúti feladatait!

- Ismertesse a GO-4S (9410H) típusú ágyazatkotrógép általános felépítését, a főbb egységek elhelyezését!

- Ismertesse a GO-4S (9410H) típusú ágyazatkotrógép futóművének kialakítását, szerkezeti elemeit!

- Ismertesse a GO-4S (9410H) típusú ágyazatkotrógép rugózását és a lengéscsillapítását!

- Ismertesse a GO-4S (9410H) típusú ágyazatkotrógép tengelyhajtóműveinek beépítését!

- Ismertesse a GO-4S (9410H) típusú ágyazatkotrógép irányváltó beépítését!

- Ismertesse a GO-4S (9410H) típusú ágyazatkotrógép sebességváltójának beépítését!

- Ismertesse a GO-4S (9410H) típusú ágyazatkotrógép tengelykapcsolóinak beépítését!

- Hogyan történik a GO-4S (9410H) típusú ágyazatkotrógép motornyomatékának átadása a kerékpárokra?

- Ismertesse a GO-4S (9410H) típusú ágyazatkotrógép dízelmotorját!

- Ismertesse a GO-4S (9410H) típusú ágyazatkotrógép kardántengelyeinek kialakítását, beépítésüket!

- Ismertesse a GO-4S (9410H) típusú ágyazatkotrógép fékberendezésének kialakítását, működését!

- Ismertesse a GO-4S (9410H) típusú ágyazatkotrógép fülkéjének kialakítását!

- Ismertesse a GO-4S (9410H) típusú ágyazatkotrógép sűrített levegőhálózatának kialakítását!

- Ismertesse a GO-4S (9410H) típusú ágyazatkotrógép villamos hálózatát!

- Ismertesse a GO-4S (9410H) típusú ágyazatkotrógép fűtési rendszerének kialakítását!

Berendezések kezelése

- Ismertesse a GO-4S (9410H) típusú ágyazatkotrógép vezetőfülkéjének elrendezését, kialakítását!

- Ismertesse a GO-4S (9410H) típusú ágyazatkotrógép vezetőfülkéjében található kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését!

- Ismertesse a GO-4S (9410H) típusú ágyazatkotrógép vezetőasztalán található kapcsolókat!

- Ismertesse a GO-4S (9410H) típusú ágyazatkotrógép vezetőasztalán található hibajelző lámpák által közölt információkat!

- Ismertesse a GO-4S (9410H) típusú ágyazatkotrógép menet- és fékszabályozására szolgáló kezelőszerveit, pozícióit, azok reteszeléseit!

- Ismertesse a GO-4S (9410H) típusú ágyazatkotrógép megindításának feltételeit!

- Ismertesse a GO-4S (9410H) típusú ágyazatkotrógép világítási berendezéseit, kezelésüket!

- Ismertesse a GO-4S (9410H) típusú ágyazatkotrógép üzembe helyezésének feltételeit!

- Hogyan történik a GO-4S (9410H) típusú ágyazatkotrógép darujával a munkavégzés?

Vezetési és működtetési sajátosságok

- Ismertesse a GO-4S (9410H) típusú ágyazatkotrógép erőátviteli rendszerének jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse a GO-4S (9410H) típusú ágyazatkotrógép dízelmotorjának jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse a GO-4S (9410H) típusú ágyazatkotrógép segédüzemi berendezéseinek jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse a GO-4S (9410H) típusú ágyazatkotrógép elektromos rendszerének jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse a GO-4S (9410H) típusú ágyazatkotrógép fékrendszerének jellemző meghibásodásait!

Vezetéstechnikai ismeretek

- Hogyan történik a motor indítása?

- Melyek a menet megkezdése előtti teendők?

- Hogyan történik a jármű megindítása?

- Ismertesse a GO-4S (9410H) típusú ágyazatkotrógép helyes menetszabályozását!

- Hogyan történik a 09-16 CSM típusú ASA 140 sorozatú vágányszabályozó-géppel a megállás és a jármű leállítása?

- Hogyan történik a GO-4S (9410H) típusú ágyazatkotrógép kezelése?

- Ismertesse az elvontatásra való előkészítés műveletét!

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- A vasúti jármű beüzemelése, elindítása

- A vasúti jármű vezetése, kezelése

- A vasúti jármű megállítása, üzemen kívül helyezése

- Hibaelhárítás

- Függelék: PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép V01-VT2022/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vizsga szóbeli és gyakorlati részből áll.

A szóbeli vizsga időtartama: 10 perc. Szóbeli vizsgarészt 4 kérdésből kell összeállítani. A 4 kér-dést a képzési programban található vizsgakérdésekből kell összeállítani a következő elosztás-ban:

•	1 kérdés a Berendezések elhelyezkedése a járművön témakörből,

•	1 kérdés a Berendezések kezelése témakörből,

•	1 kérdés a Vezetési és működtetési sajátosságok témakörből,

•	1 kérdés a Vezetéstechnikai ismeretek témakörből.

Az alkalmazott módszertan: hagyományos kifejtős válaszadások.

A gyakorlati vizsga csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg. A gyakorlati vizsga időtarta-ma: 10 perc. 1 feladat mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

Az alkalmazott módszertan: gyakorlati feladatvégrehajtás.

TUDÁSANYAG

A járműsorozat bemutatása, összehasonlítása

      - Általános ismertetés

      - Fő műszaki adatok

      - Vasúti feladatok

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- A jármű alváza, a szekrény felépítése

- A főkeret ismertetése, a fülke, a plató kialakítása

- A főbb gépezeti egységek beépítése, a munkavégzéshez szükséges beren-dezések elhelyezése

- A futómű felépítése, a tengelyágy kialakítása

- A jármű felfüggesztése, rugózása, lengéscsillapítás

- A Deutz B/F 12 L 413 dízelmotor

- A hajtásrendszer elemei, a sebességváltó

- Irányváltó, elosztóhajtómű

- A kardántengelyek

- Tengelyhajtómű

- A motornyomaték átadása

- A jármű segédüzemi berendezései

- A generátor

- A kompresszor

- Vízhűtő, üzemanyag-ellátó rendszer

- A jármű sűrített levegőrendszere

- A jármű közvetlen működésű fékrendszere

- A jármű munkaberendezései

- A jármű elektromos rendszere

- Akkumulátor, akkumulátortöltés

- Elektromos energiaellátás

- Kapcsolók, jelzőlámpák, műszerek

- Hang és fényjelző készülékek

- A jármű fűtése

Berendezések kezelése

- A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

- A vezetőfülkében található különféle kezelőszervek, mérőműszerek és jel-zőberendezések elhelyezésének bemutatása

- A tengelykapcsoló működtetése, a sebességváltó kezelése

- A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

- A munkavégzés kezelőszervei, daruműködtetés

- Tűzoltókészülékek elhelyezése

- Kürt

- Jelzőlámpák, világítási berendezések

- Az egyéb szervek kezelése, víztelenítés, kenés

Vezetési és működtetési sajátosságok

- A jármű lehetséges meghibásodásai

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A villamos áramkörök jellemző meghibásodásai

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A fékrendszer jellemző meghibásodásai

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

Vezetéstechnikai ismeretek

- Teendők, ellenőrzések a jármű üzembe helyezése előtt és közben

- A motor indítása, az azt követő teendők

- A menet megkezdése előtti teendők

- A jármű üzemállapotai (utazás, munka)

- Elindulás

- Menetszabályozás

- Megállás és a jármű leállítása

- A vonatba sorozás szabályai és az elvontatás

Járműismereti gyakorlat

- Berendezések elhelyezkedése a járművön

- A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása

2	Modulzáró ellenőrző és egyben vizsgakérdések/témakörök

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép általános felépítését, főbb mű-szaki adatait, vasúti feladatait!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép általános felépítését, a főbb egy-ségek elhelyezését!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép futóművének kialakítását, szerke-zeti elemeit!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép rugózását és a lengéscsillapítását!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép tengelyhajtóműveinek beépítését!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép irányváltó beépítését!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép sebességváltójának beépítését!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép tengelykapcsolóinak beépítését!

- Hogyan történik a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép motornyomatékának átadá-sa a kerékpárokra?

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép dízelmotorját!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép kardántengelyeinek kialakítását, beépítésüket!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép fékberendezésének kialakítását, működését!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép fülkéjének kialakítását!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép sűrített levegőhálózatának kiala-kítását!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép villamos hálózatát!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép fűtési rendszerének kialakítását!

Berendezések kezelése

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép vezetőfülkéjének elrendezését, ki-alakítását!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép vezetőfülkéjében található kezelő-szervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép vezetőasztalán található kapcso-lókat!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép vezetőasztalán található hibajelző lámpák által közölt információkat!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép  menet- és fékszabályozására szol-gáló kezelőszerveit, pozícióit, azok reteszeléseit!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép megindításának feltételeit!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép világítási berendezéseit, kezelésü-ket!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép üzembe helyezésének feltételeit!

Vezetési és működtetési sajátosságok

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép erőátviteli rendszerének jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép dízelmotorjának jellemző meghi-básodásait!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép segédüzemi berendezéseinek jel-lemző meghibásodásait!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép elektromos rendszerének jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép fékrendszerének jellemző meghi-básodásait!

Vezetéstechnikai ismeretek

- Hogyan történik a motor indítása?

- Melyek a menet megkezdése előtti teendők?

- Hogyan történik a jármű megindítása?

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép helyes menetszabályozását!

- Hogyan történik a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógéppel a megállás és a jármű leál-lítása?

- Hogyan történik a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép kezelése?

- Ismertesse az elvontatásra való előkészítés műveletét!

A „Megfelelt” minősítésű vizsgára vonatkozó követelmények

A vizsga követelményeinek nem felel meg az a vizsgázó, aki szóbeli vizsgán adott válaszok több mint 25%-ára „nem felelt meg” minősítést kap vagy a gyakorlati vizsgája sikertelen.

A vizsga akkor megfelelt, ha a hallgató a szóbeli és gyakorlati vizsga során képes:

•	a munkagépen elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismerje az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, ezek szerepét,

•	a jármű kezelőszerveit azonosítani, ismerje a helyes kezelés előírásait, szabályait,

•	alkalmazni az üzemeltetés szabályait normál és különleges üzemállapotban is,

•	a jelentkező hibákat azonosítani és lehetőség szerint elhárítani,

•	alkalmazni a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

•	végrehajtani a jármű műszaki átvizsgálását,

•	a járművet szakszerűen üzemeltetni,

•	a jelentkező hibák azonosítására, felderítésére, elhárítására,

•	dönteni a jármű tovább üzemeltethetőségéről és az esetleges korlátozásokról,

•	az értekező berendezéseket előírás szerint kezelni.

•	elvégezni a jármű műszaki átvizsgálását,

•	a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni,

•	a járművet károsodásmentesen megindítani, vezetni és megállítani,

•	szakszerűen és a szabályok betartásával kezelni a kommunikációs eszközöket,

•	a hibák és rendellenességek feltárására, azonosítására, javítására,

•	hiba esetén szakszerűen és felelősen dönteni az üzemben tartás feltételeiről.

- Függelék: Unimat 08-475/4S (9124H) típusú ciklikusan működő szintező-, emelő-, szabályozó és aláverőgép V01-VT2022/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll.

SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 4 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések megoszlása:

- 1 kérdés - Berendezések elhelyezkedése a járművön,

- 1 kérdés - Berendezések kezelése,

- 1 kérdés - Vezetési és működtetési sajátosságok,

- 1 kérdés - Vezetéstechnikai ismeretek.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

- Képes a járművön elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismeri az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, azok szerepét.

- Tudja azonosítani a jármű kezelőszerveit, ismeri a helyes kezelés előírásait, szabályait.

GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A gyakorlati vizsgatevékenység 1 feladatból áll.

- 1 feladat, mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladat végrehajtása.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

A gyakorlati vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, aki tévesztés nélkül hajtotta végre a gyakorlati vizsgafeladatot.

- Hibátlanul elvégzi a jármű műszaki átvizsgálását.

- Tévesztés nélkül, károsodásmentesen megindítja, vezeti és megállítja a járművet.

- Képes a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni, normál és különleges üzemállapotban is.

- Hibátlanul alkalmazza a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

- Képes a jelentkező hibákat feltárni, azonosítani és lehetőség szerint elhárítani.

- Hiba esetén szakszerűen és felelősen tud dönteni az üzemben tartás feltételeiről, esetleges korlátozásokról.

- Szakszerűen és a szabályok betartásával kezeli a kommunikációs eszközöket.

TUDÁSANYAG

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT TÉTELES ISMERETANYAG

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- A munkagép szerkezeti kialakítása és a gépészeti berendezések elhelyezése

- A munkagép gépészeti berendezéseinek elemei, munkagép, aláverő berendezés és egytengelyes anyagkocsi teherviselő szerkezeti elemeinek felépítése

- Munkagép, a futóművek és hordművek felépítése és kialakítása

- Vonó- és ütközőkészülék

- A munkagép erőforrásának (DEUTZ TCD16.0/V8 dízelmotor) elhelyezkedése, felépítése, segédüzemei

- A munkagép erőátviteli rendszerének (ZF típusú) és az aláverő aggregátnak a felépítése és működése

- A munkagép segédüzemi berendezései

- A munkagép villamos berendezései

- A munkagép fékberendezése

- A munkagép irányítástechnikai rendszere

- A munkagép munkavédelmi, biztonsági berendezései

- A pályafenntartó munkavégzés során alkalmazott különleges gépészeti berendezései

Berendezések kezelése

- Tevékenységek, ellenőrzések a munkagép üzembe helyezése előtt és közben

- Üzembe helyezés előtti teendők

- A munkavégzési gépegységek és mérőberendezések rendeltetésszerű felfüggesztésének és rögzítésének ellenőrzése

- Az üzembe helyezés folyamata

- A dízelmotor üzemeltetésével kapcsolatos teendők

- A menet és a munkavégzés közbeni tevékenységek

- EVM 120 vonatbefolyásoló berendezés (vonatbiztonsági rendszer) kezelése

- A munkagép vontatása, vonatba sorozása, előfogatolása

Vezetési és működtetési sajátosságok

- A munkagép főbb adatai, jellemzői

- A dízelmotor meghibásodásai és a követendő eljárások

- A hidraulikus rendszer meghibásodásai és a követendő eljárások

- A mechanikus rendszer meghibásodásai és a követendő eljárások

- A segédüzemi berendezések meghibásodásai és a követendő eljárások

- A villamos rendszer meghibásodásai és a követendő eljárások

- A fékrendszer jellemző meghibásodásai és a követendő eljárások

Vezetéstechnikai ismeretek

- Teendők, ellenőrzések a munkagép üzembe helyezése előtt és közben

- Üzembe helyezés előtti tevékenységek

- Az üzembe helyezés folyamata

- A menet, munkavégzés megkezdése előtti teendők

- A munkagép üzem közbeni kezelése

- A munkagép irányítása

- Üzemen kívül helyezés

Járműismereti gyakorlat

  - Berendezések elhelyezkedése a járművön.

  - A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása.

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- 24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT VIZSGAKÉRDÉSEK

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Ismertesse az Unimat 08-475/4S munkagép teherviselő szerkezeti elemeinek felépítését!

- Ismertesse a dízelmotor típusát, a munkagépben történő elhelyezkedését!

- Ismertesse a segéd dízelmotor típusát, a munkagépben történő elhelyezkedését!

- Ismertesse a dízelmotor felépítését, segédüzemi berendezéseit!

- Ismertesse a segéd dízelmotor felépítését, segédüzemi berendezéseit!

- Ismertesse a munkagép hidraulikus rendszerének felépítését és működését!

- Ismertesse a munkagép vonóerő kifejtő berendezésének felépítését és működését!

- Ismertesse az Unimat 08-475/4S típusú munkagép sűrített levegős hálózatát!

- Ismertesse az Unimat 08-475/4S típusú munkagép fékberendezését!

- Ismertesse az Unimat 08-475/4S típusú munkagép villamos berendezését!

- Ismertesse az Unimat 08-475/4S típusú munkagép irányítástechnikai rendszerét!

- Ismertesse a munkagéppel végzett munkavégzés elemeit, folyamatát!

Berendezések kezelése

- Ismertesse a vezetőfülke kialakítását!

- Ismertesse az Unimat 08-475/4S munkagép vezetőálláson található kezelőszerveit!

- Ismertesse az Unimat 08-475/4S munkagép vezetőállás műszereit, jelzéseit és azok értelmezését!

- Ismertesse az Unimat 08-475/4S munkagép közlekedésbiztonsági berendezésit!

- Ismertesse a munkagép vezetését és a munkavégző berendezésének működtetését!

- Ismertesse a munkavédelmi és/vagy biztonsági okokból végzendő tevékenységeket!

Vezetési és működtetési sajátosságok

- Ismertesse a munkagép főbb adatait!

- Ismertesse az Unimat 08-475/4S munkagép dízelmotorjának lehetséges meghibásodásit!

- Ismertesse az Unimat 08-475/4S munkagép segéd dízelmotorjának lehetséges meghibásodásit!

- Ismertesse a dízelmotor, és a segéd dízelmotor meghibásodása esetén követendő eljárásokat!

- Ismertesse a hidraulikus rendszer lehetséges meghibásodásait!

- Ismertesse a segédüzemi berendezések lehetséges meghibásodásait!

- Ismertesse a villamos berendezések meghibásodása esetén követendő eljárásokat!

- Ismertesse a fékrendszer lehetséges meghibásodásait!

- Ismertesse az irányítási rendszer meghibásodása esetén követendő eljárásokat!

Vezetéstechnikai ismeretek

- Ismertesse az Unimat 08-475/4S munkagép üzembe helyezése előtti teendőket, átvizsgálásokat!

- Ismertesse az üzembe helyezés folyamatát!

- Ismertesse a munkagép fékberendezése vizsgálatának folyamatát az E.2. Fékutasítás előírásai szerint!

- Ismertesse a menet és a munkavégzés megkezdése előtti teendőket!

- Ismertesse a munkagép megindításának folyamatát és a munkavégzés folyamatát és annak irányítását!

- Ismertesse az Unimat 08-475/4S munkagép üzemen kívül helyezés folyamatát!

- Ismertesse a teendőket a jármű elvontatása előtt!

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- A vasúti jármű beüzemelése, elindítása

- A vasúti jármű vezetése, kezelése

- A vasúti jármű megállítása, üzemen kívül helyezése

- Hibaelhárítás

- Függelék: USP 3000C (9425H) típusú munkagép V01-VT2022/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll.

SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 4 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések megoszlása:

- 1 kérdés - Berendezések elhelyezkedése a járművön,

- 1 kérdés - Berendezések kezelése,

- 1 kérdés - Vezetési és működtetési sajátosságok,

- 1 kérdés - Vezetéstechnikai ismeretek.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

- Képes a járművön elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismeri az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, azok szerepét.

- Tudja azonosítani a jármű kezelőszerveit, ismeri a helyes kezelés előírásait, szabályait.

GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A gyakorlati vizsgatevékenység 1 feladatból áll.

- 1 feladat, mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladat végrehajtása.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

A gyakorlati vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, aki tévesztés nélkül hajtotta végre a gyakorlati vizsgafeladatot.

- Hibátlanul elvégzi a jármű műszaki átvizsgálását.

- Tévesztés nélkül, károsodásmentesen megindítja, vezeti és megállítja a járművet.

- Képes a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni, normál és különleges üzemállapotban is.

- Hibátlanul alkalmazza a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

- Képes a jelentkező hibákat feltárni, azonosítani és lehetőség szerint elhárítani.

- Hiba esetén szakszerűen és felelősen tud dönteni az üzemben tartás feltételeiről, esetleges korlátozásokról.

- Szakszerűen és a szabályok betartásával kezeli a kommunikációs eszközöket.

TUDÁSANYAG

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT TÉTELES ISMERETANYAG

Berendezések elhelyezkedése a járművön

  - A jármű alváza, a szekrényváz felépítése

  - Az alváz ismertetése, a járműszekrény kialakítása

  - A fő gépezeti egységek elhelyezése a járművön

  - A futó- és hordmű

  - A futómű felépítése

  - Rugózás, lengéscsillapítás

  - A motornyomaték és a vonóerő átadása

  - A motornyomaték átadása, az energialánc utazás és munkamód-üzem esetén

  - A járműbe épített dízelmotor, valamint annak hűtővíz-, kenőolaj- és tüzelőanyag-rendszere

  - A járműbe épített dízelmotor (RÁBA-MAN D2156 HM6) főbb szerkezeti elemei, azok kialakítása

  - Dízelmotor töltésszabályozása

  - Hűtőrendszer

  - A kenőolajrendszer elemei

  - A tüzelőanyag-rendszer elemei

  - A jármű erőátviteli rendszere

  - A hajtási rendszer felépítése

  - A tengelykapcsoló

  - Irányváltó

  - Sebességváltó

  - A hidraulikus hajtómű

  - A jármű segédüzemi berendezései

  - A generátor szerepe

  - Az akkumulátor és töltő

  - A jármű sűrített levegős hálózata

  - A légsűrítő hajtása felépítése, működése

  - A légsűrítő vezérlése, a légtartályok feltöltése, nyomáshatárok

  - A jármű légfékrendszere

  - A jármű pneumatikus fékalkatrészeinek típusai, működése, és együttműködése

  - Az egyes alkatrészek elhelyezése a járművön

  - A jármű mechanikus fékszerkezetei

  - A forgóvázra szerelt fékhengerek, fékrudazati elemek, valamint a kézifékek

  - Helyismeret

Berendezések kezelése

  - A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük

  - A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

  - A vezetőfülkében található különféle tartozékok, készülékek, kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések, jelzőlámpák elhelyezésének bemutatása, a mért értékek és a megjelenő különféle jelzések értelmezése, a különféle összefüggések bemutatása

  - A töltésszabályozó és pozícióinak, reteszeléseinek ismertetése

  - A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

  - Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések

  - A dízelmotor védelmi berendezései

  - A dízelmotor jelzőberendezései

  - A hidraulikus erőátvitel védelmi berendezései

  - Tűzoltókészülék elhelyezése

  - Közlekedésbiztonsági berendezések

  - Sebességmérő berendezés

  - Kürtök

  - Jelzőlámpák, világítási berendezések

  - A jármű vezérlése, szabályozása

  - A vezérlés áramellátása

  - A dízelmotor indításának, fordulatszám-szabályozásának, leállításának vezérlése

  - A segédüzemi berendezések vezérlése

  - A jármű fékberendezésének kezelése

  - A fékezési jellemzők és a légfékrendszer ismertetése

  - A légfékberendezések kezelése

  - A különböző szervek kezelése, víztelenítés

  - A jármű munkaberendezései

  - Üzemeltetés

  - Hibaelhárítás

Vezetési és működtetési sajátosságok

  - A vasúti jármű főbb adatai, jellemzői

  - A jármű általános leírása, főbb adatai, vonóerő-sebesség jelleggörbéje, lehetséges vasúti feladatai

  - A járművel kapcsolatban szerzett üzemi tapasztalatok vázlatos összefoglalása

  - A dízel-motor és az erőátvitel rendszer jellemző meghibásodása

  - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

  - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

  - A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

  - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

  - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

  - A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai

  - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

  - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

  - A fékrendszer jellemző meghibásodásai

  - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

  - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

Vezetéstechnikai ismeretek

  - Üzembe helyezés, üzemeltetés, vonattovábbítás

  - Teendők, ellenőrzések a jármű üzembe helyezése előtt és közben

  - A motor beindítása előtti teendők

  - A dízelmotor indítása

  - A menet megkezdése előtti teendők

  - A jármű megindítása

  - Menetszabályozás

  - Üzemen kívül helyezés

  - A jármű elvontatása

Járműismereti gyakorlat

  - Berendezések elhelyezkedése a járművön.

  - Az elméletben tanultak bemutatása és gyakorlása.

- A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása.

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- 24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT VIZSGAKÉRDÉSEK

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Ismertesse az USP-3000-C típusú ágyazatrendezőgép általános felépítését, főbb műszaki adatait, vontatási feladatait!

- Ismertesse az USP-3000-C típusú ágyazatrendezőgép gépterének felépítését, belső elrendezésüket a főbb egységek elhelyezését!

- Ismertesse az USP-3000-C típusú ágyazatrendezőgép futóművének kialakítását, szerkezeti elemeit!

- Ismertesse az USP-3000-C típusú ágyazatrendezőgép a rugózását és a lengéscsillapítását!

- Hogyan történik az USP-3000-C típusú ágyazatrendezőgép motornyomatékának átadása a kerékpárokra?

- Hogyan történik az USP-3000-C típusú ágyazatrendezőgép vonóerő átadása a kerék-sín kapcsolattól a vonókészülékig?

- Ismertesse az USP-3000-C típusú ágyazatrendezőgép erőátviteli rendszerét!

- Ismertesse az USP-3000-C típusú ágyazatrendezőgép segédüzemi elektromos hálózatát!

- Melyek az USP-3000-C típusú ágyazatrendezőgép légsűrítőjének működési feltételei?

- Ismertesse az USP-3000-C típusú ágyazatrendezőgép akkumulátorát és annak töltését!

- Ismertesse az USP-3000-C típusú ágyazatrendezőgép pneumatikus fékalkatrészeinek típusait, elhelyezését!

- Ismertesse az USP-3000-C típusú ágyazatrendezőgép önműködő fékrendszerét!

- Ismertesse az USP-3000-C típusú ágyazatrendezőgép kiegészítő fékrendszerét!

- Ismertesse az USP-3000-C típusú ágyazatrendezőgép mechanikus fékszerkezetét!

Berendezések kezelése

- Ismertesse az USP-3000-C típusú ágyazatrendezőgép vezetőfülkéjének elrendezését, kialakítását!

- Ismertesse az USP-3000-C típusú ágyazatrendezőgép vezetőfülkéjében található kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését!

- Ismertesse az USP-3000-C típusú ágyazatrendezőgép vezetőasztalán található kapcsolókat!

- Ismertesse az USP-3000-C típusú ágyazatrendezőgép menet- és fékszabályozására szolgáló kezelőszerveit, pozícióit, azok reteszeléseit!

- Ismertesse az USP-3000-C típusú ágyazatrendezőgép sebességmérő- és világítási berendezését!

Vezetési és működtetési sajátosságok

- Ismertesse az USP-3000-C típusú ágyazatrendezőgép dízel motorjának meghibásodásakor követendő eljárásokat, a hibáinak elhárítását, a továbbműködtetés feltételeit!

- Ismertesse az USP-3000-C típusú ágyazatrendezőgép erőátviteli berendezéseinek meghibásodásakor követendő eljárást, a továbbműködtetés feltételeit!

- Ismertesse az USP-3000-C típusú ágyazatrendezőgép légsűrítőjének meghibásodásakor követendő eljárásokat, a hibáinak elhárítását, a továbbműködtetés feltételeit!

Vezetéstechnikai ismeretek

- Milyen teendők vannak a motor beindítása előtt?

- Hogyan történik az USP-3000-C típusú ágyazatrendezőgép dízelmotor indítása?

- Hogyan történik az USP-3000-C típusú ágyazatrendezőgép megindítása és a menetszabályozás?

- Hogyan történhet a 08-32 típusú ASA 230 sorozatú vágányszabályozó gépvel a sebességtartó fékezés megvalósítása?

- Hogyan történik az USP-3000-C típusú ágyazatrendezőgép vezetőfülkéinek üzembe helyezése?

- Hogyan történik az USP-3000-C típusú ágyazatrendezőgép üzemen kívül helyezése?

- Hogyan történik az USP-3000-C típusú ágyazatrendezőgép vontatása, előfogatolása?

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- A vasúti jármű műszaki átvizsgálása, beüzemelése, elindítása

- A vasúti jármű vezetése, kezelése

- A vasúti jármű megállítása, üzemen kívül helyezése

- Hibaelhárítás

- Függelék: 9160H (Bbmot) V01-VT2022/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll.

SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 4 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések megoszlása:

- 1 kérdés - Berendezések elhelyezkedése a járművön,

- 1 kérdés - Berendezések kezelése,

- 1 kérdés - Vezetési és működtetési sajátosságok,

- 1 kérdés - Vezetéstechnikai ismeretek.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

- Képes a járművön elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismeri az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, azok szerepét.

- Tudja azonosítani a jármű kezelőszerveit, ismeri a helyes kezelés előírásait, szabályait.

GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A gyakorlati vizsgatevékenység 1 feladatból áll.

- 1 feladat, mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladat végrehajtása.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

A gyakorlati vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, aki tévesztés nélkül hajtotta végre a gyakorlati vizsgafeladatot.

- Hibátlanul elvégzi a jármű műszaki átvizsgálását.

- Tévesztés nélkül, károsodásmentesen megindítja, vezeti és megállítja a járművet.

- Képes a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni, normál és különleges üzemállapotban is.

- Hibátlanul alkalmazza a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

- Képes a jelentkező hibákat feltárni, azonosítani és lehetőség szerint elhárítani.

- Hiba esetén szakszerűen és felelősen tud dönteni az üzemben tartás feltételeiről, esetleges korlátozásokról.

- Szakszerűen és a szabályok betartásával kezeli a kommunikációs eszközöket.

TUDÁSANYAG

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT TÉTELES ISMERETANYAG

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Járműszerkezeti kialakítás, az önhordó járműszekrény kialakítása. Elrendezésbeli különbségek a 015, 025 és 035 psz. motorkocsik között.

- A hajtott és futó forgóvázak kialakítása, a rugózás.

- A Ganz-Rónai féle forgóváz.

- Ütköző- és vonókészülék kialakítása.

- Különféle jeladók elhelyezése a forgóvázakon.

- Különféle csatlások a B-homlokfalon.

- Fő gépészeti egységek elhelyezése, részletes ismertetés.

- A dízelmotor elhelyezése.

- A főkapcsoló, a sebességváltó és irányváltó elhelyezése, kialakítása és kenési helyei.

- A légsűrítő kialakítása, meghajtása. A motorkocsi fékrendszerének ismertetése. A mechanikus fék kialakítása. A futó forgóváz DA rudazatállítójának működése. A hajtott forgóváz fékhenger löketállítása.

- A fékezőszelepek. Kézifék. Homokoló berendezés.

- A motorkocsi villamos áramköri részei.

- Az akkumulátortelep, a főbiztosító, a töltődinamó, a feszültségszabályozó.

- A sebességmérő berendezés.

- A Ganz-Jendrassik 12 Jv/VE 17/24 típusú dízelmotor.

- A szervoregulátor és pneumatikus távvezérlése.

- A dekompresszor.

- A kenőolaj-rendszer, az előkenő szivattyú.

- Az üzemanyag ellátó rendszer.

- A hűtési rendszer kialakítása.

- Az égéstermék elvezető rendszer.

- A modernizált, Bosch-Rexroth hidrosztatikus segédüzemi egység kialakítása.

- Légsűrítő, töltődinamó és hűtőventilátor meghajtások.

Berendezések kezelése

- A jármű be- és kiüzemelése. Dízelmotor indítás és leállítás.

- Kezelőelemek a vezetőfülkékben. A vezetőasztalokon elhelyezett kezelőelemek, kapcsolók, műszerek. A menetszabályzás kezelőszervei. Az irányváltó. A fékezőszelepek kezelése.

- A hazai vonatbefolyásoló és az Indusi kezelőszervei.

- A szolgálati fülkékben, műhely helyiségekben, géptérben elhelyezett egyéb kezelőelemek.

- Kezelési helyek elhelyezkedése. Kenési helyek. Üzemanyag feltöltési helyek.

Vezetési és működtetési sajátosságok

- A hord- és futóművön előforduló hibák, az emiatt bevezetendő korlátozások, a tovább haladás lehetőségei

- A dízelmotoron előforduló hibák, azok elhárításának módjai

- A segédüzemen előforduló hibák, azok elhárításának módjai

- Az elektromos berendezések lehetséges hibái, teendők a hibák elhárításakor

- A távvezérlés sajátosságai, a különböző csatlások ismertetése.

- Teendők a tűzjelző berendezés jelzésekor.

- Utastéri fűtés beiktatása, víztelenítés hosszabb leálláskor.

- Előmelegítés Webasto kazánnal.

Vezetéstechnikai ismeretek

- A jármű megindítása

- Menetszabályozás

- A vezetőfülke üzembe helyezése, vezetőállás-csere

- Üzemen kívül helyezés

- A szinkron üzem

Járműismereti gyakorlat

- Berendezések elhelyezkedése a járműveken, kezelésük

- A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- 24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT VIZSGAKÉRDÉSEK

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Mutassa be a motorkocsi általános kialakítását!

- Mutassa be a motorkocsi általános vontatási jellemzőit!

- Ismertesse a motorkocsira vonatkozó fontosabb közlekedési korlátozásokat!

- Ismertesse a motorkocsi járműszerkezetét, a szekrény kialakítását! Hol vannak az emelési pontok?

- Ismertesse a hajtott forgóváz kialakítását és a rugózást!

- Ismertesse a futó forgóváz kialakítását és a rugózást!

- Milyen a kerékpárok kivitele és a csapágyvezetés?

- Ismertesse a vonóerő átadást!

- Hol milyen jeladók vannak a forgóvázon?

- Milyen csatlások vannak a B-homlokfalon?

- Ismertesse a fő gépészeti egységek elhelyezését a hajtott forgóvázon!

- Ismertesse a sűrítettlevegő ellátást, a légsűrítő meghajtását és szabályzását!

- Ismertesse a jármű fékrendszerét általánosságban!

- Ismertesse a jármű mechanikus fékjét! Van-e rudazatállító a járművön?

- Ismertesse a 12 Jv/VE 17/24 dízelmotor kialakítását, légellátó és füstgáz elvezető rendszerét!

- Ismertesse a dízelmotor kenőolaj rendszerét! Mit jelent a száraz karteres kialakítás?

- Ismertesse a hűtőrendszer kialakítását!

- Ismertesse a különféle feszültségszintű villamos áramkörök feladatát!

- Ismertesse az akkumulátorokat és a töltésüket!

- Hol és mivel végzi az üzemanyagok szintellenőrzését és utántöltését?

Berendezések kezelése

- Mi a feltétele a dízelmotor indításának és melyik kezelőszervvel történik ez?

- Mivel és milyen módon történik a dízelmotor hidegindítása?

- Milyen módokon történhet a dízelmotor leállítása és mi ennek a feltétele?

- Hogyan lehet kiiktatni az egyik oldali hűtőelemeket?

- Hol lehet beiktatni a gázolajtartály fűtését?

- Ismertesse a vezetőasztalokon elhelyezett kezelőelemeket, kapcsolókat!

- Ismertesse a menetszabályzó egységet a töltésállító és sebességváltó emeltyűket!

- Ismertesse a vezetőasztalon található fék kezelőelemeket!

- Hogyan történik a belső- és a külső világítás be- és kikapcsolása?

- Hogyan történik a magyar éberségi és az osztrák vonatbefolyásoló berendezés ki- és beiktatása?

- Mely áramkörök nem feszültség mentesíthetők az akkufőkapcsoló kikapcsolásával?

- Mi a teendő, ha a dízelmotor indításakor 5 bar-nál alacsonyabb a főlégtartály nyomása?

- Mi a következménye a dízelmotor leállításának akkor, ha a légsűrítő éppen termel?

Vezetési és működtetési sajátosságok

- Ismertesse az önműködő fékberendezést!

- Ismertesse a teendőket tűz esetén!

- Mik a teendők téli üzemeltetés esetén?

- Mi a teendő a kenőolajjal, ha a dízelmotor nem indul be?

- Mi a teendő, ha a gázolajszivattyú nem működik?

- Melyik védelem iktatódik ki a kézigáz meghúzásakor?

- Hogyan lehet a főkapcsolót kényszerüzemben működtetni?

- Hogyan lehet meggyőződni az akkumulátortöltés helyes működéséről?

- Hűtővíz vesztés esetén milyen módon lehet a vizet pótolni és mi ennek a feltétele?

- Hogyan történhet az előmelegítés és hőntartás?

- Milyen távvezérlési kábeleket kell és hogyan összerakni távvezérlés esetén?

Vezetéstechnikai ismeretek

- Hogyan végzi a motorkocsi felkészítését a menetszolgálatra?

- Hogyan történik a motorkocsi megindítása emelkedős pályaszakaszon, vagy nagyobb eleggyel?

- Hogyan végzi a kisebb sebességi fokozatba történő visszakapcsolást?

- Mire szolgál a szinkronizáló nyomógomb?

- Mi a teendő, ha meginduláskor a dízelmotor fordulatszáma kezdi megközelíteni a 450-500 1/min-t?

- Mire szolgál az „A” fokozat?

- Mik a teendők kedvezőtlen tapadási viszonyok mellett?

- Hogyan történhet az üzemképtelen jármű hidegen vontatása?

- Milyen fontos feltétele van az irányváltásnak és miért?

- Behúzatható-e a motorkocsi másik járművel és hogyan?

- Mekkora az egyes sebességi fokozatokban alkalmazható sebességtartomány?

- Hogyan lehet az irányváltót „kiközepelni”?

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- A vasúti jármű beüzemelése, elindítása

- A vasúti jármű vezetése, kezelése

- A vasúti jármű megállítása, üzemen kívül helyezése

- Hibaelhárítás

- Függelék: 618H (459H, 619H, 2617H, 2061H, M61) sorozatú mozdony V01-VT2022/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga szóbeli és gyakorlati részből áll. A gyakorlati vizsga csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A szóbeli vizsga időtartama: 20 perc

•	Szóbeli vizsgarészt 5 kérdésből kell összeállítani. A 5 kérdést a képzési programban található vizsgakérdésekből kell összeállítani a következő elosztásban:

•	2 kérdés a Berendezések elhelyezkedése a járművön témakörből,

•	1 kérdés a Berendezések kezelése témakörből,

•	1 kérdés a Vezetési és működtetési sajátosságok témakörből,

•	1 kérdés a Vezetéstechnikai ismeretek témakörből.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

•	A gyakorlati vizsga időtartama: 10 perc

•	1 feladat mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladatvégrehajtás.

A „Megfelelt” minősítésű vizsgára vonatkozó követelmények

A vizsga követelményeinek nem felel meg az a vizsgázó, aki szóbeli vizsgán adott válaszok több mint 25%-ára „nem felelt meg” minősítést kap vagy a gyakorlati vizsgája sikertelen.

•	A vizsga akkor megfelelt, ha a hallgató a szóbeli és gyakorlati vizsga során képes:

•	a vontatójárművön elhelyezett berendezéseket azonosítani tudja, ismerje az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, ezek szerepét,

•	a jármű kezelőszerveit azonosítani képes, ismerje a helyes kezelés előírásait, szabályait,

•	alkalmazni az üzemeltetés szabályait normál és különleges üzemállapotban is,

•	a jelentkező hibákat azonosítani és lehetőség szerint elhárítani,

•	alkalmazni a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

•	végrehajtani a jármű műszaki átvizsgálását,

•	a járművet szakszerűen üzemeltetni,

•	a jelentkező hibák azonosítására, felderítésére, elhárítására,

•	dönteni a jármű tovább üzemeltethetőségéről és az esetleges korlátozásokról,

•	az értekező berendezéseket előírás szerint kezelni.

•	elvégezni a jármű műszaki átvizsgálását,

•	a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembevételével üzemeltetni,

•	a járművet károsodásmentesen megindítani, vezetni és megállítani,

•	szakszerűen és a szabályok betartásával kezelni a kommunikációs eszközöket,

•	a hibák és rendellenességek feltárására, azonosítására, javítására,

•	hiba esetén szakszerűen és felelősen dönteni az üzemben tartás feltételeiről.

TUDÁSANYAG

      - Berendezések elhelyezkedése a járművön

1.1.	A mozdony alváza, a szekrényváz felépítése

1.1.1.	A fő keret ismertetése, a mozdonyszekrény kialakítása

1.1.2.	A géptér felépítése, belső elrendezése

1.1.3.	A főbb egységek (fő gépcsoport, segédüzemi berendezések) általános elhelyezkedése

1.1.4.	Vezetőfülke kialakítása

1.1.5.	A 618H sorozat eltérése a 459H sorozattól. Szerkezeti változtatások bemutatása.

1.2.	A futó és hord mű

1.2.1.	A forgóvázkeret felépítése, a tengelyágy kialakítása

1.2.2.	A mozdony fő keretének felfüggesztése, rugózás, lengéscsillapítás

1.2.3.	A kerékpárok bekötése

1.2.4.	A vontatómotorok elhelyezkedése, rögzítése, a marokcsapágyazás

1.3.	A motornyomaték és a vonóerő átadása

1.3.1.	A motornyomaték átadása, a hajtásrendszer elemei

1.3.2.	A vonóerő átadása a kerékpártól a forgóvázkereten keresztül a mozdony fő keretére

1.4.	A mozdonyba épített diesel motor, valamint azoknak hűtővíz-, kenőolaj- és tüzelőanyag rendszere

1.4.1.	A mozdonyba épített 16-567 D1 diesel motor főbb szerkezeti elemei,  kialakítása

1.4.2.	Hűtőkörök, tető ventilátorok, hűtésszabályozás, Webasto Sapphire előmelegítő, hőntartó berendezés működése

1.4.3.	A kenőolaj rendszer elemei

1.4.4.	A tüzelőanyag rendszer elemei

1.4.5.	A villamos-hidraulikus fordulatszám-szabályzó berendezés felépítése, működése (Woodward regulátor)

1.5.	A mozdony erőátviteli rendszere

1.5.1.	A hajtási rendszer felépítése

1.5.2.	A fő dinamó, irányváltó, vontatómotorok

1.5.3.	A gerjesztés-szabályozás

1.5.4.	A TC motorok marokágyának kenése

1.6.	A mozdony segédüzemi berendezései

1.6.1.	A hűtőventilátorok hajtása

1.6.2.	Az akkumulátor és annak töltése

1.6.3.	A segéd dinamó szerepe

1.7.	A mozdony sűrített levegős hálózata

1.7.1.	A sűrített levegős rendszer ellátása, a Denver típusú légsűrítő felépítése

1.7.2.	Légtartályok

1.7.3.	Fő légtartály vezeték, fő vezeték

1.7.4.	Fékezőszelepek, kormányszelepek

1.7.5.	Éberségi berendezés

1.7.6.	Nyomásmérő műszerek, biztonsági szelepek, nyomáskapcsolók

1.7.7.	Visszacsapó szelepek, kettős visszacsapó szelepek

1.7.8.	Légszűrők, cseppgyűjtők, olajleválasztók

1.7.9.	Kiiktató váltók, lecsapoló váltók, elzáró váltók, tömlőkapcsolatok

1.7.10.	Légkürtök

1.8.	A mozdony légfékrendszere

1.8.1.	A mozdonyra szerelt fékberendezések, azok együtt és külön történő működése

1.8.2.	Kényszerfékezések

1.8.3.	Fékberendezések kiiktatása

1.8.4.	Az egyes alkatrészek elhelyezése a mozdonyon

1.8.5.	A fékrendszer elemei, azok működése

1.9.	A mozdony mechanikus fékszerkezetei

1.9.1.	A forgóvázra szerelt fékhengerek, fékrudazati elemek

1.9.2.	A kézifék kialakítása

1.9.2.	A mozdonyba beépített rudazatállító berendezés működése, a fékállítás menete

      - Berendezések kezelése

2.1.	A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük

2.1.1.	A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

2.1.2.	A vezetőfülkében található különféle kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezésének bemutatása

2.1.3.	A menetszabályzók működése, motortípustól függően

2.1.4.	A mozdony fékberendezésének kezelése

2.1.5.	A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

2.2.	Menetszabályzás

2.2.1.	A menetszabályozó és pozícióinak, reteszeléseinek ismertetése

2.2.2.	A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

2.2.3.	A korszerűsített járművek vezetőfülkéje, kezelőszervei

2.3.	Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések

2.3.1.	A dízelmotor védelmi berendezései

2.3.2.	Perdülés védelem

2.3.3.	A dízelmotor jelzőberendezései

2.3.4.	A villamos erőátvitel védelmi berendezései

2.3.5.	Tűzjelző berendezés, tűzoltó készülékek

2.4.	Közlekedésbiztonsági berendezések

2.4.1.	Sebességmérő berendezés

2.4.2.	Az aktív kezelést igénylő éberségi berendezések

2.4.3.	Kürtök, jelzőlámpák

2.4.4.	Világítási berendezések, automaták, fénytompító kapcsoló és relé

2.5.	A mozdonyok vezérlése, szabályozása

2.5.1.	A vezérlés áramellátása

2.5.2.	A dízelmotor indításának, fordulatszám-szabályozásának, leállításának vezérlése

2.5.3.	A motorkontaktorok, a mezőgyengítés, az irányváltó vezérlése

2.5.4.	A segédüzemi berendezések vezérlése

2.6.	A mozdony fékberendezésének kezelése

2.6.1.	A fékezési jellemzők és a légfékrendszer ismertetése

2.6.2.	A légfékberendezések kezelése

2.6.4.	A különböző szervek kezelése, víztelenítés

      - Vezetési és működtetési sajátosságok

3.1.	A mozdony főbb adatai, jellemzői

3.1.1.	Nyomtávolság

3.1.2.	Ütközők közötti hossz

3.1.3.	Tengelyek száma

3.1.4.	Tengelyelrendezés

3.1.5.	Szolgálati tömeg

3.1.6.	Féksúlyok

3.1.7.	Indító vonóerő

3.1.8.	Teljesítmény

3.1.9.	Engedélyezett legnagyobb sebesség

3.1.10.	Bejárható legkisebb pálya ívsugár

3.2.	A dízelmotor jellemző meghibásodásai

3.2.1.	A dízelmotor indításakor előforduló hibák

3.2.2.	A dízelmotor leáll védelmi berendezés működése miatt

3.2.3.	A dízelmotor teljesítményének csökkenése, korlátozások

3.3.	A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

3.3.1.	Tüzelőanyag ellátó rendszer meghibásodása

3.3.2.	Hűtéssel kapcsolatos problémák

3.3.3.	A hidrosztatika problémái

3.3.4.	Villamos energiaellátás problémái

3.3.5.	A hibák elhárítása, a tovább működtetés feltételei

3.4.	A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai

3.4.1.	A hibajelenségek felfedezése, érzékelése, beazonosítása

3.4.2.	Ezen hibák elhárítása, a tovább üzemeltetés feltételei

3.4.3.	Védelmi visszajelzések módjai

3.4.5.	Vezérlési meghibásodások

3.5.	A fékrendszer jellemző meghibásodásai

3.5.1.	Kényszerfékezést kiváltó okok

3.5.2.	Fékvezérlési módok, azok közti átkapcsolás

3.5.3.	Fékező szelepek hibái (D2, D20 fékező szelep)

3.5.4.	A „KE 1” kormányszelep hibái

3.5.5.	Kettős visszacsapó szelep hibái

3.5.6.	Fék fő vezeték hibái

      - Vezetéstechnikai ismeretek

4.1.	Teendők, ellenőrzések a mozdony üzembe helyezése előtt és közben

4.2.	A motor beindítás előtti teendők

4.3.	A diesel motor indítása

4.4.	A menet megkezdése előtti teendők

4.5.	A jármű megindítása

4.6.	Menetszabályozás

4.7.	Vezetőállás csere

4.8.	A jármű üzemen kívül helyezése

4.9.	A jármű vontatása

„Felügyelet alatti vezetési gyakorlat” tantárgy Témakörök

24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat, különböző üzemi körülmények között.

- Modulzáró ellenőrző kérdések/témakörök

Berendezések elhelyezkedése a járművön

            - Ismertesse a mozdony alváz és szekrény felépítését, főbb műszaki adatait!

            - Ismertesse a mozdony fő keret, és mozdonyszekrény kialakítását!

            - Ismertesse a mozdony géptér felépítését, belső elrendezését!

            - Ismertesse a mozdony forgóváz-keret felépítését, a tengelyágy kialakítását!

            - Ismertesse a mozdony fő keretének felfüggesztését, rugózását, lengéscsillapítását!

            - Ismertesse a mozdony vontatómotor elhelyezését, rögzítését!

            - Ismertesse a mozdony motornyomaték és a vonóerő átadását!

            - Ismertesse a mozdony fogaskerék hajtás és csapágyazás kialakítását!

            - Ismertesse a mozdony vonóerő átadását a kerékpártól a forgóváz fő kereten keresztül a mozdony alvázára!

            - Ismertesse a 16-567 D1 típusú dízelmotor főbb szerkezeti elemeit, azok kialakítását!

            - Ismertesse a mozdony hűtőkörének és a, tető ventilátorok, hűtésszabályozás kialakítását!

            - Melyek a mozdony kenőolajrendszerének elemei?

            - Melyek a mozdony tüzelőanyag-rendszerének elemei?

            - Ismertesse a mozdony Woodward regulátor felépítését, működését?

            - Ismertesse a mozdony villamos-hidraulikus fordulatszám-szabályzó berendezésének felépítését, működését!

            - Ismertesse a mozdony hajtási rendszerének felépítését!

            - Ismertesse a mozdony fő dinamó, irányváltó, vontatómotorok kialakítását, működését!

            - Ismertesse a mozdony gerjesztés-szabályozás kialakítását!

            - Hol található a mozdony segédüzemi generátora, akkumulátorai?

            - Hol található és milyen típusú a mozdony légsűrítő berendezése?

            - Hol találhatóak a mozdony fő légtartályai, mekkora a térfogatuk?

            - Ismertesse a mozdony hűtésszabályozását!

            - Hol található a Webasto Sapphire előmelegítő, hőntartó berendezés a gépen?

            - Ismertesse a mozdony fékalkatrészeit, és elhelyezésüket!

            - Hol helyezték el a mozdony éberségi berendezés levegős kiiktató váltóját?

Berendezések kezelése

            - Ismertesse a mozdony vezetőfülke elrendezését, kialakítását!

            - Ismertesse a mozdony vezetőfülkéjében található különféle tartozékokat, készülékeket, kezelőszerveket!

            - Ismertesse a mozdony menetszabályozó pozícióinak, reteszeléseit!

            - Ismertesse a mozdony különféle kezelőszerveinek helyes használatát, kezelését!

            - Ismertesse az irányváltó vezérlését!

            - Ismertesse a mozdony dízelmotor védelmi berendezéseit!

            - Ismertesse a mozdony perdülés védelem, villamos erőátvitel védelmi berendezéseit!

            - Ismertesse a mozdony dízelmotor jelzőberendezéseit!

            - Ismertesse a mozdony aktív kezelést igénylő éberségi berendezéseit!

            - Ismertesse a mozdony tűzjelző berendezését, tűzoltó készülékek elhelyezését!

            - Ismertesse a mozdony kürt, jelzőlámpa és világítási berendezéseket!

            - Ismertesse a mozdony dízelmotor indításának, fordulatszám-szabályozásának, leállításának vezérlését!

            - Ismertesse a mozdony motorkontaktorok, a mezőgyengítés, az irányváltó vezérlését!

            - Ismertesse a Denver típusú légsűrítő működését, működtetését!

            - Ismertesse a mozdony segédüzemi berendezések vezérlését!

            - Ismertesse a mozdony fékezési jellemzőit és a légfékrendszerét!

            - Ismertesse a kiegészítő fék állásait, kezelését!

            - Ismertesse a mozdony légfékberendezések kezelését!

            - Ismertesse a mozdony különböző szervek kezelését, víztelenítést!

Vezetési és működtetési sajátosságok

            - Ismertesse a mozdony általános tulajdonságait, főbb adatait, vonóerő-sebesség jelleggörbéjét, lehetséges vasúti feladatait!

            - Ismertesse a diesel motor indításának feltételeit!

            - Ismertesse a Webasto Sapphire előmelegítő, hőntartó működését röviden!

            - Ismertesse a mozdony diesel-motor és az erőátvitel rendszer jellemző meghibásodásait!

            - Ismertesse a mozdony diesel-motor és az erőátvitel rendszer hibajelenségeit, azok felfedezését, azonosítását!

            - Ismertesse a mozdony diesel-motor és az erőátvitel rendszer hiba elhárítását, a tovább működtetés feltételeit!

            - Ismertesse a mozdony segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásait!

            - Ismertesse a mozdony segédüzemi berendezése hibajelenségeit, azok felfedezését, azonosítását!

            - Ismertesse a mozdony segédüzemi berendezések hiba elhárítását, a tovább működtetés feltételeit!

            - Ismertesse a mozdony vezérlő, - és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásait!

            - Ismertesse a mozdony vezérlő,- és egyéb áramkörök jellemző hibajelenségeit, azok felfedezését, azonosítását!

            - Ismertesse a mozdony vezérlő,- és egyéb áramkörei jellemző hibái elhárítását, a tovább működtetés feltételeit!

            - Ismertesse a mozdony fékrendszer jellemző meghibásodásai!

            - Ismertesse a mozdony fékrendszere jellemző hibajelenségeit, azok felfedezését, azonosítását!

            - Ismertesse a mozdony fékrendszerének jellemző hibái elhárítását, a tovább működtetés feltételeit!

Vezetéstechnikai ismeretek

            - Ismertesse a mozdony üzembehelyezésének a sorrendjét!

            - Ismertesse a mozdony vezetéstechnikai sajátosságait!

            - Ismertesse a mozdony motorjának beindítása előtti teendőket!

            - Ismertesse a mozdony dízelmotorjának indítását!

            - Ismertesse a mozdony menet megkezdése előtti teendőket!

            - Ismertesse a mozdony megindítását, a menetszabályozást!

            - Ismertesse a mozdony vezetőállás csere, üzemen kívül helyezés végrehajtását!

            - Ismertesse a mozdony vontatását!

- Függelék: 9162H (FMK 004) V01-VT2023/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll.

SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 4 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések megoszlása:

- 1 kérdés - Berendezések elhelyezkedése a járművön,

- 1 kérdés - Berendezések kezelése,

- 1 kérdés - Vezetési és működtetési sajátosságok,

- 1 kérdés - Vezetéstechnikai ismeretek.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

- Képes a járművön elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismeri az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, azok szerepét.

- Tudja azonosítani a jármű kezelőszerveit, ismeri a helyes kezelés előírásait, szabályait.

GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A gyakorlati vizsgatevékenység 1 feladatból áll.

- 1 feladat, mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladat végrehajtása.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

A gyakorlati vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, aki tévesztés nélkül hajtotta végre a gyakorlati vizsgafeladatot.

- Hibátlanul elvégzi a jármű műszaki átvizsgálását.

- Tévesztés nélkül, károsodásmentesen megindítja, vezeti és megállítja a járművet.

- Képes a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni, normál és különleges üzemállapotban is.

- Hibátlanul alkalmazza a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

- Képes a jelentkező hibákat feltárni, azonosítani és lehetőség szerint elhárítani.

- Hiba esetén szakszerűen és felelősen tud dönteni az üzemben tartás feltételeiről, esetleges korlátozásokról.

- Szakszerűen és a szabályok betartásával kezeli a kommunikációs eszközöket.

TUDÁSANYAG

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT TÉTELES ISMERETANYAG

Berendezések elhelyezkedése a járművön

1. A motorkocsi alap műszaki adatai

1.1. A motorkocsi üzemeltetési előírásai

1.1.1.	Megindítható és a kritikusnál nagyobb sebességre gyorsítható vonatterhelések

1.1.2.	Megengedhető vonatterhelések a tartós igénybevétel alapján

1.1.3.	A motorkocsival alkalmazható állandó sebességek

1.1.4.	A motorkocsik karbantartási rendszere

1.1.5.	A motorkocsik tárolása

1.2. Közlekedési korlátozások

2. A járműszekrény

2.1. Az alváz

2.2. A kocsiszekrény

2.3. Ütköző-, vonókészülék

2.4. Berni négyszög

2.5. A jármű belső kialakítása

2.5.1. Szociális berendezések

2.5.2. A géptéri berendezések

3. Futómű

3.1. Hajtott forgóváz

3.2. Futó forgóváz

3.3. Középső forgóváz

3.4. A méréstechnika

3.5. Forgóváz alváz kapcsolat

4. A dízelmotor

4.1. A Deutz 513 BL 12L dízelmotor adatai

4.2. A Deutz 513 BL 12L dízelmotor általános felépítése

4.3. A dízelmotor kiegészítő egységei

4.3.1. Motor hűtése

4.3.2. Üzemanyag ellátás

4.3.2.1. Üzemanyag tartály

4.3.2.2. Üzemanyagszűrők

4.3.2.3. Üzemanyag tápszivattyú

4.3.2.4. Befecskendező szivattyú

4.3.2.5. Porlasztó

4.3.2.6. Fordulatszám szabályozás

4.3.3.	Kenőolaj rendszer

4.3.3.1. Kenőolaj szivattyú

4.3.3.2. Kenőolaj hűtő

4.3.3.3. Kenőolajszűrők

4.3.4. Indítómotor

4.3.5. Légsűrítő

5. Az erőátvitel elemei

5.1. A főhajtómű

5.1.1.	A 4WG 65II. típusú főhajtómű jellemzői

5.1.2.	A főhajtómű kialakítása

5.1.3.	Hidrodinamikus nyomatékváltó

5.1.4.	Az irányváltó

5.1.5. A hajtómű vezérlése

5.2. Az elosztóhajtómű

5.2.1.	Az elosztóhajtómű kialakítása

5.3. A kardánhajtás

5.4. Tengelyhajtóművek

5.4.1.	A tengelyhajtómű kialakítása

5.4.2.	A tengelyhajtómű kenése

6. A segédüzem

6.1. A levegőellátó rendszer

6.2. Fékberendezés

6.3. A villamos rendszer

6.3.1.	400 V-os rendszer

6.3.2.	Külső táplálás

6.3.3.	Aggregátor

6.4. 24 V-os rendszer

6.5. 12 V rendszer

6.6. Hűtés

6.7. A jármű fűtési-, hűtési rendszere

Berendezések kezelése

- Szolgálatvégzés a járművön

- Üzembe-, üzemen kívül helyezés

- Kezelőszervek, kijelzők

- Sebességmérő-, rögzítő és vonatbefolyásoló egységek

Vezetési és működtetési sajátosságok

- A hord- és futóművön előforduló hibák, az emiatt bevezetendő korlátozások, a tovább haladás lehetőségei

- A dízelmotoron előforduló hibák, azok elhárításának módjai

- A segédüzemen előforduló hibák, azok elhárításának módjai

- Az elektromos berendezések lehetséges hibái, teendők a hibák elhárításakor

- Teendők a tűzjelző berendezés jelzésekor.

Vezetéstechnikai ismeretek

- Jármű megindítása, gyorsítás, kifuttatás, menetszabályozás

- Tolatás a járművel

- A jármű elvontatása

- Téli üzem

- A jármű be- és kiüzemelése. Dízelmotor indítás és leállítás.

Járműismereti gyakorlat

- Berendezések elhelyezkedése a járműveken, kezelésük

- A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- 24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT VIZSGAKÉRDÉSEK

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Ismertesse a jármű hajtásrendszerét az erőforrástól a hajtott tengelyekig.

- Ismertesse a jármű üzemanyag ellátási rendszerét, üzemanyagtartály elhelyezkedését, űrtartalmát.

- Ismertesse a jármű sebességszabályzását és a kapcsolható fokozatokat.

- Ismertesse a kenőolaj szerepét a motorban és a kenőolaj kört.

- Ismertesse a motor és a főhajtómű hűtését.

- Ismertesse az elosztóhajtómű kialakítását, kenését.

- Ismertesse a hajtott forgóvázat.

- Ismertesse a futó forgóvázat.

- Ismertesse a segédüzemhez tartozó egységeket és azok meghajtását.

- Ismertesse a géptérben található berendezéseket és elhelyezkedésüket.

- Ismertesse a járművön üzemelő éberségi és vonatbefolyásoló rendszert, beavatkozó szerveit, elhelyezését.

- Ismertesse azon alkatrészeket/berendezéseket, melyet a személyzetnek a heti vizsgálat alkalmával ellenőrizni szükséges.

- Hány hajtott tengelye van a motorkocsinak és melyek ezek?

- Hány lépcsős a rugózás és milyen rendszerű a lengéscsillapítás?

- Milyen a fékállítás a hajtott és a futó forgóvázon?

- Milyen kialakítású a vonókészülék?

- Hány kormányszelep található a járművön és hol?

- Milyen fékezőszelepek találhatók a járművön?

- Milyen típusú légsűrítő van a járművön és milyen a szabályzása, üzemi nyomása, kenése, hűtése?

- Hányféle villamos feszültség fordulhat elő a járművön üzemszerűen, védelmi berendezéseik?

- Milyen fűtési-hűtési rendszere van a járműnek?

- Milyen típusú és teljesítményű motor van a járműben?

- Milyen típusú és mennyiségű kenőanyag szükséges a motor üzeméhez?

- Hol helyezkedik el az irányváltó, működési módja, kezelése?

- Hány db és milyen kapacitású akkumulátor van a járműben?

Berendezések kezelése

- Mi a feltétele a dízelmotor indításának és melyik kezelőszervvel történik ez?

- Mivel és milyen módon történik a dízelmotor hidegindítása?

- Milyen módokon történhet a dízelmotor leállítása és mi ennek a feltétele?

- Hogyan lehet kiiktatni az egyik oldali hűtőelemeket?

- Hol lehet beiktatni a gázolajtartály fűtését?

- Ismertesse a vezetőasztalokon elhelyezett kezelőelemeket, kapcsolókat!

- Ismertesse a menetszabályzó egységet a töltésállító és sebességváltó emeltyűket!

- Ismertesse a vezetőasztalon található fék kezelőelemeket!

- Hogyan történik a belső- és a külső világítás be- és kikapcsolása?

- Hogyan történik a magyar éberségi és az osztrák vonatbefolyásoló berendezés ki- és beiktatása?

- Mely áramkörök nem feszültség mentesíthetők az akkufőkapcsoló kikapcsolásával?

Vezetési és működtetési sajátosságok

- Ismertesse a teendőket tűz esetén!

- Mik a teendők téli üzemeltetés esetén?

- Hogyan történhet az előmelegítés és hőntartás?

- Mi a teendő, ha a dízelmotor indításakor 5 bar-nál alacsonyabb a főlégtartály nyomása?

- Mi a következménye a dízelmotor leállításának akkor, ha a légsűrítő éppen termel?

- Hogyan lehet visszaállítani a leoldott éberségi berendezést, vészfékváltót?

Vezetéstechnikai ismeretek

- Melyek a lezárt jármű üzembe helyezésének lépései?

- Hogyan végzi a motorkocsi felkészítését a menetszolgálatra?

- Mik a teendők kedvezőtlen tapadási viszonyok mellett?

- Hogyan történhet az üzemképtelen jármű hidegen vontatása?

- Milyen fontos feltétele van az irányváltásnak és miért?

- Behúzatható-e a motorkocsi másik járművel és hogyan?

- Mekkora az egyes sebességi fokozatokban alkalmazható sebességtartomány?

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- A vasúti jármű beüzemelése, elindítása

- A vasúti jármű vezetése, kezelése

- A vasúti jármű megállítása, üzemen kívül helyezése

- Hibaelhárítás

- Függelék: 9160 008-6 H pályaszámú motorkocsi - 9362 008-2 H pályaszámú vezérlőkocsi V01-VT2023/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll.

SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 4 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések megoszlása:

- 1 kérdés - Berendezések elhelyezkedése a járművön,

- 1 kérdés - Berendezések kezelése,

- 1 kérdés - Vezetési és működtetési sajátosságok,

- 1 kérdés - Vezetéstechnikai ismeretek.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

- Képes a járművön elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismeri az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, azok szerepét.

- Tudja azonosítani a jármű kezelőszerveit, ismeri a helyes kezelés előírásait, szabályait.

GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A gyakorlati vizsgatevékenység 1 feladatból áll.

- 1 feladat, mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladat végrehajtása.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

A gyakorlati vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, aki tévesztés nélkül hajtotta végre a gyakorlati vizsgafeladatot.

- Hibátlanul elvégzi a jármű műszaki átvizsgálását.

- Tévesztés nélkül, károsodásmentesen megindítja, vezeti és megállítja a járművet.

- Képes a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni, normál és különleges üzemállapotban is.

- Hibátlanul alkalmazza a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

- Képes a jelentkező hibákat feltárni, azonosítani és lehetőség szerint elhárítani.

- Hiba esetén szakszerűen és felelősen tud dönteni az üzemben tartás feltételeiről, esetleges korlátozásokról.

- Szakszerűen és a szabályok betartásával kezeli a kommunikációs eszközöket.

TUDÁSANYAG

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT TÉTELES ISMERETANYAG

Berendezések elhelyezkedése a járművön

  - A járművek alváza, a szekrények felépítése:

- Az alváz és az önhordó járműszekrény.

- Feljáróajtók.

- Alváz-forgóváz kapcsolata.

- Az ütköző és vonókészülék kialakítása.

- A homokoló berendezés tartályainak feltöltési helyei.

  - A főbb gépezeti egységek beépítése, a munkavégzéshez szükséges berendezések elhelyezése

- Dízelmotorok;

- hajtóművek, irányváltó;

- tengelyhajtóművek;

- Aggregátor;

  - A forgóváz felépítése, a kerékpárcsapágyazás kialakítása:

- GH 250;

- A jármű felfüggesztése;

- A forgóváz primer, és szekunder rugózása, lengéscsillapítása;

- A kerékpárok bekötése;

- A tengelyhajtómű elhelyezése, rögzítése;

  - A hajtásrendszer elemei:

- A 6H1800R85L típusú dízelmotor;

- VOITH T211 re.4 hidrodinamikus főhajtómű;

- KB190 RETARDER;

- A motornyomaték átadása, (vonóerő átadása);

  - A jármű segédüzemi berendezései:

- 3 fázisú sín elhelyezkedése, táplálása;

- a 3 fázisú sínről táplált berendezések a kapcsolási lehetőségek, sajátosságok

  - A HS51-F3037_C2 hidraulikaszivattyú:

- Működési feltételek, korlátozás (szűrő eltömődés), tiltás (olaj túlmeleg)

  - A dízelmotorra szerelt fő kompresszor:

- Hajtása, szerkezeti ismertetése, kenése

  - Vízhűtő, üzemanyag-ellátó rendszer, üzemeltetéshez szükséges folyadékok és azok szintjei:

- Üzemanyag vételezés helyei;

- Hűtővíz utántöltés feltételei és helyei;

- Dízelmotorok müködtetéséhez előírt hűtővíz-, kenőolaj, Adblue szintek ellenőrzése;

  - A jármű sűrített levegőrendszere:

- A levegőtermelés eszközei, tárolása;

- Víztelenítés, lefúvatási lehetőségek, homokolás

  - A jármű automatikus, közvetett működésű fékrendszere:

- Kormányszelep, folytatólagos fékezőszelep;

- Kiiktatási lehetőségek és eljárás

  - A jármű közvetlen működésű fékrendszere

- Közvetlen fékezőszelep, rögzítő fék;

- Kiiktatási lehetőségek és eljárás

  - A járművek külső hálózatról való villamos tápellátása

  - A rugóerő tárolós fék

- Működtetése, (oldás/fékezés) feltétel rendszer;

- Kapcsolat a járművezérlővel;

- Kiiktatás és eljárás

  - Hűtőkör hidraulikarendszerének felépítése

  - A jármű villamos rendszere

- 3 x 400V AC, 1 x 230V AC, DC 24V;

- A járművek be- és kiüzemelése;

  - Akkumulátorok, akkumulátortöltések:

- Jármű fedélzeti akkumulátor (3KPM 410) és automatikus töltése;

- Dízelmotor indító akkumulátor (24 V 200 A) és töltése

  - A 3 fázisú 400V generátor(ok):

- 3 fázisú sín táplálás, kiválasztás, rákapcsolás

  - A jármű fűtési és klíma berendezései (WEBASTO)

Berendezések kezelése

- A járművek szabályos kapcsolása, ideértve segélyvontatójármű kapcsolását is, és a villamos és mechanikus kapcsolatok kezelésének feltételeit,

- A vezetőfülke elrendezése, kialakítása,

- A vezetőfülkében található különféle kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezésének bemutatása,

- A menetszabályozó és pozícióinak, reteszeléseinek ismertetése,

- A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése,

- A munkavégzés kezelőszervei,

- Járműdiagnosztikai megjelenítő és kezelőfelület, és annak kezelése,

- Tűzjelző rendszerek, kézi tűzoltókészülékek elhelyezése,

- Elsősegélynyújtó dobozok elhelyezése,

- Kürtök,

- Jelzőlámpák, világítási berendezések,

- Külső hálózatról való táplálás és annak kezelése,

- Vonatbefolyásoló berendezések, MIREL/Indusi kiválasztás, selejtezés,

- Éberségi berendezés és kiiktatása,

- Forgóváz, jármű kiiktatás fékezésből,

- Kiegészítő fékező szelep és rögzítő fék kiiktatása,

- Rugóerő tárolós fék kiiktatása,

- Hűtési, fűtési berendezések kezelése,

- Akkumulátortöltők kezelése, hibajelzéseik,

- Járművek nyílászáróinak kezelése, zárhatósága.

Vezetési és működtetési sajátosságok

- A járművek lehetséges meghibásodásai,

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása,

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei,

- A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai,

- A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai,

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása,

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei,

- A fékrendszer jellemző meghibásodásai,

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása,

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei.

Vezetéstechnikai ismeretek

- Teendők, ellenőrzések a jármű üzembe helyezése előtt és közben, kiüzemelést követően,

- Dízelmotor(ok) indítása, az azt követő teendők, dízelmotorok leállításával kapcsolatos teendők,

- A menet megkezdése előtti teendők,

- A jármű üzemállapotai (utazás, munka, tárolás, stb.),

- Elindulás „utazás” üzemmódban,

- Menetszabályozás, sebességtartás,

- Megállás és a jármű leállítása, a jármű állvatartása, a jármű elhagyása,

- Elindulás-megállás „munka” üzemmódban,

- A vonatba sorozás szabályai és az elvontatás.

Járműismereti gyakorlat

- Berendezések elhelyezkedése a járműveken, kezelésük.

- A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása.

- Távvezérlési kapcsolat létesítésének, szétkapcsolásának feltételei, lehetséges meghibásodások, elhárításának módja.

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- 30 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat

- Függelék: 9125H (USP 2005SW) sorozatú vasúti munkagép V01-VT2022/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll.

SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 4 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések megoszlása:

- 1 kérdés - Berendezések elhelyezkedése a járművön,

- 1 kérdés - Berendezések kezelése,

- 1 kérdés - Vezetési és működtetési sajátosságok,

- 1 kérdés - Vezetéstechnikai ismeretek.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

- Képes a járművön elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismeri az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, azok szerepét.

- Tudja azonosítani a jármű kezelőszerveit, ismeri a helyes kezelés előírásait, szabályait.

GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A gyakorlati vizsgatevékenység 1 feladatból áll.

- 1 feladat, mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladat végrehajtása.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

A gyakorlati vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, aki tévesztés nélkül hajtotta végre a gyakorlati vizsgafeladatot.

- Hibátlanul elvégzi a jármű műszaki átvizsgálását.

- Tévesztés nélkül, károsodásmentesen megindítja, vezeti és megállítja a járművet.

- Képes a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni, normál és különleges üzemállapotban is.

- Hibátlanul alkalmazza a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

- Képes a jelentkező hibákat feltárni, azonosítani és lehetőség szerint elhárítani.

- Hiba esetén szakszerűen és felelősen tud dönteni az üzemben tartás feltételeiről, esetleges korlátozásokról.

- Szakszerűen és a szabályok betartásával kezeli a kommunikációs eszközöket.

TUDÁSANYAG

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT TÉTELES ISMERETANYAG

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- A munkagép szerkezeti kialakítása és a gépészeti berendezések elhelyezése

- A munkagép gépészeti berendezéseinek elemei

- Munkagép futóművének és hordművének felépítése és kialakítása

- Vonó- és ütközőkészülék

- A munkagép erőforrásának (DEUTZ TCD16.0/V8 dízelmotor) elhelyezkedése, felépítése, segédüzemei

- A munkagép erőátviteli rendszerének felépítése és működése

- A munkagép segédüzemi berendezései

- A munkagép villamos berendezései

- A munkagép fékberendezése

- A munkagép irányítástechnikai rendszere, vezetőfülke elrendezése

- A munkagép munkavédelmi, biztonsági berendezései

- A pályafenntartó munkavégzés során alkalmazott különleges gépészeti berendezések

Berendezések kezelése

- Tevékenységek, ellenőrzések a munkagép üzembe helyezése előtt és közben

- Üzembe helyezés előtti teendők

- Az üzembe helyezés folyamata

- A dízelmotor üzemeltetésével kapcsolatos teendők

- A menet és a munkavégzés közbeni tevékenységek

- EVM 120 vonatbefolyásoló berendezés (vonatbiztonsági rendszer) kezelése

- A munkagép vontatása, vonatba sorozása, előfogatolása

Vezetési és működtetési sajátosságok

- A munkagép főbb adatai, jellemzői

- A dízelmotor meghibásodásai és a követendő eljárások

- A hidraulikus rendszer meghibásodásai és a követendő eljárások

- A mechanikus rendszer meghibásodásai és a követendő eljárások

- A segédüzemi berendezések meghibásodásai és a követendő eljárások

- A villamos rendszer meghibásodásai és a követendő eljárások

- A fékrendszer jellemző meghibásodásai és a követendő eljárások

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

Vezetéstechnikai ismeretek

- Teendők, ellenőrzések a munkagép üzembe helyezése előtt és közben

- Üzembe helyezés előtti tevékenységek

- Az üzembe helyezés folyamata

- A menet, munkavégzés megkezdése előtti teendők

- A munkagép üzem közbeni kezelése

- A munkagép irányítása

- Üzemen kívül helyezés

Járműismereti gyakorlat

  - Berendezések elhelyezkedése a járművön.

  - Az elméletben tanultak bemutatása és gyakorlása.

- A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása.

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- 24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT VIZSGAKÉRDÉSEK

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Ismertesse az USP 2005 munkagép teherviselő szerkezeti elemeinek felépítését!

- Ismertesse az USP 2005 munkagép futó- és hordművét!

- Ismertesse a dízelmotor típusát, a munkagépben történő elhelyezkedését!

- Ismertesse a dízelmotor felépítését, segédüzemi berendezéseit!

- Ismertesse a munkagép hidraulikus rendszerének felépítését és működését!

- Ismertesse a munkagép vonóerő kifejtő berendezésének felépítését és működését!

- Ismertesse az USP 2005 munkagép sűrített levegős hálózatát!

- Ismertesse az USP 2005 munkagép fékberendezését!

- Ismertesse az USP 2005 munkagép villamos berendezését!

- Ismertesse az USP 2005 munkagép irányítástechnikai rendszerét!

- Ismertesse a munkagéppel végzett munkavégzés elemeit, folyamatát!

Berendezések kezelése

- Ismertesse a vezetőfülke kialakítását!

- Ismertesse az USP 2005 munkagép vezetőálláson található kezelőszerveit!

- Ismertesse az USP 2005 munkagép vezetőállás műszereit, jelzéseit és azok értelmezését!

- Ismertesse az USP 2005 munkagép közlekedésbiztonsági berendezéseit!

- Ismertesse a munkagép vezetését és a munkavégző berendezésének működtetését!

- Ismertesse a munkavédelmi és/vagy biztonsági okokból végzendő tevékenységeket!

Vezetési és működtetési sajátosságok

- Ismertesse a munkagép főbb adatait!

- Ismertesse az USP 2005 munkagép dízelmotorjának lehetséges meghibásodásait!

- Ismertesse a dízelmotor, és a segéd dízelmotor meghibásodása esetén követendő eljárásokat!

- Ismertesse a hidraulikus rendszer lehetséges meghibásodásait!

- Ismertesse a segédüzemi berendezések lehetséges meghibásodásait!

- Ismertesse a villamos berendezések meghibásodása esetén követendő eljárásokat!

- Ismertesse a fékrendszer lehetséges meghibásodásait!

- Ismertesse az irányítási rendszer meghibásodása esetén követendő eljárásokat!

Vezetéstechnikai ismeretek

- Ismertesse az USP 2005 munkagép üzembe helyezése előtti teendőket, átvizsgálásokat!

- Ismertesse az üzembe helyezés folyamatát!

- Ismertesse a munkagép fékberendezése vizsgálatának folyamatát az E.2. Fékutasítás előírásai szerint!

- Ismertesse a menet és a munkavégzés megkezdése előtti teendőket!

- Ismertesse a munkagép megindításának folyamatát és a munkavégzés folyamatát és annak irányítását!

- Ismertesse az USP 2005 munkagép üzemen kívül helyezés folyamatát!

- Ismertesse a teendőket a jármű elvontatása előtt!

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- A vasúti jármű beüzemelése, elindítása

- A vasúti jármű vezetése, kezelése

- A vasúti jármű megállítása, üzemen kívül helyezése

- Hibaelhárítás

- Függelék: (DGS 42 N) DGS típusú munkagép V01-VT2022/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll.

SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 4 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések megoszlása:

- 1 kérdés - Berendezések elhelyezkedése a járművön,

- 1 kérdés - Berendezések kezelése,

- 1 kérdés - Vezetési és működtetési sajátosságok,

- 1 kérdés - Vezetéstechnikai ismeretek.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

- Képes a járművön elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismeri az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, azok szerepét.

- Tudja azonosítani a jármű kezelőszerveit, ismeri a helyes kezelés előírásait, szabályait.

GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A gyakorlati vizsgatevékenység 1 feladatból áll.

- 1 feladat, mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladat végrehajtása.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

A gyakorlati vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, aki tévesztés nélkül hajtotta végre a gyakorlati vizsgafeladatot.

- Hibátlanul elvégzi a jármű műszaki átvizsgálását.

- Tévesztés nélkül, károsodásmentesen megindítja, vezeti és megállítja a járművet.

- Képes a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni, normál és különleges üzemállapotban is.

- Hibátlanul alkalmazza a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

- Képes a jelentkező hibákat feltárni, azonosítani és lehetőség szerint elhárítani.

- Hiba esetén szakszerűen és felelősen tud dönteni az üzemben tartás feltételeiről, esetleges korlátozásokról.

- Szakszerűen és a szabályok betartásával kezeli a kommunikációs eszközöket.

TUDÁSANYAG

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT TÉTELES ISMERETANYAG

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- A munkagép szerkezeti kialakítása és a gépészeti berendezések elhelyezése

- A munkagép gépészeti berendezéseinek elemei

- Munkagép futóművének és hordművének felépítése és kialakítása

- Vonó- és ütközőkészülék

- A munkagép erőforrásának (F12 L 413 dízelmotor) elhelyezkedése, felépítése, segédüzemei

- A munkagép erőátviteli rendszerének felépítése és működése, sebességváltó, hidraulikus szivattyúk

- A munkagép segédüzemi berendezései

- A munkagép villamos berendezései

- A munkagép fékberendezése

- A munkagép irányítástechnikai rendszere, vezetőfülke elrendezése

- A munkagép munkavédelmi, biztonsági berendezései

- A pályafenntartó munkavégzés során alkalmazott különleges gépészeti berendezései

Berendezések kezelése

- Tevékenységek, ellenőrzések a munkagép üzembe helyezése előtt és közben

- Üzembe helyezés előtti teendők

- Az üzembe helyezés folyamata

- A dízelmotor üzemeltetésével kapcsolatos teendők

- A menet és a munkavégzés közbeni tevékenységek

- A munkagép vontatása, vonatba sorozása, előfogatolása

Vezetési és működtetési sajátosságok

- A munkagép főbb adatai, jellemzői

- A dízelmotor meghibásodásai és a követendő eljárások

- A hidraulikus rendszer meghibásodásai és a követendő eljárások

- A mechanikus rendszer meghibásodásai és a követendő eljárások

- A segédüzemi berendezések meghibásodásai és a követendő eljárások

- A villamos rendszer meghibásodásai és a követendő eljárások

- A fékrendszer jellemző meghibásodásai és a követendő eljárások

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

Vezetéstechnikai ismeretek

- Teendők, ellenőrzések a munkagép üzembe helyezése előtt és közben

- Üzembe helyezés előtti tevékenységek

- Az üzembe helyezés folyamata

- A menet, munkavégzés megkezdése előtti teendők

- A munkagép üzem közbeni kezelése

- A munkagép irányítása

- Üzemen kívül helyezés

Járműismereti gyakorlat

  - Berendezések elhelyezkedése a járművön.

- A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása.

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- 24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT VIZSGAKÉRDÉSEK

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Ismertesse a DGS 42 N munkagép teherviselő szerkezeti elemeinek felépítését!

- Ismertesse a DGS 42 N munkagép futó- és hordművét!

- Ismertesse a dízelmotor típusát, a munkagépben történő elhelyezkedését!

- Ismertesse a dízelmotor felépítését, segédüzemi berendezéseit!

- Ismertesse a munkagép hidraulikus rendszerének felépítését és működését!

- Ismertesse a munkagép vonóerő kifejtő berendezésének felépítését és működését!

- Ismertesse a DGS 42 N munkagép sűrített levegős hálózatát!

- Ismertesse a DGS 42 N munkagép fékberendezését!

- Ismertesse a DGS 42 N munkagép villamos berendezését!

- Ismertesse a DGS 42 N munkagép irányítástechnikai rendszerét!

- Ismertesse a munkagéppel végzett munkavégzés elemeit, folyamatát!

Berendezések kezelése

- Ismertesse a vezetőfülke kialakítását!

- Ismertesse a DGS 42 N munkagép vezetőálláson található kezelőszerveit!

- Ismertesse a DGS 42 N munkagép vezetőállás műszereit, jelzéseit és azok értelmezését!

- Ismertesse a DGS 42 N munkagép közlekedésbiztonsági berendezésit!

- Ismertesse a munkagép vezetését és a munkavégző berendezésének működtetését!

- Ismertesse a munkavédelmi és/vagy biztonsági okokból végzendő tevékenységeket!

Vezetési és működtetési sajátosságok

- Ismertesse a munkagép főbb adatait!

- Ismertesse a DGS 42 N munkagép dízelmotorjának lehetséges meghibásodásait!

- Ismertesse a dízelmotor, és a segéd dízelmotor meghibásodása esetén követendő eljárásokat!

- Ismertesse a hidraulikus rendszer lehetséges meghibásodásait!

- Ismertesse a segédüzemi berendezések lehetséges meghibásodásait!

- Ismertesse a villamos berendezések meghibásodása esetén követendő eljárásokat!

- Ismertesse a fékrendszer lehetséges meghibásodásait!

- Ismertesse az irányítási rendszer meghibásodása esetén követendő eljárásokat!

Vezetéstechnikai ismeretek

- Ismertesse a DGS 42 N munkagép üzembe helyezése előtti teendőket, átvizsgálásokat!

- Ismertesse az üzembe helyezés folyamatát!

- Ismertesse a munkagép fékberendezése vizsgálatának folyamatát az E.2. Fékutasítás előírásai szerint!

- Ismertesse a menet és a munkavégzés megkezdése előtti teendőket!

- Ismertesse a munkagép megindításának folyamatát és a munkavégzés folyamatát és annak irányítását!

- Ismertesse a DGS 42 N munkagép üzemen kívül helyezés folyamatát!

- Ismertesse a teendőket a jármű elvontatása előtt!

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- A vasúti jármű beüzemelése, elindítása

- A vasúti jármű vezetése, kezelése

- A vasúti jármű megállítása, üzemen kívül helyezése

- Hibaelhárítás

- Függelék: (DGS 42 N) DGS 62N NG (9126H) típusú dinamikus vágánystabilizátor V01-VT2021/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll.

SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 4 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések megoszlása:

- 1 kérdés - Berendezések elhelyezkedése a járművön,

- 1 kérdés - Berendezések kezelése,

- 1 kérdés - Vezetési és működtetési sajátosságok,

- 1 kérdés - Vezetéstechnikai ismeretek.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

- Képes a járművön elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismeri az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, azok szerepét.

- Tudja azonosítani a jármű kezelőszerveit, ismeri a helyes kezelés előírásait, szabályait.

GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A gyakorlati vizsgatevékenység 1 feladatból áll.

- 1 feladat, mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladat végrehajtása.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

A gyakorlati vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, aki tévesztés nélkül hajtotta végre a gyakorlati vizsgafeladatot.

- Hibátlanul elvégzi a jármű műszaki átvizsgálását.

- Tévesztés nélkül, károsodásmentesen megindítja, vezeti és megállítja a járművet.

- Képes a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni, normál és különleges üzemállapotban is.

- Hibátlanul alkalmazza a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

- Képes a jelentkező hibákat feltárni, azonosítani és lehetőség szerint elhárítani.

- Hiba esetén szakszerűen és felelősen tud dönteni az üzemben tartás feltételeiről, esetleges korlátozásokról.

- Szakszerűen és a szabályok betartásával kezeli a kommunikációs eszközöket.

TUDÁSANYAG

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT TÉTELES ISMERETANYAG

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- A munkagép szerkezeti kialakítása és a gépészeti berendezések elhelyezése

- A munkagép gépészeti berendezéseinek elemei

- Munkagép futóművének és hordművének felépítése és kialakítása

- Vonó- és ütközőkészülék

- A munkagép erőforrásának (TCD16.0/V8/1849/V dízelmotor) elhelyezkedése, felépítése, segédüzemei

- A munkagép erőátviteli rendszerének felépítése és működése

- A munkagép segédüzemi berendezései

- A munkagép villamos berendezései

- A munkagép fékberendezése

- A munkagép irányítástechnikai rendszere, vezetőfülke elrendezése

- A munkagép munkavédelmi, biztonsági berendezései

- A pályafenntartó munkavégzés során alkalmazott különleges gépészeti berendezések

Berendezések kezelése

- Tevékenységek, ellenőrzések a munkagép üzembe helyezése előtt és közben

- Üzembe helyezés előtti teendők

- Az üzembe helyezés folyamata

- A dízelmotor üzemeltetésével kapcsolatos teendők

- A menet és a munkavégzés közbeni tevékenységek

- EVM 120 vonatbefolyásoló berendezés (vonatbiztonsági rendszer) kezelése

- A munkagép vontatása, vonatba sorozása, előfogatolása

Vezetési és működtetési sajátosságok

- A munkagép főbb adatai, jellemzői

- A dízelmotor meghibásodásai és a követendő eljárások

- A hidraulikus rendszer meghibásodásai és a követendő eljárások

- A mechanikus rendszer meghibásodásai és a követendő eljárások

- A segédüzemi berendezések meghibásodásai és a követendő eljárások

- A villamos rendszer meghibásodásai és a követendő eljárások

- A fékrendszer jellemző meghibásodásai és a követendő eljárások

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

Vezetéstechnikai ismeretek

- Teendők, ellenőrzések a munkagép üzembe helyezése előtt és közben

- Üzembe helyezés előtti tevékenységek

- Az üzembe helyezés folyamata

- A menet, munkavégzés megkezdése előtti teendők

- A munkagép üzem közbeni kezelése

- A munkagép irányítása

- Üzemen kívül helyezés

Járműismereti gyakorlat

  - Berendezések elhelyezkedése a járművön.

- A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása.

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- 24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT VIZSGAKÉRDÉSEK

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Ismertesse a DGS 62N NG (9126H) típusú dinamikus vágánystabilizátor teherviselő szerkezeti elemeinek felépítését!

- Ismertesse a DGS 62N NG (9126H) típusú dinamikus vágánystabilizátor futó- és hordművét!

- Ismertesse a dízelmotor típusát, a munkagépben történő elhelyezkedését!

- Ismertesse a dízelmotor felépítését, segédüzemi berendezéseit!

- Ismertesse a munkagép hidraulikus rendszerének felépítését és működését!

- Ismertesse a munkagép vonóerő kifejtő berendezésének felépítését és működését!

- Ismertesse a DGS 62N NG (9126H) típusú dinamikus vágánystabilizátor sűrített levegős hálózatát!

- Ismertesse a DGS 62N NG (9126H) típusú dinamikus vágánystabilizátor fékberendezését!

- Ismertesse a DGS 62N NG (9126H) típusú dinamikus vágánystabilizátor villamos berendezését!

- Ismertesse a DGS 62N NG (9126H) típusú dinamikus vágánystabilizátor irányítástechnikai rendszerét!

- Ismertesse a munkagéppel végzett munkavégzés elemeit, folyamatát!

Berendezések kezelése

- Ismertesse a vezetőfülke kialakítását!

- Ismertesse a DGS 62N NG (9126H) típusú dinamikus vágánystabilizátor vezetőálláson található kezelőszerveit!

- Ismertesse a DGS 62N NG (9126H) típusú dinamikus vágánystabilizátor vezetőállás műszereit, jelzéseit és azok értelmezését!

- Ismertesse a DGS 62N NG (9126H) típusú dinamikus vágánystabilizátor közlekedésbiztonsági berendezéseit!

- Ismertesse a munkagép vezetését és a munkavégző berendezésének működtetését!

- Ismertesse a munkavédelmi és/vagy biztonsági okokból végzendő tevékenységeket!

Vezetési és működtetési sajátosságok

- Ismertesse a munkagép főbb adatait!

- Ismertesse a DGS 62N NG (9126H) típusú dinamikus vágánystabilizátor dízelmotorjának lehetséges meghibásodásait!

- Ismertesse a dízelmotor, és a segéd dízelmotor meghibásodása esetén követendő eljárásokat!

- Ismertesse a hidraulikus rendszer lehetséges meghibásodásait!

- Ismertesse a segédüzemi berendezések lehetséges meghibásodásait!

- Ismertesse a villamos berendezések meghibásodása esetén követendő eljárásokat!

- Ismertesse a fékrendszer lehetséges meghibásodásait!

- Ismertesse az irányítási rendszer meghibásodása esetén követendő eljárásokat!

Vezetéstechnikai ismeretek

- Ismertesse a DGS 62N NG (9126H) típusú dinamikus vágánystabilizátor üzembe helyezése előtti teendőket, átvizsgálásokat!

- Ismertesse az üzembe helyezés folyamatát!

- Ismertesse a munkagép fékberendezése vizsgálatának folyamatát az E.2. Fékutasítás előírásai szerint!

- Ismertesse a menet és a munkavégzés megkezdése előtti teendőket!

- Ismertesse a munkagép megindításának folyamatát és a munkavégzés folyamatát és annak irányítását!

- Ismertesse a DGS 62N NG (9126H) típusú dinamikus vágánystabilizátor üzemen kívül helyezés folyamatát!

- Ismertesse a teendőket a jármű elvontatása előtt!

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- A vasúti jármű beüzemelése, elindítása

- A vasúti jármű vezetése, kezelése

- A vasúti jármű megállítása, üzemen kívül helyezése

- Hibaelhárítás

- Függelék: 08-275 (9424H) típusú kitérő szabályozógép V01-VT2022/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll.

SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 4 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések megoszlása:

- 1 kérdés a Berendezések elhelyezkedése a járművön,

- 1 kérdés a Berendezések kezelése,

- 1 kérdés a Vezetési és működtetési sajátosságok,

- 1 kérdés a Vezetéstechnikai ismeretek.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

A vizsga követelményeinek nem felel meg az a vizsgázó, aki a szóbeli vizsgán adott válaszok több mint 25%-ára „nem felelt meg” minősítést kap.

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

- képes a munkagépen elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismeri az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, azok szerepét;

- tudja azonosítani a jármű kezelőszerveit, ismeri a helyes kezelés előírásait, szabályait.

GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A gyakorlati vizsgatevékenység 1 feladatból áll.

- 1 feladat, mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladat végrehajtása.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

A gyakorlati vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, aki tévesztés nélkül hajtotta végre a gyakorlati vizsgafeladatot.

- Hibátlanul elvégzi a jármű műszaki átvizsgálását.

- Tévesztés nélkül, károsodásmentesen megindítja, vezeti és megállítja a járművet.

- Képes a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni, normál és különleges üzemállapotban is.

- Hibátlanul alkalmazza a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

- Képes a jelentkező hibákat azonosítani és lehetőség szerint elhárítani.

- Hiba esetén szakszerűen és felelősen tud dönteni az üzemben tartás feltételeiről, esetleges korlátozásokról.

- Szakszerűen és a szabályok betartásával kezeli a kommunikációs eszközöket.

TUDÁSANYAG

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT TÉTELES ISMERETANYAG

Berendezések elhelyezkedése a járművön

  - A jármű alváza, a szekrényváz felépítése

    - Az alváz ismertetése, a járműszekrény kialakítása

    - A fő gépezeti egységek elhelyezése a járművön

  - A futó- és hordmű

    - A futómű felépítése

    - Rugózás, lengéscsillapítás

  - A motornyomaték és a vonóerő átadása

    - A motornyomaték átadása, az energialánc utazás és munkamód-üzem esetén

  - A járműbe épített KHD F 12 L 413 F dízelmotor, valamint annak hűtővíz-, kenőolaj- és tüzelőanyag-rendszere

    - A járműbe épített dízelmotor főbb szerkezeti elemei, azok kialakítása

    - Dízelmotor töltésszabályozása

    - Hűtőrendszer

    - A kenőolajrendszer elemei

    - A tüzelőanyag-rendszer elemei

  - A jármű erőátviteli rendszere

    - A hajtási rendszer felépítése

    - A tengelykapcsoló

    - Irányváltó

    - Sebességváltó

    - Az előtéthajtómű

  - A jármű segédüzemi berendezései

    - A generátor szerepe

    - Az akkumulátor és töltő

  - A jármű sűrített levegős hálózata

    - A légsűrítő hajtása felépítése, működése

    - A légsűrítő vezérlése, a légtartályok feltöltése, nyomáshatárok

  - A jármű légfékrendszere

    - A jármű pneumatikus fékalkatrészeinek típusai, működése, és együttműködése

    - Az egyes alkatrészek elhelyezése a járművön

  - A jármű mechanikus fékszerkezetei

    - A forgóvázra szerelt fékhengerek, fékrudazati elemek, valamint a kézifékek

    - Helyismeret

Berendezések kezelése

  - A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük

    - A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

    - A vezetőfülkében található különféle tartozékok, készülékek, kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések, jelzőlámpák elhelyezésének bemutatása, a mért értékek és a megjelenő különféle jelzések értelmezése, a különféle összefüggések bemutatása

    - A töltésszabályozó és pozícióinak, reteszeléseinek ismertetése

    - A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

  - Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések

    - A dízelmotor védelmi berendezései

    - A dízelmotor jelzőberendezései

    - A hidraulikus erőátvitel védelmi berendezései

    - Tűzoltókészülék elhelyezése

  - Közlekedésbiztonsági berendezések

    - Sebességmérő berendezés

    - Kürtök

    - Jelzőlámpák, világítási berendezések

  - A jármű vezérlése, szabályozása

    - A vezérlés áramellátása

    - A dízelmotor indításának, fordulatszám-szabályozásának, leállításának vezérlése

    - A segédüzemi berendezések vezérlése

  - A jármű fékberendezésének kezelése

    - A fékezési jellemzők és a légfékrendszer ismertetése

    - A légfékberendezések kezelése

    - A különböző szervek kezelése, víztelenítés

  - A jármű munkaberendezései

  - Üzemeltetés

    - Hibaelhárítás

Vezetési és működtetési sajátosságok

  - A vasúti jármű főbb adatai, jellemzői

    - A jármű általános leírása, főbb adatai, vonóerő-sebesség jelleggörbéje, lehetséges vasúti feladatai

    - A járművel kapcsolatban szerzett üzemi tapasztalatok vázlatos összefoglalása

  - A dízel-motor és az erőátvitel rendszer jellemző meghibásodása

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

  - A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

  - A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai

  - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

  - A fékrendszer jellemző meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

Vezetéstechnikai ismeretek

  - Üzembe helyezés, üzemeltetés, vonattovábbítás

    - Teendők, ellenőrzések a jármű üzembe helyezése előtt és közben

    - A motor beindítása előtti teendők

    - A dízelmotor indítása

    - A menet megkezdése előtti teendők

    - A jármű megindítása

    - Menetszabályozás

    - Üzemen kívül helyezés

    - A jármű elvontatása

Járműismereti gyakorlat

  - Berendezések elhelyezkedése a járműveken, kezelésük.

  - A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása.

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- 24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT VIZSGAKÉRDÉSEK

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Ismertesse a 08-275 (9424H) típusú KIAG 630 sorozatú kitérő szabályozógép általános felépítését, főbb műszaki adatait, vontatási feladatait!

- Ismertesse a 08-275 (9424H) típusú KIAG 630 sorozatú kitérő szabályozógép gépterének felépítését, belső elrendezésüket a főbb egységek elhelyezését!

- Ismertesse a 08-275 (9424H) típusú KIAG 630 sorozatú kitérő szabályozógép futóművének kialakítását, szerkezeti elemeit!

- Ismertesse a 08-275 (9424H) típusú KIAG 630 sorozatú kitérő szabályozógép a rugózását és a lengéscsillapítását!

- Hogyan történik a 08-275 (9424H) típusú KIAG 630 sorozatú kitérő szabályozógép motornyomatékának átadása a kerékpárokra?

- Hogyan történik a 08-275 (9424H) típusú KIAG 630 sorozatú kitérő szabályozógép vonóerő átadása a kerék-sín kapcsolattól a vonókészülékig?

- Ismertesse a 08-275 (9424H) típusú KIAG 630 sorozatú kitérő szabályozógép érőszabályozógép erőátviteli rendszerét!

- Ismertesse a 08-275 (9424H) típusú KIAG 630 sorozatú kitérő szabályozógép szabályozógép segédüzemi elektromos hálózatát!

- Melyek a 08-275 (9424H) típusú KIAG 630 sorozatú kitérő szabályozógép légsűrítőjének működési feltételei?

- Ismertesse a 08-275 (9424H) típusú KIAG 630 sorozatú kitérő szabályozógép abályozógép akkumulátorát és annak töltését!

- Ismertesse a 08-275 (9424H) típusú KIAG 630 sorozatú kitérő szabályozógép pneumatikus fékalkatrészeinek típusait, elhelyezését!

- Ismertesse a 08-275 (9424H) típusú KIAG 630 sorozatú kitérő szabályozógép önműködő fékrendszerét!

- Ismertesse a 08-275 (9424H) típusú KIAG 630 sorozatú kitérő szabályozógép kiegészítő fékrendszerét!

- Ismertesse a 08-275 (9424H) típusú KIAG 630 sorozatú kitérő szabályozógép mechanikus fékszerkezetét!

Berendezések kezelése

- Ismertesse a 08-275 (9424H) típusú KIAG 630 sorozatú kitérő szabályozógép vezetőfülkéjének elrendezését, kialakítását!

- Ismertesse a 08-275 (9424H) típusú KIAG 630 sorozatú kitérő szabályozógép vezetőfülkéjében található kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését!

- Ismertesse a 08-275 (9424H) típusú KIAG 630 sorozatú kitérő szabályozógép vezetőasztalán található kapcsolókat!

- Ismertesse a 08-275 (9424H) típusú KIAG 630 sorozatú kitérő szabályozógép menet- és fékszabályozására szolgáló kezelőszerveit, pozícióit, azok reteszeléseit!

- Ismertesse a 08-275 (9424H) típusú KIAG 630 sorozatú kitérő szabályozógép sebességmérő- és világítási berendezését!

Vezetési és működtetési sajátosságok

- Ismertesse a 08-275 (9424H) típusú KIAG 630 sorozatú kitérő szabályozógép dízel motorjának meghibásodásakor követendő eljárásokat, a hibáinak elhárítását, a továbbműködtetés feltételeit!

- Ismertesse a 08-275 (9424H) típusú KIAG 630 sorozatú kitérő szabályozógép erőátviteli berendezéseinek meghibásodásakor követendő eljárást, a továbbműködtetés feltételeit!

- Ismertesse a 08-275 (9424H) típusú KIAG 630 sorozatú kitérő szabályozógép légsűrítőjének meghibásodásakor követendő eljárásokat, a hibáinak elhárítását, a továbbműködtetés feltételeit!

Vezetéstechnikai ismeretek

- Milyen teendők vannak a motor beindítása előtt?

- Hogyan történik a 08-275 (9424H) típusú KIAG 630 sorozatú kitérő szabályozógép dízelmotor indítása?

- Hogyan történik a 08-275 (9424H) típusú KIAG 630 sorozatú kitérő szabályozógép megindítása és a menetszabályozás?

- Hogyan történhet a 08-32 típusú ASA 230 sorozatú vágányszabályozó gépvel a sebességtartó fékezés megvalósítása?

- Hogyan történik a 08-275 (9424H) típusú KIAG 630 sorozatú kitérő szabályozógép vezetőfülkéinek üzembe helyezése?

- Hogyan történik a 08-275 (9424H) típusú KIAG 630 sorozatú kitérő szabályozógép üzemen kívül helyezése?

- Hogyan történik a 08-275 (9424H) típusú KIAG 630 sorozatú kitérő szabályozógép vontatása, előfogatolása?

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- A vasúti jármű beüzemelése, elindítása

- A vasúti jármű vezetése, kezelése

- A vasúti jármű megállítása, üzemen kívül helyezése

- Hibaelhárítás

- Függelék: 08-32 (9422H) típusú vágányszabályozó gép V01-VT2022/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll.

SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 4 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések megoszlása:

- 1 kérdés - Berendezések elhelyezkedése a járművön,

- 1 kérdés - Berendezések kezelése,

- 1 kérdés - Vezetési és működtetési sajátosságok,

- 1 kérdés - Vezetéstechnikai ismeretek.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

- képes a járművön elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismeri az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, azok szerepét,

- tudja azonosítani a jármű kezelőszerveit, ismeri a helyes kezelés előírásait, szabályait.

GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A gyakorlati vizsgatevékenység 1 feladatból áll.

- 1 feladat, mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladat végrehajtása.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

A gyakorlati vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, aki tévesztés nélkül hajtotta végre a gyakorlati vizsgafeladatot.

- Hibátlanul elvégzi a jármű műszaki átvizsgálását.

- Tévesztés nélkül, károsodásmentesen megindítja, vezeti és megállítja a járművet.

- Képes a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni, normál és különleges üzemállapotban is.

- Hibátlanul alkalmazza a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

- Képes a jelentkező hibákat feltárni, azonosítani és lehetőség szerint elhárítani.

- Hiba esetén szakszerűen és felelősen tud dönteni az üzemben tartás feltételeiről, esetleges korlátozásokról.

- Szakszerűen és a szabályok betartásával kezeli a kommunikációs eszközöket.

TUDÁSANYAG

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT TÉTELES ISMERETANYAG

A járműsorozat bemutatása, összehasonlítása

- Általános ismertetés

- Fő műszaki adatok

- Vasúti feladatok

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- A jármű alváza, a szekrény felépítése

- A jármű alváza, a szekrény felépítése

- A főkeret ismertetése, a fülke kialakítása

- A főbb gépezeti egységek beépítése, a munkavégzéshez szükséges berendezések elhelyezése

- A futó- és hordmű

- A futómű felépítése, a tengelyágy kialakítása

- A jármű felfüggesztése, rugózása, lengéscsillapítás

- A motornyomaték és a vonóerő átadása

- A motornyomaték az utazás és munkamód-üzem esetén

- A vonóerő átadása

- A járműbe épített dízelmotor, valamint annak hűtővíz-, kenőolaj- és tüzelőanyag-rendszere

- A Deutz B/F 12 L 413 dízelmotor

- Dízelmotor töltésszabályozása

- Hűtőrendszer

- A kenőolajrendszer elemei

- A tüzelőanyag-rendszer elemei

- A jármű erőátviteli rendszere

- A hajtási rendszer felépítése, elemei

- A tengelykapcsoló

- Irányváltó

- Sebességváltó

- Tengelyhajtómű

- A hidraulikus hajtómű

- A jármű segédüzemi berendezései

- A generátor szerepe

- Az akkumulátor és töltő

- A jármű sűrített levegős hálózata

- A légsűrítő hajtása, felépítése, működése

- A légsűrítő vezérlése, a légtartályok feltöltése, nyomáshatárok

- A jármű légfékrendszere

- A jármű pneumatikus fékalkatrészeinek típusai, működése, és együttműködése

- Az egyes alkatrészek elhelyezése a járművön

- A jármű mechanikus fékszerkezetei

    - A forgóvázra szerelt fékhengerek, fékrudazati elemek, valamint a kézifékek

Berendezések kezelése

- A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük

    - A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

    - A vezetőfülkében található különféle tartozékok, készülékek, kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések, jelzőlámpák elhelyezésének bemutatása, a mért értékek és a megjelenő különféle jelzések értelmezése, a különféle összefüggések bemutatása

    - A töltésszabályozó és pozícióinak, reteszeléseinek ismertetése

    - A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

- Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések

    - A dízelmotor védelmi berendezései

    - A dízelmotor jelzőberendezései

    - A hidraulikus erőátvitel védelmi berendezései

    - Tűzoltókészülék elhelyezése

- Közlekedésbiztonsági berendezések

    - Sebességmérő berendezés

    - Kürtök

    - Jelzőlámpák, világítási berendezések

- A jármű vezérlése, szabályozása

    - A vezérlés áramellátása

    - A dízelmotor indításának, fordulatszám-szabályozásának, leállításának vezérlése

    - A segédüzemi berendezések vezérlése

- A jármű fékberendezésének kezelése

    - A fékezési jellemzők és a légfékrendszer ismertetése

    - A légfékberendezések kezelése

    - A különböző szervek kezelése

- A jármű munkaberendezései

    - A jármű munkaberendezéseinek kezelése

Vezetési és működtetési sajátosságok

- A vasúti jármű főbb adatai, jellemzői

    - A jármű általános leírása, főbb adatai, vonóerő-sebesség jelleggörbéje, lehetséges vasúti feladatai

    - A járművel kapcsolatban szerzett üzemi tapasztalatok vázlatos összefoglalása

- A jármű lehetséges meghibásodásai

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A dízelmotor jellemző meghibásodásai

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A villamos áramkörök jellemző meghibásodásai

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A fékrendszer jellemző meghibásodásai

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítás

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A munkavégzés berendezéseinek jellemző meghibásodásai

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

Vezetéstechnikai ismeretek

- Teendők, ellenőrzések a munkagép üzembe helyezése előtt és közben

- A motor beindítása előtti teendők

- A dízelmotor indítása

- A menet megkezdése előtti teendők

- A jármű üzemállapotai (utazás, munka)

- Elindulás

- Menetszabályozás

- Üzemen kívül helyezés

- A vonatba sorozás szabályai és az elvontatás

Járműismereti gyakorlat

  - Berendezések elhelyezkedése a járművön.

  - A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása.

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- 24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT VIZSGAKÉRDÉSEK

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Ismertesse a 08-32 (9422H) típusú ASA-230 sorozatú vágányszabályozó gép általános felépítését, főbb műszaki adatait, vasúti feladatait!

- Ismertesse a 08-32 (9422H) típusú ASA-230 sorozatú vágányszabályozó gép általános felépítését, a főbb egységek elhelyezését!

- Ismertesse a 08-32 (9422H) típusú ASA-230 sorozatú vágányszabályozó gép futóművének kialakítását, szerkezeti elemeit!

- Ismertesse a 08-32 (9422H) típusú ASA-230 sorozatú vágányszabályozó gép rugózását és a lengéscsillapítását!

- Ismertesse a 08-32 (9422H) típusú ASA-230 sorozatú vágányszabályozó gép tengelyhajtóműveinek beépítését!

- Ismertesse a 08-32 (9422H) típusú ASA-230 sorozatú vágányszabályozó gép dízelmotorját!

- Ismertesse a 08-32 (9422H) típusú ASA-230 sorozatú vágányszabályozó gép kardántengelyeinek kialakítását, beépítésüket!

- Ismertesse a 08-32 (9422H) típusú ASA-230 sorozatú vágányszabályozó gép tengelykapcsolóinak beépítését!

- Ismertesse a 08-32 (9422H) típusú ASA-230 sorozatú vágányszabályozó gép hidraulikus erőátviteli berendezését!

- Ismertesse a 08-32 (9422H) típusú ASA-230 sorozatú vágányszabályozó gép irányváltó beépítését!

- Ismertesse a 08-32 (9422H) típusú ASA-230 sorozatú vágányszabályozó gép motornyomatékának átadását a kerékpárokra!

- Ismertesse a 08-32 (9422H) típusú ASA-230 sorozatú vágányszabályozó gép fékberendezésének kialakítását, működését!

- Ismertesse a 08-32 (9422H) típusú ASA-230 sorozatú vágányszabályozó gép sűrített levegőhálózatának kialakítását!

- Ismertesse a 08-32 (9422H) típusú ASA-230 sorozatú vágányszabályozó gép villamos hálózatát!

- Ismertesse a 08-32 (9422H) típusú ASA-230 sorozatú vágányszabályozó gép fűtési rendszerének kialakítását!

Berendezések kezelése

- Ismertesse a 08-32 (9422H) típusú ASA-230 sorozatú vágányszabályozó gép vezetőfülkéjének elrendezését, kialakítását!

- Ismertesse a 08-32 (9422H) típusú ASA-230 sorozatú vágányszabályozó gép vezetőfülkéjében található kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését!

- Ismertesse a 08-32 (9422H) típusú ASA-230 sorozatú vágányszabályozó gép vezetőasztalán található kapcsolókat!

- Ismertesse a 08-32 (9422H) típusú ASA-230 sorozatú vágányszabályozó gép vezetőasztalán található hibajelző lámpák által közölt információkat!

- Ismertesse a 08-32 (9422H) típusú ASA-230 sorozatú vágányszabályozó gép  menet- és fékszabályozására szolgáló kezelőszerveit, pozícióit, azok reteszeléseit!

- Ismertesse a 08-32 (9422H) típusú ASA-230 sorozatú vágányszabályozó gép megindításának feltételeit!

- Ismertesse a 08-32 (9422H) típusú ASA-230 sorozatú vágányszabályozó gép sebességmérő- és világítási berendezéseit, kezelésüket!

Vezetési és működtetési sajátosságok

- Ismertesse a 08-32 (9422H) típusú ASA-230 sorozatú vágányszabályozó gép főbb adatait, lehetséges vasúti feladatait!

- Ismertesse a 08-32 (9422H) típusú ASA-230 sorozatú vágányszabályozó gép erőátviteli rendszerének jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse a 08-32 (9422H) típusú ASA-230 sorozatú vágányszabályozó gép dízelmotorjának jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse a 08-32 (9422H) típusú ASA-230 sorozatú vágányszabályozó gép segédüzemi berendezéseinek jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse a 08-32 (9422H) típusú ASA-230 sorozatú vágányszabályozó gép elektromos rendszerének jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse a 08-32 (9422H) típusú ASA-230 sorozatú vágányszabályozó gép fékrendszerének jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse a 08-32 (9422H) típusú ASA-230 sorozatú vágányszabályozó gép munkavégzés berendezéseinek jellemző meghibásodásait!

Vezetéstechnikai ismeretek

- Ismertesse a 08-32 (9422H) típusú ASA-230 sorozatú vágányszabályozó gép üzembe helyezése előtti és közbeni teendőket!

- Ismertesse a menet megkezdése előtti teendőket!

- Ismertesse a 08-32 (9422H) típusú ASA-230 sorozatú vágányszabályozó gép motor indítását!

- Ismertesse a jármű megindításának folyamatát!

- Ismertesse a 08-32 (9422H) típusú ASA-230 sorozatú vágányszabályozó gép helyes menetszabályozását!

- Ismertesse a 08-32 (9422H) típusú ASA-230 sorozatú vágányszabályozó gép üzemen kívül helyezésének folyamatát!

- Ismertesse a teendőket a 08-32 (9422H) típusú ASA-230 sorozatú vágányszabályozó gép vontatása előtt!

- Ismertesse a 08-32 (9422H) típusú ASA-230 sorozatú vágányszabályozó gép közlekedtetését vonatba sorozva!

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- A vasúti jármű beüzemelése, elindítása

- A vasúti jármű vezetése, kezelése

- A vasúti jármű megállítása, üzemen kívül helyezése

- Hibaelhárítás

- Függelék: 9436H DM típusú munkagép V01-VT2022/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll.

SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 4 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések megoszlása:

- 1 kérdés - Berendezések elhelyezkedése a járművön,

- 1 kérdés - Berendezések kezelése,

- 1 kérdés - Vezetési és működtetési sajátosságok,

- 1 kérdés - Vezetéstechnikai ismeretek.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

- Képes a járművön elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismeri az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, azok szerepét.

- Tudja azonosítani a jármű kezelőszerveit, ismeri a helyes kezelés előírásait, szabályait.

GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A gyakorlati vizsgatevékenység 1 feladatból áll.

- 1 feladat, mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladat végrehajtása.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

A gyakorlati vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, aki tévesztés nélkül hajtotta végre a gyakorlati vizsgafeladatot.

- Hibátlanul elvégzi a jármű műszaki átvizsgálását.

- Tévesztés nélkül, károsodásmentesen megindítja, vezeti és megállítja a járművet.

- Képes a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni, normál és különleges üzemállapotban is.

- Hibátlanul alkalmazza a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

- Képes a jelentkező hibákat feltárni, azonosítani és lehetőség szerint elhárítani.

- Hiba esetén szakszerűen és felelősen tud dönteni az üzemben tartás feltételeiről, esetleges korlátozásokról.

- Szakszerűen és a szabályok betartásával kezeli a kommunikációs eszközöket.

TUDÁSANYAG

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT TÉTELES ISMERETANYAG

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- A jármű alváza, a szekrényváz felépítése

    - Az alváz ismertetése, a járműszekrény kialakítása

    - A géptér kialakítása, belső elrendezése

    - A fő gépezeti egységek elhelyezése a járművön

    - A jármű munkaberendezései

    - A szerelőtorony, toronyemelő szerkezete

- A futó- és hordmű

    - A hajtott kerékpárok felépítése, a tengelyágy kialakítása

    - Rugózás, lengéscsillapítás

- A motornyomaték és a vonóerő átadása

    - A motornyomaték átadása, a tengelyhajtóművek

- A járműbe épített dízelmotor, valamint annak hűtővíz-, kenőolaj- és tüzelőanyag-rendszere

    - A járműbe épített ZIL-120 típusú karburátoros benzinmotor főbb szerkezeti elemei, azok kialakítása

    - Dízelmotor töltésszabályozása

    - Hűtőrendszer

    - A kenőolajrendszer elemei

    - A tüzelőanyag-rendszer elemei

- A jármű erőátviteli rendszere

    - A hajtási rendszer felépítése

    - A tengelykapcsoló

    - ZIL-150 típusú mechanikus sebességváltó

    - Irányváltó, elosztóhajtómű

    - Hidraulikus szivattyú

- A jármű segédüzemi berendezései

    - A dinamó szerepe

    - Az akkumulátor és töltő

- A jármű sűrített levegős hálózata

    - A légsűrítő hajtása (VV-0,7/8), felépítése, működése

    - A légsűrítő vezérlése, a légtartályok feltöltése, nyomáshatárok

- A jármű légfékrendszere

    - A jármű pneumatikus fékalkatrészeinek típusai, működése, és együttműködése

    - Az egyes alkatrészek elhelyezése a járművön

- A jármű mechanikus fékszerkezetei

    - A forgóvázra szerelt fékhengerek, fékrudazati elemek, valamint a kézifékek

Berendezések kezelése

- A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük

    - A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

    - A vezetőfülkében található különféle tartozékok, készülékek, kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések, jelzőlámpák elhelyezésének bemutatása, a mért értékek és a megjelenő különféle jelzések értelmezése, a különféle összefüggések bemutatása

    - A töltésszabályozó és pozícióinak, reteszeléseinek ismertetése

    - A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

- Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések

    - A dízelmotor védelmi berendezései

    - A dízelmotor jelzőberendezései

    - A hidraulikus erőátvitel védelmi berendezései

    - Tűzoltókészülék elhelyezése

- Közlekedésbiztonsági berendezések

    - Sebességmérő berendezés

    - Kürtök

    - Jelzőlámpák, világítási berendezések

- A jármű vezérlése, szabályozása

    - A vezérlés áramellátása

    - A dízelmotor indításának, fordulatszám-szabályozásának, leállításának vezérlése

    - A segédüzemi berendezések vezérlése

- A jármű fékberendezésének kezelése

    - A fékezési jellemzők és a légfékrendszer ismertetése

    - A légfékberendezések kezelése

    - A különböző szervek kezelése, víztelenítés

- A jármű munkaberendezései

    - Szerelőtorony

    - Toronyemelő szerkezet

Vezetési és működtetési sajátosságok

- A vasúti jármű főbb adatai, jellemzői

    - A jármű általános leírása, főbb adatai, vonóerő-sebesség jelleggörbéje, lehetséges vasúti feladatai

    - A járművel kapcsolatban szerzett üzemi tapasztalatok vázlatos összefoglalása

- A dízel-motor és az erőátvitel rendszer jellemző meghibásodása

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A fékrendszer jellemző meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

Vezetéstechnikai ismeretek

- Üzembe helyezés, üzemeltetés, vonattovábbítás

    - Teendők, ellenőrzések a jármű üzembe helyezése előtt és közben

    - A motor beindítása előtti teendők

    - A menet megkezdése előtti teendők

    - A jármű üzemállapotai (utazás, munka)

    - A jármű megindítása

    - Menetszabályozás

    - Üzemen kívül helyezés

    - A jármű elvontatása

Járműismereti gyakorlat

  - Berendezések elhelyezkedése a járműveken, kezelésük.

  - A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása.

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- 24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT VIZSGAKÉRDÉSEK

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Ismertesse a DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi általános felépítését, főbb műszaki adatait, vasúti feladatait!

- Ismertesse a DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi általános felépítését, a főbb egységek elhelyezését!

- Ismertesse a DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi futóművének kialakítását, szerkezeti elemeit!

- Ismertesse a DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi rugózását és a lengéscsillapítását!

- Ismertesse a DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi tengelyhajtóműveinek beépítését!

- Ismertesse a DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi irányváltó beépítését!

- Ismertesse a DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi sebességváltójának beépítését!

- Ismertesse a DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi tengelykapcsolóinak beépítését!

- Ismertesse a DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi motornyomatékának, vonóerőnek átadását!

- Ismertesse a DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi szerelőtornyának hajtását!

- Ismertesse a DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi dízelmotorját!

- Ismertesse a DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi kardántengelyeinek kialakítását, beépítésüket!

- Ismertesse a DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi fékberendezésének kialakítását, működését!

- Ismertesse a DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi fülkéjének kialakítását!

- Ismertesse a DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi sűrített levegőhálózatának kialakítását!

- Ismertesse a DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi villamos hálózatát!

- Ismertesse a DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi fűtési rendszerének kialakítását!

Berendezések kezelése

- Ismertesse a DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi vezetőfülkéjének elrendezését, kialakítását!

- Ismertesse a DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi vezetőfülkéjében található kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését!

- Ismertesse a DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi vezetőasztalán található kapcsolókat!

- Ismertesse a DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi vezetőasztalán található hibajelző lámpák által közölt információkat!

- Ismertesse a DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi menet- és fékszabályozására szolgáló kezelőszerveit, pozícióit, azok reteszeléseit!

- Ismertesse a DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi megindításának feltételeit!

- Ismertesse a DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi világítási berendezéseit, kezelésüket!

- Ismertesse a DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi üzembe helyezésének feltételeit!

- Ismertesse a DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi szerelőtornyának, toronyemelőjének kezelőszerveit!

Vezetési és működtetési sajátosságok

- Ismertesse a DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi erőátviteli rendszerének jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse a DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi dízelmotorjának jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse a DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi segédüzemi berendezéseinek jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse a DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi elektromos rendszerének jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse a DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi fékrendszerének jellemző meghibásodásait!

Vezetéstechnikai ismeretek

- Hogyan történik a motor indítása?

- Ismertesse a DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi menet megkezdése előtti teendőket!

- Ismertesse a DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi megindítását!

- Ismertesse a DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi helyes menetszabályozását!

- Ismertesse a DM sorozatú tornyos-szerelő motorkocsi üzemen kívül helyezését!

- Ismertesse az elvontatásra való előkészítés műveletét!

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- A vasúti jármű beüzemelése, elindítása

- A vasúti jármű vezetése, kezelése

- A vasúti jármű megállítása, üzemen kívül helyezése

- Hibaelhárítás

- Függelék: 9903H (9904H, Unimog, Unimog100, Unimog200, Unimog400) közúti-vasúti kétéltű jármű V01-VT2022/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll.

SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 4 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések megoszlása:

- 1 kérdés - Berendezések elhelyezkedése a járművön,

- 1 kérdés - Berendezések kezelése,

- 1 kérdés - Vezetési és működtetési sajátosságok,

- 1 kérdés - Vezetéstechnikai ismeretek.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

- Képes a járművön elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismeri az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, azok szerepét.

- Tudja azonosítani a jármű kezelőszerveit, ismeri a helyes kezelés előírásait, szabályait.

GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A gyakorlati vizsgatevékenység 1 feladatból áll.

- 1 feladat, mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladat végrehajtása.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

A gyakorlati vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, aki tévesztés nélkül hajtotta végre a gyakorlati vizsgafeladatot.

- Hibátlanul elvégzi a jármű műszaki átvizsgálását.

- Tévesztés nélkül, károsodásmentesen megindítja, vezeti és megállítja a járművet.

- Képes a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni, normál és különleges üzemállapotban is.

- Hibátlanul alkalmazza a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

- Képes a jelentkező hibákat feltárni, azonosítani és lehetőség szerint elhárítani.

- Hiba esetén szakszerűen és felelősen tud dönteni az üzemben tartás feltételeiről, esetleges korlátozásokról.

- Szakszerűen és a szabályok betartásával kezeli a kommunikációs eszközöket.

TUDÁSANYAG

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT TÉTELES ISMERETANYAG

A járműsorozat bemutatása, összehasonlítása

- Általános ismertetés

- Fő műszaki adatok

- Vasúti feladatok

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- A vontató alváza, a szekrényváz felépítése

    - Az alváz ismertetése, a járműszekrény kialakítása

    - A motortér kialakítása, belső elrendezése

- A futó- és hordmű

    - A jármű alváz felépítése, a hajtóműszekrény kialakítása

    - A jármű felfüggesztése, kormányszerkezet, futómű

    - 405-ös típusú sínvezető berendezés (SFE)

    - A vasúti vezetőkerekek kialakítása, hidraulikus berendezések

- A motornyomaték és a vonóerő átadása

    - A motornyomaték átadása, a hajtásrendszer elemei

    - A vonóerő átadása, a merevrudas kapcsolószerkezet

- A vontatóba épített MERCEDES Benz OM 352 dízelmotor, valamint annak hűtővíz-, kenőolaj- és tüzelőanyag-rendszere

    - A vontatóba épített dízelmotor főbb szerkezeti elemei, azok kialakítása

    - Hűtőkör, ventillátor, hűtésszabályozás

    - A kenési-, és tüzelőanyag-rendszer

- A vontató erőátviteli rendszere

    - A hajtási rendszer felépítése

    - A tengelykapcsoló, és sebességváltó, differenciálmű

- A jármű sűrített levegős hálózata

    - A sűrített levegő termelése, pneumatikus berendezések

- A vontató fékrendszere

    - A vontató fékalkatrészei, működésük

Berendezések kezelése

- A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük

    - A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

    - A vezetőfülkében található különféle tartozékok, készülékek, kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések, jelzőlámpák elhelyezésének bemutatása, a mért értékek és a megjelenő különféle jelzések értelmezése, a különféle összefüggések bemutatása

    - A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

- Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések

    - A dízelmotor védelmi berendezései

    - A dízelmotor jelzőberendezései

    - Tűzoltókészülékek elhelyezése

- Közlekedésbiztonsági berendezések

    - Sebességmérő berendezés

    - Kürt

    - Jelzőlámpák, világítási berendezések

- A vontató fékberendezésének kezelése

    - A fékezési jellemzők és a fékrendszer ismertetése

    - A fékberendezés kezelése

- A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása

Vezetési és működtetési sajátosságok

- A vontató főbb adatai, jellemzői

    - A vontató általános leírása, főbb adatai, lehetséges vasúti feladatai

    - A járművel kapcsolatban szerzett üzemi tapasztalatok vázlatos összefoglalása

- A dízel-motor és az erőátvitel rendszer jellemző meghibásodása

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A vonó-, és kerékpárvezető berendezések jellemző meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A fékrendszer jellemző meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

Vezetéstechnikai ismeretek

- Üzembe helyezés, üzemeltetés, tolatószolgálat

    - Teendők, ellenőrzések a vontató üzembe helyezése előtt és közben

    - A motor beindítása előtti teendők

    - A dízelmotor indítása

    - A menet megkezdése előtti teendők

    - A jármű megindítása

    - Üzemen kívül helyezés

- A vasúti vágányra való fel-, illetve leállás

Járműismereti gyakorlat

  - Berendezések elhelyezkedése a járműveken

    - Gépi berendezések elhelyezkedése

    - Kezelőszervek elhelyezkedése a járművön

    - Kezelő és vezetői kezelőszervek a vezetőálláson

  - Berendezések kezelése

    - Motortéri berendezések kezelése

    - A vezetőállás kezelőszerveinek működtetése

  - A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása.

    - Dízelmotor hibái, továbbüzemeltetés

    - Erőátvitel hibái, továbbüzemeltetés

    - Futó-, hordmű hibái, továbbüzemeltetés

    - A fékberendezés hibái, továbbüzemeltetés

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- 24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT VIZSGAKÉRDÉSEK

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Ismertesse a 9903H (9904H, Unimog, Unimog100, Unimog200, Unimog400) típusú jármű általános kialakítását.

- Ismertesse a 9903H (9904H, Unimog, Unimog100, Unimog200, Unimog400) típusú jármű motorterének felépítését, belső elrendezését, a főegységek elhelyezését.

- Ismertesse a 9903H (9904H, Unimog, Unimog100, Unimog200, Unimog400) típusú jármű alváz és hajtóműszekrény kialakítását, szerkezeti elemeit.

- Hogyan került kialakításra a 9903H (9904H, Unimog, Unimog100, Unimog200, Unimog400) típusú jármű felfüggesztése, a rugózása és a lengéscsillapítás?

- Hogyan van elhelyezve és rögzítve a 9903H (9904H, Unimog, Unimog100, Unimog200, Unimog400) típusú jármű irány-, és sebességváltója, valamint a hajtás elemei?

- Hogyan történik a 9903H (9904H, Unimog, Unimog100, Unimog200, Unimog400) típusú jármű motornyomatékának átadása a kerékpárokra?

- Ismertesse a MERCEDES Benz OM 352 dízelmotor főbb szerkezeti elemeit, azok kialakítását.

- Hogyan került kialakításra a 9903H (9904H, Unimog, Unimog100, Unimog200, Unimog400) típusú jármű dízelmotorjának hűtőköre?

- Ismertesse a 9903H (9904H, Unimog, Unimog100, Unimog200, Unimog400) típusú jármű kenőolaj-, és tüzelőanyag-rendszerének elemeit.

- Hogyan került kialakításra a 9903H (9904H, Unimog, Unimog100, Unimog200, Unimog400) típusú jármű hajtási rendszere?

- Hogyan került kialakításra a 9903H (9904H, Unimog, Unimog100, Unimog200, Unimog400) típusú jármű pneumatikus hálózata?

- Ismertesse a 9903H (9904H, Unimog, Unimog100, Unimog200, Unimog400) típusú jármű hidraulikus fékalkatrészeit, működését.

Berendezések kezelése

- Ismertesse az 9903 H (9904 H) UNIMOG vezetőfülke elrendezését, kialakítását.

- Ismertesse az 9903 H (9904 H) UNIMOG vezetőfülkéjében található különféle tartozékok, készülékek elhelyezését.

- Ismertesse az 9903 H (9904 H) UNIMOG vezetőfülkéjében található kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések, jelzőlámpák elhelyezését.

- Mutassa be az 9903 H (9904 H) UNIMOG különféle kezelőszerveinek helyes használatát, kezelését.

- Ismertesse az 9903 H (9904 H) UNIMOG dízelmotor védelmi, jelző és világítási berendezéseit.

Vezetési és működtetési sajátosságok

- Ismertesse az 9903 H (9904 H) UNIMOG főbb adatait, lehetséges vasúti feladatait.

- Ismertesse az 9903 H (9904 H) UNIMOG dízel-motor és az erőátvitel rendszer jellemző meghibásodásait.

- Ismertesse az 9903 H (9904 H) UNIMOG jellemző hibáinak elhárítását, a továbbműködtetés feltételeit.

- Ismertesse az 9903 H (9904 H) UNIMOG fékrendszere jellemző hibáinak elhárítását, a továbbműködtetés feltételeit.

Vezetéstechnikai ismeretek

- Teendők, ellenőrzések az 9903 H (9904 H) UNIMOG üzembe helyezése előtt és közben.

- Melyek az 9903 H (9904 H) UNIMOG motor beindítása előtti teendők?

- Hogyan történik az 9903 H (9904 H) UNIMOG dízelmotorjának indítása, a jármű üzembe helyezése?

- Mik az 9903 H (9904 H) UNIMOG menet megkezdése előtti teendők?

- Hogyan történik az 9903 H (9904 H) UNIMOG vasúti vágányra, illetve arról a közútra állása?

- Hogyan történik az 9903 H (9904 H) UNIMOG vontatóval a vasúti járművek vontatása?

- Milyen korlátozások érvényesek az 9903 H (9904 H) UNIMOG vasúti pályán való üzemeltetésére?

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- A vasúti jármű beüzemelése, elindítása

- A vasúti jármű vezetése, kezelése

- A vasúti vágányra való fel-, illetve leállás

- A vasúti jármű megállítása, üzemen kívül helyezése

- Hibaelhárítás

- Függelék: 9904H (MB Unimog 423) közúti-vasúti kétéltű jármű V01-VT2022/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll.

SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 4 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések megoszlása:

- 1 kérdés - Berendezések elhelyezkedése a járművön,

- 1 kérdés - Berendezések kezelése,

- 1 kérdés - Vezetési és működtetési sajátosságok,

- 1 kérdés - Vezetéstechnikai ismeretek.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

- Képes a járművön elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismeri az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, azok szerepét.

- Tudja azonosítani a jármű kezelőszerveit, ismeri a helyes kezelés előírásait, szabályait.

GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A gyakorlati vizsgatevékenység 1 feladatból áll.

- 1 feladat, mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladat végrehajtása.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

A gyakorlati vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, aki tévesztés nélkül hajtotta végre a gyakorlati vizsgafeladatot.

- Hibátlanul elvégzi a jármű műszaki átvizsgálását.

- Tévesztés nélkül, károsodásmentesen megindítja, vezeti és megállítja a járművet.

- Képes a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni, normál és különleges üzemállapotban is.

- Hibátlanul alkalmazza a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

- Képes a jelentkező hibákat feltárni, azonosítani és lehetőség szerint elhárítani.

- Hiba esetén szakszerűen és felelősen tud dönteni az üzemben tartás feltételeiről, esetleges korlátozásokról.

- Szakszerűen és a szabályok betartásával kezeli a kommunikációs eszközöket.

TUDÁSANYAG

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT TÉTELES ISMERETANYAG

A járműsorozat bemutatása, összehasonlítása

- Általános ismertetés

- Fő műszaki adatok

- Vasúti feladatok

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- A vontató alváza, a szekrényváz felépítése

    - Az alváz ismertetése, a járműszekrény kialakítása

    - A motortér kialakítása, belső elrendezése

- A futó- és hordmű

    - A jármű alváz felépítése, a hajtóműszekrény kialakítása

    - A jármű felfüggesztése, kormányszerkezet, futómű

    - Zagro rendszerű sínvezető berendezés

    - A vasúti vezetőkerekek kialakítása, hidraulikus berendezések

- A motornyomaték és a vonóerő átadása

    - A motornyomaték átadása, a hajtásrendszer elemei

    - A vonóerő átadása, a merevrudas kapcsolószerkezet

- A vontatóba épített dízelmotor, valamint annak hűtővíz-, kenőolaj- és tüzelőanyag-rendszere

    - A vontatóba épített dízelmotor főbb szerkezeti elemei, azok kialakítása

    - Hűtőkör, ventillátor, hűtésszabályozás

    - A kenési-, és tüzelőanyag-rendszer

    - Dízel-részecskeszűrő

- A vontató erőátviteli rendszere

    - A hajtási rendszer felépítése

    - Telligent® fokozatkapcsoló automatika

- A vontató fékrendszere

    - A vontató fékalkatrészei, működésük

Berendezések kezelése

- A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük

    - A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

      - Vezetőtér

      - Kezelőegység a tetőn

      - Kombinált műszer

      - Középkonzol

      - Multifunkciós kormánykerék

      - Kombinált kapcsoló

      - Kiegészítő kormánykapcsoló

      - Multifunkciós kar

    - A vezetőfülkében található különféle tartozékok, készülékek, kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések, jelzőlámpák elhelyezésének bemutatása, a mért értékek és a megjelenő különféle jelzések értelmezése, a különféle összefüggések bemutatása

    - A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

- Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések

    - A dízelmotor védelmi berendezései

    - A dízelmotor jelzőberendezései

    - Tűzoltókészülékek elhelyezése

- Közlekedésbiztonsági berendezések

    - Sebességmérő berendezés

    - Kürt

    - Jelzőlámpák, világítási berendezések

- A vontató fékberendezésének kezelése

    - A fékezési jellemzők és a fékrendszer ismertetése

    - A fékberendezés kezelése

- A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása

Vezetési és működtetési sajátosságok

- A vontató főbb adatai, jellemzői

    - A vontató általános leírása, főbb adatai, lehetséges vasúti feladatai

    - A járművel kapcsolatban szerzett üzemi tapasztalatok vázlatos összefoglalása

- A dízel-motor és az erőátvitel rendszer jellemző meghibásodása

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A vonó-, és kerékpárvezető berendezések jellemző meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A fékrendszer jellemző meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

Vezetéstechnikai ismeretek

- Üzembe helyezés, üzemeltetés, tolatószolgálat

    - Teendők, ellenőrzések a vontató üzembe helyezése előtt és közben

    - A motor beindítása előtti teendők

    - A dízelmotor indítása

    - A menet megkezdése előtti teendők

    - A jármű megindítása

    - Üzemen kívül helyezés

- A vasúti vágányra való fel-, illetve leállás

Járműismereti gyakorlat

  - Berendezések elhelyezkedése a járműveken, kezelésük.

  - A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása.

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- 24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT VIZSGAKÉRDÉSEK

Berendezések elhelyezkedése a járművön

1. Ismertesse az Unimog U 423 típusú jármű általános felépítését, főbb műszaki adatait, vasúti feladatait!

2. Ismertesse az Unimog U 423 típusú jármű általános felépítését, a főbb egységek elhelyezését!

3. Ismertesse az Unimog U 423 típusú jármű futóművének kialakítását, szerkezeti elemeit!

4. Ismertesse az Unimog U 423 típusú jármű a rugózását és a lengéscsillapítását!

5. Ismertesse az Unimog U 423 típusú jármű tengelyhajtóművének beépítését!

6. Hogyan történik az Unimog U 423 típusú jármű motornyomatékának átadása a kerékpárokra?

7. Ismertesse az Unimog U 423 típusú jármű dízelmotorját!

8. Ismertesse az Unimog U 423 típusú jármű tengelykapcsolóját!

9. Ismertesse az Unimog U 423 típusú jármű sebességváltóját!

10. Ismertesse az Unimog U 423 típusú jármű kardántengelyeinek kialakítását, beépítésüket!

11. Ismertesse az Unimog U 423 típusú jármű fékberendezésének kialakítását, működését!

12. Ismertesse az Unimog U 423 típusú jármű fülkéjének kialakítását!

13. Ismertesse az Unimog U 423 típusú jármű sűrített levegőhálózatának kialakítását!

14. Ismertesse az Unimog U 423 típusú jármű hidraulikus rendszerét!

15. Ismertesse az Unimog U 423 típusú jármű villamos hálózatát!

Berendezések kezelése

1. Ismertesse az Unimog U 423 típusú jármű vezetőfülkéjének elrendezését, kialakítását!

2. Ismertesse az Unimog U 423 típusú jármű vezetőfülkéjében található kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését!

3. Ismertesse az Unimog U 423 típusú jármű vezetőasztalán található kapcsolókat!

4. Ismertesse az Unimog U 423 típusú jármű vezetőasztalán található hibajelző lámpák által közölt információkat!

5. Ismertesse az Unimog U 423 típusú jármű menet- és fékszabályozására szolgáló kezelőszerveit, pozícióit, azok reteszeléseit!

6. Ismertesse az Unimog U 423 típusú jármű megindításának feltételeit!

7. Ismertesse az Unimog U 423 típusú jármű sebességmérő-, regisztráló berendezését!

8. Ismertesse az Unimog U 423 típusú jármű világítási berendezéseit, kezelésüket!

9. Ismertesse az Unimog U 423 típusú jármű üzembe helyezésének feltételeit!

Vezetési és működtetési sajátosságok

1. Ismertesse az Unimog U 423 típusú jármű főbb adatait, lehetséges vasúti feladatait!

2. Ismertesse az Unimog U 423 típusú jármű jellemző meghibásodásait!

3. Ismertesse az Unimog U 423 típusú jármű segédüzemi berendezéseinek jellemző meghibásodásait!

4. Ismertesse az Unimog U 423 típusú jármű vezérlőáramköreinek jellemző meghibásodásait!

5. Ismertesse az Unimog U 423 típusú jármű fékrendszerének jellemző meghibásodásait!

Vezetéstechnikai ismeretek

1. Hogyan történik a motor indítása?

2. Melyek a menet megkezdése előtti teendők?

3. Hogyan történik a jármű megindítása?

4. Ismertesse az UNIMOG U 423 típusú jármű helyes menetszabályozását!

5. Hogyan történik az UNIMOG U 423 típusú járművel a megállás és a jármű leállítása?

6. Hogyan történik az UNIMOG U 423 típusú járművel a vontatás?

7. Ismertesse a jármű elvontatásra való előkészítésének műveletét!

8. Hogyan történik az UNIMOG U 423 típusú jármű közlekedtetése vonatba sorozva?

9. Hogyan történik a vasúti vágányra való fel-, illetve leállás?

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- A vasúti jármű beüzemelése, elindítása

- A vasúti jármű vezetése, kezelése

- A vasúti vágányra való fel-, illetve leállás

- A vasúti jármű megállítása, üzemen kívül helyezése

- Hibaelhárítás

- Függelék: Amot típusú munkagép V01-VT2022/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll.

SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 4 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések megoszlása:

- 1 kérdés - Berendezések elhelyezkedése a járművön,

- 1 kérdés - Berendezések kezelése,

- 1 kérdés - Vezetési és működtetési sajátosságok,

- 1 kérdés - Vezetéstechnikai ismeretek.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

- Képes a járművön elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismeri az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, azok szerepét.

- Tudja azonosítani a jármű kezelőszerveit, ismeri a helyes kezelés előírásait, szabályait.

GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A gyakorlati vizsgatevékenység 1 feladatból áll.

- 1 feladat, mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladat végrehajtása.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

A gyakorlati vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, aki tévesztés nélkül hajtotta végre a gyakorlati vizsgafeladatot.

- Hibátlanul elvégzi a jármű műszaki átvizsgálását.

- Tévesztés nélkül, károsodásmentesen megindítja, vezeti és megállítja a járművet.

- Képes a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni, normál és különleges üzemállapotban is.

- Hibátlanul alkalmazza a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

- Képes a jelentkező hibákat feltárni, azonosítani és lehetőség szerint elhárítani.

- Hiba esetén szakszerűen és felelősen tud dönteni az üzemben tartás feltételeiről, esetleges korlátozásokról.

- Szakszerűen és a szabályok betartásával kezeli a kommunikációs eszközöket.

TUDÁSANYAG

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT TÉTELES ISMERETANYAG

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Az A sorozatú munkagép alváza, a szekrényváz felépítése

    - A főkeret ismertetése, a motorkocsi szekrényének kialakítása

    - A gépezeti egységek elhelyezése, a jármű belső elrendezése

- A futó- és hordmű

    - A futómű felépítése, a tengelyágy kialakítása

    - Az A sorozatú munkagép szekrényfelfüggesztése, rugózás, lengéscsillapítás

    - A motornyomaték és a vonóerő átadása

    - A motornyomaték átadása, a hajtás felépítése

    - A vonóerő átadása a kerékpártól a főkereten keresztül az A sorozatú munkagép vonókészülékére

- Az A sorozatú munkagépbe épített dízelmotor, valamint annak hűtővíz-, kenőolaj- és tüzelőanyag-rendszere

    - Az A sorozatú munkagépbe épített Rába-MAN D 2156 HM6 típusú dízelmotor főbb szerkezeti elemei, azok kialakítása

    - Hűtőkörök, hűtésszabályozás

    - A kenőolajrendszer elemei

    - A tüzelőanyag-rendszer elemei

    - A regulátor működése

- Az A sorozatú munkagép erőátviteli rendszere

    - A hajtási rendszer felépítése

    - Ganz 4 fokozatú sebességváltó

    - Az irányváltó, tengelyhajtás

- Az A sorozatú munkagép segédüzemi berendezés

    - Az akkumulátor és töltő

- A motorkocsi sűrített levegős hálózata

    - A légsűrítő szerkezete

    - A légsűrítő működési feltételei, a légtartályok és feltöltésük, nyomáshatárok

- A motorkocsi légfékrendszere

    - A mozdony pneumatikus fékalkatrészeinek típusai, működése, és együttműködése

    - Az egyes alkatrészek elhelyezése a mozdonyon

- A motorkocsi mechanikus fékszerkezetei

    - A fékhengerek, fékrudazati elemek, valamint a kézifék

- A szerelőkosár kialakítása (A jármű tetején kialakított fel-, le- és a tengelye körül mozgó szerelőkosár)

Berendezések kezelése

- A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük

    - A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

    - A vezetőfülkében található különféle tartozékok, készülékek, kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések, jelzőlámpák elhelyezésének bemutatása

    - A menetszabályozás ismertetése

    - A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

- Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések

    - A dízelmotor védelmi berendezései

    - A dízelmotor jelzőberendezései

    - Tűzoltó készülékek

- Közlekedésbiztonsági berendezések

    - Sebességmérő berendezés

    - Kürtök, jelzőlámpák

    - Világítási berendezések

- Az A sorozatú munkagép vezérlése, szabályozása

    - A dízelmotor indításának, fordulatszám-szabályozásának, leállításának vezérlése

- Az A sorozatú munkagép fékberendezésének kezelése

    - A fékezési jellemzők

    - A szerelőkosár kezelése, működtetése (Elektromos emelő berendezés melynek működtetése két nyomógombbal történik, és a tengelykörüli mozgást egy kézi, reteszelhető forgó karral lehet elérni. A szerelőkosár el van látva vészleállító gombbal is.)

Vezetési és működtetési sajátosságok

- Az A sorozatú munkagép főbb adatai, jellemzői

    - Az A sorozatú munkagép általános leírása, főbb adatai, lehetséges vasúti feladatai

    - Az A sorozatú munkagép sorozattal kapcsolatban szerzett üzemi tapasztalatok vázlatos összefoglalása

- A dízel-motor és az erőátvitel rendszer jellemző meghibásodása

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A fékrendszer jellemző meghibásodásai

    - A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

    - A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

    - A szerelőkosár terhelhetősége (500 kg)

Vezetéstechnikai ismeretek

- Teendők, ellenőrzések az A sorozatú munkagép üzembe helyezése előtt és közben

- A motor beindítása előtti teendők

- A dízelmotor indítása

- A menet megkezdése előtti teendők

- A jármű megindítása

- Menetszabályozás

- Üzemen kívül helyezés

- A jármű elvontatása

- A szerelőkosár meghibásodása esetén a teendők ((Meghibásodás esetén a motortérben lévő az emelést biztosító elektromos berendezés kapcsolóját ki kell kapcsolni és az emelő rudazatba épített mechanikus karral le kell engedni a szerelőkosarat.)

Járműismereti gyakorlat

  - Berendezések elhelyezkedése a járműveken, kezelésük.

  - A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása.

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- 24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT VIZSGAKÉRDÉSEK

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Ismertesse az A sorozatú munkagép általános felépítését, főbb műszaki adatait, vasúti feladatait!

- Ismertesse az A sorozatú munkagép általános felépítését, a főbb egységek elhelyezését!

- Ismertesse az A sorozatú munkagép futóművének kialakítását, szerkezeti elemeit!

- Ismertesse az A sorozatú munkagép a rugózását és a lengéscsillapítását!

- Ismertesse az A sorozatú munkagép tengelyhajtóművének beépítését!

- Hogyan történik az A sorozatú munkagép motornyomatékának átadása a kerékpárokra?

- Ismertesse az A sorozatú munkagép dízelmotorját!

- Ismertesse az A sorozatú munkagép tengelykapcsolóját!

- Ismertesse az A sorozatú munkagép sebességváltóját!

- Ismertesse az A sorozatú munkagép kardántengelyeinek kialakítását, beépítésüket!

- Ismertesse az A sorozatú munkagép fékberendezésének kialakítását, működését!

- Ismertesse az A sorozatú munkagép fülkéjének kialakítását!

- Ismertesse az A sorozatú munkagép sűrített levegőhálózatának kialakítását!

- Ismertesse az A sorozatú munkagép hidraulikus rendszerét!

- Ismertesse az A sorozatú munkagép villamos hálózatát!

Berendezések kezelése

- Ismertesse az A sorozatú munkagép vezetőfülkéjének elrendezését, kialakítását!

- Ismertesse az A sorozatú munkagép vezetőfülkéjében található kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését!

- Ismertesse az A sorozatú munkagép vezetőasztalán található kapcsolókat!

- Ismertesse az A sorozatú munkagép vezetőasztalán található hibajelző lámpák által közölt információkat!

- Ismertesse az A sorozatú munkagép menet- és fékszabályozására szolgáló kezelőszerveit, pozícióit, azok reteszeléseit!

- Ismertesse az A sorozatú munkagép megindításának feltételeit!

- Ismertesse az A sorozatú munkagép sebességmérő-, regisztráló berendezését!

- Ismertesse az A sorozatú munkagép világítási berendezéseit, kezelésüket!

- Ismertesse az A sorozatú munkagép üzembe helyezésének feltételeit!

Vezetési és működtetési sajátosságok

- Ismertesse az A sorozatú munkagép főbb adatait, lehetséges vasúti feladatait!

- Ismertesse az A sorozatú munkagép jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse az A sorozatú munkagép segédüzemi berendezéseinek jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse az A sorozatú munkagép vezérlőáramköreinek jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse az A sorozatú munkagép fékrendszerének jellemző meghibásodásait!!

Vezetéstechnikai ismeretek

- Hogyan történik a motor indítása?

- Melyek a menet megkezdése előtti teendők?

- Hogyan történik a jármű megindítása?

- Ismertesse az A sorozatú munkagép helyes menetszabályozását!!

- Hogyan történik az A sorozatú munkagéppel a megállás és a jármű leállítása?

- Hogyan történik az A sorozatú munkagéppel a vontatás?

- Ismertesse a jármű elvontatásra való előkészítésének műveletét!

- Hogyan történik az A sorozatú munkagép közlekedtetése vonatba sorozva?

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- A vasúti jármű beüzemelése, elindítása

- A vasúti jármű vezetése, kezelése

- A vasúti jármű megállítása, üzemen kívül helyezése

- Hibaelhárítás

- Függelék: RM76 (9414H) típusú ágyazatrostálógép V01-VT2022/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll.

SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 4 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések megoszlása:

- 1 kérdés - Berendezések elhelyezkedése a járművön,

- 1 kérdés - Berendezések kezelése,

- 1 kérdés - Vezetési és működtetési sajátosságok,

- 1 kérdés - Vezetéstechnikai ismeretek.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

- Képes a járművön elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismeri az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, azok szerepét.

- Tudja azonosítani a jármű kezelőszerveit, ismeri a helyes kezelés előírásait, szabályait.

GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A gyakorlati vizsgatevékenység 1 feladatból áll.

- 1 feladat, mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladat végrehajtása.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

A gyakorlati vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, aki tévesztés nélkül hajtotta végre a gyakorlati vizsgafeladatot.

- Hibátlanul elvégzi a jármű műszaki átvizsgálását.

- Tévesztés nélkül, károsodásmentesen megindítja, vezeti és megállítja a járművet.

- Képes a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni, normál és különleges üzemállapotban is.

- Hibátlanul alkalmazza a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

- Képes a jelentkező hibákat feltárni, azonosítani és lehetőség szerint elhárítani.

- Hiba esetén szakszerűen és felelősen tud dönteni az üzemben tartás feltételeiről, esetleges korlátozásokról.

- Szakszerűen és a szabályok betartásával kezeli a kommunikációs eszközöket.

TUDÁSANYAG

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT TÉTELES ISMERETANYAG

A járműsorozat bemutatása, összehasonlítása

- Általános ismertetés

- Fő műszaki adatok

- Vasúti feladatok

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- A jármű alváza, a szekrény felépítése

- A főkeret ismertetése, a fülke, a plató kialakítása

- A főbb gépezeti egységek beépítése, a munkavégzéshez szükséges berendezések elhelyezése

- A futómű felépítése, a tengelyágy kialakítása

- A jármű felfüggesztése, rugózása, lengéscsillapítás

- A Deutz B/F 12 L 413 dízelmotor

- A hajtásrendszer elemei, a sebességváltó

- Irányváltó, elosztóhajtómű

- A kardántengelyek

- Tengelyhajtómű

- A motornyomaték átadása

- A jármű segédüzemi berendezései

- A generátor

- A kompresszor

- Vízhűtő, üzemanyag-ellátó rendszer

- A jármű sűrített levegőrendszere

- A jármű közvetlen működésű fékrendszere

- A jármű munkaberendezései

- A jármű elektromos rendszere

- Akkumulátor, akkumulátortöltés

- Elektromos energiaellátás

- Kapcsolók, jelzőlámpák, műszerek

- Hang és fényjelző készülékek

- A jármű fűtése

Berendezések kezelése

- A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

- A vezetőfülkében található különféle kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezésének bemutatása

- A tengelykapcsoló működtetése, a sebességváltó kezelése

- A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

- A munkavégzés kezelőszervei, daruműködtetés

- Tűzoltókészülékek elhelyezése

- Kürt

- Jelzőlámpák, világítási berendezések

- Az egyéb szervek kezelése, víztelenítés, kenés

Vezetési és működtetési sajátosságok

- A jármű lehetséges meghibásodásai

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A villamos áramkörök jellemző meghibásodásai

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

- A fékrendszer jellemző meghibásodásai

- A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása

- A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei

Vezetéstechnikai ismeretek

- Teendők, ellenőrzések a munkagép üzembe helyezése előtt és közben

- A motor indítása, az azt követő teendők

- A menet megkezdése előtti teendők

- A jármű üzemállapotai (utazás, munka)

- Elindulás

- Menetszabályozás

- Megállás és a jármű leállítása

- A vonatba sorozás szabályai és az elvontatás

Járműismereti gyakorlat

  - Berendezések elhelyezkedése a járművön.

  - A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása.

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- 24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT VIZSGAKÉRDÉSEK

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép általános felépítését, főbb műszaki adatait, vasúti feladatait!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép általános felépítését, a főbb egységek elhelyezését!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép futóművének kialakítását, szerkezeti elemeit!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép rugózását és a lengéscsillapítását!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép tengelyhajtóműveinek beépítését!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép irányváltó beépítését!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép sebességváltójának beépítését!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép tengelykapcsolóinak beépítését!

- Hogyan történik a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép motornyomatékának átadása a kerékpárokra?

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép dízelmotorját!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép kardántengelyeinek kialakítását, beépítésüket!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép fékberendezésének kialakítását, működését!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép fülkéjének kialakítását!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép sűrített levegőhálózatának kialakítását!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép villamos hálózatát!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép fűtési rendszerének kialakítását!

Berendezések kezelése

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép vezetőfülkéjének elrendezését, kialakítását!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép vezetőfülkéjében található kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép vezetőasztalán található kapcsolókat!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép vezetőasztalán található hibajelző lámpák által közölt információkat!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép  menet- és fékszabályozására szolgáló kezelőszerveit, pozícióit, azok reteszeléseit!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép megindításának feltételeit!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép világítási berendezéseit, kezelésüket!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép üzembe helyezésének feltételeit!

Vezetési és működtetési sajátosságok

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép erőátviteli rendszerének jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép dízelmotorjának jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép segédüzemi berendezéseinek jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép elektromos rendszerének jellemző meghibásodásait!

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép fékrendszerének jellemző meghibásodásait!

Vezetéstechnikai ismeretek

- Hogyan történik a motor indítása?

- Melyek a menet megkezdése előtti teendők?

- Hogyan történik a jármű megindítása?

- Ismertesse a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép helyes menetszabályozását!

- Hogyan történik a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógéppel a megállás és a jármű leállítása?

- Hogyan történik a PLASSER RM-76 típusú ágyazatrostálógép kezelése?

- Ismertesse az elvontatásra való előkészítés műveletét!

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- A vasúti jármű beüzemelése, elindítása

- A vasúti jármű vezetése, kezelése

- A vasúti jármű megállítása, üzemen kívül helyezése

- Hibaelhárítás

- Függelék: 9414H RM 85-750 típusú ágyazatrostálógép V01-VT2022/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll.

SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 4 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések megoszlása:

- 1 kérdés - Berendezések elhelyezkedése a járművön,

- 1 kérdés - Berendezések kezelése,

- 1 kérdés - Vezetési és működtetési sajátosságok,

- 1 kérdés - Vezetéstechnikai ismeretek.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

- Képes a járművön elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismeri az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, azok szerepét.

- Tudja azonosítani a jármű kezelőszerveit, ismeri a helyes kezelés előírásait, szabályait.

GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A gyakorlati vizsgatevékenység 1 feladatból áll.

- 1 feladat, mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladat végrehajtása.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

A gyakorlati vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, aki tévesztés nélkül hajtotta végre a gyakorlati vizsgafeladatot.

- Hibátlanul elvégzi a jármű műszaki átvizsgálását.

- Tévesztés nélkül, károsodásmentesen megindítja, vezeti és megállítja a járművet.

- Képes a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni, normál és különleges üzemállapotban is.

- Hibátlanul alkalmazza a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

- Képes a jelentkező hibákat feltárni, azonosítani és lehetőség szerint elhárítani.

- Hiba esetén szakszerűen és felelősen tud dönteni az üzemben tartás feltételeiről, esetleges korlátozásokról.

- Szakszerűen és a szabályok betartásával kezeli a kommunikációs eszközöket.

TUDÁSANYAG

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT TÉTELES ISMERETANYAG

A járműsorozat bemutatása, összehasonlítása

- Általános ismertetés

- Fő műszaki adatok

- Vasúti feladatok

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- A munkagép szerkezeti kialakítása és a gépészeti berendezések elhelyezése

- A munkagép gépészeti berendezéseinek elemei

- Munkagép futóművének és hordművének felépítése és kialakítása

- Vonó- és ütközőkészülék

- A munkagép erőforrásának (Caterpillar C-27/ACERT/OESSE/708KW/150A/V dízelmotor) elhelyezkedése, felépítése, segédüzemei

- A munkagép erőátviteli rendszerének felépítése és működése

- A munkagép segédüzemi berendezései

- A munkagép villamos berendezései

- A munkagép fékberendezése

- A munkagép irányítástechnikai rendszere, vezetőfülke elrendezése

- A munkagép munkavédelmi, biztonsági berendezései

- A pályafenntartó munkavégzés során alkalmazott különleges gépészeti berendezései

Berendezések kezelése

- Tevékenységek, ellenőrzések a munkagép üzembe helyezése előtt és közben

- Üzembe helyezés előtti teendők

- Az üzembe helyezés folyamata

- A dízelmotor üzemeltetésével kapcsolatos teendők

- A menet és a munkavégzés közbeni tevékenységek

- A munkagép vontatása, vonatba sorozása, előfogatolása

Vezetési és működtetési sajátosságok

- A munkagép főbb adatai, jellemzői

- A dízelmotor meghibásodásai és a követendő eljárások

- A hidraulikus rendszer meghibásodásai és a követendő eljárások

- A mechanikus rendszer meghibásodásai és a követendő eljárások

- A segédüzemi berendezések meghibásodásai és a követendő eljárások

- A villamos rendszer meghibásodásai és a követendő eljárások

- A fékrendszer jellemző meghibásodásai és a követendő eljárások

Vezetéstechnikai ismeretek

- Teendők, ellenőrzések a munkagép üzembe helyezése előtt és közben

- Üzembe helyezés előtti tevékenységek

- Az üzembe helyezés folyamata

- A menet, munkavégzés megkezdése előtti teendők

- A munkagép üzem közbeni kezelése

- A munkagép irányítása

- Üzemen kívül helyezés

Járműismereti gyakorlat

  - Berendezések elhelyezkedése a járművön.

  - A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása.

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- 24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT VIZSGAKÉRDÉSEK

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Ismertesse az RM 85-750 ágyazatrostáló gép teherviselő szerkezeti elemeinek felépítését!

- Ismertesse az RM 85-750 ágyazatrostáló gép futó- és hordművét!

- Ismertesse a dízelmotor típusát, a munkagépben történő elhelyezkedését!

- Ismertesse a dízelmotor felépítését, segédüzemi berendezéseit!

- Ismertesse a munkagép hidraulikus rendszerének felépítését és működését!

- Ismertesse a munkagép vonóerő kifejtő berendezésének felépítését és működését!

- Ismertesse az RM 85-750 ágyazatrostáló gép sűrített levegős hálózatát!

- Ismertesse az RM 85-750 ágyazatrostáló gép fékberendezését!

- Ismertesse az RM 85-750 ágyazatrostáló gép villamos berendezését!

- Ismertesse az RM 85-750 ágyazatrostáló gép irányítástechnikai rendszerét!

- Ismertesse a munkagéppel végzett munkavégzés elemeit, folyamatát!

Berendezések kezelése

- Ismertesse a vezetőfülke kialakítását!

- Ismertesse az RM 85-750 ágyazatrostáló gép vezetőálláson található kezelőszerveit!

- Ismertesse az RM 85-750 ágyazatrostáló gép vezetőállás műszereit, jelzéseit és azok értelmezését!

- Ismertesse az RM 85-750 ágyazatrostáló gép közlekedésbiztonsági berendezésit!

- Ismertesse a munkagép vezetését és a munkavégző berendezésének működtetését!

- Ismertesse a munkavédelmi és/vagy biztonsági okokból végzendő tevékenységeket!

Vezetési és működtetési sajátosságok

- Ismertesse a munkagép főbb adatait!

- Ismertesse az RM 85-750 ágyazatrostáló gép dízelmotorjának lehetséges meghibásodásait!

- Ismertesse a dízelmotor, és a segéd dízelmotor meghibásodása esetén követendő eljárásokat!

- Ismertesse a hidraulikus rendszer lehetséges meghibásodásait!

- Ismertesse a segédüzemi berendezések lehetséges meghibásodásait!

- Ismertesse a villamos berendezések meghibásodása esetén követendő eljárásokat!

- Ismertesse a fékrendszer lehetséges meghibásodásait!

- Ismertesse az irányítási rendszer meghibásodása esetén követendő eljárásokat!

Vezetéstechnikai ismeretek

- Ismertesse az RM 85-750 ágyazatrostáló gép üzembe helyezése előtti teendőket, átvizsgálásokat!

- Ismertesse az üzembe helyezés folyamatát!

- Ismertesse a munkagép fékberendezése vizsgálatának folyamatát az E.2. Fékutasítás előírásai szerint!

- Ismertesse a menet és a munkavégzés megkezdése előtti teendőket!

- Ismertesse a munkagép megindításának folyamatát és a munkavégzés folyamatát és annak irányítását!

- Ismertesse az RM 85-750 ágyazatrostáló gép üzemen kívül helyezés folyamatát!

- Ismertesse a teendőket a jármű elvontatása előtt!

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- A vasúti jármű beüzemelése, elindítása

- A vasúti jármű vezetése, kezelése

- A vasúti jármű megállítása, üzemen kívül helyezése

- Hibaelhárítás

- Függelék: AG típusú munkagép V01-VT2022/1

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA

A vasúti társasági vizsga módszertana és a „megfelelt” minősítés követelményrendszere vizsgatevékenységenként

AZ ALAPVIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll.

Szóbeli vizsgatevékenység

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 4 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések megoszlása:

- 1 kérdés - Berendezések elhelyezkedése a járművön,

- 1 kérdés - Berendezések kezelése,

- 1 kérdés - Vezetési és működtetési sajátosságok,

- 1 kérdés - Vezetéstechnikai ismeretek.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hagyományos kifejtős válaszadások.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

- Képes a járművön elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismeri az azokon elhelyezkedő kezelőszerveket, azok szerepét.

- Tudja azonosítani a jármű kezelőszerveit, ismeri a helyes kezelés előírásait, szabályait.

Gyakorlati vizsgatevékenység

A gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres szóbeli vizsga után kezdhető meg.

A gyakorlati vizsgatevékenység 1 feladatból áll.

- 1 feladat, mely üzemeltetési és vezetési gyakorlat a vizsgabiztos instrukciói szerint.

A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 10 perc.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Gyakorlati feladat végrehajtása.

A MEGFELELT MINŐSÍTÉS

A gyakorlati vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, aki tévesztés nélkül hajtotta végre a gyakorlati vizsgafeladatot.

- Hibátlanul elvégzi a jármű műszaki átvizsgálását.

- Tévesztés nélkül, károsodásmentesen megindítja, vezeti és megállítja a járművet.

- Képes a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni, normál és különleges üzemállapotban is.

- Hibátlanul alkalmazza a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.

- Képes a jelentkező hibákat feltárni, azonosítani és lehetőség szerint elhárítani.

- Hiba esetén szakszerűen és felelősen tud dönteni az üzemben tartás feltételeiről, esetleges korlátozásokról.

- Szakszerűen és a szabályok betartásával kezeli a kommunikációs eszközöket.

TUDÁSANYAG

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT TÉTELES ISMERETANYAG

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- A munkagép szerkezeti kialakítása és a gépészeti berendezések elhelyezése

- A munkagép gépészeti berendezéseinek elemei

- Munkagép futóművének és hordművének felépítése és kialakítása

- Vonó- és ütközőkészülék

- A munkagép erőforrásának (RÁBA D 2156 MT6 dízelmotor) elhelyezkedése, felépítése, segédüzemei

- A munkagép erőátviteli rendszerének felépítése és működése, mechanikus és hidraulikus erőátvitel elemei

- A munkagép segédüzemi berendezései

- A munkagép villamos berendezései

- A munkagép fékberendezése

- A munkagép irányítástechnikai rendszere, vezetőfülke elrendezése

- A munkagép munkavédelmi, biztonsági berendezései

- A pályafenntartó munkavégzés során alkalmazott különleges gépészeti berendezései

Berendezések kezelése

- A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük

    - A vezetőfülke elrendezése, kialakítása

    - A vezetőfülkében található különféle tartozékok, készülékek, kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések, jelzőlámpák elhelyezésének bemutatása

    - A menetszabályozás ismertetése

    - A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése

- Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések

    - A dízelmotor védelmi berendezései

    - A dízelmotor jelzőberendezései

    - Tűzoltó készülékek

- Közlekedésbiztonsági berendezések

    - Sebességmérő berendezés

    - Kürtök, jelzőlámpák

    - Világítási berendezések

- Az AG típusú munkagép vezérlése, szabályozása

    - A dízelmotor indításának, fordulatszám-szabályozásának, leállításának vezérlése

- Az AG típusú munkagép fékberendezésének kezelése

    - A fékezési jellemzők

Vezetési és működtetési sajátosságok

- A munkagép főbb adatai, jellemzői

- A dízelmotor meghibásodásai és a követendő eljárások

- A hidraulikus rendszer meghibásodásai és a követendő eljárások

- A mechanikus rendszer meghibásodásai és a követendő eljárások

- A segédüzemi berendezések meghibásodásai és a követendő eljárások

- A villamos rendszer meghibásodásai és a követendő eljárások

- A fékrendszer jellemző meghibásodásai és a követendő eljárások

Vezetéstechnikai ismeretek

- Teendők, ellenőrzések a munkagép üzembe helyezése előtt és közben

- Üzembe helyezés előtti tevékenységek

- Az üzembe helyezés folyamata

- A menet, munkavégzés megkezdése előtti teendők

- A munkagép üzem közbeni kezelése

- A munkagép irányítása

- Üzemen kívül helyezés

Járműismereti gyakorlat

  - Az elméletben tanultak bemutatása és begyakorlása.

    - Berendezések elhelyezkedése a járműveken, kezelésük.

    - A jelentkező hibák azonosítása, felderítése, elhárítása.

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- 24 óra felügyelet alatti vezetési gyakorlat

A VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁHOZ ELŐÍRT VIZSGAKÉRDÉSEK

Berendezések elhelyezkedése a járművön

- Ismertesse az AG típusú munkagép teherviselő szerkezeti elemeinek felépítését!

- Ismertesse az AG típusú munkagép futó- és hordművét!

- Ismertesse a dízelmotor típusát, a munkagépben történő elhelyezkedését!

- Ismertesse a dízelmotor felépítését, segédüzemi berendezéseit!

- Ismertesse a munkagép hidraulikus rendszerének felépítését és működését!

- Ismertesse a munkagép vonóerő kifejtő berendezésének felépítését és működését!

- Ismertesse az AG típusú munkagép sűrített levegős hálózatát!

- Ismertesse az AG típusú munkagép fékberendezését!

- Ismertesse az AG típusú munkagép villamos berendezését!

- Ismertesse az AG típusú munkagép irányítástechnikai rendszerét!

- Ismertesse a munkagéppel végzett munkavégzés elemeit, folyamatát

Berendezések kezelése

- Ismertesse a vezetőfülke kialakítását!

- Ismertesse az AG típusú munkagép vezetőálláson található kezelőszerveit!

- Ismertesse az AG típusú munkagép vezetőállás műszereit, jelzéseit és azok értelmezését!

- Ismertesse az AG típusú munkagép közlekedésbiztonsági berendezésit!

- Ismertesse a munkagép vezetését és a munkavégző berendezésének működtetését!

- Ismertesse a munkavédelmi és/vagy biztonsági okokból végzendő tevékenységeket!

Vezetési és működtetési sajátosságok

- Ismertesse a munkagép főbb adatait!

- Ismertesse az AG típusú munkagép dízelmotorjának lehetséges meghibásodásait!

- Ismertesse a dízelmotor, és a segéd dízelmotor meghibásodása esetén követendő eljárásokat!

- Ismertesse a hidraulikus rendszer lehetséges meghibásodásait!

- Ismertesse a segédüzemi berendezések lehetséges meghibásodásait!

- Ismertesse a villamos berendezések meghibásodása esetén követendő eljárásokat!

- Ismertesse a fékrendszer lehetséges meghibásodásait!

- Ismertesse az irányítási rendszer meghibásodása esetén követendő eljárásokat!

Vezetéstechnikai ismeretek

- Ismertesse az AG típusú munkagép üzembe helyezése előtti teendőket, átvizsgálásokat!

- Ismertesse az üzembe helyezés folyamatát!

- Ismertesse a munkagép fékberendezése vizsgálatának folyamatát az E.2. Fékutasítás előírásai szerint!

- Ismertesse a menet és a munkavégzés megkezdése előtti teendőket!

- Ismertesse a munkagép megindításának folyamatát és a munkavégzés folyamatát és annak irányítását!

- Ismertesse az AG típusú munkagép üzemen kívül helyezés folyamatát!

- Ismertesse a teendőket a jármű elvontatása előtt!

Felügyeleti alatti vezetési gyakorlat

- A jármű műszaki átvizsgálása

- A vasúti jármű beüzemelése, elindítása

- A vasúti jármű vezetése, kezelése

- A vasúti jármű megállítása, üzemen kívül helyezése

- Hibafeltárás, hibaelhárítás