VÁLTOZÁSJEGYZÉK

A 32507-2/2025/PALYA számon kiadott Budapest – Keleti pályaudvar Állomási Végrehajtási Utasításához

1. Általános leírás

1.3. Állomási vágányok

1.3.1. Vágányok jelölése

| Vágány száma/jele | Rendeltetése | Használható hossza [m] | Lejtviszony végpont felé [‰] | Határoló váltó kezdőpont/végpont felől | TAF-TSI azonosító | Vágány besorolása rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából | Hozzáférés | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kőbánya induló | fővágány: vonatfogadó | 400 | 6 | 8/13a | HU-10017-01-KO IND |  | nyílt | Csak mozdony, szerelvény és szolgálati vonatok esetén érkező, feloszlató vágány. |
| Ferencváros érkező | fővágány: vonatfogadó | 400 | 6 | 6b/16 | HU-10017-01-FC ERK |  | nyílt | Csak mozdony, szerelvény és szolgálati vonatok esetén érkező, feloszlató vágány. |
| Ferencváros induló | fővágány: vonatfogadó | 400 | 6 | 7b/17a | HU-10017-01-FC INDC |  | nyílt | Csak mozdony, szerelvény és szolgálati vonatok esetén érkező, feloszlató vágány. |
| Kőbánya érkező | fővágány: vonatfogadó | 400 | 6 | 9/14a | HU-10017-01-KO ERK |  | nyílt | Csak mozdony, szerelvény és szolgálati vonatok esetén érkező, feloszlató vágány. |

1.7. Villamos felsővezetéki rendszer

1.7.2. Kapcsolási helyek

Az állomás mellék jobb 1. (áj1) áramkör:

Az „áj1” áramkörhöz tartozó fővágányok külön kapcsolhatók, az alábbiak szerint:

„P12” jelű szakaszoló a 47 - 51. sz. kitérők között és az 51. sz. kitérő – K12. átszelés között elhelyezett szakaszszigetelőtől a vágányzáró bakig teszi lehetővé a tizenkettedik vágány áramkörének kikapcsolását.

A „P12” jelű szakaszoló szabványos állása bekapcsolt állás. A szakaszoló kapcsolásár a főrendelkező hozzájárulása mellett a villamos üzemirányító (elektrikus) engedélye alapján a szakfelügyeletet biztosító alállomási munkatárs végzi.

„P13” jelű szakaszoló a K12. átszelés – 49. sz. kitérő között és a 49 – 328. sz. kitérők között elhelyezett szakaszszigetelőtől a vágányzáró bakig teszi lehetővé a tizenharmadik vágány áramkörének kikapcsolását.

A „P13” jelű szakaszoló szabványos állása bekapcsolt állás. A szakaszoló kapcsolásár a főrendelkező hozzájárulása mellett a villamos üzemirányító (elektrikus) engedélye alapján a szakfelügyeletet biztosító alállomási munkatárs végzi.

Az 3. sz. módosítás hatálybalépésének ideje: 2026. szeptember 21. 00 óra 00 perc.