Győr állomás ÁVU 2026. szeptember 21-én 0:00-tól az alábbiakban módosul:

1.3.1. Vágányok jelölése

Új sorként felvételre kerültek az alábbi vágányok:

| Vágány száma/jele | Rendeltetése | Használható hossza [m] | Lejtviszony kezdőpont felé [‰] | Lejtviszony végpont felé [‰] | Határoló váltó kezdőpont felől | Határoló váltó végpont felől | TAF-TSI azonosító | Vágány besorolása rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából | Hozzáférés | Megjegyzés | Vonatbefolyásolás típusa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02a | jobb átmenő fővágány vonatfogadó/indító (nem szem.száll. vonatok részére) | 1681 | - | +1,4 | 5 | Y jelző | HU-01289-01-2a | C | nyílt | váltókörzetben 75 Hz sugárzó kábel | ETCS L1 |
| 03a | bal átmenő fővágány vonatfogadó/indító (nem szem. száll. vonatok részére) | 1757 | - | +1,4 | 9 | Z jelző | HU-01289-01-3a | C | nyílt | váltókörzetben 75 Hz sugárzó kábel | ETCS L1 |
| 05a | fővágány vonatfogadó/ indító (nem szem. száll. vonatok részére) | 1216 | - | +1,4 | 7 | S jelző | HU-01289-01-5a | E | nyílt | váltókörzetben 75 Hz sugárzó kábel | ETCS L1 |
| MH-10 | átmenő fővágány (egyvágányú pályán )vonatfogadó/indító (nem szem. száll. vonatok részére) | 552 | - | +3,6 | Y1 | 22 | HU-01271-01-MH10 | B | nyílt | Győr-Gyárváros megállóhely 10 és 11 vonal | ETCS L1 |
| MH-bal | bal átmenő fővágány vonatfogadó/indító (nem szem. száll. vonatok részére) | 1019 | - | -1,8 | 18 | 26 | HU-01271-01-MHbal | C | nyílt | Győr-Gyárváros megállóhely 1 vonal bal vágány | ETCS L1 |
| MH-jobb | jobb átmenő fővágány vonatfogadó/indító (nem szem. száll. vonatok részére) | 1105 | - | -1,8 | 14 | 28 | HU-01271-01-MHjobb | C | nyílt | Győr-Gyárváros megállóhely 1 vonal jobb vágány | ETCS L1 |

# 2.33. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül pontban új bekezdés került felvételre:

A vonatra járó, vonatról távozó mozdonyok, egyik vágányról a másik vágányra átálló, körüljáró mozdonyok, mindkét végén vezérelhető motorvonati szerelvények, személyszállító ingavonati szerelvények, teherkocsikból összeállított szerelvények tolatási mozgása esetén ha a mozdonyvezető a tolatási mozgás irányába eső vezetőfülkében látja el a szolgálatot és a vágányok között, mellett, fölött személyek nem tartózkodnak akkor a tolatás a tolatásvezető személyes jelenléte nélkül végrehajtható. A tolatást ebben az esetben a személypályaudvari főrendelkező hozzájárulásával a forgalmi szolgálattevő (táblakezelő) a rendelkezésre álló távközlő berendezésen keresztül irányítja.

Nem személyszállító vonatok esetében (pl.: vonatra járó mozdonyok, fűtőházba, tároló vágányra állítandó szerelvények, stb.) a tolatási mozgás megkezdhető már a MH10, MHbal, MHjobb, 02a, 03a, 05a állomási fővágányokra való érkezését követően.

A fent felsoroltak nem teljesülése esetén a tolatási mozgás csak a tolatás vezetőjének jelenléte és irányítása mellett végezhető. Hangrögzítővel ellátott értekező berendezések a tolatási rádiókörzetek, használhatatlanság esetén a GSM-R pultról létesített GSM-R kapcsolat, GSM-R-el fel nem szerelt jármű esetén GSM-R pultról indított kimenő hívással létesített kapcsolat. A felsoroltak sorrendje egyben a kötelező használati sorrend.