2026. 09. 21-től Kecskemét állomás Állomási Végrehajtási Utasítás 32652/2025/PALYA szám alatt az alábbiak szerint módosul:

1.6.4. Rádió körzetek

Kecskemét állomáson a tolatórádió tolatáshoz és felhatalmazáshoz (amennyiben szükséges) van rendszeresítve. A tolatások és a vonatok felhatalmazásának alkalmával azokat az érintett munkavállalónak magánál kell tartania. A vonatok felhatalmazásához a rendelkező forgalmi szolgálattevővel egyeztetni szükséges. A tolató rádió technológiai körzete a C28, C46 (450MHz), valamint TS03, TS07 (160MHz). A felhatalmazásra használt rádió technológiai körzete a C46.

tolató 1. C46 csatorna

– 6 db Motorola DP1400 hordozható rádió forgalmi irodában elhelyezve. Külső forgalmi szolgálattevő, szakszolgálatok részére.

Hatókörzete: Kecskemét állomás, 140-es fővonalon a 314 - 353 sz. szelvények között, a 142-es vonalon a 25 sz. szelvényig, a 145-ös vonalon a 42 sz. szelvényig, valamint a Konzervgyár, Bátori, Kohári csatlakozó vasúti pályából kiágazó sajátcélú vasúti pályahálózatokon biztosított.

tolató 2. C 28 csatorna

– Motorola DP1400 hordozható rádió az állomási tolató személyzet részére kiadva. Hatókörzete: Kecskemét állomás, 140-es fővonalon a 316 - 352 sz. szelvények között, a 142-es vonalon a 25 sz. szelvényig, a 145-ös vonalon a 42 sz. szelvényig, valamint a Konzervgyár, Bátori, Kohári csatlakozó vasúti pályából kiágazó sajátcélú vasúti pályahálózatokon biztosított.

| Csatornák | Rendelkező forgalmi szolgálattevő | Külső forgalmi szolgálattevő | Vonali tolatásvezető | Vonali kocsirendező |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Tolatórádió TS03, TS07 (160 MHZ) | X |  |  |  |
| 2. Tolatórádió C28, C46 (450 MHZ) | X | X | X | X |

Az ÁVU egyéb pontjai tartalmi módosítást nem tartalmaznak.